Муниципальное унитарное предприятие «Архитектуры, технической инвентаризации и землеустройства Кемеровского района» Юридический адрес: 650517, Кемеровская область, Кемеровский район, . Металлплощадка, ул.Школьная, 18. почтовый адрес:650025, г. Кемерово, пр. Ленина, 5 тел. /факс (384-2)37-72-54 Шифр объекта: Экз.№ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛА ТАРАДАНОВО ТАРАДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ в отношении земельных участков с к/н 42:05:0115002:247, 42:05:0115002:251, 42:05:0115002:246 и 42:05:0115002:249 Местоположение: Кемеровская область, Крапивинский муниципальный район, Тарадановское сельское поселение Заказчик: ООО «ТАРАДАНОВСКИЙ КАМЕННЫЙ КАРЬЕР» Директор МУП «АТИЗ Кемеровского района» А.Л. Гутов Кемерово 2016

Содержание

Текстовая часть

Глава  1.  Общие данные								          3

1.1  Цель и задачи проекта							3

1.2  Основание для разработки проекта					3

1.3  Краткая историческая справка и общие сведения			4

Глава  2.  Природные условия							          5

2.1 Климат									          5

2.2 Геоморфология и рельеф 						          7

2.3.Гидрография и гидрология 						8

2.4 Геологические условия						          8

2.5.Почвенный покров							          9

2. Графическая часть

Внесение изменений в генеральный план	                                      10

Ситуационный план М 1:20 000                                                        11

3. Исходная документация

Заявка на выполнение работ                                                               12

Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 24.11.2015г 42-42/003-42/101/142/2015-877/3                                                                                   13

Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 24.11.2015г 42-42/003-42/101/142/2015-874/2                                                                                   14

Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 24.11.2015г 42-42/003-42/101/142/2015-872/2                                                                                   15

Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 24.11.2015г 42-42/003-42/101/142/2015-873/2                                                                                   16

Кадастровый паспорт земельного участка от 16.06.2016г №4200/001/16-344939 (земельный участок с к/н 42:04:0115002:247)      17

Кадастровый паспорт земельного участка от 24.06.2016г №4200/001/16-364719 (земельный участок с к/н 42:04:0115002:251)      21

Кадастровый паспорт земельного участка от 07.06.2016г №4200/001/16-328747 (земельный участок с к/н 42:04:0115002:246)      23

Кадастровый паспорт земельного участка от 22.06.2016г №4200/001/16-359072 (земельный участок с к/н 42:04:0115002:247)      25

Глава 1. Общие данные

1.1  Цель и задачи проекта

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации генерального плана осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (жилых районов, кварталов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Основные задачи проекта:

- проектное уточнение планировочной структуры и функционального зонирования проектируемой территории в соответствии с основными положениями «Схемы территориального планирования Кемеровской области», а также существующего положения по застройке территории деревни в границах проектирования;

- проектное решение по системе культурно-бытового и транспортного обслуживания населения;

- разработка инженерной подготовки территории района с учетом особенностей природных и геологических условий проектируемого района;

- разработка системы инженерного обеспечения застройки села на основании технических условий соответствующих организаций.

1.2  Основание для разработки проекта

Внесение изменений в генеральный план села Тараданово Тарадановского сельского поселения Крапивинского муниципального района выполнено на основании заявки ООО «Тарадановский каменный карьер» вх. №450 от 06.04.2016г в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами 42:05:0115002:247, 42:05:0115002:251, 42:05:0115002:246 и 42:04:01115002:249 из зоны сельскохозяйственного использования и зоны рекреационно-ландшафтных территорий в зону производственных коммунально-складских объектов I - V класса вредности.

Земельные участки расположены на территории Тарадановского сельского поселения Крапивинского муниципального района. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Площадь земельного участка с к/н 42:05:0115002:247 - 74927 кв.м., с к/н 42:05:0115002:251 – 82000 кв.м., с к/н 42:05:0115002:246 – 82000 кв.м., с к/н 42:05:0115002:249 – 82000 кв.м.

Необходимость внесения изменений в генеральный план села Тараданово Тарадановского сельского поселения Крапивинского муниципального района – разработка месторождений полезных ископаемых и обустройство промышленной площадки карьера. Рассматриваемые земельные участки, образованные путем раздела из земельных участков с к/н 42:05:0115002:236, 42:05:0115002:190, 42:05:0115002:189, 42:05:0115002:188, принадлежат на праве собственности ООО «Тарадановский каменный карьер» (св-во о государственной регистрации права собственности 42-42/003-42/101/142/2015-872/2 от 24.11.2015, 42-42/003-42/101/142/2015-873/2 от 24.11.2015, 42-42/003-42/101/142/2015-877/3 от 24.11.2015, 42-42/003-42/101/142/2015-874/2 от 24.11.2015). На момент внесения изменений в генеральный план права на образованные земельные участки (42:05:0115002:247, 42:05:0115002:251, 42:05:0115002:246 и 42:04:01115002:249) после раздела не зарегистрированы в Росреестре.

Проект разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (№191-ФЗ от 29.12.04г. статья 23), “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” (приказ Минрегионразвития РФ от 13.11.2010г. № 492), СНиП 11-04-2003г. “Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации” и другими действующими нормами и правилами.

Проектные решения разработаны с учетом исходных данных по населению, трудовым ресурсам, производственным предприятиям, жилому фонду и системе культурно-бытового обслуживания, по инженерному обеспечению застройки, транспортному обслуживанию и благоустройству села Тараданово, которые были представлены отделом архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района.

Данный проект разработан с учетом основных положений следующих проектов:

1. Генеральный план части Тарадановского сельского поселения – с. Тараданово (Решение Совета народных депутатов Тарадановского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области №01-50 от 16.11.2012г.)

2. Схемы территориального планирования Кемеровской области (ФГУП РосНИПИУрбанистики ООО «Ленгипрогор»2008г.)

3. «Правила землепользования и застройки Тарадановского сельского поселения» Крапивинского муниципального района Кемеровской области» (ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект», 2011г.).

4. Схемы территориального планирования Крапивинского муниципального района Кемеровской области (ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект», 2011г.).

### 1.3  Краткая историческая справка и общие сведения.

Тарадановская сельская территория расположена на юго-западе Крапивинского района, главная водная артерия речка – Южная Уньга  Территория Тарадановского поселения составляет 626,6 км2, площадь населенных пунктов – 36,2 км2 численность населения на 01.01.2008г – 1094 человека.

В состав Тарадановского поселения входят два населенных пункта: село Тараданово, и деревня Долгополово.

Центральной усадьбой Тарадановского поселения является село Тараданово. Расстояние до районного центра составляет 42км, до областного центра 86 км.

Село Тараданово основано в 1726 году. По материалам первой Ревизии 1782 г. в селе насчитывалось 28 домов, в 1858г. – 39 хозяйств и 232 человека, к 1920 году население увеличилось до 1410 человек и 247 хозяйств.

В 1933г. в с. Тараданово организуется МТС-машино-тракторная станция, реорганизованная в 1956г. в РТС. В зону ее обслуживания входили все колхозы Тарадановского, Борисовского, Мунгатского сельских Советов. В 1960 году колхоз «Тарадановский был преобразован в совхоз и стал одним из лучших. Наиболее успешным был 1966г., когда хлеборобы продали государству зерна в четыре раза больше плана. Животноводческие бригады в тот год выполнили план на 104%.

Начало 90-х годов характеризуется процессом перестройки. Начался развал сельскохозяйственного производства, отсутствие денег на расчетном счете, невыдача заработной платы – трудовые ресурсы иссякли, сельскохозяйственные предприятия пришли в упадок.

С начала 2000-х годов развитие малого бизнеса и индивидуального предпринимательства выводят сельскохозяйственную отрасль из системного кризиса.

Сельское хозяйство является основой экономики Тарадановского поселения. Производством сельхозпродукции на территории села Тараданово занимается: ООО «Селянин», к/х «Золотая Нива», к/х «Кузбасс, к/х «Бринев», к/х «Шмель», ИП «Кулебякин», к/х «Брюхачев», ИП Даниленко.

Территория села Тараданово составляет 258,0 га, население – 937 человек.

Глава 2  Природные условия

2.1  Климат

Общая характеристика природно-климатических факторов

По данным Крапивинской метеостанции:

абсолютный минимум температуры -45°С

абсолютный максимум температуры +38°С

средняя температура июля +18,1°С

средняя температура января -17,7°С

средняя годовая температура воздуха +0,0°С

среднее количество осадков в год – 600мм

преобладающее направление ветров – юго-западное

средняя годовая скорость ветра – 3,7 м/сек.

Особенности климата обусловлены расположением Кемеровской области в умеренных широтах в центре материка Евразии, удаленностью от океанов и морей и наличием гор и кряжей Южной Сибири.

Климат района резко-континентальный с суровой продолжительной зимой и коротким тёплым летом. Разница между самой высокой и самой низкой температурами воздуха составляет 83°С.

Зимой преобладает малооблачная погода с низкими температурами, умеренными или резко сильными ветрами и метелями и небольшим количеством осадков. Самым холодным месяцем является январь, его средняя температура -17,7°С. Абсолютный минимум -45°С.

Лето – непродолжительное, жаркое с чередующимися холодными днями. Средняя температура воздуха самого теплого месяца, июля, +18,1°С, в отдельные годы она может существенно отличаться от средней. Максимальная температура +38°С. Отмечается большая -до 12-14°С суточная амплитуда колебаний температуры воздуха.

Теплый период (с температурой выше 0°С) начинается со второй декады апреля и длится до второй декады октября, в среднем продолжительность его составляет 195 дней. Число дней с температурой выше +5°С составляет 154, а с температурой выше 10°С – 116.

По степени увлажнения Крапивинский район относится к умеренной зоне. Горы защищают Кузнецкую котловину от ветров и задерживают влагу, приносимую в Сибирь воздушными течениями с запада.

Количество осадков неравномерно в разные времена года. Лето умеренно-влажное, в летний период выпадает наибольшее количество осадков – до 40%, в осеннее время – до 20%. Конец весны сухой.

Среднегодовое количество атмосферных осадков достигает 553 мм, причём около 450 мм приходится на тёплый период. Среднесуточный максимум осадков – 31 мм.

В зимнее время осадки образуют снежный покров. Продолжительная и холодная зима благоприятствует значительному накоплению снега. Устойчивый снежный покров образуется в среднем к началу ноября, лежит всю зиму (около 160 дней) и истаивает за вторую декаду апреля. Наибольшей высоты достигает в феврале – марте. Высота снежного покрова зависит также от особенностей рельефа, растительного покрова и господствующих ветров, средняя максимальная высота его-70см. В логах доходит до 1,5-2.0м.

В зимний период бывают продолжительные снегопады, но сильными ветрами снег сдувается с возвышенностей и открытых мест, накапливаясь в низинах и колках, что обусловливает при суровом холоде глубокое промерзание почвы. Средняя максимальная высота снежного покрова – 530мм.

На территории района преобладают западные, и северо-западные направления ветров со средней скоростью 3-4 м/сек (по данным Том 1. Проекта планировки 1983.года)..

Возможны засухи, вызываемые горячими ветрами, дующими из центрального Казахстана. Активный ветровой режим отмечается в основном весной и осенью.

В целом территория находится в благоприятных условиях для проживания населения.

При строительстве в архитектурно - планировочных решениях необходимо предусматривать жилую застройку значительной компактности. Обязательным является надежная теплозащита зданий и усиленное отопление.

Согласно схематической карте климатического районирования для строительства, территория относится к IВ району (СНиП 23-01-99, рис.1).

Ниже приводятся расчетные нормативы для проектирования:

- температура для проектирования массивных ограждающих конструкций и отопления (температура наиболее холодной пятидневки) – -37°С;

- температура для проектирования легких ограждающих конструкций (средняя температура наиболее холодных суток) – -39°С;

- температура для проектирования вентиляции в зимнее время (средняя температура наиболее холодного периода) – -23°С;

- температура для проектирования вентиляции в летнее время (средняя температура наиболее тёплого периода) – +24,1°С;

- средняя температура отопительного периода – -7,4°С.

- продолжительность отопительного периода (число дней с температурой не выше +8°С) – 230 суток;

- снеговая нагрузка (вес снегового покрова) – 150 кг/м2;

- нормативный скоростной напор ветра на высоте 10м – 38 кгс/м2;

- глубина промерзания грунтов – 2,2м.

Основным видом экономической деятельности на территории поселения является сельское хозяйство (производство зерна, молока, мяса).

2.2  Геоморфология и рельеф

Крапивинский район. Тарадановское сельское поселение расположено в Центральной части Кемеровской области, территория  представлена Кузнецкой котловиной. На западе её ограничивает Салаирский  кряж, на востоке – Кузнецкий Алатау, на юге – Горная Шория, на севере она плавно переходит в пределы Западно-Сибирской равнины. Эта область в течение длительного промежутка времени является ареной отложений, а не размыва.

Котловина имеет вогнутое строение и характеризуется преобладанием волнистой эрозионной равнины.

Рельеф участка рассматриваемой территории – сложный, местами крутой,  наличествует изрезанность логами.

2.3  Гидрография и гидрология

Территория Тарадановского поселения занимает юго-западную часть Крапивинского района. Главная водная артерия – речка Уньга и ее приток- река Еловая.

Гидрографическую сеть района составляют множество небольших рек и озёр. Наибольшая из рек- р. Южная Уньга, которая впадает в реку Уньгу и, далее,- в реку Томь.

Реки и озера служат источниками обеспечения животноводства водой, в летний период и для орошения.

Село Тараданово как и значительная часть территория всего Тарадановского поселения попадает в границу Салтымаковского геолого-промышленного района, а именно: Борисовского  месторождения подземных вод.

Согласно фондовым материалам ПГО «Запсибгеология» (по заявке института «Кузбассгипросельхозстрой» от 1985года) интенсивно-обводнённые породы водоносного комплекса вскрыты поисковыми скважинами, расположенными в среднем течении долины реки Южная Уньга.

По химическому составу воды-гидрокарбонатные кальциевые, натриевые, реже - гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией менее 1 г/л и общей жёсткостью от десятых долей до 8.0мг-экв/л ( жёсткость устранимая). Санитарное состояния вод- хорошее.

Водоснабжение населения осуществляется с использованием водозаборных скважин. Глубина залегания грунтовых вод 3-5м.

2.4  Геологические условия

Согласно фондовым материалам, а именно, заключению ЭСПГО №№18/07-230, 231, 232 от 22.03.85г. (по заявке института «Кузбассгипросельхозстрой» от 1985года) село Тараданово, как и значительная часть Тарадановского поселения, попадает в границу Салтымаковского геолого-промышленного района Южно-Борисовского  угольного месторождения. Отложения ерунаковской и ильинской подсерий представлены тайлуганской, грамотеинской, ленинской и ускатской свитами и сложены в основном песчано-глинистым комплексом с включением  пластов каменного угля.

В отложениях тайлуганской и ускатской свит пласты угля рабочей мощности отсутствуют.

Кузбасса освоение запасов угля Южно-Борисовского месторождения на ближайшие годы (до 2005г.) ранее не предусматривалось, но из-за наличия промышленной угленосности, планировка и застройка села Тараданово, (следовательно и других аналогичных населённых пунктов Крапивинского района) проектировалось с условиями «возможной подработки горными работами». Актуальность данного положения сохраняется. При дальнейшем (рабочем) проектировании необходимо согласование проектных решений со специализированными организациями.

Данным проектом учитываются предоставленные материалы по заявке ОАО ПИ «Новосибгражданпроект», предоставленные ФГУ «ТФИ по Сибирскому федеральному округу», «О наличии полезных ископаемых в границах МО «Крапивинский район» Кемеровской области», Новокузнецк, 2008г.»

По механическому составу почвы (как основание фундаментов при проектировании и строительстве), в основном, глинистые, суглинистые и супесчаные.

2.5  Почвенный покров

Территория района относится к лесостепной зоне. Леса встречаются небольшими массивами и  колками.

Древесная растительность представлена берёзой, осиной, редко- сосной. Из кустар-никовых: калина, рябина, акация, шиповник, черёмуха, смородина.

Травянистая растительность представлена бобово-злаковым разнотравьем в откры-тых массивах. А в лесах и логах произрастает папоротник, хвощ, крапива, лобазник.

Почвенный покров рассматривается как фактор развития сельскохозяйственной составляющей экономики Тарадановского поселения.

Господствующим типом почв являются черноземы оподзоленные и выщелоченные. Этот тип почв имеет достаточно большую мощность гумусового горизонта, значительный запас питательных веществ и характеризуются высоким плодородием.

Вторым типом почв на пахотных и кормовых угодьях являются темно -серые оподзоленные почвы.

Почвообразующие породы всех разностей имеют тяжелый механический состав.

Встречаются в небольшом количестве луговые и лугово-черноземные, серые лесные и почвы болотного типа. Почвы гидроморфного ряда – лугово-черноземные и луговые формируются на пойменной террасе, серые лесные – под лесными массивами, почвы болотного типа – на заболоченных участках.

По механическому составу почвы, в основном, глинистые, суглинистые и супесчаные.

- В целом почвенный покров района позволяет заниматься ведением сельского хозяйства.