Проект № 6907

Инв. № 425

Экз. №

Заказчик: Администрация Крапивинского  муниципального района

Генеральный план

деревни Долгополово Тарадановского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области

Том II

Обосновывающая часть

Пояснительная записка

Генеральный директор института                                                      М.В. Гусев

Технический директор института                                                       Б.С. Копылов

Начальник МГП                                                                                    В.А. Дыха

Главный архитектор проекта                                                               В.А. Дыха

Главный инженер проекта                                                                   Н.В. Руколеева

г. Новосибирск, 2011г.

Содержание

1. Состав проектных материалов								3

2. Список основных исполнителей								4

3. Пояснительная записка									5

Глава  I.  Общие данные									6

1.1  Цель и задачи проекта								6

1.2  Основание для разработки проекта						6

1.3  Краткая историческая справка и общие сведения				7

Глава  2.  Природные условия								7

2.1 Климат										7

2.2 Геоморфология и рельеф 							9

2.3.Гидрография и гидрология 							9

2.4 Геологические условия								9

2.5.Почвенный покров							          10

2.6 Растительный и животный мир						          10

Глава  3.  Современное состояние застройки 					          11

3.1  Планировочная организация территории				          11

3.2  Баланс территории							          11

3.3  Население									          12

3.4  Жилой фонд								          13

3.5  Учреждения культурно-бытового обслуживания			          14

Глава  4.  Экономическая база развития деревни Долгополово			          16

4.1  Экономическая база развития						          16

4.2  Расчет численности населения						          17

Глава  5.  Проектное решение по планировочной структуре			          19

5.1 Планировочное решение структуры д. Долгополово			          19

5.2  Жилищное строительство						          20

5.3  Учреждения культурно-бытового обслуживания 			          20

5.4  Производственные и коммунально-складские территории		          23

5.5  Система озеленения							          23

5.6  Проектный баланс территории деревни				          24

5.7  I-я очередь строительства						          25

Глава  6.  Внешний и поселковый транспорт, сеть улиц и дорог			          26

6.1  Внешний транспорт							          26

6.2 Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание			          27

Глава  7.  Инженерное оборудование территории					          30

7.1  Инженерная подготовка территории					          30

7.2  Водоснабжение								          32

7.3  Канализация								          34

7.4  Теплоснабжение								          35

7.5  Газоснабжение								          39

7.6  Электроснабжение							          39

7.7  Система связи. Радиотрансляционные сети				          42

7.8  Санитарная очистка							          43

Глава  8.  Технико - экономические показатели					          46

Глава  9.  Приложения								          49

9.1  Задание на разработку генеральных планов

городских и сельских поселений муниципального

образования «Крапивинский район « Кемеровской области		          50

- 1.  Состав проектных материалов

Том I,   Положение о территориальном планировании

в генеральном плане д. Долгополово					инв. № 424

Том II,  Обосновывающая часть.  Пояснительная записка		инв. № 425

Том III, Чертежи								инв. № 426

Том IV, Инженерно-технические мероприятия по

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям			инв. № 427

Состав чертежей, Том III

| №п/п | Наименование чертежа | Марка чертежа | Кол-во листов | Гриф секретн. | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Генеральный план Тарадановского поселения Крапивинского муниципального района Кемеров-ской области Масштаб 1:25000 | ГП-1 | 1 | – | 514 121/1 |
| 2 | План современного использования территории д. Долгополово Масштаб 1:5000 | ГП-2 | 1 | – | 514 121/2 |
| 3 | Схема планировочных ограничений и комплексной оценки территории д. Долгополово Масштаб 1:5000 | ГП-3 | 1 | – | 514 121/3 |
| 4 | Генеральный план и функциональное зонирование д. Долгополово (основной чертёж). Масштаб 1:5000 | ГП-4 | 1 | – | 514 121/4 |
| 5 | Схема улично-дорожной сети и транспорта д. Долгополово Масштаб 1:5000 | ГП-5 | 1 | – | 514 121/5 |
| 6 | Схема инженерной подготовки территории д. Долгополово Масштаб 1:5000 | ГП-6 | 1 | – | 514 121/6 |
| 7 | Схема водоснабжения д. Долгополово Масштаб 1:5000 | ГП-7 | 1 | – | 514 121/7 |
| 8 | Схема электроснабжения, теплоснаб-жения и системы связи д. Долгополово Масштаб 1:5000 | ГП-8 | 1 | – | 514 121/8 |

## Список основных исполнителей

| № п/п | Раздел проекта | Должность | Фамилия И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный | Главный архи-тектор проекта ГИП МГП Ведущий архитектор Ведущий архитектор | Дыха В.А. Руколеева Н.В. Скрябин П.В. Ачилова Е.Г. |  |
| 2 | Экономический | Главный спец.- экономист Инженер II кат. | Сивкова Л.Ф. Гудова В.В. |  |
| 3 | Магистрали и транспорт | ГИП МГП | Руколеева Н.В. |  |
| 4 | Инженерная подготовка | ГИП ОИС Инженер | Бирюкова Е.Р. Бурдакова М.И. |  |
| 5 | Водоснабжение и канализация | Рук. группы- инженер | Цветкова З. С. |  |
| 6 | Теплоснабжение | Рук. группы.- инженер | Волохина Т.М. |  |
| 7 | Электроснабжение | Главный спец. МГП (ЭС) | Грицаенко О. Ф. |  |
| 8 | Устройства связи | Главный спец АПМ-1 (Связь) | Куксова Н.В. |  |
| 9 | Санитарная очистка | Ведущий инженер | Шаболтас В.М. |  |

- 3.  Пояснительная записка

Глава 1. Общие данные

1.1  Цель и задачи проекта

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации генерального плана осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (жилых районов, кварталов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Основные задачи проекта:

- проектное уточнение  планировочной структуры и функционального зонирования проектируемой территории в соответствии с основными положениями «Схемы территориального планирования Кемеровской области», а также существующего положения по застройке территории населённого пункта в границах проектирования;

- проектное решение по системе культурно-бытового и транспортного обслуживания населения;

- разработка инженерной подготовки территории района с учетом особенностей природных и геологических условий проектируемого района;

- разработка системы инженерного обеспечения застройки населённого пункта на основании технических условий соответствующих организаций.

1.2  Основание для разработки проекта

Генеральный план д. Долгополово Тарадановского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области разрабатывался на основании договора № 6907 от 24 ноября 2005г. и в соответствии с «Заданием на разработку генеральных планов городских и сельских поселений муниципального образования «Крапивинский район» Кемеровской области, утвержденным начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Крапивинский район».

Необходимость разработки проекта Генеральный план д. Долгополово Тара-дановского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области» вызвана изменениями действующего законодательства, изменениями в демографической и экономической ситуации.

Проект разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (№191-ФЗ от 29.12.04г. статья 23), “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” (приказ Минрегионразвития РФ от 13.11.2010г. № 492), СНиП 11-04-2003г. “Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации” и другими действующими нормами и правилами.

Проектные решения разработаны с учетом исходных данных по населению, трудовым ресурсам, производственным предприятиям, жилому фонду и системе культурно-бытового обслуживания, по инженерному обеспечению застройки, транспортному обслуживанию и благоустройству д. Долгополово, которые были представлены отделом архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района.

Графические материалы проекта разрабатывались с использованием топографических основ М 1:25000, М 1:5000, М 1:2000, на бумажных носителях и в электронном виде, полученных в отделе строительства и коммунального хозяйства администрации Крапивинского муниципального района.

Проектные решения рассчитаны на два периода реализации: расчетный срок – 2028г., в том числе первая очередь строительства – 2018г.

Данный проект разработан с учетом основных положений следующих проектов:

1. «Комплекс застройки д. Долгополово центральной усадьбы с-за Тарадановский Крапивинского района Кемеровской области». Проект Планировки. («Кузбассгипросельхозстрой», 1986г.).

2. Схемы территориального планирования Кемеровской области (ФГУП РосНИПИУрбанистики ООО «Ленгипрогор»2008г.)

3. «Правила землепользования и застройки Тарадановского сельского поселения» Крапивинского муниципального района Кемеровской области» (ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект», 2011г.).

4. Схемы территориального планирования Крапивинского муниципального района Кемеровской области (ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект», 2011г.).

1.3. Краткая историческая справка

Тарадановская сельская территория расположена на юго-западе Крапивинского района, главная водная артерия речка – Южная Уньга  Территория Тарадановского поселения составляет 626,6 км2, площадь населенных пунктов – 36,2 км2, численность населения на 01.01.2008г. – 1094 человека.

В состав Тарадановского поселения входят два населенных пункта: село Тараданово, и деревня Долгополово.

Центральной усадьбой Тарадановского поселения является село Тараданово. Расстояние до районного центра п.г.т. Крапивинский составляет 36,0км, до областного центра 80.0км.

Деревня Долгополово  основана в 1920 году и расположена на реке Южной Уньге.

Территория д. Долгополово составляет 39,9га, население – 157человек.

Глава 2  Природные условия

2.1  Климат

Общая характеристика природно-климатических факторов

По данным Крапивинской метеостанции:

абсолютный минимум температуры -45°С

абсолютный максимум температуры +38°С

средняя температура июля +18,1°С

средняя температура января -17,7°С

средняя годовая температура воздуха +0,0°С

среднее количество осадков в год – 600мм

преобладающее направление ветров – юго-западное

средняя годовая скорость ветра – 3,7 м/сек.

Особенности климата обусловлены расположением Кемеровской области в умеренных широтах в центре материка Евразии, удаленностью от океанов и морей и наличием гор и кряжей Южной Сибири.

Климат района резко-континентальный с суровой продолжительной зимой и коротким тёплым летом. Разница между самой высокой и самой низкой температурами воздуха составляет 83°С.

Зимой преобладает малооблачная погода с низкими температурами, умеренными или резко сильными ветрами и метелями и небольшим количеством осадков. Самым холодным месяцем является январь, его средняя температура -17,7°С. Абсолютный минимум -45°С.

Лето – непродолжительное, жаркое с чередующимися холодными днями. Средняя температура воздуха самого теплого месяца, июля, +18,1°С, в отдельные годы она может существенно отличаться от средней. Максимальная температура +38°С. Отмечается большая (до 12-14°С) суточная амплитуда колебаний температуры воздуха.

Теплый период (с температурой выше 0°С) начинается со второй декады апреля и длится до второй декады октября, в среднем продолжительность его составляет 195 дней. Число дней с температурой выше +5°С составляет 154, а с температурой выше 10°С – 116.

По степени увлажнения Крапивинский район относится к умеренной зоне. Горы защищают Кузнецкую котловину от ветров и задерживают влагу, приносимую в Сибирь воздушными течениями с запада.

Количество осадков неравномерно в разные времена года. Лето умеренно-влажное, в летний период выпадает наибольшее количество осадков – до 40%, в осеннее время – до 20%. Конец весны сухой.

Среднегодовое количество атмосферных осадков достигает 553 мм, причём около 450 мм приходится на тёплый период. Среднесуточный максимум осадков – 31 мм.

В зимнее время осадки образуют снежный покров. Продолжительная и холодная зима благоприятствует значительному накоплению снега. Устойчивый снежный покров образуется в среднем к началу ноября, лежит всю зиму (около 160 дней) и истаивает за вторую декаду апреля. Наибольшей высоты достигает в феврале – марте. Высота снежного покрова зависит также от особенностей рельефа, растительного покрова и господствующих ветров, средняя максимальная высота его-70см. В логах доходит до 1,5-2.0м.

В зимний период бывают продолжительные снегопады, но сильными ветрами снег сдувается с возвышенностей и открытых мест, накапливаясь в низинах и колках, что обусловливает при суровом холоде глубокое промерзание почвы. Средняя максимальная высота снежного покрова – 530мм.

Средняя глубина промерзания почвы составляет около 2,00м.

На территории района преобладают западные, и северо-западные направления ветров со средней скоростью 3-4 м/сек (по данным Том 1. Проекта планировки 1983.года)..

Возможны засухи, вызываемые горячими ветрами, дующими из центрального Казахстана. Активный ветровой режим отмечается в основном весной и осенью.

В целом территория находится в благоприятных условиях для проживания населения.

При строительстве в архитектурно - планировочных решениях необходимо предусматривать жилую застройку значительной компактности. Обязательным является надежная теплозащита зданий и усиленное отопление.

Согласно схематической карте климатического районирования для строительства, территория относится к IВ району (СНиП 23-01-99, рис.1).

Ниже приводятся расчетные нормативы для проектирования:

- температура для проектирования массивных ограждающих конструкций и отопления (температура наиболее холодной пятидневки) – -37°С;

- температура для проектирования легких ограждающих конструкций (средняя температура наиболее холодных суток) – -39°С;

- температура для проектирования вентиляции в зимнее время (средняя температура наиболее холодного периода) – -23°С;

- температура для проектирования вентиляции в летнее время (средняя температура наиболее тёплого периода) – +24,1°С;

- средняя температура отопительного периода – -7,4°С.

- продолжительность отопительного периода (число дней с температурой не выше +8°С) – 230 суток;

- снеговая нагрузка (вес снегового покрова) – 150 кг/м2;

- нормативный скоростной напор ветра на высоте 10м – 38 кгс/м2;

- глубина промерзания грунтов – 2,2м.

Основным видом экономической деятельности на территории поселения является сельское хозяйство (производство зерна, молока, мяса).

2.2  Геоморфология и рельеф

Тарадановское сельское поселение расположено в Центральной части Кемеровской области, территория  представлена Кузнецкой котловиной. На западе её ограничивает Салаирский  кряж, на востоке – Кузнецкий Алатау, на юге – Горная Шория, на севере она плавно переходит в пределы Западно-Сибирской равнины. Эта область в течение длительного промежутка времени является ареной отложений, а не размыва.

Котловина имеет вогнутое строение и характеризуется преобладанием волнистой эрозионной равнины.

2.3  Гидрография и гидрология

Территория Тарадановского поселения занимает юго-западную часть Крапивинского района. Главная водная артерия – река Южная Уньга и ее приток- река Еловая.

Гидрографическую сеть района составляют множество небольших рек и озёр. Наибольшая из рек- р. Южная Уньга, которая впадает в реку Уньгу и, далее,- в реку Томь.

Реки и озера служат источниками обеспечения животноводства водой, в летний период и для орошения.

Д. Долгополово как и значительная часть территории всего Тарадановского поселения попадает в границу Салтымаковского геолого-промышленного района, а именно: Борисовского (Южно-Уньгинского)  месторождения минеральных подземных вод.

Южно-Уньгинское  месторождение подземных вод разведано в1967г. Красноярской гидрогеологической партией для обеспечения водоснабжения г. Ленинск-Кузнецкого.

Запасы подземных вод состоят на балансе и утверждены ГКЗ  уже с 1969 года.

Согласно фондовым материалам ПГО «Запсибгеология» (по заявке института «Кузбассгипросельхозстрой» от 1985года) интенсивно-обводнённые породы водоносного комплекса (с минерализацией и без) вскрыты поисковыми скважинами, расположенными в среднем течении долины реки Южная Уньга севернее д. Долгополово.

По химическому составу воды-гидрокарбонатные кальциевые. натриевые, реже - гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией менее 1г/л и общей жёсткостью от десятых долей до 8.0мг-экв/л (жёсткость устранимая). Санитарное состояние вод- хорошее.

Водоснабжение населения осуществляется с использованием водозаборных скважин.

2.4  Геологические условия

Согласно фондовым материалам, а именно, заключению ЭСПГО №№18/07-230, 231, 232 от 22.03.85г. (по заявке института «Кузбассгипросельхозстрой» от 1985 года) д.Долгополово и село Тараданово, как и значительная часть Тарадановского поселения, попадает в границу Салтымаковского геолого-промышленного района Южно-Борисовского  угольного месторождения.

По заключению «Западно-Сибирского производственного геологического объединения» 1985г. рассматриваемая площадь характеризовалась присутствием продуктивных отложений ерунаковской и ильинской подсерий, перекрытые с поверхности сплошным чехлом четвертичных осадков, мощностью до 24м. Отложения ерунаковской и ильинской подсерий представлены тайлуганской, грамотеинской, ленинской и ускатской свитами и сложены в основном песчано-глинистым комплексом с включением  пластов каменного угля.

В отложениях тайлуганской и ускатской свит пласты угля рабочей мощности отсутствуют.

Генеральной схемой развития угольной промышленности Кузбасса освоение запасов угля Южно-Борисовского месторождения на ближайшие годы (до 2005г.) не предусматривалось, но из-за наличия промышленной угленосности, планировка и застройка села Тараданово, (следовательно и других аналогичных населённых пунктов Крапивинского района) проектировалась с условиями «возможной подработки горными работами». Актуальность данного положения сохраняется. При дальнейшем (рабочем) проектировании необходимо согласование проектных решений со специализированными организациями.

По данным Генерального плана 1986г. «Кузбассгипросельхозстрой» в данном районе из полезных ископаемых встречаются также: гравий, песок, известковый камень.

Вблизи д. Долгополово (по последним данным 2010г.) наличествует месторождение торфа «Долгополовское».

Данным проектом учитываются предоставленные материалы по заявке ОАО ПИ «Новосибгражданпроект», предоставленные ФГУ «ТФИ по Сибирскому федеральному округу» «О наличии полезных ископаемых в границах МО «Крапивинский район» Кемеровской области». Новокузнецк, 2008г.»

По механическому составу почвы (как основание фундаментов при проектировании и строительстве), в основном, глинистые, суглинистые и супесчаные.

Глубина залегания грунтовых вод 3-5м.

2.5  Почвенный покров

Территория района относится к лесостепной зоне. Леса встречаются небольшими массивами и  колками.

Древесная растительность представлена берёзой, осиной, редко - сосной. Из кустар-никовых: калина, рябина, акация, шиповник, черёмуха, смородина.

Травянистая растительность представлена бобово-злаковым разнотравьем в откры-тых массивах. А в лесах и логах произрастает папоротник, хвощ, крапива, лобазник.

Почвенный покров рассматривается как фактор развития сельскохозяйственной составляющей экономики Тарадановского поселения.

Господствующим типом почв являются черноземы оподзоленные и выщелоченные. Этот тип почв имеет достаточно большую мощность гумусового горизонта, значительный запас питательных веществ и характеризуются высоким плодородием.

Вторым типом почв на пахотных и кормовых угодьях являются темно - серые оподзоленные почвы.

Почвообразующие породы всех разностей имеют тяжелый механический состав.

Встречаются в небольшом количестве луговые и лугово-черноземные, серые лесные и почвы болотного типа. Почвы гидроморфного ряда – лугово-черноземные и луговые формируются на пойменной террасе, серые лесные – под лесными массивами, почвы болотного типа – на заболоченных участках.

По механическому составу почвы, в основном, глинистые, суглинистые.

В целом почвенный покров района позволяет заниматься ведением сельского хозяйства.

2.6  Растительность и животный мир

На остепненных участках развита травянистая растительность лугово-степных ассоциаций; основным компонентом которых являются красный и ползучий клевер, веска, чина, овсяница луговая, костер безостый, лапчатка гусиная, лютик, льнянка, вероника, мятлик. На склонах встречается: типчак, полынь, ковыль.

Животный мир в целом Крапивинского района разнообразен. Здесь проходят границы ареалов лесных форм глухаря, летяги, желны, степных видов – большого тушканчика, слепушонки, степной пеструшки, змеиунгарского хомячка. Характерный обитатель разнотравно-злаковой степи – краснощекий суслик, красная поленка. Встречается рядом с горностаем и колонком, степной хорь.

Глава 3. Современное состояние застройки

3.1 Планировочная организация территории

Деревня Долгополово расположено в юго-восточной части Крапивинского муниципального района –  в 38 км от районного центра п.г.т. Крапивинского и в 40 км от  железнодорожной станции г. Ленинск-Кузнецкий.

Архитектурно-планировочную структуру д. Долгополово определили очертания реки Южная Уньга, которая, являясь естественной осью (с юга-востока на северо-запад), композиционно делит поселок на две части: левобережную и правобережную, огибая часть жилой зоны

На левом берегу реки находится значительная часть территории населённого пункта. Улицы Новая и Мира являются основной композиционной осью населённого пункта, пересекая и охватывая центральную часть, имеют выходы на внешние дороги местного значения в направлении с. Тараданово, с. Борисово.

Общественный центр д. Долгополово - компактный, небольшой, сообразно размерам данного населённого пункта.

Из объектов культурно-бытового обслуживания имеются: фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, магазин продовольственных товаров, расположенные в центральной части населённого пункта, по ул. Мира.

Д. Долгополово не имеет на своей территории общеобразовательной школы и детского сада, эти учреждения находятся в центральной усадьбе поселения в с. Тарада-ново, которое расположено в 5,5 километрах к западу.

Жилая зона преимущественно застроена одно- и двухквартирными домами с приуса-дебными участками.

Небольшие производственная и коммунально-складская зоны расположены северо-западнее черты населённого пункта, на расстоянии более 0,5 км (территория предприятия «Сибирское подворье») и в центральной части - гараж и складские помещения.

Санитарно-защитные зоны отделяют производственные объекты от селитебной территории и являются приемлемыми, следовательно, не требуется перенос предприятий на другие площадки.

Территория кладбища находится севернее существующей черты населённого пункта и отделена от жилой застройки санитарно-защитной зоной 50 м.

Скотомогильник находится восточнее деревни и отделен санитарно-защитной зоной в 1 км.

Полигон твёрдых бытовых отходов расположен юго-западнее черты населённого пункта в непосредственной близости от неё, его санитарно-защитная зона 500 м, следовательно, в неё попадает значительная часть селитебной территории.

3.2  Баланс территории

По данным комитета по земельным ресурсам и землеустройству площадь деревни Долгополово  39,9га.

Распределение земель д. Долгополово по видам использования приведены в таблице № 3.2-1.

Таблица № 3.2-1

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах деревни | 39,9 | 100,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 21,1 | 52,9 |
|  | Из них: |  |  |
|  | 1) 1 этажная усадебная застройка | 16,9 | 42,4 |
|  | 2) общественно-деловая зона | 0,2 | 0,5 |
|  | 3) улицы, дороги, проезды (укрепленной проезжей части) | 4,0 | 10,0 |
| II | Иные зоны: | 18,8 | 47,1 |
|  | 1) производственные, коммунально-складские территории | 0,8 | 2,0 |
|  | 2) водные территории | 1,0 | 2,5 |
|  | 3) естественное озеленение | 17,0 | 42,6 |
|  | За границей деревенской черты: |  |  |
|  | -промышленные территории | 6,8 |  |
|  | -кладбище | 1,3 |  |
|  | -гараж | 0,8 |  |
|  | -ТБО | 0,5 |  |

3.3.  Население

На 01.01.2008 г. численность населения деревни Долгополово - 157 человек, что составляет 14,1% от всего населения Тарадановского сельского поселения. Изменения численности населения по годам д. Долгополово приведены в таблице № 3.3-1.

Таблица № 3.3-1

| № | Годы 01.01. | Население, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2003 | 185 |
| 2 | 2004 | 168 |
| 3 | 2005 | 160 |
| 4 | 2006 | 157 |
| 5 | 2007 | 156 |
| 6 | 2008 | 157 |

Численность населения с 2003 по 2008 г. уменьшилась на 15,1%. Среднегодовой процент убыли составляет -3,0%.

Естественное движение населения, как и в подавляющем большинстве российских населенных пунктов с начала радикальных реформ в стране изменило знак, и количество смертей в деревне превышает число рождений.

Процессы естественного движения населения в д. Долгополово остаются, к сожалению, до сих пор неблагоприятными. Продолжается процесс убыли населения.

Важным фактором демографической ситуации в деревне является миграция населения. За последние годы число выезжающих в другие населенные пункты на постоянное местожительства больше приезжающих.

Динамика среднегодового прироста (убыли) приведена в таблице № 3.3-2. Как видно из таблицы среднегодовой темп убыли населения в д. Долгополово (за период 2003–2008 г.г.) составил -3,0%, а динамика среднегодового прироста (убыли) Тарадановского поселения приведена в таблице № 3.3-3, среднегодовая убыль составляет -1,7%.

Структура населения по группам возрастов приведена в таблице № 3.3-4.

Динамика среднегодового прироста (убыли) населения

д. Долгополово, чел.

Таблица № 3.3-2

| № | Годы 1.01. | Население, тыс. чел. | Среднегодовой прирост (убыль) | Среднегодовой % прироста (убыли) к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2003 | 185 |  |  |
| 2 | 2004 | 168 | -17 | -10,1 |
| 3 | 2005 | 160 | -8 | -5,0 |
| 4 | 2006 | 157 | -3 | -1,9 |
| 5 | 2007 | 156 | -1 | -0,6 |
| 6 | 2008 | 157 | +1 | +0,6 |
| Среднегодовой прирост (убыль): |  |  | -28 | -3,0 |

Динамика среднегодового прироста (убыли) населения

Тарадановского поселения, чел.

Таблица № 3.3-3

| № | Годы 1.01. | Население, тыс. чел. | Среднегодовой прирост (убыль) | Среднегодовой % прироста (убыли) к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2003 | 1191 |  |  |
| 2 | 2004 | 1173 | -18 | -1,5 |
| 3 | 2005 | 1113 | -60 | -5,4 |
| 4 | 2006 | 1091 | -22 | -2,0 |
| 5 | 2007 | 1086 | -5 | -0,5 |
| 6 | 2008 | 1094 | +8 | +0,7 |
| Среднегодовой прирост (убыль): |  |  | -97 | -1,7 |

Структура населения по группам возрастов

Таблица № 3.3-4

| № | Показатели | 1.01.2006г. |  | 1.01.2007г. |  | 1.01.2008г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Население моложе трудоспо-собного возраста | 37 | 23,3 | 35 | 22,6 | 34 | 22,0 |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте | 78 | 49,6 | 77 | 49,2 | 77 | 49,0 |
| 3 | Население старше трудоспо-собного возраста | 42 | 27,1 | 44 | 28,2 | 46 | 29,0 |
|  | Итого: | 157 | 100 | 156 | 100 | 157 | 100 |

3.4  Жилой фонд.

Характеристика жилого фонда приведена по данным отчетности перед Федеральной службой статистики по форме №1–жилфонд.

Жилой фонд по Тарадановскому сельскому поселению составляет 21,6 тыс.м2 общей площади при обеспеченности 19,9 м2. В д. Долгополово жилой  фонд составляет 3,1 тыс.м2, обеспеченность на 1 жителя 19,7 м2 общей площади.

Жилищно-коммунальный комплекс Тарадановской сельской территории включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, коммунальную энергетику, благоустройство. Качество жилищного фонда характеризуется следующими показателями, приведенными в таблице № 3.4-1.

Таблица № 3.4-1

| № | Вид благоустройства | Жилой фонд,тыс. м2 общ.пл. | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопровод | 20,9 | 96,8 |
| 2 | Канализация | 0,6 | 2,8 |
| 3 | Центральное отопление | 0,1 | 0,4 |
| 4 | Газ |  | - |
| 5 | Ванны | - | - |
| 6 | Горячее водоснабжение | - | - |
| 7 | Общая площадь, тыс.м2 | 21,6 | 100,0 |

Анализ обеспеченности населения жильем и коммунальными услугами  свидетельствует о том, что в Тарадановском сельском поселении несмотря на то, что в последние годы не было ввода жилья, обеспеченность населения жильем и коммунальными услугами, выше, чем в среднем по Крапивинскому району. При этом имеет место крайне высокий износ объектов водоснабжения (63%), и других элементов коммунальной инфраструктуры, которые требуют финансовых затрат на их содержание. Требуют капитального ремонта водопроводные сети с частичной их реконструкцией. В 2005 году заменено ветхих водопроводных сетей 450 м., в 2006 году заменено ветхих водопроводных сетей 2000 м.,тепловых- 100 м. Следует отметить, что на территории в последние годы не вводится новое жилье.

3.5  Учреждения культурно-бытового обслуживания

Учреждения культурно-бытового назначения обслуживают население деревни Долгополово. Некоторые учреждения культурно-бытового обслуживания не отвечают качественному состоянию и расположены в приспособленных помещениях.

В настоящее время в деревне Долгополово функционируют следующие объекты культурно-бытового назначения: Долгополовский фельдшерско-акушерский пункт на 18 пос.\см. ФАП находится в приспособленном помещении, материальная база слабая. Медицинскими работниками проводится большая работа по профилактике туберкулеза.

В деревне Долгополово имеется спортивная площадка 110х60м, на которой дети могут заниматься спортом.

Библиотека на территории деревни обслуживает все категории населения, книжный фонд составляет 4,8 тыс. томов.

Торговая сеть в деревне представлена магазином продовольственных товаров на 24 м2 торг.пл.

Существующая обеспеченность населения основными учреждениями, по сравнению с нормативной, приведена в таблице № 3.5-1.

Таблица № 3.5-1

| № п/п | Наименование | Общая емкость |  | Обеспеченность на 1 тыс. жителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количест-во в еди-ницах из-мерения | По нормам СНиП | Фактич. состоя-ние | % обес-печен-ности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 40 | - | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | - | 115 | - | - |
| 3 | ФАП | пос./смену | 18 | 35 | 6 | >100 |
| 4 | Дома культуры, клубы, кинотеатры | мест | - | 300 | - | - |
| 5 | Библиотеки | тыс.том | 6,8 | 7,5 | 43,3 | >100 |
| 6 | Спортивные залы | м2 пл.пол | - | 200 | - | - |
| 7 | Магазины розничной торговли | м2 торг. площади | 24 | 300 | 153 | 52 |
| 8 | Предприятия общест- венного питания | мест | - | 40 | - | - |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | - | 7 | - | - |
| 10 | Бани | мест | - | 7 | - | - |
| 11 | Пожарное депо | ед./маш. | - | 1/2 | в Тарадапово |  |

Экспликация административных и

культурно-бытовых учреждений

(существующее положение)

Таблица№ 3.5-2

| № п/п | Наименование учреждения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт на 18 пос./ см. |
|  | Спортивные и физкультурно- -оздоровительные сооружения |
| 2 | Спортивная площадка 110 м х 60м |
|  | Учреждения культуры |
| 3 | Библиотека на 4,8 тыс.томов |
|  | Предприятия торговли и общественного питания |
| 4 | Магазин продовольственных товаров на 24 м2 торг.пл. |

Глава 4  Экономическая база развития

Д. Долгополово

4.1 Экономическая база развития

Сельское хозяйство является основой экономики Тарадановского поселения, на территории поселения выращивается яровая пшеница, ячмень, овес, озимая рожь, рапс, картофель, овощи. В поселении занимаются животноводством. Для получения стабильных урожаев большую роль играет внесение органических и минеральных удобрений, а также химическая обработка посевов.

Основные показатели развития сельского хозяйства Тарадановского поселения представлены в таблице № 4.1-1.

Таблица № 4.1-1

| № | Показатели | Ед. изм. | 01.01 2006г. | 01.01. 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Продукция сельского хозяйства всех категорий– всего | млн. руб. | 49,9 | 63,4 |
|  | Индекс производства | % к пр. году |  | 132 |
|  | Из общего объема: |  |  |  |
|  | - сельскохозяйственных организаций - хозяйств населения - крестьянских (фермерских хозяйств) | млн. руб. | 29,4 15,1 5,4 | 19,4 22,9 27,1 |
| 2 | Продукция сельского хозяйства на душу населения | тыс. руб. | 45,7 | 63,9 |
| 3 | Результат финансово-хозяй-ственной деятельности сель-скохозяйственных предприятий | млн. руб. | +1,5 | +0,4 |
| 4 | Посевная площадь сельхозпредприятий зерновые и зернобобовые технические культуры (рапс) | га | 4380 | 4587 |
| 5 | Валовое производство, Зерно ( в весе после доработки) Картофель Овощи | тонн тонн тонн | 5497 184 26 | 7900 450 213 |
|  | Скот и птица (в живом весе) Молоко Яйца | тонн тонн тыс.шт. | 249 1497 285 | 217 1808 169 |
| 6 | Поголовье скота (на конец года) КРС в т.ч. коровы | голов | 967 418 | 1125 578 |
|  | свиньи |  | 339 | 352 |
|  | овцы и козы |  | 97 | 82 |
|  | лошади |  | 19 | 19 |
| 7 | Средний надой молока на 1 корову | кг | 3581 | 3128 |

Исходя из представленной таблицы, можно сделать вывод, что выпуск сельскохозяйственной продукции в 2006г. составил 132% к 2005 году. Это обусловлено расширением посевных площадей. В 2005-2006 годах предприятия территории приобрели 2 комбайна «Дон-1500» и трактор К-744. Большой проблемой в селе является физическая изношенность и моральное устаревание сельскохозяйственной техники. Недостаток техники приводит не только к нарушению сроков проведения агротехнических работ, но и увеличению потери урожая сельскохозяйственных культур. Доля территории в общерайонном производстве зерна в 2006 году составила 13,7% (в 2005году 9,4%). Произошло увеличение в 2006 году поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах населения на 13% (51 голова), в том числе коров на 37%.

На территории деревни Долгополово размещаются следующие сельскохозяйственные, коммунально-складские предприятия:

- 1.« Сибирское подворье» ИП Севастьянов

- 2.Гараж ИП Даниленко

- 3.Склад ИП Даниленко

- 4.Водонапорная башня (2 шт)

- 5.Скважина (2 шт)

- Спецтерритории:

- 6.Кладбище

- 7.Территория ТБО

Развитие экономики деревни Долгополово неразрывно связано с имеющимися положительными факторами на территории Тарадановского поселения, такими являются:

- близость к районному центру;

- наличие автобусного сообщения всех населенных пунктов с районным центром;

- обеспечение телефонной связью;

- территория окружена лесной зоной с уникальной флорой, отличающейся целебным воздухом, водой, лесами;

- благоприятная экологическая обстановка;

- относительно стабильное экономическое положение.

В связи с переходом к системе планирования социально-экономических процессов во всех муниципальных образованиях, в целях создания условий для планомерного социально-экономического развития в долгосрочной перспективе разработана комплексная программа социально-экономического развития Тарадановской сельской территории.

Согласно принятой программы предполагается, что в будущем территория сохранит свою основную специализацию: сельскохозяйственное направление. При этом эффективность развития поселения будет зависеть от успешной реализации инвестиционных проектов, мероприятий, входящих в приоритетные национальные проекты, федеральные и региональные целевые программы и от правильности поставленных целей.

Стратегической целью развития ведущих видов экономической деятельности поселения в долгосрочной перспективе является обеспечение выпуска конкурентно способной продукции на основе повышения технического уровня производства.

Основными перспективными видами экономической деятельности является производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов. Политика в области сельского хозяйства будет направлена на поддержку эффективных собственников и развитие личных подсобных хозяйств.

4.2  Расчет численности населения

Проектная численность населения устанавливается на первую очередь (2018г.) и расчетный срок (2028г.). Расчет осуществляется:

- методом демографического прогноза на основе анализа естественного и миграционного движения населения деревни Долгополово за ряд предшествующих лет, среднегодового прироста убыли населения по всем сельским поселениям в целом за этот же период, а также на основе решения проблем связанных с дальнейшим развитием производства и улучшением условий жизни населения.

Демографический прогноз численности населения выполнен вариантно с применением оценки миграционного движения и возрастных коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за последние 5 лет.

По этому методу ожидаемая численность населения на проектные сроки определяется по формуле:

Но = Н (1+ Е+М)Т

100     ,

где  Но – ожидаемая численность населения, тыс. чел.;

Н  –  численность населения на исходный год, тыс. чел.;

Е+М – среднегодовой прирост (убыль) за период между переписями;

Т – количество лет, на конец которых производится расчет численности населения.

Вариант 1 Проектная численность населения устанавливается на первую очередь (2018г.) и расчетный срок (2028г.). Расчет осуществляется методом демографического прогноза на основе анализа миграционного движения населения за 5 предшествующих лет. и коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за последние годы по д. Долгополово. Динамика среднегодового прироста (убыли), приведенная в таблице №-3.3-2 (данные статистики) имеет отрицательную динамику. Ежегодная убыль населения составляет         -3,0%.

При сохранении ежегодного прироста на этом уровне, население к расчетному сроку может составить- 85 чел., на первую очередь 115 чел.

Вариант 2. В данном варианте демографический расчет ожидаемой численности населения осуществляется таким же методом, что и в первом варианте, но на основе анализа данных в целом по Тарадановскому поселению. Динамика среднегодового прироста (убыли), приведенная в таблице № 3.3-3 (данные статистики) имеет отрицательную динамику. Ежегодная  убыль населения составляет -1,7%. При сохранении ежегодного прироста на уровне -1,7%, население к расчетному сроку может составить – 115 чел., на первую очередь –135чел.

Вариант 3. В данном варианте рассматриваются проблемы дальнейшего развития экономики и улучшения условий жизни населения. В разработанной комплексной программе социально-экономического развития д. Долгополово дан анализ и оценка конкретных преимуществ и недостатков территории. Предоставленные данные свидетельствуют о необходимости корректировки складывающейся ситуации и формировании комплексных подходов к дальнейшему развитию экономики и социальной сферы.

Политика в области развития предпринимательства в долгосрочной перспективе направлена на становление «среднего» класса. Одним из условий является формирование благоприятного предпринимательского климата, обеспечение роста численности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

В варианте расчёта учитывается предполагаемое улучшение экономических и социальных условий, связанных с  национальными проектами по здравоохранению (введение родовых сертификатов, повышение пособия женщинам по уходу за ребенком до года, выделение ссуды после рождения второго и третьего ребенка, увеличение зарплаты мед. работникам поликлиник, и т.д.), поддержанию молодой семьи (ипотека, выделение ссуды для приобретения жилья), с реформой ЖКХ, реформой по переселению соотечественников в Россию (основные направления здесь – юридическая защита прав соотечественников, принятая программа по содействию добровольному переселения в Россию). Переселенцам будет оказано содействие в переезде и первичном обустройстве, предоставлении работы, пенсий, дошкольного и профессионального образования.

При выполнении намеченных реформ возможно увеличение численности населения.

Расчетная численность населения по  вариантам приведена в таблице № 4.2-1.

Таблица № 4.2-1

| № п/п | - Вариант | Единица измерения | Периоды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Демографический прогноз |  |  |  |
|  | Вариант 1 | чел. | 115 | 85 |
|  | Вариант 2 | чел. | 135 | 115 |
|  | Вариант 3 | чел. | 135 | 120 |

Для дальнейших расчетов принята численность населения на первую очередь 135 человек, на расчетный срок – 120 человек.

Для определения потребности деревни в инфраструктуре и жилищном строительстве эта численность населения позволяет предусмотреть необходимые резервы при расчете потребности в территориях, мощности и пропускной способности инженерных коммуникаций.

Глава 5 Проектное решение по планировочной структуре

5.1  Планировочное решение структуры д. Долгополово

Предложение по усовершенствованию архитектурно-планировочной структуры д. Долгополово основано на всестороннем изучении современного положения, занимаемого данным населенным пунктом в системе расселения Крапивинского муниципального района и Тарадановского поселения в частности.

Проектная планировочная структура д. Долгополово решалась с учетом

- существующей планировочной структуры;

- природных условий территории;

-размещения расчетных объемов жилищного, культурно-бытового и коммунального строительства для расчетного населения в 120 человек;

- создания единого общественного центра;

- максимально возможного сохранения существующего ландшафта и создания на его основе целостной системы зеленых насаждений:

- дифференциации улиц и дорог по назначению и видам движения в структуре населённого пункта

Селитебная территория включает в себя жилую зону, зону общественного центра, административно-бытового комплекса.

В планировочной структуре села учитывается рельеф территории, геолого-гидроло-гические условия и наличие зеленых массивов.

Планировочное решение д. Долгополово включает:

- функциональное зонирование территории населенного пункта;

- выделение территории для перспективного размещения объектов жилищного и культурно-бытового строительства;

- упорядочение местоположения коммунальных территорий

- основные направления развития транспортной и инженерной систем;

- выделение территории для первоочередного освоения (10 лет), на расчетный срок (20 лет) и в дальнейшем – на перспективу;

- предложение по установлению новой черты населенного пункта.

В планировочной структуре д. Долгополово выделены следующие функциональные зоны: жилая, общественно-деловая, природно-рекреационная зона, зона спортивных сооружений, производственная и коммунальная зоны, зона специального назначения.

Увеличение площади жилой застройки на первую очередь строительства и расчётный срок происходит за счёт уплотнения существующей селитебной территории и застройки выделенных свободных участков.

Жилые кварталы перспективного строительства предполагается  разместить преимущественно на западе, юге и юго-востоке д. Долгополово.

Проектом предусмотрено размещение новых учреждений культурно-бытового обслуживания в границах уже существующего общественного центра: библиотека, магазины смешанных товаров.

Общественный парк запроектирован южнее геометрического центра населённого пункта, на севере он открывается на прибрежную часть реки Южная Уньга. В восточной части парка находится спортивно-оздоровительная зона со спортивным ядром.

Формирование планировочного каркаса происходит на основе сложившейся улично-дорожной сети путём установления соответствующих красных линий по всем существующим и вновь проектируемым улицам.

Проектная граница населенного пункта учитывает, как существующую усадебную застройку за существующей границей, так и новые территории: для первой очереди строительства, и значительного смещения существующей черты на северо-западе, юго-западе и юге, связанного с увеличением территории под перспективную застройку. При корректировке черты населенного пункта учитывались также запроектированные красные линии, что также потребовало её уточнения. Таким образом, общая площадь населенного пункта в общих границах проектирования составит 94,0 га.

Коммунальная зона на первую очередь строительства расположена в черте населённого пункта в юго-восточном направлении.

В целях создания санитарно-защитного барьера между производственной зоной и селитебной территорией в проекте предусмотрено формирование буферных санитарно-защитных зон с зелёными насаждениями защитного назначения.

Проектом сохраняется существующее кладбище с возможностью перспективного расширения.

Скотомогильник расположен восточнее деревни на значительном удалении с  учётом санитарно-защитных разрывов.

Новый полигон твёрдых бытовых отходов размещается северо-восточнее черты населённого пункта на расстоянии более 1,5 км с санитарно-защитной зоной 1000м.

5.2.  Жилищное строительство

В соответствии с динамикой изменения численности населения на расчетный срок и нормой обеспеченности на одного жителя общей площади –27м2 объем жилищного фонда в деревне Долгополово составит на расчетный срок 3,2 тыс.м2 общей площади.

5.3.  Организация системы культурно-бытового

обслуживания

Система культурно-бытового обслуживания населения д. Долгополово состоит из необходимого количества объектов. Однако емкость объектов по отдельным видам обслуживания не соответствует нормам СНиП 2.07.01-89*, многие учреждения культурно-бытового обслуживания отсутствуют.

Расчетная емкость объектов культурно-бытового обслуживания определена в соответствии с нормами СНиП 2.-07.01-89*. Расчет приведен в таблице № 5.3-1.

- Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

- (население 120 чел.- расчетный срок, 135 чел.- 1 очередь)

- Таблица № 5.3-1

| № | Наименование учреждения | Единица измерения | Норма СНиП на 1тыс. жит. | Необходимо по расчету |  | Принято по проекту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очер. | Расч. срок | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сущ. сохр. | новое стр-во |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. оч. | рас.ср. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дошкольные и общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 40 | 5 | 5 | 5 | - | - | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 115 | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 10%от числа уч-ся |  |  |  | - | - | - |
| - Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Больница | коек | 15,3 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Поликлиники (ФАП) | пос./смену | 35 | 5 | 5 | 18 | 18 | - | - |
| 3 | Аптека | объект | 1на мик. | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 4 | Детская молочная кухня | порций в сутки | 4 на1реб до года | - | - | - | - | - | - |
| - Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для культурно-массовой и политико-воспита-тельной работы с населением | м2 пл.пола | 50 | 7 | 7 | - | - | - | - |
| 2 | Клубы, дома культуры | мест | 300 | 40 | 40 | 70 | 70 | - | - |
| 3 | Кинотеатры | мест | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Библиотеки | тыс.том. | 7,5 | 1,0 | 1,0 | 4,8 | 4,8 | - | - |
| - Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория (с учетом внутримикрорайонных площадок и стадионов) | га | 0,7 | 0,09 |  | 0,09 | 0,12 | 0,12 | - | - |
| 2 | Бассейны крытые общего пользования | м2 зерк. воды | 20 | 2,6 |  | 2,6 | - | - | - | - |
| 3 | Спортивные залы общего пользования | м2 пл. пола | 200 | 30 |  | 25 | 30 | - | - | - |
| - Предприятия торговли, общественного питания - и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин розничной торговли | м2 торг.пл | 300 | 40 |  | 40 | 50 | 24 | 26 | 26 |
| 2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 5 |  | 5 | 5 | - | - | - |
| 3 | Предприятия бытового обслужива-ния | раб. мест | 7 | - |  | - | - | - | - |  |
| - Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прачечные, в том числе: | кг белья в смену | 60 | 10 |  | 10 | 10 | - | - | - |
|  | -прачечная самообслуживания | « | 10 | 2 |  | 2 | 2 | - | - | - |
| 2 | Химчистка в том числе: | кг вещей в смену | 3,5 | - |  | - | - | - | - | - |
|  | -химчистка самообслуживания | « | 4,0 | - |  | - | - | - | - | - |
| 3 | Бани | мест | 7 | - |  | - | - | - | - | - |
| 4 | Пожарное депо (НПБ 101-95) | депо/машин | 1/2 | 1/2 |  | 1/2 | - | центр. усадьба Тараданово |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЖКХ | объект | 1 на 20т. жителей | 1 |  | 1 | 1 | - | - | - |
| 2 | Кладбище | га | 0,24 | 0,20 |  | 0,20 | 2,6 | 2,6 | - | - |
| Организации кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отделение связи | объект | 1 на 6-6,5тыс.ч | 1 | 1 |  | 1 | - | - | - |

Экспликация административных и

культурно-бытовых учреждений

(проектное положение)

Таблица № 5.3-2

| № п/п | Наименование учреждения |
| --- | --- |
| Учреждения здравоохранения |  |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт на 18 пос./см. |
| Спортивные и физкультурно- -оздоровительные сооружения |  |
| 2 | Спортивная площадка 110м х 60м |
| Учреждения культуры |  |
| 3 | Библиотека на 4,8 тыс. томов |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |
| 4 | Магазин продовольственных товаров на 24 м2 торг. пл. |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания, запроектированные на расчетный срок |  |
| 5 | Магазин смешанных товаров на 26 м2 торг. пл. |
| 6 | Аптека |

5.4  Производственные и коммунально-складские территории

Таблица № 5.4-1

| № на плане | Наименование | Размер площадки, га | Нормативная санитарно-защитная зона, м | Класс вредности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | « Сибирское подворье» ИП Севастьянов | Вне границ проектирования генерального плана | - | - |
| 2 | Гараж ИП Даниленко | 0,48 | 15 | - |
| 2а | Проекируемая коммуналь-ная территория (МТС) | 0,77 | 300 | 3 |
| 3 | - Склад ИП Даниленко | 0,37 | 50 | 5 |
| 4 | - Водонапорная башня (2 шт.) | - | 30 | - |
| 5 | - Скважина (2 шт.) | - | 30 | - |

5.5  Система озеленения

Система озеленение деревни Долгополово проектируется с учетом максимального сохранения и использования существующих зеленых насаждений.

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения:

Насаждения общего пользования – сквер вдоль дороги на Борисово – Тараданово. Насаждения ограниченного пользования в палисадниках индивидуальных усадеб, на участках лечебных учреждений (ФАП).

Насаждения специального назначения – санитарно-защитные между жилой и коммунальной складской зонами,  ветрозащитные со стороны господствующих ветров, противопожарные.

Для озеленения рекомендуется подбирать деревья и кустарники, наиболее устойчивых пород в условиях Кемеровской области – береза, осина, желтая акация, сибирская яблоня, клен, сирень, рябина красная, боярышник, лиственница, сосна, ель и другие. Проектируемая структура и объёмы озеленения д. Долгополово  на расчётный срок приведены в таблице № 5.5-1.

Проектная структура зеленых насаждений

Таблица № 5.5-1

| № | Наименование зеленых насаждений | Норма, м2 на чел. | Территория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Треб. по расчету, га | Принято в проекте с уч.1оч. га | Обеспеч. м² на чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. Зеленые насаждения общего пользования |  |  |  |  |
| 2 | Скверы | 12,0 | 0,14 | 0,2 | 14 |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | II. Спортплощадка | - |  | 0,08 |  |
|  | III. Санитарно – защитное озеленение | - | - | 0,5 |  |
|  | Всего на землях деревни |  |  | 0,78 |  |

Ориентировочная стоимость озеленения на 1-ю очередь строительства в ценах 1984г. приведена в таблице № 5.5-2.

Таблица № 5.5-2

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Стоимость, тыс. руб. | Общ. стоим. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Скверы | 0,2 | 70,0 | 14,0 |
| 2 | Санитарно-защитное озеленение | 0,5 | 18,0 | 9,0 |
|  | Итого: |  |  | 23,0 |

Коэффициент перевода в цены 2010г. – 76,8

Стоимость озеленения в ценах 2010 г. составит 1,8 млн. руб.

5.6  Проектный баланс территории

Проектом охвачена территория в 94,0 га. Использование этой территории на расчётный срок приведено в таблице № 5.6-1.

Таблица № 5.6-1

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах деревни | 94,0 | 100,0 |
|  | В том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 56,6 | 60,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1) 1-эт. усадебная застройка | 33,3 | 35,4 |
|  | 2) Общественно-деловая зона | 1,2 | 1,3 |
|  | 3) Зона общего пользования |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | 5,3 | 5,6 |
|  | -улицы, дороги, проезды, площади | 16,8 | 17,9 |
| II | Иные зоны: | 37,4 | 39,8 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -промышленные предприятия | 2,8 | 3,0 |
|  | водные поверхности | 2,3 | 2,4 |
|  | естественное озеленение | 29,1 | 31,0 |
|  | Прочие территории | 3,2 | 3,4 |
|  | За границей черты населённого пункта: |  |  |
|  | кладбище | 1,3 |  |

5.7  Первая очередь строительства

Сроки первой очереди строительства определены архитектурно-планировочным заданием до 2018 года.

Районы первоочередного строительства выбраны с учетом следующих условий и требований:

- достройка начатых жилых и культурно-бытовых объектов;

- размещение застройки на свободных территориях, не требующих проведения дорогостоящей инженерной подготовки;

- благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания.

Обеспеченность общей площадью на 1 человека увеличится до 23 м2/чел., жилой фонд составит 3,1 тыс.м2 общей площади, население – 135,0 человек.

Строительство жилых домов и зданий культурно-бытового назначения предполагается осуществлять по индивидуальным, а также повторно применяемым проектам. На первую очередь строительство нового жилого фонда не предполагается, но замена старого изношенного жилого фонда возможна. Средняя стоимость 1м2 общей площади жилого фонда в ценах 2010 г. года принята в размере 32,0 тыс. руб. К 2018 году зарезервированы площадки для строительства 0,1 тыс. м2 общей площади. Стоимость строительства жилого фонда в ценах на 2010 г. составит 0,03 млн. руб.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания на 1 очередь строительства соответствует расчету, приведенному в таблице № 3.5-1.

Перечень запроектированных учреждений обслуживания на первую очередь приведен в таблице № 3.5-2.

Ориентировочная стоимость строительства учреждений культурно-бытового назначения определена согласно сметной стоимости по типовым проектам с учетом дополнительных затрат, поправочных коэффициентов, а также выполненных привязок на местности и приведена в таблице № 5.7-1.

Индекс пересчета сметной стоимости в ценах 1984 г. к уровню цен 2010г. равен 87,727. На все последующие годы применять индекс изменения цен.

Таблица№5.7-1

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Емкость в единиц. измерен. | Стоимость, тыс. руб. в ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1984 г. | 2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Магазин смешанных товаров | м2торг.пл. | 26 | 20,0 | 1754,5 |
|  | Итого: |  |  | 20,0 | 1754,5 |

Глава 6. Внешний и поселковый транспорт, сеть улиц и дорог

6.1  Внешний транспорт

Транспортный комплекс Кемеровской области, обеспечивающий стабильное структурное функционирование Тарадановского сельского поселения в составе Крапи-винского муниципального района, представлен коммуникациями железнодорожного,  автомобильного, авиационного, речного транспорта.

Населённые пункты Тарадановского сельского поселения расположены по берегам реки Южная Уньга на юго-западе Крапивинского муниципального района.

Д.Долгополово расположена в 21,0км от реконструируемого в настоящее время участка автодороги Кемерово-Новокузнецк (по параметрам 1 технической категории) областного значения (автомобильное сообщение), на значительном расстоянии -80,0 км от областного центра г.Кемерово, на расстоянии около 36,0км районного центра п.г.т. Крапивинский, и на расстоянии около 40,0км от г.Ленинск-Кузнецкий.

А. Железнодорожный транспорт

Д.Долгополово, как населённый пункт Тарадановского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области, расположен в 40,0 км от ближайшей железнодорожной станции г.Ленинск-Кузнецкий (по существующей автодорожной сети), являющейся узловой станцией хорошо развитой сети железных дорог Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги.

В стратегическом программном документе «Перспективная типология развития сети железных дорог РФ до 2030 года» заложены крупномасштабные мероприятия по развитию и реорганизации структуры железнодорожных грузо- и пасажироперевозок как в межрегиональном масштабе, так и в рамках внутриобластных связей.

Б. Автомобильный транспорт

Д.Долгополово расположена в 21,0км от реконструируемого в настоящее время участка автодороги Кемерово-Новокузнецк (по параметрам 1 технической категории) областного значения. Автодорога рекомендуется к переводу в категорию федеральной, как подъезд от общегосударственной сети (от а\дороги М-53) к Кузбасской агломерации.

Д.Долгополово расположена на расстоянии 80.0 км от областного центра г.Кемерово (автомобильное сообщение через Чусовитино и Панфилово), а также на расстоянии около 36.0км от районного центра п.г.т.Крапивинский (автомобильное сообщение).

Д.Долгополово связывает с районным центром п.г.т.Крапивинским а/дорога местного значения (23,5км) до выхода на территориальную трассу широтного направления Панфилово-Зеленогорский, далее до п.г.т.Крапивинский (12,2км). В случае дальнейшей реконструкции участков дорог местного значения, возрастает транспортная межпоселковая доступность населённых пунктов от д. Долгополово до д.Ключи, с.Арсё-ново, Салтымаково, далее, на юг, в близлежащие районы Ленинск-Кузнецкой области.

Трасса Панфилово-Зеленогорск – переходит к расчётному сроку в категорию областного значения, при условии продолжения трассировки от п.г.т. Зеленогорский – до п.Центральный и далее, на Белогорск с разветвлением на Тисуль в северо- восточном  направлении, с выходом на федеральную трассу М-53.

Цель - обеспечение кратчайшей связи южной части Тисульского района (погра-ничного к Крапивинскому району) с основной частью Кемеровской области для освоения лесосырьевого и рекреационного потенциала.

В. Речной транспорт

Речной транспорт в структуре грузо- и пассажироперевозок д.Долгополово, расположенной на берегу реки Южная Уньги, впадающей  в р. Томь, имеет малый удельный вес, как и всей Кемеровской области. Река Томь, как основная водная артерия, может рассматриваться при условии увеличения пассажиропотока в перспективные рекреационные зоны вдоль реки и при сохранении и модернизации существующих пристаней и причалов.

Г. Воздушный транспорт

Жители д.Долгополово. используют в качестве обеспечения воздушных перевозок международный аэропорт г.Кемерово и аэропорт II класса г.Новокузнецка.

Возможно использование аэропорта местного значения в г.Таштагол. Гражданская авиация Кемеровской области имеет хорошие стратегические условия для перспективного развития, в том числе обустройство вертолётных площадок местных авиалиний (по предложениям «Схемы территориального планирования Кемеровской области».)

Использование трубопроводного транспорта (газопровода высокого или среднего давления) будет возможно при условии перспективных мероприятий по обеспечению в качестве источника энергоснабжения – природного газа, что будет определено на последующих стадиях проектирования.

6.2  Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание

Существующее положение

Улично-дорожная сеть д. Долгополово сложилась в результате естественно-геогра-фических, исторических особенностей.

Река Южная Уньга, являясь естественной осью (с востока на северо-запад) композиционно делит поселок на две части: левобережную и правобережную.

Ул.Новая - ул.Мира совместно с примыкающей структурой основных и второстепенных улиц определяют свободный в планировочном отношении коммуникационный каркас улично-дорожной сети.

Основной планировочной осью планировочной структуры деревни являются главные поселковые улицы Новая, Мира с выходом на внешние трассы в с.Тараданово, с. Борисово, а также в г.Кемерово, г.Ленинск-Кузнецкий.

В левобережной части складывается компактная зона общепоселкового центра с размещенными здесь учреждениями общественного назначения.

В настоящее время проезжие части основной улично-дорожной и, отчасти, второстепенной улично-дорожной сети спланированы и укреплены, но, частично, и мало благоустроены.

Улично-дорожная сеть не имеет постоянной чётко выраженной ширины в линиях застройки. Частично отсутствуют элементы благоустройства: водоотводные лотки, тротуары, автостоянки.

Интенсивность движения по внутрипоселковым улицам невелика, менее 50-100 авт/час «пик», движение на перекрёстках саморегулируемое.

В д. Долгополово функцию внутрипоселковой автобусной маршрутной сети выполняют автобусы внешне поселкового сообщения.

Площадь жилой зоны территории д. Долгополово–29,9га (0,3км2) при общей площади в существующей границе – 39,9га.

Всего по жилой (селитебной) зоне длина улично-дорожной сети: 3480,0 п.м.

Площадь улично-дорожной сети в линиях застройки жилой (селитебной) зоны:    8,45га (0,08км2).

В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны деревни составит:  8,45га : 29,9га = 0,28 (28%), показатель, характеризующий деревню сельского типа, в нормативных пределах, близок к максимально возможному.

Плотность существующей улично-дорожной сети в границах жилой зоны (в селитебной зоне): 11,6км/км2 (3,48км : 0,3км2) – несколько выше нормативной, но характерна для населённых пунктов Крапивинского района.

Основные пешеходные потоки сосредоточены в направлении объектов общественно-деловой зоны по улицам Новая, Мира. Важным направлением последующего этапа проектирования является упорядочивание и строительство улично-дорожной сети с разделением потенциальных пассажиро- и грузопотоков с наименьшими затратами времени по всем направлениям и видам транспортных связей с учётом проектируемого размещения функциональных зон различного назначения, введение классификации улично-дорожной сети, определение параметров поперечных профилей.

Проектное решение.

В числе основных задач повышения качества среды проживания и устойчивости градостроительного развития проектное решение предусматривает:

- повышение эффективности, надёжности и безопасности функционирования транспортной инфраструктуры населённого пункта

- улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, образования, мест приложения труда и рекреации в соответствии с поэтапной реконструкцией сложившейся застройки;

-  формирование принципиальных предложений по развитию и реорганизации улично-дорожной сети населённого пункта.

Предложения данного раздела проекта выполнены с учетом развития решений предыдущего генерального плана, с учётом реально складывающейся ситуации и проектной инфраструктуры деревни на расчетный срок и перспективу.

Исходя из тенденций развития планировочной структуры деревни, согласно базовым положениям СНиП 2.07.01-89* планировочный коммуникационный каркас улично-дорожной сети представлен главной, основными, второстепенными улицами и проездами в жилой застройке,  деревенскими дорогами по комбинированной схеме.

Формирование планировочного каркаса происходит на основе сложившейся улично-дорожной сети путём установления соответствующих красных линий по всем существующим и вновь проектируемым улицам.

Основной планировочной осью (горизонтальной) планировочной структуры деревни остаются главные улицы Новая и Мира с выходом на внешние трассы в западном, северном  и юго-восточном направлениях.

Основная улица Октябрьская и продолжение ул. Заречной по направлению к проектируемой общественной подзоне осуществляют связь внутри жилых территорий, а также с объектами общественного назначения в левобережной зоне деревни с мостовым переходом по ул.Заречной.

Обходной участок второстепенной улицы по юго-западной границе жилой застройки выполняет функцию связи для транзитных обходных грузовых автопотоков и проектируемой восточной коммунальной зоны с выходом на внешние автодороги.

При освоении перспективных площадок жилищного строительства (за расчётным сроком) следует или исключить движение грузового а/транспорта и перевести поселковую дорогу в категорию второстепенной поселковой улицы, или отделить перспективную жилую застройку от проезжей части санитарно-защитной зоной.

Пешеходные парковые связи предусмотрены на открытых ландшафтно-рекреационных территориях селитебной зоны.

Площадь в границе проектирования жилой зоны территории д. Долгополово -46,6га (0,47км2), (без перспективной застройки) при общей площади в проектной границе – 94,16га

Всего по жилой (селитебной) зоне длина проектируемой улично-дорожной сети к расчётному сроку: 4387,0 п.м (включая существующую реконструируемую сеть).

Площадь проектируемой улично-дорожной сети в красных линиях жилой - 10,92га

В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны деревни составит:  10,92га : 46,6га = 0.23 (23%), показатель на уровне  исходного, в рамках нормативно-допустимого.

Плотность проектируемой улично-дорожной сети в границах жилой зоны (в селитебной зоне): 9,3 км/км2 (4,39км/0,47км2).

Личный автотранспорт хранится на территории усадебной жилой застройки. Для условий д. Долгополово территории усадебной застройки вполне достаточно (при норме 30м2 на одно м/место).

Для временного хранения автомобилей необходимо также резервировать территорию для автостоянок, в обязательном порядке, при учреждениях и объектах общественно-делового назначения. Грузовой и ведомственный автотранспорт хранится на территориях учреждений, в коммунальных зонах. Станция технического обслуживания автомобилей (СТО) по норме 1 пост на 200 машин размещается в проектируемой восточной коммунальной зоне.

Первая очередь строительства

Первая очередь строительства улично-дорожной сети и транспортного обслуживания определялась в соответствии с намеченным первоочередным строительством и необходимыми мероприятиями по качественному улучшению организации движения транспорта и пешеходов.

Сложившаяся улично-дорожная сеть в основном сохраняется, реконструируется.

Технико-экономические показатели на первую очередь в сравнении с этапом расчётного срока изменятся незначительно.

Площадь в границе проектирования жилой зоны на первую очередь строительства территории д. Долгополово составляет 46,6га (0,46км2) при общей площади в существующей границе – 94,16га (0,94км2).

Длина проектируемой улично-дорожной сети на первую очередь - 4240,0 п.м. (включая существующую реконструируемую сеть) с площадью в красных линиях - 10,54га,

В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны деревни составит:  10,54га : 46,6га = 0,23 (23%), показатель на уровне  исходного, в рамках нормативно-допустимого.

Одновременно с развитием проектируемых кварталов новой жилой застройки проектом предусматривается упорядочивание ширины в красных линиях и существующей улично-дорожной сети (см. чертёж ГП-5).

Плотность проектируемой улично-дорожной сети в границах жилой зоны (в селитебной зоне: 8,9км/км2 (4,2км : 0,47км2).

Данный показатель наряду с проектным решением отражает сложившуюся планировочную структуру): индивидуальной жилой застройки, не затрагивает новую перспективную жилую застройку, очерёдность которой будет откорректирована по предложению  заказчика на последующем этапе проектирования.

Необходимо уделить внимание благоустройству существующих улиц и дорог в соответствии с запроектированными поперечными профилями.

По всем улицам предусматривается строительство тротуаров, шириной 1,5-2,25 м в зависимости от категории улицы.

Внешние поселковые автобусные маршруты к расчётному сроку могут стать более регулярными в связи с дальнейшей реконструкцией внешних дорог, особенно в «часы пик», автобусной сетью необходимо охватить жилые кварталы, радиусы нормативной пешеходной доступности 450,0 – 700,0м.

Интервалы межпоселкового сообщения могут меняться в течение дня.

Личные автотранспортные средства будут храниться на территории частной усадебной застройки, ведомственный транспорт - на территориях учреждений, в коммунально - промышленных зонах.

Необходимо осуществить строительство временных автостоянок при всех объектах общественно-делового назначения. Станция технического обслуживания автомобилей (СТО) (по норме 1 пост на 200 машин) функционирует с размещением в проектируемой восточной коммунальной зоне деревни.

В стоимость строительства необходимо заложить реконструкцию проезжих частей улиц и дорог, обочин, строительство тротуаров, благоустройство), в параметрах: проезжие части 6-7м, тротуары 2 х (1,5-2,25м).

Ориентировочная стоимость первой очереди строительства по формированию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания принимается – 27,0млн. руб., исходя из средней стоимости строительства и реконструкции одного м2 улично-дорожной сети с учётом элементов поперечного профиля в ширине красных линий– 1500руб.(300руб - стоимость 1 м2) и с учётом коэффициента 5,9 - индекса цен к ТЕР-2001в редакции 2010г (105413м2 х 300руб х 5,9 х 0,15 =27,0 млн.руб) с понижающим коэффициентом на условия ремонта и реконструкции - 15%.

Объёмы работ и стоимости приведены укрупненно. Ценовая политика по строительству объектов транспортной инфраструктуры будет уточняться на последующей стадии проектирования и определяться как величиной бюджетной составляющей области и района, так и возможностями инвесторов в условиях рыночной экономики.

- Глава 7. Инженерное оборудование территории

- 7.1  Инженерная подготовка территории

1. Мероприятия по инженерной подготовке территории.

В настоящем разделе проекта намечена схема проведения мероприятий по инженерной подготовке территории в д. Долгополово.

В состав работ по инженерной подготовке территории включены следующие виды работ:

- Вертикальная  планировка;

- Водостоки.

- Берегоукрепление.

- Охрана окружающей среды.

Д.Долгополово находится на реке Южная Уньга.

Так как на момент проектирования отсутствуют данные об однопроцентном уровне высоких вод реки Южная Уньга, на дальнейших стадиях проектирования необходимо уточнить объем мероприятий по инженерной подготовке территории.

2.  Вертикальная  планировка.

Рельеф участка спокойный с уклоном в северном и  северо-западном направлениях в сторону поймы реки Южная Уньга. На территории деревни отсутствует организованный отвод поверхностного стока.

В основу планового и высотного решения территории положена сеть существующих улиц. Уклоны по улицам и рельефу достаточны для сбора и пропуска ливневого стока. В высотном отношении все улицы должны быть решены с максимальным приближением к существующему рельефу с сохранением существующих укреплённых покрытий при условии обеспечения стока поверхностных вод с территорий прилегающих районов. В зоне новой  застройки вертикальная планировка должна быть решена с небольшим превышением районов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов. В основу вертикальной планировки взят принцип отвода поверхностных вод с кварталов на прилегающие улицы и приём их в открытую водосточную сеть. Улицы запроектированы во врезке приблизительно на 30 сантиметров.

3.  Водостоки.

В настоящем проекте намечена схема водосточной сети д. Долгополово.

Территория деревни разбита на 4 бассейна стока, имеющих самостоятельные выпуски в прилегающие водоёмы.

В местах пересечения канав с автодорогами устраиваются трубчатые переезды. Ширина канавы по дну составляет 0.3м, глубина в начальной точке 0.4м, в конечной точке – 1.0м, заложение откосов 1:1.5. Размеры канав приняты в соответствии с требованиями пункта 2.43 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Укрепление дна и бортов канав производится в зависимости от уклона канавы по дну засевом травы или укладкой бетонных плит.

Закрытые водостоки предусмотрены из железобетонных труб. Диаметры трубопроводов приняты ориентировочно в соответствии с  требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». На дальнейших стадиях проектирования необходимо проверить детальными расчётами правильность принятых сечений трубопроводов.

4.  Берегоукрепление.

С северной стороны д. Долгополово примыкает к р. Южная Уньга. Проектируемая автодорога, проходящая вдоль р. Южная Уньга, на двух участках трассы автодороги расположена вблизи русла реки. Для предотвращения размыва автодороги на этих участках, проектом предусматривается берегоукрепление. Подводные откосы и откосы, находящиеся в зоне переменного уровня, укрепляются за счёт укладки матрацев «Рено» фирмы «MACCAFERRI».

Для защиты надводной зоны береговых откосов проектом предусматривается засев травами.

5.  Охрана окружающей среды.

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены  на создание более благоприятных и комфортных условий для жителей деревни и эксплуатации сооружений.

Строительство ливневой сети и вертикальная планировка территории обеспечат организованный отвод поверхностных вод с территории.

На территориях коммунальных предприятий должна быть предусмотрена локальная очистка поверхностного стока перед сбросом его в водосточную сеть. Для исключения подпитки грунтовых вод поверхностными стоками с площадки животноводческого комплекса и проезды к ним должны иметь водонепроницаемые покрытия, поверхностный сток с этих площадок должен поступать на локальные очистные сооружения.

Ведомость ориентировочных объёмов и стоимостей работ по инженерной подготовке территории.

Таблица № 7.1-1

| №№ п/п | Наименование. | Единица измерения. | Расчётный срок, Iочередь строительства. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество. | Стоимость единицы измерения, руб. | Общая стоимость, тыс.руб. |
| 1. | Строительство ливневой сети: диаметром 800мм. | пм | 100 | 2340 | 234 |
| 2. | Устройство сети открытых водостоков. | пм | 3230 | 545 | 1760,3 |
| 3. | Берегоукрепление. | пм | 120 | 6000,0 | 720 |
|  | Итого в ценах 2001г: |  |  |  | 2714,3 |
|  | Итого в текущих ценах: |  |  |  | 13462,9 |

Примечание:  Стоимости работ по инженерной подготовке территории подсчитаны в ценах 2001г. Коэффициент перевода в текущие цены составляет 4,96.

- 7.2  Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время хоз-питьевое водоснабжение потребителей в деревне Долгополово осуществляется из одной  водозаборной скважины.

Производственная мощность скважины в год составляет-39,4 тыс. м3 или 108,0 м3/сут или 4,5 м3/час. От скважины проложена водопроводная сеть длиной 2,7 км. Около скважины расположена водонапорная башня.

По данным «ООО ЖКХ с Тараданово» потребление воды населением в год составляет 4,1тыс м3, бюджетными организациями-0,2 тыс м3, прочие-0,2 тыс м3.

Проектные решения

Нормы на хоз-питьевого водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют - 100 л/сут на 1 человека для существующей и проектируемой одноэтажной застройки. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хоз-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, а также на питьевые нужды домашнего скота.

Суточный расход воды на хоз-питьевые нужды населения

Таблица № 7.2-1

| Сроки стр.-ва | Характер застройки микрорайона | Число жителей чел | Норма водо- потребления л/сут на 1чел. | Суточный расход воды (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| существующее | 1этажное | 157 | 71,5 | 11,23 |
| на 1-ю очередь | 1этажное | 135 | 100 | 13,5 |
| на расчётный срок | 1этажное | 120 | 100 | 12,0 |

Расход воды на противопожарные нужды

Расход воды на противопожарные нужды принят согласно СНиПа 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 5л/сек. Суточный расход воды на пожаротушение составит 54 м³/сут.

Расход воды на поливочные нужды

Расход воды на поливочные нужды принят согласно СНиПа 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 50л/сут на одного жителя.

Суточный расход воды на полив составит на 1-ю очередь- 6,75 м³/сут;

на расчётный срок- 6,0 м³/сут.

Общие расходы воды по генплану д. Долгополово

Таблица № 7.2-2

| №№ п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расч. срок |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 13,5 | 12,0 |
| 2 | Прочие расходы | 0,6 | 0,6 |
| 3 | Пожарные расходы | 54 | 54 |
| 4 | Поливочные расходы | 6,75 | 6,0 |

Итого                                                                               74,85                 72,6 Итого из деревенского водозабора с 10% на неучтенные нужды          76,0                   74,0

Источники водоснабжения

Основным источником водоснабжения является существующая скважина. Производительность скважины составляет 108 м³/сут, что вполне достаточно для развития деревни  на первую очередь и расчётный срок.

Качество подземной  воды в водозаборной скважине на момент выполнения проекта неизвестно, поэтому необходимость водоподготовки  будет решаться на последующих стадиях проектирования.

Проектируемая схема водоснабжения

Проектом предусматривается расширение централизованной системы водо-снабжения. Все потребители, подключенные к деревенскому водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из деревенского водопровода.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки следующая:

- вода из скважины насосом  I-го подъёма подаётся в разводящую сеть деревни.

В существующем баке водонапорной башни хранится неприкосновенный пожарный запас и регулирующий объём воды.

Водопроводы основных колец трассированы по деревенским дорогам с сохранением существующих водопроводных сетей, с частичной перекладкой  аварийных участков с заменой диаметра труб. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150м. Одноэтажная неблагоустроенная застройка снабжается водой из водоразборных колонок, радиус действия которых 100 м. Водопроводы проектируются из полиэтиленовых труб. Полив огородов в частном секторе предусматривается из реки Южная Уньга и озёр.

Стоимость строительства сетей и сооружений

по водопроводу на 1-ю очередь строительства.

Таблица№ 7.2-3

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы | общая |
| 1 | Строительство водопровода из пластмассовых труб Д=100мм | км | 0,7 | 2,5 | 1,75 |

Итого  в ценах 2010г                                                                                        1,75млн. руб.

7.3  Канализация

Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализования в д. Долгополово отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгреба.

Проектные решения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и составляют 25 л/сут на человека. Суточный расход бытовых сточных вод по очередям строительства приведен в таблице №.7.3-1.

Суточный расход сточных вод от населения

Таблица № 7.3-1

| Сроки стр.-ва | Характер застройки микрорайона | Число жителей чел. | Норма водо- отведения л/сут на 1чел. | Суточный расход стоков (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| существующее | 1этажное | 157 | 25 | 3,925 |
| на 1-ю очередь | 1этажное | 135 | 25 | 3,375 |
| на расчётный срок | 1этажное | 120 | 25 | 3,0 |

Проектируемая схема канализации.

В проекте не предусматривается создание централизованной системы канализования. Вся проектируемая и существующая застройка канализуется в водонепроницаемые выгреба.

7.4  Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение деревни Долгополово Тарадановского поселения решается от индивидуальных источников тепла. Теплоснабжением не охвачены районы частной усадебной застройки, их теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей. Существующий расход тепла по учреждениям культурно-бытового обслуживания составляет 0,08 МВт (0,069 Гкал/час).

Проектное решение.

Тепловые нагрузки.

Расчет тепловых нагрузок по вновь проектируемой жилой застройке и соцкультбыту выполнен в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Для разработки схемы теплоснабжения тепловые нагрузки определены:

-по существующим объектам соцкультбыта - по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

-по вновь проектируемой жилой застройке  и объектам соцкультбыта – по укрупненным показателям тепловых нагрузок или по  удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений.

В основу расчетов приняты следующие исходные данные:

-Расчетная наружная температура воздуха для проектирования отопления tн.р.о.= -39оС

-То же для систем вентиляции tн.р.в.= -24 оС.

-Расчетная численность населения на I очередь строительства – 135 человек.

-Общая площадь I – ой очереди строительства – 3100,0 м2. Обеспеченность общей площадью жилого фонда на 1 человека – 23,0 м2.

-Расчетная численность населения на расчетный срок – 120 человек.

-Общая площадь строительства на расчетный срок – 3200,0 м2. Обеспеченность общей площадью жилого фонда на 1 человека – 27,0 м2.

По проектируемой жилой застройке общий тепловой расход на отопление и горячее водоснабжение определен по удельному показателю на 1м2 общей площади, который на I очередь и расчетный срок строительства составит 0.2 кВт (для 1-2 этажной застройки).

Расходы тепла для учреждений культурно-бытового обслуживания определены по аналогам типовых проектов и по укрупненным показателям.

Теплопотребление по жилой застройке на I очередь строительства приведено в таблице № 7.4-1, на расчетный срок строительства – в таблице № 7.4-2.

Общий расход тепла по административным учреждениям и учреждениям культурно-бытового обслуживания приведен в таблице № 7.4-3.

Суммарные расходы тепла по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на первую очередь строительства, расчетный срок приведены в таблицах № 7.4-4, № 7.4-5 соответственно.

Первая очередь строительства.

Общая тепловая нагрузка на I очередь строительства составит 0,030 МВт (0,026 Гкал/час).

Теплоснабжение жилых малоэтажных домов можно осуществить, используя индивидуальные малометражные источники тепла – секционные котлы типа КЧМ. Данные котлы предназначены для использования в системах водяного отопления отдельных квартир и малоэтажных зданий строительным объемом 300-1300м3. Топливом может служить сортированный антрацит, кокс, каменный уголь. После дооборудования и установки горелочных устройств и автоматики безопасности котлы могут работать на природном газе и легком жидком топливе.

Затраты на теплоснабжение жилого фонда  входят в среднюю стоимость строительства 1 м2  общей площади.

Расчетный срок строительства.

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на расчетный срок строительства составит 0,060 МВт (0,051 Гкал/час).

Теплоснабжение малоэтажной жилой застройки, возможно, осуществить от индивидуальных малометражных источников тепла.

Теплоснабжение отдельных объектов соцкультбыта, сооружаемых на I очередь строительства, предлагается осуществить от котлов типа «ЗИОСАБ-45,125,175». Эти котлы могут работать на одном из трех видов топлива: газ, солярка или твердое топливо – дрова или уголь. Котлы можно использовать в блочных и крышных котельных.

| Суммарный расход тепла по жилой застройке на I очередь строительства (2018г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица № 7.4-1 |  |
| Существующий жилой фонд сохраняемый |  |  | I очередь строительства |  |  | Суммар-ный расход тепла, МВт | Суммар-ный расход тепла, Гкал/час |
|  |  |  | Новое строительство |  |  |  |  |
| Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт | Расход тепла, Гкал/час | Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт | Общий расход тепла, Гкал/час |  |  |
| 1-2 этажная застройка |  |  | 1-2 этажная застройка |  |  |  |  |
| 3100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Суммарный расход тепла по жилой застройке на расчетный срок строительства (2028г.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица № 7.4-2 |  |
| Существующий жилой фонд сохраняемый |  |  | Расчетный срок |  |  | Суммар-ный расход тепла, МВт | Суммар-ный расход тепла, Гкал/час |
|  |  |  | Новое строительство |  |  |  |  |
| Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт | Расход тепла, Гкал/час | Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт | Общий расход тепла, Гкал/час |  |  |
| 1-2 этажная застройка |  |  | 1-2 этажная застройка |  |  |  |  |
| 3100 | - | - | 100 | 0,02 | 0,017 | 0,02 | 0,017 |

| Расход тепла по административным учреждениям и учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица № 7.4-3 |  |
| № по п/п | Наименование учреждений | Единица измерения | Емкость | Тепловая нагрузка, МВт |  |  |  |
|  |  |  |  | Существу ющее поло- жение | 1очередь строитель- ства |  | Расчет- ный срок строитель- ства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт | посещ./смену | 18 | 0,010 | 0,010 |  | 0,010 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Библиотека | тыс. томов | 4,8 | 0,010 | 0,010 |  | 0,010 |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Магазин продо-вольственных товаров | м2 торг. пл. | 24 | 0,010 | 0,010 |  | 0,010 |
| 5 | Магазин смешан-ных товаров | м2 торг. пл. | 26 |  |  |  | 0,010 |
| Итого по культурно-бытовым потреби-телям: |  |  |  | 0,030 | 0,030 |  | 0,040 |

| Расход тепла на I очередь строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 7.4-4 |  |
| Расход тепла по существующей застройке |  |  |  |  |  | Расход тепла на I очередь строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |
| Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 0,030 | 0,026 | 0,030 | 0,026 |  |  | 0,030 | 0,026 | 0,030 | 0,026 |
| Расход тепла на расчетный срок строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 7.4-5 |  |
| Расход тепла по существующей застройке |  |  |  |  |  | Расход тепла на расчетный срок строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |
| Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 0,030 | 0,026 | 0,030 | 0,026 | 0,020 | 0,017 | 0,040 | 0,034 | 0,060 | 0,051 |

7.5  Газоснабжение.

Существующее положение

Существующий жилой фонд деревни Долгополово газифицируется сжиженным пропан бутановым газом по ГОСТ 20448-90* «Газы углеводные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия». Низшая теплота сгорания газа – 22000 ккал/м3.

В настоящее время газоснабжением охвачено ориентировочно 10% жилого фонда. Мелкие потребители (одно- и двухэтажные здания с численностью квартир не более 8-ми) получают газ в баллонах. Сжиженный газ подвозится с газонаполнительной станции г. Кемерово.

Использование сжиженного газа - пищеприготовление и приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах.

Природный газ в настоящее время не используется.

Проектное решение

На I очередь строительства строящийся жилой фонд будет газифицироваться сжиженным газом по ГОСТ 22448-90* «Газы углеводородные сжиженные топливные коммунально-бытового потребления. Технические условия»: одноэтажные дома и двухэтажные дома с численностью квартир не более 4-х – от газобаллонных установок с установкой их в кухнях, двухэтажные дома с численностью квартир более 4-х – от групповых резервуарных установок.

Расчетные показатели потребления сжиженного газа приняты в соответствии со СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Расход теплоты при наличии в квартире газовой плиты и при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя на 1 человека в год составит 1050 тыс. ккал (существующий индивидуальный жилой сектор). Расход теплоты при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) на 1 человека в год составит 1750 тыс. ккал (проектируемый жилой сектор).

Ориентировочный годовой расход сжиженного газа на индивидуально-бытовые нужды при 50% газоснабжении жилого фонда на I очередь строительства составит 5,4 тыс. м3.

Ориентировочный годовой расход сжиженного газа на индивидуально-бытовые нужды при 100% газоснабжении жилого фонда на расчетный срок строительства составит 9,5 тыс. м3.

Затраты на газоснабжение жилого фонда (строительство групповых резервных установок) входят в среднюю стоимость строительства 1 м2общей площади.

- 7.6  Электроснабжение

Электроснабжение деревни Долгополово в составе Генерального плана выполнено на период до 2028 г. – расчетный срок, с выделением I очереди строительства – 2018 г. Исходный год принят на момент обследования – 2009 г.

Схема электроснабжения разработана по материалам архитектурно планировочного раздела на основании существующей схемы электроснабжения деревни.

Существующая схема электроснабжения

Электроснабжение д. Долгополово осуществляется от Кузбасской энергосистемы - системной ПС 220 кВ «Краснополянская». Опорным центром питания является ПС 35 кВ расположенная в селе Тараданово.

Основные данные по центру питания приведены в таблице № 7.6-1.

Таблица № 7.6-1

| №№ п.п. | Наименование ПС |  | Система напряжений, кВ |  | Количество и установленная мощность транс- форматоров, МВА |  | Максимальная нагрузка на шинах 10 кВ МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | В т.ч. по д. Долгополово |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1. | Тарадановская | 35/10 |  | 2х2,5 |  | 6,2 |  | 0,4 |  |

Электроснабжение выполняется непосредственно с шин 10 кВ ПС по фидеру Ф-10-1-МК. Общая протяжённость фидера (по трассе) составляет 6,0 км.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ радиальная. Трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ – одно трансформаторные, закрытые тупиковые. Опоры в сетях 10 кВ железобетонные и  деревянные с ж/б приставками, линии выполнены проводами А35÷70

Данные по распределительным сетям 10 кВ приведены в таблице № 7.6-2.

Характеристика электросетей деревни Долгополово

Таблица № 7.6-2

| Диспетчерский № ТП | Тип | Мощность тр-ров, кВА | % загрузки | Рр ТП, кВА | Кол. отход. ВЛ-0,4 кВ | Наименование потребит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TП-014 | КТП | 63 | 70 | 44 | 2 | быт, скважина, ФАП |
| TП-065 | КТП | 63 | 90 | 57 | 2 |  |

Суммарная установленная мощность трансформаторов в ТП-10/0,4 кВ –126 кВА, расчётная нагрузка потребителей посёлка – 101 кВт, средняя загрузка трансформаторов в часы собственного максимума нагрузок ТП – 80 %.

Существующая схема построения питающих и распределительных электрических сетей 10 кВ не полностью удовлетворяет требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надёжности электроснабжения. Это обусловлено тем, что подстанции являются одно трансформаторными и подключены к протяженным радиальным линиям 10 кВ и не обеспечены резервированием.

Годовое потребление электроэнергии деревни – 291 тыс. кВт.час, в том числе по жилому сектору – 164 тыс. кВт.час.

При современной численности населения 157 чел. удельное потребление на одного жителя составила 1859 кВт.час или 550 Вт.

## Подсчет электрических нагрузок

Подсчет электрических нагрузок выполнен раздельно – для жилых, культурно-бытовых и  сельскохозяйственных и промышленных потребителей.

Нагрузки жилых домов, с плитами на сжиженном газе или твёрдом топливе - определялись по удельным нагрузкам, отнесенным к 1 м2 общей площади и составляющим 18,4 Вт/м2.

Нагрузки культурно-бытовых потребителей определялись по паспортам типовых проектов, либо, при их отсутствии, по укрупнённым показателям. При подсчёте принималось, что пищеблоки общественных зданий оборудованы стационарными электроплитами.

Нагрузки потребителей третьей группы определялись по справкам, с учетом данных об их развитии.

Итоги подсчета приведены в нижеследующей таблице №7.6-3.

Таблица № 7.6-3

| Наименование группы потребителей | Электрическая нагрузка, кВт |  |  | Прирост электрической нагрузки, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | на 1очер. | на р.ср. | на 1очер. | на р.ср. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Электрическая нагрузка жилого фонда, кВт | 57,0 | 57,0 | 59,0 | 0,0 | 1,8 |
| Электрическая нагрузка коммунально - бытовых потребителей, кВт | 7,3 | 11,0 | 11,0 | 3,7 | 3,7 |
| Электрическая нагрузка сельхозяйственных потребителей, кВт | 36,7 | 38,5 | 42,2 | 1,8 | 5,5 |
| Общая электрическая нагрузка потребителей деревни, кВт | 101,0 | 106,5 | 112,2 | 5,5 | 11,2 |
| тоже с учётом Кс=0,85, кВт | 85,9 | 90,6 | 95,3 | 4,7 | 9,4 |

Полученный прирост нагрузок: 5,6 кВт (среднегодовой прирост – 0,8 %) - на первую очередь строительства, и 11,1 кВт (0,6 %) – на расчётный срок, в целом по деревне объясним естественным ростом электропотребления, а также, увеличением жилого фонда и строительством административных и культурно-бытовых учреждений.

Проектное решение

Электроснабжение потребителей деревни Долгополово, как и в настоящее время, будет осуществляться от ПС-35/10кВ «Тарадановская».

Распределение электроэнергии по деревне предусматривается через существующие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ за счёт увеличения их загрузки, кроме того  в ТП-065 существующий трансформатор заменяется на трансформатор 100 кВА.

Схемы сетей 0,4 кВ в объёмы настоящей работы не входят и будут решаться на последующих этапах проектирования

Подсчет капзатрат по строительству сетей электроснабжения

(в ценах 2010 г.)

Таблица № 7.6-4

| Наименование объемов работ | Един.изм. | Кол. | Стоимость единицы млн.руб. | Общая стоимость млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Замена в ТП-065 трансформатора 63 кВА на трансформатор 100 кВА | ш-т | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Итого |  |  |  | 0,2 |

- 7.7  Системы связи. Радиотрансляционные сети

В качестве исходных данных для разработки раздела связи проекта планировки деревни Долгополово Тарадановского сельского поселения положены следующие материалы:

1.Схема генплана М 1:5000, разработанная ОАО ПИ «Новосибгражданпроект».

2.Распределение жилого фонда на 1 очередь строительства и расчетный срок.

3.Действующие нормы и правила.

Существующее положение

Центральным предприятием, оказывающим услуги телефонной связи на территории Тарадановского поселения, является Крапивинский цех связи Ленинск-Кузнецкого центра телекоммуникаций.

В настоящее время телефонизация д.Долгополово осуществляется  от АТС («МС-240») села Тараданово емкостью 100 номеров. Абонентская сеть от села Тараданово до деревни Долгополово выполнена подземным кабелем ТППБ20х2х0.5.

Определенное развитие на территории населённого пункта получает мобильная связь.

Проектные предложения

Определение емкости телефонной сети д. Долгополово  выполнено на первую очередь строительства и расчетный срок.

Емкость телефонной сети жилого сектора, согласно нормам проектирования, определена с учетом 100% телефонизации.  Потребное количество телефонов /абонентов/ определяется исходя из расчетной численности населения с применением коэффициента семейности /к=3.5/ с учетом телефонов коллективного пользования и административно-бытового назначения.

По расчету количество телефонов для первой очереди строительства составляет – 50 номеров, для расчетного срока – 46 номеров.

АТС «МС-240» представляет собой цифровую систему коммутации. Система имеет блочно-модульную структуру. Увеличение емкости выполняется путем подключения абонентских блоков расширения. Предлагается предусмотреть использование существующих линейно-кабельных сооружений и прокладку проектируемых кабелей в земле до проектируемых объектов.

На данной стадии проекта дана предварительная схема основных трасс .

Протяженность проектных трасс  на расчетный срок – 0.45 км, включая 1 очередь.

Объем капиталовложений подсчитан по укрупненным показателям стоимости строительства телефонной связи в проектируемом районе в ценах 2010 года и составляет 0.167 млн. руб. на расчетный срок, включая 1 очередь.

Программа развития проводного вещания определена согласно принятой концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 – 2015 г.г., одобренной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 года №1700-р.

Основная задача программы повышение рентабельности предприятий связи, расширение сервиса услуг, повышение их качества.

Технические решения для сельских районов, где содержание проводного вещания убыточно, направлены для создания условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий. Предусмотреть установку приемо-передающего оборудования для охвата эфирным вещанием населения, что обеспечит прием общероссийских и областных программ и позволит своевременно получать оповещение ГО и ЧС.

Проектом рекомендуется дальнейшее расширение услуг высококачественного УКВ вещания, сотовой связи.

7.8 Санитарная очистка

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически  целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно - бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно - бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории  населенного  пункта.

В настоящий момент очистка деревни Долгополово на большей части территории заявочная.

Планово-регулярная очистка ведется только на территории благоустроенной жилой застройки, от учреждений культурно-бытового назначения  и общественных зданий.

Мусор, жидкие нечистоты и промышленные отходы вывозятся на существующую свалку ТБО площадью 1,5 га, расположенную в непосредственной близости от поселковой черты. Санитарно-защитная зона от свалки составляет 500 м и попадает на территорию жилой застройки. Поэтому проектом предусмотрено ликвидация существующей свалки.

Проектируемый полигон ТБО располагается к северо-востоку от деревни Долгополово и должен в полной мере соответствовотьт требованиям СанПин 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».(см.лист ГП-1). Скотомогильник расположен восточнее  деревни  на расстоянии, позволяющем  соблюсти санитарно-защитную  зону  в 1000 м.

Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки.

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные и микрорайонные  проезды, объекты культурно – бытового  назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

Предлагается  следующая схема санитарной очистки деревни:

1. Очистка деревни от твердых бытовых отходов по планово-регулярной системе. Контейнеры емкостью 0,55, 0,6, 0,7 куб.м.

Годовое количество отходов

Таблица № 7.8-1

| Наименование отходов | Норма по СНИП 2.07.01-89 | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, т | 300 кг на 1 чел/год | 40,5 | 36,0 |
| Жидкие нечистоты, куб.м | 2 куб.м на 1 чел/год | 270 | 240 |
| Смет с улиц, тыс.т | 5 кг с 1 кв.м | 0,14 | 0,14 |

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть  открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м.

В неканализированном жилищном фонде, с целью механизации погрузо-разгрузочных работ и улучшения санитарного состояния дворовых территорий, целесообразно сбор отходов производить в металлические сборники различной вместимости, но с перфорированным дном. Использование таких сборников позволяет применять мусоровозные машины с механизированной выгрузкой отходов от контейнеров.

Спецмашинами мусор будет вывозиться на усовершенствованную свалку-полигон ТБО. Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигоне для создания изолирующего слоя.

Площадь свалки – полигона ТБО определена из расчета 0,04 га на 1 тыс.т. сухого мусора и составит на расчетный срок 1,5 га (с учетом участка для производственных отходов).

Санитарно - защитная зона свалки – полигона ТБО - 500 м.

Свалка - полигон ТБО должна иметь следующие элементы:

- естественное или искусственное водоупорное основание,

- изолирующие слои,

- плотину,

- нагорную канаву,

- зеленую зону,

- ограждение,

- подъездную дорогу,

-  хоздвор,

- насосную станцию,

- участок для производственных отходов.

Обезвреживание трупов животных планируется в биологических камерах (ямах) на существующем скотомогильнике. Санитарно-защитная зона составляет 1000 м.

Устройство и эксплуатация скотомогильника осуществляется в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469).

Расположение свалки-полигона ТБО и скотомогильника показано на листе  ГП-1.

Кладбище располагается к северу от населённого пункта на значительном расстоянии от черты населённого пункта.

2. Очистка неканализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из неканализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода.

Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на сливную КНС или в места, согласованные с СЭС.

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на свалку-полигон, где складируются совместно с ТБО.

Древесные отходы от лесопереработки рекомендовано использовать в котельных в качестве энергетических добавок к топливу.

4. Уборка территории деревни.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- механизированная уборка улиц и удаление уличного смета;

- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- ремонт и побелка надворных туалетов, саннадворных установок;

- установка урн для мусора;

- озеленение и благоустройство промтерриторий и территорий котельных.

Для вывоза ТБО, жидких нечистот, механизированной уборки тротуаров и дорог предусмотрен парк автотранспорта: ассенизационные машины КО- 503, мусоровозы М- 30, КО- 413, уборочные, снегоочистители, снегопогрузчики, базирующийся на территории  с.Тараданово. Стоимость парка автотранспорта для механизированной уборки тротуаров и дорог учтена в стоимости обустройства первой очереди села Тараданово.

- Глава 8. Технико-экономические показатели

- Ориентировочная стоимость строительства на первую очередь по видам затрат приведена в таблице № 8-1.

Таблица № 8-1

| № | Виды строительства | Стоимость в ценах 2010 г., млн. руб. | Удельный вес в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищное строительство | 0,03 | 0,1 |
| 2 | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 1,7 | 3,7 |
| 3 | Инженерное оборудование: | 15,62 | 33,8 |
|  | -водоснабжение | 1,75 |  |
|  | -канализация | - |  |
|  | --теплоснабжение | входит в ст. 1м2 жилья |  |
|  | -электроснабжение | 0,2 |  |
|  | -устройство связи | 0,17 |  |
|  | -инженерная подготовка территории | 13,5 |  |
|  | -санитарная очистка | учтена в с.Тараданово |  |
| 4 | Дороги, транспорт | 27,0 | 58,5 |
| 5 | Озеленение | 1,8 | 3,9 |
|  | Итого: | 46,15 | 100,0 |

Капитальные вложения по каждому из разделов подсчитаны в ценах 1984 года и по индексу цен (ГУ «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Кемеровской области») переведены в цены 2009 года. Индекс пересчета сметной стоимости в текущих ценах к уровню цен 2010г. равен 87,727. На все последующие годы применять индекс изменения цен.

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице № 8-2.

Таблица № 8-2

| № |  | Наименование |  | Единица измерения |  | Современ-ное состоя-ние на 2008г. |  | Первая очередь (2018г.) |  | Расчет-ный срок (с уч.1оч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 |  | Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Общая площадь земель в границах деревни |  | га |  | 39,9 |  |  |  | 94,0 |
|  |  | в том числе территории: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | жилой зоны |  | “ |  | 21,1 |  |  |  | 56,6 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | б) 1-2 этажная усадебная застройка |  | “ |  | 16,9 |  |  |  | 33,3 |
|  |  | в) обществен.-деловая зона |  | “ |  | 0,2 |  |  |  | 1,2 |
|  |  | г) зоны общественного использования |  | “ |  | 4,0 |  |  |  | 22,1 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  |  | д) иные зоны |  | га |  | 18,8 |  |  |  | 37,4 |
| 2 |  | Население |  | чел. |  | 157 |  | 135 |  | 120 |
| 3 |  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Жилищный фонд – всего, в том числе: |  | тыс.м2 общ. пл. |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,2 |
| 3.2 |  | Убыль жилищного фонда –всего |  | “ |  |  |  | - |  | - |
| 3.3 |  | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | “ |  |  |  | 3,1 |  | 3,1 |
| 3.4 |  | Новое жилищное строительство |  | “ |  | - |  | - |  | 0,1 |
| 3.5 |  | Обеспеченность жилищного фонда на 1 человека |  | “ |  | 19,7 |  | 23,0 |  | 27,0 |
| 4 |  | Объемы социального и куль-турно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | ФАП |  | посещ./см. |  | 18 |  | 18 |  | 18 |
| 4.2 |  | Библиотеки |  | тыс.том. |  | 6,8 |  | 6,8 |  | 6,8 |
| 4.3 |  | Магазины всех видов реализу-емого ассортимента |  | м2 торг. площади |  | 24 |  | 50 |  | 50 |
| 5 |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети |  | км |  | 3,5 |  | 4,2 |  | 4,4 |  |
| 5.2 | Плотность улично-дорожной сети |  | км/км2 |  | 11,6 |  | 8,9 |  | 9,3 |  |
| 6 |  | Инженерная инфраструк-тура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | Водопотребление – всего, |  | м3/сут. |  | - |  | 14,1 |  | 12,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -на хозяйственно-питьевые нужды |  | “ |  | - |  | 13,5 |  | 12,0 |
|  |  | -на коммунальные нужды |  | “ |  | - |  | 0,6 |  | 0,6 |
| 6.1.2 |  | Среднесуточное водопотреб-ление на 1 чел. |  | л/сутки на чел. |  | 71,5 |  | 100 |  | 100 |
| 6.1.3 |  | Протяженность проектиру-емых магистральных сетей |  | км |  | - |  | 0,7 |  | 0,7 |
| 6.2 |  | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  | Общее поступление сточных вод – всего: |  | м3/сут. |  | 3,925 |  | 3,375 |  | 3,0 |
| 6.3 |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 |  | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: |  | кВт |  | 101,0 |  | 106,6 |  | 112,1 |
|  |  | -на жилой фонд |  | “ |  | 57,0 |  | 57,0 |  | 59,0 |
|  |  | -на коммунально-бытовые нужды |  | “ |  | 7,3 |  | 11,0 |  | 11,0 |
|  |  | -на сельхоз потребителей |  | “ |  | 36,7 |  | 38,5 |  | 42,2 |
| 6.4 |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 |  | Потребление тепла – всего |  | Гкал/час |  | 0,026 |  | 0,026 |  | 0,051 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - на жилой фонд |  | “ |  | - |  | - |  | 0,034 |
|  |  | -на коммунально-бытовые нужды |  | “ |  | 0,026 |  | 0,026 |  | 0,051 |
| 6.4.2 |  | Протяженность новых сетей |  | км |  | - |  |  |  |  |
| 6.5 |  | Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 |  | Протяженность проектируемых трасс |  | км |  | - |  | 0,45 |  | 0,45 |
| 6.5.2 |  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров |  | - |  | 50 |  | 46 |
| 6.6 |  | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 |  | Дренажно-ливневая сеть -ливневая канализация -открытые водостоки |  | км км |  | - - |  | 0,1 3,2 |  | 0,1 3,2 |
| 6.7 |  | Санитарная очистка терри-тории |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 6.7.1 |  | Объем бытовых отходов |  | тыс.т/год |  | - |  | 40,5 |  | 36,0 |
| 6.7.2 |  | Усовершенствованная свалка твердых бытовых отходов |  | га |  | - |  | 1,5 |  | 1,5 |
| 7 |  | Ориентировочная стоимость первоочередного строитель-ства (в ценах 2010г.) |  | млн. руб. |  |  |  | 46,15 |  |  |
| 7.1.1 |  | -жилищное строительство |  | « |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 7.1.2 |  | -культурно-бытовое стр-во |  | « |  |  |  | 1,7 |  |  |
| 7.1.3 |  | -инженерное оборудование |  | « |  |  |  | 15,62 |  |  |
| 7.1.4 |  | -озеленение |  | « |  |  |  | 1,8 |  |  |
| 7.1.5 |  | -дороги, транспорт |  | « |  |  |  | 27,0 |  |  |

Глава 9.  Приложения