Проект № 6907

Инв. № 408

Экз. №

Заказчик: Администрация Крапивинского муниципального района

Генеральный план

части Шевелёвского сельского поселения - д. Шевели Крапивинского муниципального района Кемеровской области

Том I

Положение о территориальном планировании

в генеральном плане д. Шевели

Генеральный директор института                                                      М.В. Гусев

Технический директор института                                                       Б.С. Копылов

Начальник МГП                                                                                    В.А. Дыха

Главный архитектор проекта                                                               В.А. Дыха

Главный инженер проекта                                                                   Н.В. Руколеева

г. Новосибирск, 2011г.

Содержание

1. Состав проектных материалов								         3

2. Список основных исполнителей							         4

3. Пояснительная записка									         5

Часть I.  Общие данные									         6

1.  Основание для разработки проекта						         6

Часть II. Положение о территориальном планировании

в генеральном плане д. Шевели							         6

Глава 1. Цели и задачи территориального планирования				         6

Глава  2. Перечень мероприятий по территориальному

планированию и последовательность их выполнения			         7

2.1  Современное состояние застройки						         7

2.1.1  Планировочная организация территории					         7

2.1.2  Баланс территории								         8

2.1.3  Население									         9

2.1.4  Жилой фонд									         9

2.1.5  Учреждения культурно-бытового обслуживания				         10

3.1  Экономическая база развития д. Шевели					         11

3.1.1  Экономическая база развития						         11

3.1.2  Расчет численности населения						         13

4.1  Проектное решение по планировочной структуре				         14

4.1.1 Планировочное решение структуры д. Шевели				         14

4.1.2  Жилищное строительство							         16

4.1.3  Учреждения культурно-бытового обслуживания 				         16

4.1.4  Производственные и коммунально-складские территории		         17

4.1.5  Система озеленения								         17	4.1.6  Проектный баланс территории 						         18

4.1.7  I-я очередь строительства							         19

5.1  Внешний и поселковый транспорт, сеть улиц и дорог			         20

5.1.1  Внешний транспорт								         20

5.1.2 Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание			         21

6.1  Инженерное оборудование территории 					         25

6.1.1  Инженерная подготовка территории					         25

6.1.2  Водоснабжение								         28

6.1.3  Канализация									         29

6.1.4  Теплоснабжение								         30

6.1.5  Газоснабжение								         31

6.1.6  Электроснабжение								         32

6.1.7  Системы связи								         33

6.1.8  Санитарная очистка								         35

7.1  Технико - экономические показатели						         37

8.1 Приложения									         40

8.1.1  Задание на разработку генеральных планов

городских и сельских поселений муниципального

образования «Крапивинский район» Кемеровской области		         41

## 1.  Состав проектных материалов

Том I,   Положение о территориальном планировании

в генеральном плане д. Шевели						инв. № 408

Том II,  Обосновывающая часть	Пояснительная записка		инв. № 409

Том III, Чертежи (копии)							инв. № 410

Том IV, Инженерно-технические мероприятия

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям			инв. № 411

Состав чертежей, Том III

| № п/п | Наименование чертежа | Марка чертежа | Кол-во листов | Гриф секретно | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Генеральный план Шевелёвского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеров-ской области Масштаб 1:25000 | ГП-1 | 1 | – | 514 117/1 |
| 2 | План современного использования территории д. Шевели Масштаб 1:5000 | ГП-2 | 1 | – | 514 117/2 |
| 3 | Схема планировочных ограничений и комплексной оценки территории д.Шевели Масштаб 1:5000 | ГП-3 | 1 | – | 514 117/3 |
| 4 | Генеральный план и функциональное зонирование д.Шевели (основной чертёж). Масштаб 1:5000 | ГП-4 | 1 | – | 514 117/4 |
| 5 | Схема улично-дорожной сети и транспорта д.Шевели Масштаб 1:5000 | ГП-5 | 1 | – | 514 117/5 |
| 6 | Схема инженерной подготовки территории д.Шевели Масштаб 1:5000 | ГП-6 | 1 | – | 514 117/6 |
| 7 | Схема водоснабжения и канализации д.Шевели Масштаб 1:5000 | ГП-7 | 1 | – | 514 117/7 |
| 8 | Схема электроснабжения, теплоснаб-жения и системы связи д.Шевели Масштаб 1:5000 | ГП-8 | 1 | – | 514 117/8 |

2. Список основных исполнителей

| № п/п | Раздел проекта | Должность | Фамилия И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный | Главный архи-тектор проекта ГИП Ведущий архитектор Ведущий архитектор | Дыха В.А. Руколеева Н.В. Филиппова О.В. Ачилова Е.Г. |  |
| 2 | Экономический | Главный спец.- экономист Инженер II кат. Архитектор | Сивкова Л.Ф. Гудова В.В. Тропина Е.В. |  |
| 3 | Магистрали и транспорт | ГИП | Руколеева Н.В. |  |
| 4 | Инженерная подготовка | ГИП ОИС Инженер | Бирюкова Е.Р. Бакарев А.В. |  |
| 5 | Водоснабжение и канализация | Рук. группы- инженер | Цветкова З. С. |  |
| 6 | Теплоснабжение | Рук. группы.- инженер | Волохина Т.М. |  |
| 7 | Электроснабжение | Главный спец. МГП по ЭС | Грицаенко О. Ф. |  |
| 8 | Устройства связи | Рук. группы- инженер | Куксова Н.В. |  |

- 3.  Пояснительная записка

Часть 1. Общие данные

1.  Основание для разработки проекта

Генеральный план части Шевелёвского сельского поселения - д. Шевели Крапивинского муниципального района Кемеровской области разрабатывался на основании договора

№ 6907 от 24 ноября 2005г и в соответствии с «Заданием на разработку генеральных планов городских и сельских поселений муниципального образования «Крапивинский район» Кемеровской области, утвержденным Начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Крапивинский район».

Необходимость разработки проекта «Генеральный план части Шевелёвского сельского поселения - д. Шевели Крапивинского муниципального района Кемеровской области» вызвана изменениями действующего законодательства, изменениями в демографической и экономической ситуации.

Проект разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (№191-ФЗ от 29.12.04г. статья 23), “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” (приказ Минрегионразвития РФ от 13.11.2010г. № 492), СНиП 11-04-2003г. “Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации” и другими действующими нормами и правилами.

Проектные решения разработаны с учетом исходных данных по населению, трудовым ресурсам, производственным предприятиям, жилому фонду и системе культурно-бытового обслуживания, по инженерному обеспечению застройки, транспортному обслуживанию и благоустройству д. Шевели, которые были представлены отделом архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района.

Графические материалы проекта разрабатывались с использованием топографических основ М 1:10000, М 1:5000, М 1:2000, на бумажных носителях и в электронном виде, полученных в отделе строительства и коммунального хозяйства администрации Крапивинского муниципального района.

Проектные решения рассчитаны на два периода реализации: расчетный срок – 2028г., в том числе первая очередь строительства – 2018г.

Данный проект разработан с учетом основных положений следующих проектов:

1. Схемы генерального плана (корректировка селитебной территории) д Шевели. совхоз «Шевелёвский» («Хозрасчётное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» г.Кемерово 1991г.)

2. Схемы территориального планирования Кемеровской области (ФГУП РосНИПИУрбанистики ООО «Ленгипрогор»2008г.)

3. «Правила землепользования и застройки Шевелёвского сельского поселения» Крапивинского муниципального района Кемеровской области» (ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект», 2011г.)

4. Схемы территориального планирования Крапивинского муниципального района Кемеровской области (ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект», 2011г.).

Часть II.  Положение о территориальном планировании

в генеральном плане д. Шевели

Глава 1.  Цели и задачи территориального планирования

В соответствии со ст. 9 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по территориальному планированию направлена на определение в документах территориального планирования назначения территорий д.Шевели исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основные задачи проекта:

1. Выявление проблем градостроительного развития территории д. Шевели и внесение изменений в генеральный план, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений.

2. Разработка разделов генерального плана в соответствии с требованиями действующих норм и законодательства, перечень мероприятий реализации генерального плана.

3. Создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов ИСОГД.

В его основу решения задач проекта положены следующие принципы:

1. Развитие планировочной структуры в основном в пределах существующих границ населённого пункта;

2. Проведение зонирования на территории населённого пункта с выделением основных функциональных зон: общественно-деловой, жилой, промышленно-складской, рекреационной зоны, а также функциональное зонирование в каждой зоне;

3. Планировочная структура каждой зоны решается с учетом природных и градостроительных условий, территориальных резервов зоны, размещения расчетных объёмов всех видов строительства;

4. Организация транспортной сети населённого пункта, обеспечивающей удобные и кратчайшие взаимосвязи всех функциональных зон между собой и внешней транспортной структурой;

5. Создание полноценной системы культурно-бытового обслуживания на уровне муниципального образования с учетом развития общепоселкового центра. Развитие в планировочной структуре населённого пункта общепоселкового центра, определение его состава и направления развития с учетом возможности создания на стадиях детальной проработки выразительного и индивидуального по своим архитектурным качествам ансамбля общепоселкового центра;

6. Создание системы озеленения общего пользования, взаимосвязанной с объектами обслуживания и основными пешеходными направлениями, с зонами отдыха;

7. Разработка систем инженерного обеспечения застройки населённого пункта, обеспечивающих развитие всех зон до расчетных параметров.

Глава 2.  Перечень мероприятий по территориальному

планированию и последовательность их выполнения

2.1.  Современное состояние застройки

2.1.1  Планировочная организация территории

Деревня Шевели расположена в устье реки Уньга, впадающей в реку Томь, на северо-западе Крапивинского муниципального района, в 45км от районного центра п.г.т. Крапивинского (по автодорожной сети), и в 3,0км от трассы областного значения Кемерово-Ленинск-Кузнецкий.

Архитектурно-планировочную структуру д.Шевели определили очертания реки Уньга, а также дорога местного значения, проходящая через деревню и ведущая на трассу: г. Кемерово - г. Ленинск-Кузнецкий, включающая в границах населённого пункта улицы: Набережная и Московская.

Эти улицы можно считать композиционной осью д. Шевели, на которую нанизаны: общественный центр, значительная часть жилой застройки.

Река Уньга ограничивает населённый пункт с севера, а лесной массив, состоящий в основном из деревьев лиственных пород (берёза, осина), с запада, востока и юга.

Общественно-деловая зона  представлена следующими зданиями: администрация д.Шевели, контора ООО «Шевелёвское», отделение почтовой связи, общеобразовательная школа, детский сад, врачебная амбулатория, аптека, библиотека, церковь, предприятия торговли и общественного питания.

Центр данного населённого пункта имеет компактную структуру, все культурно-бытовые учреждения хорошо взаимоувязаны и размещены с учётом радиуса обслуживания.

Жилая зона преимущественно застроена одно- и двухквартирными домами с приусадебными участками.

Производственная зона расположена на юге и юго-западе населенного пункта и включает ферму, машинный двор, овощехранилище, сушилку зерна, складские помещения, восточнее центра деревни с санитарно-защитной зоной 25м расположен автопарк. Санитарно-защитные зоны отделяют производственные комплексы от селитебной территории и являются оптимальными, а, следовательно, не требуется перенос производственных предприятий на другие площадки.

Территория существующего действующего кладбища находится северо-западнее д.Шевели на расстоянии более 1 км от черты населённого пункта.

Скотомогильник расположен южнее деревни и отделен санитарно-защитной зоной в 1 км.

Полигон твёрдых бытовых отходов находится северо-западнее скотомогильника, на расстоянии около 1 км от деревни, санитарно-защитная зона от него 500 м.

2.1.2  Баланс территории

По данным комитета по земельным ресурсам и землеустройству площадь деревни Шевели составляет 168,9 га.

Распределение земель д. Шевели по видам использования приведены в таблице        № 2.1.2-1.

Таблица № 2.1.2-1

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах села: | 168,9 | 100,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 88,0 | 52,2 |
|  | Из них: |  |  |
|  | 1) 1-2 этажная усадебная застройка | 69,4 | 41,2 |
|  | 2) детские сады, школы | 2,6 | 1,5 |
|  | 3) общественно-деловая зона | 3,6 | 2,1 |
|  | 4) улицы, дороги, проезды (укрепленной проезжей части) | 12,4 | 7,4 |
| II | Иные зоны: | 80,9 | 47,8 |
|  | 1) производственные, коммунально-складские территории | 20,6 | 12,2 |
|  | 2) водные территории | 0,1 | 0,1 |
|  | 3) естественное озеленение | 59,7 | 35,2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -леса | 14,5 | 8,6 |
|  | -кустарники | 3,5 | 2,1 |
|  | -луга | 41,2 | 24,5 |
|  | 4) кладбище | 0,5 | 0,3 |

2.1.3  Население

На 01.01.2008г. численность населения деревни Шевели составила 1005 человек, это составляет 53,7% от всего населения Шевелевского сельского поселения. Изменения численности населения по годам по д. Шевели приведены в таблице № 2.1.3-1.

Таблица № 2.1.3-1

| № | Годы 01.01. | Население, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2003 | 1000 |
| 2 | 2004 | 980 |
| 3 | 2005 | 955 |
| 4 | 2006 | 967 |
| 5 | 2007 | 977 |
| 6 | 2008 | 1005 |

Численность населения с 2003 г по 2008 г увеличилась на 0,5%.

Миграционные процессы в деревне Шевели отрицательные, люди уезжают на работу в другие населенные пункты.

В возрастной структуре населения происходят процессы аналогичные процессам по всей России – старение населения. В деревне Шевели растет доля населения старше трудоспособного возраста. Доля населения младше трудоспособного возраста увеличивается с 16,8% до 17,5%.

Среднегодовой темп прироста населения в д.Шевели (за период 2003–2008 г.г.) составил +0,1%, по Шевелевскому поселению - 0,4%. Структура населения по группам возрастов приведена в таблице № 2.1.3-2.

Структура населения по группам возрастов

д. Шевели, (чел., %).

Таблица № 2.1.3-2

| № | Показатели | 1.01.2006г. |  | 1.01.2007г. |  | 1.01.2008г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Население моложе трудоспо-собного возраста | 162 | 16,8 | 168 | 17,2 | 176 | 17,5 |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте | 650 | 67,2 | 651 | 66,6 | 661 | 65,8 |
| 3 | Население старше трудоспо-собного возраста | 155 | 16,0 | 158 | 16,2 | 168 | 16,7 |
|  | Итого: | 967 | 100,0 | 977 | 100,0 | 1005 | 100,0 |

2.1.4.  .Жилой фонд.

Жилой фонд по Шевелевскому  сельскому поселению составляет 22,8 тыс.м2 общей площади при обеспеченности 12,2 м2/чсел. в том числе муниципальный жилищный 0,09 тыс. м2 общей площади, в частной собственности находится 22,7 тыс. м2. В д.Шевели жилой  фонд составляет 12,4 тыс.м2.

Жилищно-коммунальный комплекс Шевелевской сельской территории включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, коммунальную энергетику, благоустройство. Качество жилищного фонда характеризуется следующими показателями:

Таблица № 2.1.4-1

| № | Вид благоустройства | Жилой фонд,тыс. м2 общ.пл. | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопровод | 2,5 | 19,9 |
| 2 | Канализация | - | - |
| 3 | Центральное отопление | - | - |
| 4 | Газ | 2,3 | 19,0 |
| 5 | Ванны | 0,3 | 2,8 |
| 6 | Горячее водоснабжение | - | - |
| 7 | Напольные электроплиты | - | - |
| 8 | Общая площадь, тыс.м2 | 12,4 | 100,0 |

Следует отметить, что в последние годы новое жилье не вводится.

2.1.5  Учреждения культурно-бытового обслуживания

Учреждения культурно-бытового назначения обслуживают население самой деревни и населенные пункты Шевелевского поселения.

Существующая обеспеченность населения основными учреждениями, по сравнению с нормативной, приведена в таблице № 2.1.5-1.

Таблица № 2.1.5-1

| № п/п | Наименование | Общая емкость |  | Обеспеченность на 1 тыс. жителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество в еди-ницах из-мерения | По нормам СНиП | Фактич.состоя-ние | % обес-печенности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 100 | 40 | 100 | >100 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 464 | 115 | 462 | >100 |
| 3 | Больницы | коек | - | 15,3 | - | - |
| 4 | Врачебная амбулатория | пос./смену | 81 | 35 | 80 | >100 |
| 5 | Дома культуры, клубы, кинотеатры | мест | 140 | 300 | 139 | 46 |
| 6 | Библиотеки | тыс.том | 11,0 | 7,5 | 10,9 | >100 |
| 7 | Спортивные залы | м2 пл.пол | 272 | 200 | 270 | >100 |
| 8 | Бассейны крытые | м2 з.воды | - | 20 | - | - |
| 9 | Магазины розничной торговли | м2 торг. площади | 540,0 | 300 | 537 | >100 |
| 10 | Предприятия общест- венного питания | мест | - | 40 | - | - |
| 11 | Предприятия бытово- го обслуживания | раб.мест | - | 7 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | Бани | мест | - | 7 | - | - |
| 13 | Прачечные | кг/белья в смену. | - | 60 | - | - |
| 14 | Химчистка | кг вещей в смену | - | 3,5 | - | - |
| 15 | Отделение связи | операц. место | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 17 | Пожарное депо | ед./маш. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 18 | Кладбище | га | 1,1 | 0,24 | 0,7 |  |

3.1.  Экономическая база развития д. Шевели

3.1.1  Экономическая база развития

Сельскохозяйственное производство является основой экономики Шевелевского поселения. Основные направления сельскохозяйственного производства: растениеводство и животноводство. Выращивается яровая пшеница, ячмень, овес, озимая рожь, рапс, картофель, овощи.

На территории Шевелевского поселения производством сельхозпродукции занимаются: - ООО «Шевелевское», к/х «Трошин», к/х «Хутор», ИП Лапиков.

Общая посевная площадь зерновых и зернобобовых составляет 2730га, в т.ч. пшеница 1270га, ячмень-780га, овес-680 га), овощей 502 га.

Основные тенденции развития сельского хозяйства Шевелевской территории представлены в таблице № 3.1.1-1.

Таблица 3.1.1-1

|  | Показатели | Ед. изм. | 1.1 2006г. | 1.1. 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Продукция сельского хозяйства всех категорий– всего | млн. руб. | 78,3 | 73,4 |
|  | Индекс производства | % к пр. году |  | 89,1 |
|  | Из общего объема: |  |  |  |
|  | - сельскохозяйственных организаций - хозяйств населения - крестьянских (фермерских хозяйств) | млн. руб. | 41,5 31,9 4,9 | 36,2 32,3 4,9 |
| 2 | Продукция сельского хозяйства на душу населения | тыс. руб. | 42 | 39,6 |
| 3 | Результат финансово-хозяй-ственной деятельности сель-скохозяйственных предприятий | млн. руб. | 2,1 | -3,2 |
| 4 | Посевная площадь сельхозпредприятий зерновые и зернобобовые технические культуры (рапс) картофель овощи | Га | 1750 280 70 | 1850 300 150 92 |
| 5 | Валовое производство, Зерно ( в весе после доработки) Картофель Овощи | тонн тонн тонн | 4563 4862 996 | 3646 3533 904 |
|  | Скот и птица (в живом весе) Молоко Яйца | тонн тонн тыс.шт. | 322 1732 152 | 271 2268 185 |
| 6 | Поголовье скота (на конец года) КРС в т.ч. коровы | голов | 1218 453 | 1512 663 |
|  | свиньи |  | 322 | 366 |
|  | овцы и козы |  | 71 | 102 |
|  | лошади |  | 23 | 39 |
| 7 | Средний надой молока на 1 корову | кг | 3823 | 3421 |

Исходя из представленной таблицы, можно сделать вывод, что выпуск сельскохозяйственной продукции в 2006 году снизился на 10,9%, что связано со снижением урожайности зерновых. Доля территории в общерайонном производстве зерна в 2006 году составила 6,3% (в 2005 году 7,8%).

На территории деревни Шевели размещаются следующие сельскохозяйственные и коммунально-складские предприятия и производственные территории, экспликация которых приведена ниже:

1.Ферма

2.Склады, сушилка зерна

3.Теплица

4.Автопарк

5.Машинный двор

6.Овощехранилище

7.Котельная

8.Водозаборные скважины  (3 действ., 1 резерв.)

9.Электроподстанция

Спецтерритории:

10.Кладбище

11.Территория ТБО

12.Скотомогильник

Развитие экономики деревни Шевели неразрывно связано с имеющимися положительными факторами на территории Шевелевского поселения, такими являются:

- близость к районному центру, г.Кемерово;

- автомобильное сообщение с населенными пунктами района;

- разведанные запасы минеральной воды;

- территория окружена лесной зоной с уникальной флорой, отличающейся целебным воздухом, водой, лесами;

- благоприятная экологическая обстановка;

- относительно стабильное экономическое положение.

В связи с переходом к системе планирования социально-экономических процессов во всех муниципальных образованиях, в целях создания условий для планомерного социально-экономического развития в долгосрочной перспективе разработана комплексная программа социально-экономического развития Шевелевской территории.

Согласно принятой программы предполагается, что в будущем территория сохранит свою основную специализацию: сельскохозяйственное направление. При этом эффективность развития поселения будет зависеть от успешной реализации инвестиционных проектов, мероприятий, входящих в приоритетные национальные проекты, федеральные и региональные целевые программы и от правильности поставленных целей.

Стратегической целью развития ведущих видов экономической деятельности поселения в долгосрочной перспективе является обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции на основе повышения технического уровня производства.

Основными перспективными видами экономической деятельности являются производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов (розлив минеральной воды).

Политика в области сельского хозяйства будет направлена на поддержку эффективных собственников и развитие личных подсобных хозяйств.

В качестве приоритетов устойчивого экономического развития определены следующие направления:

- развитие агропромышленного комплекса;

- развитие пищевой промышленности;

- поддержка малого предпринимательства.

3.1.2  Расчет численности населения

Проектная численность населения устанавливается на первую очередь (2018г.) и расчетный срок (2028г.). Расчет осуществляется:

- методом демографического прогноза на основе анализа естественного и миграционного движения населения д. Шевели за ряд предшествующих лет, среднегодового прироста убыли населения по всем сельским поселениям в целом за этот же период, а также на основе решения проблем связанных с дальнейшим развитием производства и улучшением условий жизни населения.

Демографический прогноз численности населения выполнен по вариантам с применением оценки миграционного движения и возрастных коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за последние 5 лет.

По этому методу ожидаемая численность населения на проектные сроки определяется по формуле:

Но = Н (1+ Е+М)Т

100     ,

где  Но – ожидаемая численность населения, тыс. чел.;

Н  –  численность населения на исходный год, тыс. чел.;

Е+М – среднегодовой прирост (убыль) за период между переписями;

Т – количество лет, на конец которых производится расчет численности населения.

Вариант 1 Проектная численность населения устанавливается на первую очередь (2018г.) и расчетный срок (2028г.). Расчет осуществляется методом демографического прогноза на основе анализа миграционного движения населения за 5 предшествующих лет. и коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за последние годы по д. Шевели. Динамика среднегодового прироста (убыли), приведенная в таблице №-3.3-2 (данные статистики) имеет положительную динамику. Ежегодный прирост  населения составляет +0,1%.

При сохранении ежегодного прироста на этом уровне, население к расчетному сроку может составить 1025 чел., на первую очередь – 1015 чел.

Вариант 2. В данном варианте демографический расчет ожидаемой численности населения осуществляется таким же методом, что и в первом варианте, но на основе анализа данных в целом по Шевелевскому поселению. Динамика среднегодового прироста (убыли), приведенная в таблице № 3.3-3 (данные статистики) имеет отрицательную динамику. Ежегодная убыль  населения составляет -0,4%. При сохранении ежегодной убыли на уровне -0,4%, население к расчетному сроку может составить 930 чел., на первую очередь – 965 чел.

Вариант 3. В данном варианте рассматриваются проблемы дальнейшего развития экономики и улучшения условий жизни населения. В разработанной комплексной программе социально-экономического развития д. Шевели дан анализ и оценка конкретных преимуществ и недостатков территории. Предоставленные данные свидетельствуют о необходимости корректировки складывающейся ситуации и формировании комплексных подходов к дальнейшему развитию экономики и социальной сферы.

Политика в области развития предпринимательства в долгосрочной перспективе направлена на становление «среднего» класса. Одним из условий этого является формирование благоприятного предпринимательского климата, обеспечение роста численности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

В варианте учитывается предполагаемое улучшение экономических и социальных условий, связанных с  национальными проектами по здравоохранению (введение родовых сертификатов, повышение пособия женщинам по уходу за ребенком до года, выделение ссуды после рождения второго и третьего ребенка, увеличение зарплаты мед. работникам поликлиник, и т.д.), поддержанию молодой семьи (ипотека, выделение ссуды для приобретения жилья), с реформой ЖКХ, реформой по переселению соотечественников в Россию (основные направления здесь – юридическая защита прав соотечественников, принятая программа по содействию добровольному переселения в Россию). Переселенцам будет оказано содействие в переезде и первичном обустройстве, предоставлении работы, пенсий, дошкольного и профессионального образования.

При выполнении намеченных реформ возможно увеличение численности населения на расчетный срок до 1030 человек, на первую очередь до 1020 человек.

Для дальнейших расчетов принята численность населения на первую очередь 1020 человек, на расчетный срок – 1030 человек.

Для определения потребности деревни в инфраструктуре и жилищном строительстве эта численность населения позволяет предусмотреть необходимые резервы при расчете потребности в территориях, мощности и пропускной способности инженерных коммуникаций.

4.1  Проектное решение по планировочной структуре

4.1.1  Планировочное решение структуры д. Шевели

Предложение по усовершенствованию архитектурно-планировочной структуры деревни Шевели основано на всестороннем изучении современного положения, занимаемого данным населенным пунктом в системе расселения Крапивинского муниципального района и Шевелёвского поселения в частности.

В планировочной структуре населённого пункта учитывается рельеф территории, геолого-гидрологические условия и наличие зеленых массивов.

Проектная планировочная структура д. Шевели решалась с учетом :

- существующей планировочной структуры;

- природных условий территории;

- размещения расчетных объемов жилищного, культурно-бытового и комму-нального строительства для расчетного населения в 1030 человек;

- создания единого общественного центра;

- максимально возможного сохранения существующего ландшафта и создания на его основе целостной системы зеленых насаждений:

- дифференциации улиц и магистралей по назначению и видам движения в структуре населённого пункта.

Генеральный план деревни Шевели включает:

- функциональное зонирование территории населенного пункта;

- выделение территории для перспективного размещения объектов жилищного и культурно-бытового строительства;

- упорядочение структуры производственных и коммунально-складских территорий;

- основные направления развития транспортной и инженерной систем;

- выделение территории для первоочередного освоения (10 лет), на расчетный срок (20 лет) и в дальнейшем – на перспективу;

- предложение по установлению новой черты населенного пункта.

Селитебная территория включает в себя жилую зону, зону общественного центра, административно-бытового комплекса, коммунальную зону.

Увеличение площади жилой застройки на первую очередь строительства и расчётный срок происходит за счёт уплотнения существующей селитебной территории и выделения свободных участков преимущественно по улицам: Набережная и Ветеранов.

Жилые кварталы на перспективное строительство предполагается разместить на востоке населённого пункта.

Проектом предусмотрено размещение новых учреждений культурно-бытового обслуживания, как в границах уже существующего общественного центра, так и за его пределами с целью сокращения радиуса доступности до удалённых жилых кварталов, а в восточной части на перспективу запроектирован подцентр для нового жилого района.

Общественный парк запроектирован в северной части деревни, по берегам реки Шевелихи и имеет выход к реке Уньге, а расстояние до р. Томь составляет немногим более 0,5 км.

Спортивная зона находится в общественном центре по ул.Набережная на расстоянии 150 м от реки Уньги.

Формирование планировочного каркаса происходит на основе сложившейся улично-дорожной сети путём установления соответствующих красных линий по всем существующим и вновь проектируемым улицам.

Проектная граница населенного пункта учитывает, как незначительные изменения территории существующей усадебной застройки за существующей границей, так и новые территории для первой очереди строительства на северо-западе, юге и востоке.

К расчетному сроку проектом предусмотрены изменения границы на юге и востоке и значительный перенос существующей границы на востоке, связанные с увеличением территории под перспективную жилую застройку.

При корректировке границы населенного пункта учитывались запроектированные красные линии, что также потребовало её уточнения. На юге и востоке в проектируемую границу включены территории производственной зоны.

В планировочной структуре деревни выделены следующие функциональные зоны: жилая, общественно-деловая, природно-рекреационная зона, зона спортивных сооружений, производственная и коммунальная зоны, зона специального назначения.

В целях создания санитарно-защитного барьера между производственной зоной и селитебной территорией в проекте предусмотрено формирование буферных санитарно-защитных зон с зелёными насаждениями защитного назначения.

Кладбище, расположенное в центре деревни, закрыто, а действующее, находящееся к северо-западу от населённого пункта, соответствует санитарным нормам.

Скотомогильник и полигон твёрдых бытовых отходов размещены на  значительном удалении от деревни, с учётом нормативно действующих санитарно-защитных зон.

4.1.2  Жилищное строительство

В соответствии с динамикой изменения численности населения на расчетный срок и нормой обеспеченности на одного жителя общей площади –23м2 объем жилищного фонда в д. Шевели составит на расчетный срок  23,7 тыс.м2 общей площади. При этом новое жилищное строительство должно составить 11,3 тыс.м2 общей площади.

При намеченных объемах нового жилищного строительства, ввод  жилищного фонда ежегодно составит ориентировочно 565,0м2 общей площади.

Общая площадь жилищного фонда на первую очередь составит 17,3 тыс.м2 общей площади при обеспеченности 17,0м2 на человека., ввод нового жилищного строительства составит 4,9 тыс.м2 общей площади.

4.1.3  Учреждения культурно-бытового

обслуживания

Расчетная емкость объектов культурно-бытового обслуживания определена в соответствии с нормами СНиП 2.-07.01-89*.

Экспликация административных и

культурно-бытовых учреждений

(проектное положение)

Таблица № 4.1.3-1

| № п/п | Наименование учреждения |
| --- | --- |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |
| 1 | Администрация д. Шевели, Контора ООО «Шевелевское» |
| 2 | Почтовое отделение |
| Общеобразовательные школы |  |
| 3 | Общеобразовательная школа на 464 мест |
| Детские дошкольные учреждения |  |
| 4 | Детский сад на 100 мест |
| Учреждения здравоохранения |  |
| 5 | Врачебная амбулатория на 81 пос./см. |
| 6 | Аптека |
| Спортивные и физкультурно- -оздоровительные сооружения |  |
| 7 | Стадион (при школе)80мх60м |
| 8 | - Спортивный зал (при школе) на 272м2 пл. пола |
| Учреждения культуры |  |
| 9 | Библиотека на 11,0 тыс. томов |
| Культовые учреждения |  |
| 10 | Церковь |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |
| 11 | Магазин смешанных товаров на 58 м2 торг. пл. |
| 12 | Магазин смешанных товаров на 274м2 торг. пл. |
| 13 | Магазин промышленных товаров на 20 м2 торг. пл. |
| 14 | Магазин смешанных товаров на 126 м2 торг. пл. |
| 15 | Магазин смешанных товаров на 61 м2 торг. пл. |
| 16 | Столовая на 20 мест |
| Запроектированные объекты культурно-бытового обслуживания на расчетный срок |  |
| 17 | Спортивная площадка на 0,2 га |
| 18 | Сельский Дом культуры на 300 мест |
| 19 | Магазин смешанных товаров на 60 м2 торг. пл. |
| 20 | Кафе на 25 мест |
| 21 | КБО на 10 раб. мест |

4.1.4  Производственные и коммунально-складские территории

Таблица № 4.1.4-1

| № п/п | Наименование | Размер площадки, га | Нормативная санитарно-защитная зона, м | Класс вредности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ферма на 700 голов | 11,0 | 300 | 3 |
| 2 | Склады, сушилка зерна | 4,9 | 50 | 5 |
| 3 | - Теплица (не действует) | - | - | - |
| 4 | Автопарк Котельная | 1.3 | 15 | - |
| 5 |  |  | 50 | 5 |
| 6 | Машинный двор ( на территории коммунал. зоны) - Овощехранилище ( на территории коммунальной зоны) | 4.8 | 50 | 5 |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | Котельная |  | 50 | 5 |
| 9 | Водозаборные скважины |  | 30 | - |
| 10 | Электроподстанция 35/10 Кв |  | 15 | - |

4.1.5  Система озеленения

Система озеленения деревни проектируется с учетом максимального сохранения и использования существующих зеленых насаждений.

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения:

Насаждения общего пользования – общественный парк в северной части деревни, бульвар по ул. Мира;

Насаждения ограниченного пользования при группах жилых домов, на участках детских дошкольных и школьных учреждений, лечебных учреждений, в палисадниках индивидуальных усадеб;

Насаждения специального назначения – санитарно-защитные между жилой и производственной зонами, между отдельными участками производственной зоны, ветрозащитные со стороны господствующих ветров, противопожарные.

Для озеленения рекомендуется подбирать деревья и кустарники, наиболее устойчивых пород в условиях Кемеровской области – береза, осина, желтая акация, сибирская яблоня, клен, сирень, рябина красная, боярышник, лиственница, сосна, ель и другие.

Проектируемая структура и объёмы озеленения д. Шевели на расчётный срок приведены в таблице № 4.1.5-1.

Проектная структура зеленых насаждений

Таблица № 4.1.5-1

| № п/п | Наименование зеленых насаждений | Норма, м2 на чел. | Территория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Треб. по расчету, га | Принято в проекте с уч.1оч. га | Обеспеч., м² на чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. Зеленые насаждения общего пользования |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Парки и сады | 12,0 | 1,2 | 1,5 | 15 |
| 2 | Скверы и бульвары |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 1,5 | 15 |
| 4 | II. Стадионы и спорткомплексы | - |  | 0,5 |  |
| 5 | III. Санитарно – защитное озеленение | - | - | 0,4 |  |
|  | Всего на землях деревни |  |  | 2,4 |  |

Ориентировочная стоимость озеленения на 1-ю очередь строительства в ценах 2010 г. составит 8,6 млн. руб.

4.1.6  Проектный баланс территории д. Шевели

Проектом охвачена территория в 213,7га. Использование этой территории на расчётный срок приведено в таблице № 4.1.6-1.

Таблица № 4.1.6-1

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах села | 213,7 | 100,0 |
|  | В том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 128,4 | 60,1 |
|  | 1) 1-2эт. усадебная застройка | 90,6 | 42,4 |
|  | 2) Детские сады, школы | 2,6 | 1,2 |
|  | 3) Общественно-деловая зона | 4,4 | 2,0 |
|  | 4) Зона общего пользования | 30,8 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | 5,2 | 2,5 |
|  | -улицы, дороги, проезды, площади | 25,6 | 12,0 |
| II | Иные зоны | 85,3 | 39,9 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -промышленные предприятия | 26,4 | 12,3 |
|  | -водные территории | 0,1 | 0,1 |
|  | -санитарно-защитная зона | 2,8 | 1,3 |
|  | -рекреационная зона | 12,8 | 6,0 |
|  | -естественное озеленение | 42,7 | 20,0 |
|  | -кладбище | 0,5 | 0,2 |

4.1.7  Первая очередь строительства

Сроки первой очереди строительства определены архитектурно-планировочным заданием до 2018 года.

Районы первоочередного строительства выбраны с учетом следующих условий и требований:

- достройка начатых жилых и культурно-бытовых объектов;

- размещение застройки на свободных территориях, не требующих проведения     дорогостоящей инженерной подготовки;

- наличие вблизи от площадки инженерных коммуникаций;

- благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания.

Исходя из этих принципов, на первую очередь должно быть построено 4,9тыс.м2 общей площади нового жилого фонда, в том числе:

Обеспеченность общей площадью на 1 человека увеличится до 17 м2/чел., жилой фонд составит 17,3 тыс.м2 общей площади, население – 1020 человек.

Строительство жилых домов и зданий культурно-бытового назначения предполагается осуществлять по индивидуальным, а также повторно применяемым проектам.

Общая ориентировочная стоимость I очереди строительства складывается из капитальных вложений на жилищное строительство, строительство объектов культурно-бытового обслуживания, транспорта, дорожного строительства, благоустройства и озеленения.

Капитальные вложения по каждому из разделов подсчитаны в ценах 1984 года и по индексу цен (ГУ «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Кемеровской области») переведены в цены 2010 года.

Средняя стоимость 1м2 общей площади жилого фонда в ценах 2010 г. года принята в размере 32,0 тыс. руб.; к 2018 году должно быть построено 4,9 тыс. м2 общей площади. Стоимость строительства жилого фонда в ценах на 2010 г. составит 156,8 млн. руб.

Ориентировочная стоимость строительства учреждений культурно-бытового назначения определена согласно сметной стоимости по типовым проектам с учетом дополнительных затрат, поправочных коэффициентов и приведена в таблице № 4.1.7-1.

Индекс пересчета сметной стоимости в ценах 1984 г. к уровню цен 2010г. равен 87,727. На все последующие годы применять индекс изменения цен.

Таблица № 4.1.7-1

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Емкость в единиц. измерен. | Стоимость, тыс. руб. в ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1984 г. | 2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Сельский Дом культуры | мест | 300 | 462,0 | 40529,9 |
| 3 | Магазины смешанных товаров | м2торг.пл. | 30 | 23,1 | 2026,5 |
| 4 | Кафе | мест | 45 | 63,0 | 5526,8 |
| 5 | КБО | раб. мест | 10 | 70,0 | 6140,9 |
|  | Итого: |  |  | 618,1 | 54224,1 |

- 5.1  Внешний и поселковый транспорт,

- сеть улиц и дорог

- 5.1.1  Внешний транспорт

Транспортный комплекс Кемеровской области, обеспечивающий стабильное структурное функционирование Шевелёвского сельского поселения в составе Крапи-винского муниципального района, представлен коммуникациями железнодорожного,  автомобильного, авиационного, речного транспорта.

Шевелёвское сельское поселение расположено на берегу устья реки Уньги в месте впадения в р. Томь, на северо-западе Крапивинского муниципального района.

Д. Шевели расположена в 3,0км от реконструируемого в настоящее время участка автодороги Кемерово-Новокузнецк (по параметрам 1 технической категории) областного значения, на расстоянии 30 км от областного центра г. Кемерово (автомобильное сообщение) и на расстоянии 45- 47 км от районного центра п.г.т. Крапивинский (автомобильное сообщение).

А. Железнодорожный транспорт

Д. Шевели как опорный административный центр  Шевелёвского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области, расположен в 45 км от ближайшей железнодорожной станции г.Ленинск-Кузнецкий (по существующей автодорожной сети), являющейся узловой станцией хорошо развитой сети железных дорог Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги.

В стратегическом программном документе «Перспективная типология развития сети железных дорог РФ до 2030 года» заложены крупномасштабные мероприятия по развитию и реорганизации структуры железнодорожных грузо- и пасажироперевозок как в межрегиональном масштабе, так и в рамках внутриобластных связей.

Б. Автомобильный транспорт

Д. Шевели расположена в 3км от реконструируемого в настоящее время участка автодороги Кемерово-Новокузнецк (по параметрам 1 технической категории) областного значения. Автодорога рекомендуется к переводу в категорию федеральной, как подъезд от общегосударственной сети (от а\дороги М-53) к Кузбасской агломерации.

Д. Шевели расположена в непосредственной близости, на расстоянии 30 км от областного центра г.Кемерово (автомобильное сообщение), а также на расстоянии 47км (через Панфилово) от районного центра п.г.т.Крапивинский (автомобильное сообщение).

Д. Шевели связывает с районным центром п.г.т.Крапивинским также и а/дорога местного значения (22км) до выхода на территориальную трассу широтного направления Панфилово-Зеленогорский, далее до п.г.т.Крапивинский (23км). В случае строительства участков дорог местного значения, предлагаемых данным проектным решением, возрастает транспортная межпоселковая доступность населённых пунктов от д. Сарапки до п.Берёзовка  и, далее, через с. Банново до п.г.т. Крапивинский.

Трасса Панфилово-Зеленогорск – переходит к расчётному сроку в категорию областного значения, при условии продолжения трассировки от п.г.т. Зеленогорский – до п.Центральный и далее, на Белогорск с разветвлением на Тисуль в северо- восточном  направлении, с выходом на федеральную трассу М-53. Цель - обеспечение кратчайшей связи южной части Тисульского района (пограничного к Крапивинскому району) с основной частью Кемеровской области для освоения лесосырьевого и рекреационного потенциала.

В. Речной транспорт

Речной транспорт в структуре грузо- и пассажироперевозок д. Шевели, расположенной на берегу устья реки Уньги в месте впадения в р. Томь, имеет малый удельный вес, как и всей Кемеровской области. Река Томь, как основная водная артерия, может рассматриваться при условии увеличения пассажиропотока в перспективные рекреационные зоны вдоль реки и при сохранении и модернизации существующих пристаней и причалов.

Г. Воздушный транспорт

Жители д.Шевели используют в качестве обеспечения воздушных перевозок международный аэропорт г.Кемерово и аэропорт II класса г.Новокузнецка.

Возможно использование аэропорта местного значения в г.Таштагол. Гражданская авиация Кемеровской области имеет хорошие стратегические условия для перспективного развития, в т.ч. обустройство вертолётных площадок местных авиалиний (по предложениям «Схемы территориального планирования Кемеровской области».)

Использование трубопроводного транспорта (газопровода высокого или среднего давления) будет возможно при условии перспективных мероприятий по обеспечению в качестве источника энергоснабжения – природного газа, что будет определено на последующих стадиях проектирования.

5.1.2.  Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание

Существующее положение

Улично-дорожная сеть д.Шевели сложилась в результате естественно-географических, исторических особенностей.

Река .Шевелиха, являясь естественной осью (с юга на север) композиционно делит поселок на две части: левобережную и правобережную.

Ул.Набережная-Московская совместно с примыкающей структурой основных и второстепенных улиц определяет коммуникационный каркас улично-дорожной сети, как комбинированный.

Основной планировочной осью (горизонтальной) планировочной структуры посёлка является главная поселковая улица  Набережная-Московская с выходом на внешние трассы в  д. Сарапки, г.Кемерово, г.Ленинск-Кузнецкий.

В правобережной части на ул.Московская находится  общественный центр с размещенными здесь зданиями и учреждениями управления и общественного назначения.

Сложившуюся основную внутрипоселковую уличную сеть  дополняет сеть внутриквартальных проездов и подъездов к промзонам, расположенным по отношению к жилой застройке с юга, запада и юго-запада.

В настоящее время проезжие части основной улично-дорожной и, отчасти, второстепенной улично-дорожной сети, спланированы и укреплены, но, частично, и малоблагоустроены.

Улично-дорожная сеть не имеет постоянной чётко выраженной ширины в линиях застройки.

Частично отсутствуют элементы благоустройства: водоотводные лотки, тротуары, автостоянки.

Автодороги коммунально-промышленных территорий внеселитебной зоны укреплены не на всём протяжении.

Интенсивность движения по внутрипоселковым улицам невелика, менее 100 авт/час «пик», движение на перекрёстках саморегулируемое.

В д.Шевели отсутствует внутрипоселковая автобусная маршрутная сеть при достаточно больших расстояниях (до 1,5км) пешеходной доступности до объектов повседневного обслуживания, промзон. Эту функцию только отчасти выполняют автобусы внешнепоселкового сообщения.

Площадь жилой зоны территории д.Шевели– 118,0га (1,18км2) при общей площади в существующей границе – 168,0га.

Всего по жилой (селитебной) зоне длина улично-дорожной сети: 13000,0 п.м.

Площадь улично-дорожной сети в линиях застройки жилой (селитебной) зоны: 20,3га (0,20км2).

В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны посёлка составит:

20,30га : 118,0га = 0,17 (17%), показатель, характеризующий посёлок сельского типа, в нормативных пределах.

Плотность существующей улично-дорожной сети в границах жилой зоны (в селитебной зоне):

11,0км/км2 (13,0км : 1.18км2) – несколько выше нормативной.

Надо принимать во внимание, что в зоне малоэтажной застройки часть существующих улиц (влияющих на показатель плотности) - частично без покрытия, и в проектном, плановом решении переходит в категорию внутриквартальных подьездов,  требует реконструкции.

Основные пешеходные потоки сосредоточены в направлении объектов общественно-деловой зоны по улицам Набережная-Московская, Школьная.

Проектное решение

В числе основных задач повышения качества среды проживания и устойчивости градостроительного развития проектное решение предусматривает:

-  повышение эффективности, надёжности и безопасности функционирования транспортной инфраструктуры посёлка

- улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, образования, мест приложения труда и рекреации в соответствии с поэтапной реконструкцией сложившейся застройки села;

-  формирование принципиальных предложений по развитию и реорганизации улично-дорожной сети села.

Предложения данного раздела проекта выполнены с учетом развития решений предыдущего генерального плана, с учётом реально складывающейся ситуации и проектной инфраструктуры посёлка на расчетный срок и перспективу.

Исходя из тенденций развития планировочной структуры села, согласно базовым положениям СНиП 2.07.01-89* планировочный коммуникационный каркас улично-дорожной сети представлен главной, основными, второстепенными улицами и проездами в жилой застройке, поселковыми дорогами по комбинированной прямоугольно - радиальной схеме.

Основной планировочной осью (горизонтальной) планировочной структуры посёлка остаётся главная поселковая улица Набережная-Московская с выходом на внешние трассы в западном и южном направлении.

Наиболее сложным по величине транспортного потока остаётся участок ул. Набережная с мостом р. Шевелиха.

Основным улицам Гагарина, Звёздная проектом придаётся дублирующая центральную улицу роль в право и левобережной зонах посёлка с мостовым переходом по ул.Ветеранов.

Обходной участок второстепенной улицы по юго-восточной границе жилой застройки выполняет функцию поселковой связи для обходных грузовых автопотоков южных промышленно-коммунальных зон с выходом на внешние автодороги.

Вновь проектируемые жилые кварталы усадебной застройки восточной зоны опираются на  схему взаимно параллельных и перпендикулярных второстепненных улиц  с высокой пропускной способностью, выходом на основные улицы.

Основные улицы дополняют  второстепенные улицы,  служащие для связи жилых районов с центром населённого пункта, имеющие выходы на внешнюю автодорожную сеть.

Часть улиц, мало загруженных транспортом и пешеходами, остаются усадебными или внутриквартальными проездами.

Пешеходные парковые связи предусмотрены на открытых ландшафтно-рекреационных территориях селитебной зоны.

Площадь в границе проектирования жилой зоны территории д.Шевели -129,0га (1,29км2, без перспективной застройки) при общей площади в проектной границе – 226.8га

Всего по жилой (селитебной) зоне длина проектируемой улично-дорожной сети к расчётному сроку: 14100.0п.м (включая существующую реконструируемую сеть).

Площадь проектируемой улично-дорожной сети в красных линиях жилой -24.0га

В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны посёлка составит:

24,0га : 1,29га = 0,18 (18%), показатель на уровне  исходного, рамках нормативно-допустимого.

Плотность проектируемой улично-дорожной сети в границах жилой зоны (в селитебной зоне): 11.0 км/км2 (14.1км : 1,29км2)

Личный автотранспорт хранится на территории усадебной жилой застройки. Для условий д.Шевели территории усадебной застройки вполне достаточно (при норме 30м2 но одно м/место).

Для временного хранения автомобилей необходимо также резервировать территорию для автостоянок, в обязательном порядке, при учреждениях и объектах общественно-делового назначения. Грузовой и ведомственный автотранспорт хранится на территориях учреждений, в промышленно-коммунальных зонах. Станция технического обслуживания автомобилей (СТОА) по норме 1 пост на 200 машин размещается в одной из южных коммунально-промышленных зон.

Первая очередь строительства

Первая очередь строительства улично-дорожной сети и транспортного обслуживания определялась в соответствии с намеченным первоочередным строительством и необходимыми мероприятиями по качественному улучшению организации движения транспорта и пешеходов.

Сложившаяся улично-дорожная сеть в основном сохраняется, реконструируется.

В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны посёлка составит:

22,7га : 1,29га = 0,17 (17%), показатель на уровне  исходного, в рамках нормативно-допустимого.

Плотность проектируемой улично-дорожной сети в границах жилой зоны (в селитебной зоне): (14.1км : 1,29км2) 11.0 км/км2

Данный показатель наряду с проектным решением отражает сложившуюся планировочную структуру индивидуальной жилой застройки, не затрагивает новую перспективную жилую застройку восточной зоны, очерёдность которой будет откорректирована по предложению  заказчика на последующем этапе проектирования.

Пересечения и примыкания проезжих частей решаются с устройством островков безопасности, регулирующими и организующими транспортные потоки.

Необходимо уделить внимание благоустройству существующих улиц и дорог в соответствии с запроектированными поперечными профилями.

По всем улицам предусматривается строительство тротуаров, шириной 1,0 - 1,5 м в зависимости от категории улицы.

Внешне поселковые автобусные маршруты к расчётному сроку могут стать более регулярными в связи с дальнейшей реконструкцией внешних дорог, особенно в «часы пик», автобусной сетью необходимо охватить жилые кварталы, радиусы нормативной пешеходной доступности 450,0 – 700,0м.

Площадь в границе проектирования жилой зоны на 1-ю очередь строительства территории д. Шевели и составляет 118,0а (1,18км2) при общей площади в существующей границе – 226,8га (2,26км2.)

Технико-экономические показатели на 1-ю очередь в сравнении с этапом расчётного срока изменятся незначительно.

Характеристика проектируемой улично-дорожной сети на 1-ю очередь строительства следующая:

длина проектируемой улично-дорожной сети на 1-ю очередь -13300 п.м. (включая существующую реконструируемую сеть) с площадью в красных линиях-215000м2;

плотность проектируемой улично-дорожной сети в границах жилой зоны (в селитебной зоне): (13.3км : 1,18км2) 11.2 км/км2

Показатели аналогичны расчётному сроку, т.к. площадки нового и реконструируемого жилого фонда расположены в сложившейся планировочной структуре, объёмы нового строительства улично-дорожной сети незначительны, но реконструкция улично-дорожной сети необходима уже на 1-ю очередь строительства.

По всем улицам предусматривается благоустройство, ремонт, строительство тротуаров.

Увеличивать интенсивность автобусного сообщения с близлежащими населёнными пунктами необходимо уже к 1-й очереди строительства.

Интервалы межпоселкового сообщения могут меняться в течение дня. Радиусы пешеходной доступности до 700м (для сельских населённых пунктов).

Личные автотранспортные средства будут храниться на территории частной усадебной застройки, ведомственный транспорт - на территориях учреждений, в южных коммунально - промышленных зонах.

Необходимо осуществить строительство временных автостоянок при всех объектах общественно-делового назначения. Станция технического обслуживания автомобилей (СТОА) (по норме 1 пост на 200 машин) функционирует с размещением в одной из южных промышленных зон посёлка.

В стоимость строительства необходимо заложить реконструкцию проезжих частей улиц и дорог, обочин, строительство тротуаров, благоустройство), в параметрах: проезжие части 6-7м, тротуары 2 х (1,0-1,5м).

Ориентировочная стоимость первой очереди строительства по формированию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания принимается - 76млн. руб., исходя из средней стоимости строительства и реконструкции одного м2 улично-дорожной сети с учётом элементов поперечного профиля в ширине красных линий– 1500руб.(300руб - стоимость 1 м2) и с учётом коэффициента 5,9 - индекса цен к ТЕР-2001в редакции 2010г (215000м2 х 300руб х 5,9 х 0,2 =76 млн.руб), с понижающим коэффициентом на условия ремонта и реконструкции - 20%.

Объёмы работ и стоимости приведены укрупненно. Ценовая политика по строительству объектов транспортной инфраструктуры  будет уточняться на последующей стадии проектирования и определяться как величиной бюджетной составляющей области и района, так и возможностями инвесторов в условиях рыночной экономики.

- 6.1  Инженерное оборудование территории

- 6.1.1  Инженерная подготовка территории

В состав работ по инженерной подготовке территории включены следующие виды работ:

- вертикальная  планировка;

- водостоки;

- защита от затопления;

- очистка поверхностного стока;

- охрана окружающей среды.

.Вертикальная  планировка.

На территории села отсутствует организованный отвод поверхностного стока.

В основу планового и высотного решения территории положена сеть существующих улиц. Уклоны по улицам и рельефу достаточны для пропуска и сбора ливневого стока. В высотном отношении все улицы должны быть решены с максимальным приближением к существующему рельефу с сохранением существующих капитальных покрытий при условии обеспечения стока поверхностных вод с территорий прилегающих микрорайонов. Участки дорог, где уклоны местности менее 0,004, решаются с пилообразным продольным профилем.

В зоне новой  застройки вертикальная планировка должна быть решена с небольшим превышением микрорайонов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов. В основу вертикальной планировки взят принцип отвода поверхностных вод с кварталов в прилегающие улицы и приём их в открытую водосточную сеть. Улицы запроектированы во врезке на 0.3 – 0.5м.

Проектируемая индивидуальная усадебная застройка, размещенная на юге д. Шевели, расположена в низине на частично заболоченной территории. Для обеспечения отвода поверхностных вод с проектируемой застройки в прилегающие водоемы проектом предусматривается подсыпка территории.

Водостоки.

В настоящем проекте намечена схема водосточной сети и очистки поверхностного стока д. Шевели.

Территория посёлка разбита на 7 бассейнов стока, имеющих самостоятельные выпуски в прилегающие водоёмы.

Перед сбросом поверхностный сток в распределительной камере разделяется на загрязнённый и условно чистый. Загрязнённая часть стока поступает на очистные сооружения, а остальная часть стока – считается условно чистой и сбрасывается в прилегающий водоём.

Водосточная сеть запроектирована из открытых и закрытых водостоков. Открытые водостоки запроектированы в зоне малоэтажной застройки и представляют собой придорожные канавы, расположенные по обе стороны от проездов, собирающие поверхностный сток, отводящие его в водоприёмные колодцы и далее в закрытую водосточную сеть. В местах пересечения канав с автодорогами и полотном железной дороги устраиваются трубчатые переезды. Ширина канавы по дну составляет 0,3м, глубина в начальной точке 0.4м, в конечной точке – 1.0м, заложение откосов 1:1,5. Размеры канав приняты в соответствии с требованиями пункта 2.43 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Укрепление дна и бортов канав производится в зависимости от уклона канавы по дну засевом травы или укладкой бетонных плит.

Закрытые водостоки предусмотрены из железобетонных труб. Диаметры трубопроводов приняты ориентировочно в соответствии с  требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». На дальнейших стадиях проектирования необходимо проверить детальными расчётами правильность принятых сечений трубопроводов.

Сброс ливневого стока в водоём производится с помощью рассеивающих выпусков, длина которых принимается  по расчёту. Принятая конструкция рассеивающих выпусков должна обеспечивать наиболее эффективное слияние дождевых вод с водой водоёма. Расчёт рассеивающих выпусков должен быть проведён на рабочих стадиях проектирования.

В качестве мероприятий, исключающих загрязнение поверхностного стока промышленными загрязнениями, следует предусматривать:

-локализацию на промплощадках загрязняющих выбросов через дымовые трубы и системы вентиляции;

-устройство автономных систем канализации на всех территориях промпредприятий, локальная очистка от всех специфических, для этих предприятий, загрязнений и сброс в водоприёмники и городские системы ливневой канализации в очищенном виде (при необходимости). Локальные системы промливневой канализации должны принимать весь сток с территории предприятий, не допуская его на жилую застройку, транспортные магистрали и улицы;

-запрет вывозки загрязнённого снега на городские свалки. Он должен либо складироваться на месте, либо через снеготаялки проходить очистку на очистных сооружениях своих предприятий.

Защита от затопления

Прибрежная часть поселка находится в зоне затопления р. Уньга при паводках 1% повторяемости. Центральная часть района находится на незатопляемых отметках.

Для защиты территории от затопления проектом предусматривается строительство дамб обвалования. В соответствии со СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов» верх дамбы поднимается до незатопляемых отметок с учётом ветрового нагона волны, наката ветровых волн и запаса 0.5м. Дамбу следует отсыпать из глинистых, слабо фильтрующих грунтов с коэффициентом фильтрации менее 0,1м/сут.  Ширина дамбы по верху – 4.0м  (на некоторых участках по верху дамбы проходит проектируемый проезд, в этом случае ширина дамбы по верху определяется шириной проезда с учётом обочин, но не менее 6.0м.). Заложение низового откоса - 1:2, для крепления откоса следует применять посев трав по растительному слою толщиной 0,2-0,3 м, отсыпку щебня или гравия слоем толщиной 0,2 м и другие виды облегченных покрытий. Со стороны низового откоса устраивается придамбовый дренаж. Верховой откос - 1:3. Для защиты верхового откоса, как правило, следует применять каменную наброску. Средняя высота дамбы 2,0м.

Очистка  поверхностного  стока

В соответствии с требованиями охраны окружающей среды и «Рекомендаций по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селибных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» в проекте предусмотрена очистка наиболее загрязнённой части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоёмы.

Очистные сооружения поверхностного стока представляют собой комплекс ёмкостных сооружений, заглублённых ниже поверхности земли. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и маслонефтепродуктов. Задержка плавающего мусора производится съёмными мусороулавливающими решётками. В состав очистных сооружений входят пескоилоуловители, нефтеуловители и сорбционные фильтры доочистки.

Охрана окружающей среды

Загрязнённый сток с территории д. Шевели поступает в р. Уньга. Неорганизованный поверхностный сток загрязняет речное пространство. Фильтрация из негерметичных септиков и слив поверхностных вод на поверхность земли - основные источники загрязнения почв и грунтовых вод.

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в городе.

Строительство ливневой сети с последующей очисткой стока и вертикальная планировка территории обеспечат организованный отвод и очистку поверхностных вод и исключат загрязнение водоёмов.

Очистка поверхностного стока производится на очистных сооружениях закрытого типа.

Ведомость ориентировочных объёмов и стоимостей работ

по инженерной подготовке территории.

Таблица № 6.1.1-1

| №№ п/п | Наименова-ние. | Едини-ца изме-рения. | Расчётный срок. |  |  | В том числе на I очередь строительства. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество. | Стои-мость единицы измере-ния, руб. | Общая стои-мость, тыс.руб. | Коли-чество. | Стои-мость едини-цы измерения, руб. | Общая стои-мость, тыс.руб. |
| 1. | Строитель-ство ливневой сети: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром 500мм. диаметром 600мм диаметром 800мм диаметром 1000мм | пм пм пм пм | 130.0 632.0 1156.0 260.0 | 14500.0 15900.0 18600.0 22930.0 | 1885.0 10048.8 21501.6 5961.8 | 130.0 367.0 516.0 260.0 | 14500.0 15900.0 18600.0 22930.0 | 1885.0 5835.3 9597.6 5961.0 |
| 2. | Устройство водоотводных канав. | пм | 8367.0 | 2688.0 | 22490.5 | 7602.0 | 2688.0 | 20434.1 |
| 3. | Подсыпка территории. | тыс.м3 | 92.0 | 830000.0 | 76360.0 | - | - | - |
| 4. | Строитель-ство очистных сооружений. | площадок | 3 | см. табл. № 3 | 32095. 6 | 3 | см. табл. № 3 | 32095.6 |
| 5. | Строитель-ство противопаводковых дамб обвалования. | пм | 1218.0 | 19200.0 | 23385.6 | 1218.0 | 19200.0 | 23385.6 |
|  | Итого: |  |  |  | 193728.9 |  |  | 99194.2 |

Примечание:  Стоимости работ по инженерной подготовке территории подсчитаны в ценах 2010г.

Необходимость строительства очистных сооружений поверхностных сточных вод возлагается на решение местных административных органов, исходя из категории д. Шевели как сельского населённого пункта.

6.1.2  Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время хоз-питьевое водоснабжение потребителей в деревне Шевели осуществляется из трёх водозаборных скважин. Для водоснабжения фермы КРС используется частная скважина. Общее потребление воды из скважин  составляет- 132м3/сут, в том числе население-122 м3/сут, бюджетные организации-10 м3/сут.

От скважины проложена водопроводная сеть длиной 12 км. Около скважин расположены водонапорные башни.

Проектные решения.

Нормы на хоз-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют-  100 л/сут на 1 человека для существующей одноэтажной застройки и

160 л/сут на 1 человека для проектируемой благоустроенной застройки. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хоз-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, а также на питьевые нужды домашнего скота.

Общие расходы воды по генплану деревни Шевели

Таблица № 6.1.2-1

| №№ п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расч. Срок |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 119,28 | 132,5 |
| 2 | Пожарные расходы | 108,0 | 108,0 |
| 3 | Поливочные расходы | 51,0 | 51,5 |
| 4 | Расход на животноводческий сектор | 91,0 | 91,0 |

Итого                                                      369,28                          383,0

Итого из поселкового водозабора

с 10% на неучтенные расходы:                                      131,21                         145,8

Источники водоснабжения

Основным источником водоснабжения деревни Шевели являются существующие подземные скважины. Производительность водозабора составляет 132м³/сут, что не достаточно для развития села на 1-ю очередь и расчётный срок. На 1-ю очередь строительства для обеспечения водой животноводческого сектора необходимо пробурить новую скважину на территории фермы.

На расчётный срок для обеспечения населения хоз-питьевой водой необходимо пробурить новую скважину. Место положения скважины будет уточнено на последующих стадиях проектирования.

Качество подземной воды в водозаборных скважинах на момент выполнения проекта неизвестно, поэтому необходимость водоподготовки  будет решаться на последующих стадиях проектирования.

Проектируемая схема водоснабжения

Проектом предусматривается расширение централизованной системы водо-снабжения. Все потребители, подключенные к сельскому водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из сельского водопровода.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки следующая:

вода из скважин насосом I-го подъёма подаётся в разводящую сеть села или сначала на очистные сооружения при необходимости (обезжелезивание,фторирование и др.).

Для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки необходимо все действующие и проектируемые скважины соединить в единую водопроводную сеть.

В существующих и проектируемых баках водонапорных башень хранится неприкосновенный пожарный запас и регулирующий объём воды.

Водопроводы основных колец трассированы по поселковым дорогам с сохраненим существующих водопроводных сетей, с частичной перекладкой аварийных участков с заменой диаметра труб. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150м. Одноэтажная неблагоустроенная (существующая ) застройка снабжается водой из водоразборных колонок, радиус действия которых 100м. Водопроводы проектируются из полиэтиленовых труб.

Стоимость строительства сетей и сооружений по водопроводу на 1ю очередь строительства в ценах 2010г. 10,5 млн. руб.

6.1.3  Канализация

Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализования в деревне Шевели отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгреба.

Проектные решения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления.

Общие расходы сточных вод по генплану деревни Шевели

Таблица № 6.1.3-1

| №№ п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расч. Срок |
| 1 | Хозяйственно-бытовые стоки от населения | 64,38 | 92,1 |

Итого                                                                            64,38                92,1

Итого на проектируемые очистные сооружения

с 10% на неучтенные расходы                                                                70,82               101,3

Проектируемая схема канализации.

В проекте предусматривается создание неполной системы канализации. Для канализования проектируемой жилой застройки, а также объектов соц культбыта в проекте предлагается создание централизованной системы .

Принципиальная схема канализования  представляет собой следующее:

По самотечным коллекторам стоки от жилой и общественной застройки поступают на проектируемые канализационные очистные сооружения.

Очистка предусматривается на станции биологической очистки сточных вод с установками заводского изготовления, производительностью 100 м³/сут по типовому проекту 902-2-223. На 1ю очередь строительства и расчетный срок запроектирована одна

установка.

В состав комплекса очистных сооружений входят: блок приёмной камеры и решётки, дробилки, компактная установка, иловые площадки, контактный резервуар, производственно- вспомогательное здание, в котором размещены воздуходувки, электролизная, котельная и бытовые помещения.

Сточная вода, пройдя приёмную камеру с решёткой-дробилкой поступает на компактную установка.  Компактная установка представляет собой аэрационные сооружения, скомпонованные в единый блок со вторичным отстойником. В компактной установке

происходит полная биологическая очистка сточных вод в режиме продлённой пневматической аэрации. Очищенная сточная жидкость после компактной установки поступает в контактный резервуар, где дезенфицируется раствором гипохлорита натрия, вырабатываемым электролизной установкой. Избыточный активный ил, образующийся в процессе очистки, переодически удаляется на иловые площадки.

Сброс очищенных стоков запроектирован в реку Уньга.

Подсушивание осадка – на иловых площадках. В летнее  время возможно использовать очищенные стоки для полива приусадебных участков.

Концентрация загрязнений в сточных водах после очистки составит:

- взвешенные вещества – 4,6 мг/л;

- БПКПОЛ – 3 мг/л;

- СПАВ – 3 мг/л.

Сброс очищенных сточных вод не окажет отрицательного влияния на водоёмы.

Для существующей неканализованной застройки предусматривается строительство в каждом доме водонепроницаемого ж/б выгреба.

Из выгребов стоки вывозятся на сливную станцию при КОС.

Стоимость строительства сетей и сооружений по канализации на 1ю очередь строительства составит 7,14 млн. руб.

6.1.4  Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение деревни Шевели Шевелевского поселения решается в основном от индивидуальных источников тепла. Теплоснабжением не охвачены районы частной усадебной застройки, их теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей. Теплоснабжение объектов соцкультбыта осуществляется от Центральной котельной, общей мощностью 1,6 МВт (1,38 Гкал/час). Центральная котельная оборудована 2 водогрейными котлами марки КВр-0,8. Система теплоснабжения открытая, двухтрубная, проложена подземным и надземным способом. Общая протяженность теплотрасс составляет 744 метров.

Параметры теплоносителя 95-70 0С. В качестве топлива используется кузнецкий уголь каменный марки Др. Топливо поставляется автотранспортом с филиала «Моховский угольный разрез» ОАО УК «Кузбассразрезуголь».

Тепло в общественных зданиях используется почти исключительно на отопление (механическая вентиляция и централизованное горячее водоснабжение отсутствуют).

Тепловая нагрузка по существующей жилой застройке и учреждениям культурно-бытового обслуживания составляет 1,655 МВт (1,42 Гкал/час).

Проектное решение

Первая очередь строительства

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на I очередь строительства по селу увеличится на 1,365 МВт (1,17 Гкал/час) и составит 3,020МВт (2,59 Гкал/час). Теплоснабжение существующих объектов соцкультбыта сохранится от Центральной котельной.

Теплоснабжение отдельных объектов соцкультбыта, сооружаемых на I очередь строительства, предлагается осуществить от котлов типа «ЗИОСАБ-45,125,175». Эти котлы могут работать на одном из трех видов топлива: газ, солярка или твердое топливо – дрова или уголь. Котлы можно использовать в блочных и крышных котельных.

Теплоснабжение жилых малоэтажных домов можно осуществить, используя индивидуальные малометражные источники тепла – секционные котлы типа КЧМ. Данные котлы предназначены для использования в системах водяного отопления отдельных квартир и малоэтажных зданий строительным объемом 300-1300м3. Топливом может служить сортированный антрацит, кокс, каменный уголь. После дооборудования и установки горелочных устройств и автоматики безопасности котлы могут работать на природном газе и легком жидком топливе.

Затраты на теплоснабжение жилого фонда входят в среднюю стоимость строительства 1 м2 общей площади.

Расчетный срок строительства

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на расчетный срок строительства  увеличится на 2,645 МВт (2,27 Гкал/час) и составит 4,3 МВт (3,69  Гкал/час).

Теплоснабжение небольшой части объектов соцкультбыта на расчетный срок строительства сохранится от существующей котельной. Теплоснабжение малоэтажной жилой застройки, возможно, осуществить от индивидуальных малометражных источников тепла.

6.1.5  Газоснабжение

Существующее положение

Существующий жилой фонд деревни Шевели газифицируется сжиженным пропан бутановым газом по ГОСТ 20448-90* «Газы углеводные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия». Низшая теплота сгорания газа – 22000 ккал/м3.

В настоящее время газоснабжением охвачено ориентировочно 19% жилого фонда. Мелкие потребители получают газ в баллонах. Сжиженный газ подвозится с газонаполнительной станции г. Кемерово.

Использование сжиженного газа – пище приготовление и приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах.

Природный газ в настоящее время не используется.

Проектное решение

На I очередь строительства строящийся жилой фонд будет газифицироваться сжиженным газом по ГОСТ 22448-90* «Газы углеводородные сжиженные топливные коммунально-бытового потребления. Технические условия»: одноэтажные дома и двухэтажные дома с численностью квартир не более 4-х – от газобаллонных установок с установкой их в кухнях, двухэтажные дома с численностью квартир более 4-х – от групповых резервуарных установок.

Расчетные показатели потребления сжиженного газа приняты в соответствии со СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Расход теплоты при наличии в квартире газовой плиты и при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя на 1 человека в год составит 1050 тыс. ккал (существующий индивидуальный жилой сектор). Расход теплоты при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) на 1 человека в год составит 1750 тыс. ккал (проектируемый жилой сектор).

Ориентировочный годовой расход сжиженного газа на индивидуально-бытовые нужды при 50% газоснабжении жилого фонда на I очередь строительства составит 40,6 тыс. м3.

Ориентировочный годовой расход сжиженного газа на индивидуально-бытовые нужды при 100% газоснабжении жилого фонда на расчетный срок строительства составит 82,0 тыс. м3.

Затраты на газоснабжение жилого фонда (строительство групповых резервных установок) входят в среднюю стоимость строительства 1 м2общей площади.

6.1.6  Электроснабжение

Существующая схема электроснабжения

Электроснабжение деревни Шевели осуществляется от Кузбасской энергосистемы - системной ПС 220 кВ «Краснополянская». Опорным центром питания является ПС 35 кВ расположенная в деревне Шевели.

Электроснабжение выполняется непосредственно с шин 10 кВ ПС по фидеру Ф-10-11-Ш, Ф-10-9-ТК-2, Ф-10-6-ТК-1, Ф-10-14-НБ. Общая протяжённость фидеров (по трассе) составляет 11,8 км.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ радиальная. Трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ – одно трансформаторные, закрытые тупиковые. Опоры в сетях 10 кВ железобетонные и деревянные с ж/б приставками, линии выполнены проводами А35, А50, А70 и АС35.

Существующая схема построения питающих и распределительных электрических сетей 10 кВ не полностью удовлетворяет требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надёжности электроснабжения. Это обусловлено тем, что подстанции являются одно трансформаторными и подключены к протяженным радиальным линиям 10 кВ и не обеспечены резервированием.

Суммарная установленная мощность трансформаторов в ТП-10/0,4 кВ –3800 кВА, расчётная нагрузка потребителей деревни – 1975 кВт, средняя загрузка трансформаторов в часы собственного максимума нагрузок ТП – 52 %.

Годовое потребление электроэнергии деревни – 5707,8 тыс. кВт.час, в том числе по жилому сектору – 659,4 тыс. кВт.час.

При современной численности населения 1005 чел. удельное потребление на одного жителя составила 5680 кВт/час или 1670 Вт.

Проектное решение.

Общая электрическая нагрузка потребителей посёлка составит на I очередь строительства 2157,4 кВт, на расчётный срок - 2433,3кВт.

Полученный прирост нагрузок: 182,4 кВт (среднегодовой прирост – 1,26 %) - на I очередь строительства, и 458,3 кВт (1,23 %) – на расчётный срок, в целом по селу, вполне объясним, во-первых, естественным ростом электропотребления, а также, увеличением жилого фонда и строительством административных и культурно-бытовых учреждений.

Электроснабжение деревни Шевели, как и в настоящее время, будет осуществляться от ПС-35/10кВ «Шевелевская», после замены существующих трансформаторов на трансформаторы по 6300 кВА. Мощность трансформаторов определена с учётом роста нагрузок деревни Шевели и потребителей прилегающего района.

Распределение электроэнергии по посёлку предусматривается через существующие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ за счёт увеличения их загрузки, а также через три проектируемые однотрансформаторные ТП (ТП-1÷3).

Подключение трансформаторной подстанции предусматривается через существующие ВЛ – 10 кВ.

Схемы сетей 0,4 кВ в объёмы настоящей работы не входят и будут решаться на последующих этапах проектирования.

Стоимость реализации мероприятий по развитию системы электроснабжения составит 3,76 млн. руб.

6.1.7  Системы связи

Существующее положение.

В качестве исходных данных для разработки раздела связи проекта планировки деревни Шевели Шевелевского сельского поселения положены следующие материалы:

1. Схема генплана М 1:5000. разработанная ОАО ПИ «Новосибгражданпроект».

2. Распределение жилого фонда на 1 очередь строительства и расчетный срок.

3. Действующие нормы и правила.

Центральным предприятием, оказывающим услуги телефонной связи на территории Шевелевского поселения, является Крапивинский цех связи Ленинск-Кузнецкого центра телекоммуникаций.

В настоящее время в деревне Шевели действует цифровая АТС типа «МС-240» емкостью 144 монтированных номеров и 119 задействованных, расположенная по улице Центральная. В деревне действует почта, имеется телефонно-телеграфная связь со всеми регионами России с выходом на международные каналы связи.

Для линий межстанционной связи применяются кабельные линии в земле с использованием аппаратуры уплотнения типа ИКМ. Распределительные телефонные линии кабельного типа в земле.

Определенное развитие на территории деревни получает мобильная связь.

Проектные предложения.

Определение емкости телефонной сети деревни Шевели выполнено на первую очередь строительства и расчетный срок.

Емкость телефонной сети жилого сектора, согласно нормам проектирования, определена с учетом 100% телефонизации. Потребное количество телефонов /абонентов/ определяется исходя из расчетной численности населения с применением коэффициента семейности /к=3.5/ с учетом телефонов коллективного пользования и административно-бытового назначения.

По расчету количество телефонов для 1 очереди строительства составляет – 380 номеров, для расчетного срока –382 номера.

АТС «МС-240» представляет собой цифровую систему коммутации. Система имеет блочно - модульную структуру. Увеличение емкости выполняется путем подключения абонентских блоков расширения. Предлагается предусмотреть использование существующих линейно-кабельных сооружений и прокладку проектируемых телефонных кабелей в земле до проектируемых объектов.

В связи с развитием сотовой связи нагрузка на оборудование АТС уменьшается, освобождается емкость, которую можно использовать для дополнительного подключения абонентов.

На данной стадии проекта дана предварительная схема основных трасс.

Протяженность проектных трасс на первую очередь – 3.85 км, на расчетный срок – 4,00 км.

Объем капиталовложений подсчитан по укрупненным показателям стоимости строительства телефонной связи в проектируемом районе в ценах 2010 года и составляет:

- на 1 очередь - 1.925 млн. руб.

- на расчетный срок - 2,0 млн. руб.

Программа развития проводного вещания определена согласно принятой концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008г. – 2015г., одобренной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 года № 1700-р.

Основная задача программы повышение рентабельности предприятий связи, расширение сервиса услуг, повышение их качества.

Технические решения для сельских районов, где содержание проводного вещания убыточно, направлены для создания условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий. Предусмотреть установку приемо-передающего оборудования для охвата эфирным вещанием населения, что обеспечит прием общероссийских и областных программ и позволит своевременно получать оповещение ГО и ЧС.

Согласно принятой концепции развития телерадиовещания  необходимо произвести модернизацию телевизионного передающего центра. Модернизация  позволит организовать цифровое телевизионное вещание, включая мобильное телевещание и телевидение высокой четкости.

Проектом рекомендуется дальнейшее расширение услуг высококачественного УКВ вещания, сотовой связи.

Основой развития филиалов почты по-прежнему остается преодоление убыточности работы отделений почтовой связи в сельской месности, внедрение новых технологий, дальнейшее развитие комерческих и социальных проектов.

Оснащение отделений почтовой связи компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет, позволит решить задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам.

6.1.8  Санитарная очистка

В настоящий момент очистка деревни Шевели на большей части территории заявочная. Планово-регулярная очистка ведется только на территории благоустроенной жилой застройки, от учреждений культурно-бытового назначения и общественных зданий.

Мусор, жидкие нечистоты и промышленные отходы вывозятся на существующую недостаточно благоустроенную свалку ТБО площадью 1,5 га, расположенную на расстоянии около 1км от ближайшей жилой застройки, санитарно-защитная зона от неё -500 м.

Свалка ТБО не в полной мере соответствуют требованиям СанПин 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируются с нарушениями санитарных и природоохранных требований.

Скотомогильник расположен южнее деревни и отделен санитарно-защитной зоной в 1000 м.

Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки.

Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

Предлагается следующая схема санитарной очистки деревни:

1. Очистка деревни от твердых бытовых отходов по планово-регулярной системе. Контейнеры емкостью 0,55, 0,6, 0,7 куб.м.

Годовое количество отходов

Таблица № 6.1.8-1

| Наименование отходов | Норма по СНИП 2.07.01-89 | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс. т | 300 кг на 1 чел/год | 0,30 | 0,31 |
| Жидкие нечистоты, т. куб. м | 2 куб.м на 1 чел/год | 2,0 | 2,1 |
| Смет с улиц, тыс. т | 5 кг с 1 кв. м | 0,11 | 0,12 |

Спецмашинами мусор будет вывозиться на усовершенствованную свалку-полигон ТБО. Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигоне для создания изолирующего слоя.

Площадь свалки – полигона ТБО определена из расчета 0,04 га на 1 тыс.т. сухого мусора и составит на расчетный срок 1,5 га (с учетом участка для производственных отходов).

Санитарно - защитная зона свалки – полигона ТБО - 500 м.

Обезвреживание трупов животных планируется в биологических камерах (ямах) на существующем скотомогильнике. Санитарно-защитная зона составляет 1000 м.

Устройство и эксплуатация скотомогильника осуществляется в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469).

Расположение свалки-полигона ТБО и скотомогильника показано на чертеже           № ГП-1

2. Очистка не канализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из не канализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода.

Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на сливную КНС или в места, согласованные с СЭС.

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на свалку-полигон, где складируются совместно с ТБО.

Древесные отходы от лесопереработки рекомендовано использовать в котельных в качестве энергетических добавок к топливу.

4. Уборка территории деревни.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- механизированная уборка улиц и удаление уличного смета;

- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- ремонт и побелка надворных туалетов, саннадворных установок;

- установка урн для мусора;

- озеленение и благоустройство промтерриторий и территорий котельных.

Для вывоза ТБО, жидких нечистот, механизированной уборки тротуаров и дорог предусмотрен парк автотранспорта: ассенизационные машины КО- 503, мусоровозы        М - 30, КО- 413, уборочные, снегоочистители, снегопогрузчики.

Всего потребуется машин на расчетный срок 5единиц, в т.ч. на 1 очередь 4 единицы.

Объем капвложений подсчитан ориентировочно по укрупненным показателям и составит в ценах 1984 года:

- 0,14 млн. рублей на расчетный срок в т.ч. на 1 очередь – 0,11 млн. рублей.

Коэффициент пересчета в цены 2010 года составляет 58,6, объем капвложений - 6,4 млн. руб.

- 7.1  Технико-экономические показатели

- Ориентировочная стоимость строительства по видам затрат приведена в таблице      № 7.1-1.

Таблица № 7.1-1

| № | Виды строительства | Стоимость в ценах 2010 г., млн. руб. | Удельный вес в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищное строительство | 156,8 | 37,1 |
| 2 | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 54,2 | 12,8 |
| 3 | Инженерное оборудование: | 127,42 | 30,1 |
|  | -водоснабжение | 9,0 |  |
|  | -канализование | 7,14 |  |
|  | -теплоснабжение | - |  |
|  | -электроснабжение | 3,76 |  |
|  | -устройство связи | 1,92 |  |
|  | -инженерная подготовка территории | 99,2 |  |
|  | -санитарная очистка | 6,4 |  |
| 4 | Дороги, транспорт | 76,0 | 18,0 |
| 5 | Озеленение | 8,6 | 2,0 |
|  | Итого: | 423,02 | 100,0 |

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице № 7.1-2.

Таблица № 7.1-2

| № | Наименование | Единица измерения | Современ-ное состоя-ние на 2008г. | Первая очередь (2018г.) | Расчет-ный срок (с уч.1оч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах села, | га | 168,9 |  | 213,7 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
| 1.2. | жилой зоны | “ | 88,0 |  | 128,4 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | а) 1-2 эт.усадебная застройка |  | 69,4 |  | 90,6 |
|  | в) детские сады и школы | “ | 2,6 |  | 2,6 |
|  | в) обществен.-деловая зона | “ | 3,6 |  | 4,4 |
|  | г) зоны общественного использования | “ | 12,4 |  | 35,6 |
|  | д) иные зоны | га | 80,4 |  | 85,3 |
| 2 | Население | чел. | 1005 | 1020 | 1030 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс.м2 общ. пл. | 12,4 | 17,3 | 23,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда –всего | “ |  | - | - |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | “ |  | 12,4 | 12,4 |
| 3.4 | Новое жилищное строитель-ство | “ | - | 4,9 | 11,3 |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда на 1 человека | “ | 12,3 | 17,0 | 23,0 |
| 3.9 | Обеспеченность жилищного фонда: | % |  |  |  |
|  | - водопроводом | “ | 19,9 | 76,0 | 81,0 |
|  | - канализацией | “ | - | 71,0 | 78,0 |
|  | - центральным отоплением | “ | - | 30,0 | 40,0 |
|  | - газ (сжиженный) | “ | 19,0 | 50,0 | 100,0 |
| 4 | Объемы социального и куль-турно-бытового обслужива-ния населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреж-дения | мест | 100 | - | - |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест | 464 | 464 | 464 |
| 4.4 | Амбулатория | посещ./см. | 81 | 81 | 81 |
| 4.5 | Дома культуры , клубы | мест | - | - | 300 |
| 4.6 | Библиотеки | тыс.том. | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 4.7 | Магазины всех видов реализу-емого ассортимента | м2 торг. площади | 540 | 570 | 600 |
| 4.8 | Кафе | мест | 20 | 20 | 45 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслу-живания | раб. мест | - | 10 | 10 |
| 4.10 | Спортивные залы | м2 пл. пола | 272 | 272 | 272 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети в жилой зоне | км | 13,0 | 13,3 | 14,1 |
| 5.2 | Плотность улично-дорожной сети в жилой зоне | км/км2 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 6 | Инженерная инфраструкту-ра и благоустройство терри-тории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 132,0 | 210,28 | 223,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | “ | - | 119,28 | 132,5 |
|  | -на производственные нужды | “ | - | 91,0 | 91,0 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотреб-ление на 1 чел. | л/сутки на чел. | 121,4 | 100-160 | 100-160 |
| 6.1.3 | Протяженность проектиру-емых магистральных сетей | км | 12,0 | 15,6 | 15,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего: | тыс.м3/сут. | - | 70,82 | 101,3 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | 1,55 | 1,55 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнер-гии – всего, в том числе: | кВт | 1974,9 | 2157,1 | 2433,2 |
|  | -на производственные нужды | “ | 1538,1 | 1615,0 | 1768,8 |
|  | -на жилой фонд |  | 228,0 | 318,0 | 436,0 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | “ | 208,8 | 224,1 | 228,4 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла – всего | Гкал/час | 1,42 | 2,59 | 3,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | “ | - | 0,84 | 1,94 |
|  | -на культурно бытовые нужды | « | 1,42 | 1,75 | 1,75 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Протяженность проектируемых трасс | км | - | 3,85 | 4,0 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 144 | 380 | 382 |
| 6.6 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Ливневая сеть |  |  |  |  |
|  | -ливневая канализация | км | - | 2,18 | 1,27 |
|  | -открытые водостоки | км | - | 8,4 | 7,6 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,30 | 0,31 |
| 6.7.2 | Усовершенствованная свалка твердых бытовых отходов | га | - | 1,5 | 1,5 |
| 7 | Ориентировочная стоимость первоочередного строитель-ства (в ценах 2010г.) | млн.руб. |  | 423,02 |  |
| 7.1.1 | -жилищное строительство | « |  | 156,8 |  |
| 7.1.2 | -культурно-бытовое стр-во | « |  | 54,2 |  |
| 7.1.3 | -инженерное оборудование | « |  | 127,42 |  |
| 7.1.4 | -озеленение | « |  | 8,6 |  |
| 7.1.5 | -дороги, транспорт | « |  | 76,0 |  |

8.1.  Приложения