Проект № 6907

Инв. № 457

Экз. №

Заказчик: Администрация Крапивинского

муниципального района

Генеральный план

поселка Красные Ключи Барачатского сельского поселения Крапивинского муниципального района

Кемеровской области

Том II

Обосновывающая  часть

Пояснительная записка

Генеральный директор института                                                  М.В. Гусев

Технический директор института                                                   Б.С. Копылов

Начальник МГП                                                                                В.А. Дыха

Главный архитектор проекта                                                           В.А. Дыха

Главный инженер проекта                                                                Н.В. Руколеева

г. Новосибирск, 2011г.

Содержание

1. Состав проектных материалов							  3

2. Список основных исполнителей							  4

3. Пояснительная записка								  5

Глава  1.Общие данные								  6

1.1  Цель и задачи проекта							  6

1.2  Основание для разработки проекта					  6

1.3  Краткая историческая справка и общие сведения			  7

Глава  2.  Природные условия							  7

2.1 Климат									  7

2.2 Геоморфология и рельеф 						  9

2.3.Гидрография и гидрология 						  9

2.4 Геологические условия							  9

2.5.Почвенный покров, растительный и животный мир			10

Глава  3.  Современное состояние застройки 					10

3.1  Планировочная организация территории				10

3.2  Баланс территории							11

3.3  Население									12

3.4  Жилой фонд								13

3.5  Учреждения культурно-бытового обслуживания			14

Глава  4.  Экономическая база развития п. Красные Ключи			16

4.1  Экономическая база развития						16

4.2  Расчет численности населения						19

Глава  5.  Проектное решение по планировочной структуре			20

5.1 Планировочное решение структуры п. Красные Ключи		20

5.2  Жилищное строительство						22

5.3  Учреждения культурно-бытового обслуживания 			22

5.4  Производственные и коммунально-складские территории		26

5.5  Система озеленения							26

5.6  Проектный баланс территории п. Красные Ключи			27

5.7  Первая очередь строительства						28

Глава  6.  Внешний и поселковый транспорт, сеть улиц и дорог			29

6.1  Внешний транспорт							29

6.2 Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание			30

Глава  7.  Инженерное оборудование территории					34

7.1  Инженерная подготовка территории					34

7.2  Водоснабжение								38

7.3  Канализация								40

7.4  Теплоснабжение								41

7.5  Газоснабжение								46

7.6  Электроснабжение							46

7.7  Системы связи. Радиотрансляционные сети				49

7.8  Санитарная очистка							50

Глава  8.  Технико - экономические показатели					54

Глава  9.  Приложения								57

9.1 Задание на разработку генеральных планов

городских и сельских поселений муниципального

образования «Крапивинский район» Кемеровской области		58

- 1.  Состав проектных материалов

Том I,   Положение о территориальном планировании

в генеральном плане п. Красные Ключи					инв. № 456

Том II,  Обосновывающая часть.  Пояснительная записка		инв. № 457

Том III, Чертежи (копии)							инв. № 458

Том IV, Инженерно-технические мероприятия по

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям			инв. № 459

Состав чертежей, Том II

| №п/п | Наименование чертежа | Марка чертежа | Кол-во листов | Гриф секретн. | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Генеральный план Барачатского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеров-ской области Масштаб 1:25000 | ГП-1 | 1 | – | 514 129/1 |
| 2 | План современного использования территории п. Красные Ключи Масштаб 1:5000 | ГП-2 | 1 | – | 514 129/2 |
| 3 | Схема планировочных ограничений и комплексной оценки территории п. Красные Ключи Масштаб 1:5000 | ГП-3 | 1 | – | 514 129/3 |
| 4 | Генеральный план и функциональное зонирование с. п. Красные Ключи (основной чертёж). Масштаб 1:5000 | ГП-4 | 1 | – | 514 129/4 |
| 5 | Схема улично-дорожной сети и транспорта п. Красные Ключи Масштаб 1:5000 | ГП-5 | 1 | – | 514 129/5 |
| 6 | Схема инженерной подготовки территории п. Красные Ключи Масштаб 1:5000 | ГП-6 | 1 | – | 514 129/6 |
| 7 | Схема водоснабжения п. Красные Ключи Масштаб 1:5000 | ГП-7 | 1 | – | 514 129/7 |
| 8 | Схема электроснабжения, теплоснаб-жения и системы связи п. Красные Ключи Масштаб 1:5000 | ГП-8 | 1 | – | 514 129/8 |

2.  Список основных исполнителей

| № п/п | Раздел проекта | Должность | Фамилия И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный | Главный архи-тектор проекта ГИП Ведущий архитектор Ведущий архитектор Рук. группы Ведущий архитектор | Дыха В.А. Руколеева Н.В. Филиппова О.В. Ачилова Е.Г. Галямова Г.И. Скрябин П.В. |  |
| 2 | Экономический | Главный спец.- экономист | Сивкова Л.Ф. |  |
| 3 | Магистрали и транспорт | ГИП | Руколеева Н.В. |  |
| 4 | Инженерная подготовка | ГИП ОИС Инженер | Бирюкова Е.Р. Бурдакова М.И. |  |
| 5 | Водоснабжение и канализация | Главный спец. ВК | Цветкова З. С. |  |
| 6 | Теплоснабжение | Рук. группы.- инженер | Волохина Т.М. |  |
| 7 | Электроснабжение | Главный спец. ЭС | Грицаенко О.Ф. |  |
| 8 | Устройства связи | Гл. спец. СС | Куксова Н.В. |  |
| 9 | Санитарная очистка | Рук. группы | Шабалтас В.М. |  |

- 3.  Пояснительная записка

Глава 1. Общие данные

  - Цель и задачи проекта

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации генерального плана осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (жилых районов, кварталов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Основные задачи проекта:

- проектное уточнение планировочной структуры и функционального зонирования проектируемой территории в соответствии с основными положениями «Схемы территориального планирования Кемеровской области», а также существующего положения по застройке территории поселка в границах проектирования;

- проектное решение по системе культурно-бытового и транспортного обслуживания населения;

- разработка инженерной подготовки территории района с учетом особенностей природных и геологических условий проектируемого района;

- разработка системы инженерного обеспечения застройки поселка на основании технических условий соответствующих организаций.

1.2  Основание для разработки проекта

Генеральный план посёлка Красные Ключи Крапивинского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области разрабатывался на основании договора № 6907 от 24 ноября 2005г и в соответствии с «Заданием на разработку генеральных планов городских и сельских поселений муниципального образования «Крапивинский район» Кемеровской области, утвержденным Начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Крапивинский район».

Необходимость разработки проекта Генеральный план  п. Красные Ключи Крапивинского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области» вызвана изменениями действующего законодательства, изменениями в демографической и экономической ситуации.

Проект разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (№191-ФЗ от 29.12.04г. статья 23), “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” (приказ Минрегионразвития РФ от 13.11.2010г. № 492), СНиП 11-04-2003г. “Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации” и другими действующими нормами и правилами.

Проектные решения разработаны с учетом исходных данных по населению, трудовым ресурсам, производственным предприятиям, жилому фонду и системе культурно-бытового обслуживания, по инженерному обеспечению застройки, транспортному обслуживанию и благоустройству посёлка Красные Ключи которые были представлены отделом архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района.

Графические материалы проекта разрабатывались с использованием топографических основ М 1:100000, М 1:25000, М 1:5000 на бумажных носителях и в электронном виде, полученных в отделе строительства и коммунального хозяйства администрации Крапивинского муниципального района.

Проектные решения рассчитаны на два периода реализации: расчетный срок – 2028г., в том числе первая очередь строительства – 2018г.

Данный проект разработан с учетом основных положений следующих проектов:

1. Проекта планировки и застройки п. Красные Ключи  центральной усадьбы совхоза  «Скарюпинский» Крапивинского района Кемеровской области» (ПИ « Кузбасс-гипросельхозстрой», г. Кемерово,1977г.)

2. Схемы территориального планирования Кемеровской области (ФГУП РосНИПИУрбанистики ООО «Ленгипрогор», 2008г.)

3. «Правила землепользования и застройки Крапивинского сельского поселения» Крапивинского муниципального района Кемеровской области» (ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект», 2011г.).

4. Схемы территориального планирования Крапивинского муниципального района Кемеровской области (ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект», 2011г.)

1.3  Краткая историческая справка и общие сведения

Посёлок Красные Ключи расположен в западной части Крапивинского муниципального района –  в 38 км. от районного центра пгт Крапивинский, в 44 км. от областного центра - г. Кемерово (по направлению основных автодорог).

Глава 2  Природные условия

2.1  Климат

Общая характеристика природно-климатических факторов

По данным Крапивинской метеостанции:

абсолютный минимум температуры -45°С

абсолютный максимум температуры +38°С

средняя температура июля +18,1°С

средняя температура января -17,7°С

средняя годовая температура воздуха +0,0°С

среднее количество осадков в год – 600мм

средняя годовая скорость ветра – 3,7 м/сек.

Особенности климата обусловлены расположением Кемеровской области в умеренных широтах в центре материка Евразии, удаленностью от океанов и морей и наличием гор и кряжей Южной Сибири.

Климат района резко-континентальный с суровой продолжительной зимой и коротким тёплым летом. Разница между самой высокой и самой низкой температурами воздуха составляет 83°С.

Зимой преобладает малооблачная погода с низкими температурами, умеренными или резко сильными ветрами и метелями и небольшим количеством осадков. Самым холодным месяцем является январь, его средняя температура -17,7°С. Абсолютный минимум -45°С.

Лето – непродолжительное, жаркое с чередующимися холодными днями. Средняя температура воздуха самого теплого месяца, июля, +18,1°С, в отдельные годы она может существенно отличаться от средней. Максимальная температура +38°С. Отмечается большая (до 12-14°С) суточная амплитуда колебаний температуры воздуха.

Теплый период (с температурой выше 0°С) начинается со второй декады апреля и длится до второй декады октября, в среднем продолжительность его составляет 195 дней. Число дней с температурой выше +5°С составляет 154, а с температурой выше 10°С – 116.

По степени увлажнения Крапивинский район относится к умеренной зоне. Горы защищают Кузнецкую котловину от ветров и задерживают влагу, приносимую в Сибирь воздушными течениями с запада.

Количество осадков неравномерно в разные времена года. Лето умеренно-влажное, в летний период выпадает наибольшее количество осадков – до 40%, в осеннее время – до 20%. Конец весны сухой.

Среднегодовое количество атмосферных осадков достигает 553 мм, причём около 450 мм приходится на тёплый период. Среднесуточный максимум осадков – 31 мм.

В зимнее время осадки образуют снежный покров. Продолжительная и холодная зима благоприятствует значительному накоплению снега. Устойчивый снежный покров образуется в среднем к началу ноября, лежит всю зиму (около 160 дней) и истаивает за вторую декаду апреля. Наибольшей высоты достигает в феврале – марте. Высота снежного покрова зависит также от особенностей рельефа, растительного покрова и господствующих ветров, средняя максимальная высота его-70см. В логах доходит до 1,5-2.0м.

В зимний период бывают продолжительные снегопады, но сильными ветрами снег сдувается с возвышенностей и открытых мест, накапливаясь в низинах и колках, что обусловливает при суровом холоде глубокое промерзание почвы. Средняя максимальная высота снежного покрова – 530мм.

На территории района наблюдаются южные, западные, и северо-западные направления ветров со средней скоростью 3-4 м/сек (по данным Том 1. Проекта планировки 1983.года).

Возможны засухи, вызываемые горячими ветрами, дующими из центрального Казахстана. Активный ветровой режим отмечается в основном весной и осенью.

В целом территория находится в благоприятных условиях для проживания населения.

При строительстве в архитектурно - планировочных решениях необходимо предусматривать жилую застройку значительной компактности. Обязательным является надежная теплозащита зданий и усиленное отопление.

Согласно схематической карте климатического районирования для строительства, территория относится к IВ району (СНиП 23-01-99, рис.1).

Ниже приводятся расчетные нормативы для проектирования:

- температура для проектирования массивных ограждающих конструкций и отопления (температура наиболее холодной пятидневки) – -37°С;

- температура для проектирования легких ограждающих конструкций (средняя температура наиболее холодных суток) – - 39°С;

- температура для проектирования вентиляции в зимнее время (средняя температура наиболее холодного периода) – - 23°С;

- температура для проектирования вентиляции в летнее время (средняя температура наиболее тёплого периода) – +24,1°С;

- средняя температура отопительного периода – -7,4°С.

- продолжительность отопительного периода (число дней с температурой не выше +8°С) – 230 суток;

- снеговая нагрузка (вес снегового покрова) – 150 кг/м2;

- нормативный скоростной напор ветра на высоте 10м – 38 кгс/м2;

- глубина промерзания грунтов – 1,8-2,0м.

Сейсмичность до 6 баллов.

2.2  Геоморфология и рельеф

Барачатское сельское поселение расположено в Центральной части Кемеровской области, к западу от пгт Крапивинский.

Как часть Крапивинского района, территория в целом представлена Кузнецкой котловиной. На западе её ограничивает Салаирский кряж, на востоке – Кузнецкий Алатау, на юге – Горная Шория, на севере она плавно переходит в пределы Западно-Сибирской равнины. Эта область в течение длительного промежутка времени является ареной отложений, а не размыва.

Котловина имеет вогнутое строение и характеризуется преобладанием волнистой эрозионной равнины.

По данным КНЦ «Институт почвоведения и агрохимии» территория расположения посёлка Красные Ключи относится  к «горным территориям, тип Б», непосредственно, как было сказано выше, к Межгорной Кузнецкой котловине.

2.3  Гидрография и гидрология

Гидрографическую сеть Барачатского сельского поселения составляет множество небольших рек, ручьёв, искусственных небольших прудов, водохранилищ.

Гидрографическая сеть территории представлена рекой Северная Уньга, рекой Смотрик, ручьями Кабановский Падун, Барачатский Падун, Худяшёвский Падун, ручьём Маручак.

Посёлок Красные Ключи расположен на берегу реки Смотрик, протекающей с севера на юг, являющейся притоком р. Северная Уньга в районе Скарюпинского водохранилища.

Кроме этого,  восточнее  и южнее жилого массива имеется несколько прудов, образованных плотинами - сооружениями искусственного происхождения.

Берега реки Смотрик не слишком крутые, тальвегами определены пологие подходы к воде.

Река и пруды в летний период используются  для орошения.

Для водоснабжения населения посёлка Красные Ключи и водообеспечения животноводческих предприятий используются артезианские скважины.

Глубина залегания грунтовых вод посёлка Красные Ключи 8-12м от поверхности земли, агрессивных свойств по отношению к бетону грунтовые воды не имеют (по данным Проекта планировки п. Красные Ключи 1977г.).

2.4  Геологические условия

Данным проектом учитываются предоставленные материалы по заявке ОАО ПИ «Новосибгражданпроект», предоставленные ФГУ «ТФИ по Сибирскому федеральному округу», «О наличии полезных ископаемых в границах МО «Крапивинский район» Кемеровской области», Новокузнецк, 2008г.»

Посёлок Красные Ключи попадает в границу Плотниковского  геолого-промышленного района.

К северо-востоку от посёлка проходит граница разведанных запасов Шевелёвского участка Северо-Уньгинского месторождения подземных вод.

Несущими грунтами оснований зданий и сооружений являются суглинки.

2.5  Почвенный покров, растительность, животный мир

Как было сказано выше, по данным КНЦ «Институт почвоведения и агрохимии», территория расположения п. Красные Ключи относится  к «горным территориям, тип Б», непосредственно, как было сказано выше, к Межгорной Кузнецкой котловине.

Структура современного растительного покрова - северная лесостепь, полого-увалистая равнина с остепенёнными лугами, луговыми степями и берёзовыми лесами. На остепненных участках развита травянистая растительность лугово-степных ассоциаций; основным компонентом которых являются красный и ползучий клевер, веска, чина, овсяница луговая, костер безостый, лапчатка гусиная, лютик, льнянка, вероника, мятлик. На склонах встречается: типчак, полынь, ковыль.

Древесная растительность представлена берёзой, осиной, редко - сосной с послелесными лугами.

Из кустарниковых: калина, рябина, акация, шиповник, черёмуха, смородина.

Травянистая растительность представлена бобово-злаковым разнотравьем в открытых массивах. В лесах и логах произрастает папоротник, хвощ, крапива, лобазник.

Леса  располагаются на тёмно-серых лесных почвах, луга - на чернозёмах выщелоченных и оподзоленных.

Почвенный покров рассматривается как фактор развития сельскохозяйственной составляющей экономики Крапивинского поселения.

Точных данных по структуре почвенного покрова Барачатского поселения не предоставлено, но в целом по Крапивинскому району господствующим типом почв являются черноземы оподзоленные и выщелоченные. Этот тип почв имеет достаточно большую мощность гумусового горизонта, значительный запас питательных веществ и характеризуются высоким плодородием.

Вторым типом почв на пахотных и кормовых угодьях являются темно -серые оподзоленные почвы.

Почвообразующие породы всех разностей имеют тяжелый механический состав.

Встречаются в небольшом количестве луговые и лугово-черноземные, серые лесные и почвы болотного типа. Почвы гидроморфного ряда – лугово-черноземные и луговые формируются на пойменной террасе, серые лесные – под лесными массивами, почвы болотного типа – на заболоченных участках.

В целом почвенный покров района позволяет заниматься ведением сельского хозяйства. Степень распаханности земель поселения  равна 50%.

Животный мир в целом Крапивинского района разнообразен. Здесь проходят границы ареалов лесных форм глухаря, летяги, желны, степных видов – большого тушкан-чика, слепушонки, степной пеструшки, змеиунгарского хомячка. Характерный обитатель разнотравно-злаковой степи – краснощекий суслик, красная поселка.

Глава 3.  Современное состояние застройки

3.1  Планировочная организация территории

Посёлок Красные Ключи расположен в западной части Крапивинского муниципального района –  в 38км от районного центра пгт Крапивинский, в 44км от областного центра - г. Кемерово.

Архитектурно-планировочную структуру жилой зоны посёлка с востока определило русло реки Смотрик, протекающей с севера на юг, являющейся притоком р. Северная Уньга в районе Скарюпинского водохранилища, с юга – трасса автодороги местного значения, примыкающая восточнее посёлка к территориальной автодороге областного значения, участку Кемерово - Ленинск- Кузнецкий.

Кроме этого, восточнее  и южнее жилого массива посёлка имеется несколько прудов, образованных плотинами - сооружениями искусственного происхождения.

Схема планировочной структуры улично-дорожной сети приближена к прямоугольно-квадратной, с достаточно высокой пропускной способностью.

Общественный центр формируется по ул Гагарина с расположенными здесь учреждениями: Контора п. Красные Ключи, Контора ЗАО «Барачатское», АТС, Почтовое отделение.

Общественно-деловая зона развивается вдоль ул. Центральной, имеет хорошие пешеходные и транспортные связи как с отдалённой жилой застройкой, так и с производственными территориями, а также имеет выход к реке Смотрик в восточном направлении. В состав общественно-деловой зоны входят: общеобразовательная школа, детский сад, Дом культуры, предприятие торговли, радиусы пешеходной доступности являются оптимальными для населённого пункта такой площади.

Жилая зона преимущественно застроена одно- и двухквартирными домами с приусадебными участками.

Производственные зоны расположены на юге и юго-востоке и включают территорию сельхозпредприятия ЗАО «Барачатское» (конный двор, ферма и т.д.), производственные, коммунальные объекты.

Санитарно-защитные зоны должны отделять производственные комплексы от селитебной территории. Трёхсотметровая С.З.З. сельскохозяйственного предприятия - частично охватывает жилую застройку, следовательно, в проектном решении рекомендуется определить рекомендуемые границы территории предприятия с учётом обеспечения нормативного размера санитарно-защитной зоны до жилой застройки.

Территория существующего кладбища на востоке, площадью 0.8га, приближена к жилой застройке, но С.З.З. - 50м полностью выдержана.

Существующий скотомогильник находится на северо-западе от п. Красные Ключи и отделен санитарно-защитной зоной более 1 км.

В границах санитарно-защитной зоны (500м) существующей территории свалки ТБО

(после реконструкции-полигона ТБО) на юго-востоке п. Красные Ключи расположено три жилых дома малоэтажной усадебной застройки.

Рекомендуется определить новую границу с западной стороны реконструируемого полигона ТБО с уменьшением его фактически используемой территории со стороны жилого сектора для исключения неблагоприятного влияния на жилую застройку.

3.2  Баланс территории

По данным комитета по земельным ресурсам и землеустройству площадь Барачатской сельской территории составляет 181,3 км2, в том числе площадь, населенных пунктов составляет 2760 га, из них 91,1 га поселок Красные Ключи.

Распределение земель п. Красные Ключи по видам использования приведены в таблице № 3.2-1.

Таблица № 3.2-1

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах поселка | 91,1 | 100 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 55,9 | 61,4 |
|  | Из них: |  |  |
|  | 1) 1 этажная усадебная застройка | 39,5 | 43,3 |
|  | 2) Детские сады, школы | 3,8 | 4,2 |
|  | 3) Общественно-деловая зона | 1,9 | 2,1 |
|  | 4) Улицы, дороги, проезды | 10,7 | 11,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II | Иные зоны: | 35,2 | 38,6 |
|  | 1) производственные, коммунально-складские территории | 2,6 |  |
|  | 2) водные территории | 0,3 |  |
|  | 3) естественное озеленение | 32,3 |  |

3.3  Население

На 01.01.2008г. численность населения поселка Красные Ключи составила 593 человека, это составляет 31,5% от всего населения Барачатского сельского поселения. Изменения  численности населения по годам по п. Красные Ключи приведены в таблице № 3.3-1.

Таблица № 3.3-1

| № | Годы 01.01. | Население, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2003 | 608 |
| 2 | 2004 | 605 |
| 3 | 2005 | 573 |
| 4 | 2006 | 592 |
| 5 | 2007 | 587 |
| 6 | 2008 | 593 |

Процессы естественного движения населения в п. Красные Ключи остаются, к сожалению до сих пор, неблагоприятными. Продолжается процесс убыли населения. Причиной снижения численности населения является естественная убыль населения. Важным фактором демографической ситуации в поселке является миграция населения.

Численность населения с момента последней переписи уменьшилась на 2,5%..

В возрастной структуре населения происходят процессы аналогичные процессам по всей России – старение населения. В поселке Красные Ключи растет доля населения старше трудоспособного возраста, идет общее старение населения.

Динамика среднегодового прироста (убыли) п. Красные Ключи приведена в таблице № 3.3-2, динамика среднегодового прироста (убыли) по Барачатскому поселению приведена в таблице № 3.3-3, как видно из таблицы среднегодовой темп убыли  населения в п. Красные Ключи (за период 2003–2008 г.г.) составил -0,5%, по Барачатскому поселению – -0,3. Структура населения по группам возрастов приведена в таблице            № 3.3-4.

Динамика среднегодового прироста (убыли) населения, чел

по п. Красные Ключи

Таблица № 3.3-2

| № | Годы 01.01. | Население, чел. | Средне-годовой прирост (убыль) | Средне-годовой % прироста (убыли) к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2003 | 608 |  |  |
| 2 | 2004 | 605 | -3 | -0,5 |
| 3 | 2005 | 573 | -32 | -5,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 2006 | 592 | +19 | +3,3 |
| 5 | 2007 | 587 | -5 | -0,8 |
| 6 | 2008 | 593 | +6 | +1,0 |
|  | Среднегодовой прирост (убыль): |  |  | -0,5 |

Динамика среднегодового прироста (убыли) населения, чел.

по Барачатскому сельскому  поселению.

Таблица № 3.3-3

| № | Годы 01.01. | Население, чел. | Средне-годовой прирост (убыль) | Средне-годовой % прироста (убыли) к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2003 | 1904 |  |  |
| 2 | 2004 | 1877 | -27 | -1,4 |
| 3 | 2005 | 1841 | -36 | -1,9 |
| 4 | 2006 | 1875 | +34 | 1,8 |
| 5 | 2007 | 1863 | -12 | -0,6 |
| 6 | 2008 | 1873 | +10 | 0,5 |
|  | Среднегодовой прирост (убыль): |  | -31 | -0,3 |

Структура населения по группам возрастов

п. Красные Ключи

Таблица № 3.3-4

| № | Показатели | 1.01.2006г. |  | 1.01.2007г. |  | 1.01.2008г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Население моложе трудоспо-собного возраста | 127 | 21,4 | 118 | 20,1 | 118 | 19,9 |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте | 368 | 62,2 | 366 | 62,4 | 370 | 62,4 |
| 3 | Население старше трудоспо-собного возраста | 97 | 16,4 | 103 | 17,5 | 105 | 17,7 |
|  | Итого: | 592 | 100,0 | 587 | 100,0 | 593 | 100,0 |

3.4  Жилой фонд

Характеристика общего жилищного фонда приведена по данным отчетности перед Федеральной службой статистики по форме № 1–жилфонд. Жилой фонд на 01.01.2008г. по Барачатскому сельскому поселению составляет 36,3 тыс.м2 общей площади, в том числе муниципальный жилищный составляет 1,1 тыс. м2 общей площади, в частной собственности находится 35,2 тыс. м2. В п. Красные Ключи жилой фонд составляет 11,5 тыс. м2 общей площади, обеспеченность – 19,4 м2 на 1 человека.

Характеристика жилого фонда по благоустройству по п. Красные Ключи приведена в таблице № 3.4-1.

Таблица № 3.4-1

| № | Вид благоустройства | Жилой фонд, тыс. м2 общ. пл. | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопровод | 8,7 | 77 |
| 2 | Канализация | 0,2 | 1,4 |
| 3 | Отопление | 0,3 | 2,6 |
| 4 | Газ | - | - |
| 5 | Ванны | - | - |
| 6 | Горячее водоснабжение | - | - |

Жилищно-коммунальный комплекс Барачатской сельской территории включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, коммунальную энергетику, благоустройство.

Анализ обеспеченности населения жильем и коммунальными услугами свидетельствует о том, что в Барачатском сельском поселении в 2005 году введено в эксплуатацию жилья - 0,5 тыс. кв. м и в 2006 году - введено 1,3 тыс. кв. м, выбыло в связи с пожаром - 0,16 тыс. кв. м.

Обеспеченность населения жильем выше, чем в среднем по Крапивинскому району. При этом имеет место высокий износ объектов водоснабжения (55%), и других элементов коммунальной инфраструктуры, которые требуют финансовых затрат на их содержание. Требуют капитального ремонта водопроводные сети с частичной их реконструкцией.

3.5  Учреждения культурно-бытового обслуживания

Учреждения культурно-бытового назначения п. Красные Ключи обслуживают население самого поселка и, частично, ближайших населённых пунктов.

Среди параметров, определяющих уровень развития сети культурно-бытового обслуживания, можно выделить основные:

- обеспеченность населения предприятиями и учреждениями обслуживания;

- эффективность использования единицы обслуживания;

Некоторые учреждения культурно-бытового обслуживания не отвечают качественному состоянию и расположены в приспособленных помещениях, отсутствуют некоторые объекты учреждений коммунального - бытового обслуживания.

В настоящее время в поселке Красные Ключи функционируют следующие объекты социальной инфраструктуры:

МОУ «Красноключинская основная общеобразовательная школа» на 80 мест, посещает школу 82 ребенка. В настоящее время в рамках национального проекта «Образование» ведется работа по вопросам здоровье сберегающих технологий: работа летней оздоровительной и спортивной площадки. В 2007 году летне-оздоровительную площадку посещало 40 детей.

К новому учебному году в школе произведен косметический ремонт здания, планируется ряд мероприятий по обустройству внутренних помещений здания школы.

Детское дошкольное учреждение работает с 1979г., рассчитано на 20 детей. В настоящее время посещает детский сад 18 детей. Детский сад нуждается в: строительстве хозяйственных построек, частичном ремонте прачечной, замене окон и оконных блоков, бетонировании отмостков вокруг здания. Необходимо благоустройство территории детского сада: качели, песочницы, домики, беговые дорожки. Детский сад нуждается в приобретении детской мебели, кухонной утвари и спец. одежды.

Красноключинский акушерский пункт находится в приспособленном помещении, материальная база слабая. В 2006 году был произведен косметический ремонт, но необходимо дополнительно произвести ремонт электропроводки и отопительной системы, оконных блоков и дверей.

На территории п. Красные Ключи находится сельский Дом культуры со зрительным залом на 150 мест. В СДК действуют 8 кружков – три вокальных, два  танцевальных, один театральный, киноклуб «Фокус» и ансамбль «Тальяночка». СДК нуждается в: замене  оконных блоков в фойе, частичном ремонте крыши, замене дверей (запасные выходы), приобретении баяна и мини дисковой аппаратуры, пристройке дискотечного зала, приобретение автобуса, установке ограды.

Сельская библиотека занимает одну комнату в конторе. Библиотечный фонд составляет 8,5 тыс. томов.

Из спортивных сооружений можно выделить школьный стадион, размер участка 70м х 50м и спортивный зал на 432м2 пл. пола.

Торговая сеть представлена магазинами смешанных товаров с общей торговой площадью 225 м2, в том числе торговый центр площадью 200,0 м2 торговой площади, расположен в центре п. Красные Ключи.

Сеть предприятий общественного питания представлена столовой, здание - в аварийном состоянии, в настоящее время столовая не работает. Имеется частная пекарня.

Существующая обеспеченность населения основными учреждениями, по сравнению с нормативной, приведена в таблице № 3.5-1.

Таблица № 3.5-1

| № п/п | Наименование | Общая емкость |  | Обеспеченность на 1 тыс. жителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количест-во в еди-ницах из-мерения | По нормам СНиП | Фактич. состояние | % обес-печен-ности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 20 | 40 | 34 | 85 |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 80 | 115 | 135 | >100 |
| 3 | Больницы | коек | - | 13,53 | - | - |
| 4 | ФАП | пос./смену | 22 | 35 | 37 | >100 |
| 5 | Дома культуры, клубы, кинотеатры | мест | 150 | 60 | 253 | >100 |
| 6 | Библиотеки | тыс. том | 8,5 | 6,0 | 14,3 | >100 |
| 7 | Спортивные залы | м2 пл. пол | 432 | 60 | 728 | >100 |
| 8 | Магазины розничной торговли | м2 торг. площади | 125 | 300 | 211 | 70 |
| 9 | Предприятия общест- венного питания | мест | - | 40 | - | - |
| 10 | Предприятия бытово- го обслуживания | раб. мест | - | 7 | - | - |
| 11 | Бани | мест | - | 7 | - | - |
| 12 | Пожарное депо | ед./ маш. | - | 1/2 | 1/2 | 100 |

Экспликация административных и

культурно-бытовых учреждений

(существующее положение)

Таблица №3.5-2

| № п/п | Наименование учреждения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |
| 1 | Контора п. Красные Ключи |
| 2 | Почтовое отделение |
| 3 | АТС |
| Общеобразовательные школы |  |
| 4 | Общеобразовательная школа на 80 мест |
| Детские дошкольные учреждения |  |
| 5 | Детский сад на 20 мест |
| Учреждения здравоохранения |  |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт на 22 пос./см. |
| 7 | Аптека |
| Спортивные и физкультурно- оздоровительные сооружения |  |
| 8 | Спортивный зал при СДК на 432м2 пл.пола |
| 9 | Школьный стадион 70мх50м |
| Учреждения культуры |  |
| 10 | Сельский Дом культуры на 150 мест |
|  | -зрительный зал на 150 мест |
|  | -досуговый центр |
|  | -филиал музыкальной школы |
| 11 | Библиотека на 8,5 тыс. томов |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |
| 12 | Торговый центр на 200м2 торг. пл. |
| 13 | Магазин смешанных товаров на 25 м2 торг. пл. |
| 14 | Частная пекарня |
| 15 | Столовая (недействующая) |

Глава 4  Экономическая база развития

поселка Красные Ключи

4.1 Экономическая база развития

Основной отраслью экономики Барачатского сельского поселения является сельское хозяйство. Производством сельхозпродукции на территории занимаются: ЗАО «Барачат-ский», к/х «Альберт», к/х «Евдокимов», к/х «Сизикова».

Общая посевная площадь зерновых и зернобобовых составляет – 4608га, рапса -582га, однолетних трав – 1237га. Основные тенденции развития сельского хозяйства Барачатского поселения представлены в таблице 4.1-1.

Таблица №4.1-1

|  | Показатели | Ед. изм. | 01.01 2006г. | 01.01. 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Продукция сельского хозяй-ства всех категорий– всего | млн. руб. | 77,9 | 84,2 |
|  | Индекс производства | % к пр. году |  | 102,7 |
|  | Из общего объема: |  |  |  |
|  | - сельскохозяйственных органи-заций - хозяйств населения - крестьянских (фермерских хозяйств) | млн. руб. | 47,7 29,9 0,3 | 54 30,1 0,13 |
| 2 | Продукция сельского хозяйства на душу населения | тыс. руб. | 41,6 | 45,2 |
| 3 | Результат финансово-хозяй-ственной деятельности сель-скохозяйственных предприятий | млн. руб. | +1,7 | -10,1 |
| 4 | Посевная площадь сельхозпредприятий зерновые и зернобобовые технические культуры (рапс) | га | 4560 421 | 4525 574 |
| 5 | Валовое производство, Зерно ( в весе после доработки) Картофель Овощи | тонн тонн тонн | 6355 992 510 | 6791 1000 389 |
|  | Скот и птица (в живом весе) Молоко Яйца | тонн тонн тыс. шт. | 464 3484 97 | 434 3755 245 |
| 6 | Поголовье скота (на конец года) КРС в т.ч. коровы | голов | 2923 1086 | 2912 1140 |
|  | свиньи |  | 801 | 910 |
|  | овцы и козы |  | 16 | 49 |
|  | лошади |  | 300 | 202 |
| 7 | Средний надой молока на 1 корову | кг | 3208 | 3294 |

Исходя из представленной таблицы, можно сделать вывод, что выпуск сельскохозяйственной продукции в 2006 г. увеличился на 2,7%. Это произошло в связи с расширением посевных площадей, увеличением урожайности зерновых и производства молока.

Доля территории в общерайонном производстве зерна в 2006 году составила 11,8% (в 2005 году 10,8%). В 2005 году ЗАО «Барачатский» приобрел 1 комбайн «Дон-1500». Большой проблемой является физическая изношенность и моральное устаревание сельскохозяйственной техники. Недостаток сельскохозяйственной техники приводит не только к нарушению сроков проведения  агротехнических  работ, но и увеличению потери урожая сельскохозяйственных культур. Из-за недостатка средств обновление техники идет очень слабо. В 2006 году произошло увеличение поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах населения на 5,5 %, в том числе  коров на 12%.

На территории поселка Красные Ключи размещаются следующие сельскохозяйственные и коммунально-складские предприятия:

- 1. ЗАО «Барачатское»:

- а-гараж,

- б-автомастерская,

- в-котельная

- 2. ЗАО «Барачатское»:

- склады.

- конный двор,

- ферма,

- пилорама

- 3. Частное сельскохозяйственное производство

- 4. Коммунально-складской объект

- весовая,

- склады,

- сушилка

- 5. Склады ГСМ (недействующие)

- 6. Котельная(2 объекта)

- 7. Скважины(3 объекта)

- 8. Силосные ямы

- Спецтерритории:

- 9. Кладбище

- 10. Территория ТБО

Развитие экономики поселка Красные Ключи неразрывно связано с имеющимися положительными факторами на территории Барачатского поселения. Такими являются:

- близость к крупным административным центрам Кемеровской области;

- автомобильное сообщение с населенными пунктами района;

- на территории имеется лесной фонд с уникальной флорой, отличающейся целебным воздухом, водой, лесами;

- относительно стабильное экономическое положение поселения.

В связи с переходом к системе планирования социально-экономических процессов во всех муниципальных образованиях, в целях создания условий для планомерного социально-экономического развития в долгосрочной перспективе разработана комплексная программа социально-экономического развития Барачатской сельской территории.

Согласно принятой программы предполагается, что в будущем территория сохранит свою основную специализацию: сельскохозяйственное направление. При этом эффективность развития поселения будет зависеть от успешной реализации инвестиционных проектов, мероприятий, входящих в приоритетные национальные проекты, федеральные и региональные целевые программы и от правильности поставленных целей.

Стратегической целью развития ведущих видов экономической деятельности поселения в долгосрочной перспективе является обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции на основе повышения технического уровня сельскохозяйственного производства.

Основными перспективными видами экономической деятельности является производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.

Политика в области сельского хозяйства будет направлена на поддержку эффективных собственников и развитие личных подсобных хозяйств.

В качестве приоритетов устойчивого экономического развития определены следующие направления:

- развитие агропромышленного комплекса;

- развитие пищевой промышленности;

- поддержка малого предпринимательства.

4.2  Расчет численности населения

Проектная численность населения устанавливается на первую очередь (2018г.) и расчетный срок (2028г.). Расчет осуществляется:

- методом демографического прогноза на основе анализа естественного и миграционного движения населения поселка Красные Ключи за ряд предшествующих лет, среднегодового прироста убыли населения по всем сельским поселениям в целом за этот же период, а также на основе решения проблем связанных с дальнейшим развитием производства и улучшением условий жизни населения.

Демографический прогноз численности населения выполнен вариантно с применением оценки миграционного движения и возрастных коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за последние 5 лет.

По этому методу ожидаемая численность населения на проектные сроки определяется по формуле:

Но = Н (1+ Е+М)Т

100     ,

где  Но – ожидаемая численность населения, тыс. чел.;

Н  –  численность населения на исходный год, тыс. чел.;

Е+М – среднегодовой прирост (убыль) за период между переписями;

Т – количество лет, на конец которых производится расчет численности населения.

Вариант 1 Проектная численность населения устанавливается на первую очередь (2018г.) и расчетный срок (2028г.). Расчет осуществляется методом демографического прогноза на основе анализа миграционного движения населения за 5 предшествующих лет и коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за последние годы по п. Красные Ключи. Динамика среднегодового прироста (убыли), приведенная в таблице №-3.3-2 (данные статистики) имеет отрицательную динамику. Ежегодная убыль  населения составляет -0,5%.

При сохранении ежегодного прироста на этом уровне, население к расчетному сроку может составить 540 чел., на первую очередь –  570 чел.

Вариант 2. В данном варианте демографический расчет ожидаемой численности населения осуществляется таким же методом, что и в первом варианте, но на основе анализа данных в целом по Барачатскому поселению. Динамика среднегодового прироста (убыли), приведенная в таблице № 3.3-3 (данные статистики) имеет отрицательную динамику. Ежегодная убыль  населения составляет -0,3%. При сохранении ежегодной убыли на этом уровне , население к расчетному сроку может составить 560 чел., на первую очередь – 580 чел.

Вариант 3. В данном варианте рассматриваются проблемы дальнейшего развития экономики и улучшения условий жизни населения. В разработанной комплексной программе социально-экономического развития п. Красные Ключи дан анализ и оценка конкретных преимуществ и недостатков территории. Предоставленные данные свидетельствуют о необходимости корректировки складывающейся ситуации и формировании комплексных подходов к дальнейшему развитию экономики и социальной сферы.

Политика в области развития предпринимательства в долгосрочной перспективе направлена на становление «среднего» класса. Одним из условий этого является формирование благоприятного предпринимательского климата, обеспечение роста численности малых предприятий и личных подсобных хозяйств.

В варианте учитывается предполагаемое улучшение экономических и социальных условий, связанных с  национальными проектами по здравоохранению (введение родовых сертификатов, повышение пособия женщинам по уходу за ребенком, выделение ссуды после рождения второго и третьего ребенка, увеличение зарплаты мед. работникам поликлиник, и т.д.), поддержанию молодой семьи (ипотека, выделение ссуды для приобретения жилья), с реформой ЖКХ, реформой по переселению соотечественников в Россию (основные направления здесь – юридическая защита прав соотечественников, принятая программа по содействию добровольному переселения в Россию). Переселенцам будет оказано содействие в переезде и первичном обустройстве, предоставлении работы, пенсий, дошкольного и профессионального образования.

При выполнении намеченных реформ возможно увеличение численности населения на расчетный срок до 575 человек, на первую очередь до 580 человек.

Расчетная численность населения по  вариантам приведена в таблице № 4.2-1.

Таблица № 4.2-1

| № п/п | - Вариант | Единица измерения | Периоды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Демографический прогноз |  |  |  |
| 1 | Вариант 1 | чел. | 570 | 540 |
| 2 | Вариант 2 | чел. | 580 | 560 |
| 3 | Вариант 3 | чел. | 580 | 575 |

Для дальнейших расчетов принята численность населения на первую очередь 580 человек, на расчетный срок – 575 человек.

Для определения потребности поселка в инфраструктуре и жилищном строительстве эта численность населения позволяет предусмотреть необходимые резервы при расчете потребности в территориях, мощности и пропускной способности инженерных коммуникаций.

Глава 5.  Проектное решение по планировочной структуре

5.1  Планировочное решение структуры п. Красные Ключи

Предложение по усовершенствованию архитектурно-планировочной структуры посёлка Красные Ключи основано на всестороннем изучении современного положения, занимаемого данным населенным пунктом в системе расселения Крапивинского муниципального района и Барачатского поселения в частности.

Проектная планировочная структура решалась с учетом

- существующей планировочной структуры;

- природных условий территории;

- размещения расчетных объемов жилищного, культурно-бытового и коммунального строительства для расчетного населения в 575 человек;

- реконструкции общественного центра;

- максимально возможного сохранения существующего ландшафта и создания на его основе целостной системы зеленых насаждений;

- дифференциации улиц и дорог по назначению и видам движения в структуре населённого пункта.

Генеральный план п. Красные Ключи включает:

- функциональное зонирование территории населенного пункта;

- выделение территории для перспективного размещения объектов жилищного и культурно-бытового строительства;

- упорядочение структуры производственных и коммунально-складских территорий;

- основные направления развития транспортной и инженерной систем;

- выделение территории для первоочередного освоения (10 лет), на расчетный срок (20 лет) и в дальнейшем – на перспективу;

- предложение по установлению новой черты населенного пункта.

В планировочной структуре населённого пункта выделены следующие функцио-нальные зоны: жилая, общественно-деловая, природно-рекреационная зона, зона спортив-ных сооружений, производственная и коммунальная зоны, зоны специального назначения.

Развитие планировочной структуры населённого пункта с востока ограничивает естественная планировочная ось - береговая линия реки Смотрик, с юга - санитарно-защитные зоны производственных сельскохозяйственных предприятий.

Селитебная территория включает жилую функциональную зону, зону общественных локальных центров с административно-торговыми зданиями, объектами общественного назначения.

Формирование планировочного каркаса происходит с учётом сложившейся улично-дорожной сети путём установления соответствующих красных линий по всем существующим и вновь проектируемым улицам.

Одна из основных планировочных осей размещена по касательной к существующей застройке селитебной зоны – ул. Шоссейная (участок местной трассы юго-восточного направления), определяющее значение имеют также основные оси по ул. Центральной и ул. Гагарина (с выходом в южную производственную зону).

Общественная зона центра размещена тремя локальными группами по ул. Центральной и её продолжении с размещением здесь проектируемых объектов обслуживания и досуга каждодневного и эпизодического обслуживания.

Школьная спортивная площадка выполняет общепоселковую функцию, усиливая общественно-деловую значимость западной зоны посёлка по ул. Новая.

В целом планировочная структура п. Красные Ключи компактна, радиусы пешеходной доступности нормативны.

В структуре зелёных насаждений общего пользования учитывается рельеф, наличие перспективных рекреационно- ландшафтных зон вблизи водных объектов.

Общепоселковый сквер размещён на свободной территории на северо-востоке с выходом к береговой линии р. Смотрик и пруду, имеет композиционную связь с рекреационными территориями неширокой береговой ландшафтной зоны вдоль русла реки Смотрик.

Жилые кварталы перспективного строительства предполагается разместить вдоль западной границы посёлка.

Увеличение площади жилой застройки на первую очередь строительства и расчётный срок определяется за счёт уплотнения существующей территории малоэтажного усадебного фонда, освоения новых площадок в северной зоне, упорядочивания планировочной структуры, увеличения обеспеченности общей жилой площадью.

В целях создания санитарно-защитного барьера между производственной зоной и селитебной территорией в проекте предусмотрено формирование буферных санитарно-защитных зон с зелёными насаждениями защитного назначения.

В целях установления нормативного размера санитарно-защитной зоны  -300 м от животноводческого комплекса проектом рекомендуется определить необходимую границу территории предприятия с учётом нормативного положения санитарно-защитной зоны  по отношению к  жилой застройке, с перемещением  и освоением производственных площадей смежных резервных территорий в южном направлении.

Территория существующего кладбища на востоке площадью 1,5га приближена к жилой застройке, но С.З.З. - 50м полностью выдержана. При нормативных параметрах 0,24га на 1 тыс. жителей, т.е. (0.24га х 0,57тыс.) 0.13га, существующей территории кладбища вполне достаточно. При необходимости можно использовать возможные резервные территории для расширения в восточном направлении.

Существующий скотомогильник находится на северо-западе от п. Красные Ключи и отделен санитарно-защитной зоной более 1 км.

В границах санитарно-защитной зоны (500м) от существующей территории полигона ТБО на юго-востоке п. Красные Ключи расположено три жилых дома малоэтажной усадебной застройки.

Рекомендуется определить новую границу с западной стороны реконструируемого полигона ТБО с уменьшением его фактически используемой территории для  исключения неблагоприятного влияния на жилую застройку. При необходимости возможно расширение территории полигона ТБО в юго-западном направлении, но с учётом границы водоохранной зоны (50м) р. Смотрик.

Необходимо выполнять условия зксплуатации площадки полигона ТБО в условиях близкого расположения к водоохранной зоне р. Смотрик.

5.2  Жилищное строительство

В соответствии с динамикой изменения численности населения на расчетный срок и нормой обеспеченности на одного жителя общей площади – 25 м2 объем жилищного фонда в п. Красные Ключи составит на расчетный срок 14,4 тыс. м2 общей площади. При этом новое жилищное строительство должно составить 2,9 тыс. м2 общей площади.

При намеченных объемах нового жилищного строительства, ввод  жилищного фонда ежегодно может составить ориентировочно 145 м2 общей площади.

Общая площадь жилищного фонда на первую очередь составит 12,8 тыс. м2 при обеспеченности 22,0 м2 на человека, ввод нового жилищного строительства составит 1,3 тыс. м2 общей площади.

5.3  Организация системы культурно-бытового обслуживания

Система культурно-бытового обслуживания населения п. Красные Ключи состоит из необходимого количества объектов. Однако емкость объектов по отдельным видам обслуживания не соответствует нормам СНиП 2.07.01-89*. К ним относятся учреждения общественного питания, бытового обслуживания, коммунального хозяйства.

Расчетная емкость объектов культурно-бытового обслуживания определена в соответствии с нормами СНиП 2.-7.01-89*. Расчет приведен в таблице № 5.3-1.

- Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

- (население 575чел.- расчетный срок, 580чел.- 1 очередь)

- Таблица № 5.3-1

| № | Наименование учреждения | Единица измерения | Норма СНиП на 1тыс.жит. | Необходимо по расчету |  |  | Принято по проекту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я оч. | Расч. срок |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сущ. сохр. | новое стр-во |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 оч. | рас. ср. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дошкольные и общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 40 | 25 | 25 |  | 20 | 20 | - | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 115 | 70 | 70 |  | 80 | 80 | - | - |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 10%от числа уч-ся | 10 | 10 |  | 10 | при СДК |  |  |
| - Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Больница | коек | 15,3 | 10 | 10 |  | - | - | - | - |
| 2 | Поликлиники (ФАП) | пос./смену | 35 | 20 | 20 |  | 22 | 22 | - | - |
| 3 | Аптека | объект | 1на мик. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | - | - |
| 4 | Детская молочная кухня | порций в сутки | 4 на1реб до года | 200 | 200 |  | - | - | - | - |
| - Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для занятий и организованных мероприятий | м2 пл. пола | 50 | 30 | 30 |  | 30 | при СДК |  |  |
| 2 | Клубы, дома культуры | мест | 300 | 175 | 175 |  | 150 | 150 | - | - |
| 3 | Кинотеатры | мест | 25 | 15 | 15 |  | 15 | - | - | - |
| 4 | Досуговый центр | м2 площ. пола | 3 | 3 | 3 |  | 3 | - | при СДК |  |
| 5 | Библиотеки | тыс. том. | 7,5 | 4,4 | 4,4 |  | 8,5 | 8,5 | - | - |
| - Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория (с учетом внутри-квартальных площадок и стадионов) | га | 0,7 | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 | 0,35 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Бассейны крытые общего пользования | м2 зерк. воды | 20 | 11,6 |  | 11,6 | - | - | - | - |
| 3 | Спортивные залы общего пользования | м2 пл. пола | 200 | 120 |  | 120 | 432 | 432 | - | - |
| - Предприятия торговли, общественного питания - и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины розничной торговли | м2 торгов. площади | 300 | 175 |  | 175 | 375 | 225 | 2х25 | 3х25 |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 25 |  | 25 | 25 | - | 25 | 25 |
| 4 | Предприятия бытового обслужива-ния | раб. мест | 7 | 5 |  | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
| - Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бани | мест | 7 | 10 |  | 10 | 10 | - | - | 10 |
| 2 | Пожарное депо (НПБ 101-95 | депо/маш. | 1/2 | 1/2 |  | 1/2 | 1/2 | - | - | - |
| 3 | Прачечные, в том числе: | кг белья в смену | 60 | 35 |  | 35 | 35 | - | - | - |
|  | -прачечная самообслуживания | « | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 4 | Химчистка в том числе: | кг вещей в смену | 3,5 | 2 |  | 2 | 2 | - | - | - |
|  | -химчистка самообслуживания | « | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЖЭУ | объект | 1 на 20т. жителей | 1 |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 2 | Кладбище | га | 0,24 | 0,15 |  | 0,15 |  |  | - | - |
| Организации кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отделение связи | объект | 1 на 6--6,5тыс.ч | 1 | 1 |  | 1 | 1 | - | - |

Экспликация административных и

культурно-бытовых учреждений

(проектное положение)

Таблица № 5.3-2

| № п/п | Наименование учреждения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |
| 1 | Контора п. Красные Ключи |
| 2 | Почтовое отделение |
| 3 | АТС на 50 номеров |
| Учреждения народного образования |  |
| 4 | Общеобразовательная школа на 80 мест |
| 5 | Детский сад на 20 мест |
| Учреждения здравоохранения |  |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт на 22 пос./см. |
| 7 | - Аптека |
| Спортивные и физкультурно- -оздоровительные сооружения |  |
| 8 | Спортивный зал при СДК на 432м2 пл. пола |
| 9 | Спортивная коробка при школе 70м х 50м |
| Учреждения культуры |  |
| 10 | Сельский Дом культуры, в том числе: |
|  | -зрительный зал на 150 мест |
|  | -досуговый центр |
|  | -филиал музыкальной школы |
| 11 | Библиотека на 8,5 тыс. томов |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |
| 12 | Торговый центр на 200м2 торг. пл. |
| 13 | Магазин смешанных товаров на 25 м2 торг. пл. |
| 14 | Частная пекарня |
| Запроектированные объекты культурно-бытового обслуживания на расчетный срок |  |
| 15 | ЖЭУ |
| 16 | Кафе на 25 мест |
| 17 | Магазин смешанных товаров на 75 м2 торг. пл.(3 объекта) |
| 18 | КБО на 5 рабочих мест |
| 19 | Баня на 10 мест |

5.4  Производственные и коммунально-складские территории

Таблица № 5.4-1

| № п/п | Наименование | Размер площадки, га | Нормативная санитарно-защитная зона, м | Класс вредности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЗАО «Барачатское»: |  |  |  |
|  | - -а-гараж, |  | 15 | - |
|  | -б-автомастерская |  | 50 | V |
|  | -в-котельная |  | 50 | V |
| 2 | ЗАО «Барачатское» |  |  |  |
|  | -склады |  | 50 | V |
|  | -конный двор |  | 300 | III |
|  | -ферма |  | 300 | III |
|  | -пилорама |  | 100 | II |
| 3 | Частное сельскохозяйственное предприятие |  | 50 | V |
| 4 | - Коммунально-складской объект |  |  |  |
|  | -весовая |  | 50 | V |
|  | -склады |  | 50 | V |
|  | -сушилка |  | 50 | V |
| 5 | Склады ГСМ (недействующие) |  | 100 | II |
| 6 | Котельная (2 объекта) |  | 50 | V |
| 7 | Скважины (3 объекта) |  | 30 | - |
| 8 | Силосные ямы |  | 50 | V |

5.5  Система озеленения

Система озеленение населённого пункта проектируется с учетом максимального сохранения и использования существующих зеленых насаждений. Проектом предусматриваются следующие виды озеленения:

- сквер расположен в северной жилой зоне поселка с выходом в рекреационную зону и к реке Смотрик.

- насаждения ограниченного пользования при группах жилых домов, ландшафтно-рекреационные территории вдоль береговой линии реки

- насаждения специального назначения – санитарно-защитные между жилой и производственной зонами, между отдельными участками производственной зоны, ветрозащитные со стороны господствующих ветров, противопожарные.

Для озеленения рекомендуется подбирать деревья и кустарники, наиболее устойчивых пород в условиях Кемеровской области – береза, осина, желтая акация, сибирская яблоня, клен, сирень, рябина красная, боярышник, лиственница, сосна, ель и другие.

Проектная структура зеленых насаждений

Таблица № 5.5-1

| № п/п | Наименование зеленых насаждений | Норма, м2 на чел. | Территория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Треб. по расчету, га | Принято в проек-те с уч.1оч., га | Обеспеч., м² на чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Зеленые насаждения общего пользования: |  |  |  |  |
|  | Парки | 12,0 | 0,7 | 0,8 | 14 |
|  | Скверы |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
| 2 | Спортивные площадки | - |  | 1,5 |  |
| 3 | Санитарно – защитное озеленение | - | - | 10,0 |  |
|  | Всего на землях п. Красные Ключи |  |  | 12,3 |  |

Ориентировочная стоимость озеленения на 1-ю очередь строительства в ценах 1984г. приведена в таблице № 5.5-2.

Таблица № 5.5-2

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Стоимость, тыс. руб. | Общ. стоим. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Парки, скверы | 0,8 | 70,0 | 56,0 |
| 2 | Санитарно-защитное озеленение | 10,0 | 18,0 | 180,0 |
|  | Итого: |  |  | 236,0 |

Территории парков и скверов приняты условно как часть ландшафтного озеленения.

Коэффициент перевода в цены 2010 г. –  76,80

Стоимость озеленения в ценах 2010 г. составит 18,1 млн. руб.

5.6  Проектный баланс территории поселка

Проектом охвачена территория в 103,8 га. Использование этой территории на расчётный срок приведено в таблице № 5.6-1.

Таблица № 5.6-1

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах поселка | 104,0 | 100,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 80,7 | 77,6 |
|  | 1) 1эт. усадебная застройка | 47,1 | 45,3 |
|  | 2) Детские сады, школы | 6,5 | 6,2 |
|  | 3) Общественно-деловая зона | 2,4 | 2,3 |
|  | 4) Зона общего пользования | 24,7 | 23,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | 6,8 | 6,6 |
|  | -улицы, дороги, проезды | 17,9 | 17,2 |
| II | Иные зоны | 23,3 | 22,4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | 1) промышленные и коммунально-складские предприятия | 2,5 | 2,4 |
|  | 2) естественное озеленение | 18,0 | 17,4 |
|  | 3) прочие территории | 2,8 | 2,6 |
|  | За границей поселковой черты: |  |  |
|  | -промышленные и коммунально-складские территории | 12,4 | - |
|  | -кладбище | 1,6 | - |

5.7  Первая очередь строительства

Сроки первой очереди строительства определены архитектурно-планировочным заданием до 2018 года.

Районы первоочередного строительства выбраны с учетом следующих условий и требований:

- размещение застройки на свободных территориях, не требующих проведения     дорогостоящей инженерной подготовки;

- наличие вблизи от площадки инженерных коммуникаций;

- благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания.

Исходя из этих принципов, на первую очередь должно быть построено 1,3 тыс. м2 общей площади нового жилого фонда, в том числе:

Обеспеченность общей площадью на 1 человека увеличится до 22 м2/чел., жилой фонд составит 12,8 тыс. м2 общей площади, население – 580 человек.

Строительство жилых домов и зданий культурно-бытового назначения предполагается осуществлять по индивидуальным, а также повторно применяемым проектам.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания на 1 очередь строительства соответствует расчету приведенному в таблице № 3.5-1.

Общая ориентировочная стоимость I очереди строительства складывается из капитальных вложений на жилищное строительство, строительство объектов культурно-бытового обслуживания, транспорта, дорожного строительства, благоустройства и озеленения.

Капитальные вложения по каждому из разделов подсчитаны в ценах 1984 года и по индексу цен (ГУ «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Кемеровской области») переведены в цены 2010 года.

Средняя стоимость 1м2 общей площади жилого фонда в ценах 2010 г. года принята в размере 32,0 тыс. руб. К 2018 году должно быть построено 1,3 тыс. м2 общей площади. Стоимость строительства жилого фонда в ценах на 2010 г. составит 41,6 млн. руб.

Ориентировочная стоимость строительства учреждений культурно-бытового назначения определена согласно сметной стоимости по типовым проектам с учетом дополнительных затрат, поправочных коэффициентов, и приведена в таблице № 5.7-1.

Индекс пересчета сметной стоимости в ценах 1984 г. к уровню цен 2010г. равен 87,727. На все последующие годы применять индекс изменения цен.

Таблица 5.7-1

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Емкость в единиц. измерен. | Стоимость, тыс. руб. в ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1984 г. | 2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Учреждения бытового обслу-живания | раб.мест | 5 | 35,0 | 3070,4 |
| 2 | Магазины смешанных товаров | м2торг.пл. | 150 | 115,5 | 10137,7 |
| 3 | Кафе | мест | 25 | 35,0 | 3070,4 |
|  | Итого: |  |  | 185,5 | 16278,5 |

Глава 6  Внешний и поселковый транспорт, сеть улиц и дорог

6.1  Внешний транспорт

Транспортный комплекс Кемеровской области, обеспечивающий стабильное структурное функционирование Барачатского сельского поселения в составе Крапивинского муниципального района, представлен коммуникациями железнодорожного, автомобильного, авиационного, речного транспорта.

Посёлок Красные Ключи  расположен на западной границе  Крапивинского муниципального района. Расстояние от п. Красные Ключи до районного центра пгт Кра-пивинский составляет 38 км, до областного центра г. Кемерово - 44 км (по автодорожной сети).

Железнодорожный транспорт

Посёлок Красные Ключи Крапивинского муниципального района Кемеровской области расположен в 42 км от ближайшей железнодорожной станции г.Ленинск-Кузнецкий (по существующей автодорожной сети через Панфилово и Чусовитино), являющейся узловой станцией хорошо развитой сети железных дорог Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги.

В стратегическом программном документе «Перспективная типология развития сети железных дорог РФ до 2030 года» заложены крупномасштабные мероприятия по развитию и реорганизации структуры железнодорожных грузо и пассажироперевозок как в межрегиональном масштабе, так и в рамках внутриобластных связей.

Автомобильный транспорт

Посёлок Красные Ключи расположен в 2 км от реконструируемого в настоящее время участка территориальной автодороги Кемерово-Новокузнецк (по параметрам 1-ой технической категории) областного значения. Автодорога рекомендуется к переводу в категорию федеральных, как подъезд от общегосударственной сети (от а\дороги М-53) к Кузбасской агломерации.

Посёлок Красные Ключи далее связывает с районным центром пгт Крапивинский (38км) в восточном направлении местная территориальная а/дорога широтного направления Панфилово-Зеленогорск (укреплена щебнем и а/бетоном).

Данная трасса (Панфилово-Зеленогорск) – переходит к расчётному сроку в категорию областного значения, при условии продолжения трассировки от п.г.т. Зеленогорский – до п. Центральный и далее, на Белогорск с разветвлением на Тисуль в северо- восточном  направлении, с выходом на федеральную трассу М-53. Цель - обеспечение кратчайшей связи южной части Тисульского района (пограничного к Крапивинскому району) с основной частью Кемеровской области для освоения лесосырьевого и рекреационного потенциала.

В западном направлении через с. Барачаты посёлок Красные Ключи по местной дороге имеет выход в Промышленновский район Кемеровской области (через Плотниково) и далее – Новосибирскую область

Речной транспорт

Гидрографическая сеть в целом территории Барачатского сельского поселения представлена рекой Северная Уньга, ручьями Кабановский Падун, Барачатский Падун, Худяшёвский Падун, ручьём Маручак, рекой Смотрик.

Посёлок Красные Ключи расположен на берегу реки Смотрик, протекающей с севера на юг, являющейся притоком р. Северная Уньга в районе Скарюпинского водохранилища.

Речной транспорт в целом в структуре грузо и пассажироперевозок п. Красные Ключи имеет малый удельный вес, как и всей Кемеровской области. Основная река Северная Уньга не судоходна, плотины образуют водоёмы – пруды рыбохозяйственного назначения, не полностью используемые  в настоящее время.

Река Томь, как основная водная артерия, может рассматриваться при условии увеличения пассажиропотока перспективных рекреационных зон вдоль реки и при сохранении и модернизации существующих пристаней и причалов.

Воздушный транспорт

Жители п. Красные Ключи используют в качестве обеспечения воздушных пере-возок международный аэропорт г. Кемерово и аэропорт II класса г. Новокузнецка.

Возможно использование аэропорта местного значения в г. Таштагол. Гражданская авиация Кемеровской области имеет хорошие стратегические условия для перспективного развития, в том числе обустройство вертолётных площадок местных авиалиний (по предложениям «Схемы территориального планирования Кемеровской области». 2011г.)

Использование трубопроводного транспорта (газопровода высокого или среднего давления) будет возможно при условии перспективных мероприятий по обеспечению в качестве источника энергоснабжения – природного газа, что будет определено на последующих стадиях проектирования.

6.2.  Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание

Существующее положение

Улично-дорожная сеть п. Красные Ключи сложилась в результате естественно-географических, исторических особенностей.

Архитектурно-планировочную структуру жилой зоны посёлка с востока определило русло реки Смотрик, протекающей с севера на юг, с юга – трасса автодороги местного значения, примыкающая восточнее посёлка к территориальной автодороге областного значения, участку Кемерово- Ленинск- Кузнецкий.

Основными планировочными осями планировочной структуры п. Красные Ключи являются поселковые улицы: Шоссейная, Гагарина, Центральная, причём линейно-узловое расположение объектов общественного назначения  посёлка и отдельные площадки с поквартальной застройкой тяготеют к прямоугольной планировочной схеме. Формирующийся  общественный центр с размещенными здесь зданиями общественно-делового назначения имеет систему подъездов, отчасти благоустроен.

В настоящее время проезжие части улично-дорожной сети в целом спланированы и укреплены, но, частично, и мало благоустроены.

Недостаточно элементов благоустройства: водоотводных лотков, тротуаров, авто-стоянок.

Улично-дорожная сеть не имеет постоянной чётко выраженной ширины в линиях застройки. Автодороги коммунально-промышленных территорий внеселитебной зоны недостаточно укреплены.

Интенсивность движения по внутри поселковым улицам невелика, менее 100 авт/час «пик», движение на перекрёстках саморегулируемое.

Транспортную  функцию внутри поселковой автобусной маршрутной сети отчасти выполняют автобусы внешне поселкового сообщения.

Площадь жилой зоны территории п. Красные Ключи – 720595.0м2 (0,72км2) при общей площади в существующей границе – 91,1га

Всего по жилой (селитебной) зоне длина улично-дорожной сети около 7.7 км.

Площадь улично-дорожной сети в линиях застройки жилой (селитебной) зоны: 14.82га В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны посёлка составит:

(14,82га : 72,1га) 20%, показатель, характеризующий посёлок сельского типа, в нормативных пределах.

Плотность существующей улично-дорожной сети в границах жилой зоны (в селитебной зоне):

10,7 км/км2 (7,7км : 0,72км2) – несколько выше нормативной, что характерно для населённых пунктов Крапивинского района.

Надо принимать во внимание, что в зоне малоэтажной застройки часть существующих улиц и проездов (влияющих на показатель плотности) - без покрытия и в проектном плановом решении требует упорядочивания в проектируемых красных линиях.

Основные пешеходные и транспортные потоки сосредоточены в направлении объектов общественно-деловых и функционирующих производственных предприятий -  ЗАО «Барачатское».

Важным направлением последующего этапа проектирования является упорядочивание и строительство улично-дорожной сети с разделением потенциальных пассажиро и грузопотоков с наименьшими затратами времени по всем направлениям и видам транспортных связей с учётом проектируемого размещения функциональных зон различного назначения, введение классификации улично-дорожной сети, определение параметров поперечных профилей.

Проектное решение

В числе основных задач повышения качества среды проживания и устойчивости градостроительного развития проектное решение предусматривает:

- повышение эффективности, надёжности и безопасности функционирования транспортной инфраструктуры посёлка

- улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, образования, мест приложения труда и рекреации в соответствии с поэтапной реконструкцией сложившейся застройки

- формирование принципиальных предложений по развитию и реорганизации улично-дорожной сети.

Предложения данного раздела проекта выполнены с учётом реально складывающейся ситуации и проектной инфраструктуры посёлка на расчетный срок и перспективу.

Исходя из тенденций развития планировочной структуры п. Красные Ключи, согласно базовым положениям СНиП 2.07.01-89* планировочный коммуникационный каркас улично-дорожной сети представлен главной (с охватом центральной части), основными, второстепенными улицами в жилой застройке, поселковыми дорогами на расчётный срок и перспективу.

Основными планировочными осями планировочной структуры п. Красные Ключи остаются поселковые улицы: Шоссейная (касательная к жилой застройке в южной части села, с выходом  в западном и юго-восточном направлениях на внешние территориальные местные дороги), Гагарина, Центральная. Схема улично-дорожной сети с поквартальной застройкой тяготеет к прямоугольной планировочной схеме.

Каркас главных и основных поселковых улиц служит для связи жилых территорий с общественным центром, для связи внутри жилых территорий с главной улицей.

Главные и основные улицы выходят внешние трассы местного значения не только по ул. Шоссейной, но и через сеть обходных поселковых дорог на юге.

Второстепенные улицы дополняют основной каркас и осуществляют связь между основными участками жилых улиц.

Внутри поселковую уличную сеть дополняет сеть проездов и подъездов к промзонам, расположенным по отношению к жилой застройке с юга и юго-востока.

Часть улиц, мало загруженных транспортом и пешеходами, остаются усадебными или внутриквартальными проездами.

Поселковые дороги обслуживают южную и восточную промзону, в обязательном порядке имеют выходы на внешнюю дорожную сеть в объезд жилых зон.

Что немаловажно, при необходимости возможно направить транзитное движение ул. Шоссейной в обход жилых зон по второстепенным поселковым дорогам южной промышленной зоны.

Пешеходные парковые связи предусмотрены на открытых ландшафтно-рекреационных территориях селитебной зоны.

Площадь в границе проектирования на расчётный срок жилой зоны территории

п. Красные Ключи -80,47га (0,80км2).

Всего по жилой (селитебной) зоне длина проектируемой улично-дорожной сети составляет 8,3 км (включая существующую, неблагоустроенные неукреплённые проезды ликвидируются, а также включает и дополнительно реконструируемую сеть на 1-ю очередь строительства).

Площадь проектируемой улично-дорожной сети в красных линиях жилой (селитебной) зоны составляет 17,99 га.

В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны            п. Красные Ключи составит 22% (17,99га : 80,47га), показатель выше исходного, в рамках нормативно-допустимого.

Показатели улично-дорожной сети качественно изменились в положительную сторону с развитием проектируемых кварталов новой жилой застройки, с упорядочиванием ширины улично-дорожной сети в красных линиях.

Плотность проектируемой улично-дорожной сети в границах жилой зоны (в селитебной зоне) 10,0 км/км.2 (8,3км : 0,8км2).

Пересечения и примыкания проезжих частей проектируются с устройством островков безопасности регулирующими и организующими транспортные потоки.

Необходимо уделить внимание благоустройству существующих улиц и дорог в соответствии с запроектированными поперечными профилями.

По всем улицам предусматривается строительство тротуаров, шириной 1,0 - 1,5-2,25 м в зависимости от категории улицы.

Внешне поселковые автобусные маршруты к расчётному сроку могут стать более регулярными в связи с дальнейшей реконструкцией внешних дорог, рекомендуется продлить маршрутную сеть в границах посёлка в часы «пик», радиусы нормативной пешеходной доступности 600 – 700,0м.

Личный автотранспорт хранится на территории усадебной жилой застройки. Для условий п. Красные Ключи территории усадебной застройки вполне достаточно (при норме 30м2 на одно м/место).

Для временного хранения автомобилей необходимо также резервировать территорию для автостоянок, в обязательном порядке, при учреждениях и объектах общественно-делового назначения.

Грузовой и ведомственный автотранспорт хранится на территориях учреждений и в коммунально - промышленных зонах.

Первая очередь строительства

Первая очередь строительства улично-дорожной сети и транспортного обслуживания определялась в соответствии с намеченным первоочередным строительством и необходимыми мероприятиями по качественному улучшению организации движения транспорта и пешеходов.

Сложившаяся улично-дорожная сеть в основном сохраняется, реконструируется.

Ширина улиц в красных линиях отражена на чертеже «Схема улично-дорожной сети и транспорта».

Площадь в границе проектирования жилой зоны на 1-ю очередь п. Красные Ключи  составляет 80,5га (0,81км2).

Технико-экономические показатели на 1-ю очередь в сравнении с этапом расчётного срока изменятся незначительно.

Характеристика проектируемой улично-дорожной сети на 1-ю очередь строительства следующая:

длина улично-дорожной сети на 1-ю очередь 6,64 км (включая существующую реконструируемую сеть с новыми участками, с площадью в красных линиях 14,6га, что составит около 18% в процентном отношении от площади жилой зоны, с плотностью улично-дорожной сети - 8.3 км/км2. Параметры в пределах нормативных показателей.

В стоимость строительства первой очереди необходимо заложить реконструкцию проезжих частей улиц и дорог, обочин, строительство тротуаров, благоустройство (около 10% от существующих улиц и дорог), в параметрах: проезжие части 6,0 – 7,0 – 9,0м, тротуары 2 х (1,0-1,5-2,25м).

Ориентировочная стоимость первой очереди строительства по формированию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания принимается - 32млн. руб., исходя из средней стоимости строительства и реконструкции одного м2 улично-дорожной сети с учётом элементов поперечного профиля полностью в ширине красных линий– 1500 руб.(300 руб - стоимость 1 м2) и с учётом коэффициента 5,9 - индекса цен к ТЕР-2001 в редакции 2011г, а именно, п. Красные Ключи - около 32,0 млн. руб (179886м2 х 300 руб х 5,9 х 0,1), с понижающим коэффициентом на условия ремонта и реконструкции – 0,1.

Объёмы работ и стоимости приведены укрупненно. Ценовая политика по строительству объектов транспортной инфраструктуры будет уточняться на последующей стадии проектирования и определяться как величиной бюджетной составляющей области и района, так и возможностями инвесторов в условиях рыночной экономики.

Глава 7.  Инженерное оборудование территории

7.1  Инженерная подготовка территории

В настоящем разделе проекта намечена схема проведения мероприятий по инженерной подготовке территории поселка Красные Ключи.

В состав работ по инженерной подготовке территории включены следующие виды работ:

- Вертикальная  планировка.

- Водостоки.

- Очистка поверхностного стока.  Расчёт очистных сооружений.

- Охрана окружающей среды.

Поселок Красные Ключи расположен на реке Смотрик, впадающей в реку Северная Уньга. Так как на момент проектирования отсутствуют данные об однопроцентном уровне высоких вод реки Смотрик на дальнейших стадиях проектирования необходимо уточнить объем мероприятий по инженерной подготовке территории.

1.  Вертикальная планировка.

Уклон местности направлен в сторону естественных водотоков. На территории поселка отсутствует организованный отвод поверхностного стока.

В основу планового и высотного решения территории положена сеть существующих улиц. Уклоны по улицам и рельефу достаточны для сбора и пропуска ливневого стока. В высотном отношении все улицы должны быть решены с максимальным приближением к существующему рельефу с сохранением существующих укрепленных покрытий при условии обеспечения стока поверхностных вод с территорий прилегающих жилых районов. В зоне новой застройки вертикальная планировка должна быть решена с небольшим превышением жилых кварталов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов. В основу вертикальной планировки взят принцип отвода поверхностных вод с кварталов в лотки прилегающих улиц и приём их в открытую водосточную сеть. Улицы запроектированы во врезке приблизительно на 30 сантиметров.

2. Водостоки.

Территория поселка Красные Ключи  разбита на 3 бассейна поверхностного стока, имеющих самостоятельные выпуски в прилегающие водоемы.

На очистку поступает сток с территории бассейнов стока № 1, № 2, с бассейна стока № 3 – сбрасывается без очистки (в виду его малой площади).

Перед сбросом поверхностный сток в распределительной камере разделяется на загрязнённый и условно чистый. Загрязнённая часть стока поступает на очистные сооружения, а остальная часть стока – считается условно чистой и сбрасывается в прилегающий водоём.

Водосточная сеть запроектирована из открытых и закрытых водостоков. Открытые водостоки запроектированы в зоне малоэтажной застройки и представляют собой придорожные канавы, расположенные по обе стороны от проездов, собирающие поверхностный сток, отводящие его в водоприёмные колодцы и далее в закрытую водосточную сеть. В местах пересечения канав с автодорогами устраиваются трубчатые переезды. Ширина канавы по дну составляет 0,3м, глубина в начальной точке 0,4м, в конечной точке – 1,0м, заложение откосов 1:1,5. Размеры канав приняты в соответствии с требованиями пункта 2.43 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Укрепление дна и бортов канав производится в зависимости от уклона канавы по дну засевом травы или укладкой бетонных плит.

Закрытые водостоки предусмотрены из железобетонных труб. Диаметры трубопроводов приняты ориентировочно в соответствии с  требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». На дальнейших стадиях проектирования необходимо проверить детальными расчётами правильность принятых сечений трубопроводов.

3. Очистка  поверхностного  стока. Расчёт очистных  сооружений.

В соответствии с требованиями охраны окружающей среды и «Рекомендаций по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селибных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» в проекте предусмотрена очистка наиболее загрязнённой части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоёмы.

Очистные сооружения поверхностного стока представляют собой комплекс ёмкостных сооружений, заглублённых ниже поверхности земли. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и маслонефтепродуктов. Задержка плавающего мусора производится съёмными мусороулавливающими решётками. В состав очистных сооружений входят пескоилоуловители, нефтеуловители и сорбционные фильтры доочистки.

Пескоилоуловители предназначены для улавливания и сбора песка, взвешенных, плавающих веществ, а также нефтепродуктов из поверхностных (дождевых) и промышленных сточных вод полной заводской готовности.

Принцип действия пескоилоуловителя основан на гравитации: сточная вода поступает в приёмный отсек установки, где происходит частичное снижение её скорости. Затем в рабочей части уловителя, по мере движения воды, скорость течения снижается до такой степени, что взвешенные вещества, находящиеся в воде, начинают осаждаться на дно отделителя. Скопившийся на дне уловителя осадок удаляется через стояк для откачки осадка. Частично освобождённая от взвешенных веществ вода проходит дополнительную очистку на тонкослойных фильтрующих блоках.

Нефтеловушки (нефтеуловители) представляют собой оборудование полной заводской готовности, предназначенное для улавливания и сбора нефтепродуктов из поверхностных (дождевых) и производственных сточных вод. Производительность от 0,5 до 100 литров воды в секунду. Нефтеуловитель эффективно устраняет нефтепродукты из сточных вод. Степень очистки по нефтепродуктам – до 0,3 мг/л, а по взвешенным веществам – до 12 мг/л. Вода, подающаяся на очистку в нефтеуловитель должна иметь параметры: содержание взвешенных веществ не более 200 мг/литр, нефтепродуктов не более 100-120 мг/литр. Эти параметры обеспечивает  установленный перед нефтеуловителем пескоилоуловитель.

Перед выпуском в водоём сточные воды проходят доочистку на безнапорных сорбционных фильтрах.

Твёрдый осадок и плавающий мусор отвозят на поселковую свалку, жидкую часть взвеси – на иловые площадки канализационных очистных сооружений. Определим расходы дождевых вод, поступающих на очистные сооружения по формулам, приведённым в СН 496-77.

Расход дождевых вод определяется по формуле:

Q=qудFК2,  где

qуд – удельный расход дождевых вод, л/с с 1га, определяемый в зависимости от площади стока по прил. 2, СН 496-77;

F – площадь стока в га;

К2 – коэффициент, учитывающий изменение удельного расхода в зависимости от среднего уклона коллектора (табл. 8, СН 496-77).

Расходы загрязнённой части поверхностного стока приведены в таблице № 7.1-3. На дальнейших стадиях проектирования необходимо уточнить принятые размеры очистных сооружений.

Определим также среднегодовые объёмы дождевого и талого стоков, поступающих на очистные сооружения.

Среднегодовые объёмы дождевых вод определяются по формуле:

Wд=2,5НжК3F,   где

Нж=425мм – среднегодовое количество дождевых осадков;

К3=0,77 – коэффициент, учитывающий объём дождевых вод, направляемых на очистные сооружения.

Среднегодовое количество талых вод, поступающих на очистные сооружения, определяется по формуле:

Wт=8НвсК4F,   где

Нвс=114мм – средний слой весеннего стока;

К4=0,56 – коэффициент, учитывающий объём талых вод, направляемых на очистное сооружение (табл. 10).

Результаты подсчётов среднегодовых объёмов дождевого и талого стоков приведены в таблице №  7.1-1.

Среднегодовые объёмы дождевого и талого стоков.

Таблица № 7.1-1.

| №отстойника. | Площадь бассейна стока, га. | № площадка очистных сооружений | Объём дождевого стока, тыс. м3/год | Объём талого стока, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 35,7 | 1 | 29,2 | 18,2 |
| 2 | 38,0 | 2 | 31,1 | 19,4 |
| Всего: |  |  | 60,3 | 37,6 |

4.Охрана окружающей среды.

Загрязнённый сток с территории поселка Красные Ключи поступает в реку Смотрик

Неорганизованный поверхностный сток загрязняет речное пространство. Фильтрация из негерметичных септиков и слив поверхностных вод на поверхность земли - основные источники загрязнения почв и грунтовых вод.

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в поселке.

Строительство ливневой сети с последующей очисткой стока и вертикальная планировка территории обеспечат организованный отвод и очистку поверхностных вод и исключат загрязнение водоёмов.

Очистка поверхностного стока производится на очистных сооружениях закрытого типа.

Объёмы загрязнений, поступающих и задержанных на очистных сооружениях за год, приведены в таблице № 7.1-2.

# Расчет годового объема т веса загрязнений, поступающих

на очистные сооружения.

Таблица  № 7.1-2

| Вид загрязнений. | Годовое количество поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения, тыс. м3 | Средние концентрации загрязнений в поверхностном стоке, кг/м3 | Объёмный вес загрязнений кг/м3 | Годовой объём загрязнени, м3 | Годовой вес загрязнени, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Взвешенные вещества. | 37,6 | 3,5 | 1500 | 87,7 | 131,6 |
| Нефтепродукты | 37,6 | 0,016 | 900 | 0,7 | 0,6 |

Принятая конструкция очистного сооружения обеспечивает очистку поверхностного стока до ПДК рыбохозяйственного водоёма.

Более подробно эффект очистки в зависимости от исходных данных по загрязнениям поверхностного стока должен быть определён на рабочих стадиях проектирования.

На территориях промышленных предприятий должно быть предусмотрено строительство промливневой канализации и очистных сооружений для очистки отработанной воды и поверхностного стока перед сбросом её в водоём или поселковую водосточную сеть.

Расчёт параметров отстойников.

Таблица № 7.1-3.

| Номер отстойника. | Площадь бассейна стока, га | Удельный расход дождевых вод, л/с с 1га | Коэффициент, учитывающий изменение удельного расхода | Расчетный расход дождевых вод, л/с | Размеры площадки очистных сооружений м2 | Стоимость очистного сооружения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | F | ԛуд | К2 | Qр | А×Б |  |
| 1 | 35,7 | 2,8 | 1,0 | 99,9 | 40х23 | 9000,0 |
| 2 | 38,0 | 2,8 | 1,0 | 106,4 | 40х23 | 9000,0 |

Ведомость ориентировочных объёмов и стоимостей работ

по инженерной подготовке территории

Таблица № 7.1-4

| № п/п | Наименование. | Единица измерения. | Расчётный срок. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество. | Стоимость единицы измерения, руб. | Общая стоимость, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Строительство ливневой сети диаметром 500мм. диаметром 800мм. | пм | 140,0 514,0 | 14500,0 18600,0 | 2030,0 9560,4 |
| 2. | Устройство сети открытых водостоков. | пм | 7801,0 | 2500,0 | 19502,5 |
| 3. | Строительство очистных сооружений. | площадок | 2 | см. табл. № 7.1-3 | 18000,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 49092,9 |

Примечание:  Стоимости работ по инженерной подготовке территории подсчитаны в ценах 2010г.

7.2  Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время хоз-питьевое водоснабжение потребителей в поселке Красные Ключи осуществляется из двух водозаборных скважин. Производственная мощность скважин составляет- 332,0 м3/сут. От скважин проложена водопроводная сеть длиной 13,44 км. Около скважин расположены водонапорные башни.

По данным ООО «ЖКХ Барачатское» потребление воды в год населением составляет 21,3тыс м3, бюджетными организациями- 7,34 тыс. м3, прочие потребители- 0,99тыс м3. ЗАО «Барачатское»  для своих нужд водоснабжения имеет скважину.

Проектные решения

Нормы на хоз-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют-100 л/сут на 1 человека для существующей одноэтажной застройки. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хоз-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях а также на  питьевые нужды домашнего скота.

Суточный расход воды на хоз-питьевые нужды населения

Таблица № 7.2-1

| Сроки строительства | Характер застройки | Число жителей чел | Норма водо- потребления л/сут. на 1чел. | Суточный расход воды (м³/сут.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| существующее | 1этажное | 593 | 98,4 | 58,3 |
| на 1-ю очередь | 1этажное | 580 | 100 | 58,0 |
| на расчётный срок | 1этажное | 575 | 100 | 57,5 |

Расход воды на противопожарные нужды

Расход воды на противопожарные нужды принят согласно СНиПа 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 5л/сек. Время действия  пожарных кранов-3 часа. Суточный расход воды на пожаротушение составит 54 м³/сут.

Расход воды на поливочные нужды

Расход воды на поливочные нужды принят согласно СНиПа 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 50л/сут на одного жителя. Суточный расход воды на полив составит на 1-ю очередь- 29,0 м³/сут; на расчётный срок- 28,75 м³/сут.

Общие расходы воды по генплану пос. Красные Ключи

Таблица № 7.2-2

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 58,0 | 57,5 |
| 2 | Пожарные расходы | 54,0 | 54,0 |
| 3 | Производственные и прочие нужды | 23,0 | 23,0 |
| 5 | Поливочные расходы | 29,0 | 28,75 |
|  | Итого: | 164,0 | 163,25 |
| Итого из сельского водопровода с 10% на неучтенные расходы |  | 180,0 | 180,0 |

Источники водоснабжения

Основным источником водоснабжения является существующий подземный водозабор. Производительность водозабора составляет 332 м³/сут, что вполне достаточно для развития поселка на 1ю очередь и расчётный срок.

Качество подземной воды в водозаборных скважинах к расчётному сроку на момент выполнения проекта неизвестно, поэтому необходимость водоподготовки на ближайшие годы будет решаться на последующих стадиях проектирования.

Проектируемая схема водоснабжения

Проектом предусматривается расширение централизованной системы водо-снабжения. Все потребители, подключенные к сельскому водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из сельского водопровода.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки следующая:

-вода из скважины насосом  I-го подъёма подаётся в разводящую сеть поселка.

-для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки необходимо все действующие скважины соединить в единую водопроводную сеть.

Водопроводы основных колец трассированы по поселковым дорогам с сохранением существующих водопроводных сетей, с частичной перекладкой аварийных участков с заменой диаметра труб. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150м. Малоэтажная неблагоустроенная застройка снабжается водой из водоразборных колонок, радиус действия которых 100м.

В существующих баках водонапорных башен хранится неприкосновенный пожарный запас и регулирующий объём воды.

Водопроводы проектируются из полиэтиленовых труб.

Стоимость строительства сетей и сооружений

по водопроводу на 1ю очередь строительства.

Таблица№ 7.2-3

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство водопровода из пластмас-совых труб Д=100мм | км | 2,3 | 2,5 | 5,75 |
|  | Итого в ценах 2010г. |  |  |  | 5,75 |

7.3  Канализация

Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализования в пос. Красные Ключи отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгреба.

Проектные решения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления. Суточный расход бытовых сточных вод по очередям строительства приведен в таблице №. 7.3-1.

Суточный расход сточных вод от населения

Таблица № 7.3-1

| Сроки строительства | Характер застройки | Число жителей чел. | Норма водо- отведения л/сут. на 1чел. | Суточный расход стоков (м³/сут.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| существующее | 1этажное | 593 | 25 | 14,8 |
| на 1-ю очередь | 1этажное | 580 | 25 | 14,5 |
| на расчётный срок | 1этажное | 575 | 25 | 14,4 |

Проектируемая схема канализации

В проекте не предусматривается создание централизованной системы канализо-вания. Вся проектируемая и существующая застройка канализуется в водонепроницаемые выгреба.

7.4  Теплоснабжение.

Существующее положение.

Теплоснабжение поселка Красные Ключи Барачатского сельского поселения решается в основном от индивидуальных источников тепла. Теплоснабжением не охвачены районы частной усадебной застройки, их теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей. По информации, предоставленной ООО «ЖКХ Барачатское», в поселке расположены две котельные. Центральная котельная п. Красные Ключи оборудована 2 котлами «НР-18». Общая производительность котельной – 1,45 МВт (1,25 Гкал/час). Школьная котельная оборудована 2 котлами «НР-18». Установленная мощность котельной – 1,45 МВт (1,25 Гкал/час).

Тепло в общественных зданиях используется исключительно на отопление (механическая вентиляция и централизованное горячее водоснабжение отсутствуют).

Тепловая нагрузка по существующему жилому фонду с учетом нагрузки по учреждениям культурно-бытового обслуживания составляет 1,99 МВт (1,67 Гкал/час).

Проектное решение

Расчет тепловых нагрузок по вновь проектируемой жилой застройке и соцкультбыту выполнен в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Для разработки схемы теплоснабжения тепловые нагрузки определены:

- по существующим объектам соцкультбыта - по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

- по вновь проектируемой жилой застройке  и объектам соцкультбыта – по укрупненным показателям тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений.

В основу расчетов приняты следующие исходные данные:

- Расчетная наружная температура воздуха для проектирования отопления tн.р.о.= -39оС

- То же для систем вентиляции tн.р.в.= -24 оС.

- Расчетная численность населения на I очередь строительства – 580 человек.

- Общая площадь I – ой очереди строительства – 12800,0 м2. Обеспеченность общей площадью жилого фонда на 1 человека – 22,0 м2.

- Расчетная численность населения на расчетный срок – 575 человек.

- Общая площадь строительства на расчетный срок – 14400,0м2

- Обеспеченность общей площадью жилого фонда на 1 человека – 25,0 м2.

По проектируемой жилой застройке общий тепловой расход на отопление и горячее водоснабжение определен по удельному показателю на 1м2 общей площади, который на I очередь и расчетный срок строительства составит 0.2 кВт (для 1-2 этажной застройки).

Расходы тепла для учреждений культурно-бытового обслуживания определены по аналогам типовых проектов и по укрупненным показателям.

Теплопотребление по жилой застройке на I очередь строительства приведено в таблице № 7.4-1, на расчетный срок строительства – в таблице № 7.4-2.

Общий расход тепла по административным учреждениям и учреждениям культурно-бытового обслуживания приведен в таблице № 7.4-3.

Суммарные расходы тепла по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на I очередь строительства, расчетный срок строительства приведены в таблицах № 7.4-4,        № 7.4-5 соответственно.

I очередь строительства.

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на I очередь строительства составит 2,51 МВт (2,15 Гкал/час). Теплоснабжения существующих объектов соцкультбыта сохранится от существующих источников тепла.

Теплоснабжение отдельных объектов соцкультбыта, сооружаемых на I очередь строительства, предлагается осуществить от котлов типа «ЗИОСАБ-45,125,175». Эти котлы могут работать на одном из трех видов топлива: газ, солярка или твердое топливо – дрова или уголь. Котлы можно использовать в блочных и крышных котельных.

Теплоснабжение жилых малоэтажных домов можно осуществить, используя индивидуальные малометражные источники тепла – секционные котлы типа КЧМ. Данные котлы предназначены для использования в системах водяного отопления отдельных квартир и малоэтажных зданий строительным объемом 300-1300м3. Топливом может служить сортированный антрацит, кокс, каменный уголь. После дооборудования и установки горелочных устройств и автоматики безопасности котлы могут работать на природном газе и легком жидком топливе.

Затраты на теплоснабжение жилого фонда входят в среднюю стоимость строительства 1 м 2 общей площади.

Расчетный срок строительства.

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на расчетный срок строительства составит 2,81 МВт (2,41 Гкал/час).

Теплоснабжение небольшой части объектов соцкультбыта на расчетный срок строительства сохранится от существующих источников тепла. Теплоснабжение малоэтажной жилой застройки, возможно, осуществить от индивидуальных малометражных котлов.

| Суммарный расход тепла по жилой застройке на I очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица №7.4-1 |  |
| Существующий жилой фонд |  |  | I очередь строительства |  |  | Суммар-ный расход тепла, МВт | Суммар-ный расход тепла, Гкал/час |
|  |  |  | Новое строительство |  |  |  |  |
| Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт | Расход тепла, Гкал/час | Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт | Общий расход тепла, Гкал/час |  |  |
| 1-2 этажная застройка |  |  | 1-2 этажная застройка |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1500 | 0,08 | 0,06 | 1300 | 0,24 | 0,21 | 0,32 | 0,27 |

| Суммарный расход тепла по жилой застройке на расчетный срок строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица № 7.4-2 |  |
| Существующий жилой фонд |  |  | Расчетный срок |  |  | Суммар-ный расход тепла, МВт | Суммар-ный расход тепла, Гкал/час |
|  |  |  | Новое строительство |  |  |  |  |
| Жилая площадь м2 | Расход тепла, МВт | Расход тепла, Гкал/час | Жилая площадь м2 | Расход тепла, МВт | Общий расход тепла, Гкал/час |  |  |
| 1-2 этажная застройка |  |  | 1-2 этажная застройка |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1500 | 0,08 | 0,06 | 2900 | 0,54 | 0,46 | 0,62 | 0,53 |

| Расход тепла по административным учреждениям и учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 7.4-3 |  |  |  |  |
| № на плане |  | Наименование учреждений | Единица измерения | Емкость | Тепловая нагрузка, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующее положе-ние | 1очередь строи-тельства |  |  |  | Расчет-ный срок строи-тельства |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| Организации и учреждения управления, предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контора п. Красные Ключи |  | объект | 1 | 0,05 | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| 2 | Почтовое отделение |  | объект | 1 | 0,05 | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| 3 | АТС |  | объект | 1 | 0,01 | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
| 15 | ЖЭУ |  | объект | 1 | - | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общеобразовательная школа на 80 мест |  | мест | 80 | 0,65 | 0,50 |  |  |  | 0,50 |  |  |  |
| 5 | Детский сад на 20 мест |  | мест | 20 | 0,10 | 0,10 |  |  |  | 0,10 |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт |  | посещ./смену | 22 | 0,10 |  |  |  | 0,10 | 0,10 |  |  |  |
| 7 | Аптека |  | объект | 1 | 0,01 |  |  |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Спортивный зал при СДК |  | м2 пл. пола | 432 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 9 | Школьный стадион |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сельский Дом культуры |  | мест | 150 | 0,50 |  |  |  | 0,30 |  | 0,30 |  |  |
|  | -зрительный зал на 150 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |
|  | -досуговый центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -филиал музыкальной школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Библиотека на 8,5 тыс. томов |  | тыс. томов | 8,5 | 0,08 |  |  | 0,08 |  |  | 0,08 |  |  |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Торговый центр |  | м2 торг. пл. | 200 | 0,2 |  | 0,11 |  |  |  | 0,11 |  |  |
| 13 | Магазин смешанных товаров |  | м2 торг. пл. | 25 | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 14 | Частная пекарня |  | объект | 1 | 0,10 |  | 0,10 |  |  |  | 0,10 |  |  |
| 16 | Кафе |  | мест | 25 | - |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |  |
| 17 | Магазин смешанных товаров |  | м2 торг. пл. | 3х50 | - |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 18 | КБО |  | мест | 5 | - |  | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 19 | Баня |  | мест | 10 | - |  | 0,10 |  |  |  | 0,10 |  |  |
| Итого по культурно-бытовым потребителям: |  |  |  |  | 1,87 |  | 2,19 |  |  |  | 2,19 |  |  |

| Расход тепла на I очередь строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 7.4-4 |  |
| Расход тепла по существующей застройке |  |  |  |  |  | Расход тепла на I очередь строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |
| Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0,08 | 0,06 | 1,87 | 1,61 | 1,99 | 1,67 | 0,32 | 0,27 | 2,19 | 1,88 | 2,51 | 2,15 |
| Расход тепла на расчетный срок строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 7.4-5 |  |
| Расход тепла по существующей застройке |  |  |  |  |  | Расход тепла на расчетный срок строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |
| Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0,08 | 0,06 | 1,87 | 1,61 | 1,99 | 1,67 | 0,62 | 0,53 | 2,19 | 1,88 | 2,81 | 2,41 |

7.5  Газоснабжение.

Существующее положение

Существующий жилой фонд поселка Красные Ключи  газифицируется сжиженным пропан бутановым газом по ГОСТ 20448-90* «Газы углеводные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия». Низшая теплота сгорания газа – 22000 ккал/м3.

В настоящее время газоснабжением охвачено ориентировочно 10% жилого фонда. Мелкие потребители получают газ в баллонах. Сжиженный газ подвозится с газонаполнительной станции г. Кемерово.

Использование сжиженного газа – пище приготовление и приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах.

Природный газ в настоящее время не используется.

Проектное решение

На I очередь строительства строящийся жилой фонд будет газифицироваться сжиженным газом по ГОСТ 22448-90* «Газы углеводородные сжиженные топливные коммунально-бытового потребления. Технические условия»: одноэтажные дома и двухэтажные дома с численностью квартир не более 4-х – от газобаллонных установок с установкой их в кухнях, двухэтажные дома с численностью квартир более 4-х – от групповых резервуарных установок.

Расчетные показатели потребления сжиженного газа приняты в соответствии со СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Расход теплоты при наличии в квартире газовой плиты и при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя на 1 человека в год составит 1050 тыс. ккал (существующий индивидуальный жилой сектор). Расход теплоты при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) на 1 человека в год составит 1750 тыс. ккал (проектируемый жилой сектор).

Ориентировочный годовой расход сжиженного газа на индивидуально-бытовые нужды при 50% газоснабжении жилого фонда на I очередь строительства составит 23,1 тыс. м3. Максимально-часовой расход газа составит 12,8 м3/час.

Ориентировочный годовой расход сжиженного газа на индивидуально-бытовые нужды при 100% газоснабжении жилого фонда на расчетный срок строительства составит 45,7 тыс. м3. Максимально-часовой расход газа на расчетный срок строительства составит 25,4 м3/час.

Затраты на газоснабжение жилого фонда (строительство групповых резервных установок) входят в среднюю стоимость строительства 1 м2общей площади.

7.6  Электроснабжение

Электроснабжение посёлка Красные Ключи в составе Генерального плана выполнено на период до 2028 г. – расчетный срок, с выделением I очереди строительства – 2018 г. Исходный год принят на момент обследования – 2010 г.

Схема электроснабжения разработана по материалам архитектурно планировочного раздела на основании существующей схемы электроснабжения посёлка.

Существующая схема электроснабжения

Электроснабжение поселка Красные Ключи осуществляется от Кузбасской энергосистемы - системной ПС 220 кВ «Краснополянская». Опорным центром питания является ПС 35 кВ расположенная в посёлке Панфилово.

Основные данные по центру питания приведены в таблице № 7.6-1.

Таблица  № 7.6-1

| № п.п. | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность транс- форматоров, МВА | Максимальная нагрузка на шинах 10 кВ МВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. по п. Красные Ключи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Панфиловская | 35/10 | 1х4,0+1х6,3 | 10,6 | 0,48 |

Электроснабжение выполняется непосредственно с шин 10 кВ ПС по фидеру Ф-10-11-Б. Общая протяжённость фидера (по трассе) составляет 13,9 км.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ радиальная. Трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ – одно трансформаторные, в большинстве случаев закрытые тупиковые. Опоры в сетях 10 кВ железобетонные и  деревянные с ж/б приставками, линии выполнены проводами А35-50 и АС50.

Данные по распределительным сетям 10 кВ приведены в таблице № 7.6-2.

Существующая схема построения питающих и распределительных электрических сетей 10 кВ не полностью удовлетворяет требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надёжности электроснабжения. Это обусловлено тем, что подстанции являются одно трансформаторными и подключены к протяженным радиальным линиям 10 кВ и не обеспечены резервированием.

Суммарная установленная мощность трансформаторов в ТП-10/0,4 кВ –1060 кВА, расчётная нагрузка потребителей посёлка – 478 кВт, средняя загрузка трансформаторов в часы собственного максимума нагрузок ТП – 45,1 %.

Характеристика электросетей пос. Красные Ключи

Таблица № 7.6-2

| Диспетчерский № ТП | Тип | Мощность тр-ров, кВА | % загрузки | Рр ТП, кВА | Кол. отход. ВЛ-0,4 кВ | Наименование потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TП-021 | КТП | 100 | 85 | 85 | 3 | быт, клуб, котельная, д/сад, магазин. |
| TП-134 | ЖБ/ТП | 100 | 45 | 45 | 2 | склады, частный дом. |
| TП-152 | КТП | 40 | 60 | 24 | 1 | быт |
| TП-228 | КТП | 160 | 60 | 96 | 2 | быт, гараж, магазин |
| TП-249 | КТП | 250 | 40 | 100 | 1 | скважина, телятник |
| TП-327 | КТП | 160 | 80 | 128 | 2 | быт, скважина |
| TП-328 | КТП | 250 | - | 0 | 1 | сушилка |

Годовое потребление электроэнергии посёлка – 1383 тыс. кВт. час, в том числе по жилому сектору – 613 тыс. кВт. час.

При современной численности населения 593 чел. удельное потребление на одного жителя составила 2330 кВт. час или 690 Вт.

## Подсчет электрических нагрузок

Подсчет электрических нагрузок выполнен раздельно – для жилых, культурно-бытовых и  сельскохозяйственных и производственных потребителей.

Нагрузки жилых домов, с плитами на сжиженном газе или твёрдом топливе - определялись по удельным нагрузкам, отнесенным к 1 м2 общей площади и составляющим 18,4 Вт/м2.

Нагрузки культурно-бытовых потребителей определялись по паспортам типовых проектов, либо, при их отсутствии, по укрупнённым показателям. При подсчёте принималось, что пищеблоки общественных зданий оборудованы стационарными электроплитами.

Нагрузки потребителей третьей группы определялись по справкам, с учетом данных об их развитии.

Итоги подсчета приведены в нижеследующей таблице № 7.6-3

Таблица  № 7.6-3

| Наименование группы потребителей | Электрическая нагрузка, кВт |  |  | Прирост электрической нагрузки, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | на 1очер. | на р.ср. | на 1очер. | на р.ср. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Электрическая нагрузка жилого фонда, кВт | 212,0 | 236,0 | 241,0 | 23,9 | 29,0 |
| Электрическая нагрузка коммунально - бытовых потребителей, кВт | 119,6 | 145,8 | 160,2 | 26,2 | 40,6 |
| Электрическая нагрузка сель. - хоз. потребителей, кВт | 146,8 | 154,1 | 168,8 | 7,3 | 22,0 |
| Общая электрическая нагрузка потребителей посёлка, кВт | 478,4 | 535,9 | 570,0 | 57,5 | 91,6 |
| тоже с учётом Кс=0,85, кВт | 406,6 | 455,5 | 484,5 | 48,8 | 77,9 |

Полученный прирост нагрузок: 57,5 кВт (среднегодовой прирост – 1,6 %) -  на I очередь строительства, и 91,6 кВт (1,0 %) – на расчётный срок, в целом по поселку, вполне объясним, во-первых, естественным ростом электропотребления, а также, увеличением жилого фонда и строительством административных и культурно-бытовых учреждений.

Проектное решение

Электроснабжение пос. Красные Ключи, как и в настоящее время, будет осуществляться от ПС-35/10кВ «Панфиловская», после замены существующих трансформаторов на трансформаторы по 10000 кВА. Мощность трансформаторов определена с учётом роста нагрузок пос. Панфилово и потребителей прилегающего района.

Распределение электроэнергии по посёлку предусматривается через существующие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ за счёт увеличения их загрузки, а также через одну проектируемую одно трансформаторную ТП (ТП-1) с трансформатором 100 кВА.

Подключение трансформаторной подстанции предусматривается через существующие ВЛ – 10 кВ.

Схемы сетей 0,4 кВ в объёмы настоящей работы не входят и будут решаться на последующих этапах проектирования

Подсчет капзатрат по строительству сетей электроснабжения

(в ценах 2010 г.)

Таблица № 7.6-4

| Наименование объемов работ | Един.изм. | Кол.-во | Стоимость единицы млн. руб. | Общая стоимость млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реконструкция ПС-35/10 кВ «Панфиловская» (замена существующих трансформаторов на трансформаторы 10000 кВА) | Учтено проектом районной Планировки Крапивинского района |  |  |  |
| Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА | к-т | 1 | 1,7 | 1,7 |
| Строительство питающей воздушной линии 10кВ | км | 0,3 | 0,41 | 0,12 |
| Итого |  |  |  | 1,82 |

7.7 Системы связи. Радиотрансляционные сети

В качестве исходных данных для разработки раздела связи проекта планировки поселка Красные Ключи Барачатского сельского поселения положены следующие материалы:

-Схема генплана М 1:5000. разработанная ОАО ПИ «Новосибгражданпроект».

-Распределение жилого фонда на 1 очередь строительства и расчетный срок.

Существующее положение

Центральным предприятием, оказывающим услуги телефонной связи на территории Барачатского поселения, является Крапивинский цех связи Ленинск-Кузнецкого центра телекоммуникаций.

В настоящее время в поселке Красные Ключи действует цифровая АТС типа «МС-240» емкостью 50 номеров, вынос от поселка Зеленовский. В поселке действует почта, имеется телефонно-телеграфная связь со всеми регионами России с выходом на международные каналы связи.

Для линий межстанционной связи применяются кабельные линии в земле с использованием аппаратуры уплотнения типа ИКМ. Распределительные телефонные линии кабельного типа в земле.

Определенное развитие на территории поселка получает мобильная связь.

Проектные предложения

Определение емкости телефонной сети поселка Красные Ключи выполнено на первую очередь строительства и расчетный срок.

Емкость телефонной сети жилого сектора, согласно нормам проектирования, определена с учетом 100% телефонизации. Потребное количество телефонов /абонентов/ определяется исходя из расчетной численности населения с применением коэффициента семейности /к=3.5/ с учетом телефонов коллективного пользования и административно-бытового назначения.

По расчету количество телефонов для 1 очереди строительства составляет – 215 номеров, для расчетного срока – 213 номеров.

АТС «МС-240» представляет собой цифровую систему коммутации. Система имеет блочно-модульную структуру. Увеличение емкости выполняется путем подключения абонентских блоков расширения. Предлагается предусмотреть использование существующих линейно-кабельных сооружений и прокладку проектируемых телефонных кабелей в земле до проектируемых объектов.

В связи с развитием сотовой связи нагрузка на оборудование АТС уменьшается, освобождается емкость, которую можно использовать для дополнительного подключения абонентов.

На данной стадии проекта дана предварительная схема основных трасс .

Протяженность проектных трасс  на первую очередь – 1.9 км, на расчетный срок – 2,6 км.

Объем капиталовложений подсчитан по укрупненным показателям стоимости строительства телефонной связи в проектируемом районе в ценах 2010 года и составляет:

- на 1 очередь  -  0.9 млн. руб.

- на расчетный срок -  1,25 млн. руб.

Программа развития проводного вещания определена согласно принятой концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 – 2015 г., одобренной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 года №1700-р.

Основная задача программы повышение рентабельности предприятий связи, расширение сервиса услуг, повышение их качества.

Технические решения для сельских районов, где содержание проводного вещания убыточно, направлены для создания условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий. Предусмотреть установку приемо-передающего оборудования для охвата эфирным вещанием населения, что обеспечит прием общероссийских и областных программ и позволит своевременно получать оповещение ГО и ЧС.

Согласно принятой концепции развития телерадиовещания  необходимо произвести модернизацию телевизионного передающего центра. Модернизация  позволит организовать цифровое телевизионное вещание, включая мобильное телевещание и телевидение высокой четкости.

Проектом рекомендуется дальнейшее расширение услуг высококачественного УКВ вещания, сотовой связи.

Основой развития филиалов почты по-прежнему остается преодоление убыточности работы отделений почтовой связи в сельской местности, внедрение новых технологий, дальнейшее развитие коммерческих и социальных проектов.

Оснащение отделений почтовой связи компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет, позволит решить задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам.

7.8  Санитарная очистка

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически  целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно - бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно - бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на  территории  населенного пункта.

В настоящий момент очистка поселка Красные Ключи на большей части территории заявочная.

Планово-регулярная очистка ведется только на территории благоустроенной жилой застройки, от учреждений культурно-бытового назначения  и общественных зданий.

Мусор, жидкие нечистоты и промышленные отходы вывозятся на существующую недостаточно благоустроенную свалку ТБО, расположенную на юго-востоке от посёлка, санитарно-защитная зона должна быть 500 м.

Свалка ТБО не в полной мере соответствуют требованиям СанПин 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируются с нарушениями санитарных и природоохранных требований.

Величина санитарно-защитной зоны не выдержана, зона отрицательного эколо-гического влияния частично распространяется на жилой район. В границах санитарно-защитной зоны расположено 3 жилых дома малоэтажной усадебной застройки.

Скотомогильник расположен северо-западнее от поселка, нормативная ширина санитарно-защитной зоны в 1000 м обеспечивается.

Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки.

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные проезды, объекты культурно – бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

Предлагается  следующая схема санитарной очистки поселка:

1. Очистка посёлка от твердых бытовых отходов по планово-регулярной системе. Контейнеры емкостью 0,55; 0,6; 0,7 куб. м.

Годовое количество отходов

Таблица № 7.8-1

| Наименование отходов | Норма по СНИП 2.07.01-89 | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс. т | 300 кг на 1 чел/год | 0,11 | 0,10 |
| Жидкие нечистоты, т. куб. м | 2 куб. м на 1 чел/год | 0,72 | 0,66 |
| Смет с улиц, тыс. т | 5 кг с 1 кв. м | 0,01 | 0,01 |

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для  размещения контейнеров с  удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

В неканализированном жилищном фонде, с целью механизации погрузо-разгрузочных работ и улучшения санитарного состояния дворовых территорий, целесообразно сбор отходов производить в металлические сборники различной вместимости, но с перфорированным дном. Использование таких сборников позволяет применять мусоровозные машины с механизированной выгрузкой отходов от контейнеров.

Рекомендуется определить новую границу с западной стороны реконструируемого полигона ТБО с уменьшением его фактически используемой территории для исключения неблагоприятного влияния на жилую застройку. При необходимости возможно расширение территории полигона ТБО в юго-западном направлении, но с учетом границы водоохраной зоны (50 м) реки Смотрик.

Существующий скотомогильник не переносится на новую площадку, эксплуати-роваться он должен с соблюдением природоохранного законодательства.

Спецмашинами мусор будет вывозиться на усовершенствованную свалку-полигон ТБО.

Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигоне для создания изолирующего слоя.

Нормативная площадь свалки – полигона ТБО определена из расчета 0,04 га на 1 тыс. т. сухого мусора и составит на расчетный срок 0,1 га (с учетом участка для производственных отходов).

Санитарно - защитная зона свалки – полигона ТБО - 500 м.

Свалка - полигон ТБО должна иметь следующие элементы:

- естественное или искусственное водоупорное основание,

- изолирующие слои,

- плотину,

- нагорную канаву,

- зеленую зону,

- ограждение,

- подъездную дорогу,

-  хоздвор,

- насосную станцию,

- участок для производственных отходов.

Обезвреживание трупов животных планируется в биологических камерах (ямах) на скотомогильнике. Санитарно-защитная зона составляет 1000 м.

Устройство и эксплуатация скотомогильника осуществляется в соответствии с Вете-ринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469). Расположение свалки-полигона ТБО и скотомогильника показано на черте-же № ГП-1.

2. Очистка неканализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из неканализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода.

Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на сливную КНС или в места, согласованные с СЭС.

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на свалку-полигон, где складируются совместно с ТБО.

Древесные отходы от лесопереработки рекомендовано использовать в котельных в качестве энергетических добавок к топливу.

4. Уборка территории поселка.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- механизированная уборка улиц и удаление уличного смета;

- поливка проезжих частей улиц, зеленых насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- ремонт и побелка надворных туалетов, саннадворных установок;

- установка урн для мусора;

- озеленение и благоустройство промтерриторий и территорий котельных.

Для вывоза ТБО, жидких нечистот, механизированной уборки тротуаров и дорог предусмотрен парк автотранспорта: ассенизационная машина КО- 503, мусоровоз М- 30, КО- 413.

Всего потребуется машин на расчетный срок 2 единицы, в т.ч. на 1 очередь

1 единица.

Объем капвложений подсчитан ориентировочно по укрупненным показателям и составит в ценах 1984 года:

- 0,03 млн. рублей на расчетный срок в т.ч. на 1 очередь – 0,015 млн. рублей;

В ценах 2010 года:

- 2,63 млн. рублей на расчетный срок в т.ч. на 1 очередь – 1,32 млн. рублей.

Глава 8.  Технико-экономические показатели проекта

- Ориентировочная стоимость строительства по видам затрат приведена в таблице       № 8-1.

Таблица№ 8-1

| № | Виды строительства | Стоимость в ценах 2010 г., млн. руб. | Удельный вес в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищное строительство | 41,6 | 24,9 |
| 2 | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 16,3 | 9,7 |
| 3 | Инженерное оборудование: | 59,24 | 35,4 |
|  | -водоснабжение | 5,75 |  |
|  | -канализация | - |  |
|  | -теплоснабжение | - |  |
|  | -электроснабжение | 1,82 |  |
|  | -устройство связи | 1,25 |  |
|  | -инженерная подготовка территории | 49,1 |  |
|  | -санитарная очистка | 1,32 |  |
| 4 | Дороги, транспорт | 32,0 | 19,2 |
| 5 | Озеленение | 18,1 | 10,8 |
|  | Итого: | 167,24 | 100,0 |

На все последующие годы применять индекс изменения цен.

Технико-экономические показатели проекта

Таблица № 8-2

| № | Наименование | Единица измерения | Современ-ное состоя-ние на 2008г. | Первая очередь (2018г.) | Расчет-ный срок (с уч. 1оч.) 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населённого пункта, | га | 91,1 | - | 141,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
| 1.2.1 | жилой зоны, из них | “ | 55,9 | - | 88,4 |
|  | а) 1-2 этажная усадебная застройка | “ | 39,5 | - | 53,3 |
|  | -б)детские сады, школы |  | 3,8 | - | 3,8 |
|  | д) обществен.-деловая зона | “ | 1,9 | - | 3,3 |
|  | е) улицы, дороги, проезды (проезжие части) | “ | 10,7 | - | 26,8 |
|  | ж) сквер | га | - | - | 2.7 |
|  | иные зоны | га | 35,2 | - | 50,6 |
| 2 | Население | чел. | 593,0 | 580,0 | 575,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Жилищный фонд | тыс.м2 общ. пл. |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | “ | 11,5 | 12,8 | 14,4 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда | “ | - | - | - |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | “ | - | 11,5 | 11,5 |
| 3.4 | Новое жилищное строитель-ство | “ | - | 1,3 | 2,9 |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда на 1 человека | м2 на1чел. | 19,4 | 22,0 | 25,0 |
| 4 | Объемы социального и куль-турно-бытового обслужива-ния населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Общеобразовательные школы | мест | 80 | 80 | 80 |
| 4.2 | Детские сады-ясли | мест | 20 | 20 | 20 |
| 4.3 | ФАП | пос/.см. | 22 | 22 | 22 |
| 4.4 | Дома культуры, клубы | мест | 150 | 150 | 150 |
| 4.5 | Библиотеки | тыс. томов | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 4.6 | Спортивные залы | м2 пл. пола | 432 | 432 | 432 |
| 4.7 | Спортплощадка | га | 70х50 | 70х50 | 70х50 |
| 4.8 | Магазины всех видов реализу-емого ассортимента | м2 торг. пл. | 225 | 375 | 450 |
| 4.9 | Кафе | мест | - | 25 | 25 |
| 4.10 | Предприятия бытового обслу-живания | мест | - | 5 | 5 |
|  | Бани | мест | - | - | 10 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети (в жилой зоне) | км | 7,7 | 6,6 | 8,3 |
| 5.2 | Плотность улично-дорожной сети (в жилой зоне) | км/км2 | 10,7 | 8,3 | 10,0 |
| 6 | Инженерная инфраструкту-ра и благоустройство терри-тории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – | м3/сут. | - | 164,0 | 163,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | “ | - | 58,0 | 57,5 |
|  | -на производственные нужды | “ | - | 23,0 | 23,0 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотреб-ление на 1 чел. | л/сутки на чел. | 98,4 | 100,0 | 100,0 |
| 6.1.3 | Протяженность проектиру-емых магистральных сетей | км | - | 2,3 | 2,3 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего: | м3/сут. | 14,8 | 14,5 | 14,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Электрическая нагрузка– всего, в том числе: | кВт | 478,4 | 535,9 | 570,0 |
|  | -на жилой фонд | “ | 212,0 | 236,0 | 241,0 |
|  | -на сельхоз. потребителей | “ | 146,8 | 154,1 | 168,8 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт | 119,6 | 145,8 | 160,2 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла – всего | Гкал/час | 1,67 | 2,15 | 2,41 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на жилье | “ | 0,06 | 0,27 | 0,53 |
|  | -на объекты соцкультбыта | “ | 1,61 | 1,88 | 1,88 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 50 | 215 | 213 |
| 6.5.2 | Протяженность сети связи | км | - | 1,9 | 2,6 |
| 6.6 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Дренажно-ливневая сеть -ливневая канализация -открытые водостоки | км км | - - | 0,65 7,8 | 0,65 7,8 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем твёрдых бытовых отходов. | тыс. т/год | - | 0,11 | 0,10 |
| 6.7.2 | Усовершенствованная свалка твердых бытовых отходов (нормат. расчёт) | га | - | 0,1 | 0,1 |
| 7 | Ориентировочная стоимость первоочередного строитель-ства (в ценах 2010г.) | млн. руб. |  | 167,24 |  |
| 7.1.1 | -жилищное строительство | « |  | 41,6 |  |
| 7.1.2 | -культурно-бытовое стр-во | « |  | 16,3 |  |
| 7.1.3 | -инженерное оборудование | « |  | 59,24 |  |
| 7.1.4 | -озеленение | « |  | 18,1 |  |
| 7.1.5 | -дороги, транспорт | « |  | 32,0 |  |

Глава 9.  Приложения