Проект № 6907

Инв. № 404

Экз. №

Заказчик: Администрация Крапивинского муниципального района

Генеральный план

посёлка Перехляй Мельковского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области

Том II

Обосновывающая часть

Пояснительная записка

Генеральный директор института                                                      М.В. Гусев

Технический директор института                                                       Б.С. Копылов

Начальник МГП                                                                                    В.А. Дыха

Главный архитектор проекта                                                               В.А. Дыха

Главный инженер проекта                                                                   Н.В. Руколеева

г. Новосибирск, 2011г.

Содержание

1. Состав проектных материалов							3

2. Список основных исполнителей							4

3. Пояснительная записка								5

Глава  I.  Общие данные								6

1.1  Цель и задачи проекта							6

1.2  Основание для разработки проекта					6

1.3  Краткая историческая справка и общие сведения			7

Глава  2.  Природные условия							7

2.1 Климат									7

2.2 Геоморфология и рельеф 						9

2.3.Гидрография и гидрология 						9

2.4 Геологические условия							9

2.5.Почвенный покров							10

2.6 Растительный и животный мир						10

Глава  3.  Современное состояние застройки 					11

3.1  Планировочная организация территории				11

3.2  Баланс территории							12

3.3  Население									12

3.4  Жилой фонд								14

3.5  Учреждения культурно-бытового обслуживания			15

Глава  4.  Экономическая база развития посёлка Перехляй			17

4.1  Экономическая база развития						17

4.2  Расчет численности населения						19

Глава  5.  Проектное решение по планировочной структуре			21

5.1 Планировочное решение структуры посёлка Перехляй		21

5.2  Жилищное строительство						22

5.3  Учреждения культурно-бытового обслуживания 			22

5.4  Производственные и коммунально-складские территории		25

5.5  Система озеленения							26

5.6  Проектный баланс территории поселка				27

5.7  I-я очередь строительства						27

Глава  6.  Внешний и поселковый транспорт, сеть улиц и дорог			28

6.1  Внешний транспорт							28

6.2 Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание			30

Глава  7.  Инженерное оборудование территории					34

7.1  Инженерная подготовка территории					34

7.2  Водоснабжение								41

7.3  Канализация								43

7.4  Теплоснабжение								44

7.5  Газоснабжение								49

7.6  Электроснабжение							49

7.7  Система связи. Радиотрансляционные сети				53

7.8  Санитарная очистка							54

Глава  8.  Технико - экономические показатели					57

Глава  9.  Приложения								60

9.1  Задание на разработку генеральных планов

городских и сельских поселений муниципального

образования «Крапивинский район « Кемеровской области		61

- 1.  Состав проектных материалов

Том I,   Положение о территориальном планировании

в генеральном плане п. Перехляй						инв. № 403

Том II,  Обосновывающая часть. Пояснительная записка			инв. № 404

Том III, Чертежи 								инв. № 405

Том IV, Инженерно-технические мероприятия по

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям			инв. № 406

Состав чертежей, Том III

| № п/п | Наименование чертежа | Марка чертежа | Кол-во листов | Гриф секретн. | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Генеральный план Мельковского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровс-кой области. Масштаб 1:25000 | ГП-1 | 1 | – | 514 116/1 |
| 2 | План современного использования территории п. Перехляй. Масштаб 1:5000 | ГП-2 | 1 | – | 514 116/2 |
| 3 | Схема планировочных ограничений и комплексной оценки территории п. Перехляй. Масштаб 1:5000 | ГП-3 | 1 | – | 514 116/3 |
| 4 | Генеральный план и функциональное зонирование п. Перехляй (основной чертёж). Масштаб 1:5000 | ГП-4 | 1 | – | 514 116/4 |
| 5 | Схема улично-дорожной сети и транспорта п. Перехляй. Масштаб 1:5000 | ГП-5 | 1 | – | 514 116/5 |
| 6 | Схема инженерной подготовки территории п. Перехляй. Масштаб 1:5000 | ГП-6 | 1 | – | 514 116/6 |
| 7 | Схема водоснабжения и канализации п. Перехляй. Масштаб 1:5000 | ГП-7 | 1 | – | 514 116/7 |
| 8 | Схема электроснабжения, теплоснаб-жения и системы связи п. Перехляй. Масштаб 1:5000 | ГП-8 | 1 | – | 514 116/8 |

2. Список основных исполнителей

| № п/п | Раздел проекта | Должность | Фамилия И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный | Главный архи-тектор проекта ГИП Ведущий Архитектор Архитектор | Дыха В.А. Руколеева Н.В. Филиппова О.В. Ачилова Е.Г. Павленко М.М. |  |
| 2 | Экономический | Главный спец.- экономист Инженер II кат. Архитектор | Сивкова Л.Ф. Гудова В.В. Тропина Е.В. |  |
| 3 | Магистрали и транспорт | ГИП | Руколеева Н.В. |  |
| 4 | Инженерная подготовка | ГИП ОИС Инженер | Бирюкова Е.Р. Бакарев А.В. |  |
| 5 | Водоснабжение и канализация | Рук. группы- инженер | Цветкова З. С. |  |
| 6 | Теплоснабжение | Рук. группы.- инженер | Волохина Т.М. |  |
| 7 | Электроснабжение | Главный спец. МГП по ЭС | Грицаенко О. Ф. |  |
| 8 | Устройства связи | Главный спец.по систе-мам Связи | Куксова Н.В. |  |

- Пояснительная записка

Глава 1. Общие данные

  - Цель и задачи проекта

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации генерального плана осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (жилых районов, кварталов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Основные задачи проекта:

- проектное уточнение  планировочной структуры и функционального зонирования проектируемой территории в соответствии с основными положениями «Схемы территориального планирования Кемеровской области», а также существующего положения по застройке территории посёлка в границах проектирования;

- проектное решение по системе культурно-бытового и транспортного обслуживания населения;

- разработка инженерной подготовки территории района с учетом особенностей природных и геологических условий проектируемого района;

- разработка системы инженерного обеспечения застройки посёлка на основании технических условий соответствующих организаций.

1.2  Основание для разработки проекта

Генеральный план посёлка Перехляй Мельковского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области разрабатывался на основании договора № 6907 от 24 ноября 2005г и в соответствии с «Заданием на разработку генеральных планов городских и сельских поселений муниципального образования «Крапивинский район» Кемеровской области, утвержденным Главой Крапивинского муниципального района.

Необходимость разработки проекта Генеральный план посёлка Перехляй Мельковского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области» вызвана изменениями действующего законодательства, изменениями в демографической и экономической ситуации.

Проект разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (№191-ФЗ от 29.12.04г. статья 23), “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” (приказ Минрегионразвития РФ от 13.11.2010г. № 492), СНиП 11-04-2003г. “Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации” и другими действующими нормами и правилами.

Проектные решения разработаны с учетом исходных данных по населению, трудовым ресурсам, производственным предприятиям, жилому фонду и системе культурно-бытового обслуживания, по инженерному обеспечению застройки, транспортному обслуживанию и благоустройству посёлка Перехляй, которые были представлены отделом архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района.

Графические материалы проекта разрабатывались с использованием топографических основ М 1:25000, М 1:5000, М 1:2000, на бумажных носителях и в электронном виде, полученных в отделе строительства и коммунального хозяйства администрации Крапивинского муниципального района.

Проектные решения рассчитаны на два периода реализации: расчетный срок – 2028г., в том числе первая очередь строительства – 2018г.

Данный проект разработан с учетом основных положений следующих проектов:

1. «Комплекс застройки пос. Перехляй центральной усадьбы с-за Мельковский Крапивинского района Кемеровской области». Проект Планировки. («Кузбассгипросельхозстрой», 1983г.).

2. Схемы территориального планирования Кемеровской области (ФГУП РосНИПИУрбанистики ООО «Ленгипрогор»2008г.)

3. «Правила землепользования и застройки Мельковского сельского поселения» Крапивинского муниципального района Кемеровской области» (ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект», 2011г.).

4. Схемы территориального планирования Крапивинского муниципального района Кемеровской области (ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект», 2011г.).

### 1.3  Краткая историческая справка и общие сведения.

Мельковская сельская территория расположена на юго-западе Крапивинского района. Главная водная артерия - речка Уньга протекает через д.Бердюгино. Территория Мельковского поселения составляет 189,6 км2, численность населения на 01.01.2008г – 1230 человек.

В состав Мельковского поселения входят три населенных пункта: поселок Перехляй, деревня Бердюгино, поселок Ленинка.

Центральной усадьбой Мельковского поселения является поселок Перехляй. Расстояние до районного центра составляет 22км, до областного центра 90км. Поселок Перехляй основан в 1926 году переселенцами - мордвой. В 1932г. был открыт маслозавод, преобразованный в совхоз Мельковский. В 1942году из Мордовии эвакуировали конезавод, в хозяйстве разводили, в основном, породы «русский тяжеловоз» и «арзен» для шахт Кузбасса. В 1945-1950-е годы продолжается дальнейшее улучшение жилищных. бытовых условий населения, перестройка производственных помещений, увеличение поголовья крупного рогатого скота, племенных лошадей. Хозяйство пополнилось тракторами, комбайнами. Дальнейший рост производства продукции животноводства продолжался до 1990 года.

Начало 90-х годов характеризуется процессом перестройки. Начался развал сельскохозяйственного производства, отсутствие денег на расчетном счете, невыдача заработной платы – трудовые ресурсы иссякли, сельскохозяйственные предприятия пришли в упадок.

С начала 2000-х годов развитие малого бизнеса и индивидуального предпринимательства выводят сельскохозяйственную отрасль из системного кризиса.   Основной отраслью экономики Мельковской сельской территории в настоящее время является сельское хозяйство (производство зерна, молока, мяса). Производством сельхозпродукции занимаются: ИП КФХ Калашников, к/х «Ромашка», к/х «Калинка», к/х «Восход».

Территория поселка Перехляй составляет 276,5 га, население – 919 человек.

Глава 2  Природные условия

2.1  Климат

Общая характеристика природно-климатических факторов

По данным Крапивинской метеостанции:

абсолютный минимум температуры -45°С

абсолютный максимум температуры +38°С

средняя температура июля +18,1°С

средняя температура января -17,7°С

средняя годовая температура воздуха +0,0°С

среднее количество осадков в год – 600мм

преобладающее направление ветров – юго-западное

средняя годовая скорость ветра – 3,7 м/сек.

Особенности климата обусловлены расположением Кемеровской области в умеренных широтах в центре материка Евразии, удаленностью от океанов и морей и наличием гор и кряжей Южной Сибири.

Климат района резко-континентальный с суровой продолжительной зимой и коротким тёплым летом. Разница между самой высокой и самой низкой температурами воздуха составляет 83°С.

Зимой преобладает малооблачная погода с низкими температурами, умеренными или резко сильными ветрами и метелями и небольшим количеством осадков. Самым холодным месяцем является январь, его средняя температура -17,7°С. Абсолютный минимум -45°С.

Лето – непродолжительное, жаркое с чередующимися холодными днями. Средняя температура воздуха самого теплого месяца, июля, +18,1°С, в отдельные годы она может существенно отличаться от средней. Максимальная температура +38°С. Отмечается большая (до 12-14°С) суточная амплитуда колебаний температуры воздуха.

Теплый период (с температурой выше 0°С) начинается со второй декады апреля и длится до второй декады октября, в среднем продолжительность его составляет 195 дней. Число дней с температурой выше +5°С составляет 154, а с температурой выше 10°С – 116.

По степени увлажнения Крапивинский район относится к умеренной зоне. Горы защищают Кузнецкую котловину от ветров и задерживают влагу, приносимую в Сибирь воздушными течениями с запада.

Количество осадков неравномерно в разные времена года. Лето умеренно-влажное, в летний период выпадает наибольшее количество осадков – до 40%, в осеннее время – до 20%. Конец весны сухой.

Среднегодовое количество атмосферных осадков достигает 553 мм, причём около 450 мм приходится на тёплый период. Среднесуточный максимум осадков – 31 мм.

В зимнее время осадки образуют снежный покров. Продолжительная и холодная зима благоприятствует значительному накоплению снега. Устойчивый снежный покров образуется в среднем к началу ноября, лежит всю зиму (около 160 дней) и истаивает за вторую декаду апреля. Наибольшей высоты достигает в феврале – марте. Высота снежного покрова зависит также от особенностей рельефа, растительного покрова и господствующих ветров, средняя максимальная высота его-70см. В логах доходит до 1,5-2.0м.

В зимний период бывают продолжительные снегопады, но сильными ветрами снег сдувается с возвышенностей и открытых мест, накапливаясь в низинах и колках, что обусловливает при суровом холоде глубокое промерзание почвы. Средняя максимальная высота снежного покрова – 530мм.

Средняя глубина промерзания почвы составляет около 2,00м.

На территории района преобладают западные, и северо-западные направления ветров со средней скоростью 3-4 м/сек (по данным Том 1. Проекта планировки 1983.года)..

Возможны засухи, вызываемые горячими ветрами, дующими из центрального Казахстана. Активный ветровой режим отмечается в основном весной и осенью.

В целом территория находится в благоприятных условиях для проживания населения.

При строительстве в архитектурно - планировочных решениях необходимо предусматривать жилую застройку значительной компактности. Обязательным является надежная теплозащита зданий и усиленное отопление.

Согласно схематической карте климатического районирования для строительства, территория относится к IВ району (СНиП 23-01-99, рис.1).

Ниже приводятся расчетные нормативы для проектирования:

- температура для проектирования массивных ограждающих конструкций и отопления (температура наиболее холодной пятидневки) – -37°С;

- температура для проектирования легких ограждающих конструкций (средняя температура наиболее холодных суток) – -39°С;

- температура для проектирования вентиляции в зимнее время (средняя температура наиболее холодного периода) – -23°С;

- температура для проектирования вентиляции в летнее время (средняя температура наиболее тёплого периода) – +24,1°С;

- средняя температура отопительного периода – -7,4°С.

- продолжительность отопительного периода (число дней с температурой не выше +8°С) – 230 суток;

- снеговая нагрузка (вес снегового покрова) – 150 кг/м2;

- нормативный скоростной напор ветра на высоте 10м – 38 кгс/м2;

- глубина промерзания грунтов – 2,2м.

Почва на Мельковской территории очень разная, от черноземной до суглинистой. На территории имеются месторождения: песка, песчаного камня. Природные условия благоприятны для выращивания зерновых, кормовых культур, овощей.

2.2  Геоморфология и рельеф

Центральную часть Кемеровской области занимает Кузнецкая котловина. На западе её ограничивает Салаирский  кряж, на востоке – Кузнецкий Алатау, на юге – Горная Шория, на севере она плавно переходит в пределы Западно-Сибирской равнины. Эта область в течение длительного промежутка времени является ареной отложений, а не размыва.

Котловина имеет вогнутое строение и характеризуется преобладанием волнистой эрозионной равнины.

Рельеф участка рассматриваемой территории – сложный, местами крутой,  наличествует изрезанность логами.

2.3  Гидрография и гидрология

Посёлок Перехляй расположен в юго-западной части Крапивинского муниципального района, в бассейне р. Набочиха и правого притока р.Киевка.

Протекающая речка Набочиха делит посёлок на две части. Пойма реки заболочена, что затрудняет связь между обеими частями посёлка Перехляй в весенне-осеннее время.

Речка Набочиха небольшая, мелководная, в которую впадает небольшая речка Киевка.

Для водоснабжения населенияи и водопоя скота, а также на другие хозяйственные нужды  используются существующие артскважины

2.4  Геологические условия

Инженерно-геологические условия района определяются геологическим строением и основными элементами рельефа.

В проекте «Комплексная застройка пос.Перехляй  центральной усадьбы с-за Мельковский Крапивинского района Кемеровской области» («Кузбассгипро-сельхозстрой», 1983г.) указывается на то, что проектируемая площадка находится на территории Салтымаковского геолого-экономического района Кузбасс.

В геологическом строении принимают участие отложения ускатской и ленинской свит верхне-пермского возраста с пластами угля рабочей мощностью сложного строения. С поверхности они перекрыты четвертичными отложениями мощностью до 10-15м в долинах рек и до 50м – на водоразделах.

Подсчет запасов каменного угля под площадью проектируемого поселка произведен до гор. – 300м (абс.) по коэффициентам рабочей угленоскости. Границы условного и предохранительного целика приняты вертикальными.

Запасы угля в целике под площадкой до гор. - 300 (абс.) составят 109840 тыс.тонн.

В 1983году по согласованию с институтом «Кузбассгипрошахт» от 14 июля 1983. за № АМ-98/38 территория п. Перехляй признавалась пригодной для строительного освоения, а разработка северо - Борисовского месторождения в ближайшие годы не предусматривалась.

По данным проекта районной планировки, выполненной институтом «СибЗНИИсельстрой» п. Перехляй – центральная усадьба с-за «Мельковский» являлся перспективным посёлком и в последующие годы застраивался с учётом предложений предыдущего Проекта планировки 1983года.

П. Перехляй находится в 2(3) зоне санитарной охраны Борисовского месторождения минеральных вод. В 1983году Кемеровский областной совет по управлению курортами профсоюзов согласовал проект планировки (№3-836от 5.10.1983г.).

Грунтовые воды на территории села залегают на глубине 7-10 м от поверхности земли и агрессивных свойств по отношению к бетону не имеют.

Основанием фундаментов зданий и сооружений будут являться суглинки, глины, мощностью 10-15м в долинах рек и до 50 м – на водоразделах.

2.5  Почвенный покров

Почвенный покров рассматривается как фактор развития сельскохозяйственной составляющей экономики Мельковского поселения. Господствующим типом почв являются черноземы оподзоленные и выщелоченные. Встречаются в небольшом количестве луговые и лугово-черноземные, серые лесные и почвы болотного типа. Почвы гидроморфного ряда – лугово-черноземные и луговые формируются на пойменной террасе, серые лесные – под лесными массивами, почвы болотного типа – на заболоченных участках.

Для Крапивинского района  характерно преобладание на пахотных угодьях оподзоленных и выщелоченных черноземов. Этот тип почти имеет достаточно большую мощность гумусового горизонта, значительный запас питательных веществ и характеризуются высоким плодородием. Почвообразующие породы всех разностей имеют тяжелый механический состав. Вторым типом почв на пахотных и кормовых угодьях являются темно серые оподзоленные почвы. По механическому составу почвы, в основном, глинистые, суглинистые и супесчаные.

В целом почвенный покров района позволяет заниматься ведением сельского хозяйства.

2.6  Растительность и животный мир

Территория района относится к зоне лесостепи. Древесная растительность встречается преимущественно островками или в виде колков, приуроченных обычно к склонам логов. Большие массивы леса находятся в северной и восточной частях районов. Лес, в основном, лиственный. Господствующими древесными породами являются – сосна, ель, пихта. Березняки с покровом из разнотравья, для них характерен кустарниковый покров из рябины, черемухи, шиповника, боярышника, тальника, смородины.

На остепненных участках развита травянистая растительность лугово-степных ассоциаций; основным компонентом которых являются красный и ползучий клевер, веска, чина, овсяница луговая, костер безостый, лапчатка гусиная, лютик, льнянка, вероника, мятлик. На склонах встречается: типчак, полынь, ковыль. Кроме березняков и осино-березовых колков встречается сосновый лес. Он располагается на участках сплошного залесения. Под пологом сосны, ели, пихты заходит много степных трав, встречается кустарниковый подлесок из спиреи средней, кизильника черноплодного, желтой акации. Здесь распространены сосняки-брусничники и отчасти сосняки-черничники. Животный мир в целом Крапивинского района разнообразен. Здесь проходят границы ареалов лесных форм глухаря, летяги, желны, степных видов – большого тушканчика, слепушонки, степной пеструшки, змеиунгарского хомячка. Характерный обитатель разнотравно-злаковой степи – краснощекий суслик, красная поленка. Встречается рядом с горностаем и колонком, степной хорь. Из парнокопытных – косуля сибирская, лось.

Глава 3. Современное состояние застройки

3.1 Планировочная организация территории

Посёлок Перехляй расположен в юго-западной части Крапивинского муниципального района, в бассейне р. Набочиха и правого притока р.Киевка, в 22 км от районного центра п.г.т. Крапивинский и в 45 км от ближайшей железнодорожной станции города Ленинск-Кузнецкий.

Посёлок Перехляй находится в 400м западнее территориальной трассы (местной) п.г.т. Крапивинский - с.Борисово. От этой магистрали, почти перпендикулярно ей, отходит межпоселковая дорога, которая в пределах населённого пункта, является главной улицей посёлка-ул. Центральная. Она определяет архитектурно-планировочную структуру посёлка. Существующая застройка ориентирована вдоль этой улицы. Река Набочиха делит поселок на две части: левобережную и правобережную. В правобережной части посёлка находится общественный центр с размещенными здесь зданиями: Дом культуры, детский сад, администрация Мельковской сельской территории, отделение сбербанка, библиотека, магазин. В левобережной части посёлка расположен подцентр с предприятиями торговли и общественного питания. Ещё один значимый для посёлка подцентр с общеобразовательной школой, фельдшерско-акушерским пунктом и двумя магазинами, находится в восточной части п. Перехляй на его композиционной оси: ул. Центральной и перпендикулярных к ней улицах: Веры Волошиной, Черданцева и Молодёжная. Школа размещена на достаточно высоком месте среди живописных берёзовых колков. Юго-восточнее общеобразовательной школы находится спортивная поселковая зона со стадионом 50м х 80 м.

Жилая зона преимущественно застроена одно- и двухквартирными домами с приусадебными участками.

Производственные зоны расположены на севере посёлка (зерносушилка КФХ Коновальцева, недействующая свиноферма), на юге (животноводческая ферма, мельница, строительный цех, складские помещения), на западе (нефтебаза), в левобережной части (пункт приёма молока, строительный цех, складские помещения, гаражи КФХ Коновальцева).

Санитарно-защитные зоны отделяют производственные комплексы от селитебной территории и являются оптимальными, а, следовательно, не требуется переноса производственных предприятий.

Существующее кладбище находится на северо-востоке посёлка, имеет нормативную санитарно-защитную зону 50 м, расположено на расстоянии более 100 м от жилой застройки, что позволяет дальнейшее его расширение в западном и северном направлении.

Скотомогильник находится северо-восточнее посёлка и отделен санитарно-защитной зоной 1 км.

Полигон твёрдых бытовых отходов расположен восточнее посёлка на достаточном в санитарном отношении расстоянии (нормативная санитарно-защитная зона 500 м).

3.2 Баланс территории

По данным комитета по земельным ресурсам и землеустройству на 01.01.2008г. площадь поселка Перехляй равна 276,5 га.

Распределение земель п.Перехляй по видам использования приведены в таблице №3.3-1.

Таблица № 3.2-1

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах села: | 276,5 | 100,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 88,9 | 32,1 |
|  | Из них: |  |  |
|  | 1) 1 этажная усадебная застройка | 74,4 | 26,9 |
|  | 3) детские сады, школы | 2,8 | 1,0 |
|  | 4) общественно-деловая зона | 0,9 | 0,3 |
|  | 5) зона общего пользования | 10,8 | 3,9 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | 0,2 | 0,1 |
|  | -улицы, дороги, проезды ( проезжие части) | 10,6 | 3,8 |
| II | Иные зоны: | 187,6 | 67,9 |
|  | 1) производственные, коммунально-складские территории | 4,2 | 1,5 |
|  | 2) водные территории | 5,3 | 1,9 |
|  | 3) заболоченные территории | 29,0 | 10,5 |
|  | 4) естественное озеленение | 137,4 | 49,7 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -леса | 15,8 | 5,7 |
|  | -луга | 114,1 | 41,3 |
|  | -кустарники | 7,5 | 2,7 |
|  | 6) Прочие территории | 11,7 | 4,3 |

Примечание: кладбище -0,7га расположено за границей поселка.

3.3. Население

На 01.01.2008г. численность населения поселка Перехляй составила 919 человек, это 74,7% от всего населения Мельковского сельского поселения. Изменения численности населения по годам п.Перехляй приведены в таблице № 3.3-1.

Таблица № 3.3-1

| № | Годы 01.01. | Население, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2003 | 1017 |
| 2 | 2004 | 1020 |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | 2005 | 971 |
| 4 | 2006 | 957 |
| 5 | 2007 | 940 |
| 6 | 2008 | 919 |

С 2003г. по 2008г. в п.Перехляй происходит уменьшение численности населения за счет ежегодного превышения смертности над рождаемостью. Миграционные процессы также отрицательные, из села - выезжают на работу в другие населенные пункты.

В возрастной структуре населения происходят процессы аналогичные процессам по всей России – старение населения. В поселке Перехляй растет доля населения старше трудоспособного возраста, идет общее старение населения.

С 2006г. по 2008г. группа старше трудоспособного возраста увеличилась с 18,1% до 19,0%. Негативным фактором является уменьшение доли лиц моложе трудоспособного возраста с 26,7% до 25,8%. Группа трудоспособного возраста уменьшилась с 528чел. в 2006г. до 507 чел. в 2008г.

Динамика среднегодового прироста (убыли) населения п. Перехляй приведена в таблице № 3.3-2, динамика среднегодового прироста (убыли) населения по Мельковскому поселению приведена в таблице № 3.3-3,

Как видно из таблицы среднегодовой темп убыли населения в п. Перехляй (за период 2003–2008 г.г.) составил -1,93%, по Мельковскому поселению -2,3%. Структура населения по группам возрастов приведена в таблице № 3.3-4.

Динамика среднегодового прироста (убыли) по п.Перехляй

Таблица № 3.3-2

| № | Годы 01.01. | Население, чел. | Среднегодовой прирост (убыль) | Среднегодовой % прироста (убыли) к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2003 | 1017 |  |  |
| 2 | 2004 | 1020 | +3 | +0,3 |
| 3 | 2005 | 971 | -49 | -4,8 |
| 4 | 2006 | 957 | -14 | -1,4 |
| 5 | 2007 | 940 | -17 | -1,8 |
| 6 | 2008 | 919 | -21 | -2,2 |
| Среднегод. прирост (убыль): |  |  | -98 | -1,93 |

Динамика среднегодового прироста (убыли)

по Мельковскому поселению

Таблица № 3.3-3

| № | Годы 01.01. | Население, чел. | Среднегодовой прирост (убыль) | Среднегодовой % прироста (убыли) к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2003 | 1387 |  |  |
| 2 | 2004 | 1392 | +5 | +0,36 |
| 3 | 2005 | 1383 | -9 | -0,65 |
| 4 | 2006 | 1314 | -69 | -4,99 |
| 5 | 2007 | 1269 | -45 | -3,42 |
| 6 | 2008 | 1230 | -39 | -3,07 |
| Среднегод. прирост (убыль): |  |  |  | -2,3 |

Структура населения по группам возрастов

по Мельковскому району

Таблица № 3.3-4

| № | Показатели | 1.01.2006г. |  | 1.01.2007г. |  | 1.01.2008г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Население моложе трудоспо-собного возраста | 351 | 26,7 | 330 | 26,0 | 317 | 25,8 |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте | 725 | 55,2 | 693 | 54,6 | 679 | 54,2 |
| 3 | Население старше трудоспо-собного возраста | 238 | 18,1 | 246 | 19,4 | 234 | 19,0 |
|  | Итого: | 1314 | 100 | 1269 | 100 | 1230 | 100 |

Структура населения по группам возрастов по п.Перехляй

Таблица № 3.3-5

| № | Показатели | 1.01.2006г. |  | 1.01.2007г. |  | 1.01.2008г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Население моложе трудоспо-собного возраста | 255 | 26,7 | 244 | 26,0 | 237 | 25,8 |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте | 528 | 55,2 | 513 | 54,6 | 507 | 55,2 |
| 3 | Население старше трудоспо-собного возраста | 174 | 18,1 | 183 | 19,4 | 175 | 19,0 |
|  | Итого: | 957 | 100 | 940 | 100 | 919 | 100 |

3.4  Жилой фонд.

Характеристика жилого фонда приведена. по данным отчетности перед Федеральной службой статистики по форме № 1–жилфонд.

Существующий жилой фонд по Мельковскому сельскому поселению составляет 20,1 тыс.м2 общей площади, в том числе по п. Перехляй -14,5 тыс.м2 общей площади.

Жилой фонд по Мельковскому сельскому поселению по принадлежности распределился следующим образом: муниципальный жилищный составляет 1,6 тыс. м2 общей площади, в частной собственности находится 18,5 тыс.м2. Обеспеченность населения  жилым фондом составляет 15,8м2 на 1человека.

Качество жилищного фонда характеризуется следующими показателями:

Таблица № 3.4-1

| № | Вид благоустройства | Жилой фонд,тыс. м2 общ.пл. | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Централизованный водопровод | 20,1 | 100 |
| 2 | Канализация | 0,3 | 1,7 |
| 3 | Центральное отопление | - | - |
| 4 | Газ | 0,3 | 1,5 |
| 5 | Ванны | - | - |
| 6 | Горячее водоснабжение | - | - |

Сравнивая данные обеспеченности жильем и коммунальными услугами в целом по Мельковскому сельскому поселению и Крапивинскому району можно сделать вывод, что в Мельковском сельском поселении обеспеченность населения жильем и коммунальными услугами ниже, чем в среднем по Крапивинскому району. При этом имеет место крайне высокий износ объектов водоснабжения (60%), и других элементов коммунальной инфраструктуры, которые требуют финансовых затрат на их содержание. Требуют капитального ремонта водопроводные сети с частичной их реконструкцией..

3.5 Учреждения культурно-бытового обслуживания

Учреждения культурно-бытового назначения обслуживают население самого поселка, а также деревни Бердюгино и поселка Ленинка..

Среди параметров, определяющих уровень развития сети культурно-бытового обслуживания, можно выделить основные:

- обеспеченность населения предприятиями и учреждениями обслуживания;

- эффективность использования единицы обслуживания;

Некоторые учреждения культурно-бытового обслуживания в настоящее время не отвечают качественному состоянию и расположены в приспособленных помещениях.

В поселке Перехляй функционируют следующие объекты культурно-бытового назначения:

МОУ Перехляйская средняя общеобразовательная школа на 240 мест, посещает школу 148 учащихся. Школа находится в удовлетворительном состоянии, ежегодно проводится косметический ремонт. В 2006году произведена замена кровли спортивного зала, обустроен теплый туалет, в 2007году выполнен капитальный ремонт системы канализации, проведена замена старого деревянного пола на плиточный.

Детский сад работает с 1965года, рассчитан на 40 мест. полностью укомплектован. В детском учреждении проводится текущий ремонт: переоборудован пищеблок, произведены сантехнические работы, установлен агрегат для подогрева воды, планируется капитальный ремонт крыши, строительство новой канализации. Состояние детского сада удовлетворительное.

В системе здравоохранения работает ФАП, который расположен в приспособленном помещении, ежегодно проводятся косметические ремонты. Кадровая обеспеченность - 100%. Медицинскими работниками проводится большая работа по профилактике туберкулеза.

Спортивные учреждения и территории поселка представлены спортивным залом  при школе на 216м2 пл.пола, стадионом  и спортивной площадкой около Дома Культуры.

Стадион функционирует в летнее время, где проходят занятия по легкой атлетике, волейболу и футболу. В спортивном зале во время учебного года проводятся ежедневные тренировки по волейболу и баскетболу.

На территории поселка Перехляй находится Дом Культуры с залом на 150мест и библиотека на 13,7 тыс.томов. При СДК работает филиал Зеленогорской музыкальной школы. В библиотеке произведен капитальный ремонт отопительной системы, книжный  фонд необходимо пополнить современной литературой.

Торговая сеть представлена семью магазинами с общей торговой площадью 240,0 м2, в основном это магазины смешанных товаров первой необходимости, общественное питание – столовой на 25мест. Предприятия бытового обслуживания вообще отсутствуют.

Существующая обеспеченность населения основными учреждениями, по сравнению с нормативной, приведена в таблице № 5.5-1.

Таблица № 3.5-1

| № п/п | Наименование | Общая емкость |  | Обеспеченность на 1 тыс. жителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество в еди-ницах из-мерения | По нормам СНиП | Фактич.состоя-ние | % обес-печенности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 40 | 40 | 43 | <100 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 240 | 115 | 261 | <100 |
| 4 | ФАП | пос./смену | 22 | 35 | 24 | 68 |
| 5 | Дома культуры, клубы, кинотеатры | мест | 150 | 300 | 163 | 54 |
| 6 | Библиотеки | тыс.том | 13,7 | 7,5 | 15,0 | <100 |
| 7 | Спортивные залы | м2 пл.пол | 216 | 200 | 235 | <100 |
| 9 | Магазины розничной торговли | м2 торг. площади | 240 | 300 | 261 | 87 |
| 10 | Предприятия общест- венного питания | мест | 25 | 40 | 27 | 68 |
| 11 | Предприятия бытово- го обслуживания | раб.мест | - | 7 | - | - |
| 12 | Бани | мест | - | 7 | - | - |
| 13 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 14 | Пожарное депо | ед./маш. |  | 1/2 |  |  |
| 15 | Кладбище | га | 0,7 | 0,24 | 0,76 | <100 |

Экспликация административных и культурно-бытовых учреждений приведена в таблице № 3.5-2.

Таблица № 3.5-2

| № на генплане | Наименование учреждения |
| --- | --- |
|  | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 1 | 2 |
| Администивные учреждения |  |
| 1 | Администрация Мельковской сельской территории |
| 2 | Сибирский банк Ленинск-Кузнецкое отделение сбербанка |
| 3 | Перехляйское отделение почтовой связи |
| Общеобразовательные школы |  |
| 4 | Общеобразовательная школа на 240 мест |
| Детские дошкольные учреждения |  |
| 5 | Детский сад на 35 мест |
| Учреждения здравоохранения |  |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт на 22 пос./см. |
| Спортивные и физкультурно- оздоровительные сооружения |  |
| 7 | Стадион 80мх50м |
| 1 | 2 |
| 8 | Спортивная площадка 50мх40м |
| 9 | Спортзал на 216 м2 пл.пола |
| Учреждения культуры |  |
| 10 | Сельский Дом культуры на 150 мест |
| 11 | Библиотека на 13,7 тыс. томов |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |
| 12 | Магазин смешанных товаров на 20 м2 торг. пл. |
| 13 | Магазин смешанных товаров на 40м2 торг. пл. |
| 14 | Магазин смешанных товаров на 80м2 торг. пл. |
| 15 | Магазин смешанных товаров на 50м2 торг. пл (2 объекта) |
| 16 | Столовая на 25 мест |

Глава 4. Экономическая база развития поселка

4.1 Экономическая база развития

Основной отраслью экономики Мельковского сельского поселения является сельское хозяйство. Производством сельхозпродукции на территории поселка занимаются: КФХ ИП Коновальцев, КХ «Ромашка», КХ «Калинка», КХ «Восход», ИП Печерин.

Общая площадь зерновых и зернобобовых составляет 3235га. На территории Мельковского поселения организовано ПМСК «Мучкап» по закупе молока от населения, сенозаготовительный кооператив «Костер». Развитие сельского хозяйства по основным показателям приведено в таблице № 4.1-1.

Таблица№4.1-1

|  | Показатели | Ед. изм. | 01.01 2006г. | 01.01. 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Продукция сельского хозяйства всех категорий– всего | млн. руб. | 41,96 | 41,85 |
|  | Индекс производства | % к пр. году |  | 94,8 |
|  | Из общего объема: |  |  |  |
|  | - сельскохозяйственных организаций | млн. руб. |  |  |
|  | - хозяйств населения |  | 19,53 | 19,9 |
|  | - крестьянских (фермерских хозяйств) |  | 22,43 | 21,95 |
| 2 | Продукция сельского хозяйства на душу населения | тыс. руб. | 31,93 | 30,57 |
| 3 | Результат финансово-хозяй-ственной деятельности сель-скохозяйственных предприятий | млн. руб. | -1,6 | -2,3 |
| 4 | Валовое производство, Зерно ( в весе после доработки) | тонн | 5462 | 3600 |
|  | Картофель | тонн | 240 | 250 |
|  | Овощи | тонн | 170 | 136 |
| 6 | Поголовье скота (на конец года) КРС | голов | 932 | 850 |
|  | в т.ч. коровы | « | 469 | 431 |
|  | свиньи | « | 342 | 395 |
|  | овцы и козы | голов | 109 | 155 |
|  | лошади | « | 109 | 155 |
| 7 | Средний надой молока на 1 корову | кг | 3597 | 3688 |

Исходя из представленной таблицы, можно сделать вывод о сокращении поголовья коров и снижении урожайности зерновых, что обусловлено сокращением посевных площадей.

Местное население использует кредиты для развития ЛПХ, для приобретения КРС, реконструкции животноводческих помещений, приобретения сельскохозяйственной техники и кормов. Складывается положительная тенденция в ежегодном увеличении поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах.

На территории поселка Перехляй  размещаются следующие сельскохозяйственные и коммунально-складские предприятия и производственные территории, экспликация которых приведена ниже:

1. Животноводческая ферма:

1а. коровник на 200 голов

1б. телятники на 237 голов

2. Прием молока

3. Зерносушилка КФХ «Коновальцев»

4. Мельница

5. Строительный цех (деревообработка)

6. Нефтебаза (территория АО ГОП)

7. Склад (2объекта)

8. Гаражи (КФХ Коновальцева)

9. Котельная (2шт)

10. Водозаборные скважины:

-действующие-3 един.

-недействующие-2 един.

11.Свиноферма (недействующая)

Спецтерритории

12 Скотомогильник

13 Полигон ТБО

Развитие экономики поселка Перехляй неразрывно связано с имеющимися рычагами положительных стимулирующих факторов территории Мельковского поселения:

- хорошее автомобильное сообщение с населенными пунктами района;

- территория окружена лесной зоной

- благоприятная экологическая обстановка;

- относительно стабильное в настоящее время экономическое положение.

В связи с переходом к системе планирования социально-экономических процессов во всех муниципальных образованиях, в целях создания условий для планомерного социально-экономического развития в долгосрочной перспективе разработана комплексная программа социально-экономического развития Мельковской сельской территории.

Согласно принятой программы предполагается, что в будущем экономика территории сохранит свою основную специализацию - сельскохозяйственное направление. При этом эффективность развития поселения будет зависеть от успешной реализации инвестиционных проектов, мероприятий, входящих в приоритетные национальные проекты, федеральные и региональные целевые программы и от правильности выполнении задач достижения поставленных целей.

Стратегической целью развития ведущих видов экономической деятельности поселения в долгосрочной перспективе является обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции на основе повышения технического уровня производства.

Основными перспективными видами экономической деятельности являются производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.

Политика в области сельского хозяйства будет направлена на поддержку эффективных собственников и развитие личных подсобных хозяйств.

В качестве приоритетов устойчивого экономического развития определены следующие направления:

- развитие агропромышленного комплекса;

- развитие пищевой промышленности;

- поддержка и развитие малого предпринимательства.

4.2. Расчет численности населения

Проектная численность населения устанавливается на первую очередь (2018г.) и расчетный срок (2028г.). Расчет осуществляется:

- методом демографического прогноза на основе анализа естественного и миграционного движения населения поселка Перехляй за ряд предшествующих лет, среднегодового прироста убыли населения по всем сельским поселениям в целом за этот же период, а также на основе решения проблем связанных с дальнейшим развитием производства и улучшением условий жизни населения.

Демографический прогноз численности населения выполнен вариантно с применением оценки миграционного движения и возрастных коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за последние 5 лет.

По этому методу ожидаемая численность населения на проектные сроки определяется по формуле:

Но = Н (1+ Е+М)Т

100     ,

где  Но – ожидаемая численность населения, тыс.чел.;

Н  –  численность населения на исходный год, тыс.чел.;

Е+М – среднегодовой прирост (убыль) за период между переписями;

Т – количество лет, на конец которых производится расчет численности населения.

Вариант 1 Проектная численность населения устанавливается на первую очередь (2018г.) и расчетный срок (2028г.). Расчет осуществляется методом демографического прогноза на основе анализа миграционного движения населения за 5 предшествующих лет. и коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за последние годы по п.Перехляй. Динамика среднегодового прироста (убыли), приведенная в таблице №4.1-2 (данные статистики) имеет отрицательную динамику. Ежегодная убыль  населения составляет -1,93%.

Но = 919 (1+ (-1,93)20

100

При сохранении ежегодного прироста на этом уровне, население к расчетному сроку может составить 620 чел., на первую очередь – 760 чел.

Вариант 2. В данном варианте демографический расчет ожидаемой численности населения осуществляется таким же методом, что и в первом варианте, но на основе анализа данных в целом по Мельковскому поселению. Динамика среднегодовой убыли, приведена в таблице №4.1-3 (данные статистики) имеет отрицательную динамику. Ежегодная убыль  населения составляет -2,3%. При сохранении ежегодного прироста на уровне -2,3%, население к расчетному сроку может составить 580 чел., на первую очередь – 730 чел.

Вариант 3. В данном варианте рассматриваются проблемы дальнейшего развития экономики и улучшения условий жизни населения. В разработанной комплексной программе социально-экономического развития дан анализ и оценка конкретных преимуществ и недостатков территории. Предоставленные данные свидетельствуют о необходимости корректировки складывающейся ситуации и формировании комплексных подходов к дальнейшему развитию экономики и социальной сферы.

Политика в области развития предпринимательства в долгосрочной перспективе направлена на становление «среднего» класса. Одним из условий этого является формирование благоприятного предпринимательского климата, обеспечение роста численности малых предприятий и личных подсобных хозяйств.

В варианте учитывается предполагаемое улучшение экономических и социальных условий, связанных с  национальными проектами по здравоохранению (введение родовых сертификатов, повышение пособия женщинам по уходу за ребенком до года, выделение ссуды после рождения второго и третьего ребенка, увеличение зарплаты мед. работникам и т.д.), поддержанию молодой семьи (ипотека, выделение ссуды для приобретения жилья), с реформой ЖКХ, реформой по переселению соотечественников в Россию (основные направления здесь – юридическая защита прав соотечественников, принятая программа по содействию добровольному переселения в Россию). Переселенцам будет оказано содействие в переезде и первичном обустройстве, предоставлении работы, пенсий, дошкольного и профессионального образования.

При выполнении намеченных реформ возможно принять численность населения на расчетный срок до 800 человек, на первую очередь до 850 человек.

Расчетная численность населения по  вариантам приведена в таблице № 4.2-1.

Таблица № 4.2-1

| № п/п | - Вариант | Единица измерения | Периоды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Демографический прогноз |  |  |  |
|  | Вариант 1 | чел. | 760 | 620 |
|  | Вариант 2 | чел. | 730 | 580 |
|  | Вариант 3 | чел. | 850 | 800 |

Для дальнейших расчетов принята численность населения на первую очередь 850 человек, на расчетный срок – 800 человек.

Для определения потребности поселка в инфраструктуре и жилищном строительстве эта численность населения позволяет предусмотреть необходимые резервы при расчете потребности в территориях, мощности и пропускной способности инженерных коммуникаций.

Глава 5. Проектное решение по планировочной структуре

5.1  Планировочное решение структуры п. Перехляй

Предложение по усовершенствованию архитектурно-планировочной структуры посёлка Перехляй основано на всестороннем изучении современного положения, занимаемого данным населенным пунктом в системе расселения Крапивинского муниципального района и Мельковского поселения в частности.

Проектная планировочная структура п. Перехляй решалась с учетом

- существующей планировочной структуры;

- природных условий территории;

- размещения расчетных объемов жилищного, культурно-бытового и коммунального строительства для расчетного населения в 850 человек;

- создания единого компактного общепоселкового центра;

- максимально возможного сохранения существующего ландшафта и создания на его основе целостной системы зеленых насаждений:

- дифференциации улиц и магистралей по назначению и видам движения в структуре посёлка.

Селитебная территория включает жилую зону, зону общественного центра, административно-бытового комплекса, коммунальную зону.

В планировочной структуре села учитывается рельеф территории, геолого-гидроло-гические условия и наличие зеленых массивов.

Планировочные мероприятия генерального плана посёлка Перехляй включают:

- функциональное зонирование территории населенного пункта;

- выделение территории для перспективного размещения объектов жилищного и культурно-бытового строительства;

- упорядочение структуры производственных и коммунально-складских территорий;

- основные направления развития транспортной и инженерной систем;

- выделение территории для первоочередного освоения (10 лет), на расчетный срок (20 лет) и в дальнейшем – на перспективу;

- предложение по установлению новой черты населенного пункта.

В планировочной структуре посёлка выделены следующие функциональные зоны: жилая, общественно-деловая, природно-рекреационная зона, зона спортивных сооружений, производственная и коммунальная зоны, зона специального назначения.

Формирование планировочного каркаса происходит на основе сложившейся улично-дорожной сети путём установления соответствующих красных линий по всем сущест-вующим и вновь проектируемым улицам.

Увеличение площади жилой застройки на первую очередь строительства и расчётный срок происходит за счёт уплотнения существующей селитебной территории и выделения свободных участков, как в правобережной, так и в левобережной частях посёлка. Жилые кварталы для перспективного строительства предполагается разместить на юге посёлка.

Проектом предусмотрено размещение новых учреждений культурно-бытового обслуживания, как в границах уже существующего общественного центра, так и за его пределами (в левобережной части посёлка) с целью сокращения радиуса доступности до удалённых жилых кварталов.

В зону отдыха вошли озеленённые детские площадки в правобережной и левобережной частях посёлка.

Спортивная зона находится на востоке п. Перехляй, на его окраине недалеко от общеобразовательной школы и отделена от неё зелёным массивом.

Проектная черта населенного пункта учитывает как существующую усадебную застройку за существующей чертой по ул.Подгорная, так и новые территории: для расчетного срока в левобережной части и увеличение территории под перспективную застройку на юге посёлка.

В проектную черту также вошли производственные территории в северной и южной частях посёлка. При корректировке черты населенного пункта учитывались также запроектированные красные линии, что потребовало её уточнения.

Таким образом, общая площадь населённого пункта в новых границах составит 354,3га.

В целях создания санитарно-защитного барьера между производственной зоной и селитебной территорией в проекте предусмотрено формирование буферных санитарно-защитных зон с зелёными насаждениями защитного назначения.

Проектом предусматривается расширение существующего кладбища.

Скотомогильник и полигон твёрдых бытовых отходов размещены на значительном удалении от посёлка, с учётом санитарно-защитных разрывов.

5.2  Жилищное строительство

В соответствии с динамикой изменения численности населения на расчетный срок и нормой обеспеченности на одного жителя общей площади 25 м2 объем жилищного фонда в п.Перехляй составит на расчетный срок 20 тыс. м2 общей площади. При этом новое жилищное строительство должно составить 5,5 тыс. м2 общей площади.

При намеченных объемах нового жилищного строительства, ввод  жилищного фонда ежегодно составит ориентировочно 275,0 м2 общей площади.

Общая площадь жилищного фонда на первую очередь составит 17,0 тыс. м2 общей площади при обеспеченности 20,0 м2 на человека., ввод нового жилищного строительства составит 2,5 тыс. м2 общей площади.

5.3  Учреждения культурно-бытового обслуживания

Существующая система культурно-бытового обслуживания населения п. Перехляй состоит из значительного количества объектов. Однако емкость объектов по отдельным видам обслуживания не соответствует нормам СНиП 2.07.01-89*, некоторые учреждения культурно-бытового обслуживания вовсе отсутствуют.

Расчетная емкость объектов культурно-бытового обслуживания определена в соответствии с нормами СНиП 2.-07.01-89*. Расчет приведен в таблице № 5.3-1.

- Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

(население 800 чел.- расчетный срок, 850чел.- 1 очередь)

Таблица №5.3-1

| № | Наименование учреждения | Единица измерения | Норма СНиП на 1тыс.жит. | Необходимо по расчету |  | Принято по проекту |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очер. | Расч. срок | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сущ. сохр. |  | новое стр-во |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. оч. |  |  | рас.ср. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |
| Дошкольные и общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 40 | 34 | 32 | 35 | 35 | - |  |  | - |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 115 | 98 | 92 | 240 | 240 | - |  |  | - |  |
| - Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Больница | коек | 15,3 | 13,0 | 12,2 | - | - | - |  |  | - |  |
| 2 | Поликлиники (амбулатория) | пос./смену | 35 | 30 | 28 | 30 | 22 | - |  |  | - |  |
| 3 | Аптека | объект | 1на мик. | 1 | 1 | 1 | - | при ФАПе |  |  |  |  |
| 4 | Детская молочная кухня | порций в сутки | 4 на1реб до года | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
| - Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для культурно-массовой и политико-воспита-тельной работы с населением | м2 пл.пола | 50 | 42 | 40 | 50 | 50 | при СДК |  |  |  |  |
| 2 | Клубы, дома культуры | мест | 200 | 170 | 160 | 150 | 150 | - |  |  | - |  |
| 3 | Кинотеатры | мест | 25 | 21 | 20 | - | - | - |  |  | - |  |
| 5 | Библиотеки | тыс.том. | 7,5 | 6,4 | 6,0 | 7,5 | 13,7 | - |  |  | - |  |
| - Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория (с учетом внутримикрорайонных площадок) | га | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - |  |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |
| 2 | Бассейны крытые общего пользования | м2 зерк. воды | 20 | 17 | 16 | - | - | - |  |  | - |  |
| 3 | Спортивные залы общего пользования | м2 пл. пола | 200 | 170 | 160 | 216 | 216 | - |  |  | - |  |
| - Предприятия торговли, общественного питания - и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин розничной торговли | м2 торг.пл | 300 | 255 | 240 | 310 | 240 | 2х35 |  |  | 2х35 |  |
| 2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 34 | 32 | 25 | 25 | - |  |  | - |  |
| 3 | Предприятия бытового обслужива-ния | раб. мест | 7 | 6 | 6 | 10 | - | 10 |  |  | 10 |  |
| - Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прачечные, в том числе: | кг белья в смену | 60 | 51 | 48 | - | - | - |  |  | - |  |
|  | -прачечная самообслуживания | « | 10 | 8 | 8 | - | - | - |  |  | - |  |
| 2 | Химчистка в том числе: | кг вещей в смену | 7,0 | 6 | 6 | - | - | - |  |  | - |  |
|  | -химчистка самообслуживания | « | 4,0 | 3 | 3 | - | - | - |  |  | - |  |
| 3 | Бани | мест | 7 | 6 | 6 | - | - | - |  |  | - |  |
| 4 | Пожарное депо (НПБ 101-95) | депо/машин | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЖКХ | объект | 1 на 20т. жителей | 1 | 1 | 1 | 1 | при Администр. |  |  |  |  |
| 2 | Кладбище | га | 0,24 | 0,2 | 0,2 | - | - | - |  | - |  |  |
| Организации кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отделение связи | объект | 1 на 6-6,5тыс.ч | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  |  | - |  |

- Перечень учреждений культурно-бытового обслуживания,

- запроектированных на первую очередь и расчетный срок

- Таблица № 5.3-2

| № на генпла-не | Наименование учреждения | Единица измерения | Емкость в единицах измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запроектир.объекты на расчетный срок | В том числе: на первую очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| 25 | Аптека | объект | 1 | 1 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| 29 | Магазин розничной торговли | м2 торг.пл | 2х35 | 2х35 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 33 | КБО | раб.мест | 10 | 10 |

5.4  Производственные и коммунально-складские территории

Таблица № 5.4-1

| № на плане | Наименование | Размер площадки, га | Нормативная санитарно-защитная зона, м | Класс вредности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Животноводческая ферма | 3,5 | 300 | 3 |
|  | -коровник на 200 голов |  |  |  |
|  | - -телятник на 237 голов |  |  |  |
| 2 | «Прием молока» ( площадка общая с КФК «Коновальцева).» | 2,2 | 20 | - |
| 3 | Зерносушилка КФХ «Коновальцев» | 5,0 | 100 | 4 |
| 4 | - Мельница (на территрии коммун.- складской. зоны) | 0,2 | 50 | 5 |
| 5 | Строительный цех (деревообработка) | 0,9 | 100 | 4 |
| 6 | Нефтебаза (территория АО ГОП | 0,8 | 100-200 | 4 |
| 7 | Склад (2объекта) | 0,6; 0,3 | 50 | 5 |
| 8 | Гаражи (Площадка общая «КФХ Коновальцева», « Приём молока») | 2,2 | 20 | - |
| 9 | Котельная (2шт.) |  | 50 | 5 |
| 10 | Водозаборные скважины: |  | 30 | - |
|  | -действующие 3 ед. |  |  |  |
|  | -недействующие 2 ед. |  |  |  |
| 11 | Свиноферма (недействующая) | 5,2 | 300 | 3 |

5.5  Система озеленения

Система озеленение поселка проектируется с учетом максимального сохранения и использования существующих зеленых насаждений.

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения:

-насаждения общего пользования – общественный парк в северной части поселка, сквер севернее здания общеобразовательной школы;

насаждения ограниченного пользования при группах жилых домов, на участках детских дошкольных и школьных учреждений, лечебных учреждений, в палисадниках индивидуальных усадеб;

насаждения специального назначения – санитарно-защитные, между жилой и производственной зонами, между отдельными участками производственной зоны, ветрозащитные со стороны господствующих ветров, противопожарные.

Для озеленения рекомендуется подбирать деревья и кустарники, наиболее устойчивых пород в условиях Кемеровской области – береза, осина, желтая акация, сибирская яблоня, клен, сирень, рябина красная, боярышник, лиственница, сосна, ель и другие.

Проектируемая структура и объёмы озеленения п. Перехляй на расчётный срок приведены в таблице № 5.5-1.

Проектная структура зеленых насаждений

Таблица № 5.5-1

| № п/п | Наименование зеленых насаждений | Норма, м2 на чел. | Территория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Треб. по расчету, га | Принято в проекте с уч.1оч. га | Обеспеч., м² на чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. Зеленые насаждения общего пользования: |  |  |  |  |
| 1 | Парки и сады | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 12 |
| 2 | Скверы |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 1,0 | 12 |
| 4 | II. Стадионы и спорткомплексы | - |  | 1,8 |  |
| 5 | III. Санитарно – защитное озеленение | - | - | 1,0 |  |
|  | Всего на землях поселка: |  |  | 3,8 |  |

Ориентировочная стоимость озеленения на 1-ю очередь строительства в ценах 1984г. приведена в таблице № 5.5-2.

Таблица № 5.5-2

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Стоимость, тыс. руб. | Общ. стоим. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Парки, сады, скверы | 1,0 | 70,0 | 70,0 |
| 2 | Санитарно-защитное озеленение | 1,8 | 18,0 | 32,4 |
|  | Итого: |  |  | 102,4 |

Коэффициент перевода в цены 2010 г. –  76,80

Стоимость озеленения в ценах 2010 г. составит 7,9 млн.руб.

5.6  Проектный баланс территории поселка

Проектом охвачена территория в 354,3га. Использование этой территории на расчётный срок приведено в таблице № 5.6-1.

Таблица № -5.6-1.

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах села: | 354,3 | 100,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 125,0 | 35,3 |
|  | Из них: |  |  |
|  | 1) 1 этажная усадебная застройка | 94,4 | 26,6 |
|  | 3) детские сады, школы | 2,8 | 0,8 |
|  | 4) общественно-деловая зона | 3,8 | 1,1 |
|  | 5) зона общего пользования | 24,0 | 6,8 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | 1,0 |  |
|  | -улицы, дороги, проезды | 23,0 |  |
| II | Иные зоны: | 229,3 | 64,7 |
|  | 1) производственные, коммунально-складские территории | 30,5 | 8,6 |
|  | 2) водные территории | 5,3 | 1,5 |
|  | 3) заболоченные территории | 29,9 | 8,4 |
|  | 4) пашня | 2,8 | 0,8 |
|  | 5) естественное озеленение | 160,8 | 45,4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -леса | 31,0 |  |
|  | -луга | 119,6 |  |
|  | -кустарники | 10,2 |  |

Примечание: кладбище -1,4га расположено за границей поселка

5.7  Первая очередь строительства

Сроки первой очереди строительства определены архитектурно-планировочным заданием до 2018 года.

Районы первоочередного строительства выбраны с учетом следующих условий и требований:

- достройка начатых жилых и культурно-бытовых объектов;

-размещение застройки на свободных территориях, не требующих проведения дорогостоящей инженерной подготовки;

- благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания.

Исходя из этих принципов, на первую очередь должно быть построено 2,5тыс.м2 общей площади нового жилого фонда, в том числе:

обеспеченность общей площадью на 1 человека увеличится до 20 м2/чел., жилой фонд составит 17,0 тыс.м2 общей площади, население – 850 человек.

Строительство жилых домов и зданий культурно-бытового назначения предполагается осуществлять по индивидуальным, а также повторно применяемым проектам.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания на 1 очередь строительства соответствует расчету приведенному в таблице № 5.3-1.

Перечень запроектированных учреждений обслуживания на первую очередь приведен в таблице № 5.3-2.

Общая ориентировочная стоимость I очереди строительства складывается из капитальных вложений на жилищное строительство, строительство объектов культурно-бытового обслуживания, транспорта, дорожного строительства, благоустройства и озеленения.

Капитальные вложения по каждому из разделов подсчитаны в ценах 1984 года и по индексу цен (ГУ «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Кемеровской области») переведены в цены 2010 года.

Средняя стоимость 1м2 общей площади жилого фонда в ценах 2010 г. года принята в размере 32,0 тыс.руб.; к 2018 году должно быть построено 2,5 тыс. м2 общей площади. Стоимость строительства жилого фонда в ценах на 2009 г. составит 80,0 млн.руб.

Ориентировочная стоимость строительства учреждений культурно-бытового назначения определена согласно сметной стоимости по типовым проектам с учетом дополнительных затрат, поправочных коэффициентов, а также выполненных привязок на местности и приведена в таблице № 5.7-1.

Индекс пересчета сметной стоимости в ценах 1984 г. к уровню цен 2009г. равен 87,727. На все последующие годы применять индекс изменения цен.

Таблица № 5.7-1

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Емкость в единиц. измерен. | Стоимость, тыс. руб. в ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1984 г. | 2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аптека | объект | 1 | встр. |  |
| 5 | Магазины смешанных товаров | м2торг.пл. | 70 | 35,0 | 3070,4 |
| 6 | Комбинат бытового обслуживания | раб.мест | 10 | 70,0 | 6140,9 |
|  | Итого: |  |  | 105,0 | 9211,3 |

Глава 6.  Внешний и поселковый транспорт, сеть улиц и дорог

6.1.  Внешний транспорт

Транспортный комплекс Кемеровской области, обеспечивающий стабильное структурное функционирование Мельковского сельского поселения в составе Крапивинского муниципального района, представлен коммуникациями железнодорожного, автомобильного, авиационного, речного транспорта.

Посёлок Перехляй расположен в юго-западной части Крапивинского муниципального района, в бассейне р. Набочиха и правого притока р.Киевка, в 22 км от районного центра п.г.т. Крапивинский и в 45 км от ближайшей железнодорожной станции - города Ленинск-Кузнецкий.

А. Железнодорожный транспорт

Посёлок Перехляй как опорный административный центр Мельковского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области, расположен в 45 км от ближайшей железнодорожной станции г.Ленинск-Кузнецкий (по существующей автодорожной сети), являющейся узловой станцией хорошо развитой сети железных дорог Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги.

В стратегическом программном документе «Перспективная типология развития сети железных дорог РФ до 2030 года» заложены крупномасштабные мероприятия по развитию и реорганизации структуры железнодорожных грузо и пасажироперевозок как в межрегиональном масштабе, так и в рамках внутриобластных связей.

Б. Автомобильный транспорт

Посёлок Перехляй расположен в 17,0 км (через Бердюгино) от реконструируемого в настоящее время участка автодороги Кемерово-Новокузнецк (по параметрам 1 технической категории) областного значения. Автодорога рекомендуется к переводу в категорию федеральных, как подъезд от общегосударственной сети (от а\дороги М-53) к Кузбасской агломерации. Связь посёлка осуществляется по не полностью укреплённому участку а/дороги, частично с а/бетонным покрытием, местного значения в западном направлении.

Посёлок Перехляй связывает с районным центром п.г.т.Крапивинский (22,0км) также а/дорога местного значения (укреплена щебнем и а/бетоном) с выходом на территориальную трассу широтного направления Панфилово-Зеленогорск.

Данная трасса (Панфилово-Зеленогорск) – переходит к расчётному сроку в категорию областного значения, при условии продолжения трассировки от п.г.т. Зеленогорский – до п.Центральный и далее, на Белогорск с разветвлением на Тисуль в северо- восточном  направлении, с выходом на федеральную трассу М-53. Цель - обеспечение кратчайшей связи южной части Тисульского района (пограничного к Крапивинскому району) с основной частью Кемеровской области для освоения лесосырьевого и рекреационного потенциала.

В. Речной транспорт

Речной транспорт в структуре грузо и пассажироперевозок п. Перехляй имеет малый удельный вес, как и всей Кемеровской области. Река Томь, как основная водная артерия, может рассматриваться при условии увеличения пассажиропотока в перспективные рекреационные зоны вдоль реки и при сохранении и модернизации существующих пристаней и причалов.

Г. Воздушный транспорт

Жители п. Перехляй используют в качестве обеспечения воздушных перевозок международный аэропорт г.Кемерово и аэропорт II класса г.Новокузнецка.

Возможно использование аэропорта местного значения в г.Таштагол. Гражданская авиация Кемеровской области имеет хорошие стратегические условия для перспективного развития, в т. ч. обустройство вертолётных площадок местных авиалиний (по предложениям «Схемы территориального планирования Кемеровской области». 2011г.)

Использование трубопроводного транспорта (газопровода высокого или среднего давления) будет возможно при условии перспективных мероприятий по обеспечению в качестве источника энергоснабжения – природного газа, что будет определено на последующих стадиях проектирования.

6.2.  Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание

Существующее положение

Улично-дорожная сеть посёлка Перехляй сложилась в результате естественно-географических, исторических особенностей.

Р.Набочиха, являясь естественной осью (с севера на юг) композиционно делит поселок на две части: левобережную и правобережную.

Основной планировочной осью (горизонтальной) планировочной структуры посёлка является главная поселковая улица  40 лет Победы - Центральная.

Ул. 40 лет Победы - Центральная совместно с примыкающей структурой основных и второстепенных улиц, не имеющей чётко выраженного очертания, определяет коммуникационный каркас улично-дорожной сети, как комбинированный.

В правобережной части посёлка находится общественный центр с размещенными здесь зданиями: Дом культуры, детский сад, администрация Мельковской сельской территории и т.д.

Два значимых для посёлка подцентров с общеобразовательной школой, фельдшерско-акушерским пунктом и двумя магазинами, а также с предприятиями торговли и общественного питания. находятся в восточной левобережной части п.Перехляй на его композиционной оси- ул. Центральной и примыкающих улицах.

Кварталы жилой зоны усадебной застройки расположены по обе стороны ул. 40 лет Победы - Центральной.

Сложившуюся внутрипоселковую уличную сеть дополняет сеть проездов и подъездов к промзонам, расположенным по отношению к жилой застройке с юга, центра и северо- запада.

В настоящее время проезжие части ул. 40 лет Победы - Центральной и, отчасти, второстепенной улично-дорожной сети, спланированы и укреплены, но, частично, и малоблагоустроены.

Отсутствуют элементы благоустройства: водоотводные лотки, тротуары, автостоянки.

Улично-дорожная сеть не имеет постоянной чётко выраженной ширины в линиях застройки.

Автодороги коммунально-промышленных территорий внеселитебной зоны недостаточно укреплены.

Интенсивность движения по внутрипоселковым улицам невелика, менее 100 авт/час «пик», движение на перекрёстках саморегулируемое.

В посёлке Перехляй отсутствует внутрипоселковая автобусная маршрутная сеть при достаточно больших расстояниях (до 1,5км) пешеходной доступности до объектов повседневного обслуживания, промзон. Эту функцию только отчасти выполняют автобусы внешнепоселкового сообщения.

Площадь жилой зоны территории п.Перехляй  – 126,3га (1,26км2) при общей площади в существующей границе – 276,5га (2,76км2).

Всего по жилой (селитебной) зоне длина улично-дорожной сети: 13918 п.м.

Площадь улично-дорожной сети в линиях застройки жилой (селитебной) зоны:    22,96га (0,23км2).

В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны посёлка составит:

22,96га /126,3га = 0,18 (18%), показатель, характеризующий посёлок сельского типа, в нормативных пределах.

Плотность существующей улично-дорожной сети в границах жилой зоны (в селитебной зоне):

11,0км/км2 (13,9км : 1,26км2) – несколько выше нормативной.

Надо принимать во внимание, что в зоне малоэтажной застройки часть существующих улиц и проездов (влияющих на показатель плотности) - без покрытия и в проектном плановом решении требует упорядочивания.

Основные пешеходные потоки сосредоточены в направлении объектов общественно-деловых зон по улицам: 40 лет Победы-Центральной, Школьной.

Важным направлением последующего этапа проектирования является упорядочивание и строительство улично-дорожной сети с разделением потенциальных пассажиро и грузопотоков с наименьшими затратами времени по всем направлениям и видам транспортных связей с учётом проектируемого размещения функциональных зон различного назначения, введение классификации улично-дорожной сети, определение параметров поперечных профилей.

Проектное решение.

В числе основных задач повышения качества среды проживания и устойчивости градостроительного развития проектное решение предусматривает:

-повышение эффективности, надёжности и безопасности функционирования транспортной инфраструктуры посёлка

-улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, образования, мест приложения труда и рекреации в соответствии с поэтапной реконструкцией сложившейся застройки села;

-формирование принципиальных предложений по развитию и реорганизации улично-дорожной сети села.

Предложения данного раздела проекта выполнены с учетом развития решений предыдущего генерального плана, с учётом реально складывающейся ситуации и проектной инфраструктуры посёлка на расчетный срок и перспективу.

Исходя из тенденций развития планировочной структуры села, согласно базовым положениям СНиП 2.07.01-89* планировочный коммуникационный каркас улично-дорожной сети представлен главной, основными, второстепенными улицами и проездами в жилой застройке, и поселковыми дорогами, в основном, по свободной схеме. Ул. Луговая и ул. Школьная  отчасти дублируют центральную улицу отдельно в право и левобережной зонах посёлка, но наиболее сложным по величине транспортного потока остаётся участок ул. 40 лет Победы с мостом через р. Набочиху. Альтернативным вариантом связи восточной и западной жилых зон является обходной участок дороги южного направления, и обходной участок юго-восточного направления.

Основной планировочной осью (горизонтальной) планировочной структуры посёлка остаётся главная поселковая улица - 40 лет Победы – Центральная с выходом на внешние трассы в западном направлении через Бердюгино на районную (федеральную в перспективе) дорогу Кемерово-Новокузнецк, и в северо-восточном направлении по а/дорога местного значения с выходом на территориальную трассу широтного направления Панфилово-Зеленогорск  (через районный центр п.г.т.Крапивинский).

Основная улица – Школьная, которую дополняют второстепенные улицы, служащие для связи жилых районов с центром села, имеющие выходы на внешнюю автодорожную сеть.

Часть улиц, малозагруженных транспортом и пешеходами, остаются усадебными или внутриквартальными проездами.

Дороги и проезды обслуживают северо-западную и южную промзоны, в обязательном порядке имеют выходы на внешнюю дорожную сеть в объезд жилых зон.

Пешеходные парковые связи предусмотрены на открытых ландшафтно-рекреационных территориях селитебной зоны.

Площадь в границе проектирования жилой зоны территории п.Перехляй -135,78га (1,36км2) при общей площади в существующей границе – 354,3га (3,54км2).

Всего по жилой (селитебной) зоне длина проектируемой улично-дорожной сети: 12940 п.м (включая существующую реконструируемую сеть).

Площадь проектируемой улично-дорожной сети в красных линиях жилой (селитебной) зоны: 23,13га (0,23км2)

В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны посёлка составит:

23,13га /1,36км2= 0.17 (17%), показатель менее исходного, но в рамках нормативно-допустимого, т.к. наряду с развитием проектируемых кварталов жилой застройки западной и восточной жилых зон посёлка, показатели улично-дорожной сети качественно изменились в положительную сторону в связи с упорядочиванием ширины в красных линиях.

Плотность проектируемой улично-дорожной сети в границах жилой зоны (в селитеб-ной зоне):

(13,0км : 1,36км2) 9,5 км/км2 - несколько выше нормативной, но менее плотности предпроектного положения. Данный показатель отражает сложившуюся планировочную структуру индивидуальной жилой застройки, не подлежащей реконструкции согласно технического задания.

Пересечения и примыкания проезжих частей проектируются с устройством островков безопасности регулирующими и организующими транспортные потоки.

Необходимо уделить внимание благоустройству существующих улиц и дорог в соответствии с запроектированными поперечными профилями.

По всем улицам предусматривается строительство тротуаров, шириной 1,0 - 1,5 м в зависимости от категории улицы.

Внешнепоселковые автобусные маршруты к расчётному сроку могут стать более регулярными в связи с дальнейшей реконструкцией внешних дорог, особенно в «часы пик», автобусной сетью необходимо охватить жилые кварталы, радиусы нормативной пешеходной доступности 450,0 – 700,0м.

Личный автотранспорт хранится на территории усадебной жилой застройки. Для условий посёлка Перехляй  территории усадебной застройки вполне достаточно (при норме 30м2 но одно м/место).

Для временного хранения автомобилей необходимо также резервировать территорию для автостоянок, в обязательном порядке, при учреждениях и объектах общественно-делового назначения.

Грузовой и ведомственный автотранспорт хранится на территориях учреждений и северо-западной, центральной  и южной  промзонах, имеющих санитарно-защитные зоны. Станция технического обслуживания автомобилей (СТОА) по норме 1 пост на 200 машин размещается в северо-западной коммунально-промышленной зоне посёлка.

Первая очередь строительства

Первая очередь строительства улично-дорожной сети и транспортного обслуживания определялась в соответствии с намеченным первоочередным строительством и необходимыми мероприятиями по качественному улучшению организации движения транспорта и пешеходов.

Сложившаяся улично-дорожная сеть в основном сохраняется, реконструируется.

Ширина улиц в красных линиях отражена на чертеже «Схема улично-дорожной сети и транспорта».

Площадь в границе проектирования жилой зоны на 1-ю очередь аналогична площади на расчётный срок строительства территории посёлка Перехляй и составляет 135,78га (1,36км2) при общей площади в существующей границе – 354,3га (3,54км2.)

Технико-экономические показатели на 1-ю очередь в сравнении с этапом расчётного срока изменятся незначительно.

Характеристика проектируемой улично-дорожной сети на 1-ю очередь строительства следующая:

Длина проектируемой улично-дорожной сети на 1-ю очередь -12940 п.м (включая существующую реконструируемую сеть) с площадью в красных линиях 23,13га (0,23км2), что составит около 17%. Параметры в пределах нормативных показателей.

Плотность сети на 1-ю очередь составит 9,5 км/км2, показатели аналогичны расчётному сроку, т.к. площадки нового и реконструируемого жилого фонда расположены в сложившейся планировочной структуре и требуют реконструкции улично-дорожной сети уже к 1-ой очереди строительства.

По всем улицам предусматривается благоустройство, ремонт, строительство тротуаров.

Увеличивать интенсивность автобусного сообщения с близлежащими населёнными пунктами необходимо уже к 1-й очереди строительства.

Интервалы межпоселкового сообщения могут меняться в течение дня. Радиусы пешеходной доступности до 700м (для сельских населённых пунктов).

Личные автотранспортные средства будут храниться на территории частной усадебной застройки, ведомственный транспорт - на территориях учреждений, в северо-западной, центральной и южной коммунально - промышленных зонах.

Необходимо осуществить строительство временных автостоянок при всех объектах общественно-делового назначения. Станция технического обслуживания автомобилей (СТОА) (по норме 1 пост на 200 машин) функционирует с размещением в южной промышленной зоне посёлка.

В стоимость строительства необходимо заложить реконструкцию проезжих частей улиц и дорог, обочин, строительство тротуаров, благоустройство (около 40% от существующих улиц и дорог), в параметрах: проезжие части 6-7м, тротуары 2 х (1,0-1,5м).

Ориентировочная стоимость первой очереди строительства по формированию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания принимается - 82млн. руб., исходя из средней стоимости строительства и реконструкции одного м2 улично-дорожной сети с учётом элементов поперечного профиля в ширине красных линий– 1500руб.(300руб - стоимость 1 м2) и с учётом коэффициента 5,9 - индекса цен к ТЕР-2001 в редакции 2011г (231317м2 х 300руб х 5,9 х 0,2 =82 млн.руб), с понижающим коэффициентом на условия ремонта и реконструкции - 0.2.

Объёмы работ и стоимости приведены укрупненно. Ценовая политика по строительству объектов транспортной инфраструктуры будет уточняться на последующей стадии проектирования и определяться как величиной бюджетной составляющей области и района, так и возможностями инвесторов в условиях рыночной экономики.

Глава7.  Инженерное оборудование территории

7.1  Инженерная  подготовке территории

В настоящем разделе проекта намечена схема проведения мероприятий по инженерной подготовке территории в пос. Перехляй.

В состав работ по инженерной подготовке территории включены следующие виды работ:

- Вертикальная  планировка.

- Водостоки.

- Очистка поверхностного стока.  Расчёт очистных сооружений.

- Охрана окружающей среды.

1. Вертикальная  планировка

На территории посёлка отсутствует организованный отвод поверхностного стока. В основу планового и высотного решения территории положена сеть существующих улиц. Уклоны по улицам и рельефу достаточны для пропуска и сбора ливневого стока. В высотном отношении все улицы должны быть решены с максимальным приближением к существующему рельефу с сохранением существующих капитальных покрытий при условии обеспечения стока поверхностных вод с территорий прилегающих микрорайонов. Участки дорог, где уклоны местности менее 0,004, решаются с пилообразным продольным профилем.

В зоне новой застройки вертикальная планировка должна быть решена с небольшим превышением микрорайонов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов. В основу вертикальной планировки взят принцип отвода поверхностных вод с кварталов в прилегающие улицы и приёмом их в открытую водосточную сеть. Улицы запроектированы во врезке на 0,3 – 0,5м.

2. Водостоки

В настоящем проекте намечена схема водосточной сети и очистки поверхностного стока пос. Перехляй.

Территория посёлка разбита на 5 бассейнов стока, имеющих самостоятельные выпуски в прилегающие водоёмы.

Перед сбросом поверхностный сток в распределительной камере разделяется на загрязнённый и условно чистый. Загрязнённая часть стока поступает на очистные сооружения, а остальная часть стока – считается условно чистой и сбрасывается в прилегающий водоём.

Водосточная сеть запроектирована из открытых и закрытых водостоков. Открытые водостоки запроектированы в зоне малоэтажной застройки и представляют собой придорожные канавы, расположенные по обе стороны от проездов, собирающие поверхностный сток, отводящие его в водоприёмные колодцы и далее в закрытую водосточную сеть. В местах пересечения канав с автодорогами и полотном железной дороги устраиваются трубчатые переезды. Ширина канавы по дну составляет 0.3м, глубина в начальной точке 0.4м, в конечной точке – 1.0м, заложение откосов 1:1.5. Размеры канав приняты в соответствии с требованиями пункта 2.43 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Укрепление дна и бортов канав производится в зависимости от уклона канавы по дну засевом травы или укладкой бетонных плит.

Закрытые водостоки предусмотрены из железобетонных труб. Диаметры трубопроводов приняты ориентировочно в соответствии с  требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». На дальнейших стадиях проектирования необходимо проверить детальными расчётами правильность принятых сечений трубопроводов.

Сброс ливневого стока в водоём производится с помощью рассеивающих выпусков, длина которых принимается  по расчёту. Принятая конструкция рассеивающих выпусков должна обеспечивать наиболее эффективное слияние дождевых вод с водой водоёма. Расчёт рассеивающих выпусков должен быть проведён на рабочих стадиях проектирования.

В качестве мероприятий, исключающих загрязнение поверхностного стока промышленными загрязнениями, следует предусматривать:

-локализацию на промплощадках загрязняющих выбросов через дымовые трубы и системы вентиляции:

- устройство автономных систем канализации на всех территориях промпредприятий, локальная очистка от всех специфических, для этих предприятий, загрязнений и сброс в водоприёмники и городские системы ливневой канализации в очищенном виде (при необходимости). Локальные системы промливневой канализации должны принимать весь сток с территории предприятий, не допуская его на жилую застройку, транспортные магистрали и улицы;

- запрет вывозки загрязнённого снега на городские свалки. Он должен либо складироваться на месте, либо через снеготаялки проходить очистку на очистных сооружениях своих предприятий.

3. Очистка поверхностного стока. Расчёт очистных сооружений.

В соответствии с требованиями охраны окружающей среды и «Рекомендаций по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селибных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» в проекте предусмотрена очистка наиболее загрязнённой части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоёмы.

Очистные сооружения поверхностного стока представляют собой комплекс ёмкостных сооружений, заглублённых ниже поверхности земли. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и маслонефтепродуктов. Задержка плавающего мусора производится съёмными мусороулавливающими решётками. В состав очистных сооружений входят пескоилоуловители, нефтеуловители и сорбционные фильтры доочистки.

Пескоилоуловители предназначены для улавливания и сбора песка, взвешенных, плавающих веществ, а также нефтепродуктов из поверхностных (дождевых) и промышленных сточных вод полной заводской готовности.

Принцип действия пескоилоуловителя основан на гравитации: сточная вода поступает в приёмный отсек установки, где происходит частичное снижение её скорости. Затем в рабочей части уловителя, по мере движения воды, скорость течения снижается до такой степени, что взвешенные вещества, находящиеся в воде, начинают осаждаться на дно отделителя. Скопившийся на дне уловителя осадок удаляется через стояк для откачки осадка. Частично освобождённая от взвешенных веществ вода проходит дополнительную очистку на тонкослойных фильтрующих блоках.

Нефтеловушки (нефтеуловители) представляют собой оборудование полной заводской готовности, предназначенное для улавливания и сбора нефтепродуктов из поверхностных (дождевых) и производственных сточных вод. Производительность от 0,5 до 100 литров воды в секунду. Нефтеуловитель эффективно устраняет нефтепродукты из сточных вод. Степень очистки по нефтепродуктам – до 0,3 мг/л, а по взвешенным веществам – до 12 мг/л. Вода, подающаяся на очистку в нефтеуловитель должна иметь параметры: содержание взвешенных веществ не более 200 мг/литр, нефтепродуктов не более 100-120 мг/литр. Эти параметры обеспечивает  установленный перед нефтеуловителем пескоилоуловитель.

Перед выпуском в водоём сточные воды проходят доочистку на безнапорных сорбционных фильтрах.

Твёрдый осадок и плавающий мусор отвозят на поселковую свалку, жидкую часть взвеси – на иловые площадки канализационных очистных сооружений.

Определим расходы дождевых вод, поступающих на очистные сооружения по формулам, приведённым в «Рекомендациях по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты».

Расход дождевых вод определяется по формуле:

,    где

zmid – среднее значение коэффициента, характеризующего вид поверхности стока (коэффициент покрова);

А – параметр, определяемый по формуле:

, где

q20 – интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при Р = 1 год (определяется по СНиП 2.04.03-85 черт.1);

n – показатель степени (n = 0.58);

mr – среднее количество дождей за год (mr = 80);

Р – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя;

γ – показатель степени (γ = 1.54);

Значения для n, mr, γ определяются по СНиП 2.04.03-85 табл. 4.

F – площадь бассейна стока в га;

tr – расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам до расчетного участка (створа), мин, следует определять по формуле:

tr = tcon + tcan + tp, где

tcon – продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), мин;

tcan – то же, по уличным лоткам до дождеприемника (при отсутствии их в пределах квартала):

где

lcan – длина участков лотков, м;

vcan – расчетная скорость течения на участке, м/с.

tp – то же, по трубам до рассчитываемого створа:

где

lр – длина расчетных участков коллектора, м;

vp – расчетная скорость течения на участке, м/с.

Для определения производительности очистных сооружений расчёт Qr производят при Р=0,1 года.

Расходы загрязнённой части поверхностного стока и основные габаритные размеры очистных сооружений приведены в таблице № 3. На дальнейших стадиях проектирования необходимо уточнить принятые размеры очистных сооружений.

Определим также среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на селитебных территориях и площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий:

Wг = Wд + Wт + Wм, где

Wд, Wт и Wм - среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, м3

Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод, стекающих с селитебных территорий и промышленных площадок, определяется по формулам:

;

;

F – общая площадь стока, га;

hд – слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по табл. 2 СНиП 23-01-99 (hд = 335мм.);

hт – слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по табл. 1 СНиП 23-01-99 (hт = 94мм.);

Ψд и Ψт – общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно;

Общий годовой объем поливомоечных вод (Wм), м3, стекающих с площади стока, определяется по формуле:

, где

m – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 1,2 - 1,5 л/м2 на одну мойку);

k – среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет около 150);

Fм – площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га;

Ψм – коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5).

Результаты подсчётов среднегодовых объёмов дождевого и талого стоков приведены в таблице № 7.1-1.

Среднегодовые объёмы дождевого и талого стоков.

Таблица № 7.1-1.

| №отстойника. | Площадь бассейна стока, га. | Объём дождевого стока, тыс. м3/год | Объём талого стока, тыс. м3/год | Объём моечных вод, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10,3 | 13,8 | 5,8 | - |
| 2. | 27,1 | 36,3 | 15,3 | - |
| 3. | 11,5 | 15,4 | 6,5 | - |
| 4. | 40,3 | 54,0 | 22,7 | - |
| 5. | 23,2 | 31,1 | 13,1 | - |
| Всего: |  | 150,6 | 63,4 | - |

4.Охрана окружающей среды.

Загрязнённый сток с территории пос. Перехляй поступает в бассейны стока                р. Киевка и р. Набочиха.

Неорганизованный поверхностный сток загрязняет речное пространство. Фильтрация из негерметичных септиков и слив поверхностных вод на поверхность земли - основные источники загрязнения почв и грунтовых вод.

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в городе.

Строительство ливневой сети с последующей очисткой стока и вертикальная планировка территории обеспечат организованный отвод и очистку поверхностных вод и исключат загрязнение водоёмов.

Очистка поверхностного стока производится на очистных сооружениях закрытого типа.

Объёмы загрязнений, поступающих и задержанных на очистных сооружениях за год, приведены в таблице № 7.1-2,

Расчёт годового объёма и веса загрязнений, поступающих

на очистные сооружения.

Таблица № 7.1-2

| Вид загрязнений. | Годовое количество поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения, тыс. м3 | Средние концентрации загрязнений в поверхностном стоке, кг/м3 | Объёмный вес загрязне-ний, кг/м3 | Годовой объём загрязне-ний, м3 | Годовой вес загрязне-ний, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества. | 214,0 | 3,5 | 1500 | 499,3 | 749,00 |
| Нефтепродукты | 214,0 | 0,016 | 900 | 3,8 | 3,42 |

Принятая конструкция очистного сооружения обеспечивает очистку поверхностного стока до ПДК рыбохозяйственного водоёма.

Более подробно эффект очистки в зависимости от исходных данных по загрязнениям поверхностного стока должен быть определён на рабочих стадиях проектирования.

На территориях промышленных предприятий должно быть предусмотрено строительство промливневой канализации и очистных сооружений для очистки отработанной воды и поверхностного стока перед сбросом её в водоём или поселковую водосточную сеть.

Расчёт параметров отстойников.

Таблица № 7.1-3

| Номер отстойника. | Среднее значение коэффициента, характеризующего вид поверхности стока. | Параметр А | Расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам до расчетного участка (створа), мин, | Площадь бассейна стока. | Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, год | Производительность очистных сооружений, л/с | Размеры площадки очистных сооружений м2 | Стоимость очистного сооружения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zmid | A | tr | F | P | Qоч | А×Б |  |
| 1 | 0,062 | 111.80 | 16,2 | 10,3 | 0.1 | 35,0 | 15х41 | 85,20 |
| 2 | 0,061 |  | 18,1 | 27,1 |  | 84,5 | 15х50 | 135,60 |
| 3 | 0,054 |  | 13,95 | 11,5 |  | 37,5 | 15х40 | 85,80 |
| 4 | 0,072 |  | 20,09 | 40,3 |  | 139,0 | 28х50 | 187,60 |
| 5 | 0,066 |  | 18,15 | 23,2 |  | 78,0 | 15х50 | 129,40 |

Ведомость ориентировочных объёмов и стоимостей работ по инженерной подготовке территории.

Таблица № 7.1-4.

| №№ п/п | Наименование. | Единица измерения. | Расчётный срок. |  |  | В том числе на I очередь строительства. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество. | Стоимость единицы измерения, руб. | Общая стоимость, тыс.руб. | Количество. | Стоимость единицы измерения, руб. | Общая стоимость, тыс.руб. |
| 1. | Строительство ливневой сети: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром 500мм. | п.м. | 1130,0 | 100 | 113,0 | 1130,0 | 100 | 113,0 |
|  | диаметром 800мм. | п.м. | 390,0 | 160 | 62,4 | 390,0 | 160 | 62,4 |
| 2. | Устройство сети открытых водостоков. | п.м. | 2х14538,0 | 35 | 1017,66 | 2х14538,0 | 35 | 1017,66 |
| 3. | Строительство очистных сооружений. | площадок | 5 | см. табл. № 3 | 623,6 | 5 | см. табл. № 3 | 623,6 |
| 4. | Прокладка коллекторов для пропуска загрязнённой части стока. | п.м. | 215,0 | 150 | 57,75 | 385,0 | 150 | 57,75 |
| 5 | Итого:в ценах 1984г. |  |  |  | 1848,91 |  |  | 1848,91 |
| 6 | Итого в ценах 2010г. |  |  |  | 141996,28 |  |  | 141996,28 |

Примечание:  Стоимости работ по инженерной подготовке территории подсчитаны в ценах 1984г. Коэффициент перевода в цены 2010г. составляет 76.80.

Необходимость строительства очистных сооружений поверхностных сточных вод возлагается на решение местных административных органов, исходя из категории п. Перехляй как сельского населённого пункта.

7.2  Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время хоз-питьевое водоснабжение потребителей в поселке Перехляй осуществляется из трёх  водозаборных скважин.

Производственная мощность скважин в год составляет-96 тыс м3 или 263,0 м3/сут или 11 м3/час.

От скважины проложена водопроводная сеть длиной 22,7км. Около скважин расположены водонапорные башни.

По данным ООО «Вектор» потребление воды в год населением составляет 34,756 тыс. м3, бюджетными организациями - 10,6 тыс. м3, прочие потребители - 2,0 тыс. м3, производственные нужды - 2,0 тыс. м3.

Проектные решения

Нормы на хоз-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02--84 и составляют- 100 л/сут на 1 человека для существующей одноэтажной застройки. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хоз-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях а также на  питьевые нужды домашнего скота.

Суточный расход воды на хоз-питьевые нужды населения

Таблица № 7.2-1

| Сроки стр.-ва | Характер застройки микрорайона | Число жителей чел | Норма водо- потребления л/сут на 1чел. | Суточный расход воды (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| существующее | 1этажное | 919 | 103,6 | 95,22 |
| на 1-ю очередь | 1этажное | 850 | 100 | 85,0 |
| на расчётный срок | 1этажное | 800 | 100 | 80,0 |

Расход воды на противопожарные нужды

Расход воды на противопожарные нужды принят согласно СНиПа 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 5л/сек.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят по диктующему зданию: клубу на 150 мест. Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят из расчета одновременного действия двух струй по 2,5 л/сек каждая. Время действия пожарных кранов-3 часа.

Общий  расход воды на пожаротушение составит 5+5=10 л/сек.

Суточный расход воды на пожаротушение составит 108 м³/сут.

Расход воды на поливочные нужды

Расход воды на поливочные нужды принят согласно СНиПа 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 50л/сут на одного жителя.

Суточный расход воды на полив составит на 1-ю очередь - 45,2 м³/сут;

на расчётный срок - 40,0 м³/сут.

Полив производится из реки Набочихи.

Расход воды на животноводческий сектор

Таблица №7.2-2

| №№ п/п | Наименование водопотребления | Кол-во голов | Норма водо- потребления л/сут на 1голову | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь | расч. срок |
| 1 | Коровник | 200 | 100 | 7,11 | 21,0 |
| 2 | Телятник | 237 | 30 | 7,11 | 21,0 |

Итого                                                                            27,11               27,11

Общие расходы воды по генплану п. Перехляй

Таблица №7.2-3

| №№ п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расч. срок |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 85,0 | 80,0 |
| 2 | Пожарные расходы | 108,0 | 108,0 |
| 3 | Производственные и прочие нужды | 11,0 | 11,0 |
| 4 | Расход на животноводческий сектор | 27,11 | 27,11 |
| 5 | Поливочные расходы | 45,2 | 40,0 |

Итого                                                                             276,31              266,11

Итого из сельского водозабора с 10% на неучтенные расходы     240,0                 231,0

Источники водоснабжения

Основным источником водоснабжения являются существующие подземные скважины. Производительность водозабора составляет 263 м³/сут, что вполне достаточно для развития поселка на 1-ю очередь и расчётный срок.

Качество подземной воды в водозаборных скважинах на момент выполнения проекта неизвестно, поэтому необходимость водоподготовки будет решаться на последующих стадиях проектирования.

Проектируемая схема водоснабжения

Проектом предусматривается расширение централизованной системы водо-снабжения. Все потребители, подключенные к сельскому водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из сельского водопровода.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки следующая:- вода из скважин насосом I-го подъёма подаётся в разводящую сеть поселка.

В существующем баке водонапорной башни хранится неприкосновенный пожарный запас и регулирующий объём воды.

Для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки необходимо все действующие скважины соединить в единую водопроводную сеть.

Водопроводы основных колец трассированы по поселковым дорогам с сохранением существующих водопроводных сетей, с частичной перекладкой аварийных участков с заменой диаметра труб. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150м. Одноэтажная неблагоустроенная застройка снабжается водой из водоразборных колонок, радиус действия которых 100м. Водопроводы проектируются из полиэтиленовых труб.

Стоимость строительства сетей и сооружений

по водопроводу на 1ю очередь строительства.

Таблица№ 7.2-4

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во м. | Стоимость в млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы | общая |
| 1 | Строительство водопровода из пластмассовых труб Д=100мм | км | 3,6 | 2,5 | 9,0 |

Итого в ценах 2010г.                                                                                     9,0 млн. руб.

7.3  Канализация

Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализования в п. Перехляй отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгреба.

Проектные решения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления. Суточный расход бытовых сточных вод по очередям строительства приведен в таблице №. 7.3-1.

Суточный расход сточных вод от населения

Таблица № 7.3-1

| Сроки стр.-ва | Характер застройки микрорайона | Число жителей чел | Норма водо- отведения л/сут на 1чел. | Суточный расход стоков (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| существующее | 1этажное | 919 | 25 | 23,0 |
| на 1-ю очередь | 1этажное | 850 | 25 | 21,25 |
| на расчётный срок | 1этажное | 800 | 25 | 20,0 |

Проектируемая схема канализации

В проекте не предусматривается создание централизованной системы канализования.

Вся проектируемая и существующая застройка канализуется в водонепроницаемые выгреба.

7.4  Теплоснабжение.

Существующее положение

Теплоснабжение поселка Перехляй Мельковского поселения решается от индивидуальных источников тепла. Теплоснабжением не охвачены районы частной усадебной застройки, их теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей. По данным ООО «Вектор» в поселке действуют три котельные, которые снабжают теплом объекты соцкультбыта:

- котельная школы оборудована 2 котлами НР-18 (1 рабочий, 1 резервный). Общая производительность котельной – 0,76МВт (0,65 Гкал/час);

- котельная детского сада оборудована 2 котлами НР-18 (1-рабочий, 1-резервный). Общая производительность котельной – 0,76 МВт (0,65 Гкал/час);

Котельная дома Культуры оборудована 2 котлами КЧМ-5-К «Комби». Общая производительность котельной 0,19 МВт (0,17 Гкал/час)

Тепло в общественных зданиях используется почти исключительно на отопление (механическая вентиляция и централизованное горячее водоснабжение отсутствуют).

Тепловая нагрузка по существующим учреждениям культурно-бытового обслуживания составляет 1,019 МВт (0,876 Гкал/час).

Проектное решение

Тепловые нагрузки

Расчет тепловых нагрузок по вновь проектируемой жилой застройке и соцкультбыту выполнен в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Для разработки схемы теплоснабжения тепловые нагрузки определены:

- по существующим объектам соцкультбыта - по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

- по вновь проектируемой жилой застройке  и объектам соцкультбыта – по укрупненным показателям тепловых нагрузок или по  удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений.

В основу расчетов приняты следующие исходные данные:

- расчетная наружная температура воздуха для проектирования отопления tн.р.о.= -39оС:

- то же для систем вентиляции tн.р.в.= -24 оС.;

- расчетная численность населения на I очередь строительства – 850 человек;

- общая площадь I – ой очереди строительства – 17000,0 м2. Обеспеченность общей площадью жилого фонда на 1 человека – 20,0 м2;

- расчетная численность населения на расчетный срок – 800 человек;

- общая площадь строительства на расчетный срок – 20000,0 м2. Обеспеченность общей площадью жилого фонда на 1 человека – 25,0 м2.

По проектируемой жилой застройке общий тепловой расход на отопление и горячее водоснабжение определен по удельному показателю на 1м2 общей площади, который на Iочередь и расчетный срок строительства составит 0.2 кВт (для 1-2 этажной застройки).

Расходы тепла для учреждений культурно-бытового обслуживания определены по аналогам типовых проектов и по укрупненным показателям.

Теплопотребление по жилой застройке на I очередь строительства приведено в таблице № 7.4-1, на расчетный срок строительства – в таблице № 7.4-2.

Общий расход тепла по административным учреждениям и учреждениям культурно-бытового обслуживания приведен в таблице № 7.4-3.

Суммарные расходы тепла по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на I очередь строительства, расчетный срок строительства приведены в таблицах № 7.4-4,       № 7.4-5 соответственно.

I очередь строительства

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на I очередь строительства по поселку увеличится на 0,55 МВт (0,473 Гкал/час) и составит 1,569МВт (1,349Гкал/час). Теплоснабжения существующих объектов соцкультбыта сохранится от существующих котельных.

Теплоснабжение отдельных объектов соцкультбыта, сооружаемых на I очередь строительства, предлагается осуществить от котлов типа «ЗИОСАБ-45,125,175». Эти котлы могут работать на одном из трех видов топлива: газ, солярка или твердое топливо – дрова или уголь. Котлы можно использовать в блочных и крышных котельных.

Теплоснабжение жилых малоэтажных домов можно осуществить, используя индивидуальные малометражные источники тепла – секционные котлы типа КЧМ. Данные котлы предназначены для использования в системах водяного отопления отдельных квартир и малоэтажных зданий строительным объемом 300-1300м3. Топливом может служить сортированный антрацит, кокс, каменный уголь. После дооборудования и установки горелочных устройств и автоматики безопасности котлы могут работать на природном газе и легком жидком топливе.

Затраты на теплоснабжение жилого фонда входят в среднюю стоимость строительства 1 м2 общей площади.

Расчетный срок строительства

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на расчетный срок строительства по поселку увеличится на 1,17 МВт (1,006 Гкал/час) и составит 2,189 МВт (1,882 Гкал/час).

Теплоснабжение небольшой части объектов соцкультбыта на расчетный срок строительства сохранится от существующих котельных. Теплоснабжение малоэтажной жилой застройки, возможно, осуществить от индивидуальных малометражных источников тепла.

| Суммарный расход тепла по жилой застройке на I очередь строительства (2018г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица №7.4-1 |  |
| Существующий жилой фонд сохраняемый |  |  | I очередь строительства |  |  | Суммарный расход тепла, МВт | Суммарный расход тепла, Гкал/час |
|  |  |  | Новое строительство |  |  |  |  |
| Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт | Расход тепла, Гкал/час | Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт | Общий расход тепла, Гкал/час |  |  |
| 1-2 этажная застройка |  |  | 1-2 этажная застройка |  |  |  |  |
| 14500 | - | - | 2500 | 0,500 | 0,430 | 0,500 | 0,430 |
| Суммарный расход тепла по жилой застройке на расчетный срок строительства (2028г.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица №7.4-2 |  |
| Существующий жилой фонд сохраняемый |  |  | Расчетный срок |  |  | Суммарный расход тепла, МВт | Суммарный расход тепла, Гкал/час |
|  |  |  | Новое строительство |  |  |  |  |
| Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт | Расход тепла, Гкал/час | Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт | Общий расход тепла, Гкал/час |  |  |
| 1-2 этажная застройка |  |  | 1-2 этажная застройка |  |  |  |  |
| 14500 | - | - | 5500 | 1,100 | 0,946 | 1,100 | 0,946 |

| Расход тепла по административным учреждениям и учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица №7.4-3 |  |
| №№ по пла-ну | Наименование учреждений |  | Единица измере-ния | Емкость | Тепловая нагрузка, МВт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Существую-щее положение | 1очередь строительства |  | Расчетный срок строительства |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Организации и учреждения управления, предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Мельковской сельской территории |  |  |  | 0,050 | 0,050 |  | 0,050 |
| 2 | Сибирский банк Ленинск- Кузнецкого отделения сбербанка |  |  |  | 0,050 | 0,050 |  | 0,050 |
| 3 | Перехляйское отделение почтовой связи |  |  |  | 0,010 | 0,010 |  | 0,010 |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Детский сад | мест | 35 | 0,065 | 0,065 |  | 0,065 |
| 4 |  | Общеобразовательная школа | мест | 240 | 0,500 | 0,500 |  | 0,500 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Фельдшерско-акушерский пункт | посещ./смену | 22 | 0,050 | 0,050 |  | 0,050 |
| 17 |  | Аптека | объект | 1 |  | 0,010 |  | 0,010 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Спортзал (при школе) | м2 пл. п. | 216 | - | - |  | - |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Сельский Дом культуры | мест | 150 | 0,105 | 0,105 |  | 0,105 |
| 11 |  | Библиотека | тыс. томов | 13,7 | 0,050 | 0,050 |  | 0,050 |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Магазин смешанных товаров | м2торг. пл. | 20 | 0,010 | 0,010 |  | 0,010 |
| 13 |  | Магазин смешанных товаров | м2торг. пл. | 40 | 0,010 | 0,010 |  | 0,010 |
| 14 |  | Магазин смешанных товаров | м2торг. пл. | 80 | 0,035 | 0,035 |  | 0,035 |
| 15 |  | Магазин смешанных товаров | м2торг. пл. | 50 |  | 0,010 |  | 0,010 |
| 15 |  | Магазин смешанных товаров | м2торг. пл. | 50 |  | 0,010 |  | 0,010 |
| 18 |  | Магазин смешанных товаров | м2торг. пл. | 35 |  |  |  | 0,010 |
| 18 |  | Магазин смешанных товаров | м2торг. пл. | 35 |  |  |  | 0,010 |
| 16 |  | Столовая | мест | 25 | 0,084 | 0,084 |  | 0,084 |
| 19 |  | КБО | раб. мест | 10 |  | 0,030 |  | 0,030 |
| Итого по культурно-бытовым потребителям: |  |  |  |  | 1,019 | 1,069 |  | 1,089 |

| Расход тепла на I очередь строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 7.4-4 |  |
| Расход тепла по существующей застройке |  |  |  |  |  | Расход тепла на I очередь строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |
| Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 1,019 | 0,876 | 1,019 | 0,876 | 0,500 | 0,430 | 1,069 | 0,919 | 1,569 | 1,349 |
| Расход тепла на расчетный срок строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 7.4-5 |  |
| Расход тепла по существующей застройке |  |  |  |  |  | Расход тепла на расчетный срок строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |
| Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 1,019 | 0,876 | 1,019 | 0,876 | 1,100 | 0,946 | 1,089 | 0,936 | 2,189 | 1,882 |

7.5  Газоснабжение.

Существующее положение

Существующий жилой фонд поселка Перехляй  газифицируется сжиженным пропан бутановым газом по ГОСТ 20448-90* «Газы углеводные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия». Низшая теплота сгорания газа – 22000 ккал/м3.

В настоящее время газоснабжением охвачено ориентировочно 10% жилого фонда. Мелкие потребители получают газ в баллонах. Сжиженный газ подвозится с газонаполнительной станции г. Кемерово.

Использование сжиженного газа - пищеприготовление и приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах.

Природный газ в настоящее время не используется.

Проектное решение

На I очередь строительства строящийся жилой фонд будет газифицироваться сжиженным газом по ГОСТ 22448-90* «Газы углеводородные сжиженные топливные коммунально-бытового потребления. Технические условия»: одноэтажные дома и двухэтажные дома с численностью квартир не более 4-х – от газобаллонных установок с установкой их в кухнях, двухэтажные дома с численностью квартир более 4-х – от групповых резервуарных установок.

Расчетные показатели потребления сжиженного газа приняты в соответствии со СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Расход теплоты при наличии в квартире газовой плиты и при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя на 1 человека в год составит 1050 тыс. ккал (существующий индивидуальный жилой сектор). Расход теплоты при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) на 1 человека в год составит 1750 тыс. ккал (проектируемый жилой сектор).

Ориентировочный годовой расход сжиженного газа на индивидуально-бытовые нужды при 50% газоснабжении жилого фонда на I очередь строительства составит 33,8 тыс. м3. Максимально-часовой расход газа составит 18,8 м3/час.

Ориентировочный годовой расход сжиженного газа на индивидуально-бытовые нужды при 100% газоснабжении жилого фонда на расчетный срок строительства составит 63,6 тыс. м3. Максимально-часовой расход газа на расчетный срок строительства составит 35,4 м3/час.

Затраты на газоснабжение жилого фонда (строительство групповых резервных установок) входят в среднюю стоимость строительства 1 м2 общей площади.

7.6  Электроснабжение

Электроснабжение села Перехляй в составе Генерального плана выполнено на период до 2028 г. – расчетный срок, с выделением I очереди строительства – 2018 г. Исходный год принят на момент обследования – 2008 г.

Схема электроснабжения разработана по материалам архитектурно планировочного раздела на основании существующей схемы электроснабжения посёлка.

Существующая схема электроснабжения

Электроснабжение поселка Перехляй осуществляется от Кузбасской энергосистемы - системной ПС 220 кВ «Краснополянская». Опорным центром питания является ПС 35 кВ расположенная в селе Борисово.

Основные данные по центрам питания приведены в таблице № 7.6-1.

Таблица № 7.6-1

| №№ п.п. | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность транс- форматоров, МВА | Максимальная нагрузка на шинах 10 кВ МВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. по с.Перехляй |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Борисовская | 35/10 | 2х2,5 | 4,6 | 1,06 |

Электроснабжение выполняется непосредственно с шин 10 кВ ПС по фидеру Ф-10-7-БП. Общая протяжённость фидера (по трассе) составляет 15,4 км.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ радиальная. Трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ – одно трансформаторные, в большинстве случаев закрытые тупиковые. Опоры в сетях 10 кВ железобетонные и деревянные с ж/б приставками, линии выполнены проводами А35, АС50 и АС70.

Данные по распределительным сетям 10 кВ приведены в таблице № 7.6-2.

Существующая схема построения питающих и распределительных электрических сетей 10 кВ не полностью удовлетворяет требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надёжности электроснабжения. Это обусловлено тем, что подстанции являются однотрансформаторными и подключены к протяженным радиальным линиям 10 кВ и не обеспечены резервированием.

Суммарная установленная мощность трансформаторов в ТП-10/0,4 кВ –2090 кВА, расчётная нагрузка потребителей посёлка – 1057 кВт, средняя загрузка трансформаторов в часы собственного максимума нагрузок ТП – 50,6 %.

Характеристика электросетей п. Перехляй

Таблица № 7.6-2

| Диспетчерский № ТП | Тип | Мощн. тр-ров, кВА | % загрузки | Рр ТП, кВА | Кол. отход. ВЛ-0,4 кВ | Наимен. Потребит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TП-008 | ЖБ/ТП | 160 | 60 | 96 | 2 | ОАО "Сибирьтелеком", СПК "Мельковский" производство, адм.здание, АЗС, ИП Коновальцев конный двор, с/а быт, библиотека, д/сад, ФАП,КБО, ул.освещ. |
| TП-009 | ЖБ/ТП | 100 | 30 | 30 | 2 | СПК "Мельковский", стройцех, с/а,быт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TП-010 | ЖБ/ТП | 250 | 60 | 150 | 3 | СПК "Мельковский", столовая, быт, ул.освещ. |
| ТП-053 | КТП | 160 | 60 | 96 | 3 | быт, Мельковская с/а |
| TП-097 | ЖБ/ТП | 160 | 60 | 96 | 2 | быт, скважина |
| ТП-098 | КТП | 160 | 65 | 104 | 2 | быт, скважина |
| TП-130 | МТП | 40 | сезонная |  | 1 | выпаса |
| TП-204 | ЖБ/ТП | 250 | 65 | 163 | 3 | ИП Коновальцев сушилка |
| TП-242 | КТП | 400 | 50 | 200 | 1 | школа, скважина, уличн. освещ. |
| TП-263 | КТП | 160 | 45 | 72 | 1 | ИП Коновальцев гараж, пекарня |
| TП-309 | ЖБ/ТП | 250 | 20 | 50 | 2 | ИП Коновальцев ФКРС |
| Перехляй | Ртр∑ | 2090 | Рр∑ | 1057 |  |  |

Годовое потребление электроэнергии по деревне – 3055 тыс. кВт.час, в том числе по жилому сектору – 771 тыс. кВт.час.

При современной численности населения 919 чел. удельное потребление на одного жителя составила 3324 кВт.час или 980 Вт.

## Подсчет электрических нагрузок

Подсчет электрических нагрузок выполнен раздельно – для жилых, культурно-бытовых и  сельскохозяйственных и промышленных потребителей.

Нагрузки жилых домов, с плитами на сжиженном газе или твёрдом топливе - определялись по удельным нагрузкам, отнесенным к 1м2 общей площади и составляющим 18,4 Вт/м2.

Нагрузки культурно-бытовых потребителей определялись по паспортам типовых проектов, либо, при их отсутствии, по укрупнённым показателям. При подсчёте принималось, что пищеблоки общественных зданий оборудованы стационарными электроплитами.

Нагрузки потребителей третьей группы определялись по справкам, с учетом данных об их развитии.

Итоги подсчета приведены в нижеследующей таблице № 7.6-3.

Таблица № 7.6-3

| Наименование группы потребителей | Электрическая нагрузка, кВт |  |  | Прирост электрической нагрузки, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | на 1очер. | на р.ср. | на 1очер. | на р.ср. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Электрическая нагрузка жилого фонда, кВт | 267,0 | 313,0 | 322,0 | 46,0 | 55,0 |
| Электрическая нагрузка коммунально - бытовых потребителей, кВт | 138,0 | 159,1 | 159,1 | 21,1 | 21,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Электрическая нагрузка сельхозяйственных потребителей, кВт | 652,2 | 684,8 | 750,0 | 32,6 | 97,8 |
| Общая электрическая нагрузка потребителей деревни, кВт | 1057,0 | 1156,7 | 1231,1 | 99,7 | 174,1 |
| Тоже на шинах ПС «Борисовская» с учётом Кс=0,85, кВт | 898,5 | 983,2 | 1046,4 | 84,7 | 148,0 |

Полученный прирост нагрузок: 84,7 кВт (среднегодовой прирост – 1,3 %) - на Iочередь строительства, и 148 кВт (0,9 %) – на расчётный срок, в целом по поселку, вполне объясним, во-первых, естественным ростом электропотребления, а также, увеличением жилого фонда и строительством административных и культурно-бытовых учреждений.

Проектное решение

Электроснабжение п. Перехляй, как и в настоящее время, будет осуществляться от ПС-35/10кВ «Борисовская», после замены трансформаторов 2500 кВА на трансформаторы 6300 кВА. Мощность трансформаторов определена с учётом роста нагрузок Борисово и потребителей прилегающего района.

Распределение электроэнергии по поселку выполняется через существующие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ за счёт увеличения их загрузки. Кроме того, проектом предусматривается строительство однотрансформаторную ТП-1 с трансформатором 160 кВА и замена трансформаторов 160 кВА на трансформаторы 250 кВА в ТП-008 и ТП-097.

Подключение проектируемой ТП-1 предусматривается через существующие ВЛ – 10 кВ. Схемы сетей 0,4 кВ в объёмы настоящей работы не входят и будут решаться на последующих этапах проектирования

Подсчет капзатрат по строительству сетей электроснабжения

(в ценах 2010 г.)

Таблица № 7.6-4

| Наименование объемов работ | Еден.изм. | Кол. | Стоимость единицы млн.руб. | Общая стоимость млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реконструкция ПС-35/10 кВ «Борисовская» (замена трансформаторов 2500 кВА на трансформаторы 6300 кВА) | Учтено Генеральным планом С. Борисово |  |  |  |
| Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА | к-т | 1 | 1,7 | 1,7 |
| Замена трансформаторов 160 кВА на трансформаторы 250 кВА в существующих ТП | шт | 2 | 0,24 | 0,48 |
| Строительство питающих воздушных линий 10кВ | км | 0,2 | 0,4 | 0,08 |
| Итого |  |  |  | 2,26 |

7.7  Системы связи Радиотрансляционные сети

В качестве исходных данных для разработки раздела связи проекта планировки поселка «Перехляй» Мельковского сельского поселения положены следующие материалы:

1.Схема генплана М 1:5000. разработанная ОАО ПИ «Новосибгражданпроект».

2.Распределение жилого фонда на 1 очередь строительства и расчетный срок.

3.Действующие нормы и правила.

Существующее положение

Центральным предприятием, оказывающим услуги телефонной связи на территории Мельковского поселения, является Крапивинский цех связи Ленинск-Кузнецкого центра телекоммуникаций.

В настоящее время в поселке Перехляй действует цифровая АТС типа «МС-240» емкостью 144 монтированных номеров и 119 задействованных, расположенная по улице Центральная. В поселке действует почта, имеется телефонно-телеграфная связь со всеми регионами России с выходом на международные каналы связи.

Для линий межстанционной связи применяются кабельные линии в земле с использованием аппаратуры уплотнения типа ИКМ. Распределительные телефонные линии кабельного типа в земле.

Определенное развитие на территории поселка получает мобильная связь.

Проектные предложения

Определение емкости телефонной сети поселка Перехляй выполнено на первую очередь строительства и расчетный срок.

Емкость телефонной сети жилого сектора, согласно нормам проектирования, определена с учетом 100% телефонизации.  Потребное количество телефонов /абонентов/ определяется исходя из расчетной численности населения с применением коэффициента семейности /к=3.5/ с учетом телефонов коллективного пользования и административно-бытового назначения.

По расчету количество телефонов для 1 очереди строительства составляет – 315 номеров, для расчетного срока – 297 номеров.

АТС «МС-240» представляет собой цифровую систему коммутации. Система имеет блочно-модульную структуру. Увеличение емкости выполняется путем подключения абонентских блоков расширения. Предлагается предусмотреть использование существующих линейно-кабельных сооружений и строительство проектируемой кабельной канализации до проектируемых объектов.

В связи с развитием сотовой связи нагрузка на оборудование АТС уменьшается, освобождается емкость, которую можно использовать для дополнительного подключения абонентов.

На данной стадии проекта дана предварительная схема основных трасс.

Протяженность проектных трасс  на первую очередь – 2.9 км, на расчетный срок – 1км.

Объем капиталовложений подсчитан по укрупненным показателям стоимости строительства телефонной связи в проектируемом районе в ценах 2010 года и составляет:

- на 1 очередь  -  1.45 млн. руб.

- на расчетный срок -  0.5 млн. руб.

Программа развития проводного вещания определена согласно принятой концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 – 2015 г., одобренной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 года №1700-р.

Основная задача программы повышение рентабельности предприятий связи, расширение сервиса услуг, повышение их качества.

Технические решения для сельских районов, где содержание проводного вещания убыточно, направлены для создания условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий. Предусмотреть установку приемо-передающего оборудования для охвата эфирным вещанием населения, что обеспечит прием общероссийских и областных программ и позволит своевременно получать оповещение ГО и ЧС.

Согласно принятой концепции развития телерадиовещания  необходимо произвести модернизацию телевизионного передающего центра. Модернизация  позволит организовать цифровое телевизионное вещание, включая мобильное телевещание и телевидение высокой четкости.

Проектом рекомендуется дальнейшее расширение услуг высококачественного УКВ вещания, сотовой связи.

Основой развития филиалов почты по-прежнему остается преодоление убыточности работы отделений почтовой связи в сельской местности, внедрение новых технологий, дальнейшее развитие коммерческих и социальных проектов.

Оснащение отделений почтовой связи компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет, позволит решить задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам.

7.8  Санитарная очистка

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически  целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно - бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно - бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории  населенного  пункта.

Санитарная очистка должна осуществляться в соответствии с Санитарными правилами содержания территорий населённых мест. СанПин 42-128-4690-88 (утв. Минздравом СССР 05.08.1988 №4690-88) и схемой санитарной очистки населенных мест.

Схема санитарной очистки направлена на решение указанных задач и должна разрабатываться на период не менее чем на 15 лет. Через каждые 5 лет в схему вносятся необходимые уточнения и дополнения. Схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, потребное количество специальных уборочных машин, механизмов, оборудования  и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения существующих объектов санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и на приобретение технических средств. Кроме того, схема санитарной очистки предусматривает очередность выполнения мероприятий.

В настоящий момент очистка на большей части территории Мельковского сельского поселения заявочная.

Планово-регулярная очистка ведется только на территории благоустроенной жилой застройки, от учреждений культурно-бытового назначения  и общественных зданий.

Мусор, жидкие нечистоты и промышленные отходы вывозятся на существующие недостаточно благоустроенные свалки ТБО: площадью 1,0 га, расположенную в 210 м юго-восточнее п. Перехляй и площадью 0,5 га, расположенную в юго-западной части д.Бердюгино.

Свалки ТБО не в полной мере соответствуют требованиям СанПин 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируются с грубыми нарушениями санитарных и природоохранных требований. Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки.

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно – бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений  и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

Предлагается  следующая схема санитарной очистки:

- Очистка населенных пунктов от твердых бытовых отходов по планово-регулярной системе. Контейнеры емкостью 0,55, 0,6, 0,7 куб.м.

Годовое количество отходов

Таблица № 7.8-1

| Наименование отходов | Норма по СНИП 2.07.01-89 | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 300 кг на 1 чел/год | 0,3 | 0,3 |
| Жидкие нечистоты, т. куб.м | 2 куб.м на 1 чел/год | 2,0 | 2,0 |
| Смет с улиц, тыс.т | 5 кг с 1 кв.м | 0,1 | 0,1 |

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20м, но не более 100 м.

В неканализированном жилищном фонде, с целью механизации погрузо-разгрузочных работ и улучшения санитарного состояния дворовых территорий, целесообразно сбор отходов производить в металлические сборники различной вместимости, но с перфорированным дном. Использование таких сборников позволяет применять мусоровозные машины с механизированной выгрузкой отходов от контейнеров.

Спецмашинами мусор будет вывозиться на усовершенствованные свалки-полигоны ТБО.

Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигонах для создания изолирующего слоя.

Площадь свалок-полигонов ТБО определена из расчета 0,04 га на 1 тыс.т. сухого мусора и составит на расчетный срок 1,5 га (с учетом участка для производственных отходов и существующих свалок).

Санитарно - защитная зона свалки-полигона ТБО – 500 м.

Свалка - полигон ТБО должна иметь следующие элементы:

- естественное или искусственное водоупорное основание,

- изолирующие слои,

- плотину,

- нагорную канаву,

- зеленую зону,

- ограждение,

- подъездную дорогу,

-  хоздвор,

- насосную станцию,

- участок для производственных отходов.

Обезвреживание трупов животных планируется в биологических камерах (ямах) на проектируемых скотомогильниках. Санитарно-защитная зона составляет 1000 м.

Устройство и эксплуатация скотомогильника осуществляется в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г. № 13-7-2/469).

Расположение свалок-полигонов ТБО и скотомогильника показано на чертеже градостроительного зонирования Мельковского сельского поселения как зона СН-1.

2. Очистка неканализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из неканализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода.

Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на сливную КНС или в места, согласованные с СЭС.

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на свалку-полигон, где складируются совместно с ТБО.

Древесные отходы от лесопереработки рекомендовано использовать в котельных в качестве энергетических добавок к топливу.

4. Уборка территорий села.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- механизированная уборка улиц и удаление уличного смета;

- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- ремонт и побелка надворных туалетов, саннадворных установок;

- установка урн для мусора;

- озеленение и благоустройство промтерриторий и территорий котельных.

Для вывоза ТБО, жидких нечистот, механизированной уборки тротуаров и дорог предусмотрен парк автотранспорта: ассенизационные машины КО- 503, мусоровозы М- 30, КО- 413, уборочные машины.

Всего потребуется машин на расчетный срок 3 единиц, в т.ч. на 1 очередь 2 единицы.

Объем капвложений подсчитан ориентировочно по укрупненным показателям и составит в ценах 1984 года:

- 0,08 млн. рублей на расчетный срок в т.ч. на 1 очередь – 0,06 млн. рублей.

Глава 8.  Технико-экономические показатели проекта

- Ориентировочная стоимость строительства по видам затрат приведена в таблице      № 8-1

Таблица№ 8-1

| № | Виды строительства | Стоимость в ценах 2010 г., млн. руб. | Удельный вес в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищное строительство | 80,0 | 24,0 |
| 2 | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 9,2 | 2,7 |
| 3 | Инженерное оборудование: | 154,77 | 46,4 |
|  | -водоснабжение | 9,0 |  |
|  | -канализация | - |  |
|  | -теплоснабжение | - |  |
|  | -электроснабжение | 2,26 |  |
|  | -устройство связи | 1,45 |  |
|  | -инженерная подготовка территории | 142,0 |  |
|  | -санитарная очистка | 0,06 |  |
| 4 | Дороги, транспорт | 82,0 | 24,6 |
| 5 | Озеленение | 7,9 | 2,3 |
|  | Итого: | 333,87 | 100,0 |

Капитальные вложения по каждому из разделов подсчитаны в ценах 1984 года и по индексу цен (ГУ «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Кемеровской области») переведены в цены 2010 года. На все последующие годы применять индекс изменения цен.

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице № 8-2.

Таблица № 8-2

| № | Наименование | Единица измерения | Современ-ное состоя-ние на 2008г. | Первая очередь (2018г.) | Расчет-ный срок (с уч.1оч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселка | га | 276,5 |  | 354,3 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
| 1.2.1 | жилой зоны | “ | 88,9 |  | 125,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | б) 1-2 этажная усадебная застройка | “ | 74,4 |  | 94,4 |
|  | в) детские сады и школы | “ | 2,8 |  | 2,8 |
|  | в) обществен.-деловая зона | “ | 0,9 |  | 3,8 |
| 3,8 | г) зоны общественного использования | “ | 10,8 |  | 24,0 |
|  | д) иные зоны | га | 187,6 |  | 229,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Население | чел. | 919 | 850 | 800 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. м2 общ. пл. | 14,5 | 17,0 | 20,0 |
|  | -1-2эт. усадебная | “ | 14,5 | 17,0 | 20,0 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда –всего | “ | - | - | - |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | “ | - | 14,5 | 14,5 |
| 3.4 | Новое жилищное строитель-ство | “ | - | 2,5 | 9,0 |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда на 1 человека | “ | 15,8 | 20,0 | 25,0 |
|  | -центральным отоплением | “ |  |  |  |
| 4 | Объемы социального и куль-турно-бытового обслужива-ния населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреж-дения | мест | 35 | 35 | 35 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест | 240 | 240 | 240 |
| 4.3 | Амбулатория | посещ./см. | 22 | 22 | 22 |
| 4.4 | Дома культуры , клубы | мест | 150 | 150 | 150 |
| 4.5 | Библиотеки | тыс.том. | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| 4.6 | Магазины всех видов реализу-емого ассортимента | м2 торг. площади | 240 | 310 | 310 |
| 4.7 | Кафе | мест | 25 | 25 | 25 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслу-живания | раб. мест | - | 10 | 10 |
| 4.11 | Спортивные залы | м2 пл. пола | 216 | 216 | 216 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в жилой зоне | км | 13,9 | 13,0 | 13,0 |
| 5.2 | Плотность улично-дорожной сети в жилой зоне | км/км2 | 11,0 | 9,5 | 9,5 |
| 6 | Инженерная инфраструк-тура и благоустройство тер-ритории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 263,0 | 240,0 | 231,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | “ | 95,22 | 85,0 | 80,0 |
|  | -на производственные нужды | “ | - | 38,11 | 38,11 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотреб-ление на 1 чел. | л/сутки на чел. | 103,6 | 100,0 | 100,0 |
| 6.1.3 | Протяженность проектиру-емых магистральных сетей | км | - | 3,6 | 3,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего: | м3/сут. | 23,0 | 21,25 | 20,0 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | кВт | 1057,2 | 1156,9 | 1231,1 |
|  | -на жилищный фонд | “ | 267,0 | 313,0 | 322,0 |
|  | -на производственные нужды | “ | 652,2 | 684,8 | 750,0 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | “ | 138,0 | 159,1 | 159,1 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла – всего | Гкал/час | 0,876 | 1,349 | 1,882 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | “ | - | 0,430 | 0,946 |
|  | - на культурно бытовые нужды | “ | 0,876 | 0,919 | 0,936 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Протяженность проектируемых трасс | км | - | 2,9 | 3,9 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 119 | 315 | 297 |
| 6.6 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Ливневая сеть: -ливневая канализация -открытые водостоки | км км | - - | 1,52 29,1 | 1,52 29,1 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 6.7.2 | Усовершенствованная свалка твердых бытовых отходов | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 7 | Ориентировочная стоимость первоочередного строитель-ства (в ценах 2010г.) | млн. руб. |  | 333,87 |  |
| 7.1.1 | -жилищное строительство | « |  | 80,0 |  |
| 7.1.2 | -культурно-бытовое стр-во | « |  | 9,2 |  |
| 7.1.3 | -инженерное оборудование | « |  | 154,77 |  |
| 7.1.4 | -озеленение | « |  | 7,9 |  |
| 7.1.5 | -дороги, транспорт | « |  | 82,0 |  |

Глава 9.  Приложения