Проект № 6907

Инв. № 452

Экз. №

Заказчик: Администрация Крапивинского

муниципального района

Генеральный план

села Барачаты Барачатского сельского поселения

Крапивинского муниципального района

Кемеровской области

Том I

Положение о территориальном планировании

в генеральном плане с. Барачаты

Генеральный директор института                                                         М.В. Гусев

Технический директор института                                                          Б.С. Копылов

Начальник МГП                                                                                       В.А. Дыха

Главный архитектор проекта                                                                  В.А. Дыха

Главный инженер проекта                                                                      Н.В. Руколеева

г. Новосибирск, 2011г.

Содержание

1. Состав проектных материалов								        3

2. Список основных исполнителей							        4

3. Пояснительная записка									        5

Часть I.  Общие данные									        6

1.  Основание для разработки проекта						        6

Часть II. Положение о территориальном планировании

в генеральном плане с. Барачаты						        6

Глава 1. Цели и задачи территориального планирования				        6

Глава  2. Перечень мероприятий по территориальному

планированию и последовательность их выполнения			         7

2.1  Современное состояние застройки						         7

2.1.1  Планировочная организация территории					         7

2.1.2  Баланс территории								         8

2.1.3  Население									         9

2.1.4  Жилой фонд									         9

2.1.5  Учреждения культурно-бытового обслуживания				         10

3.1  Экономическая база развития села Барачаты				         11

3.1.1  Экономическая база развития						         11

3.1.2  Расчет численности населения						         13

4.1  Проектное решение по планировочной структуре				         15

4.1.1 Планировочное решение структуры села Барачаты			         15

4.1.2  Жилищное строительство							         17

4.1.3  Учреждения культурно-бытового обслуживания 				         17

4.1.4  Производственные и коммунально-складские территории		         18

4.1.5  Система озеленения								         18

4.1.6  Проектный баланс территории села					         19

4.1.7  Перваяя очередь строительства						         20

5.1  Внешний и поселковый транспорт, сеть улиц и дорог			         21

5.1.1  Внешний транспорт								         21

5.1.2 Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание			         22

6.1  Инженерное оборудование территории села					         25

6.1.1  Инженерная подготовка территории					         25

6.1.2  Водоснабжение								         28

6.1.3  Канализация									         29

6.1.4  Теплоснабжение								         31

6.1.5  Газоснабжение								         32

6.1.6  Электроснабжение								         32

6.1.7  Системы связи								         33

6.1.8  Санитарная очистка								         35

7.1  Технико - экономические показатели						         37

8.1 Приложения									         40

8.1.1  Задание на разработку генеральных планов

городских и сельских поселений муниципального

образования «Крапивинский район» Кемеровской области		         41

- 1.  Состав проектных материалов

Том I,   Положение о территориальном планировании

в генеральном плане с. Барачаты						инв. № 452

Том II,  Обосновывающая часть.  Пояснительная записка		инв. № 453

Том III, Чертежи (копии)							инв. № 454

Том IV, Инженерно-технические мероприятия по

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям			инв. № 455

Состав чертежей, Том II

| №п/п | Наименование чертежа | Марка чертежа | Кол-во листов | Гриф секретн. | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Генеральный план Барачатского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеров-ской области Масштаб 1:25000 | ГП-1 | 1 | – | 514 128/1 |
| 2 | План современного использования территории с. Барачаты Масштаб 1:5000 | ГП-2 | 1 | – | 514 128/2 |
| 3 | Схема планировочных ограничений и комплексной оценки территории с. Барачаты Масштаб 1:5000 | ГП-3 | 1 | – | 514 128/3 |
| 4 | Генеральный план и функциональное зонирование с. Барачаты (основной чертёж). Масштаб 1:5000 | ГП-4 | 1 | – | 514 128/4 |
| 5 | Схема улично-дорожной сети и транспорта с. Барачаты Масштаб 1:5000 | ГП-5 | 1 | – | 514 128/5 |
| 6 | Схема инженерной подготовки территории с. Барачаты Масштаб 1:5000 | ГП-6 | 1 | – | 514 128/6 |
| 7 | Схема водоснабжения и канализации с Барачаты Масштаб 1:5000 | ГП-7 | 1 | – | 514 128/7 |
| 8 | Схема электроснабжения с. Барачаты Масштаб 1:5000 | ГП-8 | 1 | – | 514 128/8 |
| 9 | Схема теплоснабжения и системы связи с. Барачаты Масштаб 1:5000 | ГП-9 | 1 | - | 514 128/9 |

2.  Список основных исполнителей

| № п/п | Раздел проекта | Должность | Фамилия И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный | Главный архи-тектор проекта ГИП Ведущий архитектор Ведущий архитектор | Дыха В.А. Руколеева Н.В. Скрябин П.В. Ачилова Е.Г. |  |
| 2 | Экономический | Главный спец.- экономист | Сивкова Л.Ф. |  |
| 3 | Магистрали и транспорт | ГИП | Руколеева Н.В. |  |
| 4 | Инженерная подготовка | ГИП ОИС Инженер | Бирюкова Е.Р. Бурдакова М.И. |  |
| 5 | Водоснабжение и канализация | Гл. спец ВК | Цветкова З. С. |  |
| 6 | Теплоснабжение | Рук. группы.- инженер | Волохина Т.М. |  |
| 7 | Электроснабжение | Главный спец. ЭС | Грицаенко О.Ф. |  |
| 8 | Устройства связи | Гл..спец. системы связи | Куксова Н.В. |  |
| 9 | Санитарная очистка | Ведущий инженер | Шабалтас В.М. |  |

- 3.  Пояснительная записка

Часть 1.  Общие данные

1.  Основание для разработки проекта

Генеральный план села Барачаты Барачатского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области разрабатывался на основании договора №6907 от 24 ноября 2005г и в соответствии с «Заданием на разработку генеральных планов городских и сельских поселений муниципального образования «Крапивинский район» Кемеровской области, утвержденным Начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Крапивинский район».

Необходимость разработки проекта Генеральный план села Барачаты Барачатского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области» вызвана изменениями действующего законодательства, изменениями в демографической и экономической ситуации.

Проект разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (№191-ФЗ от 29.12.04г. статья 23), “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” (приказ Минрегионразвития РФ от 13.11.2010г. № 492), СНиП 11-04-2003г. “Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации” и другими действующими нормами и правилами.

Проектные решения разработаны с учетом исходных данных по населению, трудовым ресурсам, производственным предприятиям, жилому фонду и системе культурно-бытового обслуживания, по инженерному обеспечению застройки, транспортному обслуживанию и благоустройству села Барачаты, которые были представлены отделом архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района.

Графические материалы проекта разрабатывались с использованием топографических основ М 1:25000, М 1:5000, М 1:2000, на бумажных носителях и в электронном виде, полученных в отделе строительства и коммунального хозяйства администрации Крапивинского муниципального района.

Проектные решения рассчитаны на два периода реализации: расчетный срок – 2028г., в том числе первая очередь строительства – 2018г.

Данный проект разработан с учетом основных положений следующих проектов:

1. Генеральный план села Барачаты совхоза «Барачатский» (Госагропром РСФСР, Агропромышленный комитет Кемеровской области, ПИ Кемеровоагропромпроект, 1988г.)

2. Схемы территориального планирования Кемеровской области (ФГУП РосНИПИУрбанистики ООО «Ленгипрогор»2008г.)

3. «Правила землепользования и застройки Крапивинского сельского поселения» Крапивинского муниципального района Кемеровской области» (ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект», 2011г.).

4. Схемы территориального планирования Крапивинского муниципального района Кемеровской области (ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект», 2011г.).

Часть II.  Положение о территориальном планировании

в генеральном плане села Барачаты

Глава 1.  Цели и задачи территориального планирования

В соответствии со ст. 9 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по территориальному планированию направлена на определение в документах территориального планирования назначения территорий села Барачаты исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основные задачи проекта:

1. Выявление проблем градостроительного развития территории с. Барачаты и внесение изменений в генеральный план, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений.

2. Разработка разделов генерального плана в соответствии с требованиями действующих норм и законодательства, перечень мероприятий реализации генерального плана.

3. Создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов ИСОГД.

В его основу решения задач проекта положены следующие принципы:

1. Развитие планировочной структуры в основном в пределах существующих границ села;

2. Проведение зонирования на территории села с выделением основных функциональных зон: общественно-деловой, жилой, промышленно-складской, рекреационной зоны, а также функциональное зонирование в каждой зоне;

3. Планировочная структура каждой зоны решается с учетом природных и градостроительных условий, территориальных резервов зоны, размещения расчетных объёмов всех видов строительства;

4. Организация транспортной сети села, обеспечивающей удобные и кратчайшие взаимосвязи всех функциональных зон между собой и внешней транспортной структурой;

5. Создание полноценной системы культурно-бытового обслуживания на уровне муниципального образования с учетом развития общепоселкового центра. Развитие в планировочной структуре села общепоселкового центра, определение его состава и направления развития с учетом возможности создания на стадиях детальной проработки выразительного и индивидуального по своим архитектурным качествам ансамбля общепоселкового центра;

6. Создание системы озеленения общего пользования, взаимосвязанной с объектами обслуживания и основными пешеходными направлениями, с зонами отдыха;

7. Разработка систем инженерного обеспечения застройки села, обеспечивающих развитие всех зон до расчетных параметров.

Глава 2.  Перечень мероприятий по территориальному

планированию и последовательность их выполнения

2.1.  Современное состояние застройки

2.1.1  Планировочная организация территории

Село Барачаты расположено в западной части Крапивинского муниципального района, в 45 км от районного центра пгт. Крапивинский, в 60 км от областного центра       г. Кемерово.

Архитектурно-планировочную структуру села определили искусственный пруд на реке Северная Уньга и впадающий в пруд ручей Барачатский Падун, ограничивающие село с северной, западной и восточной сторон.

Местоположение существующего общественного центра удачно выбрано в структуре села. Общественно-деловая зона компактна, имеет хорошие пешеходные и транспортные связи как с отдалённой жилой застройкой, так и с производственными территориями, а также имеет выход к водохранилищу и ручью Падун. В состав  общественно-деловой зоны входят следующие здания: администрация с. Барачаты, контора ЗАО «Барачаты», филиал сбербанка, почтовое отделение, общеобразовательная школа, детский сад, врачебная амбулатория, музыкальная школа, Дом культуры, библиотека, предприятия торговли и общественного питания.

Общеобразовательная школа, детский сад, музыкальная школа находятся в центральной части села, что является оптимальным для населённого пункта такой площади (приемлемый радиус доступности).

Жилая зона преимущественно застроена одно- и двухквартирными домами с приусадебными участками. Три капитальных двухэтажных секционных дома располо-жены в центре села.

Производственная зона расположена на юго-западе и включает территорию сельхозпредприятия, ремонтные мастерские.

Санитарно-защитные зоны отделяют производственные комплексы от селитебной территории. Трёхсотметровая санитарно-защитная зона сельскохозяйственного предприятия - молочной фермы на 300 голов не имеет в своей основе четко определённой границы участка, частично охватывает жилую застройку, следовательно, рекомендуется определить необходимую территорию предприятия с учётом нормативного положения санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона (300м) второго сельскохозяйственного предприятия - молочной фермы деревни Кабаново, расположенной на северо-западе по отношению к застройке села Барачаты, определяется непосредственно от территории только действующих производственных корпусов, не оказывает отрицательного влияния на жилую застройку.

Территория существующего кладбища слишком приближена к жилой застройке села Барачаты (но С.З.З. в 50м, выдержана), что препятствует  дальнейшему расширению кладбища в перспективе.

Скотомогильник находится южнее села и отделен санитарно-защитной зоной 1000 м. Полигон твёрдых бытовых отходов расположен юго-западнее границы с. Барачаты на достаточном в санитарном отношении расстоянии. Санитарно-защитная зона, равная 500м – выдержана.

2.1.2  Баланс территории

По данным комитета по земельным ресурсам и землеустройству на 01.01.2008 г. площадь Барачатской сельской территории составляла 181,3 км2, в том числе площадь населенных пунктов – 27,6 км2. Площадь с.Барачаты составила 166,7 га.

Распределение земель с.Барачаты по видам использования приведены в таблице            № 2.1.2-1.

Таблица № 2.1.2-1

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах села: | 166,7 | 100% |
|  | в том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 99,2 |  |
|  | Из них: |  |  |
|  | 1) 1 этажная усадебная застройка | 73,9 | 44,3 |
|  | 2) 2-4эт. секционная застройка | 0,5 | 0,3 |
|  | 3) школа, детский сад | 1,5 | 0,9 |
|  | 4) общественно-деловая зона | 2,7 | 1,6 |
|  | 5) улицы, дороги, проезды (укрепленной проезжей части) | 20,6 | 12,4 |
| 1 | ## 2 | 3 | 4 |
| II | Иные зоны | 67,5 |  |
|  | ## 1) производственные, коммунально-складские территории | 16,3 | 9,8 |
|  | ## 2) естественное озеленение | 49,7 | 29,8 |
|  | ## 3) водные территории | 0,6 | 0,3 |
|  | ## 4) кладбище | 0,9 | 0,5 |
|  | ## За границей населенного пункта: |  |  |
|  | ## 1) производственные, коммунально-складские территории | 26,3 |  |

2.1.3  Население

На 01.01.2008г. численность населения села Барачаты составила 741 человек, это составляет 39,6% от всего населения Барачатского сельского поселения.

В возрастной структуре населения происходят процессы аналогичные процессам по всей России – старение населения. В селе Барачаты растет доля населения старше трудоспособного возраста, идет общее старение населения.

Среднегодовой процент прироста населения в с. Барачаты составляет +0,6%. В тоже время среднегодовой темп убыли по Барачатскому сельскому поселению (за период 2003–2008 г.г.) составил -0,3%.

С 2004г. по 2008г. группа старше трудоспособного возраста увеличилась с 16,4% до 17,5%. Негативным фактором является уменьшение доли лиц моложе трудоспособного возраста с 21,4% до 20,0%. Группа трудоспособного возраста увеличилась с 62,2% до 62,5% в связи с переходом из группы моложе трудоспособного возраста.

В селе Барачаты идет увеличение численности населения. Количество прибывших превышает количество выбывших.

Структура населения по группам возрастов приведена в таблице № 2.1.3-1.

Структура населения по группам возрастов

Таблица № 2.1.3-1

| № | Показатели | 1.01.2006г. |  | 1.01.2007г. |  | 1.01.2008г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Население моложе трудоспо-собного возраста | 155 | 21,4 | 146 | 20,1 | 148 | 20,0 |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте | 451 | 62,2 | 452 | 62,4 | 463 | 62,5 |
| 3 | Население старше трудоспо-собного возраста | 119 | 16,4 | 127 | 17,5 | 130 | 17,5 |
|  | Итого: | 725 | 100 | 725 | 100 | 741 | 100 |

2.1.4  Жилой фонд

Существующий жилой фонд на 1.01.2008г. по Барачатскому сельскому поселению составляет 36,3 тыс. м2 общей площади, в том числе по с. Барачаты 14,4 тыс. м2 общей площади.

Муниципальный жилищный фонд составляет 0,4 тыс. м2 общей площади, в частной собственности находится 14,0 тыс.м2. Характеристика жилищного фонда по видам благоустройства приведена в таблице № 2.1.4-1.

Таблица № 2.1.4-1

| № | Вид благоустройства | Жилой фонд, тыс. м2 общ.пл. | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопровод | 11,1 | 77 |
| 2 | Канализация | 0,2 | 1,4 |
| 3 | Центральное отопление | 0,4 | 2,6 |
| 4 | Газ | - | - |
| 5 | Ванны | - | - |
| 6 | Горячее водоснабжение | - | - |
| 7 | Общая площадь, тыс.м2 | 14,4 | 100,0 |

Анализ информации по обеспеченности населения жильем и коммунальными услугами свидетельствует о том, что в Барачатской сельской территории в 2005 году введено в эксплуатацию жилья 0,5 тыс. кв. м и в 2006 году введено 1,3 тыс. кв. м, выбыло в связи с пожаром 0,16 тыс. кв. м.

Обеспеченность жилым фондом на 1 человека составляет в настоящее время -19,5 м2 общей площади. Обеспеченность населения жильем в с. Барачаты выше, чем в среднем по Крапивинскому району.

2.1.5  Учреждения культурно-бытового обслуживания

Учреждения культурно-бытового назначения обслуживают население самого села, а также деревень и поселка Барачатского сельского поселения.

Существующая обеспеченность населения основными учреждениями по сравнению с нормативной приведена в таблице № 2.1.5-1.

Таблица № 2.1.5-1

| № п/п | Наименование | Общая емкость |  | Обеспеченность на 1 тыс. жителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количест-во в еди-ницах из-мерения | По нормам СНиП | Фактич. состоя-ние | % обес-печен-ности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 20 | 40 | 27 | 68 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 320 | 115 | 432 | >100 |
| 3 | Больницы | коек | - | 13,53 | - | - |
| 4 | ФАП | пос./смену | 59 | 35 | 80 | >100 |
| 5 | Дома культуры, клубы, кинотеатры | мест | 300 | 60 | 405 | >100 |
| 6 | Библиотеки | тыс. том | 12,1 | 6,0 | 16,3 | >100 |
| 7 | Спортивные залы | м2 пл. пол | 128 | 60 | 173 | >100 |
| 8 | Магазины розничной торговли | м2 торг. площади | 130 | 300 | 175 | 58 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Предприятия общест-венного питания | мест | 25 | 40 | 34 | 85 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 7 | - | - |
| 11 | Бани | мест | - | 7 | - | - |
| 12 | Пожарное депо | ед./ маш. |  | 1/2 | 1/2 | 100 |

3.1.  Экономическая база развития села Барачаты

3.1.1  Экономическая база развития

Основной отраслью экономики Барачатского сельского поселения является сельское хозяйство. Производством сельхозпродукции на территории занимаются: ЗАО «Барачатский», к/х «Альберт», к/х «Евдокимов», к/х «Сизикова».

Общая посевная площадь зерновых и зернобобовых составляет – 4608га, рапса -582га, однолетних трав – 1237га.

Основные тенденции развития сельского хозяйства Барачатского поселения представлены в таблице № 4.1-1.

Таблица № 4.1-1

|  | Показатели | Ед. изм. | 01.01 2006г. | 01.01. 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Продукция сельского хозяйства всех категорий– всего | млн. руб. | 77,9 | 84,2 |
|  | Индекс производства | % к пр. году |  | 102,7 |
|  | Из общего объема: |  |  |  |
|  | - сельскохозяйственных организаций - хозяйств населения - крестьянских (фермерских хозяйств) | млн. руб. | 47,7 29,9 0,3 | 54 30,1 0,13 |
| 2 | Продукция сельского хозяйства на душу населения | тыс. руб. | 41,6 | 45,2 |
| 3 | Результат финансово-хозяй-ственной деятельности сель-скохозяйственных предприятий | млн. руб. | +1,7 | -10,1 |
| 4 | Посевная площадь сельхозпредприятий зерновые и зернобобовые технические культуры (рапс) | га | 4560 421 | 4525 574 |
| 5 | Валовое производство, Зерно ( в весе после доработки) Картофель Овощи | тонн тонн тонн | 6355 992 510 | 6791 1000 389 |
|  | Скот и птица (в живом весе) Молоко Яйца | тонн тонн тыс.шт. | 464 3484 97 | 434 3755 245 |
| 6 | Поголовье скота (на конец года) КРС в т.ч. коровы | голов | 2923 1086 | 2912 1140 |
|  | свиньи |  | 801 | 910 |
|  | овцы и козы |  | 16 | 49 |
|  | лошади |  | 300 | 202 |
| 7 | Средний надой молока на 1 корову | кг | 3208 | 3294 |

Исходя из представленной таблицы, можно сделать вывод, что выпуск сельскохозяйственной продукции в 2006 г. увеличился на 2,7%. Это произошло в связи с расширением посевных площадей, увеличением урожайности зерновых и производства молока.

Доля территории в общерайонном производстве зерна в 2006 году составила 11,8% (в 2005 году 10,8%).

Произошло увеличение в 2006 году поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах населения на 5,5 %, в том числе - коров на 12%.

На территории села Барачаты размещаются следующие сельскохозяйственные и коммунально-складские предприятия:

1. Территория молочной фермы

2. Молочный завод ЗАО Барачатский

3. Рапсовый завод ОАО «ВЕММА»

4. Пилорама (2 единицы)

5. Сушилка

6. Мастерская

7. Склад

8. Склад ГСМ (АЗС)

9. Силосная яма

10. Котельная

11. Гараж

12. Водонапорная башня

13. Скважина

14. Мастерская школьная (недейств.)

15. Газовое хозяйство (недейств.)

Спецтерритории

16. Кладбище

17. Свалка ТБО

18. Скотомогильник

Развитие экономики села Барачаты неразрывно связано с имеющимися положительными факторами непосредственно на территории Барачатского поселения. Таковыми являются:

- близость к районному центру;

- автомобильное сообщение с населенными пунктами района;

- на территории представлены лесные зоны с уникальной флорой, отличающейся целебным воздухом, водой, лесами;

- благоприятная экологическая обстановка, наличие предпосылок развития конно-туристической рекреационной зоны.

-относительно стабильное экономическое положение, одно из лучших в Крапивинском районе.

В связи с переходом к системе планирования социально-экономических процессов во всех муниципальных образованиях, в целях создания условий для планомерного социально-экономического развития в долгосрочной перспективе разработана комплексная программа социально-экономического развития Барачатской сельской территории.

Согласно принятой программе предполагается, что в будущем территория сохранит свою основную специализацию: сельскохозяйственное направление. При этом эффективность развития поселения будет зависеть от успешной реализации инвестиционных проектов, мероприятий, входящих в приоритетные национальные проекты, федеральные и региональные целевые программы и от правильности поставленных целей.

Стратегической целью развития ведущих видов экономической деятельности поселения в долгосрочной перспективе является обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции на основе повышения технического уровня производства.

Основными перспективными видами экономической деятельности является производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.

Политика в области сельского хозяйства будет направлена на поддержку эффективных собственников и развитие личных подсобных хозяйств.

В качестве приоритетов устойчивого экономического развития определены следующие направления:

- развитие агропромышленного комплекса;

- развитие пищевой промышленности;

- поддержка малого предпринимательства.

-эффективное использование рекреационного потенциала,

в т.ч.развитие конного туризма.

3.1.2  Расчет численности населения

Проектная численность населения устанавливается на первую очередь (2018г.) и расчетный срок (2028г.). Расчет осуществляется:

-методом демографического прогноза на основе анализа естественного и миграционного движения населения села Барачаты за ряд предшествующих лет, среднегодового прироста убыли населения по всем сельским поселениям в целом за этот же период, а также на основе решения проблем связанных с дальнейшим развитием производства и улучшением условий жизни населения.

Демографический прогноз численности населения выполнен вариантно с применением оценки миграционного движения и возрастных коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за последние 5 лет.

По этому методу ожидаемая численность населения на проектные сроки определяется по формуле:

Но = Н (1+ Е+М)Т

100     ,

где  Но – ожидаемая численность населения, тыс. чел.;

Н  –  численность населения на исходный год, тыс. чел.;

Е+М – среднегодовой прирост (убыль) за период между переписями;

Т – количество лет, на конец которых производится расчет численности населения.

Вариант 1 Проектная численность населения устанавливается на первую очередь (2018г.) и расчетный срок (2028г.). Расчет осуществляется методом демографического прогноза на основе анализа миграционного движения населения за 5 предшествующих лет. и коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за последние годы по с.Барачаты. Динамика среднегодового прироста (убыли), приведенная в таблице № 4-2 (данные статистики) имеет положительную динамику. Ежегодный прирост  населения составляет +0,6%.

При сохранении ежегодного прироста на этом уровне, население к расчетному сроку может составить 840 чел., на первую очередь –  790 чел.

Вариант 2. В данном варианте демографический расчет ожидаемой численности населения осуществляется таким же методом, что и в первом варианте, но на основе анализа данных в целом по Барачатскому поселению. Динамика среднегодового прироста (убыли), приведенная в таблице № 4-3 (данные статистики) имеет отрицательную динамику. Ежегодная убыль  населения составляет -0,3%. При сохранении ежегодной убыли на уровне -0,3%, население к расчетному сроку может составить 700 чел., на первую очередь – 720 чел.

Вариант 3. В данном варианте рассматриваются проблемы дальнейшего развития экономики и улучшения условий жизни населения. В разработанной комплексной программе социально-экономического развития с. Барачаты дан анализ и оценка конкретных преимуществ и недостатков территории. Предоставленные данные свидетельствуют о необходимости корректировки складывающейся ситуации и формировании комплексных подходов к дальнейшему развитию экономики и социальной сферы.

Политика в области развития предпринимательства в долгосрочной перспективе направлена на становление «среднего» класса. Одним из условий этого является формирование благоприятного предпринимательского климата, обеспечение роста численности малых предприятий и личных подсобных хозяйств.

В варианте учитывается предполагаемое улучшение экономических и социальных условий, связанных с  национальными проектами по здравоохранению (введение родовых сертификатов, повышение пособия женщинам по уходу за ребенком до года, выделение ссуды после рождения второго и третьего ребенка, увеличение зарплаты мед. работникам поликлиник, и т.д.), поддержанию молодой семьи (ипотека, выделение ссуды для приобретения жилья), с реформой ЖКХ, реформой по переселению соотечественников в Россию (основные направления здесь – юридическая защита прав соотечественников, принятая программа по содействию добровольному переселения в Россию). Переселенцам будет оказано содействие в переезде и первичном обустройстве, предоставлении работы, пенсий, дошкольного и профессионального образования.

При выполнении намеченных реформ возможно увеличение численности населения на расчетный срок до 840 человек, на первую очередь до 790 человек.

Для дальнейших расчетов принята численность населения на первую очередь 790 человек, на расчетный срок – 840 человек.

Для определения потребности села в инфраструктуре и жилищном строительстве данная численность населения позволяет предусмотреть необходимые резервы при расчете потребности в территориях, мощности и пропускной способности инженерных коммуникаций.

4.1  Проектное решение по планировочной структуре

4.1.1  Планировочное решение структуры села Барачаты

Предложение по усовершенствованию архитектурно-планировочной структуры

с. Барачаты основано на всестороннем изучении современного положения, занимаемого данным населенным пунктом в системе расселения Крапивинского муниципального района и Барачатского сельского поселения в частности.

Проектная планировочная структура решалась с учетом:

-существующей планировочной структуры;

-природных условий территории;

-размещения расчетных объемов жилищного, культурно-бытового и коммунального строительства для расчетного населения в 840 человек;

-создания единого общественного центра;

-максимально возможного сохранения существующего ландшафта и создания на его основе целостной системы зеленых насаждений;

-дифференциации улиц и дорог по назначению и видам движения в структуре населённого пункта.

Генеральный план села Барачаты включает:

-функциональное зонирование территории населенного пункта;

-выделение территории для перспективного размещения объектов жилищного и культурно-бытового строительства;

-упорядочение структуры производственных и коммунально-складских территорий;

-основные направления развития транспортной и инженерной систем;

-выделение территории для первоочередного освоения (10 лет), на расчетный срок (20 лет) и в дальнейшем – на перспективу;

-предложение по установлению новой черты населенного пункта.

В планировочной структуре населённого пункта выделены следующие функцио-нальные зоны: жилая, общественно-деловая, природно-рекреационная зона, зона спортив-ных сооружений, производственная и коммунальная зоны, зона специального назначения.

Расчёты показывают положительную тенденцию роста численности населения села Барачаты к расчётному сроку, что является составной частью благоприятного фона роста и оздоровления экономики Крапивинского района в целом.

Увеличение площади жилой застройки на первую очередь строительства и расчётный срок определяется за счёт уплотнения существующей территории малоэтажного усадебного фонда, освоения новых площадок, увеличения обеспеченности общей жилой площадью.

Планировочную структуру населённого пункта с севера ограничивает естественная планировочная ось - береговая линия Барачатского водохранилища.

Основные планировочные оси размещены: по касательной к существующей границе селитебной зоны (участок местной трассы юго-восточного направления), и по касательной лучевого направления (основная поселковая улица) в восточном направлении, тем самым определяя границы вновь проектируемой жилой зоны малоэтажной усадебной застройки в южной части села.

Общественная зона центра размещена компактно и совместно с коммунальной зоной образует планировочный узел, в зоне западных кварталов жилой застройки.

В целях устранения диспропорции в радиусах обслуживания населения объектами социальной направленности в юго-восточной зоне села запроектирована локальная общественно-деловая зона с размещением новых объектов каждодневного и эпизодического обслуживания.

Данная зона образует подцентр, который дополняет и уравновешивает планировочную структуру населённого пункта, сокращает радиус пешеходной доступности объектов обслуживания для удалённых жилых кварталов.

Проектируемую территорию объектов спортивного комплекса можно считать локальным центром досуга и обслуживания населения с. Барачаты.

В структуре зелёных насаждений общего пользования учитывается рельеф, наличие перспективных рекреационно - ландшафтных зон вблизи ручья Падун, Барачатского водохранилища.

Общепоселковый сквер размещён в непосредственной близости от объектов проектируемой спортивной зоны и имеет композиционную связь с рекреационно-ландшафтными территориями неширокой береговой зоны Барачатского водохранилища.

Для выхода к береговой зоне Барачатского водохранилища предусмотрены кори-доры сквозных проходов в жилой усадебной  застройке.

Селитебная территория включает в себя жилую функциональную зону, зону общественных центров с административно-торговыми зданиями, объектами общественного назначения, коммунальную зону.

Формирование планировочного каркаса происходит с учётом сложившейся улично-дорожной сети путём установления соответствующих красных линий по всем существующим и вновь проектируемым улицам.

Жилые кварталы перспективного строительства предполагается  разместить на  юго-востоке села.

Производственные зоны размещены в западной, юго-западной зонах. Коммунальная зона сложилась локально, вблизи основного общественного центра села.

В целях создания санитарно-защитного барьера между производственной зоной и селитебной территорией в проекте предусмотрено формирование буферных санитарно-защитных зон с зелёными насаждениями защитного назначения.

В целях установления нормативного размера санитарно-защитной зоны -300 м от Барачатского животноводческого комплекса проектом рекомендуется определить необходимую границу территории предприятия с учётом нормативного положения санитарно-защитной зоны (см. чертёж ГП-4).

Санитерно-защитная зона сельскохозяйственного предприятия - молочной фермы д. Кабаново (300м) расположенной на северо-западе по отношению к застройке села Барачаты, определяется только от территории действующих производственных корпусов, не оказывает отрицательного влияния на жилую застройку.

Территория существующего кладбища площадью 0.9га приближена к жилой застройке, но санитарно-защитная зона в 50м – полностью выдержана.

При нормативных параметрах: 0,24га на 1тыс. жителей, т.е. (0,24га х .84тыс. чел.=0,2га), существующей территории кладбища вполне достаточно. При необходимости можно использовать возможные резервные территории специального назначения               д. Кабаново и д. Скарюпино.

Проектная черта населенного пункта учитывает как существующую усадебную застройку, так и новые территории: для первой очереди строительства на юге и юго-востоке, юго-западную промзону. При корректировке черты населенного пункта учитывались также запроектированные красные линии, что потребовало её уточнения.

Полигон твёрдых бытовых отходов расположен юго-западнее границы с. Барачаты на достаточном в санитарном отношении расстоянии, санитарно-защитная зона в 500м – выдержана.

Необходимо выполнять условия зксплуатации площадки полигона ТБО в условиях близкого расположения к 50-метровой водоохранной зоне  ручья Падун.

Скотомогильник находится южнее, на значительном удалении от села и отделен санитарно-защитной зоной 1 км.

4.1.2  Жилищное строительство

В соответствии с динамикой изменения численности населения на расчетный срок и нормой обеспеченности на одного жителя общей площади –25 м2, объем жилищного фонда в с. Барачаты составит на расчетный срок 21,0 тыс. м2 общей площади. При этом новое жилищное строительство должно составить 6,6 тыс. м2 общей площади.

При намеченных объемах нового жилищного строительства ввод жилищного фонда ежегодно составит ориентировочно 330 м2 общей площади.

Общая площадь жилищного фонда на первую очередь составит 17,4 тыс. м2 при обеспеченности 22,0 м2 на человека., ввод нового жилищного строительства составит 3,0 тыс. м2 общей площади.

4.1.3  Учреждения культурно-бытового обслуживания

Расчетная емкость объектов культурно-бытового обслуживания определена в соответствии с нормами СНиП 2.-07.01-89*.

Экспликация административных и

культурно-бытовых учреждений

(проектное положение)

- Таблица № 4.1.3-1

| № п/п | Наименование учреждения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 1 | Администрация с. Барачаты |
| 2 | Контора ЗАО «Барачатский» |
| 3 | Филиал сбербанка |
| 4 | Почтовое отделение |
|  | Общеобразовательные школы |
| 5 | Общеобразовательная школа на 320 мест |
|  | Детские дошкольные учреждения |
| 6 | Детский сад на 20 мест ( расширение до 35 мест) |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 7 | Врачебная амбулатория на 59 пос./смена |
| 8 | Аптека |
|  | Спортивные и физкультурно- оздоровительные сооружения |
| 9 | Спортивная площадка 50мх25м |
| 10 | - Спортивный зал при школе на 128 м2 пл.пола |
|  | Учреждения культуры |
| 11 | Музыкальная школа на 60 мест |
| 12 | Сельский Дом культуры на 300 мест (со зрительным залом на 196 мест) |
| 13 | Библиотека на 12,1 тыс.томов |
|  | Предприятия торговли и общественного питания |
| 14 | Магазины смешанных товаров на 43,2 м2 торг. пл. |
| 15 | Магазины продовольственных товаров на 40 м2 торг.пл. |
| 1 | 2 |
| 16 | Магазины промышленных товаров на 47 м2 торг.пл. |
| 17 | Столовая, пекарня -20мест |
| Запроектированные объекты культурно-бытового обслуживания на расчетный срок |  |
| 18 | Спорткомплекс: |
|  | -спортивная площадка на 0,6 га |
|  | -спортзал на 170 м2пл.пола |
| 19 | Магазин розничной торговли на 50м2торг.пл (3 объекта) |
| 20 | Кафе на 30 мест |
| 21 | Бани на 10 мест |
| 22 | КБО на 10 мест |
| 23 | Прачечная и химчистка самообслуживания |
| 24 | ЖЭУ (контора) |
| 25 | Пожарное депо на 2 машины |

4.1.4  Промышленные и коммунально-складские территории

Таблица № 4.1.4-1

| № п/п | Наименование | Размер площадки, га | Нормативная санитарно-защитная зона, м | Класс вредности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория молочной фермы | 4,5 | 300 | III |
| 2 | Молочный завод ЗАО Барачатский (2 единицы) | 1?1 | 100 | IV |
| 3 | Пилорама | 0,2 | 100 | IV |
| 4 | Рапсовый завод | 3,8 | 100 | IV |
| 5 | Сушилка |  |  |  |
| 6 | Склад |  |  |  |
| 7 | Мастерская | (условно) 0,1 | 50 | V |
| 8 | Склад ГСМ (АЗС) | 0,35 | 100 | IV |
| 9 | Силосная яма | 1,6 | 100 | IV |
| 10 | Котельная | (условно) 0,3 | 50 | V |
| 11 | Гараж | 0,2 | 20 | - |
| 12 | - Водонапорная башня | - | 30 | - |
| 13 | Скважина | - | 30 | - |
| 14 | Мастерская школьная (недейств.) | 0,05 | - | - |
| 15 | - Газовое хозяйство (недейств.) | 0,07 | (50) | (V) |

4.1.5  Система озеленения

Система озеленение села проектируется с учетом максимального сохранения и использования существующих зеленых насаждений.

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения:

-насаждения общего пользования – общественный парк в восточной части села;

-насаждения ограниченного пользования при группах жилых домов, на участках детского дошкольного и школьного учреждений, лечебного учреждения, в палисадниках индивидуальных усадеб;

-ландшафтно-рекреационные территории вдоль береговой линии ручья Падун, Барачатского водохранилища.

Насаждения специального назначения – санитарно-защитные между жилой и производственной зонами, между отдельными участками производственной зоны, ветрозащитные со стороны господствующих ветров, противопожарные.

Для озеленения рекомендуется подбирать деревья и кустарники, наиболее устойчивых пород в условиях Кемеровской области – береза, осина, желтая акация, сибирская яблоня, клен, сирень, рябина красная, боярышник, лиственница, сосна, ель и другие.

Проектная структура зеленых насаждений

Таблица № 4.1.5-1

| № п/п | Наименование зеленых насаждений | Норма, м2 на чел. | Территория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Треб. по расчету, га | Принято в проек-те с уч.1оч. га | Обеспеч., м² на чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. Зеленые насаждения общего пользования: |  |  |  |  |
| 1 | Парки и сады | 12,0 | 1,0 | 1,4 | 17 |
| 2 | Скверы |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 1,4 |  |
| 4 | II. Стадионы и спорткомплексы | - |  | 0,6 |  |
| 5 | III. Санитарно – защитное озеленение | - | - | 3,5 |  |
|  | Всего на землях села |  |  | 5,5 |  |

Ориентировочная стоимость озеленения на 1-ю очередь строительства в ценах   2010 г. составит 12,4 млн. руб.

4.1.6  Проектный баланс территории села

Проектом охвачена территория в 274,8 га. Использование этой территории на расчётный срок приведено в таблице № 5.6-1.

Таблица № 4.1.6-1

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах села: | 274,8 | 100,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 161,2 | 58,8 |
|  | Из них: |  |  |
|  | 1) 1 этажная усадебная застройка | 108,7 | 39,6 |
|  | 2) 2-4эт. секционная застройка | 0,5 | 0,2 |
|  | 2) детские сады, школы | 1,5 | 0,5 |
|  | 3) общественно-деловая зона | 4,9 | 1,8 |
|  | 4) улицы, дороги, проезды | 44,2 | 16,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 5) сквер | 1,4 | 0,5 |
| II | Иные зоны: | 113,6 | 41,2 |
|  | 1) производственные, коммунально-складские территории | 42,6 | 15,4 |
|  | 2) санитарно-защитное озеленение | 11,5 | 4,2 |
|  | 3) рекреационное озеленение | 58,0 | 21,1 |
|  | 4) водные территории | 0,6 | 0,2 |
|  | 5) кладбище | 0,9 | 0,3 |

4.1.7   Первая очередь строительства

Сроки первой очереди строительства определены архитектурно-планировочным заданием до 2018 года.

Районы первоочередного строительства выбраны с учетом следующих условий и требований:

- достройка начатых жилых и культурно-бытовых объектов;

- размещение застройки на свободных территориях, не требующих проведения     дорогостоящей инженерной подготовки;

- наличие вблизи от площадки инженерных коммуникаций;

- благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания.

Исходя из этих принципов, на первую очередь должно быть построено 3000 м2 общей площади нового жилого фонда, в том числе:

Обеспеченность общей площадью на 1 человека увеличится до 22 м2/чел., жилой фонд составит 17,4 тыс. м2 общей площади, население – 790 человек.

Строительство жилых домов и зданий культурно-бытового назначения предполагается осуществлять по индивидуальным, а также повторно применяемым проектам.

Общая ориентировочная стоимость I очереди строительства складывается из капитальных вложений на жилищное строительство, строительство объектов культурно-бытового обслуживания, транспорта, дорожного строительства, благоустройства и озеленения.

Капитальные вложения по каждому из разделов подсчитаны в ценах 1984 года и по индексу цен (ГУ «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Кемеровской области») переведены в цены 2010 года.

Средняя стоимость 1м2 общей площади жилого фонда в ценах 2010 г. года принята в размере 32 тыс. руб.; к 2018 году должно быть построено 3,0 тыс. м2 общей площади. Стоимость строительства жилого фонда в ценах на 2010 г. составит 96,0 млн. руб.

Ориентировочная стоимость строительства учреждений культурно-бытового назначения определена согласно сметной стоимости по типовым проектам с учетом дополнительных затрат, поправочных коэффициентов, а также выполненных привязок на местности и приведена в таблице № 4.1.7-1.

Индекс пересчета сметной стоимости в ценах 1984г. к уровню цен 2010г. равен 87,727. На все последующие годы применять индекс изменения цен.

Таблица № 4.1.7-1

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Емкость в единиц. измерен. | Стоимость, тыс. руб. в ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1984 г. | 2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расширение детского садика | мест | 15 | 36,9 | 3237,1 |
| 2 | Спортивный зал | м2 пл.пола | 170 | 44,5 | 3903,8 |
| 3 | Магазины смешанных товаров | м2торг.пл. | 100 | 77,0 | 6755,0 |
| 4 | Учреждения бытового обслуживания | раб.мест | 10 | 70,0 | 6140,9 |
| 5 | Бани | мест | 10 | 20,7 | 1815,9 |
| 6 | Прачечная самообслуживания и химчистка самообслужива-ния | кг белья/см. и кг вещей/см. | 8/3,2 | - | 5020,0 |
|  | Итого: |  |  | 249,1 | 26872,7 |

5.1  Внешний и поселковый транспорт, сеть улиц и дорог

5.1.1  Внешний транспорт

Транспортный комплекс Кемеровской области, обеспечивающий стабильное структурное функционирование Барачатского сельского поселения в составе Крапивинского муниципального района, представлен коммуникациями железнодорожного, автомобильного, авиационного, речного транспорта.

Железнодорожный транспорт

Село Барачаты Крапивинского муниципального района Кемеровской области расположено в 43 км от ближайшей железнодорожной станции г. Ленинск-Кузнецкий (по существующей автодорожной сети через Панфилово и Чусовитино), являющейся узловой станцией хорошо развитой сети железных дорог Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги.

В стратегическом программном документе «Перспективная типология развития сети железных дорог РФ до 2030 года» заложены крупномасштабные мероприятия по развитию и реорганизации структуры железнодорожных грузо и пассажироперевозок как в межрегиональном масштабе, так и в рамках внутриобластных связей.

Автомобильный транспорт

Село Барачаты расположено в 12,5 км от реконструируемого в настоящее время участка территориальной автодороги Кемерово-Новокузнецк (по параметрам 1  технической категории) областного значения. Автодорога рекомендуется к переводу в категорию федеральных, как подъезд от общегосударственной сети (от а\дороги М-53) к Кузбасской агломерации.

Село Барачаты далее связывает с районным центром пгт. Крапивинский (32 км) в восточном направлении местная территориальная а/дорога широтного направления Панфилово-Зеленогорск (укреплена щебнем и а/бетоном).

Данная трасса (Панфилово-Зеленогорск) – переходит к расчётному сроку в категорию областного значения, при условии продолжения трассировки от пгт. Зеленогорский – до п. Центральный и далее, на Белогорск с разветвлением на Тисуль в северо- восточном направлении, с выходом на федеральную трассу М-53. Цель - обеспечение кратчайшей связи южной части Тисульского района (пограничного к Крапивинскому району) с основной частью Кемеровской области для освоения лесосырьевого и рекреационного потенциала.

В западном направлении через д. Кабаново с. Барачаты по местной дороге имеет выход в Промышленновский район Кемеровской области (через Плотниково) и, далее, Новосибирскую область

Речной транспорт

Гидрографическая сеть в целом территории Барачатского  сельского поселения представлена рекой Северная Уньга, ручьями Кабановский Падун, Барачатский Падун, Худяшёвский Падун, ручьём Маручак.

С. Барачаты расположено на берегу Барачатского водохранилища, образованного искусственным сооружением - плотиной в восточной зоне села, вниз по течению реки Северная Уньга.

Речной транспорт в целом в структуре грузо и пассажироперевозок с. Барачаты имеет малый удельный вес, как и всей Кемеровской области. Река Северная Уньга не судоходна, плотины образуют водоёмы – пруды рыбохозяйственного назначения, не полностью используемые  в настоящее время.

Река Томь, как основная водная артерия, может рассматриваться при условии увеличения пассажиропотока в перспективные рекреационные зоны вдоль реки и при сохранении и модернизации существующих пристаней и причалов.

Воздушный транспорт

Жители с. Барачаты используют в качестве обеспечения воздушных перевозок международный аэропорт г. Кемерово и аэропорт II класса г. Новокузнецка.

Возможно использование аэропорта местного значения в г. Таштагол. Гражданская авиация Кемеровской области имеет хорошие стратегические условия для перспективного развития, в том числе обустройство вертолётных площадок местных авиалиний (по предложениям «Схемы территориального планирования Кемеровской области». 2011г.)

Использование трубопроводного транспорта (газопровода высокого или среднего давления) будет возможно при условии перспективных мероприятий по обеспечению в качестве источника энергоснабжения – природного газа, что будет определено на последующих стадиях проектирования.

5.1.2.  Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание

Существующее положение

Улично-дорожная сеть с. Барачаты сложилась в результате естественно-географических, исторических особенностей.

Основными планировочными осями планировочной структуры с. Барачаты являются сельские улицы: Юбилейная- Школьная и дублирующая её - ул. Ленина, причём центр села и отдельные площадки с поквартальной застройкой тяготеют к прямоугольной планировочной схеме. Небольшая часть села с размещением жилой застройки в северном направлении вдоль береговой полосы Барачатского водохранилища, с примыкающей структурой второстепенных улиц, не имеющей чётко выраженного очертания, определяет коммуникационный каркас улично-дорожной сети, как свободный.

Внутрипоселковую уличную сеть дополняет сеть проездов и подъездов к промзонам, расположенным по отношению к жилой застройке с запада и юго-запада.

В настоящее время проезжие части улично-дорожной сети в целом спланированы и укреплены, но, частично, и малоблагоустроены.

Отсутствуют элементы благоустройства: водоотводные лотки, тротуары, автостоянки.

Улично-дорожная сеть не имеет постоянной чётко выраженной ширины в линиях застройки.

Автодороги коммунально-промышленных территорий внеселитебной зоны недостаточно укреплены.

Интенсивность движения по внутрипоселковым улицам невелика, менее 100 авт/час «пик», движение на перекрёстках саморегулируемое.

В с. Барачаты отсутствует внутрипоселковая автобусная маршрутная сеть при достаточно больших расстояниях (до 1,0 км) пешеходной доступности до объектов повседневного обслуживания, промзон. Транспортную  функцию отчасти выполняют автобусы внешнепоселкового сообщения. Мало остановочных павильонов.

Площадь жилой зоны территории с. Барачаты– 143,5 м2(1,43км2) при общей площади в существующей границе – 166,7га

Всего по жилой (селитебной) зоне длина улично-дорожной сети: около 13,26 км.

Площадь улично-дорожной сети в линиях застройки жилой (селитебной) зоны:    20,02га.

В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны посёлка составит: 20,02га : 143,49га = 0,14 (14%), показатель, характеризующий посёлок сельского типа, в нормативных пределах.

Плотность существующей улично-дорожной сети в границах жилой зоны (в селитебной зоне): 9,0 км/км2 (13,26км : 1,43км2) – несколько выше нормативной, что характерно для населённых пунктов Крапивинского района.

Надо принимать во внимание, что в зоне малоэтажной застройки часть существующих улиц и проездов (влияющих на показатель плотности) - без покрытия и в проектном плановом решении требует упорядочивания, с уменьшением площади в проектируемых красных линиях.

Основные пешеходные и транспортные  потоки сосредоточены в направлении объектов общественно-деловых  и функционирующих производственных предприятий одного их передовых хозяйств района -  ЗАО «Колос».

Проектное решение.

В числе основных задач повышения качества среды проживания и устойчивости градостроительного развития проектное решение предусматривает:

- повышение эффективности, надёжности и безопасности функционирования транспортной инфраструктуры села

- улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, образования, мест приложения труда и рекреации в соответствии с поэтапной реконструкцией сложившейся застройки

- формирование принципиальных предложений по развитию и реорганизации улично-дорожной сети.

Предложения данного раздела проекта выполнены с учётом реально складывающейся ситуации и проектной инфраструктуры посёлка на расчетный срок и перспективу.

Исходя из тенденций развития планировочной структуры села, согласно базовым положениям СНиП 2.07.01-89* планировочный коммуникационный каркас улично-дорожной сети представлен главной (с охватом центральной части), основными, второстепенными улицами в жилой застройке, сельскими дорогами с элементами прямоугольной и лучевой схем на расчётный срок и перспективу.

Основными планировочными осями планировочной структуры села являются главные сельские улицы Юбилейная - Школьная и дублирующая её – участок  основной улицы Ленина, ось участка поселковой дороги (внешней, местного значения), касательной к жилой застройке в южной части села, с примыкающей, переходящей в основную, поселковую улицу восточного направления.

Данное направление определяет контуры вновь проектируемого юго-восточного жилого района.

Главные и основные улицы выходят на дорогу местного значения, то есть внешние трассы в западном и восточном направлениях.

Основные улицы дополняют второстепенные улицы, служащие для связи жилых кварталов с центром села.

Часть улиц, мало загруженных транспортом и пешеходами, остаются усадебными или внутриквартальными проездами.

Поселковые дороги обслуживают юго-западную промзону, в обязательном порядке имеют выходы на внешнюю дорожную сеть в объезд жилых зон.

Пешеходные парковые связи предусмотрены на открытых ландшафтно-рекреационных территориях селитебной зоны.

Площадь в границе проектирования на расчётный срок жилой зоны территории

с. Барачаты -171,0га (1,71км2).

Всего по жилой (селитебной) зоне длина проектируемой улично-дорожной сети: 16,120км (включая существующую, неблагоустроенные неукреплённые проезды ликвидируются, а также включает и дополнительно реконструируемую сеть на 1-ю очередь строительства).

Площадь проектируемой улично-дорожной сети в красных линиях жилой (селитебной) зоны: 26,5га.

В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны села составит 15% (26,5га : 171,0га), показатель выше исходного, в рамках нормативно-допустимого.

Показатели улично-дорожной сети качественно изменились в положительную сторону с развитием проектируемых кварталов новой жилой застройки, с упорядочиванием ширины улично-дорожной сети в красных линиях.

Плотность проектируемой улично-дорожной сети в границах жилой зоны (в селитебной зоне) 9,4 км/км2 (16,1км : 1,71км2).

Пересечения и примыкания проезжих частей проектируются с устройством островков безопасности регулирующими и организующими транспортные потоки.

По всем улицам предусматривается строительство тротуаров, шириной 1,0 - 1,5-2,25 м в зависимости от категории улицы.

Внешнепоселковые автобусные маршруты к расчётному сроку могут стать более регулярными в связи с дальнейшей реконструкцией внешних дорог, рекомендуется продлить маршрутную сеть в границах села в часы «пик», радиусы нормативной пешеходной доступности 600 – 700,0м.

Личный автотранспорт хранится на территории усадебной жилой застройки. Для условий с. Барачаты территории усадебной застройки вполне достаточно (при норме 30м2 на одно м/место).

Для временного хранения автомобилей необходимо также резервировать территорию для автостоянок, в обязательном порядке, при учреждениях и объектах  общественно-делового назначения.

Грузовой и ведомственный автотранспорт хранится на территориях учреждений и в коммунально- промышленных зонах, имеющих санитарно-защитные зоны.

Первая очередь строительства

Первая очередь строительства улично-дорожной сети и транспортного обслуживания определялась в соответствии с намеченным первоочередным строительством и необходимыми мероприятиями по качественному улучшению организации движения транспорта и пешеходов.

Сложившаяся улично-дорожная сеть в основном сохраняется, реконструируется.

Ширина улиц в красных линиях отражена на чертеже «Схема улично-дорожной сети и транспорта».

Площадь в границе проектирования жилой зоны с. Барачаты на 1-ю очередь строительства составляет 161,6га (1,62км2).

Технико-экономические показатели на 1-ю очередь в сравнении с этапом расчётного срока изменятся незначительно.

Характеристика проектируемой улично-дорожной сети на 1-ю очередь строительства следующая:

- длина улично-дорожной сети на 1-ю очередь 15,66 км (включая существующую реконструируемую сеть с новыми участками протяжённостью 2,5 км.) с площадью в красных линиях 25,5га, что составит около 16% в процентном отношении от площади жилой зоны, с плотностью 9,7 км/км2. Параметры в пределах нормативных показателей.

В стоимость строительства первой очереди необходимо заложить реконструкцию проезжих частей улиц и дорог, обочин, строительство тротуаров, благоустройство, (около 15% от существующих улиц и дорог), строительство 2,5 км новой улично-дорожной сети, в параметрах: проезжие части – 6,0-7,0-9,0м, тротуары 2 х (1,0 - 1,5 - 2,25м).

Ориентировочная стоимость первой очереди строительства по формированию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания принимается – 60 млн. руб., исходя из средней стоимости строительства и реконструкции одного м2 улично-дорожной сети с учётом элементов поперечного профиля полностью в ширине красных линий – 1500 руб (300руб - стоимость 1 м2) и с учётом коэффициента 5,9 - индекса цен к ТЕР-2001 в редакции 2011г, а именно, по с. Барачаты - около 60,0 млн. руб (255000м2 х 300руб х 5,9 х 0,15), с понижающим коэффициентом на условия ремонта и реконструкции – 0,15.

Объёмы работ и стоимости приведены укрупненно. Ценовая политика по строительству объектов транспортной инфраструктуры будет уточняться на последующей стадии проектирования и определяться как величиной бюджетной составляющей области и района, так и возможностями инвесторов в условиях рыночной экономики.

6.1  Инженерное оборудование территории

6.1.1  Инженерная подготовка территории

В состав работ по инженерной подготовке территории включены следующие виды работ:

- Вертикальная  планировка. Берегоукрепление.

-  Водостоки.

- Очистка поверхностного стока.

- Охрана окружающей среды.

Так как на момент проектирования отсутствуют данные об однопроцентном уровне высоких вод в Барачатском водохранилище, на дальнейших стадиях проектирования необходимо уточнить объем мероприятий по инженерной подготовке территории.

1.Вертикальная  планировка. Берегоукрепление.

Рельеф участка спокойный, уклон местности направлен в сторону естественных водотоков. На территории села необходимо выполнять мероприятия по организованному отводу поверхностного стока.

В основу планового и высотного решения территории положена сеть существующих улиц. Уклоны по улицам и рельефу достаточны для сбора и пропуска ливневого стока.

В высотном отношении все улицы решены с максимальным приближением к существующему рельефу с сохранением существующих капитальных покрытий при условии обеспечения стока поверхностных вод с территорий прилегающих жилых районов.

В зоне новой  застройки вертикальная планировка должна быть решена с небольшим превышением жилых районов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов. В основу вертикальной планировки взят принцип отвода поверхностных вод с кварталов в прилегающие улицы и приём их в открытую водосточную сеть. Улицы запроектированы во врезке приблизительно на 30 сантиметров.

На территории села существуют участки, на которых проезжая часть улиц проходит в непосредственной близости от русла водоёма. Для предотвращения размыва откоса, проектом предусматривается берегоукрепление. Берегоукрепление предусмотрено в виде каменной наброски. Крупность камня подбирается таким образом, чтобы исключить возможность размыва укрепляемого откоса. Крупность камня и граница берегоукрепления определяется на дальнейших этапах проектирования.

2. Водостоки.

В настоящем проекте намечена схема водосточной сети и очистки поверхностного стока села Барачаты.

Территория села разбита на 3 бассейна стока, имеющих самостоятельные выпуски в прилегающие водоёмы. В виду малой площади бассейна стока № 2 (менее 20 гектаров) сброс поверхностных вод производится без очистки. В случае необходимости очистки поверхностного стока с такого бассейна можно применить локальные очистные сооружения.

Водосточная сеть запроектирована из открытых водостоков. Открытые водостоки представляют собой придорожные канавы, расположенные по обе стороны от проездов улично-дорожной сети. В местах пересечения канав с автодорогами устраиваются трубчатые переезды. Ширина канавы по дну составляет 0.3м, глубина в начальной точке 0,4м, в конечной точке – 1,0м, заложение откосов 1:1,5. Размеры канав приняты в соответствии с требованиями пункта 2.43 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Укрепление дна и бортов канав производится засевом трав.

К расчётному сроку проезжие части основных улиц возможно оборудовать бордюрным камнем с организацией водосточных лотков с дополнительными продольными уклонами лотков вдоль бордюров.

Сбросные участки водостоков предусмотрены из железобетонных труб. Диаметры трубопроводов приняты ориентировочно в соответствии с  требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». На дальнейших стадиях проектирования необходимо проверить детальными расчётами правильность принятых сечений трубопроводов. Конструкцию выпусков водостоков в водохранилище необходимо уточнить на рабочих стадиях проектирования.

3. Очистка поверхностного стока.

В соответствии с требованиями охраны окружающей среды и «Рекомендаций по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» в проекте предусмотрена очистка наиболее загрязнённой части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоёмы.

Очистные сооружения поверхностного стока представляют собой комплекс ёмкостных сооружений, заглублённых ниже поверхности земли. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и маслонефтепродуктов. Задержка плавающего мусора производится съёмными мусороулавливающими решётками. В состав очистных сооружений входят пескоилоуловители, нефтеуловители и сорбционные фильтры доочистки.

4. Охрана окружающей среды.

Загрязнённый сток с территории с. Барачаты поступает в прилегающие водоемы, а затем и в реку Томь.

Неорганизованный поверхностный сток загрязняет речное пространство. Фильтрация из негерметичных септиков и слив поверхностных вод на поверхность земли - основные источники загрязнения почв и грунтовых вод.

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в населённом пункте.

Строительство ливневой сети с последующей очисткой стока и вертикальная планировка территории обеспечат организованный отвод и очистку поверхностных вод и исключат загрязнение водоёмов.

Очистка поверхностного стока производится на очистных сооружениях закрытого типа.

Ведомость ориентировочных объёмов и стоимостей работ

по инженерной подготовке территории.

Таблица № 6.1.1-1

| № п/п | Наименование | Единица измерения. | Расчётный срок. |  |  | В том числе на I очередь строительства. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количест- во | Стоимость един. измерения, руб. | Общая стоимость,тыс.руб. | Количество. | Стоимость един. измерения, руб. | Общая стоимость тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство ливневой сети: диаметром 500мм. | п.м | 460 | 2340 | 1076,4 | 460 | 2340 | 1076,4 |
| 2 | Устройство сети открытых водостоков. | п.м | 2 х 13240 | 545 | 14431,6 | 2 х 12300 | 545 | 13407,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Берегоукрепление | м3 | 1900 | 235 | 446,5 | 1900 | 235 | 446,5 |
| 4 | Засыпка оврагов. | м3 | 45000 | 170 | 7650,0 | 45000 | 170 | 7650,0 |
| 5 | Строительство очистных сооружений. | площадок | 2 | см. табл. № 3 | 2560,0 | - | - | - |
|  | Итого в ценах 2001г: | - | - | - | 26164,5 | - | - | 22579,9 |
|  | Итого в теку-щих ценах: | - | - | - | 127159,5 | - | - | 109738,3 |

Примечание:  Стоимости работ по инженерной подготовке территории подсчитаны в ценах 2001г. Коэффициент перевода в текущие цены составляет 4,86.

6.1.2  Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время хоз-питьевое водоснабжение потребителей в селе Барачаты осуществляется из двух водозаборных скважин. Производственная мощность скважин составляет- 332,0 м3/сут. От скважин проложена водопроводная сеть длиной 14,73км. Около скважин расположены водонапорные башни.

По данным ООО «ЖКХ Барачатское» потребление воды в год населением составляет 30,0 тыс м3, бюджетными организациями- 7,74 тыс. м3, прочие потребители- 0,96 тыс. м3.

На территории молочного завода имеется скважина, обеспечивающая водой питьевого качества молочную ферму и молочный завод.

Проектные решения

Нормы на хоз-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют-100 л/сут. на 1 человека для существующей одноэтажной застройки и 160 л/сут на 1человека для проектируемой благоустроенной застройки. Нормами водопотребления  учтены расходы воды на хоз-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях а также на питьевые нужды домашнего скота.

Общие расходы воды по генплану с. Барачаты

Таблица № 6.1.2-1

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 87,16 | 99,84 |
| 2 | Пожарные расходы | 108,0 | 108,0 |
| 3 | Бюджетные организации и прочие нужды | 35,0 | 35,0 |
| 4 | Расход на животноводческий сектор | 140,0 | 140,0 |
| 5 | Поливочные расходы | 39,5 | 42,0 |
|  | Итого: | 409,66 | 424,84 |
| Итого из сельского водопровода с 10% на неучтенные расходы |  | 253,0 | 157,0 |

Источники водоснабжения

Основным источником водоснабжения является существующий подземный водозабор. Производительность водозабора составляет 332 м³/сут,.  что вполне достаточно для развития села на первую очередь и расчётный срок.

Качество подземной воды в водозаборных скважинах на момент выполнения проекта неизвестно, поэтому необходимость водоподготовки  будет решаться на последующих стадиях проектирования.

Проектируемая схема водоснабжения

Проектом предусматривается расширение централизованной системы водо-снабжения. Все потребители, подключенные к сельскому водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из сельского водопровода.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки следующая:

- вода из скважины насосом  I-го подъёма подаётся в разводящую сеть села.

Для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки необходимо все действующие скважины соединить в единую водопроводную сеть. В существующих баках водонапорных башен хранится неприкосновенный пожарный запас и регулирующий объём воды. Водопроводы основных колец трассированы по сельским дорогам с сохранением существующих водопроводных сетей, с частичной перекладкой аварийных участков с заменой диаметра труб. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150м. Одноэтажная неблагоустроенная (существующая) застройка снабжается водой из водоразборных колонок, радиус действия которых 100м. Водопроводы проектируются из полиэтиленовых труб. Молочный завод и молочная ферма снабжаются водой из собственной скважины.

Стоимость строительства сетей и сооружений по водопроводу на 1ю очередь строительства в ценах 2010г. 8,13 млн. руб.

7.3  Канализация

Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализования в с. Барачаты отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгреба.

Проектные решения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления.

Общие расходы сточных вод по генплану с. Барачаты

Таблица № 7.3-2

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хозяйственно-бытовые стоки от населения | 38,11 | 56,64 |
| 3 | Объекты соцкультбыта | 17,0 | 17,0 |
|  | Итого: | 55,11 | 73,64 |
| Итого на проектируемые очистные сооружения |  | 39,0 | 60,0 |

Проектируемая схема канализации

В проекте предусматривается создание неполной системы канализации. Вся  существующая индивидуальная застройка канализуется в водонепроницаемые выгреба. Для канализования проектируемой жилой застройки, а также объектов соц культбыта  в проекте предлагается создание централизованной системы .

Принципиальная схема канализования представляет собой следующее:

По самотечным коллекторам стоки от жилой и общественной застройки поступают на проектируемые канализационные очистные сооружения.

Очистка предусматривается на станции биологической очистки сточных вод с установками заводского изготовления производительностью 50 м³/сут по типовому прокту 902-2-263.

В состав комплекса очистных сооружений входят: блок приёмной камеры и решётки дробилки, компактная установка, иловые площадки, контактный резервуар, производственно - вспомогательное здание, вкотором размещены воздуходувки, электролизная, котельная и бытовые помещения.

Сточная вода, пройдя приёмную камеру с решёткой- дробилкой поступает на компактную установка. Компактная установка представляет собой аэрационные сооружения, скомпонованные в единый блок со вторичным отстойником. В компактной установке происходит полная биологическая очистка сточных вод в режиме продлённой пневматической аэрации. Очищенная сточная жидкость после компактной установки поступает в контактный резервуар, где дезинфицируется раствором гипохлорита натрия, вырабатываемым электролизной установкой. Избыточный активный ил, образующийся в процессе очистки, периодически удаляется на иловые площадки.

Сброс очищенных стоков запроектирован в Барачатское водохранилище. Подсушивание осадка – на иловых площадках. В летнее время возможно использовать очищенные стоки для полива приусадебных участков.

Концентрация загрязнений в сточных водах после очистки:

Взвешенные вещества – 4,6 Мг/л;

БПКПОЛ – 3 Мг/л;

СПАВ – 3 Мг/л.

Сброс очищенных сточных вод не окажет отрицательного влияния на водоёмы.

Сети канализации проектируются из напорных полиэтиленовых труб технических по ГОСТу 18599-2001.

В животноводческих помещениях сплавная канализация не предусматривается, удаление жижи производится в жижесборники с последующим вывозом на поля в качестве удобрений после её обеззараживания.

Стоимость строительства сетей и сооружений по канализации на 1ю очередь строительства в ценах 2010г. составит 4,65 млн. руб.

6.1.4  Теплоснабжение.

Существующее положение

Теплоснабжение села Барачаты Барачатского сельского поселения решается в основном от индивидуальных источников тепла. Теплоснабжением не охвачены районы частной усадебной застройки, их теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей. По информации, предоставленной ООО «ЖКХ Барачатское», в селе расположены две котельные. Центральная котельная с. Барачаты  оборудована 4 котлами «НР-18». Общая производительность котельной – 2,9 МВт (2,5 Гкал/час). Подключенная нагрузка по котельной – 2,33 МВт (2,0 Гкал/час). Школьная котельная оборудована 2 котлами «НР-18». Установленная мощность котельной – 1,45 МВт (1,25 Гкал/час). В настоящее время котельная законсервирована.

Тепло в общественных зданиях используется исключительно на отопление (механическая вентиляция и централизованное горячее водоснабжение отсутствуют).

Тепловая нагрузка по существующему жилому фонду с учетом нагрузки по учреждениям культурно-бытового обслуживания составляет 2,11 МВт (1,81 Гкал/час).

Проектное решение

Первая очередь строительства

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на I очередь строительства составит 3,22 МВт (2,77 Гкал/час). Теплоснабжения существующих объектов соцкультбыта сохранится от существующих источников тепла.

Теплоснабжение отдельных объектов соцкультбыта, сооружаемых на I очередь строительства, предлагается осуществить от котлов типа «ЗИОСАБ-45,125,175». Эти котлы могут работать на одном из трех видов топлива: газ, солярка или твердое топливо – дрова или уголь. Котлы можно использовать в блочных и крышных котельных.

Теплоснабжение жилых малоэтажных домов можно осуществить, используя индивидуальные малометражные источники тепла – секционные котлы типа КЧМ. Данные котлы предназначены для использования в системах водяного отопления отдельных квартир и малоэтажных зданий строительным объемом 300-1300м3. Топливом может служить сортированный антрацит, кокс, каменный уголь. После дооборудования и установки горелочных устройств и автоматики безопасности котлы могут работать на природном газе и легком жидком топливе.

Затраты на теплоснабжение жилого фонда входят в среднюю стоимость строительства 1 м 2 общей площади.

Расчетный срок строительства.

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на расчетный срок строительства  составит 3,94 МВт (3,39 Гкал/час).

Теплоснабжение небольшой части объектов соцкультбыта на расчетный срок строительства сохранится от существующих источников тепла. Теплоснабжение малоэтажной жилой застройки, возможно, осуществить от индивидуальных малометражных котлов.

6.1.5  Газоснабжение.

Существующее положение

Существующий жилой фонд села Барачаты  газифицируется сжиженным пропан бутановым газом по ГОСТ 20448-90* «Газы углеводные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия». Низшая теплота сгорания газа – 22000 ккал/м3.

В настоящее время газоснабжением охвачено ориентировочно 10% жилого фонда. Мелкие потребители получают газ в баллонах. Сжиженный газ подвозится с газонаполнительной станции г. Кемерово.

Использование сжиженного газа - пищеприготовление и приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах.

Природный газ в настоящее время не используется.

Проектное решение

На I очередь строительства строящийся жилой фонд будет газифицироваться сжиженным газом по ГОСТ 22448-90* «Газы углеводородные сжиженные топливные коммунально-бытового потребления. Технические условия»: одноэтажные дома и двухэтажные дома с численностью квартир не более 4-х – от газобаллонных установок с установкой их в кухнях, двухэтажные дома с численностью квартир более 4-х – от групповых резервуарных установок.

Расчетные показатели потребления сжиженного газа приняты в соответствии со СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Расход теплоты при наличии в квартире газовой плиты и при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя на 1 человека в год составит 1050 тыс. ккал (существующий индивидуальный жилой сектор). Расход теплоты при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) на 1 человека в год составит 1750 тыс. ккал (проектируемый жилой сектор).

Ориентировочный годовой расход сжиженного газа на индивидуально-бытовые нужды при 50% газоснабжении жилого фонда на I очередь строительства составит 31,4 тыс. м3. Максимально-часовой расход газа составит 17,5 м3/час.

Ориентировочный годовой расход сжиженного газа на индивидуально-бытовые нужды при 100% газоснабжении жилого фонда на расчетный срок строительства составит 66,8 тыс. м3. Максимально-часовой расход газа на расчетный срок строительства составит 37,1 м3/час.

Затраты на газоснабжение жилого фонда (строительство групповых резервных установок) входят в среднюю стоимость строительства 1 м2общей площади.

6.1.6  Электроснабжение

Существующая схема электроснабжения

Электроснабжение села Барачаты осуществляется от Кузбасской энергосистемы - системной ПС 220 кВ «Краснополянская». Опорным центром питания является ПС 35кВ, расположенная в посёлке Панфилово.

Электроснабжение выполняется непосредственно с шин 10 кВ ПС по фидеру     Ф-10-11-Б. Общая протяжённость фидера (по трассе) составляет 16,0 км.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ радиальная. Трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4кВ – одно трансформаторные, в большинстве случаев закрытые тупиковые. Опоры в сетях 10 кВ железобетонные и  деревянные с ж/б приставками, линии выполнены проводами А35-50 и АС50.

Данные по распределительным сетям 10 кВ приведены в таблице № 7.6-2.

Существующая схема построения питающих и распределительных электрических сетей 10 кВ не полностью удовлетворяет требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надёжности электроснабжения. Это обусловлено тем, что подстанции являются одно трансформаторными и подключены к протяженным радиальным линиям 10 кВ и не обеспечены резервированием.

Суммарная установленная мощность трансформаторов в ТП-10/0,4 кВ –2995 кВА, расчётная нагрузка потребителей села – 2215 кВт, средняя загрузка трансформаторов в часы собственного максимума нагрузок ТП – 74,0 %.

Годовое потребление электроэнергии села – 6401 тыс. кВт.час, в том числе по жилому сектору – 766 тыс. кВт.час.

При современной численности населения 741 чел. удельное потребление на одного жителя составила 8638 кВт.час или 2540 Вт.

Проектное решение.

Общая электрическая нагрузка потребителей посёлка составит на I очередь строительства 2393,0 кВт, на расчётный срок - 2204,3 кВт.

Полученный прирост нагрузок: 178,2 кВт (среднегодовой прирост – 1,1 %) -  на I очередь строительства, и 378,3 кВт (0,93 %) – на расчётный срок, в целом по селу, вполне объясним, во-первых, естественным ростом электропотребления, а также, увеличением жилого фонда и строительством административных и культурно-бытовых учреждений.

Электроснабжение потребителей села Барачаты, как и в настоящее время, будет осуществляться от ПС-35/10кВ «Панфиловская», после замены существующих трансформаторов на трансформаторы по 10000 кВА. Мощность трансформаторов определена с учётом роста нагрузок пос. Панфилово и потребителей прилегающего района.

Распределение электроэнергии по посёлку предусматривается через существующие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ за счёт увеличения их загрузки, а также через одну проектируемую однотрансформаторную ТП (ТП-1) с трансформатором 400 кВА.

Подключение трансформаторной подстанции предусматривается через существующие ВЛ – 10 кВ.

Схемы сетей 0,4 кВ в объёмы настоящей работы не входят и будут решаться на последующих этапах проектирования

Стоимость реализации мероприятий по развитию системы электроснабжения составит 2,02 млн. руб.

6.1.7  Системы связи

Существующее положение.

Центральным предприятием, оказывающим услуги телефонной связи на территории Барачатского поселения, является Крапивинский цех связи Ленинск-Кузнецкого центра телекоммуникаций.

В настоящее время в селе Барачаты действует цифровая АТС типа «МС-240» емкостью 120 монтированных номеров и 99 задействованных, расположенная по улице Школьная.

В селе действует почта, имеется телефонно-телеграфная связь со всеми регионами России с выходом на международные каналы связи.

Для линий межстанционной связи применяются кабельные линии в земле с использованием аппаратуры уплотнения типа ИКМ.

Распределительные телефонные линии кабельного типа в земле.

Определенное развитие на территории поселка получает мобильная связь.

Проектные предложения

Определение емкости телефонной сети села Барачаты выполнено на первую очередь строительства и расчетный срок.

Емкость телефонной сети жилого сектора, согласно нормам проектирования, определена с учетом 100% телефонизации. Необходимое количество телефонов /абонентов/ определяется исходя из расчетной численности населения с применением коэффициента семейности /к=3.5/ с учетом телефонов коллективного пользования и административно-бытового назначения.

По расчету количество телефонов для 1 очереди строительства составляет – 293 номера, для расчетного срока – 312 номеров.

АТС «МС-240» представляет собой цифровую систему коммутации. Система имеет блочно-модульную структуру. Увеличение емкости выполняется путем подключения абонентских блоков расширения. Предлагается предусмотреть использование существующих линейно-кабельных сооружений и прокладку проектируемых телефонных кабелей в земле до проектируемых объектов.

В связи с развитием сотовой связи нагрузка на оборудование АТС уменьшается, освобождается емкость, которую можно использовать для дополнительного подключения абонентов.

На данной стадии проекта дана предварительная схема основных трасс .

Протяженность проектных трасс  на первую очередь – 3,15 км, на расчетный срок – 3,65 км.

Объем капиталовложений подсчитан по укрупненным показателям стоимости строительства телефонной связи в проектируемом районе в ценах 2010 года и составляет:

- на 1 очередь  -  1.58 млн. руб.

- на расчетный срок -  1,83 млн. руб.

Программа развития проводного вещания определена согласно принятой концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 – 2015 г., одобренной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 года № 1700-р.

Основная задача программы - повышение рентабельности предприятий связи, расширение сервиса услуг, повышение их качества.

Технические решения для сельских районов, где содержание проводного вещания убыточно, направлены для создания условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий. Предусмотреть установку приемо-передающего оборудования для охвата эфирным вещанием населения, что обеспечит прием общероссийских и областных программ и позволит своевременно получать оповещение ГО и ЧС.

Согласно принятой концепции развития телерадиовещания  необходимо произвести модернизацию телевизионного передающего центра. Модернизация позволит организовать цифровое телевизионное вещание, включая мобильное телевещание и телевидение высокой четкости.

Проектом рекомендуется дальнейшее расширение услуг высококачественного УКВ вещания, сотовой связи.

Основой развития филиалов почты по-прежнему остается преодоление убыточности работы отделений почтовой связи в сельской месности, внедрение новых технологий, дальнейшее развитие коммерческих и социальных проектов.

Оснащение отделений почтовой связи компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет, позволит решить задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам.

6.1.8  Санитарная очистка

В настоящий момент очистка села Барачаты на большей части территории заявочная. Планово-регулярная очистка ведется только на территории благо устроенной жилой застройки, от учреждений культурно-бытового назна чения  и общественных зданий.

Мусор, жидкие нечистоты и промышленные отходы вывозятся на существующую недостаточно благоустроенную свалку ТБО расположенную юго-западнее  от ближайшей жилой застройки, санитарно-защитная зона от неё должна быть 500 м.

Свалка ТБО не в полной мере соответствуют требованиям СанПин 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируются с нарушениями санитарных и природоохранных требований.

Величина санитарно-защитной зоны выдержана, зона отрицательного экологического влияния не распространяется на жилые районы.

Скотомогильник расположен южнее села, нормативная ширина санитарно-защитной зоны  в 1000 м  обеспечивается.

Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки.

Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

Предлагается следующая схема санитарной очистки села:

1. Очистка села от твердых бытовых отходов по планово-регулярной системе. Контейнеры емкостью 0,55, 0,6, 0,7 куб. м.

Годовое количество отходов

Таблица № 6.1.8-1

| Наименование отходов | Норма по СНИП 2.07.01-89 | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Твердые бытовые отходы, тыс. т | 300 кг на 1 чел/год | 0,24 | 0,25 |
| Жидкие нечистоты, т. куб. м | 2 куб.м на 1 чел/год | 1,58 | 1,68 |
| Смет с улиц, тыс. т | 5 кг с 1 кв. м | 0,03 | 0,03 |

Спецмашинами мусор будет вывозиться на усовершенствованную свалку-полигон ТБО.

Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигоне для создания изолирующего слоя.

Существующие скотомогильник и полигон твёрдых бытовых отходов не переносятся на новые площадки, но эксплуатироваться они должны с соблюдением природоохранного законодательства, особенно учитывая то, что полигон ТБО близко расположен к водоохранной зоне ручья Падун.

Площадь свалки – полигона ТБО определена из расчета 0,04 га на 1 тыс. т. сухого мусора и составит на расчетный срок 0,3 га (с учетом участка для производственных отходов).

Санитарно - защитная зона свалки – полигона ТБО - 500 м.

Обезвреживание трупов животных планируется в биологических камерах (ямах) на скотомогильнике. Санитарно-защитная зона составляет 1000 м.

Устройство и эксплуатация скотомогильника осуществляется в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г. № 13-7-2/469).

Расположение свалки-полигона ТБО и скотомогильника показано на чертеже ГП-1.

2. Очистка неканализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из не канализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода.

Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на сливную КНС или в места, согласованные с СЭС.

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на свалку-полигон, где складируются совместно с ТБО.

Древесные отходы от лесопереработки рекомендовано использовать в котельных в качестве энергетических добавок к топливу.

4. Уборка территории села.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- механизированная уборка улиц и удаление уличного смета;

- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- ремонт и побелка надворных туалетов, саннадворных установок;

- установка урн для мусора;

- озеленение и благоустройство промтерриторий и территорий котельных.

Для вывоза ТБО, жидких нечистот, механизированной уборки тротуаров и дорог предусмотрен парк автотранспорта: ассенизационная машина КО- 503, мусоровоз М- 30, КО- 413.

Всего потребуется машин на расчетный срок 2 единицы, в т.ч. на 1 очередь 1 единица.

Объем капвложений подсчитан ориентировочно по укрупненным показателям и составит в ценах 1984 года:

- 0,05 млн. рублей на расчетный срок в т.ч. на 1 очередь – 0,03 млн. рублей;

В ценах 2010 года:

- 4,4 млн. рублей на расчетный срок в т.ч. на 1 очередь – 2,63 млн. рублей.

7.1  Технико-экономические показатели проекта

- Ориентировочная стоимость строительства по видам затрат приведена в таблице       № 7.1-1.

Таблица№ 7.1-1

| № | Виды строительства | Стоимость в ценах 2010 г., млн. руб. | Удельный вес в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищное строительство | 96,0 | 29,9 |
| 2 | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 26,9 | 8,4 |
| 3 | Инженерное оборудование: | 126,08 | 39,2 |
|  | -водоснабжение | 8,13 |  |
|  | -канализация | 4,65 |  |
|  | -теплоснабжение | - |  |
|  | -электроснабжение | 2,02 |  |
|  | -устройство связи | 1,58 |  |
|  | -инженерная подготовка территории | 109,7 |  |
|  | -санитарная очистка | 2,63 |  |
| 4 | Дороги, транспорт | 60,0 | 18,7 |
| 5 | Озеленение | 12,4 | 3,8 |
|  | Итого: | 321,38 | 100,0 |

На все последующие годы применять индекс изменения цен.

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице № 7.1-2.

Таблица № 7.1-2

| № | Наименование | Единица измерения | Современ-ное состоя-ние на 2008г. | Первая очередь (2018г.) | Расчет-ный срок (с уч. 1оч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах села, | га | 166,7 |  | 274,8 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
| 1.2.1 | жилой зоны | “ | 99,2 |  | 161,2 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | а) 1-2 этажная усадебная застройка | “ | 73,9 |  | 108,7 |
|  | в) 2-4эт. секционная застройка |  | 0,5 |  | 0,5 |
|  | г) детские сады и школы | “ | 1,5 |  | 1,5 |
|  | д) обществен.-деловая зона | “ | 2,7 |  | 4,9 |
|  | е) улицы, дороги, проезды | “ | 20,6 |  | 44,2 |
|  | ж) сквер | га | - |  | 1,4 |
|  | з) иные зоны | га | 67,5 |  | 113,6 |
| 2 | Население | чел. | 741 | 790 | 840 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс.м2 общ. пл. | 14,4 | 17,4 | 21,0 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда –всего | “ | - | - | - |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | “ |  | 14,4 | 14,4 |
| 3.4 | Новое жилищное строитель-ство | “ | - | 3,0 | 6,6 |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда на 1 человека | м2 на1чел. | 19,4 | 21,0 | 25,0 |
| 4 | Объемы социального и куль-турно-бытового обслужива-ния населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Общеобразовательные школы | мест | 320 | 320 | 320 |
| 4.2 | Детские сады-ясли | мест | 20 | 35 | 35 |
| 4.3 | Врачебная амбулатория | пос/.см. | 50 | 59 | 59 |
| 4.4 | Дома культуры, клубы | мест | 300 | 300 | 300 |
| 4.5 | Библиотеки | тыс.томов | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 4.6 | Спортивные залы | м2 пл.пола | 128,0 | 170,0 | 170,0 |
| 4.7 | Спортплощадка | га | - | 0,6 | 0,6 |
| 4.8 | Магазины всех видов реализу-емого ассортимента | м2 торг.пл. | 130,0 | 280,0 | 280,0 |
| 4.9 | Кафе | мест | 20 | 50 | 50 |
| 4.10 | Предприятия бытового обслу-живания | мест | - | 10 | 10 |
| 4.11 | Баня-сауна | мест | - | 10 | 10 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети (в жилой зоне) | км | 13,2 | 15,66 | 16,1 |
| 5.2 | Плотность улично-дорожной сети (в жилой зоне) | км/км2 | 9,0 | 9,7 | 9,4 |
| 6 | Инженерная инфраструкту-ра и благоустройство терри-тории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сут. | - | 409,66 | 424,84 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | “ | 22,19 | 87,16 | 99,84 |
|  | -на производственные нужды | “ | - | 140,0 | 140,0 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотреб-ление на 1 чел. | л/сутки на чел. | 111 | 100-160 | 100-160 |
| 6.1.3 | Протяженность проектиру-емых магистральных сетей | км | - | 3,25 | 3,25 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего: | .м3/сут. | - | 55,11 | 73,64 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Электрическая нагрузка– всего, в том числе: | кВт | 2215,1 | 2393,0 | 2593,1 |
|  | -на жилой фонд | “ | 265,0 | 320,0 | 331,0 |
|  | -на сельхоз. потребителей | “ | 1765,0 | 2393,0 | 2593,1 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт | 185,1 | 219,8 | 232,4 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла – всего | Гкал/час | 1,81 | 2,77 | 3,39 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на жилье | “ | 0,18 | 0,70 | 1,32 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | “ | 1,63 | 2,07 | 2,07 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 99 | 293 | 312 |
| 6.5.2 | Протяженность сети связи | км | - | 3,15 | 3,65 |
| 6.6 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Дренажно-ливневая сеть -ливневая канализация -открытые водостоки | км км | - - | 2,34 24,6 | 2,34 26,48 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,24 | 0,25 |
| 6.7.2 | Усовершенствованная свалка твердых бытовых отходов | га | - | 0,3 | 0,3 |
| 7 | Ориентировочная стоимость первоочередного строитель-ства (в ценах 2010г.) | млн.руб. |  | 321,38 |  |
| 7.1.1 | -жилищное строительство | « |  | 96,0 |  |
| 7.1.2 | -культурно-бытовое стр-во | « |  | 26,9 |  |
| 7.1.3 | -инженерное оборудование | « |  | 126,08 |  |
| 7.1.4 | -озеленение | « |  | 12,4 |  |
| 7.1.5 | -дороги, транспорт | « |  | 60,0 |  |

8.1.  Приложения