Проект № 6907

Инв. № 395

Экз. №1

Заказчик: Администрация Крапивинского муниципального района

Генеральный план

села Борисово Борисовского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области.

Том II

Обосновывающая  часть

Пояснительная записка

г. Новосибирск, 2010г.

Содержание

1. Состав проектных материалов

2. Список основных исполнителей

3. Пояснительная записка

Глава  I.  Общие данные

1.1  Цель и задачи проекта

1.2  Основание для разработки проекта

Глава  2.  Природные условия

2.1 Климат

2.2 Геоморфология и рельеф

2.3.Гидрография и гидрология

2.4 Геологические условия

2.5.Почвенный покров

2.6 Растительный и животный мир

Глава  3.  Современное состояние застройки

3.1  Планировочная организация территории

3.2  Баланс территории

3.3  Население

3.4  Жилой фонд

3.5  Учреждения культурно-бытового обслуживания

Глава  4.  Экономическая база развития села Борисово

4.1  Экономическая база развития

4.2  Расчет численности населения

Глава  5.  Проектное решение по планировочной структуре

5.1 Планировочное решение

структуры села Борисово

5.2  Жилищное строительство

5.3  Учреждения культурно-бытового обслуживания

5.4  Система озеленения

5.5  Проектный баланс территории села

5.6  I-я очередь строительства

Глава  6.  Внешний и поселковый транспорт, сеть улиц и дорог

6.1  Внешний транспорт

6.2 Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание

Глава  7.  Инженерное оборудование территории

7.1  Инженерная подготовка территории

7.2  Водоснабжение

7.3  Канализация

7.4  Теплоснабжение

7.5  Газоснабжение

7.6  Электроснабжение

7.7  Системы связи. Радиотрансляционные сети

7.8  Санитарная очистка

Глава  8.  Технико - экономические показатели

Глава  9.  Приложения

9.1  Техническое задание на корректировку генерального

плана c.Борисово

## 1.  Состав проектных материалов

Том I,   Положение о территориальном планировании

в генеральном плане с. Борисово.					инв. № 395

Том II,  Обосновывающая часть	Пояснительная записка			инв. № 396

Том III, Чертежи (копии)								инв. № 397

Том IV, Инженерно-технические мероприятия по

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям			инв. № 398

Состав чертежей, Том III

| № п/п | Наименование чертежа | Марка чертежа | Кол-во листов | Гриф секретн. | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Генеральный план Борисовского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровс-кой области Масштаб 1:25000 | ГП-1 | 1 | – | 514 114/1 |
| 2 | План современного использования территории с. Борисово Масштаб 1:5000 | ГП-2 | 1 | – | 514 114/2 |
| 3 | Схема планировочных ограничений и комплексной оценки территории с. Борисово Масштаб 1:5000 | ГП-3 | 1 | – | 514 114/3 |
| 4 | Генеральный план и функциональное зонирование с.Борисово (основной чертёж). Масштаб 1:5000 | ГП-4 | 1 | – | 514 114/4 |
| 5 | Схема улично-дорожной сети и транспорта с. Борисово Масштаб 1:5000 | ГП-5 | 1 | – | 514 114/5 |
| 6 | Схема инженерной подготовки территории с. Борисово. Масштаб 1:5000 | ГП-6 | 1 | – | 514 114/6 |
| 7 | Схема водоснабжения и канализации с. Борисово Масштаб 1:5000 | ГП-7 | 1 | – | 514 114/7 |
| 8 | Схема электроснабжения, теплоснаб-жения и системы связи с. Борисово Масштаб 1:5000 | ГП-8 | 1 | – | 514 114/8 |

2. Список основных исполнителей

| № п/п | Раздел проекта | Должность | Фамилия И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный и визуализация | Главный архи-тектор проекта Ведущий архитектор Архитектор Архитектор | Дыха В.А. Филиппова О.В. Ачилова Е.Г. Инкижинова Н.Н. Павленко М.М. |  |
| 2 | Экономический | Главный спец.- экономист | Сивкова Л.Ф. |  |
| 3 | Магистрали и транспорт | ГИП | Руколеева Н.В. |  |
| 4 | Инженерная подготовка | ГИП ОИС Рук. группы- инженер | Бирюкова Е.Р. Аношкина Л.Н. |  |
| 5 | Водоснабжение и канализация | Рук. группы- инженер | Цветкова З. С. |  |
| 6 | Теплоснабжение | Рук. группы.- инженер | Ярыгина М.М. |  |
| 7 | Электроснабжение | Главный спец. МГП по ЭС | Грицаенко О. Ф. |  |
| 8 | Устройства связи | Гл..спец.-связь инженер | Куксова Н.В. |  |
| 9 | Охрана окружающей среды | Ведущий инж. | Зуева М.В. |  |

- Пояснительная записка

Глава 1. Общие сведения

1.1  Цель и задачи проекта

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации генерального плана осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (жилых районов, кварталов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Основные задачи проекта:

- проектное уточнение планировочной структуры и функционального зонирования проектируемой территории в соответствии с основными положениями «Схемы территориального планирования Кемеровской области», а также существующего положения по застройке территории посёлка в границах проектирования;

- проектное решение определения системы культурно-бытового и транспортного обслуживания населения;

- разработка инженерной подготовки территории района с учетом особенностей природных и геологических условий проектируемого района;

- разработка системы инженерного обеспечения застройки посёлка на основании технических условий соответствующих организаций

1.2  Основание для разработки проекта

Генеральный план села Борисово Борисовского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области разрабатывался на основании договора   №6907 от 24 ноября 2005г и в соответствии с «Заданием на разработку генеральных планов городских и сельских поселений муниципального образования «Крапивинский район» Кемеровской области, утвержденным Начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Крапивинский район».

Данный  проект разработан с учетом основных положений следующих проектов:

1.Проект планировки и застройки с. Борисово- центральной усадьбы совхоза Борисовский Крапивинского района Кемеровской области («Кузбассгипросельхозстрой», 1976г.)

2. Схемы территориального планирования Кемеровской области

(ФГУП РосНИПИ урбанистики ООО «Ленгипрогор»2008г.)

3.«Правила землепользования и застройки Борисовского сельского поселения» муниципального образования «Крапивинский район Ке-меровской области»

Борисовское сельское поселение расположено на берегу реки Уньги на расстоянии 92 км от областного центра Кемерово и на расстоянии 32 км от районного центра Крапивино.

Территория Борисовского поселения составляет 135,9км2, население -1730 человек. Основной отраслью экономики Борисовской сельской территории является сельское хозяйство. Производством сельхозпродукции на ее территории занимается ООО «Сибагрохолдинг», ООО «Вектор», ИП Калашников. Данные предприятия занимаются растениеводством.

В состав Борисовского поселения входят село Борисово и деревня Максимово.

Село Борисово было основано в 1750 году. Первоначально село Борисово называлось Лазаревка, а после смерти основателя было переименовано в деревню Борисово. С 1916 года с.Борисово стало центром Мунгатской волости, в настоящее время является центром Борисовского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области .

Территория села Борисово в существующей границе составляет 435,6 га, население – 1615 человек.

Борисовское сельское поселение расположено на берегу реки Уньги на расстоянии 92 км от областного центра Кемерово и на расстоянии 32 км от районного центра Крапивино.

Территория Борисовского поселения составляет 135,9км2, население -1730 человек. Основной отраслью экономики Борисовской сельской территории является сельское хозяйство. Производством сельхозпродукции на ее территории занимается ООО «Сибагрохолдинг», ООО «Вектор», ИП Калашников. Данные предприятия занимаются растениеводством.

В состав Борисовского поселения входят село Борисово и деревня Максимово.

Село Борисово было основано в 1750 году. Первоначально село Борисово называлось Лазаревка, а после смерти основателя было переименовано в деревню Борисово. С 1916 года с.Борисово стало центром Мунгатской волости, в настоящее время является центром Борисовского поселения.

Территория села Борисово составляет 435,6 га, население – 1615 человек.

Глава 2  Природные условия

2.1  Климат

Общая характеристика природно-климатических факторов

По данным Крапивинской метеостанции:

абсолютный минимум температуры -45°С

абсолютный максимум температуры +38°С

средняя температура июля +18,1°С

средняя температура января -17,7°С

средняя годовая температура воздуха +0,0°С

среднее количество осадков в год – 600мм

преобладающее направление ветров – юго-западное

средняя годовая скорость ветра – 3,7 м/сек.

Особенности климата обусловлены расположением Кемеровской области в умеренных широтах в центре материка Евразии, удаленностью от океанов и морей и наличием гор и кряжей Южной Сибири.

Климат района резко-континентальный с суровой продолжительной зимой и коротким тёплым летом. Разница между самой высокой и самой низкой температурами воздуха составляет 83°С.

Зимой преобладает малооблачная погода с низкими температурами, умеренными или резко сильными ветрами и метелями и небольшим количеством осадков. Самым холодным месяцем является январь, его средняя температура -17,7°С. Абсолютный минимум -45°С.

Лето – непродолжительное, жаркое с чередующимися холодными днями. Средняя температура воздуха самого теплого месяца, июля, +18,1°С, в отдельные годы она может существенно отличаться от средней. Максимальная температура +38°С. Отмечается большая (до 12-14°С) суточная амплитуда колебаний температуры воздуха.

Теплый период (с температурой выше 0°С) начинается со второй декады апреля и длится до второй декады октября, в среднем продолжительность его составляет 195 дней. Число дней с температурой выше +5°С составляет 154, а с температурой выше 10°С – 116.

По степени увлажнения Крапивинский район относится к умеренной зоне. Горы защищают Кузнецкую котловину от ветров и задерживают влагу, приносимую в Сибирь воздушными течениями с запада.

Количество осадков неравномерно в разные времена года. Лето умеренно-влажное, в летний период выпадает наибольшее количество осадков – до 40%, в осеннее время – до 20%. Конец весны сухой.

Среднегодовое количество атмосферных осадков достигает 553 мм, причём около 450 мм приходится на тёплый период. Среднесуточный максимум осадков – 31 мм.

В зимнее время осадки образуют снежный покров. Продолжительная и холодная зима благоприятствует значительному накоплению снега. Устойчивый снежный покров образуется в среднем к началу ноября, лежит всю зиму (около 160 дней) и истаивает за вторую декаду апреля. Наибольшей высоты достигает в феврале – марте. Высота снежного покрова зависит также от особенностей рельефа, растительного покрова и господствующих ветров.средняя максимальная высота его-70см. В логах доходит до .5-2.0м.

В зимний период бывают продолжительные снегопады, но сильными ветрами снег сдувается с возвышенностей и открытых мест, накапливаясь в низинах и колках, что обусловливает при суровом холоде глубокое промерзание почвы. Средняя максимальная высота снежного покрова – 530мм.

Средняя глубина промерзания почвы составляет около 2,00м.

На территории района преобладают южные и юго-западные направления ветров со средней скоростью 3-4 м/сек. Возможны засухи, вызываемые горячими ветрами, дующими из центрального Казахстана. Активный ветровой режим отмечается в основном весной и осенью.

В целом территория находится в благоприятных условиях для проживания населения.

При строительстве в архитектурно-планировочных решениях необходимо предусматривать жилую застройку значительной компактности. Обязательным является надежная теплозащита зданий и усиленное отопление.

Согласно схематической карте климатического районирования для строительства, территория п.г.т.Крапивинского относится к IВ району (СНиП 23-01-99, рис.1).

Ниже приводятся расчетные нормативы для проектирования:

- температура для проектирования массивных ограждающих конструкций и отопления (температура наиболее холодной пятидневки) – -37°С;

- температура для проектирования легких ограждающих конструкций (средняя температура наиболее холодных суток) – -39°С;

- температура для проектирования вентиляции в зимнее время (средняя температура наиболее холодного периода) – -23°С;

- температура для проектирования вентиляции в летнее время (средняя температура наиболее тёплого периода) – +24,1°С;

- средняя температура отопительного периода – -7,4°С.

- продолжительность отопительного периода (число дней с температурой не выше +8°С) – 230 суток;

- снеговая нагрузка (вес снегового покрова) – 150 кг/м2;

- нормативный скоростной напор ветра на высоте 10м – 38 кгс/м2;

- глубина промерзания грунтов – 2,2м.

2.2  Геоморфология и рельеф

Центральную часть Кемеровской области занимает Кузнецкая котловина. На западе её ограничивает Салаирский  кряж, на востоке – Кузнецкий Алатау, на юге – Горная Шория, на севере она плавно переходит в пределы Западно-Сибирской равнины. Эта область в течение длительного промежутка времени является ареной отложений, а не размыва.

Котловина имеет вогнутое строение и характеризуется преобладанием волнистой эрозионной равнины.

Рельеф участка застроенной части села Борисово спокойный с равномерным уклоном с запада на восток. к реке Южная Уньга.

2.3  Гидрография и гидрология

Село Борисово расположено на реке Южная Уньга. протекающей вдоль села с севера на юго-восток, и  впадающей в реку Томь. Для водоснабжения населения используются существующие артскважины.

2.4  Геологические условия

Инженерно-геологические условия района определяются геологическим строением и основными элементами рельефа.

Основаниям фундаментов зданий и сооружений будут являться глины и суглинки.

Грунтовые воды на территории села залегают на глубине 6-10 м от поверхности земли и агрессивных свойств по отношения к бетону не имеют.

2.5 . Почвенный покров

Почвенный покров рассматривается как фактор развития сельскохозяйственной составляющей экономики Борисовского поселения. Господствующим типом почв являются черноземы оподзоленные и выщелоченные. Встречаются в небольшом количестве луговые и лугово-черноземные, серые лесные и почвы болотного типа. Почвы гидроморфного ряда – лугово-черноземные и луговые формируются на пойменной террасе, серые лесные – под лесными массивами, почвы болотного типа – на заболоченных участках.

Для Крапивинского района  характерно преобладание на пахотных угодьях оподзоленных и выщелоченных черноземов.. Этот тип почти имеет достаточно большую мощность гумусового горизонта, значительный запас питательных веществ и характеризуются высоким плодородием. Почвообразующие породы всех разностей имеют тяжелый механический состав. Вторым типом почв на пахотных и кормовых угодьях являются темно серые оподзоленные почвы.. По механическому составу почвы, в основном, глинистые, суглинистые и супесчаные.

В целом почвенный покров района позволяет заниматься ведением сельского хозяйства.

2.6  Растительность и животный мир

Территория района относится к зоне лесостепи. Древесная растительность встречается преимущественно островками или в виде колков, приуроченных обычно к склонам логов. Большие массивы леса находятся в северной и восточной частях районов. Лес, в основном, лиственный. Господствующими древесными породами являются – сосна, ель, пихта. Березняки с покровом из разнотравья, для них характерен кустарниковый покров из рябины, черемухи, шиповника, боярышника, тальника, смородины.

На остепненных участках развита травянистая растительность лугово-степных ассоциаций; основным компонентом которых являются красный и ползучий клевер, веска, чина, овсяница луговая, костер безостый, лапчатка гусиная, лютик, льнянка, вероника, мятлик. На склонах встречается: типчак, полынь, ковыль. Кроме березняков и осино-березовых колков встречается сосновый лес. Он располагается на участках сплошного залесения. Под пологом сосны, ели, пихты заходит много степных трав, встречается кустарниковый подлесок из спиреи средней, кизильника черноплодного, желтой акации. Здесь распространены сосняки-брусничники и отчасти сосняки-черничники. Животный мир в целом Крапивинского района разнообразен. Здесь проходят границы ареалов лесных форм глухаря, летяги, желны, степных видов – большого тушканчика, слепушонки, степной пеструшки, змеиунгарского хомячка. Характерный обитатель разнотравно-злаковой степи – краснощекий суслик, красная поленка. Встречается рядом с горностаем и колонком, степной хорь. Из парнокопытных – косуля сибирская, лось.

Глава 3. Современное состояние проектируемой территории

  - Положение территории в системе расселения

Село Борисово расположено в южной части Крапивинского муниципального района –  в 32 км от районного центра п.г.т. Крапивинского и в 87 км от ближайшей железнодорожной станции г. Ленинск-Кузнецкий.

3.2 Планировочная организация территории

Архитектурно-планировочную структуру села определили очертания реки Южная Уньга и её приток река Митиха, а также дорога районного значения, проходящая через село, в системе существующих улиц. Лесной массив, находящийся на правом берегу служит естественным фоном. Часть села расположена на ровной площадке, часть - на склоне, с вершины которого открывается панорама села с доминантой – общественным центром. Общественно-деловая зона  включает улицы: Геологов, Кирова, Юбилейная, переулок Школьный, с расположенными здесь зданиями: Дом культуры, общеобразовательная школа, детский сад, церковь, предприятия торговли.

Школа и детский сад находятся в геометрическом центре села, что является оптимальным для населённого пункта такой площади (приемлемый радиус доступности).

Жилая зона преимущественно застроена одно- и двухквартирными домами с приусадебными участками. Четыре капитальных двухэтажных секционных здания расположены по улице Геологов.

На севере за чертой населённого пункта начинается территория Борисовского санатория, имеющего транспортное сообщение с селом и являющегося местом приложения труда определенного числа жителей поселка.

Производственная зона расположена на юго-западе и включает территорию сельхозпредприятия, ремонтные мастерские, пекарню, склады ГСМ, станцию технического обслуживания.

Санитарно-защитные зоны отделяют производственные комплексы от селитебной территории и являются оптимальными, а, следовательно, не требуется перенос производственных предприятий на другие площадки.

Территория существующего кладбища слишком приближена к жилой застройке и ручью Марайка, что препятствует дальнейшему расширению кладбища.

Скотомогильник находится южнее села и отделен санитарно-защитной зоной 1 км.

Полигон твёрдых бытовых отходов расположен южнее деревни Максимово, находящейся северо-западнее с. Борисово на достаточном в санитарном отношении расстоянии.

Очистные сооружения санатория «Борисовский» расположены на севере, на расстоянии 600 м  от границы села (при нормативной санитарно-защитной зоне -50 м).

3.3  Баланс территории

По данным комитета по земельным ресурсам и землеустройству на 01.01.2008г. площадь села Борисово 435,6 га.

Распределение земель с.Борисово по видам использования приведены в таблице      № 3.3-1.

Таблица № 3.3-1

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах села: | 435,6 | 100,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 174.6 | 40,1 |
|  | Из них: |  |  |
|  | 1) 1 этажная усадебная застройка | 154,2 | 35,4 |
|  | 2) 2-эт. секционная застройка | 0,9 | 0,2 |
|  | 3) детские сады, школы | 2,5 | 0,6 |
|  | 4) общественно-деловая зона | 4,1 | 0,9 |
|  | 5) зона общего пользования | 12,9 | 3,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | 0,8 | 0,2 |
|  | -улицы, дороги, проезды (укрепленной про-езжей части) | 12,1 | 2,8 |
| II | Иные зоны: | 261.0 | 59,9 |
|  | 1) производственные, коммунально-складские территории | 17,1 | 3,9 |
|  | 2) водные территории | 5,7 | 1,3 |
|  | 3)садоводческие товарищества | 2,2 | 0,5 |
|  | 4) естественное озеленение | 190,8 | 43,6 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -пашни | 6,9 | 1,6 |
|  | -леса | 5,9 | 1,4 |
|  | -луга | 168,9 | 38,7 |
|  | -кустарники | 5,9 | 1,4 |
|  | 5)-кладбище | 1,0 | 0,2 |
|  | 6) Прочие территории | 47,4 | 10,9 |

3.4 Население

На 01.01.2008г. численность населения села Борисово составила 1615 человек, это 93,4% от всего населения Борисовского сельского поселения. Изменения  численности населения по годам  с. Борисово приведены в таблице №3.4-1

Таблица № 3.4-1

| № | Годы 01.01. | Население, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2003 | 1503 |
| 2 | 2004 | 1463 |
| 3 | 2005 | 1441 |
| 4 | 2006 | 1419 |
| 5 | 2007 | 1443 |
| 6 | 2008 | 1615 |

С 2003г. по 2006г. в с.Борисово происходит уменьшение численности населения за счет ежегодного увеличения смертности над рождаемостью. Миграционные процессы также отрицательные, из села уезжают на работу в другие населенные пункты. С 2006г. происходит незначительное увеличение населения села. Среднегодовой процент прироста составляет 1,5%.

В возрастной структуре населения происходят процессы аналогичные процессам по всей России – старение населения. В селе Борисово растет доля населения старше трудоспособного возраста, идет общее старение населения.

С 2004г. по 2008г. группа старше трудоспособного возраста увеличилась с 14,1% до 15,7%. Негативным фактором является уменьшение доли лиц моложе трудоспособного возраста с 24,4% до 21,5%. Группа трудоспособного возраста увеличилась с 61,5% до 62,8% в связи с переходом из группы моложе трудоспособного возраста.

Динамика среднегодового прироста (убыли) с. Борисово приведена в таблице     №3.4-2, динамика среднегодового прироста (убыли) по Борисовскому поселению приведена в таблице №3.4-3. Как видно из таблиц среднегодовой темп  прироста населения в с.Борисово (за период 2003–2008 г.г.) составил 1,5%, по Борисовскому поселению 1,03%. Структура населения по группам возрастов приведена в таблице    №3.4-4.

Динамика среднегодового прироста (убыли) по с. Борисово

Таблица № 3.4-2

| № | Годы 01.01. | Население, чел. | Среднегодовой прирост (убыль) | Среднегодовой % прироста (убыли) к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2003 | 1503 |  |  |
| 2 | 2004 | 1463 | -40 | -2,7 |
| 3 | 2005 | 1441 | -22 | -1,5 |
| 4 | 2006 | 1419 | -22 | -1,5 |
| 5 | 2007 | 1443 | 24 | +1,7 |
| 6 | 2008 | 1615 | 172 | +11,9 |
| Среднегод. прирост (убыль): |  |  | +112 | +1,5 |

Динамика среднегодового прироста (убыли) по Борисовскому поселению

Таблица № 3.4-3

| № | Годы 01.01. | Население, чел. | Среднегодовой прирост (убыль) | Среднегодовой % прироста (убыли) к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2003 | 1645 |  |  |
| 2 | 2004 | 1603 | -42 | -2,6 |
| 3 | 2005 | 1568 | -35 | -2,2 |
| 4 | 2006 | 1543 | -25 | -1,6 |
| 5 | 2007 | 1563 | +20 | +1,3 |
| 6 | 2008 | 1730 | +167 | +10,7 |
| Среднегод. прирост (убыль): |  |  | 85 | +1,03 |

Структура населения по группам возрастов

Таблица № 3.4-4

| № | Показатели | 1.01.2006г. |  | 1.01.2007г. |  | 1.01.2008г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Население моложе трудоспо-собного возраста | 346 | 24,4 | 326 | 22,6 | 347 | 21,5 |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте | 873 | 61,5 | 887 | 62,6 | 1014 | 62,8 |
| 3 | Население старше трудоспо-собного возраста | 200 | 14,1 | 203 | 14,8 | 254 | 15,7 |
|  | Итого: | 1419 | 100 | 1443 | 100 | 1615 | 100 |

3.5.Жилой фонд.

Характеристика жилого фонда приведена. по данным отчетности перед Федеральной службой статистики по форме №1–жилфонд.

Существующий жилой фонд по Борисовскому сельскому поселению составляет 31,6 тыс.м2 общей площади, в том числе по с. Борисово  -29,1 тыс.м2 общей площади.

Жилой фонд с.Борисово по принадлежности распределился следующим образом: муниципальный жилищный составляет 6,3 тыс. м2 общей площади, в частной собственности находится 22,8 тыс.м2. Обеспеченность населения  жилым фондом составляет 20,2м2 на 1человека.

Качество жилищного фонда характеризуется следующими показателями:

Таблица № 3.5-1

| № | Вид благоустройства | Жилой фонд,тыс. м2 общ.пл. | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопровод | 7,5 | 25,9 |
| 2 | Канализация | 1,4 | 4,9 |
| 3 | Центральное отопление | 1,4 | 4,9 |
| 4 | Газ | - | - |
| 5 | Ванны | 1,4 | 4,9 |
| 6 | Горячее водоснабжение | - | - |
| 7 | Общая площадь, тыс.м2 | 29,1 | 100,0 |

3.6 Учреждения культурно-бытового обслуживания

Учреждения культурно-бытового назначения  обслуживают население самого поселка, а также деревни Максимово.

Среди параметров, определяющих уровень развития сети культурно-бытового обслуживания, можно выделить основные:

- обеспеченность населения предприятиями и учреждениями обслуживания;

- эффективность использования единицы обслуживания;

Современная обеспеченность населения села по отдельным видам обслуживания отстает от нормативных показателей, рекомендуемых СНиП 2.07.01.89*. Нужно отметить низкий уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями, культурно-просветительными, спортивными учреждениями. Отсутствуют учреждения общественного питания, бытового обслуживания, коммунального хозяйства.

Некоторые учреждения культурно-бытового обслуживания не отвечают качественному состоянию и расположены в приспособленных помещениях.

В настоящее время в селе Борисово функционируют следующие объекты культурно-бытового назначения:

МОУ Борисовская основная общеобразовательная школа на 320 мест, посещает школу 201 человек. В школе оборудован компьютерный класс, имеется выход в Интернет. За счет средств областного бюджета приобретен автобус, проведены ремонтные работы по кровле. Необходимо сделать пристройку к школе, в которой будет теплый туалет, библиотека, столовая. Школа одна из самых старых в районе, поэтому в срочном порядке требуется замена оконных блоков и ремонт кровли спортивного зала.

На территории села  находится МДОУ «Родничок», который рассчитан на 35 мест, а посещают 40 детей. Требуется ремонт второго здания детского сада.

Учреждения здравоохранения представлены врачебной амбулаторией. В амбулатории работают стоматологический кабинет, физиокабинет, акушерский кабинет, лаборатория. Медицинскими работниками проводится большая работа по профилактике туберкулеза.

На территории имеется спортивная школа, которую посещают 80 детей. Работу ведет один тренер. Материальная база слабая. Имеется только один теннисный стол и тренажер.

Ежегодно управлением социальной защиты населения выделяются денежные средства на оздоровление детей неблагополучных, неполных. многодетных семей. Также дети отдыхают в санаториях Кузбасса и на юге.

Борисовский Дом Культуры рассчитан на 200мест, со зрительным залом. комнатами для кружковой работы.

Борисовская сельская библиотека рассчитана на 18,3 тыс.томов, имеется читальный зал.

Детские спортивные учреждения в селе представлены спортивным залом при школе на 128м2 пл.пола и спортивной площадкой на 0,48га.

Торговая сеть представлена семью магазинами с общей торговой площадью 372,5 м2, в основном это магазины смешанных товаров первой необходимости.

Предприятия бытового обслуживания и общественного питания вообще отсутствуют.

Существующая обеспеченность населения основными учреждениями, по сравнению с нормативной, приведена в таблице №3.6-1

Экспликация административных и культурно-бытовых учреждений приведена в таблице №3.6-2

Таблица № 3.6-1

| № п/п | Наименование | Общая емкость |  | Обеспеченность на 1 тыс. жителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество в еди-ницах из-мерения | По нормам СНиП | Фактич.состоя-ние | % обес-печенности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 35 | 40 | 22 | 55 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 320 | 115 | 198 | 172 |
| 3 | Больницы | коек | - | 15,3 | - | - |
| 4 | ФАП | пос./смену | 51 | 35 | 32 | 91 |
| 5 | Дома культуры, клубы, кинотеатры | мест | 200 | 300 | 124 | 41 |
| 6 | Библиотеки | тыс.том | 18,5 | 7,5 | 11,5 | 153 |
| 7 | Спортивные залы | м2 пл.пол | 128 | 200 | 79 | 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Бассейны крытые | м2 з.воды | - | 20 | - | - |
| 9 | Магазины розничной торговли | м2 торг. площади | 375,0 | 300 | 235 | 78 |
| 10 | Предприятия общест- венного питания | мест | - | 40 | - | - |
| 11 | Предприятия бытово- го обслуживания | раб.мест | - | 7 | - | - |
| 12 | Бани | мест | - | 7 | - | - |
| 13 | Прачечные | кг/белья в смену. | - | 60 | - | - |
| 14 | Химчистка | кг вещей в смену | - | 3,5 | - | - |
| 15 | Отделение связи | операц. место | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 17 | Пожарное депо | ед./маш. | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 50 |
| 18 | Кладбище | га | 1,1 | 0,24 | 0,7 | 292 |

Экспликация административных и

культурно-бытовых учреждений

(существующее положение)

Таблица №3.6-2

| № на опорн.плане | Наименование учреждения |
| --- | --- |
|  | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 1 | Административное здание, в том числе: |
|  | -контора ООО «Сибагрохолдинг» |
|  | - СХК «Борисовский»; |
|  | -офис ЖКХ ООО «ДомоТехник» |
| 2 | Сберкасса |
| 1 | 2 |
| 3 | Отделение почтовой связи |
| 4 | АТС на 200 номеров |
| 5 | АТС на территории санатория на 100номеров |
|  | Общеобразовательные школы |
| 6 | Общеобразовательная школа на 320 мест |
|  | Детские дошкольные учреждения |
| 7 | Детский сад на 35 мест |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 8 | Врачебная амбулатория на 51 пос./сут. |
| 9 | Санаторий на 240 мест |
|  | Спортивные и физкультурно- оздоровительные сооружения |
| 10 | Стадион при школе 80мх60м |
| 10а | Спортивный зал на 128 м2 пл.пола |
| 11 | Спортивная школа |
|  | Учреждения культуры |
| 12 | Сельский Дом культуры на 200 мест |
| 13 | Библиотека на 18,5 тыс.томов |
| 1 | 2 |
|  | Культовые учреждения |
| 14 | Церковь |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |
| 15 | Магазин продовольственных товаров «Бриз» на 49 м2 т.пл. |
| 16 | Магазин смешанных товаров «Борисович» на 73 м2 торг.пл. |
| 17 | Магазин смешанных товаров на 28 м2 торг.пл. |
| 18 | Магазин смешанных товаров на 20 м2 торг.пл. |
| 19 | Магазин смешанных товаров на 63,5 м2 торг.пл. |
| 20 | Магазин смешанных товаров на 89 м2 торг.пл. |
| 21 | Магазин смешанных товаров на 50 м2 торг.пл. |
|  | Учреждения коммунального хозяйства |
| 22 | Прачечная |

Глава 4. Экономическая база развития села

4.1 Экономическая база развития

Основной отраслью экономики Борисовского сельского поселения является сельское хозяйство. Производством сельхозпродукции на территории села занимается ООО «Сибагрохолдинг», ООО «Вектор», ИП Калашников.

Данные предприятия занимаются растениеводством. Отрасль растениеводства производит товарное зерно, рапс на семена, зернофураж, грубые и сочные корма для животных. Доля растениеводства в общем объеме составляет 66%. В настоящее время посевная площадь составляет 8641 га, из них 53% (4601 га) занимает пшеница, 8,1% (700га)-рапс, 28,6% (2470га)- ячмень и овес.

Для получения стабильных урожаев большую роль играет внесение органических и минеральных удобрений, а также химическая обработка посевов.

Основные показатели развития сельского хозяйства Борисовского поселения представлены в таблице№4.1-1.

Исходя из приведенной таблицы, можно сделать вывод: выпуск сельско-хозяйственной продукции уменьшается, это обусловлено сокращением посевных площадей и снижением урожайности зерновых.

Население  использует кредиты для развития ЛПХ, для приобретения КРС, реконструкции животноводческих помещений, приобретения сельскохозяйственной техники и кормов. Ежегодно происходит увеличение поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах.

На территории села Борисово размещаются следующие сельскохозяйственные,  коммунально-складские предприятия и производственные территории, экспликация которых приведена ниже:

1.Территория сельхозпредприятия:

а. коровник на 700 голов

б. телятник на 700 голов (2здания)

в. гараж

2.Ремонтно-технические мастерские

3.Пекарня (ООО «Сибагрохолдинг»)

4.Цех разлива минеральной воды (2 здания)

5.Территория КХ Калашников (офис, склад)

6.Зерносушилка, склады (ООО «Сибагрохолдинг»- СКХ «Борисовский», ООО «Вектор»)

7. Склады ГСМ (КХ Калашникова), АЗС

8. Склад

9. Гаражи (3 объекта)

10. Котельные

11. Станция технического обслуживвания

12.Очистные сооружения

13.Водозаборные сооружения (5 штук)

14.Электроподстанция

Таблица №4.1-1

| № | Показатели | Ед. изм. | 01.01 2006г. | 01.01. 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продукция сельского хозяйства всех категорий– всего | млн. руб. | 80,8 | 73,3 |
|  | Индекс производства | % к пр. году |  | 86,3 |
|  | Из общего объема: |  |  |  |
|  | - сельскохозяйственных организаций - хозяйств населения - крестьянских (фермерских хозяйств) | млн. руб. | 54,4 23,6 2,8 | 49,3 21,1 2,9 |
| 2 | Продукция сельского хозяйства на душу населения | тыс. руб. | 52,4 | 46,9 |
| 3 | Результат финансово-хозяй-ственной деятельности сель-скохозяйственных предприятий | млн. руб. | -2,7 | -1,6 |
| 4 | Посевная площадь сельхозпредприятий зерновые и зернобобовые технические культуры (рапс) | га | 8011 - | 7643 - |
| 5 | Валовое производство, Зерно ( в весе после доработки) Картофель Овощи | тонн тонн тонн | 12677 1060 233 | 10750 1100 313 |
|  | Скот и птица (в живом весе) Молоко Яйца | тонн тонн тыс.шт. | 288 2155 342 | 162 2043 244 |
| 6 | Поголовье скота (на конец года) КРС в т.ч. коровы | голов | 1283 673 | 1519 681 |
|  | свиньи |  | 224 | 237 |
|  | овцы и козы |  | 119 | 129 |
|  | лошади |  | 53 | 75 |
| 7 | Средний надой молока на 1 корову | кг | 3203 | 3000 |

Развитие экономики села Борисово неразрывно связано с имеющимися положительными факторами на территории Борисовского поселения. Такими являются:

- близость к районному центру;

- автомобильное сообщение с населенными пунктами района;

- разведанные запасы минеральной воды;

- территория окружена лесной зоной с уникальной флорой, отличающейся целебным воздухом, водой, лесами;

- благоприятная экологическая обстановка;

- относительно стабильное экономическое положение.

В связи с переходом к системе планирования социально-экономических процессов во всех муниципальных образованиях, в целях создания условий для планомерного социально-экономического развития в долгосрочной перспективе разработана комплексная программа социально-экономического развития Борисовской сельской территории.

Согласно принятой программы предполагается, что в будущем территория сохранит свою основную специализацию: сельскохозяйственное направление. При этом эффективность развития поселения будет зависеть от успешной реализации инвестиционных проектов, мероприятий, входящих в приоритетные национальные проекты, федеральные и региональные целевые программы и от правильности поставленных целей.

Стратегической целью развития ведущих видов экономической деятельности поселения в долгосрочной перспективе является обеспечение выпуска конкурентно способной продукции на основе повышения технического уровня производства.

Основными перспективными видами экономической деятельности является производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов (розлив минеральной воды)

Политика в области сельского хозяйства будет направлена на поддержку эффективных собственников и развитие личных подсобных хозяйств. В качестве приоритетов устойчивого экономического развития определены следующие направления:

- развитие агропромышленного комплекса;

- развитие пищевой промышленности;

- поддержка малого предпринимательства.

4.2. Расчет численности населения

Проектная численность населения устанавливается на первую очередь (2018г.) и расчетный срок (2028г.). Расчет осуществляется:

-методом демографического прогноза на основе анализа естественного и миграционного движения населения села Борисово за ряд предшествующих лет, среднегодового прироста убыли населения по всем сельским поселениям в целом за этот же период, а также на основе решения проблем связанных с дальнейшим развитием производства и улучшением условий жизни населения.

Демографический прогноз численности населения выполнен вариантно с применением оценки миграционного движения и возрастных коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за последние 5 лет.

По этому методу ожидаемая численность населения на проектные сроки определяется по формуле:

Но = Н (1+ Е+М)Т

100     ,

где  Но – ожидаемая численность населения, тыс.чел.;

Н  –  численность населения на исходный год, тыс.чел.;

Е+М – среднегодовой прирост (убыль) за период между переписями;

Т – количество лет, на конец которых производится расчет численности населения.

Вариант 1 Проектная численность населения устанавливается на первую очередь (2018г.) и расчетный срок (2028г.). Расчет осуществляется методом демографического прогноза на основе анализа миграционного движения населения за 5 предшествующих лет. и коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за последние годы по с.Борисово. Динамика среднегодового прироста (убыли), приведенная в таблице №-3.4-2 (данные статистики) имеет положительную динамику. Ежегодный прирост  населения составляет +1,5%.

Но = 1615 (1+ 1,5)20

100

При сохранении ежегодного прироста на этом уровне, население к расчетному сроку может составить 2175 чел., на первую очередь – 1870 чел.

Вариант 2. В данном варианте демографический расчет ожидаемой численности населения осуществляется таким же методом, что и в первом варианте, но на основе анализа данных в целом по Борисовскому поселению. Динамика среднегодового прироста (убыли), приведенная в таблице № 3.4-3 (данные статистики) имеет положительную динамику. Ежегодный прирост  населения составляет +1,03%. При сохранении ежегодного прироста на уровне +1,1%, население к расчетному сроку может составить 1980 чел., на первую очередь – 1790 чел.

Вариант 3. В данном варианте рассматриваются проблемы дальнейшего развития экономики и улучшения условий жизни населения. В разработанной комплексной программе социально-экономического развития с.Борисово дан анализ и оценка конкретных преимуществ и недостатков территории. Предоставленные данные свидетельствуют о необходимости корректировки складывающейся ситуации и формировании комплексных подходов к дальнейшему развитию экономики и социальной сферы.

Политика в области развития предпринимательства в долгосрочной перспективе направлена на становление «среднего» класса. Одним из условий этого является формирование благоприятного предпринимательского климата, обеспечение роста численности малых предприятий и личных подсобных хозяйств.

В варианте учитывается предполагаемое улучшение экономических и социальных условий, связанных с  национальными проектами по здравоохранению (введение родовых сертификатов, повышение пособия женщинам по уходу за ребенком до года, выделение ссуды после рождения второго и третьего ребенка, увеличение зарплаты мед. работникам поликлиник, и т.д.), поддержанию молодой семьи (ипотека, выделение ссуды для приобретения жилья), с реформой ЖКХ, реформой по переселению соотечественников в Россию (основные направления здесь – юридическая защита прав соотечественников, принятая программа по содействию добровольному переселения в Россию). Переселенцам будет оказано содействие в переезде и первичном обустройстве, предоставлении работы, пенсий, дошкольного и профессионального образования.

При выполнении намеченных реформ возможно увеличение численности населения на расчетный срок до 2100 человек, на первую очередь до 1800 человек.

Расчетная численность населения по  вариантам приведена в таблице № 4.2-1.

Таблица № 4.2-1

| № п/п | - Вариант | Единица измерения | Периоды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Демографический прогноз |  |  |  |
|  | Вариант 1 | чел. | 1870 | 2175 |
|  | Вариант 2 | чел. | 1790 | 1980 |
|  | Вариант 3 | чел. | 1800 | 2100 |

Для дальнейших расчетов принята численность населения на первую очередь 1800 человек, на расчетный срок – 2100 человек.

Для определения потребности поселка в инфраструктуре и жилищном строительстве эта численность населения позволяет предусмотреть необходимые резервы при расчете потребности в территориях, мощности и пропускной способности инженерных коммуникаций.

Глава 5.   Проектное решение по планировочной структуре

5.1 Планировочное решение структуры с. Борисово

Предложение по усовершенствованию архитектурно-планировочной структуры села Борисово основано на всестороннем изучении современного положения, занимаемого данным населенным пунктом в системе расселения Крапивинского муниципального района и Борисовского поселения в частности.

Проектная планировочная структура с. Борисово  решалась с учетом

-существующей планировочной структуры;

-природных условий территории;

-размещения расчетных объемов жилищного, культурно-бытового и коммунального строительства для расчетного населения в 2100 человек;

-создания единого общественного центра;

-максимально возможного сохранения существующего ландшафта и создания на его основе целостной системы зеленых насаждений;

-дифференциации улиц и магистралей по назначению и видам движения в структуре села.

Селитебная территория включает в себя жилую зону, зону общественного центра, административно-бытового комплекса, коммунальную зону.

В планировочной структуре села учитывается рельеф территории, геолого-гидрологические условия и наличие зеленых массивов.

Генеральный план села Борисово включает:

-функциональное зонирование территории населенного пункта;

-выделение территории для перспективного размещения объектов жилищного и культурно-бытового строительства;

-упорядочение структуры производственных и коммунально-складских территорий;

-основные направления развития транспортной и инженерной систем;

-выделение территории для первоочередного освоения (10 лет), на расчетный срок (20 лет) и в дальнейшем – на перспективу;

-предложение по установлению новой черты населенного пункта.

Увеличение площади жилой застройки на первую очередь строительства и расчётный срок происходит за счёт уплотнения существующей селитебной территории и выделения свободных участков по улицам: Молодёжная, Совхозная, Перспективная, Кузнецкая, 70-лет Октября. Жилые кварталы на перспективное строительство предполагается  разместить на востоке, северо-западе и западе села.

Проектом предусмотрено размещение новых учреждений культурно-бытового обслуживания, как в границах уже существующего общественного центра, так и за его пределами с целью сокращения радиуса доступности до удалённых жилых кварталов.

Общественный парк запроектирован в северной части села на границе с Борисовским санаторием и имеет композиционную связь, как с лесными массивами в границах села, так  и за её пределами, на юге парк раскрывается на реку Южная Уньга.

Спортивная зона расположена в северной части села, на его окраине, на левом берегу реки, в непосредственной близости от проектируемых объектов: спортивного зала, нового Дома культуры и детского сада. Эту территорию можно считать подцентром населённого пункта.

Формирование планировочного каркаса происходит на основе сложившейся улично-дорожной сети путём установления соответствующих красных линий по всем существующим и вновь проектируемым улицам.

Проектная черта населенного пункта учитывает, как существующую усадебную застройку за существующей чертой на востоке и севере села, так  и новые территории: для первой очереди строительства на юге, расчетного срока на востоке. Незначительное  смещение существующей черты на западе связано с увеличением территории под перспективную застройку. При корректировке черты населенного пункта учитывались также запроектированные красные линии, что потребовало её уточнения. На западе в черту села вошли территории  производственной зоны и новая территория кладбища. Таким образом, общая площадь населённого пункта в новых границах составит 273,7 га.

В планировочной структуре населённого пункта выделены следующие функциональные зоны: жилая, общественно-деловая, природно-рекреационная зона, зона спортивных сооружений, производственная и коммунальная зоны, зона специального назначения.

В целях создания санитарно-защитного барьера между производственной зоной и селитебной территорией в проекте предусмотрено формирование буферных санитарно-защитных зон с зелёными насаждениями защитного назначения.

Проектом предусматривается вариант размещения кладбища южнее ул. Магистральной.

Скотомогильник и полигон твёрдых бытовых отходов размещены на значительном удалении от села, с учётом санитарно-защитных разрывов.

5.2. Жилищное строительство

В соответствии с динамикой изменения численности населения на расчетный срок и нормой обеспеченности на одного жителя общей площади –25м2 объем жилищного фонда в с.Борисово составит на расчетный срок  52,5 тыс.м2 общей площади. При этом новое жилищное строительство должно составить 23,4 тыс.м2 общей площади.

При намеченных объемах нового жилищного строительства, ввод  жилищного фонда ежегодно составит ориентировочно 1170,0м2 общей площади.

Общая площадь жилищного фонда  на первую очередь составит 39,6 тыс.м2 общей площади при обеспеченности 22,0м2 на человека., ввод нового жилищного строительства составит 10,5 тыс.м2 общей площади.

5.3. Организация системы культурно-бытового

обслуживания

Система культурно-бытового обслуживания населения с. Борисово состоит из необходимого количества объектов. Однако емкость объектов по отдельным видам обслуживания не соответствует нормам СНиП 2.07.01-89*, некоторые учреждения культурно-бытового обслуживания вовсе отсутствуют.

Расчетная емкость объектов культурно-бытового обслуживания определена в соответствии с нормами СНиП 2.-07.01-89*. Расчет приведен в таблице № 5.3-1.

- Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

(население 2100 чел.- расчетный срок, 1800 чел.- 1 очередь)

Таблица № 5.3-1

| № | Наименование учреждения | Единица измерения | Норма СНиП на 1тыс.жит. | Необходимо по расчету |  | Принято по проекту |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очер. | Расч. срок | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сущ. сохр. |  | новое стр-во |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. оч. |  |  | рас.ср. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |
| Дошкольные и общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 40 | 75 | 85 | 85 | 35 | 40 |  |  | 55 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 115 | 210 | 245 | 320 | 320 | - |  |  | - |  |
| - Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Больница | коек | 15,3 | 30 | 35 | - | - | - |  |  | - |  |
| 2 | Поликлиники (амбулатория) | пос./смену | 35 | 65 | 85 | 85 | 51 | 15 |  |  | 35 |  |
| 3 | Аптека | объект | 1на мик. | 1 | 1 | 1 | - | 1 |  |  | 1 |  |
| 4 | Детская молочная кухня | порций в сутки | 4 на1реб до года | 200 | 200 | - | - | - |  |  | - |  |
| - Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для культурно-массовой и политико-воспита-тельной работы с населением | м2 пл.пола | 50 | 90 | 105 | - | - | при СДК |  |  |  |  |
| 2 | Клубы, дома культуры | мест | 200 | 340 | 400 | 400 | 200 | 200 |  |  | 200 |  |
| 3 | Кинотеатры | мест | 25 | 45 | 55 | - | - | - |  |  | - |  |
| 4 | Досуговый центр | м2 площ. пола | 3 | 5 | 6 | 6 | - | при СДК |  |  |  |  |
| 5 | Библиотеки | тыс.том. | 7,5 | 13,5 | 15,8 | 18,5 | 18,5 | - |  |  | - |  |
| - Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория (с учетом внутримикрорайонных площадок) | га | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 1,0 |  |  | 1,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |
| 2 | Бассейны крытые общего пользования | м2 зерк. воды | 20 | 40 | 45 | 45 | - | - |  |  | - |  |
| 3 | Спортивные залы общего пользования | м2 пл. пола | 200 | 360 | 420 | 420 | 128 | 230 |  |  | 290 |  |
| - Предприятия торговли, общественного питания - и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин розничной торговли | м2 торг.пл | 300 | 540 | 630 | 630 | 380 | 160 |  |  | 250 |  |
| 2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 75 | 85 | 85 | - | 85 |  |  | 85 |  |
| 3 | Предприятия бытового обслужива-ния | раб. мест | 7 | 15 | 15 | 15 | - | 15 |  |  | 15 |  |
| - Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прачечные, в том числе: | кг белья в смену | 60 | 110 | 130 | - | - | - |  |  |  |  |
|  | -прачечная самообслуживания | « | 10 | 20 | 20 | 20 | - | 20 |  |  | 20 |  |
| 2 | Химчистка в том числе: | кг вещей в смену | 3,5 | 6,5 | 7,5 | - | - | - |  |  | - |  |
|  | -химчистка самообслуживания | « | 4,0 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | - | 7,5 |  |  | 8,5 |  |
| 3 | Бани | мест | 7 | 15 | 15 | 15 | - | 15 |  |  | 15 |  |
| 4 | Пожарное депо (НПБ 101-95) | депо/машин | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - | 1/2 |  |  | 1/2 |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЖЭУ | объект | 1 на 20т. жителей | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  |  | - |  |
| 2 | Кладбище | га | 0,24 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | - |  | - |  |  |
| Организации кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отделение связи | объект | 1 на 6-6,5тыс.ч | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  |  | - |  |

- Перечень учреждений культурно-бытового обслуживания,

- запроектированных на первую очередь и расчетный срок

- Таблица № 5.3-2

| № на генпла-не | Наименование учреждения | Единица измерения | Емкость в единицах измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запроектир.объекты на расчетный срок | В том числе: на первую очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |
| 23 | Детский сад | мест | 60 | 40 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| 24 | Амбулатория | пос./см. | расширение на 35 пос./см. | расширение на 15 пос./см. |
| 25 | Аптека | объект | 1 | 1 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |
| 26 | Спортивная площадка | га | 1,5 | 1,0 |
| 27 | Спортзал | м2 пл.пола | 290 | 230 |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
| 28 | Молодежный досуговый центр | мест | 200 | 200 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| 29 | Магазин розничной торговли | м2 торг.пл | 2х100 | 100 |
| 30 | Магазин розничной торговли | м2 торг.пл | 50 | 50 |
| 31 | Кафе | мест | 85 | - |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 32 | Бани | мест | 15 | 15 |
| 33 | КБО | раб.мест | 15 | 15 |
| 34 | Прачечная и химчистка самообслуживания | кг белья, вещей/см. | 20/8,5 | 18/7,5 |
| 35 | Пождепо | объект/маш | 1/2 | 1/2 |

5.4. Система озеленения

Система озеленение села проектируется с учетом максимального сохранения и использования существующих зеленых насаждений.

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения:

Насаждения общего пользования – общественный парк в северной части села, сквер севернее здания общеобразовательной школы;

Насаждения ограниченного пользования при группах жилых домов, на участках детских дошкольных и школьных учреждений, лечебных учреждений, в палисадниках индивидуальных усадеб;

Насаждения специального назначения – санитарно-защитные между жилой и производственной зонами, между отдельными участками производственной зоны, ветрозащитные со стороны господствующих ветров, противопожарные.

Для озеленения рекомендуется подбирать деревья и кустарники, наиболее устойчивых пород в условиях Кемеровской области – береза, осина, желтая акация, сибирская яблоня, клен, сирень, рябина красная, боярышник, лиственница, сосна, ель и другие.

Проектируемая структура и объёмы озеленения с. Борисово на расчётный срок приведены в таблице № 5.4-1.

Проектная структура зеленых насаждений

Таблица № 5.4-1

| № п/п | Наименование зеленых насаждений | Норма, м2 на чел. | Территория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Треб. по расчету, га | Принято в проекте с уч.1оч. га | Обеспеч., м² на чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. Зеленые насаждения общего пользования |  |  |  |  |
| 1 | Парки и сады | 12,0 | 2,5 | 2,9 | 14 |
| 2 | Скверы и бульвары |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 2,9 | 14 |
|  | II. Стадионы и спорткомплексы | - |  | 3,7 |  |
|  | III. Санитарно – защитное озеленение | - | - | 5,8 |  |
|  | Всего на землях села: |  |  | 8,7 |  |

Ориентировочная стоимость озеленения на 1-ю очередь строительства в ценах 1984г. приведена в таблице № 5.4-2.

Таблица № 5.4-2

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Стоимость, тыс. руб. | Общ. Стоим. Тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Парки, сады, скверы, бульвары | 2,9 | 70,0 | 203,0 |
| 2 | Санитарно-защитное озеленение | 5,8 | 18,0 | 104,4 |
|  | Итого: |  |  | 307,4 |

Коэффициент перевода в цены 20110г. – 76,8

Стоимость озеленения в ценах 2010 г. составит 23,6 млн. руб.

5.5. Проектный баланс территории села

Проектом охвачена территория в 573,7га, использование  этой территории на расчётный срок приведено в таблице № 5.5-1.??.?????

Таблица № 5.5-1

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах села | 573,7 | 100,0 |
|  | В том числе территории: |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Жилой зоны | 322,2 | 56,2 |
|  | 1) 1 этажная усадебная застройка | 227,2 | 39,6 |
|  | 2) 2-эт. секционная застройка | 0,9 | 0,2 |
|  | 2) Детские сады, школы | 3,1 | 0,5 |
|  | 3) Общественно-деловая зона | 7,8 | 1,4 |
|  | 4) Зона общего пользования | 66,0 | 11,5 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | 0,8 | 0,1 |
|  | -улицы, дороги, проезды, площади | 65,2 | 11,4 |
|  | 5) прочие территории | 17,2 | 3,0 |
| II | Вне жилой зоны | 251,0 | 43,8 |
|  | Из них: |  |  |
|  | 1) производственные, коммунальные и коммунально-складские территории | 30,5 | 5,3 |
|  | 2) дороги, проезды | 17,2 | 3,0 |
|  | 3) водные территории | 9,1 | 1,6 |
|  | 4) садоводческие товарищества | 2,2 | 0,4 |
|  | 5) санитарно-защитное озеленение | 15,8 | 2,8 |
|  | 6) земли сельскохозяйственного назначения (пашни) | 9,5 | 1,6 |
|  | 7) естественное озеленение | 156,0 | 27,3 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -леса | 8,7 | 1,6 |
|  | -луга | 136,1 | 23,8 |
|  | -кустарники | 11,2 | 1,9 |
|  | 8)-кладбище | 3,5 | 0,6 |
|  | 6) Прочие территории | 7,2 | 1,2 |

Примечание: за границей поселковой черты расположены

следующие территории:

1) санаторий                                    -8,0га

2) производственная территория – 2,1га

3) дороги                                       -   4,6га

Итого           14,7га

5.6. Первая очередь строительства

Сроки первой очереди строительства определены архитектурно-планировочным заданием до 2018 года.

Районы первоочередного строительства выбраны с учетом следующих условий и требований:

- достройка начатых жилых и культурно-бытовых объектов;

- размещение застройки на свободных территориях, не требующих проведения     дорогостоящей инженерной подготовки;

- наличие вблизи от площадки инженерных коммуникаций;

- благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания.

Исходя из этих принципов, на первую очередь должно быть построено 10,5тыс.м2 общей площади нового жилого фонда, в том числе:

Обеспеченность общей площадью на 1 человека увеличится до 22 м2/чел., жилой фонд составит 39,6 тыс.м2 общей площади, население – 1800 человек.

Строительство жилых домов и зданий культурно-бытового назначения предполагается осуществлять по индивидуальным, а также повторно применяемым проектам.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания на 1 очередь строительства соответствует расчету приведенному в таблице №5.6-1.

Перечень запроектированных учреждений обслуживания на первую очередь приведен в таблице №10-2.

Общая ориентировочная стоимость I очереди строительства складывается из капитальных вложений на жилищное строительство, строительство объектов культурно-бытового обслуживания, транспорта, дорожного строительства, благоустройства и озеленения.

Капитальные вложения по каждому из разделов подсчитаны в ценах 1984 года и по индексу цен (ГУ «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Кемеровской области») переведены в цены 2010 года.

Средняя стоимость 1м2 общей площади жилого фонда в ценах 2009 г. года принята в размере 32,0 тыс.руб.; к 2018 году должно быть построено 10,5 тыс. м2 общей площади. Стоимость строительства жилого фонда в ценах на 2010 г. составит 336,0 млн.руб.

Ориентировочная стоимость строительства учреждений культурно-бытового назначения определена согласно сметной стоимости по типовым проектам с учетом дополнительных затрат, поправочных коэффициентов, а также выполненных привязок на местности и приведена в таблице № 5.6-1

Индекс пересчета сметной стоимости в ценах 1984 г. к уровню цен 2010г. равен 87,727. На все последующие годы применять индекс изменения цен.

Таблица № 5.6-1

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Емкость в единиц. измерен. | Стоимость, тыс. руб. в ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1984 г. | 2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детский сад | мест | 60 | 147,6 | 12948,5 |
| 2 | ФАП (расширение ) | пос./см. | 35 | 75,4 | 6614,6 |
| 3 | Спорткомплекс с залом | мест | 290 | 76,0 | 6667,2 |
| 4 | Молодежный досуговый центр | мест | 200 | 308,0 | 27020,0 |
| 5 | Магазины смешанных товаров | м2торг.пл. | 150 | 75,0 | 6579,5 |
| 6 | Банно-прачечный комплекс | раб.мест | 15 | 60,0 | 5263,6 |
|  | Итого: |  |  | 742.0 | 65093,4 |

Глава 6.  Внешний и поселковый транспорт, сеть улиц и дорог

6.1.  Внешний транспорт

Транспортный комплекс Кемеровской области, обеспечивающий стабильное структур-ное  функционирование  Борисовского сельского поселения в составе Крапивинского муниципального района, представлен коммуникациями железнодорожного,  автомобильного, авиационного, речного транспорта.

А. Железнодорожный транспорт

Село Борисово является опорным административным центром Борисовского сельского

поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области, расположено в южной части района в 87 км от ближайшей железнодорожной станции г. Ленинск-Кузнецкий, являющейся узловой станцией хорошо развитой сети железных дорог Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги.

В стратегическом програмном документе «Перспективная типология развития сети железных дорог РФ до 2030 года» заложены крупномасштабные мероприятия по развитию и реорганизации структуры железнодорожных грузо и пасажироперевозок как в межрегиональном масштабе, так и в рамках внутриобластных связей.

Б. Автомобильный транспорт

Село Борисово расположено в 9.0 км от реконструируемого в настоящее время участка автодороги Кемерово-Новокузнецк ( по параметрам 1 технической категории).областного значения. Автодорога рекомендуется к переводу в категорию федеральных, как подъезд от общегосударственной сети ( от а\дороги М-53) к Кузбасской агломерации. Связь посёлка осуществляется по участку а/дороги местного значения в северном направлении (с а/бетонным  покрытием).

Посёлок Борисово связывает с районным центром п.г.т.Крапивинский (30.0км) также  а/дорога местного значения ( укреплена) с выходом на территориальную  трассу широтного направления Панфилово-Зеленогорск.

Данная трасса – переходит к расчётному сроку в категорию областного значения, при условии продолжения трассировки от п.г.т. Зеленогорский – до п.Центральный. и далее, на Белогорск с разветвлением на Тисуль .в северо- восточном  направлении, с выходом на федеральную трассу М-53. Цель - обеспечение кратчайшей связи южной части Тисульского района (пограничного к Крапивинскому району) с основной частью Кемеровской области для освоения лесосырьевого и рекреационного потенциала.

В. Речной транспорт

Речной транспорт в структуре грузо и пассажироперевозок с. Борисово имеет малый удельный вес, как и всей Кемеровской области. Река Томь, как основная водная артерия, может рассматриваться при условии увеличения пассажиропотока в перспективные рекреационные зоны вдоль реки и при сохранении и модернизации существующих пристаней и причалов.

Г. Воздушный транспорт

Жители с.Борисово используют в качестве обеспечения воздушных перевозок международный аэропорт г. Кемерово и аэропорт II класса г. Новокузнецка.

Возможно использование аэропорта местного значения в г. Таштагол. Гражданская авиация Кемеровской области имеет хорошие стратегические условия для перспективного развития, в т.ч. обустройство вертолётных площадок местных авиалиний (по предложениям «Схемы территориального планирования Кемеровской области». 2011г.)

Использование трубопроводного транспорта (газопровода высокого или среднего давления) будет возможно при условии перспективных мероприятий по обеспечению в качестве источника энергоснабжения – природного газа, что будет определено на последующих стадиях проектирования.

6.2.  Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание

Существующее положение

Улично-дорожная сеть села Борисово сложилась в результате естественно-географических, исторических особенностей.

Основной планировочной осью планировочной структуры посёлка является главная поселковая улица Магистральная.

Коммуникационный каркас улично-дорожной сети, как основа планировочной организации посёлка, не имеет чётко выраженного структурного очертания, так как  определяется гидрографической сетью: руслом реки Южная Уньга, протекающей с севера на юго-восток и её притока руслом реки Митиха, ручья Марайка, протекающего с юго-востока на север-запад.

Кварталы жилой зоны усадебной застройки расположены по обе стороны реки. Промзоны  расположены по отношению к жилой застройке с юго-запада, запада и северо-востока.

Зоны общественно-делового обслуживания сложились как в геометрическом центре жилой застройки центральной зоны  к востоку от ул. Магистральная, так и линейно, вдоль ул. Геологов. Территория Борисовского санатория расположена за границей посёлка, но органично дополняет планировочную структуру посёлка в северном направлении.

Главную ул. Магистральную дополняет сеть второстепенных поселковых усадебных улиц и проездов, образующих жилые кварталы разной величины, подъезды к промзонам и Борисовскому санаторию.

В настоящее время проезжие части ул. Магистральная и, отчасти, второстепенной улично-дорожной сети спланированы и укреплены, но частично и малоблагоустроены.

Отсутствуют элементы благоустройства: водоотводные лотки, тротуары. автостоянки.

Улично-дорожная сеть не имеет постоянной чётко выраженной ширины в линиях застройки.

Во внеселитебной зоне функционируют небольшие по протяженности и недостаточно укрепленные автодороги коммунально-промышленных территорий.

Интенсивность движения по внутрипоселковым улицам невелика, менее 100авт/час «пик», движение на перекрёстках саморегулируемое.

В с. Борисово отсутствует внутрипоселковая автобусная маршрутная сеть (в час «пик») при достаточно больших расстояниях (до 1,5км) пешеходной доступности до объектов повседневного обслуживания. Эту функцию только отчасти выполняют автобусы внешнепоселкового сообщения.

Площадь жилой зоны территории с. Борисово-174.6га (1.75км2) при общей площади в существующей границе - 435.6га ( 4.36км2).

Всего по жилой (селитебной) зоне длина улично-дорожной сети: 17000п.м

Площадь улично-дорожной сети в линиях застройки жилой ( селитебной) зоны:    47.2га(4.72км2).

В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны посёлка составит:

47.2га /174.6га = 0.27 (27%), показатель, характеризующий посёлок сельского типа, несколько завышен.

Плотность существующей улично-дорожной сети в границах жилой зоны (в селитебной зоне):

9,7 км/км2 (17.0км : 1,75км2) – несколько выше нормативной.

Надо принимать во внимание, что в зоне малоэтажной застройки часть существующих  улиц и проездов (влияющих на показатель плотности) - без покрытия и в проектном плановом решении требуют упорядочивания.

Основные пешеходные потоки сосредоточены в направлении объектов общественно-деловых зон по улицам: Геологов, Кирова, Юбилейная, переулок Школьный с располо-женными здесь зданиями: Дома культуры, общеобразовательной школы, детского сада, церкви, предприятий торговли.

Важным направлением последующего этапа проектирования является упорядочивание  и строительство улично-дорожной сети с разделением потенциальных пассажиро и грузопотоков с наименьшими затратами времени по всем направлениям и видам транспортных связей с учётом проектируемого размещения функциональных зон различного назначения, введение классификации улично-дорожной сети, определение параметров поперечных профилей.

Проектное решение.

В числе основных задач повышения качества среды проживания и устойчивости градостроительного развития проектное решение предусматривает:

-повышение эффективности, надёжности и безопасности функционирования транспортной инфраструктуры посёлка

-улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, образования, мест приложения труда и рекреации в соответствии с поэтапной реконструкцией сложившейся застройки села;

-формирование принципиальных предложений по развитию и реорганизации улично-дорожной сети села.

Предложения данного раздела проекта выполнены с учетом развития решений предыдущего генерального плана, с учётом реально складывающейся ситуации и проектной инфраструктуры посёлка на расчетный срок и перспективу.

Исходя из тенденций развития планировочной структуры села, согласно       базовым положениям СНиП 2.07.01-89* планировочный коммуникационный каркас  улично-дорожной сети представлен главной, основными, второстепенными улицами и проездами  в жилой застройке, и поселковыми дорогами, в основном, по свободной схеме с отдельными элементами лучевой схемы и поквартальными участками прямоугольной схемы.

Главные планировочные оси складываются по: ул.Магистральной, ул.Геологов, участку ул.Кооперативной с поворотом к Борисовскому санаторию.

Главные поселковые улицы: Магистральная, Геологов, основные: ул.Коопера-тивная –Кирова и ул.Перспективная, а также и и вновь проектируемая улица в жилой застройке восточной зоны (восточнее р.Южная Уньга).

Все главные и основные улицы служат для связи жилых районов с центром села, имеют выходы на внешнюю автодорожную сеть.

Сеть второстепенных поселковых улиц обслуживает жилые кварталы, опирается на основные улицы. Часть улиц, малозагруженных транспортом и пешеходами, остаются усадебными или внутриквартальными проездами.

Дороги и проезды обслуживают южную и западную промзоны, в обязательном порядке имеют выходы на внешнюю дорожную сеть в объезд жилых зон.

Центр села, как элемент планировочной структуры, по линейно-узловой схеме складывается по ул.Геологов.

Пешеходные парковые связи предусмотрены повсеместно в садово-парковой зоне отдыха, на открытых ландшафтно-рекреационных территориях селитебной зоны.

Площадь в границе проектирования жилой зоны территории с. Борисово -322.7га

(3.23км2) при общей площади в существующей границе - 573.7га (5.74км2.)

Всего по жилой (селитебной) зоне длина проектируемой улично-дорожной сети: 20000п.м (включая существующую реконструируемую сеть).

Площадь проектируемой улично-дорожной сети в красных линиях жилой (селитебной) зоны: 65.2га (6.52км2)

В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны посёлка составит:

65.2га /573.7га = 0.11 (11%), показатель менее  исходного, но в рамках нормативно-допустимого, т.к. наряду с развитием проектируемых кварталов жилой застройки западной и восточной жилых зон посёлка, показатели улично-дорожной сети качественно изменились в положительную сторону в связи с упорядочиванием ширины в красных линиях и уменьшением неклассифицированных неблагоустроенных проездов.

Плотность проектируемой улично-дорожной сети в границах жилой зоны

(в селитебной зоне):

(22км : 3,23км2) 6,8 км/км2 - в пределах нормативных показателей.

Наряду с проектируемым  развитием застройки жилых зон посёлка в западном и восточном направлениях, показатели улично-дорожной сети качественно изменились в связи с упорядочиванием ширины в красных линиях и уменьшением неклассифицированных неблагоустроенных проездов.

Пересечения и примыкания проезжих частей проектируются с устройством островков безопасности регулирующими и организующими транспортные потоки.

По сравнению с существующим положением увеличивается проектная протяжённость основных, второстепенных улиц.

Необходимо уделить внимание благоустройству существующих улиц и дорог в соответствии с запроектированными поперечными профилями.

По всем улицам предусматривается строительство тротуаров, шириной 1,0 - 1,5 м в зависимости от категории улицы.

В проекте заложено формирование и упорядочивание границ территорий южной и западной промышленных зон (по мере дальнейшего развития предприятий агропромышленного комплекса, укрепления и развития действующих предприятий различной формы собственности). Соответственно корректируется существующая сеть дорог и проездов коммунальной зоны по мере освоения площадок  в связи с возможной реконструкцией предприятий с формированием новых санитарно-защитных зон

(в соответствии с СанПиН).

Внешнепоселковые автобусные маршруты к расчётному сроку могут стать более регулярными в связи с дальнейшей реконструкцией внешних дорог, особенно в «часы пик», автобусной сетью необходимо охватить жилые кварталы, радиусы нормативной пешеходной доступности 450.0 – 700,0м.

Личный автотранспорт хранится на территории усадебной жилой застройки. Для условий с. Борисово территории усадебной застройки вполне достаточно (при норме 30м2 но одно м/место).

Для временного хранения автомобилей необходимо также резервировать территорию для автостоянок, в обязательном порядке, при объектах общественно-делового назначения, при учреждениях и объектах зоны центра ( ул.Геологов).

Грузовой и ведомственный автотранспорт хранится на территориях учреждений и южной и западной коммунально - промышленных зон.

Станция технического обслуживания автомобилей (СТОА) по норме 1 пост на 200 машин размещается в южной коммунально-промышленной зоне посёлка.

Первая очередь строительства

Первая очередь строительства улично-дорожной сети и транспортного обслуживания определялась в соответствии с намеченным первоочередным строительством и необходимыми мероприятиями по качественному улучшению организации движения транспорта и пешеходов.

Сложившаяся улично-дорожная сеть в основном сохраняется, реконструируется.

Ширина улиц в красных линиях отражена на чертеже «Схема улично-дорожной сети и транспорта».

Площадь в границе проектирования жилой зоны на 1-ю очередь аналогична площади на расчётный срок строительства территории с. Борисово и составляет 322.7га.

Технико-экономические показатели на 1-ю очередь в сравнении с этапом расчётного срока изменятся незначительно.

Характеристика проектируемой улично-дорожной сети на 1-ю очередь строительства, следующая:

Длина проектируемой улично-дорожной сети на 1-ю очередь -19.0км с площадью в красных линиях 58.2га, что составит около 18% от всей территории (322,7га). Параметры в пределах нормативных показателей.

Плотность сети на 1 - ю очередь составит 6.0/км2 (19,0км : 3,2км2).

По всем улицам предусматривается благоустройство, ремонт, строительство тротуаров.

Увеличивать интенсивность автобусного сообщения с близлежащими населёнными пунктами необходимо уже к 1-й очереди строительства.

Интервалы межпоселкового сообщения могут меняться в течение дня. Радиусы пешеходной доступности до 700м (для сельских населённых пунктов).

Личные автотранспортные средства будут храниться на территории частной усадебной застройки, ведомственный транспорт - на территориях учреждений, южной и западной коммунально - промышленных зон.

Необходимо осуществить строительство временных автостоянок при всех объектах общественно-делового назначения. Станция технического обслуживания автомобилей (СТОА) (по норме 1 пост на 200 машин) функционирует с размещением в южной промышленной зоне посёлка.

В стоимость строительства необходимо заложить реконструкцию проезжих частей улиц и дорог, обочин, строительство тротуаров, благоустройство (около 40% от существующих улиц и дорог), в параметрах: проезжие части 6-7м, тротуары 2 х (1,0-1,5м).

Ориентировочная стоимость первой очереди строительства по формированию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания принимается - 100млн. руб., исходя из средней стоимости строительства и реконструкции одного м2 улично-дорожной сети с учётом элементов поперечного профиля в ширине красных линий– 1500руб.(300руб - стоимость 1 м2) и с учётом коэффициента 4.82 - индекса цен к ТЕР-2001в редакции 2010г (582000м2*300руб*4.82*0.4 =336млн.руб), и далее принимаем понижающий коэффициент на условия ремонта и реконструкции -30%.

Объёмы работ и стоимости приведены укрупненно. Ценовая политика по строительству объектов транспортной инфраструктуры  будет уточняться на последующей стадии проектирования и определяться как величиной бюджетной составляющей области и района, так и возможностями инвесторов в условиях рыночной экономики.

Глава 7.  Инженерное оборудование территории.

7.1 Инженерная подготовка территории

1. Мероприятия по инженерной  подготовке территории.

В настоящем разделе проекта намечена схема проведения мероприятий по инженерной подготовке территории в с. Борисово.

В состав работ по инженерной подготовке территории включены следующие виды работ:

- Вертикальная  планировка.

- Водостоки.

- Очистка поверхностного стока.  Расчёт очистных сооружений.

- Охрана окружающей среды.

2.  Вертикальная  планировка.

Село Борисово находится в 27 км. от районного центра р.п. Крапивинского и в 87 км. от ближайшей железнодорожной станции г. Ленинск-Кузнецкого. Рельеф участка спокойный, с равномерным уклоном с запада на восток, к реке Южная Уньга.

На территории села отсутствует организованный отвод поверхностного стока.

В основу планового и высотного решения территории положена сеть существующих улиц. Уклоны по улицам и рельефу достаточны для пропуска и сбора ливневого стока. В высотном отношении все улицы должны быть решены с максимальным приближением к существующему рельефу с сохранением существующих капитальных покрытий при условии обеспечения стока поверхностных вод с территорий прилегающих микрорайонов. Участки дорог, где уклоны местности менее 0.004, решаются с пилообразным продольным профилем.

В зоне новой  застройки вертикальная планировка должна быть решена с небольшим превышением микрорайонов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов. В основу вертикальной планировки взят принцип отвода поверхностных вод с кварталов в прилегающие улицы и приём их в открытую водосточную сеть. Улицы запроектированы во врезке на 0.3 – 0.5м.

3. Водостоки.

В настоящем проекте намечена схема водосточной сети и очистки поверхностного стока с. Борисово.

Территория села разбита на 9 бассейнов стока, имеющих самостоятельные выпуски в прилегающие водоёмы.

Перед сбросом поверхностный сток в распределительной камере разделяется на загрязнённый и условно чистый. Загрязнённая часть стока поступает на очистные сооружения, а остальная часть стока – считается условно чистой и сбрасывается в прилегающий водоём.

Водосточная сеть запроектирована из открытых и закрытых водостоков. Открытые водостоки запроектированы в зоне малоэтажной застройки и представляют собой придорожные канавы, расположенные по обе стороны от проездов, собирающие поверхностный сток, отводящие его в водоприёмные колодцы и далее в закрытую водосточную сеть. В местах пересечения канав с автодорогами и полотном железной дороги устраиваются трубчатые переезды. Ширина канавы по дну составляет 0.3м, глубина в начальной точке 0.4м, в конечной точке – 1.0м, заложение откосов 1:1.5. Размеры канав приняты в соответствии с требованиями пункта 2.43 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Укрепление дна и бортов канав производится в зависимости от уклона канавы по дну засевом травы или укладкой бетонных плит.

Закрытые водостоки предусмотрены из железобетонных труб. Диаметры трубопроводов приняты ориентировочно в соответствии с  требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». На дальнейших стадиях проектирования необходимо проверить детальными расчётами правильность принятых сечений трубопроводов.

Сброс ливневого стока в водоём производится с помощью рассеивающих выпусков, длина которых принимается  по расчёту. Принятая конструкция рассеивающих выпусков должна обеспечивать наиболее эффективное слияние дождевых вод с водой водоёма. Расчёт рассеивающих выпусков должен быть проведён на рабочих стадиях проектирования.

В качестве мероприятий, исключающих загрязнение поверхностного стока промышленными загрязнениями, следует предусматривать:

-локализацию на промплощадках загрязняющих выбросов через дымовые трубы и системы вентиляции;

-устройство автономных систем канализации на всех территориях промпредприятий, локальная очистка от всех специфических, для этих предприятий, загрязнений и сброс в водоприёмники и городские системы ливневой канализации в очищенном виде (при необходимости). Локальные системы промливневой канализации должны принимать весь сток с территории предприятий, не допуская его на жилую застройку, транспортные магистрали и улицы;

-запрет вывозки загрязнённого снега на городские свалки. Он должен либо складироваться на месте, либо через снеготаялки проходить очистку на очистных сооружениях своих предприятий.

4. Очистка  поверхностного  стока.   Расчёт очистных  сооружений.

В соответствии с требованиями охраны окружающей среды и «Рекомендаций по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селибных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» в проекте предусмотрена очистка наиболее загрязнённой части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоёмы.

Очистные сооружения поверхностного стока представляют собой комплекс ёмкостных сооружений, заглублённых ниже поверхности земли. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и маслонефтепродуктов. Задержка плавающего мусора производится съёмными мусороулавливающими решётками. В состав очистных сооружений входят пескоилоуловители, нефтеуловители и сорбционные фильтры доочистки.

Пескоилоуловители предназначены для улавливания и сбора песка, взвешенных, плавающих веществ, а также нефтепродуктов из поверхностных (дождевых) и промышленных сточных вод полной заводской готовности.

Принцип действия пескоилоуловителя основан на гравитации: сточная вода поступает в приёмный отсек установки, где происходит частичное снижение её скорости. Затем в рабочей части уловителя, по мере движения воды, скорость течения снижается до такой степени, что взвешенные вещества, находящиеся в воде, начинают осаждаться на дно отделителя. Скопившийся на дне уловителя осадок удаляется через стояк для откачки осадка. Частично освобождённая от взвешенных веществ вода проходит дополнительную очистку на тонкослойных фильтрующих блоках.

Нефтеловушки (нефтеуловители) представляют собой оборудование полной заводской готовности, предназначенное для улавливания и сбора нефтепродуктов из поверхностных (дождевых) и производственных сточных вод. Производительность от 0,5 до 100 литров воды в секунду. Нефтеуловитель эффективно устраняет нефтепродукты из сточных вод. Степень очистки по нефтепродуктам – до 0,3 мг/л, а по взвешенным веществам – до 12 мг/л. Вода, подающаяся на очистку в нефтеуловитель должна иметь параметры: содержание взвешенных веществ не более 200 мг/литр, нефтепродуктов не более 100-120 мг/литр. Эти параметры обеспечивает  установленный перед нефтеуловителем пескоилоуловитель.

Перед выпуском в водоём сточные воды проходят доочистку на безнапорных сорбционных фильтрах.

Твёрдый осадок и плавающий мусор отвозят на поселковую свалку, жидкую часть взвеси – на иловые площадки канализационных очистных сооружений.

Определим расходы дождевых вод, поступающих на очистные сооружения по формулам, приведённым в «Рекомендациях по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селибных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты».

Расход дождевых вод определяется по формуле:

,    где

zmid – среднее значение коэффициента, характеризующего вид поверхности стока (коэффициент покрова);

А – параметр, определяемый по формуле:

, где

q20 – интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при Р = 1 год (определяется по СНиП 2.04.03-85 черт.1);

n – показатель степени (n = 0.58);

mr – среднее количество дождей за год (mr = 80);

Р – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя;

γ – показатель степени (γ = 1.54);

Значения для n, mr, γ определяются по СНиП 2.04.03-85 табл. 4.

F – площадь бассейна стока в га;

tr – расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам до расчетного участка (створа), мин, следует определять по формуле:

tr = tcon + tcan + tp, где

tcon – продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), мин;

tcan – то же, по уличным лоткам до дождеприемника (при отсутствии их в пределах квартала):

где

lcan – длина участков лотков, м;

vcan – расчетная скорость течения на участке, м/с.

tp – то же, по трубам до рассчитываемого створа:

где

lр – длина расчетных участков коллектора, м;

vp – расчетная скорость течения на участке, м/с.

Для определения производительности очистных сооружений расчёт Qr производят при Р=0.1 года.

Расходы загрязнённой части поверхностного стока и основные габаритные размеры очистных сооружений приведены в таблице № 3. На дальнейших стадиях проектирования необходимо уточнить принятые размеры очистных сооружений.

Определим также среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на селитебных территориях и площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий:

Wг = Wд + Wт + Wм, где

Wд, Wт и Wм - среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, м3

Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод, стекающих с селитебных территорий и промышленных площадок, определяется по формулам:

;

;

F – общая площадь стока, га;

hд – слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по табл. 2 СНиП 23-01-99 (hд = 335мм.);

hт – слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по табл. 1 СНиП 23-01-99 (hт = 94мм.);

Ψд и Ψт – общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно;

Общий годовой объем поливомоечных вод (Wм), м3, стекающих с площади стока, определяется по формуле:

, где

m – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 1,2 - 1,5 л/м2 на одну мойку);

k – среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет около 150);

Fм – площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га;

Ψм – коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5).

Для сокращения объема талых вод, отводимых на очистку, а также снижения производительности очистных сооружений на территории населенных пунктов в зимний период необходимо предусматривать организацию уборки и вывоза снега с депонированием на «сухих» снегосвалках, либо его сброс в снегоплавильные камеры с последующим отводом талых вод в канализационную сеть.

Результаты подсчётов среднегодовых объёмов дождевого и талого стоков приведены в таблице № 7.1-1

Среднегодовые объёмы дождевого и талого стоков

Таблица № 7.1-1

| №отстойника. | Площадь бассейна стока, га. | Объём дождевого стока, тыс. м3/год | Объём талого стока, тыс. м3/год | Объём моечных вод, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 38.0 | 50.9 | 21.4 | - |
| 2. | 14.2 | 19.0 | 8.0 | - |
| 3. | 62.1 | 83.2 | 35.0 | - |
| 4. | 31.8 | 42.6 | 17.9 | - |
| 5. | 32.0 | 42.9 | 18.0 | - |
| 6. | 29.5 | 39.5 | 16.6 | - |
| 7. | 13.4 | 17.9 | 7.6 | - |
| 8. | 17.4 | 23.3 | 9.8 | - |
| 9. | 18.7 | 25.1 | 10.5 | - |
| Всего: |  | 344.4 | 144.8 | - |

5.Охрана окружающей среды.

Загрязнённый сток с территории с. Борисово поступает в бассейн стока р. Южная Уньга.

Неорганизованный поверхностный сток загрязняет речное пространство. Фильтрация из негерметичных септиков и слив поверхностных вод на поверхность земли - основные источники загрязнения почв и грунтовых вод.

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в городе.

Строительство ливневой сети с последующей очисткой стока и вертикальная планировка территории обеспечат организованный отвод и очистку поверхностных вод и исключат загрязнение водоёмов.

Очистка поверхностного стока производится на очистных сооружениях закрытого типа.

Объёмы загрязнений, поступающих и задержанных на очистных сооружениях за год, приведены в таблице № 7.1-2

- Расчёт годового объёма и веса загрязнений, поступающих

на очистные сооружения.

Таблица  № 7.1-2

| Вид загрязнений. | Годовое количество поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения, тыс. м3. | Средние концентрации загрязнений в поверхностном стоке, кг/м3. | Объёмный вес загряз- нений, кг/м3. |  | Годовой объём загрязнений, м3. | Годовой вес загрязнений, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества. | 489.2 | 3.5 | 1500 | 1141.5 |  | 1712.25 |
| Нефтепродукты. | 489.2 | 0.016 | 900 | 8.7 |  | 7.8 |

Принятая конструкция очистного сооружения обеспечивает очистку поверхностного стока до ПДК рыбохозяйственного водоёма.

Более подробно эффект очистки в зависимости от исходных данных по загрязнениям поверхностного стока должен быть определён на рабочих стадиях проектирования.

На территориях промышленных предприятий должно быть предусмотрено строительство промливневой канализации и очистных сооружений для очистки отработанной воды и поверхностного стока перед сбросом её в водоём или поселковую водосточную сеть.

Расчёт параметров отстойников.

Таблица№7.1-3.

| Номер отстойника. | Среднее значение коэффициента, характеризующего вид поверхности стока. | Параметр А | Расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам до расчетного участка (створа), мин, | Площадь бассейна стока. | Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, год | Производительность очистных сооружений, л/с | Размеры площадки очистных сооружений м2. | Стоимость очистного сооружения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zmid | A | tr | F | P | Qоч | А×Б |  |
| 1. | 0.055 | 111.80 | 24.23 | 38.0 | 0.1 | 80.0 | 15х50 | 131.30 |
| 2. | 0.058 |  | 19.08 | 14.2 |  | 41.0 | 15х41 | 91.70 |
| 3. | 0.068 |  | 23.09 | 62.1 |  | 188.0 | 28х50 | 234.40 |
| 4. | 0.070 |  | 20.44 | 31.8 |  | 106.0 | 15х50 | 156.10 |
| 5. | 0.059 |  | 17.80 | 32.0 |  | 97.5 | 15х50 | 148.00 |
| 6. | 0.059 |  | 21.80 | 29.5 |  | 79.5 | 15х47 | 130.80 |
| 7. | 0.055 |  | 20.30 | 13.4 |  | 35.0 | 15х41 | 85.20 |
| 8. | 0.054 |  | 29.83 | 17.4 |  | 36.0 | 15х41 | 86.30 |
| 9. | 0.120 |  | 19.5 | 18.7 |  | 109.5 | 28х50 | 159.50 |

Ведомость ориентировочных объёмов и стоимостей работ по инженерной подготовке территории.

Таблица №  7.1-4.

| №№ п/п | Наименование. | Единица измерения. | Расчётный срок. |  |  | В том числе на I очередь строительства. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество. | Стоимость единицы измерения, руб. | Общая стоимость, тыс.руб. | Количество. | Стоимость единицы измерения, руб. | Общая стоимость, тыс.руб. |
| 1. | Строительство ливневой сети: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром 500мм. | п.м. | 3490.0 | 100 | 349.0 | 3490.0 | 100 | 349.0 |
|  | диаметром 800мм. | п.м. | 490.0 | 160 | 78.4 | 490.0 | 160 | 78.4 |
| 2. | Устройство сети открытых водостоков. | п.м. | 2х17030 | 35 | 1192.1 | 2х14140 | 35 | 989.8 |
| 3. | Строительство очистных сооружений. | площадок | 9 | см. табл. № 3 | 1223.3 | 9 | см. табл. № 3 | 1223.3 |
| 4. | Прокладка коллекторов для пропуска загрязнённой части стока. | п.м. | 720.0 | 150 | 108.0 | 720.0 | 150 | 108.0 |
|  | Итого в ценах 1984г: |  |  |  | 2950.80 |  |  | 2748.50 |
|  | Итого в текущих ценах: |  |  |  | 226621.44 |  |  | 211084.8 |

Примечание:  Стоимости работ по инженерной подготовке территории подсчитаны в ценах 1984г. Коэффициент перевода в цены 2010г. равен 76,80.

7.2 Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время хоз-питьевое водоснабжение потребителей в селе  Борисово осуществляется из четырёх  водозаборных скважин.

Производственная мощность скважин в год составляет-160,0 тыс м3 или 450 м3/сут или

18 м3/час. Скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ6-6,5-85.

От скважин проложена водопроводная сеть длиной 14,6 км. По данным ООО «ДомоТехник» потребление воды населением в год составляет 31,8тыс м3, бюджетными организациями-8 тыс м3, прочими потребителями-0,2 тыс м3 ,на производственные нужды-4  тыс м3.

Проектные решения.

Нормы на хоз-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют-  100 л/сут на 1 человека для существующей одноэтажной застройки и 160 л/сут на 1 человека для застройки с ванными и местными водонагреватедями. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хоз-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях ,а также на питьевые нужды дамашнего скота.

В соответствии с принятыми санитарными нормами оборудования зданий, численностью населения и нормами водопотребления, расходы воды населением по очередям строительства приведены в таблице №  7.2-1.

Суточный расход воды на хоз-питьевые нужды населения

Таблица № 7.2-1

| № микрорайона | Характер застройки микрорайона | Число жителей чел | Норма водо- потребления л/сут на 1чел. | Суточный расход воды (м³/сут) | Общий расход воды (м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| существующее | 1этажное | 1273 | 100 | 127,3 | 154,5 |
|  | 2х этажное | 170 | 160 | 27,2 |  |
| на 1-ю очередь | 1этажное | 1630 | 100 | 163,0 | 190,2 |
|  | 2х этажное | 170 | 160 | 27,2 |  |
| на расчётный срок | 1этажное | 1930 | 100 | 193,0 | 220,2 |
|  | 2х этажное | 170 | 160 | 27,2 |  |

Расход воды на противопожарные нужды

Расход воды на противопожарные нужды принят согласно СНиПа 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 5л/сек.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят по диктующему зданию: клубу  на 200 мест. Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят из расчета одновременного действия двух струй по 2,5 л/сек каждая. Время действия  пожарных кранов-3 часа.

Общий часовой расход воды на пожаротушение составит 5+5=10 л/сек.

Суточный расход воды на пожаротушение составит 108 м³/сут.

Расход воды на поливочные нужды

Расход воды на поливочные нужды принят согласно СНиПа 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 50л/сут на одного жителя.

Суточный расход воды на полив составит на 1-ю очередь- 90,0 м³/сут;

на расчётный срок- 105,0 м³/сут.

Полив производится из реки Южная.Уньга и озёр.

Расход воды на животноводческий сектор

Таблица №7.2-2

| №№ п/п | Наименование водопотребления | Кол-во голов | Норма водо- потребления л/сут на 1голову | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь | расч. Срок |
| 1 | Коровник | 700 | 100 | 70,0 | 70,0 |
| 2 | Телятник | 700 | 30 | 21,0 | 21,0 |

Итого                                                                            91,0                91,0

Общие расходы воды по генплану с. Борисово

Таблица № 7.2-3

| №№ п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расч. срок |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 190,2 | 220,2 |
| 2 | Пожарные расходы | 108,0 | 108,0 |
| 3 | Производственные и прочие нужды | 11,55 | 11,55 |
| 4 | Расход на животноводческий сектор | 91,0 | 91,0 |
| 5 | Поливочные расходы | 90,0 | 105,0 |

Итого                                                                             491,0              536,0

Итого из сельского водозабора с 10% на неучтенные                     421,0              453,0

хоз-питьевые нужды

Источники водоснабжения

Основным источником водоснабжения являются существующие подземные скважины. Производительность водозабора составляет 450 м³/сут, что вполне достаточно для развития села на 1ю очередь и расчётный срок.

Качество подземной  воды в водозаборных скважинах на момент выполнения проекта неизвестно, поэтому необходимость водоподготовки  будет решаться на последующих стадиях проектирования.

Проектируемая схема водоснабжения

Проектом предусматривается расширение централизованной системы водо-снабжения. Все потребители, подключенные к сельскому водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из сельского водопровода.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки следующая:

вода из скважин насосом  I-го подъёма подаётся в разводящую сеть села.

Для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки необходимо все действующие скважины соединить в единую водопроводную сеть.

Водопроводы основных колец трассированы по микрорайонным дорогам с сохранением существующих водопроводных сетей, с частичной перекладкой аварийных участков с заменой диаметра труб. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150м. Одноэтажная неблагоустроенная (существующая ) застройка снабжается водой из водоразборных колонок, радиус действия которых 100м. Водопроводы проектируются из полиэтиленовых труб. Полив огородов в частном секторе предусматривается из реки Южная.Уньга и озёр.

Стоимость строительства сетей и сооружений

по водопроводу на 1ю очередь строительства.

Таблица№ 7.2-4

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во м. | Стоимость в млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы | общая |
| 1 | Строительство водопровода из пластмассовых труб Д=100мм | км | 4,5 | 2,5 | 11,25 |

Итого в ценах 2010г    - 11,25 млн руб.

7.3 Канализация

Существующее положение

.

В настоящее время централизованная система канализования в с. Борисово отсутствует.

От отдельных зданий стоки отводятся в выгреба.

Проектные решения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления. Суточный расход бытовых сточных вод по микрорайонам и по очередям строительства приведен в таблице №.  7.3-1.

Расходы стоков, поступающих на очистные сооружения от  промпредприятий приняты по данным  объёма водопотребления.

Суточный расход сточных вод от населения

Таблица № 7.3-1

| № микрорайона | Характер застройки микрорайона | Число жителей чел | Норма водо- отведения л/сут на 1чел. | Суточный расход стоков (м³/сут) | Общий расход стоков (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| существующее | 1этажное | 1273 | 25 | 31,83 | 59,03 |
|  | 2х этажное | 170 | 160 | 27,2 |  |
| на 1-ю очередь | 1этажное | 1630 | 25 | 40,75 | 67,95 |
|  | 2х этажное | 170 | 160 | 27,2 |  |
| на расчётный срок | 1этажное | 1930 | 25 | 48,25 | 75,45 |
|  | 2х этажное | 170 | 160 | 27,2 |  |

Проектируемая схема канализации

Проектом предусматривается создание централизованной системы канализации существующей 2х этажной жилой застройки, а также объектов соцкультбыта. Принципиальная схема канализования  представляет собой следующее:

По самотечным коллекторам стоки от жилой и общественной застройки поступают на проектируемые канализационные очистные сооружения.

Очистка предусматривается на станции биологической очистки сточных вод с установками заводского изготовления производительностью 100 м³/сут по типовому прокту 902-2-223.

В состав комплекса очистных сооружений входят: блок приёмной камеры и решётки дробилки, компактная установка, иловые площадки, контактный резервуар, производственно- вспомогательное здание, вкотором размещены воздуходувки, электролизная, котельная и бытовые помещения.

Сточная вода, пройдя приёмную камеру с решёткой- дробилкой поступает на компактную установка.  Компактная установка представляет собой аэрационные сооружения, скомпанованные в единый блок со вторичным отстойником.В компактной установке

происходит полная биологическая очистка сточных вод в режиме продлённой пневматической аэрации. Очищенная сточная жидкость после компактной установки поступает в контактный резервуар, где дезенфицируется раствором гипохлорита натрия, вырабатываемым электролизной установкой. Избыточный активный ил, образующийся в процессе очистки, переодически удаляется на иловые площадки.

Сброс очищенных стоков запроектирован в реку контактный резервуар Подсушивание осадка –на иловых площадках. В летнее  время  возможно использовать очищенные стоки для полива приусадебных участков.

- Концентрация  загрязнений  в сточных водах после очистки составит:

- Взвешенные вещества-4,6мг/л;

- БПКпол-3 мг/л;

- СПАВ-3 мг/л

Сброс очищенных сточных вод не окажет отрицательного влияния на водоёмы.

Вся существующая и проектируемая одноэтажная индивидуальная застройка канализуется в водонепроницаемые выгреба.

Стоимость строительства сетей и сооружений

Сети канализации проектируются из напорных полиэтиленовых труб технических по ГОСТу 18599-2001.

по канализации на 1ю очередь строительства

Таблица№7.3-2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во м. | Стоимость в млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы | общая |
| 1 | Строительство КУ100 по т. пр. 902-2-223 | шт | 1 | 3,92 | 3,92 |
| 6 | Строительство сетей из пластмассовых труб по поселку Д=150,200мм | к.м. | 2,2 | 2,08 | 4,58 |
| Итого в ценах 2010г 8,5 млн. руб. |  |  |  |  |  |

7.4 Теплоснабжение.

Существующее положение.

Теплоснабжение села Борисово Борисовского поселения решается в основном от индивидуальных источников тепла. Теплоснабжением не охвачены районы частной усадебной застройки, их теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей. В селе действуют четыре котельные, которые снабжают теплом объекты соцкультбыта и небольшую часть существующего жилого фонда:

- Центральная котельная оборудована 2 водогрейными котлами марки «Сибирь-7»;

- Котельная школы оборудована 2 котлами НР-18 (1 рабочий, 1 резервный). Общая производительность котельной – 0,76МВт (0,65 Гкал/час);

- Котельная детского сада оборудована 2 котлами НР-18 (1 рабочий, 1 резервный). Общая производительность котельной – 0,76МВт (0,65 Гкал/час);

- Котельная дома культуры оборудована 1 котлом КВ-300. Общая производительность котельной 0,15 МВт (0,129 Гкал/час)

Тепло в общественных зданиях используется почти исключительно на отопление (механическая вентиляция и централизованное горячее водоснабжение отсутствуют).

Тепловая нагрузка по существующей жилой застройке и учреждениям культурно-бытового обслуживания составляет 3,090 МВт (2,657 Гкал/час).

Проектное решение.

Тепловые нагрузки.

Расчет тепловых нагрузок по вновь проектируемой жилой застройке и соцкультбыту выполнен в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Для разработки схемы теплоснабжения тепловые нагрузки определены:

- по существующим объектам соцкультбыта - по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

- по вновь проектируемой жилой застройке  и объектам соцкультбыта – по укрупненным показателям тепловых нагрузок или по  удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений.

В основу расчетов приняты следующие исходные данные:

- Расчетная наружная температура воздуха для проектирования отопления tн.р.о.= -39оС

- То же для систем вентиляции tн.р.в.= -24 оС.

- Расчетная численность населения на I очередь строительства – 1800 человек.

- Общая площадь I – ой очереди строительства – 39600,0 м2. Обеспеченность общей площадью жилого фонда на 1 человека – 22,0 м2.

- Расчетная численность населения на расчетный срок – 2100 человек.

- Общая площадь строительства на расчетный срок – 52500,0 м2. Обеспеченность общей площадью жилого фонда на 1 человека – 25,0 м2.

По проектируемой жилой застройке общий тепловой расход на отопление и горячее водоснабжение определен по удельному показателю на 1м2 общей площади, который на I очередь и расчетный срок строительства составит 0.2 кВт (для 1-2 этажной застройки).

Расходы тепла для учреждений культурно-бытового обслуживания определены по аналогам типовых проектов и по укрупненным показателям.

Теплопотребление по жилой застройке на I очередь строительства приведено в таблице №1, на расчетный срок строительства – в таблице №2.

Общий расход тепла по административным учреждениям и учреждениям культурно-бытового обслуживания приведен в таблице №3.

Суммарные расходы тепла по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на I очередь строительства, расчетный срок строительства приведены в таблицах №4, №5 соответственно.

I очередь строительства.

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на I очередь  строительства по селу увеличится на 2,915 МВт (2,507 Гкал/час) и составит    6,005 МВт (5,164 Гкал/час). Теплоснабжения существующих объектов соцкультбыта сохранится от существующих котельных.

Теплоснабжение отдельных объектов соцкультбыта, сооружаемых на I очередь строительства, предлагается осуществить от котлов типа «ЗИОСАБ-45,125,175». Эти котлы могут работать на одном из трех видов топлива: газ, солярка или твердое топливо – дрова или уголь. Котлы можно использовать в блочных и крышных котельных.

Теплоснабжение жилых малоэтажных домов можно осуществить, используя индивидуальные малометражные источники тепла – секционные котлы типа КЧМ. Данные котлы предназначены для использования в системах водяного отопления отдельных квартир и малоэтажных зданий строительным объемом 300-1300м3. Топливом может служить сортированный антрацит, кокс, каменный уголь. После дооборудования и установки горелочных устройств и автоматики безопасности котлы могут работать на природном газе и легком жидком топливе.

Затраты на теплоснабжение жилого фонда  входят в среднюю стоимость строительства 1 м2общей площади.

Расчетный срок строительства.

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на расчетный срок строительства  увеличится на 5,530 МВт (4,755 Гкал/час) и составит 8,620 МВт (7,412  Гкал/час).

Теплоснабжение небольшой части объектов соцкультбыта на расчетный срок строительства сохранится от существующих котельных. Теплоснабжение малоэтажной жилой застройки, возможно, осуществить от индивидуальных малометражных источников тепла.

| Суммарный расход тепла по жилой застройке на I очередь строительства (2018г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №7.4-1 |  |  |  |  |  |  |
| Существующий жилой фонд сохраняемый |  |  |  |  |  | I очередь строительства |  |  |  |  |  |  | Суммарный расход тепла, МВт |  |  | Суммарный расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая площадь, м2 |  |  | Расход тепла, МВт | Расход тепла, Гкал/час |  | Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт |  |  | Общий расход тепла, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этажная застройка |  |  |  |  |  | 1-2 этажная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29100,0 |  |  | 0,300 | 0,258 |  | 10500,0 | 2,100 |  |  | 1,806 |  |  | 2,400 |  |  | 2,064 |  |  |  |
| Суммарный расход тепла по жилой застройке на расчетный срок строительства (2028г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №7.4-2 |  |  |  |  |  |  |
| Существующий жилой фонд сохраняемый |  |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  | Суммарный расход тепла, МВт |  |  | Суммарный расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая площадь, м2 |  |  | Расход тепла, МВт | Расход тепла, Гкал/час |  | Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт |  |  | Общий расход тепла, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 этажная застройка |  |  |  |  |  | 1-2 этажная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29100,0 |  |  | 0,300 | 0,258 |  | 23400,0 | 4,680 |  |  | 4,024 |  |  | 4,980 |  |  | 4,282 |  |  |  |
| Расход тепла по административным учреждениям и учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №7.4-3 |  |  |  |  |  |
| №№ по плану | Наименование учреждений |  |  |  | Единица измерения |  |  | Емкость |  |  | Тепловая нагрузка, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | существующее положение |  |  | 1очередь строительства |  |  | Расчетный срок строительства |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| Организации и учреждения управления, предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административное здание |  |  |  | объект |  |  | 1 |  |  | 0,050 |  |  | 0,050 |  |  | 0,050 |  |  |
| 2 | Сберкасса |  |  |  | объект |  |  | 1 |  |  | 0,050 |  |  | 0,050 |  |  | 0,050 |  |  |
| 3 | Отделение почтовой связи |  |  |  | объект |  |  | 1 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |  |
| 4 | АТС |  |  |  | номеров |  |  | 200 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |  |
| 5 | АТС на территории санатория |  |  |  | номеров |  |  | 100 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |  |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Общеобразовательная школа |  |  |  | мест |  |  | 320 |  |  | 0,600 |  |  | 0,600 |  |  | 0,600 |  |  |
| 7 | Детский сад |  |  |  | мест |  |  | 35 |  |  | 0,060 |  |  | 0,060 |  |  | 0,060 |  |  |
| 23 | Детский сад |  |  |  | мест |  |  | 40/50 |  |  | - |  |  | 0,075 |  |  | 0,075 |  |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Фельдшерско-акушерский пункт |  |  |  | посещ./смену |  |  | 22 |  |  | 0,060 |  |  | 0,060 |  |  | 0,060 |  |  |
| 9 | Санаторий на 240 мест |  |  |  | объект |  |  | 1 |  |  | 1,600 |  |  | 1,600 |  |  | 1,600 |  |  |
| 25 | Аптека |  |  |  | объект |  |  | 1 |  |  | - |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |  |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Спортзал (при школе) |  |  |  | м2 пл. пола |  |  | 128 |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Сельский Дом культуры |  |  |  | мест |  |  | 200 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  |
| 28 | Сельский Дом культуры |  |  |  | мест |  |  | 200 |  |  | - |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  |
| 13 | Библиотека |  |  |  | тыс. томов |  |  | 18,5 |  |  | 0,080 |  |  | 0,080 |  |  | 0,080 |  |  |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Магазин продовольственных товаров «Бриз» |  |  |  | м2 торг. пл. |  |  | 49 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |  |
| 16 | Магазин смешанных товаров «Борисович» |  |  |  | м2 торг. пл. |  |  | 73 |  |  | 0,035 |  |  | 0,035 |  |  | 0,035 |  |  |
| 17 | Магазин смешанных товаров |  |  |  | м2 торг. пл. |  |  | 28 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |  |
| 18 | Магазин смешанных товаров |  |  |  | м2 торг. пл. |  |  | 20 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |  |
| 19 | Магазин смешанных товаров |  |  |  | м2 торг. пл. |  |  | 63,5 |  |  | 0,035 |  |  | 0,035 |  |  | 0,035 |  |  |
| 20 | Магазин смешанных товаров |  |  |  | м2 торг. пл. |  |  | 89 |  |  | 0,035 |  |  | 0,035 |  |  | 0,035 |  |  |
| 21 | Магазин смешанных товаров |  |  |  | м2 торг. пл. |  |  | 50 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |  |
| 29 | Магазин розничной торговли |  |  |  | м2 торг. пл. |  |  | 2х100 |  |  | - |  |  | 0,035 |  |  | 0,070 |  |  |
| 30 | Магазин розничной торговли |  |  |  | м2 торг. пл. |  |  | 50 |  |  | - |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |  |
| 33 | Кафе |  |  |  | мест |  |  | 85 |  |  | - |  |  | 0,230 |  |  | 0,230 |  |  |
| 22 | Прачечная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |  |
| 32 | Бани |  |  |  | мест |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 0,160 |  |  | 0,160 |  |  |
| 33 | КБО |  |  |  | раб. мест |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 0,050 |  |  | 0,050 |  |  |
| 34 | Прачечная и химчистка самообслуживания |  |  |  | кг белья, вещей в смену |  |  | 20/8,5 |  |  | - |  |  | 0,060 |  |  | 0,060 |  |  |
| 35 | Пождепо |  |  |  | объект/маш. |  |  | 1/2 |  |  | - |  |  | 0,080 |  |  | 0,080 |  |  |
| Итого по культурно-бытовым потребителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,790 |  |  | 3,605 |  |  | 3,640 |  |  |

| Расход тепла на I очередь строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №7.4-4 |  |
| Расход тепла по существующей застройке |  |  |  |  |  | Расход тепла на I очередь строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |
| Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0,300 | 0,258 | 2,790 | 2,399 | 3,090 | 2,657 | 2,400 | 2,064 | 3,605 | 3,100 | 6,005 | 5,164 |
| Расход тепла на расчетный срок строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №7.4-5 |  |
| Расход тепла по существующей застройке |  |  |  |  |  | Расход тепла на расчетный срок строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |
| Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0,300 | 0,258 | 2,790 | 2,399 | 3,090 | 2,657 | 4,980 | 4,282 | 3,640 | 3,130 | 8,620 | 7,412 |

7.5 Газоснабжение.

Существующее положение.

Существующий жилой фонд села Борисово  газифицируется сжиженным пропан бутановым газом по ГОСТ 20448-90* «Газы углеводные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия». Низшая теплота сгорания газа – 22000 ккал/м3.

В настоящее время газоснабжением охвачено ориентировочно 10% жилого фонда. Мелкие потребители (одно- и двухэтажные здания с численностью квартир не более 8-ми) получают газ в баллонах. Сжиженный газ подвозится с газонаполнительной станции г. Кемерово.

Использование сжиженного газа – пище-приготовление и приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах.

Природный газ в настоящее время не используется.

Проектное решение.

На I очередь строительства строящийся жилой фонд будет газифицироваться сжиженным газом по ГОСТ 22448-90*»Газы углеводородные сжиженные топливные коммунально-бытового потребления. Технические условия»: одноэтажные дома и двухэтажные дома с численностью квартир не более 4-х – от газобаллонных установок с установкой их в кухнях, двухэтажные дома с численностью квартир более 4-х – от групповых резервуарных установок.

Расчетные показатели потребления сжиженного газа приняты в соответствии со СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Расход теплоты при наличии в квартире газовой плиты и при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя на 1 человека в год составит 1050 тыс. ккал (существующий индивидуальный жилой сектор). Расход теплоты при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) на 1 человека в год составит 1750 тыс. ккал (проектируемый жилой сектор).

Ориентировочный годовой расход сжиженного газа на индивидуально-бытовые нужды при 15% газоснабжении жилого фонда на I очередь строительства составит 22,0 тыс. м3.

Ориентировочный годовой расход сжиженного газа на индивидуально-бытовые нужды при 25% газоснабжении жилого фонда на расчетный срок строительства составит 42,0 тыс. м3.

Затраты на газоснабжение жилого фонда (строительство групповых резервных установок) входят в среднюю стоимость строительства 1 м2общей площади.

7.6 Электроснабжение

Электроснабжение с. Борисово в составе Генерального плана выполнено на период до 2028 г. – расчетный срок, с выделением I очереди строительства – 2018 г. Исходный год принят на момент обследования – 2008 г.

Схема электроснабжения разработана по материалам архитектурно планировочного раздела на основании существующей схемы электроснабжения посёлка.

Существующая схема электроснабжения

Электроснабжение села Борисово осуществляется от Кузбасской энергосистемы - системной ПС 220 кВ «Краснополянская». Опорным центром питания является расположенная в посёлке ПС 35 кВ «Борисовская».

Основные данные по центрам питания приведены в таблице 7.6-1

Таблица 7.6-1

| №№ п.п. | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность транс- форматоров, МВА | Максимальная нагрузка на шинах 10 кВ МВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. по посёлку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Борисовская | 35/10 | 2х2,5 | 4,6 | 2,14 |

Электроснабжение выполняется непосредственно с шин 10 кВ ПС по фидерам 10-1-Д и 10-16-Ф. Схема построения распределительных сетей 10 кВ радиальная.

Трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ – однотрансформаторные, в большинстве случаев закрытые тупиковые.

Данные по распределительным сетям 10 кВ приведены в таблице 7.6-2

Опоры в сетях 10 кВ железобетонные и  деревянные с ж/б приставками, линии выполнены проводами А35, АС50 и АС70. Суммарная протяжённость питающих линий (по трассе) составляет 23,2 км

Существующая схема построения питающих и распределительных электрических сетей 10 кВ в ряде случаев не удовлетворяет требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надёжности электроснабжения. Это обусловлено тем, что подстанции являются однотрансформаторными и подключены к протяженным радиальным линиям 10 кВ и не обеспечены резервированием, что не соответствует требованиям ПУЭ по надёжности электроснабжения этой группы потребителей.

Суммарная установленная мощность трансформаторов в ТП-10/0,4 кВ –3600 кВА, расчётная нагрузка потребителей посёлка – 2144 кВА, средняя загрузка трансформаторов в часы собственного максимума нагрузок ТП – 59,5 %.

Характеристика электросетей  с.Борисово

Таблица 7.6-2

| № ТП | Тип | Мощн. тр-ров, кВА | % загрузки | Рр ТП, кВА | Кол. отход. ВЛ-0,4 кВ | Наименование потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TП-012 | КТП | 250 | 85 | 213 | 2 | школа, клуб, скважина, быт. |
| TП-013 | КТП | 160 | 60 | 96 | 3 | быт, магазин, библиотека |
| TП-036 | ЖБ/ТП | 160 | 75 | 120 |  | быт, админестрация, церковь, магазин. |
| TП-063 | ЖБ/ТП | 160 | 55 | 88 | 3 | быт |
| TП-164 | КТП | 100 | сезонная |  | 1 | выпаса, скважина. |
| TП-184 | КТП | 100 | 65 | 65 | 3 | с/а, быт, скважина, ул. освещение |
| TП-193 | ЖБ/ТП | 400 | 85 | 340 | 1 | ОАО "Сибагрохолдинг" зерносушилка, с/а быт, скважина 3 |
| 201п |  | 400 | 50 | 200 |  | фермы |
| TП-234 | КТП | 400 | 30 | 120 | 1 | ОАО "Сибагрохолдинг" гараж, мастерские, с/а быт, гараж |
| ТП-264 | КТП | 160 | 45 | 72 | 1 | быт |
| TП-280 | КТП | 250 | 50 | 125 | 2 | ОАО "Сибаргохолдинг" кормоцех, ФКРС |
| TП-341 | КТП | 400 | 75 | 300 | 2 | ИП Калашников гараж, СПК "Борисовкий",ФКРС, Борисовская с/а, котельная |
| TП-351 | КТП | 250 | 55 | 138 | 2 | сушилка |
| TП-355п |  | 160 | 50 | 80 |  | фермы |
| TП-371 | ЖБ/ТП | 250 | 75 | 188 | 3 | Борисовская с/а, быт, ул. освещение, ИП Паршуков |

Годовое потребление электроэнергии по селу – 6196 тыс. кВт.час, в том числе по жилому сектору – 1547 тыс. кВт.час.

При современной численности населения 1615 чел. удельная норма потребления на одного жителя составила 3836 кВт.час или 1128 Вт.

## Подсчет электрических нагрузок

Подсчет электрических нагрузок выполнен раздельно – для жилых, культурно-бытовых и  сельскохозяйственных и промышленных потребителей.

Нагрузки жилых домов, с плитами на сжиженном газе или твёрдом топливе - определялись по удельным нагрузкам, отнесенным к 1 м2 общей площади и составляющим 18,4 Вт/м2.

Нагрузки культурно-бытовых потребителей определялись по паспортам типовых проектов, либо, при их отсутствии, по укрупнённым показателям. При подсчёте принималось, что пищеблоки общественных зданий оборудованы стационарными электроплитами.

Нагрузки потребителей третьей группы определялись по справкам, с учетом данных об их развитии.

Итоги подсчета приведены в нижеследующей таблице 7.6-3

Таблица 7.6-3

| Наименование группы потребителей | Электрическая нагрузка, кВт |  |  | Прирост электрической нагрузки, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | на 1очер. | на р.ср. | на 1очер. | на р.ср. |
| Электрическая нагрузка жилого фонда, кВт | 535,4 | 728,6 | 772,8 | 193,2 | 237,4 |
| Электрическая нагрузка коммунально - бытовых потребителей, кВт | 178,4 | 296,1 | 360,9 | 117,8 | 182,6 |
| Электрическая нагрузка сельхозяйственных потребителей, кВт | 1430,2 | 1501,7 | 1644,7 | 71,5 | 214,5 |
| Общая электрическая нагрузка потребителей села, кВт | 2144,0 | 2526,5 | 2778,5 | 382,5 | 634,5 |
| тоже с учётом Кс=0,85, кВт | 1822,4 | 2147,5 | 2361,7 | 325,1 | 539,3 |

Полученный прирост нагрузок: 325 кВт (среднегодовой прирост – 2,4 %) -  на I очередь строительства, и 539 кВт(2,5 %) – на расчётный срок, в целом по селу, вполне объясним, во-первых, естественным ростом электропотребления, а также, увеличением жилого фонда и строительством административных и культурно-бытовых учреждений.

Проектное решение.

Электроснабжение д. Борисово, как и в настоящее время, будет осуществляться от ПС-35/10кВ «Борисовская», после замены трансформаторов 2500 кВА на трансформаторы 6300 кВА. Мощность трансформаторов определена с учётом роста нагрузок Борисово и потребителей прилегающего района.

Распределение электроэнергии по деревне предусматривается через существующие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ за счёт увеличения их загрузки, а также через 2 проектируемые одно трансформаторные ТП с трансформаторами по 400 кВА.

Подключение трансформаторных подстанций предусматривается через существующие ВЛ – 10 кВ.

Схемы сетей 0,4 кВ в объёмы настоящей работы не входят и будут решаться на последующих этапах проектирования

Подсчет капзатрат по строительству сетей электроснабжения

Таблица 7.6-4

| Наименование объемов работ | Еден.изм. | Кол. | Стоимость единицы Млн.руб. | Общая стоимость Млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реконструкция ПС-35/10 кВ «Борисовская» (замена трансформаторов 2500 кВА на трансформаторы 6300 кВА) | шт | 2 | 4,9 | 9,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | к-т | 2 | 1,7 | 3,4 |
| Строительство питающих воздушных линий 10кВ | км | 0,9 | 0,41 | 0,36 |
| Итого |  |  |  | 13,56 |

7.7 Сети связи.

В качестве исходных данных для разработки раздела связи проекта планировки села Борисово Борисовского сельского поселения положены следующие материалы:

- Схема генплана М 1:5000. разработанная ОАО ПИ «Новосибгражданпроект».

- Распределение жилого фонда на 1 очередь строительства и расчетный срок.

- Действующие нормы и правила.

Существующее положение.

Центральным предприятием, оказывающим услуги телефонной связи на территории Борисовского сельского поселения, является Крапивинский цех связи Ленинск-Кузнецкого центра телекоммуникаций.

В настоящее время в селе Борисово действуют цифровая АТС типа «МС-240» емкостью 200 номеров, расположенная по улице Геологов, и АТС емкостью 100 номеров на территории Борисовского санатория. В селе действует почта, имеется телефонно-телеграфная связь со всеми регионами Россиии с выходом на международные каналы связи.

Для линий межстанционной связи применяются кабельные линии в земле с использованием аппаратуры уплотнения типа ИКМ. Распределительные телефонные линии кабельного типа в земле.

Определенное развитие на территории села Борисово получает мобильная связь.

Проектные предложения.

Определение емкости телефонной сети села Борисово выполнено на первую очередь строительства и расчетный срок.

Емкость телефонной сети жилого сектора, согласно нормам проектирования, определена с учетом 100% телефонизации.  Потребное количество телефонов /абонентов/ определяется исходя из расчетной численности населения с применением коэффициента семейности /к=3.5/ с учетом телефонов коллективного пользования и административно-бытового назначения.

По расчету количество телефонов для 1 очереди строительства составляет – 668 номеров, для расчетного срока – 780 номеров.

АТС «МС-240» представляет собой цифровую систеиу коммутации. Система имеет блочно-модульную структуру. Увеличение емкости выполняется путем подключения абонентских блоков расширения. Предлагается предусмотреть использование существующих линейно-кабельных сооружений и строительство проектируемой кабельной канализации до проектируемых объектов.

В связи с развитием сотовой связи нагрузка на оборудование АТС уменьшается, освобождается емкость, которую можно использовать для дополнительного подключения абонентов.

На данной стадии проекта дана предварительная схема основных трасс .

Протяженность проектных трасс  на первую очередь – 7.1 км, на расчетный срок –

8,9 км.

Объем капиталовложений подсчитан по укрупненым показателям стоимости строительства телефонной связи в проектируемом районе в ценах 2010 года и составляет:

- на 1 очередь  -  3.55 млн. руб.

- на расчетный срок -  4,45 млн. руб.

Программа развития проводного вещания определена согласно принятой концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 – 2015 г.г., одобренной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 года №1700-р.

Основная задача программы повышение рентабельности предприятий связи, расширение сервиса услуг, повышение их качества.

Технические решения для сельских районов, где содержание проводного вещания убыточно, направлены для создания условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий. Предусмотреть установку приемо-передающего оборудования для охвата эфирным вещанием населения, что обеспечит прием общероссийских и областных программ и позволит своевременно получать оповещение ГО и ЧС.

Согласно принятой концепции развития телерадиовещания  необходимо произвести модернизацию телевизионного передающего центра. Модернизация  позволит организовать цифровое телевизионное вещание, включая мобильное телевещание и телевидение высокой четкости.

Проектом рекомендуется дальнейшее расширение услуг высококачественного УКВ вещания, сотовой связи.

Основой развития филиалов почты по-прежнему остается преодоление убыточности работы отделений почтовой связи в сельской месности, внедрение новых технологий, дальнейшее развитие комерческих и социальных проектов.

Оснащение отделений почтовой связи компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет, позволит решить задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам.

7.8 Санитарная очистка

Система  санитарной очистки и уборки территорий населенных мест  должна предусматривать рациональный сбор,  быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически  целесообразную  утилизацию бытовых  отходов: хозяйственно  -  бытовых,  в  том числе пищевых отходов из жилых  и  общественных  зданий,  предприятий  торговли, общественного питания и культурно - бытового назначения; жидких из неканализованных зданий;  уличного мусора и смета и других бытовых отходов,   скапливающихся  на  территории  населенного  пункта.

Санитарная очистка должна осуществляться в соответствии с Санитарными правилами содержания территорий населённых мест. САНПИН 42-128-4690-88 (утв. Минздравом СССР 05.08.1988 №4690-88) и схемой санитарной очистки населенных мест.

Схема санитарной очистки направлена на решение  указанных    задач  и  должна разрабатываться на период не менее чем на 15  лет. Через  каждые  5  лет  в  схему вносятся  необходимые  уточнения  и    дополнения. Схема  определяет очередность осуществления  мероприятий,   объемы  работ  по  всем  видам санитарной  очистки,  методы  сбора,   удаления,   обезвреживания   и   переработки   отходов,   потребное    количество специальных уборочных машин, механизмов, оборудования  и    инвентаря,    целесообразность    проектирования,    строительства,   реконструкции  или  расширения  существующих  объектов   санитарной    очистки,  ориентировочные капиталовложения на  строительство  и  на    приобретение  технических  средств. Кроме  того,  схема  санитарной    очистки предусматривает очередность выполнения мероприятий.

В настоящий момент очистка на большей части территории Борисовского сельского поселения заявочная.

Планово-регулярная очистка ведется только на территории благоустроенной жилой застройки, от учреждений культурно-бытового назначения  и общественных зданий.

Мусор, жидкие нечистоты и промышленные отходы вывозятся на существующую недостаточно благоустроенную свалки ТБО площадью 1,0 га, расположенную в 200 м с правой стороны автодороги с.Борисово-г. Ленинск-Кузнецкий вблизи дороги в с. Максимово.

Свалка ТБО не в полной мере соответствуют требованиям СанПин 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируются с грубыми нарушениями санитарных и природоохранных требований.

Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки.

Объектами очистки  являются:  территория  домовладений,   уличные  и  микрорайонные  проезды,  объекты  культурно – бытового    назначения,  территории  различных   предприятий,   учреждений   и    организаций,   парки,   скверы,   площади,   места   общественного    пользования, места отдыха.

Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

Предлагается  следующая схема санитарной очистки:

1. Очистка населенных пунктов от твердых бытовых отходов по планово-регулярной системе. Контейнеры емкостью 0,55, 0,6, 0,7 куб.м.

Годовое количество отходов

Таблица № 7.8-1

| Наименование отходов | Норма по СНИП 2.07.01-89 | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 300 кг на 1 чел/год | 0,57 | 0,66 |
| Жидкие нечистоты, т. куб.м | 2 куб.м на 1 чел/год | 3,8 | 4,4 |
| Смет с улиц, тыс.т | 5 кг с 1 кв.м | 0,1 | 0,1 |

На  территории  домовладений   должны   быть   выделены    специальные   площадки   для  размещения  контейнеров  с  удобными    подъездами  для  транспорта.  Площадка  должна  быть  открытой,  с    водонепроницаемым  покрытием  и  желательно  огражденной  зелеными    насаждениями.

Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м.

В неканализированном жилищном фонде, с целью механизации погрузо-разгрузочных работ и улучшения санитарного состояния дворовых территорий, целесообразно сбор отходов производить в металлические сборники различной вместимости, но с перфорированным дном. Использование таких сборников позволяет применять мусоровозные машины с механизированной выгрузкой отходов от контейнеров.

Спецмашинами мусор будет вывозиться на усовершенствованные свалки-полигоны ТБО.

Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигонах для создания изолирующего слоя.

Площадь свалки-полигона ТБО  определена из расчета 0,04 га на 1 тыс.т. сухого мусора и составит на расчетный срок 1,0 га (с учетом участка для производственных отходов и существующих свалок).

Санитарно - защитная зона свалки-полигона ТБО – 500 м.

Свалка - полигон ТБО должна иметь следующие элементы:

- естественное или искусственное водоупорное основание,

- изолирующие слои,

- плотину,

- нагорную канаву,

- зеленую зону,

- ограждение,

- подъездную дорогу,

-  хоздвор,

- насосную станцию,

- участок для производственных отходов.

Обезвреживание трупов животных планируется в биологических камерах (ямах) на проектируемых скотомогильниках.

Санитарно-защитная зона составляет 1000 м.

Устройство и эксплуатация скотомогильника осуществляется в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г. № 13-7-2/469).

Расположение свалки-полигона ТБО и скотомогильника показано на чертеже градостроительного зонирования Борисовского сельского поселения как зона СН-1.

2. Очистка неканализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из неканализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода.

Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на сливную КНС или в места, согласованные с СЭС.

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на свалку-полигон, где складируются совместно с ТБО.

Древесные отходы от лесопереработки рекомендовано использовать в котельных в качестве энергетических добавок к топливу.

4. Уборка территорий села.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- механизированная уборка улиц и удаление уличного смета;

- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- ремонт и побелка надворных туалетов, саннадворных установок;

- установка урн для мусора;

- озеленение и благоустройство промтерриторий и территорий котельных.

Для вывоза ТБО, жидких нечистот, механизированной уборки тротуаров и дорог предусмотрен парк автотранспорта: ассенизационные машины КО- 503, мусоровозы М- 30, КО- 413, уборочные машины.

Всего потребуется машин на расчетный срок 3 единиц, в т.ч. на 1 очередь 2 единицы.

Объем капвложений подсчитан ориентировочно по укрупненным показателям и составит в ценах 1984 года:

- 0,08 млн. рублей на расчетный срок в т.ч. на 1 очередь – 0,06 млн. рублей.

С учетом перевода в цены 2010г стоимость на 1 очередь составит 4,6 млн. руб.

- Глава 8. Технико-экономические показатели

- Ориентировочная стоимость строительства по видам затрат приведена в таблице № 8-1

Таблица№ 8-1

| № | Виды строительства | Стоимость в ценах 2009 г., млн. руб. | Удельный вес в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищное строительство | 336,0 | 43,2 |
| 2 | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 65,1 | 8,4 |
| 3 | Инженерное оборудование: |  |  |
|  | -водоснабжение | 11,25 | 1,4 |
|  | -канализация | 8,5 | 1,1 |
|  | -теплоснабжение | Вкл.в стоим. ж./ф/ |  |
|  | -электроснабжение | 13,56 | 1,7 |
|  | -устройство связи | 3,55 | 0,4 |
|  | -инженерная подготовка территории | 211,1 | 27,3 |
|  | -санитарная очистка | 4,7 | 0,6 |
| 4 | Дороги, транспорт | 100,0 | 12,9 |
| 5 | Озеленение | 23,6 | 3,0 |
|  | Итого: | 777,36 | 100,0 |

Стоимость посчитана в ценах 2010г., на все последующие годы применять индекс изменения цен.

Технико-экономические показатели проекта

Таблица № 8-2

| № | Наименование | Единица измерения | Современ-ное состоя-ние на 2008г. | Первая очередь (2018г.) | Расчет-ный срок (с уч.1оч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах села | га | 435,6 | 503,7 | 573,7 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
| 1.2.1 | жилой зоны | “ | 174,6 | 223,7 | 273,4 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | а) 2-х эт.секционная застрой-ка | “ | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | б) 1-2 этажная усадебная застройка | “ | 154,2 | 199,4 | 227,2 |
|  | в) детские сады и школы | “ | 2,5 | 2,5 | 3,1 |
|  | в) обществен.-деловая зона | “ | 4,1 | 5,9 | 7,8 |
|  | г) зоны общественного использования | “ | 12,9 | 15,0 | 17,2 |
|  | д) иные зоны | га | 261,0 | 280,0 | 300,3 |
| 2 | Население | чел. | 1615 | 1800 | 2100 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс.м2 общ. пл. | 29,1 | 39,6 | 52,5 |
|  | -1-2эт. усадебная | “ | 25,7 | 36,2 | 49,1 |
|  | -2-х эт. секционная | “ | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда –всего | “ | - | - | - |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | “ | 29,1 | - | - |
| 3.4 | Новое жилищное строитель-ство | “ | - | 10,5 | 23,4 |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда на 1 человека | “ | 20,2 | 22,0 | 25,0 |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда: | м2 общ. пл. |  |  |  |
|  | -водопроводом | “ | 7,5 |  |  |
|  | -канализацией | м2 общ. пл. | 1,4 |  |  |
|  | -центральным отоплением | “ | 1,4 |  |  |
| 4 | Объемы социального и куль-турно-бытового обслужива-ния населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреж-дения | мест | 35 | 75 | 85 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест | 320 | 320 | 320 |
| 4.3 | Амбулатория | посещ./см. | 51 | 65 | 85 |
| 4.4 | Дома культуры , клубы | мест | 200 | 400 | 400 |
| 4.5 | Библиотеки | тыс.том. | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| 4.6 | Магазины всех видов реализу-емого ассортимента | м2 торг. площади | 380 | 530 | 630 |
| 4.7 | Кафе | мест | - | - | 85 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслу-живания | раб. мест | - | 15 | 15 |
| 4.11 | Спортивные залы | м2 пл. пола | 128 | 360 | 420 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в жилой зоне | км | 17,0 | 19,0 | 22,0 |
| 5.2 | Плотность улично-дорожной сети в жилой зоне | км/км2 | 9,7 | 6,0 | 6,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Инженерная инфраструк-тура и благоустройство тер-ритории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | .м3/сут. | - | 421,0 | 453,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | “ | 154,5 | 190,2 | 220,2 |
|  | -на производственные нужды | “ | 8,2 | 11,55 | 11,55 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотреб-ление на 1 чел. | л/сутки на чел. | 100-160 | 100-160 | 100-160 |
| 6.1.3 | Протяженность проектиру-емых магистральных сетей | км | - | 4,5 | 4,5 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего: | .м3/сут. | 59,03 | 67,95 | 75,45 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | 14,6 | 16,8 | 16,8 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | кВт- | 2144,0 | 2526,5 | 2778,5 |
|  | -на жилищный фонд | “ | 535,4 | 728,6 | 772,8 |
|  | -на производственные нужды | “ | 1430,2 | 1501,2 | 1644,7 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | “ | 178,4 | 296,1 | 360,9 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла – всего | Гкал/час | 2,657 | 5,164 | 7,412 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды |  | 0,256 | 2,064 | 4,282 |
|  | - на культурно бытовые нужды | “ | 2,399 | 3,100 | 3,130 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Протяженность проектируемых трасс | км | - | 7,1 | 8,9 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 300 | 668 | 780 |
| 6.6 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Ливневая сеть: -ливневая канализация -открытые водостоки | км км | - | 28,2 4,7 | 4,7 34,0 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,67 | 0,76 |
| 6.7.2 | Усовершенствованная свалка твердых бытовых отходов | га | - | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Ориентировочная стоимость первоочередного строитель-ства (в ценах 2009г.) | млр.руб. |  | 777,36 |  |
| 7.1.1 | -жилищное строительство | « |  | 336,0 |  |
| 7.1.2 | -культурно-бытовое стр-во | « |  | 65,1 |  |
| 7.1.3 | -инженерное оборудование | « |  | 252,66 |  |
| 7.1.4 | -озеленение | « |  | 23,6 |  |
| 7.1.5 | -дороги, транспорт | « |  | 100,0 |  |