Проект № 6907

Инв. № 420

Экз. №

Заказчик: Администрация Крапивинского муниципального района

Генеральный план

села Тараданово Тарадановского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области

Том I

Положение о территориальном планировании

в генеральном плане с. Тараданово

Генеральный директор института                                                      М.В. Гусев

Технический директор института                                                       Б.С. Копылов

Начальник МГП                                                                                    В.А. Дыха

Главный архитектор проекта                                                               В.А. Дыха

Главный инженер проекта                                                                   Н.В. Руколеева

г. Новосибирск, 2011г.

Содержание

1. Состав проектных материалов								        3

2. Список основных исполнителей							        4

3. Пояснительная записка									        5

Часть I.  Общие данные									        6

1.  Основание для разработки проекта						        6

Часть II. Положение о территориальном планировании

в генеральном плане с. Тараданово						        6

Глава 1. Цели и задачи территориального планирования				        6

Глава  2. Перечень мероприятий по территориальному

планированию и последовательность их выполнения			         7

2.1  Современное состояние застройки						         7

2.1.1  Планировочная организация территории					         7

2.1.2  Баланс территории								         8

2.1.3  Население									         9

2.1.4  Жилой фонд									         9

2.1.5  Учреждения культурно-бытового обслуживания				         10

3.1  Экономическая база развития села Тараданово				         11

3.1.1  Экономическая база развития						         11

3.1.2  Расчет численности населения						         13

4.1  Проектное решение по планировочной структуре				         14

4.1.1 Планировочное решение структуры села Тараданово			         14

4.1.2  Жилищное строительство							         16

4.1.3  Учреждения культурно-бытового обслуживания 				         16

4.1.4  Производственные и коммунально-складские территории		         17

4.1.5  Система озеленения								         17	4.1.6  Проектный баланс территории села					         18

4.1.7  I-я очередь строительства							         19

5.1  Внешний и поселковый транспорт, сеть улиц и дорог			         20

5.1.1  Внешний транспорт								         20

5.1.2 Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание			         21

6.1  Инженерное оборудование территории села					         25

6.1.1  Инженерная подготовка территории					         25

6.1.2  Водоснабжение								         27

6.1.3  Канализация									         28

6.1.4  Теплоснабжение								         29

6.1.5  Газоснабжение								         30

6.1.6  Электроснабжение								         31	6.1.7  Системы связи								         32

6.1.8  Санитарная очистка								         33

7.1  Технико - экономические показатели						         35

8.1 Приложения									         38

8.1.1  Задание на разработку генеральных планов

городских и сельских поселений муниципального

образования «Крапивинский район « Кемеровской области		         39

- 1.  Состав проектных материалов

Том I,   Положение о территориальном планировании

в генеральном плане с. Тараданово						инв. № 420

Том II,  Обосновывающая часть    Пояснительная записка		инв. № 421

Том III, Чертежи (копии)							инв. № 422

Том IV, Инженерно-технические мероприятия по

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям			инв. № 423

Состав чертежей, Том II

| №п/п | Наименование чертежа | Марка чертежа | Кол-во листов | Гриф секретн. | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Генеральный план Тарадановского поселения Крапивинского муниципального района Кемеров-ской области Масштаб 1:25000 | ГП-1 | 1 | – | 514 120/1 |
| 2 | План современного использования территории с. Тараданово Масштаб 1:5000 | ГП-2 | 1 | – | 514 120/2 |
| 3 | Схема планировочных ограничений и комплексной оценки территории с. Тараданово Масштаб 1:5000 | ГП-3 | 1 | – | 514 120/3 |
| 4 | Генеральный план и функциональное зонирование с. с. Тараданово (основной чертёж). Масштаб 1:5000 | ГП-4 | 1 | – | 514 120/4 |
| 5 | Схема улично-дорожной сети и транспорта с. Тараданово Масштаб 1:5000 | ГП-5 | 1 | – | 514 120/5 |
| 6 | Схема инженерной подготовки территории с. Тараданово Масштаб 1:5000 | ГП-6 | 1 | – | 514 120/6 |
| 7 | Схема водоснабжения и канализации с Тараданово Масштаб 1:5000 | ГП-7 | 1 | – | 514 120/7 |
| 8 | Схема электроснабжения, теплоснаб-жения и системы связи с.Тараданово Масштаб 1:5000 | ГП-8 | 1 | – | 514 120/8 |

2. Список основных исполнителей

| № п/п | Раздел проекта | Должность | Фамилия И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный и визуализация | Главный архи-тектор проекта ГИП Ведущий архитектор Ведущий архитектор | Дыха В.А. Руколеева Н.В. Филиппова О.В. Ачилова Е.Г. |  |
| 2 | Экономический | Главный спец.- экономист Архитектор | Сивкова Л.Ф. Тропина Е.В. |  |
| 3 | Магистрали и транспорт | ГИП | Руколеева Н.В. |  |
| 4 | Инженерная подготовка | ГИП ОИС Инженер | Бирюкова Е.Р. Бурдакова М.И. |  |
| 5 | Водоснабжение и канализация | Рук. группы- инженер | Цветкова З. С. |  |
| 6 | Теплоснабжение | Рук. группы.- инженер | Волохина Т.М. |  |
| 7 | Электроснабжение | Главный спец. МГП по ЭС | Грицаенко О. Ф. |  |
| 8 | Устройства связи | Главный спец. по системам Связи | Куксова Н.В. |  |
| 9 | Санитарная очистка | Ведущий инженер | Шаболтас В.М. |  |

- 3.  Пояснительная записка

Часть 1. Общие данные

1.  Основание для разработки проекта

Генеральный план села Тараданово Тарадановского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области разрабатывался на основании договора № 6907 от 24 ноября 2005г и в соответствии с «Заданием на разработку генеральных планов городских и сельских поселений муниципального образования «Крапивинский район» Кемеровской области, утвержденным Начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Крапивинский район».

Необходимость разработки проекта Генеральный план села Тараданово Тарадановского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области» вызвана изменениями действующего законодательства, изменениями в демографической и экономической ситуации.

Проект разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (№191-ФЗ от 29.12.04г. статья 23), “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” (приказ Минрегионразвития РФ от 13.11.2010г. № 492), СНиП 11-04-2003г. “Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации” и другими действующими нормами и правилами.

Проектные решения разработаны с учетом исходных данных по населению, трудовым ресурсам, производственным предприятиям, жилому фонду и системе культурно-бытового обслуживания, по инженерному обеспечению застройки, транспортному обслуживанию и благоустройству села Тараданово, которые были представлены отделом архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района.

Графические материалы проекта разрабатывались с использованием топографических основ М 1:25000, М 1:5000, М 1:2000, на бумажных носителях и в электронном виде, полученных в отделе строительства и коммунального хозяйства администрации Крапивинского муниципального района.

Проектные решения рассчитаны на два периода реализации: расчетный срок – 2028г., в том числе первая очередь строительства – 2018г.

Данный проект разработан с учетом основных положений следующих проектов:

1. Генеральный план села Тараданово совхоза «Тарадановский Крапивинского района (Госагропром РСФСР, Агропромышленный комитет Кемеровской области, ПИ «Кемеровоагропромпроект», 1987г.)

2. Схемы территориального планирования Кемеровской области (ФГУП РосНИПИУрбанистики ООО «Ленгипрогор»2008г.)

3. «Правила землепользования и застройки Тарадановского сельского поселения» Крапивинского муниципального района Кемеровской области» (ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект», 2011г.).

4. Схемы территориального планирования Крапивинского муниципального района Кемеровской области (ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект», 2011г.).

Часть II.  Положение о территориальном планировании

в генеральном плане села Тараданово

Глава 1.  Цели и задачи территориального планирования

В соответствии со ст. 9 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по территориальному планированию направлена на определение в документах территориального планирования назначения территорий села Тараданово исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основные задачи проекта:

1. Выявление проблем градостроительного развития территории с. Борисово и внесение изменений в генеральный план, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений.

2. Разработка разделов генерального плана в соответствии с требованиями действующих норм и законодательства, перечень мероприятий реализации генерального плана.

3. Создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов ИСОГД.

В его основу решения задач проекта положены следующие принципы:

1. Развитие планировочной структуры в основном в пределах существующих границ села;

2. Проведение зонирования на территории села с выделением основных функциональных зон: общественно-деловой, жилой, промышленно-складской, рекреационной зоны, а также функциональное зонирование в каждой зоне;

3. Планировочная структура каждой зоны решается с учетом природных и градостроительных условий, территориальных резервов зоны, размещения расчетных объёмов всех видов строительства;

4. Организация транспортной сети села, обеспечивающей удобные и кратчайшие взаимосвязи всех функциональных зон между собой и внешней транспортной структурой;

5. Создание полноценной системы культурно-бытового обслуживания на уровне муниципального образования с учетом развития общепоселкового центра. Развитие в планировочной структуре села общепоселкового центра, определение его состава и направления развития с учетом возможности создания на стадиях детальной проработки выразительного и индивидуального по своим архитектурным качествам ансамбля общепоселкового центра;

6. Создание системы озеленения общего пользования, взаимосвязанной с объектами обслуживания и основными пешеходными направлениями, с зонами отдыха;

7. Разработка систем инженерного обеспечения застройки села, обеспечивающих развитие всех зон до расчетных параметров.

Глава 2.  Перечень мероприятий по территориальному

планированию и последовательность их выполнения

2.1.  Современное состояние застройки

2.1.1  Планировочная организация территории

Село Тараданово расположено в юго-восточной части Крапивинского муниципального района –  в 42 км от районного центра п.г.т. Крапивинского и в 46 км от ближайшей железнодорожной станции г. Ленинск-Кузнецкий.

В центральной части села протекает река Южная Уньга, являясь естественной осью (с юга на север), композиционно делит поселок на две части: левобережную и правобережную, петлеобразно огибая жилую зону с севера, ограничивает развитие территории в северном направлении.

Главная улица села является и основной композиционной осью населённого пункта, с выходом на внешние местные дороги.

Общественный центр с Тараданово не компактный, здания рассредоточены, расположены преимущественно в северо-западной и центральной частях населённого пункта. Одна большая группа учреждений находится между улицами Весенняя и Садовая, сюда входят общеобразовательная школа, детский сад, контора ЖКХ, отделение связи, почта, АТС, Дом культуры, библиотека. Другая группа расположена между улицами Целинной и Кооперативной, здесь находится амбулатория, предприятия торговли и общественного питания, восточнее, по ул. Красные Орлы расположена администрация Тарадановского сельского поселения и магазин смешанных товаров.

Жилая зона преимущественно застроена одно- и двухквартирными домами с приусадебными участками.

Участки производственной зоны расположены с южной и восточной стороны от жилой зоны – это животноводческий комплекс ООО «Селянка», КФХ «Золотая Нива», заправка ГСМ, пилорама, склад газового участка, складские помещения; а ремонтно-механический сектор находится в зоне жилой застройки.

Санитарно-защитные зоны отделяют производственные комплексы от селитебной территории и являются оптимальными, и, следовательно, не требуется перенос производственных предприятий на другие площадки.

Территория кладбища находится восточнее существующей черты населённого пункта и отделена от жилой застройки санитарно-защитной зоной 50 м.

Скотомогильник находится южнее села и отделен санитарно-защитной зоной в 1 км.

Полигон твёрдых бытовых отходов расположен южнее села, в радиус его санитарно-защитной зоны -500 м частично попадает жилая зона западной части села.

2.1.2  Баланс территории

По данным комитета по земельным ресурсам и землеустройству площадь села Тараданово составляет 258 га.

Распределение земель с. Тараданово по видам использования приведены в таблице № 2.1.2-1.

Таблица № 2.1.2-1

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах села: | 258,0 | 100,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 141,9 | 55,0 |
|  | Из них: |  |  |
|  | 1) 1 этажная усадебная застройка | 123,0 | 47,7 |
|  | 2) 2-эт. секционная застройка | 0,2 | 0,1 |
|  | 3) детские сады, школы | 2,2 | 0,8 |
|  | 4) общественно-деловая зона | 1,8 | 0,7 |
|  | 5) улицы, дороги, проезды (укрепленной про-езжей части) | 14,7 | 5,7 |
| II | Иные зоны: | 116,1 | 45,0 |
|  | 1) производственные, коммунально-складские территории | 4,8 | 1,9 |
|  | 2) водные территории | 0,5 | 0,2 |
|  | 3) естественное озеленение |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -леса | 11,6 | 4,5 |
|  | -луга | 57,4 | 22,2 |
|  | -кустарники | 20,8 | 8,1 |
|  | 4) Прочие неучтенные территории | 21,0 | 8,1 |
| III | За границей поселковой черты: |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | промышленные территории | 8,2 |  |
|  | кладбище | 2,6 |  |

2.1.3  Население

На 01.01.2008г. численность населения села Тараданово равна 937 человек, это составляет 85,6% от всего населения Тарадановского сельского поселения.

Численность населения с 2003г. по 2008г. уменьшилась на 6,8%. Естественное движение населения, как и в подавляющем большинстве российских населенных пунктов с начала радикальных реформ в стране изменило знак, и количество смертей в селе превышает число рождений.

Процессы естественного движения населения в с. Тараданово остаются, к сожалению, до сих пор неблагоприятными. Продолжается процесс убыли населения.

Важным фактором демографической ситуации в селе является миграция населения. За последние годы число выезжающих в другие населенные пункты на постоянное местожительства больше чем приезжающих.

Среднегодовой темп убыли населения (за период 2003–2008 г.г.) составил -1,4%, а динамика среднегодового прироста(убыли) Тарадановского поселения составляет -1,7%.

Структура населения по группам возрастов приведена в таблице № 2.1.3-1.

Структура населения по группам возрастов

Таблица № 2.1.3-1

| № | Показатели | 1.01.2006г. |  | 1.01.2007г. |  | 1.01.2008г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Население моложе трудоспо-собного возраста | 218 | 23,3 | 210 | 22,6 | 210 | 22,4 |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте | 463 | 49,6 | 458 | 49,2 | 459 | 49,0 |
| 3 | Население старше трудоспо-собного возраста | 253 | 27,1 | 262 | 28,2 | 268 | 28,6 |
|  | Итого: | 934 | 100,0 | 930 | 100,0 | 937 | 100,0 |

2.1.4.  .Жилой фонд.

Жилой фонд на 1.01.2008г. по Тарадановскому сельскому поселению составляет 21,6 тыс.м2 общей площади при обеспеченности 19,7 м2, в том числе муниципальный жилищный 0,7 тыс. м2 общей площади, в частной собственности находится 20,9тыс.м2. В с. Тараданово жилой  фонд составляет 18,5 тыс.м2.

Жилищно-коммунальный комплекс Тарадановской сельской территории включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, коммунальную энергетику, благоустройство. Качество жилищного фонда с. Тараданово характеризуется следующими показателями:

Таблица № 3.4-1

| № | Вид благоустройства | Жилой фонд,тыс. м2 общ.пл. | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопровод | 17,9 | 96,8 |
| 2 | Канализация | 0,5 | 2,8 |
| 3 | Центральное отопление | 0,7 | 3,7 |
| 4 | Газ | - | - |
| 5 | Ванны | 0,5 | 2,8 |
| 6 | Горячее водоснабжение | 0,5 | 2,8 |
| 7 | Общая площадь, тыс.м2 | 18,5 | 100,0 |

Анализ обеспеченности населения жильем и коммунальными услугами  свидетельствует о том, что в Тарадановской сельской территории, несмотря на то, что в последние годы не было ввода жилья, обеспеченность населения жильем и коммунальными услугами, выше, чем в среднем по Крапивинскому району.

Следует отметить, что на территории в последние годы не вводится в эксплуатацию новое жилье.

2.1.5  Учреждения культурно-бытового обслуживания

Учреждения культурно-бытового назначения  обслуживают население с.Тараданово и населенных пунктов поселения.

Современная обеспеченность населения характеризуется высоким качеством обслуживания, но при этом отсутствуют некоторые учреждения коммунального и

Существующая обеспеченность населения основными учреждениями, по сравнению с нормативной, приведена в таблице № 2.1.5-1.

Таблица № 2.1.5-1

| № п/п | Наименование | Общая емкость |  | Обеспеченность на 1 тыс. жителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество в еди-ницах из-мерения | По нормам СНиП | Фактич.состоя-ние | % обес-печенности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 35 | 40 | 37 | 92 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 320 | 115 | 341 | >100 |
| 4 | Врачебная амбулатория | пос./смену | 82 | 35 | 87 | >100 |
| 5 | Дома культуры, клубы, кинотеатры | мест | 150 | 300 | 160 | 53 |
| 6 | Библиотеки | тыс.том | 10,5 | 6,0 | 11,2 | <100 |
| 7 | Спортивные залы | м2 пл.пол | 261 | 60 | 278 | >100 |
| 10 | Магазины розничной торговли | м2 торг. площади | 260 | 300 | 277 | 92 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | Предприятия общест- венного питания | мест | 20 | 40 | 21 | 53 |
| 13 | Предприятия бытово- го обслуживания | раб.мест | - | 7 | - | - |
| 15 | Бани | мест | - | 7 | - | - |
| 16 | Пожарное депо | ед./маш. | - | 1/2 | - | - |

3.1.  Экономическая база развития села Тараданово

3.1.1  Экономическая база развития

Сельское хозяйство является основой экономики Тарадановского поселения. Производством сельхозпродукции на территории села Тараданово занимается: ООО «Селянин», к/х «Золотая Нива», к/х «Кузбасс, к/х «Бринев», к/х «Шмель», ИП «Кулебякин», к/х «Брюхачев», ИП Даниленко.

Данные предприятия занимаются растениеводством и животноводством. Выращивается яровая пшеница, ячмень, овес, озимая рожь, рапс, картофель, овощи, производство молока, мяса и разведение коров различных пород. Общая посевная площадь зерновых и зернобобовых составляет 13587 га, однолетних трав –670 га. Для получения стабильных урожаев большую роль играет внесение органических и минеральных удобрений, а также химическая обработка посевов. Основные показатели развития сельского хозяйства Тарадановского поселения представлены в таблице              № 3.1.1-1.

- Таблица №3.1.1-1

|  | Показатели | Ед. изм. | 01.01 2006г. | 01.01. 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продукция сельского хозяйства всех категорий– всего | млн. руб. | 49,9 | 63,4 |
|  | Индекс производства | % к пр. году |  | 132 |
|  | Из общего объема: |  |  |  |
|  | - сельскохозяйственных организаций - хозяйств населения - крестьянских (фермерских хозяйств) | млн. руб. | 29,4 15,1 5,4 | 19,4 22,9 27,1 |
| 2 | Продукция сельского хозяйства на душу населения | тыс. руб. | 45,7 | 63,9 |
| 3 | Результат финансово-хозяй-ственной деятельности сель-скохозяйственных предприятий | млн. руб. | +1,5 | +0,4 |
| 4 | Посевная площадь сельхозпредприятий зерновые и зернобобовые технические культуры (рапс) | га | 4380 | 4587 |
| 5 | Валовое производство, Зерно ( в весе после доработки) Картофель Овощи | тонн тонн тонн | 5497 184 26 | 7900 450 213 |
|  | Скот и птица (в живом весе) Молоко Яйца | тонн тонн тыс.шт. | 249 1497 285 | 217 1808 169 |
| 6 | Поголовье скота (на конец года) КРС, в.ч. коровы | голов | 967 418 | 1125 578 |
|  | свиньи |  | 339 | 352 |
|  | овцы и козы |  | 97 | 82 |
|  | лошади |  | 19 | 19 |
| 7 | Средний надой молока на 1 корову | кг | 3581 | 3128 |

Исходя из представленной таблицы, можно можно сделать вывод, что выпуск сельскохозяйственной продукции в 2006г. составил 132% к 2005 году. Это обусловлено расширением посевных площадей.

Доля территории в общерайонном производстве зерна в 2006 году составила 13,7% (в 2005году 9,4%). В 2006 году произошло увеличение поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах населения на 13% (51 голова), в том числе коров на 37%.

На территории села Тараданово размещаются следующие сельскохозяйственные, коммунально-складские предприятия и производственные территории:

- 1.Животноводческий комплекс ООО «Селянин» на 500голов

- 2.КФХ «Золотая Нива»

- 3.ООО «Селянин»:

- 3а  -ремонтно-механические мастерские

- 3б  -складские помещения

- 3г  -заправка ГСМ

- 4.Стройучасток (пилорама)

- 5.Склад газового участка

- 6.Электроподстанция

- 7.Очистные сооружения

- 8.Скважины (7объектов)

- 9 Котельные (2 объекта) при школе и детском садике

- Спецтерритории:

- 9.Кладбище

- 10.Свалка ТБО

Развитие экономики села Тараданово неразрывно связано с имеющимися положительными стабилизирующими факторами на территории Тарадановского поселения, такими являются:

- близость к районному центру;

- наличие автобусного сообщения всех населенных пунктов с районным центром;

- обеспечение телефонной связью;

- благоприятная экологическая обстановка,

территория окружена природным массивом, целебным воздухом, водой, лесными колками;

- относительно стабильное экономическое положение.

В связи с переходом к системе планирования социально-экономических процессов во всех муниципальных образованиях, в целях создания условий для планомерного социально-экономического развития в долгосрочной перспективе разработана комплексная программа социально-экономического развития Тарадановской сельской территории.

Согласно принятой программы предполагается, что в будущем территория сохранит свою основную специализацию: сельскохозяйственное направление. При этом эффективность развития поселения будет зависеть от успешной реализации инвестиционных проектов, мероприятий, входящих в приоритетные национальные проекты, федеральные и региональные целевые программы и от правильности поставленных целей.

Стратегической целью развития ведущих видов экономической деятельности поселения в долгосрочной перспективе является обеспечение выпуска конкурентноспособной продукции на основе повышения технического уровня производства.

Основными перспективными видами экономической деятельности является производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов. в т.ч.- розлив минеральной воды.

Политика в области сельского хозяйства будет направлена на поддержку эффективных собственников и развитие личных подсобных хозяйств.

В качестве приоритетов устойчивого экономического развития определены следующие направления:

- развитие агропромышленного комплекса;

- поддержка и развитие малого бизнеса;

3.1.2  Расчет численности населения

Проектная численность населения устанавливается на первую очередь (2018г.) и расчетный срок (2028г.). Расчет осуществляется:

- методом демографического прогноза на основе анализа естественного и миграционного движения населения села Тараданово за ряд предшествующих лет, среднегодового прироста убыли населения по всем сельским поселениям в целом за этот же период, а также на основе решения проблем связанных с дальнейшим развитием производства и улучшением условий жизни населения.

Демографический прогноз численности населения выполнен вариантно с применением оценки миграционного движения и возрастных коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за последние 5 лет.

По этому методу ожидаемая численность населения на проектные сроки определяется по формуле:

Но = Н (1+ Е+М)Т

100     ,

где  Но – ожидаемая численность населения, тыс. чел.;

Н  –  численность населения на исходный год, тыс. чел.;

Е+М – среднегодовой прирост (убыль) за период между переписями;

Т – количество лет, на конец которых производится расчет численности населения.

Вариант 1 Проектная численность населения устанавливается на первую очередь (2018г.) и расчетный срок (2028г.). Расчет осуществляется методом демографического прогноза на основе анализа миграционного движения населения за 5 предшествующих лет. и коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за последние годы по с.Тараданово. Динамика среднегодового прироста (убыли), приведенная в таблице № 3.3-2 (данные статистики) имеет отрицательную динамику. Ежегодная убыль населения составляет -1,4%.

При сохранении ежегодного прироста на этом уровне, население к расчетному сроку может составить- 800 чел., на первую очередь –850чел.

Вариант 2. В данном варианте демографический расчет ожидаемой численности населения осуществляется таким же методом, что и в первом варианте, но на основе анализа данных в целом по Тарадановскому поселению. Динамика среднегодового прироста (убыли), приведенная в таблице № 3.3-3 (данные статистики) имеет отрицательную динамику. Ежегодная  убыль населения составляет -1,7%. При сохранении ежегодного прироста на уровне -1,7%, население к расчетному сроку может составить – 670 чел., на первую очередь –800чел.

Вариант 3. В данном варианте рассматриваются проблемы дальнейшего развития экономики и улучшения условий жизни населения. В разработанной комплексной программе социально-экономического развития с.Тараданово дан анализ и оценка конкретных преимуществ и недостатков территории. Предоставленные данные свидетельствуют о необходимости корректировки складывающейся ситуации и формировании комплексных подходов к дальнейшему развитию экономики и социальной сферы.

Политика в области развития предпринимательства в долгосрочной перспективе направлена на становление «среднего» класса. Одним из условий этого является формирование благоприятного предпринимательского климата, обеспечение роста численности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

В варианте учитывается предполагаемое улучшение экономических и социальных условий, связанных с национальными проектами по здравоохранению (введение родовых сертификатов, повышение пособия женщинам по уходу за ребенком до года, выделение ссуды после рождения второго и третьего ребенка, увеличение зарплаты мед. работникам поликлиник, и т.д.), поддержанию молодой семьи (ипотека, выделение ссуды для приобретения жилья), с реформой ЖКХ, реформой по переселению соотечественников в Россию (основные направления здесь – юридическая защита прав соотечественников, принятая программа по содействию добровольного переселения в Россию). Переселенцам будет оказано содействие в переезде и первичном обустройстве, предоставлении работы, пенсий, дошкольного и профессионального образования.

При выполнении намеченных реформ возможно изменение численности населения на первую очередь до 850 человек, на расчетный срок до 800 человек.

Для дальнейших расчетов принята численность населения на первую очередь 850 человек, на расчетный срок – 800 человек.

Одновременно с определением потребности поселка в инфраструктуре и жилищном строительстве эта численность населения позволяет предусмотреть необходимые резервы при расчете потребности в территориях, мощности и пропускной способности инженерных коммуникаций.

4.1  Проектное решение по планировочной структуре

4.1.1  Планировочное решение

Предложение по усовершенствованию архитектурно-планировочной структуры села Тараданово основано на всестороннем изучении современного положения, занимаемого данным населенным пунктом в системе расселения Крапивинского муниципального района и Тарадановского поселения в частности.

Проектная планировочная структура с.Тараданово решалась с учетом:

- существующей планировочной структуры;

- природных условий территории;

- размещения расчетных объемов жилищного, культурно-бытового и коммунального строительства для расчетного населения в 800 человек;

- создания единого общественного центра;

- максимально возможного сохранения существующего ландшафта и создания на его основе целостной системы зеленых насаждений:

- дифференциации улиц и магистралей по назначению и видам движения в структуре села.

Селитебная территория включает в себя жилую зону, зону общественного центра, административно-бытового комплекса, коммунальную зону.

В планировочной структуре села учитывается рельеф территории, геолого-гидрологические условия и наличие зеленых массивов.

Генеральный план села Тараданово включает:

- функциональное зонирование территории населенного пункта;

- выделение территории для перспективного размещения объектов жилищного и культурно-бытового строительства;

- упорядочение структуры производственных и коммунально-складских территорий;

- основные направления развития транспортной и инженерной систем;

- выделение территории для первоочередного освоения (10 лет), на расчетный срок (20 лет) и в дальнейшем – на перспективу;

-предложение по установлению новой черты населенного пункта.

Увеличение площади жилой застройки на первую очередь строительства и расчётный срок происходит за счёт уплотнения существующей селитебной территории и выделения свободных участков. Жилые кварталы на перспективное строительство предполагается  разместить преимущественно на западе и востоке села с видом на реку Уньга.

Проектом предусмотрено размещение новых учреждений культурно-бытового обслуживания, как в границах уже существующего общественного центра: Дом культуры, спортивный комплекс, КБО, баня-сауна, так и за его пределами, западнее и восточнее, с целью сокращения радиуса доступности от учреждений культурно-бытового обслуживания до удалённых жилых кварталов.

Общественный парк запроектирован в северо-западной части села с выходом на реку Южная Уньга, плавно переходящий в раскрывающиеся  рекреационные территории речной долины.

Спортивная зона расположена в центре общественного парка и гармонично связана с зоной отдыха.

Формирование планировочного каркаса происходит на основе сложившейся улично-дорожной сети путём установления соответствующих красных линий по всем существующим и вновь проектируемым улицам.

Проектная черта населенного пункта учитывает, как существующую усадебную застройку за существующей чертой на востоке и севере села, так  и новые территории: для первой очереди строительства на юге, расчетного срока на востоке и значительного смещения существующей черты на западе, незначительного на востоке, связанного с увеличением территории под перспективную застройку. При корректировке черты населенного пункта учитывались также запроектированные красные линии, что также потребовало её уточнения. На юге в черту вошли территории  производственной зоны. В планировочной структуре села выделены следующие функциональные зоны: жилая, общественно-деловая, природно-рекреационная зона, зона спортивных сооружений, производственная и коммунальная зоны, зона специального назначения.

Перспективная производственная зона расположена в поселковой черте населённого пункта к югу от ул. Кооперативной.

В целях создания санитарно-защитного барьера между производственной зоной и селитебной территорией в проекте предусмотрено формирование буферных санитарно-защитных зон с зелёными насаждениями защитного назначения. Ремонтно-механический сектор предусматривается сохранить на существующем месте, в центральной части села, с организацией вокруг него санитарно-защитной зоны, перенос его на новую территорию не целесообразен.

На значительном удалении, южнее проектной границы села предлагается зарезервировать отдалённую территорию для перспективного развития коммунально-промышленной зоны с учетом того, что существующая застройка расположена близко и  с подветренной стороны от существующих коммунальных зон.

Проектом сохраняется существующее кладбище с перспективным расширением (локально) в юго-восточном направлении (от существующего положения).

Скотомогильник и полигон твёрдых бытовых отходов (перенос полигона с размещением к северо-западу) размещены на значительном удалении от села, с учётом санитарно-защитных разрывов.

4.1.2  Жилищное строительство

В соответствии с динамикой изменения численности населения на расчетный срок и нормой обеспеченности на одного жителя общей площади –27м2 объем жилищного фонда в с.Тараданово составит на расчетный срок 21,6 тыс.м2 общей площади. При этом новое жилищное строительство должно составить 3,1 тыс.м2 общей площади.

Общая площадь жилищного фонда  на первую очередь составит 19,6 тыс.м2 общей площади при обеспеченности 23,0м2 на человека, ввод нового жилищного строительства составит 1,1 тыс.м2 общей площади.

4.1.3  Учреждения культурно-бытового

обслуживания

Расчетная емкость объектов культурно-бытового обслуживания определена в соответствии с нормами СНиП 2.-07.01-89*.

Экспликация административных и

культурно-бытовых учреждений

(проектное положение)

Таблица № 4.1.3-1

| № на плане | Наименование учреждения |
| --- | --- |
|  | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 1 | Администрация Тарщадановского сельского поселения |
| 2 | Контора ЖКХ |
| 3 | Отделение связи, почта |
| 4 | АТС на 100 номеров |
|  | Общеобразовательные школы |
| 5 | Общеобразовательная школа на 320 мест |
|  | Детские дошкольные учреждения |
| 6 | Детский сад-ясли на 35 мест |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 7 | Врачебная амбулатория на 82 пос./см. |
| 8 | Аптека |
|  | Спортивные и физкультурно- -оздоровительные сооружения |
| 9 | Спортивный зал при школе на 261м2 пл.пола |
| 10 | Хоккейная коробка при школе 80 м х 80м |
|  | Учреждения культуры |
| 11 | Сельский Дом культуры на 150 мест |
| 12 | Библиотека на 10,5 тыс.томов |
|  | Предприятия торговли и общественного питания |
| 13 | Продовольственный магазин ПО «Центр»на 93,5 м2 торг.пл. |
| 14 | Магазин смешанных товаров «Селянин»на 73,0м2торг.пл. |
| 15 | Магазин смешанных товаров на 60м2 торг.пл. |
| 16 | Магазин смешанных товаров на 32,2м2 торг.пл. |
| 17 | Столовая на 20 посадочных мест |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания, запроектированные на расчетный срок |
| 18 | Молодежный клуб на 250 мест |
| 19 | Спортивный комплекс на 200м2 пл.пола |
| 20 | Магазин смешанных товаров на 45,0м2 торг.пл. (2объекта) |
| 21 | КБО на 10 раб. мест |
| 22 | Баня-сауна на 10 мест |
| 23 | Пожарное депо на 2 машины |

4.1.4  Производственные и коммунально-складские территории

Таблица № 4.1.4-1

| № на плане | Наименование | Размер площадки, га | Нормативная санитарно-защитная зона, м | Класс вредности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Животноводческий комплекс ООО «Селянин» на 500голов | 3.0-5.0 Вынос на резерв- ную площадку | 300 от резервной площадки | 3 |
| 2 | КФХ «Золотая Нива | 1.0 | 100 | 4 |
| 3 | ООО «Селянин»: |  |  |  |
|  | 3а -ремонтно-механические мастерские | 2.9 | 100 | 4 |
|  | 3б -складские помещения (совместно с стройучастком) | 5,9 | 50 | 5 |
|  | 3в -заправка ГСМ | 0,3 | 100 | 4 |
| 4 | Стройучасток (пилорама) (совместно с скл. помещениями) | - | 50 | 5 |
| 5 | Склад газового участка | 0,07 | 100 | 5 |
| 6 | Электроподстанция | 0,1 | - | - |
| 7 | Очистные сооружения | - | 20 | - |
| 8 | Скважины (7объектов) | - | 30 | - |
| 9 | - Котельные (2 объекта) при школе и детском садике | - | 50 | 5 |

4.1.5  Система озеленения

Система озеленение села Тараданово проектируется с учетом максимального сохранения и использования существующих зеленых насаждений.

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения:

насаждения общего пользования – сквер, расположен на северо-западе возле р. Южная Уньга..

Насаждения ограниченного пользования в палисадниках индивидуальных усадеб, на участках лечебных учреждений (ФАП), на территории школы, детского сада

Насаждения специального назначения – санитарно-защитные между жилой и коммунальной складской зонами,  ветрозащитные со стороны господствующих ветров, противопожарные.

Для озеленения рекомендуется подбирать деревья и кустарники, наиболее устойчивых пород в условиях Кемеровской области – береза, осина, желтая акация, сибирская яблоня, клен, сирень, рябина красная, боярышник, лиственница, сосна, ель и другие.

Проектируемая структура и объёмы озеленения с. Тараданово на расчётный срок приведены в таблице № 4.1.5-1.

Проектная структура зеленых насаждений

Таблица № 4.1.5-1

| № | Наименование зеленых насаждений | Норма, м2 на чел. | Территория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Треб. по расчету, га | Принято в проекте с уч.1оч. га | Обеспеч. м² на чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. Зеленые насаждения общего пользования |  |  |  |  |
| 2 | Скверы | 12,0 | 1,02 | 1,2 | 14 |
|  | Итого: |  |  | 1,2 |  |
|  | II. Спортплощадка | - |  | 2,6 |  |
|  | III. Санитарно – защитное озеленение | - | - | 3,0 |  |
|  | Всего на землях села |  |  | 6,8 |  |

Ориентировочная стоимость озеленения на 1-ю очередь строительства в ценах 2010 г. составит 10,5 млн. руб.

4.1.6  Проектный баланс территории села

Проектом охвачена территория в 455,2 га. Использование этой территории на расчётный срок приведено в таблице № 4.1.6-1.

Таблица № 4.1.6-1

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах села | 455,2 | 100,0 |
|  | В том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны: | 230,2 | 50,6 |
|  | 1) 1-2эт. усадебная застройка | 184,0 | 40,4 |
|  | 2) 2 эт. застройка | 0,2 | 0,1 |
|  | 3) Детские сады, школы | 2,2 | 0,5 |
|  | 4) Общественно-деловая зона | 7,6 | 1,7 |
|  | 5) Зона общего пользования |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | 5,0 | 1,1 |
|  | -улицы, дороги, проезды, площади | 31,2 | 6,8 |
| II | Иные зоны | 225,0 | 49,4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | 1) Промышленные предприятия | 13,8 | 3,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2) Коммунально-складские предприятия | 9,5 | 2,1 |
|  | 3) Водные территории | 1,0 | 0,2 |
|  | 4) Рекреационная зона: | 153,9 | 33,8 |
|  | 5) улицы, дороги | 19,5 | 4.3 |
|  | 5) Прочие территории | 27,3 | 6,0 |

4.1.7  Первая очередь строительства

Сроки первой очереди строительства определены архитектурно-планировочным заданием до 2018 года.

Районы первоочередного строительства выбраны с учетом следующих условий и требований:

- достройка начатых жилых и культурно-бытовых объектов;

- размещение застройки на свободных территориях, не требующих проведения дорогостоящей инженерной подготовки;

- наличие вблизи от площадки инженерных коммуникаций;

- благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания.

Исходя из этих принципов, на первую очередь должно быть построено 1,1тыс.м2 общей площади нового жилого фонда, в том числе:

Обеспеченность общей площадью на 1 человека увеличится до 23 м2/чел., жилой фонд составит 19,6 тыс. м2 общей площади, население – 850 человек.

Строительство жилых домов и зданий культурно-бытового назначения предполагается осуществлять по индивидуальным, а также повторно применяемым проектам.

Общая ориентировочная стоимость I очереди строительства складывается из капитальных вложений на жилищное строительство, строительство объектов культурно-бытового обслуживания, транспорта, дорожного строительства, благоустройства и озеленения.

Капитальные вложения по каждому из разделов подсчитаны в ценах 1984 года и по индексу цен (ГУ «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Кемеровской области») переведены в цены 2010 года.

Средняя стоимость 1м2 общей площади жилого фонда в ценах 2010 г. года принята в размере 32,0 тыс. руб. К 2018 году должно быть построено 1,1 тыс. м2 общей площади. Стоимость строительства жилого фонда в ценах на 2010 г. составит 35,2 млн. руб.

Ориентировочная стоимость строительства учреждений культурно-бытового назначения определена согласно сметной стоимости по типовым проектам с учетом дополнительных затрат, поправочных коэффициентов, а также выполненных привязок на местности и приведена в таблице № 4.1.7-1.

Индекс пересчета сметной стоимости в ценах 1984 г. к уровню цен 2010 г. равен 87,727. На все последующие годы применять индекс изменения цен.

Таблица№ 4.1.7-1.

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Емкость в единиц. измерен. | Стоимость, тыс. руб. в ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1984 г. | 2010г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Молодежный клуб | мест | 100 | 154,0 | 13510,0 |
| 2 | Спортивный зал | м2пл.пола | 200 | 52,4 | 4596,9 |
| 3 | Магазин смешанных товаров | м2торг.пл. | 45 | 34,6 | 3035,3 |
| 4 | Комбинат бытового обслужи-вания | раб.мест | 10 | 70,0 | 6140,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Баня-сауна | мест | 10 | 20,7 | 1815,9 |
|  | Итого: |  |  | 331,7 | 29099,0 |

- 5.1  Внешний и поселковый транспорт, сеть улиц и дорог

- 5.1.1  Внешний транспорт

Транспортный комплекс Кемеровской области, обеспечивающий стабильное структурное функционирование Тарадановского сельского поселения в составе Крапи-винского муниципального района, представлен коммуникациями железнодорожного, автомобильного, авиационного, речного транспорта.

Населённые пункты Тарадановского сельского поселения расположены по берегам реки Южная Уньга на юго-западе Крапивинского муниципального района.

С. Тараданово расположено в 27,0 км от реконструируемого в настоящее время участка автодороги Кемерово-Новокузнецк (по параметрам 1 технической категории) областного значения (автомобильное сообщение), на значительном расстоянии - 86,0 км от областного центра г.Кемерово, на расстоянии около 42,0 км районного центра п.г.т.Крапивинский, и на расстоянии около 46,0 км от г.Ленинск-Кузнецкий.

А. Железнодорожный транспорт

Село. Тараданово как опорный административный центр  Тарадановского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области, расположен в 46,0км от ближайшей железнодорожной станции г.Ленинск-Кузнецкий (по существующей автодорожной сети), являющейся узловой станцией хорошо развитой сети железных дорог Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги.

В стратегическом программном документе «Перспективная типология развития сети железных дорог РФ до 2030 года» заложены крупномасштабные мероприятия по развитию и реорганизации структуры железнодорожных грузо- и пасажироперевозок как в межрегиональном масштабе, так и в рамках внутриобластных связей.

Б. Автомобильный транспорт

С. Тараданово расположена в 27,0км от реконструируемого в настоящее время участка автодороги областного значения Кемерово-Новокузнецк (по параметрам 1 технической категории). Автодорога рекомендуется к переводу в категорию федеральной, как подъезд от общегосударственной сети (от а\дороги М-53) к Кузбасской агломерации.

Далее, по этой трассе с.Тараданово расположено на значительном по транспортной доступности  расстоянии, - около 60,0км, до областного центра г.Кемерово (автомобильное сообщение через Чусовитино и Панфилово).

С. Тараданово связывает с районным центром- п.г.т.Крапивинским также и а/дорога местного значения (29,0км) до выхода на территориальную трассу широтного направления Панфилово-Зеленогорский, и, далее, до п.г.т.Крапивинский (12,5км), в общей сложности- около 42,0км от районного центра - п.г.т.Крапивинский (автомобильное сообщение).

В случае дальнейшей реконструкции участков дорог местного значения, предлагаемых данным проектным решением, возрастает транспортная межпоселковая доступность населённых пунктов от с. Тараданово до д.Ключи, с.Арсёново, Салтымаково, далее, на юг, в близлежащие районы Ленинск-Кузнецкой области.

Трасса Панфилово-Зеленогорск – переходит к расчётному сроку в категорию областного значения, при условии продолжения трассировки от п.г.т. Зеленогорский – до посёлка Центральный, и далее, на Белогорск с разветвлением на Тисуль в северо- восточном  направлении, с выходом на федеральную трассу М-53.

Цель - обеспечение кратчайшей связи южной части Тисульского района (пограничного к Крапивинскому району) с основной частью Кемеровской области для освоения лесосырьевого и рекреационного потенциала.

В. Речной транспорт

Речной транспорт в структуре грузо - и пассажироперевозок с. Тараданово, располо-женного на берегу реки Южная Уньга, впадающей р. Томь, имеет малый удельный вес, как и всей Кемеровской области. Река Томь, как основная водная артерия, может рассматриваться при условии увеличения пассажиропотока в перспективные рекреационные зоны вдоль реки и при сохранении и модернизации существующих пристаней и причалов.

Г. Воздушный транспорт

Жители с. Тараданово используют в качестве обеспечения воздушных перевозок международный аэропорт г.Кемерово и аэропорт II класса г.Новокузнецка.

Возможно использование аэропорта местного значения в г.Таштагол. Гражданская авиация Кемеровской области имеет хорошие стратегические условия для перспективного развития, в т. ч. обустройство вертолётных площадок местных авиалиний (по предложениям «Схемы территориального планирования Кемеровской области».)

Использование трубопроводного транспорта (газопровода высокого или среднего давления) будет возможно при условии перспективных мероприятий по обеспечению в качестве источника энергоснабжения – природного газа, что будет определено на последующих стадиях проектирования.

5.1.2.  Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание

Существующее положение

Улично-дорожная сеть с. Тараданово сложилась в результате естественно-географических, исторических особенностей.

Архитектурно-планировочную структуру села с юга на север определяют очертания реки Южная Уньга, разделяя право и левобережные зоны села и петлеобразно огибая жилую зону с севера, ограничивая развитие территории в северном направлении.

Главная улица села, ул. Кооперативная, является основной композиционной осью населённого пункта, принимающей на себя и небольшие внешние транзитные потоки как западного, так и восточного направлений в д. Долгополово, д Ключи.

Ул. Кооперативная совместно с примыкающей структурой основных и второстепенных улиц выявляет прямоугольную схему коммуникационного каркаса северной части посёлка.

Южная зона и правобережье имеют свободную планировочную структуру.

Сложившуюся основную внутрипоселковую уличную сеть дополняет сеть внутриквартальных проездов и подъездов к промзонам, расположенным по отношению к жилой застройке с юга и юго-запада.

В настоящее время проезжие части основной улично-дорожной и, отчасти, второстепенной улично-дорожной сети, спланированы и укреплены, но, частично, и малоблагоустроены.

Улично-дорожная сеть не имеет постоянной чётко выраженной ширины в линиях застройки.

Частично отсутствуют элементы благоустройства: водоотводные лотки, тротуары, автостоянки.

Автодороги коммунально-промышленных территорий внеселитебной зоны укреплены не на всём протяжении.

Интенсивность движения по внутрипоселковым улицам невелика, менее 100 авт/час «пик», движение на перекрёстках саморегулируемое.

В с Тараданово отсутствует внутрипоселковая автобусная маршрутная сеть при достаточно больших расстояниях (до 1,5км) пешеходной доступности до объектов повседневного обслуживания, промзон. Эту функцию только отчасти выполняют автобусы внешнепоселкового сообщения, так как их маршрут обслуживает только центральную зону села.

Площадь жилой зоны территории с Тараданово– 192,5га (1,93км2) при общей площади в существующей границе – 258,0га.

Всего по жилой (селитебной) зоне протяжённость улично-дорожной сети (как укреплённой, так и неукреплённой): 18017,0 п.м.

Площадь существующей улично-дорожной сети в линиях застройки жилой (селитебной) зоны: 29,7га (0,30км2).

В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны посёлка составит:  29,70га : 192,5га = 0,15 (15%), показатель, характеризующий посёлок сельского типа, в нормативных пределах.

Плотность существующей улично-дорожной сети в границах жилой зоны (в селитебной зоне):  9,3км/км2 (18,0км : 1,93км2) – несколько выше нормативной.

Характерной особенностью сложившейся структуры села является упорядоченное строение каркаса второстепенных проездов.

Основные пешеходные потоки сосредоточены в направлении объектов общественно-деловой зоны по улицам Кооперативная, Весенняя, Красные Орлы.

Важным направлением последующего этапа проектирования является упорядочивание и строительство улично-дорожной сети с разделением потенциальных пассажиро- и грузопотоков с наименьшими затратами времени по всем направлениям и видам транспортных связей с учётом проектируемого размещения функциональных зон различного назначения, введение классификации улично-дорожной сети, определение параметров поперечных профилей.

Проектное решение

В числе основных задач повышения качества среды проживания и устойчивости градостроительного развития проектное решение предусматривает:

-  повышение эффективности, надёжности и безопасности функционирования транспортной инфраструктуры посёлка

- улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, образования, мест приложения труда и рекреации в соответствии с поэтапной реконструкцией сложившейся застройки села;

-  формирование принципиальных предложений по развитию и реорганизации улично-дорожной сети села.

Предложения данного раздела проекта выполнены с учетом развития решений предыдущего генерального плана, с учётом реально складывающейся ситуации и проектной инфраструктуры посёлка на расчетный срок и перспективу.

Исходя из тенденций развития планировочной структуры села, согласно базовым положениям СНиП 2.07.01-89* планировочный коммуникационный каркас  улично-дорожной сети представлен главной, основными, второстепенными улицами и проездами в жилой застройке,  поселковыми дорогами, в основном по прямоугольной схеме с элементами лучевой (правобережье), определяемыми естественной осью - рекой Южная.Уньга.

Основной планировочной осью (горизонтальной) планировочной структуры посёлка остаётся главная поселковая улица Кооперативная с выходом на внешние трассы в западном и восточном направлениях с мостовым переходом по Кооперативная.

Основным улицам: Весенняя, Новая, Садовая, участку ул. Красные Орлы проектом придаётся дублирующая центральную улицу роль в левобережной зоне посёлка с учётом расположения перспективных кварталов жилой застройки в западной и восточной зоне села.

Коммунально - производственная зона расположена южнее улицы Кооперативная с площадками перспективного развития коммунального назначения. На данном участке ул. Кооперативная выполняет функцию и дороги коммунального назначения, но жилые кварталы расположены к югу и отделены полосой санитарно-защитного озеленения.

Проектом предлагается строительство обходного участка дороги южнее промзоны для вывода грузопотока отчасти за пределы жилой зоны на внешние автодороги. .

Вновь проектируемые жилые кварталы усадебной застройки локально вписаны в существующую застройку и опираются на  схему взаимно параллельных и перпендикулярных второстепенных улиц  с высокой пропускной способностью, что характерно для такого типа планировочного каркаса, выходом на основные улицы.

Пешеходные парковые связи предусмотрены на открытых ландшафтно-рекреационных территориях селитебной зоны.

Площадь в границе проектирования жилой зоны территории с. Тараданово -217,48га (2,17км2, без перспективной застройки) при общей площади в проектной границе – 455,2га.

Всего по жилой (селитебной) зоне длина проектируемой улично-дорожной сети к расчётному сроку составит 19600,0 п.м., включая существующую реконструируемую сеть.

Площадь проектируемой улично-дорожной сети в красных линиях жилой – 31,16га

В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны посёлка составит:  31,16га : 217,5 = 0,15 (15%), показатель на уровне  исходного, в рамках нормативно-допустимого.

Плотность проектируемой улично-дорожной сети в границах жилой зоны (в селитебной зоне):  9,0 км/км2 (19,6км : 2,17км2), в рамках, характерных для сельских населённых пунктов Крапивинского района.

Положительной особенностью сложившейся и проектной структуры посёлка является упорядоченное строение каркаса второстепенных улиц-проездов, ограниченных красными линиями. Мало внутриквартальных проездов.

Внешние поселковые автобусные маршруты к расчётному сроку могут стать более регулярными в связи с дальнейшей реконструкцией внешних дорог, особенно в «часы пик», автобусной сетью необходимо охватить жилые кварталы по главной и основным улицам, маршруты организовывать с учётом радиусов нормативной пешеходной доступности 450,0 – 700,0м (для сельских населённых пунктов).

Личный автотранспорт хранится на территории усадебной жилой застройки. Для условий данной территории, усадебной застройки вполне достаточно (при норме 30м2 но одно м/место).

Для временного хранения автомобилей необходимо также резервировать территорию для автостоянок, в обязательном порядке, при учреждениях и объектах общественно-делового назначения. Грузовой и ведомственный автотранспорт хранится на территориях учреждений, в промышленно-коммунальных зонах. Станция технического обслуживания автомобилей (СТОА) по норме 1 пост на 200 машин размещается в основной коммунально-промышленной зоне.

Первая очередь строительства

Первая очередь строительства улично-дорожной сети и транспортного обслуживания определялась в соответствии с намеченным первоочередным строительством и необходимыми мероприятиями по качественному улучшению организации движения транспорта и пешеходов.

Одновременно с развитием проектируемых локально расположенных кварталов новой жилой застройки проектом предусматривается упорядочивание ширины в красных линиях и существующей улично-дорожной сети (см. чертёж ГП-5).

Сложившаяся улично-дорожная сеть в основном сохраняется, реконструируется.

Технико-экономические показатели на 1-ю очередь в сравнении с этапом расчётного срока изменятся незначительно.

Площадь жилой зоны территории с Тараданово на 1-ю очередь строительства – 217,4га (2,17км2) при общей площади в проектируемой  границе – 455,0га.

В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны посёлка составит 15%,

Плотность проектируемой улично-дорожной сети в границах жилой зоны (в селитебной зоне): 8,7 км/км2 (18.9км : 2,17км2), в рамках, характерных сельским населён-ным  пунктам Крапивинского района.

Показатели аналогичны расчётному сроку, т.к. площадки нового и реконструируемого жилого фонда расположены в сложившейся планировочной структуре, объёмы нового строительства улично-дорожной сети незначительны, но  реконструкция улично-дорожной сети необходима уже к 1-ой очереди строительства.

Данные показатели наряду с проектным решением отражают сложившуюся планировочную структуру индивидуальной жилой застройки, не затрагивают новую перспективную жилую застройку восточной и западной зоны, очерёдность которой будет откорректирована по предложению  заказчика на последующем этапе проектирования.

Пересечения и примыкания проезжих частей решаются с устройством островков безопасности, регулирующими и организующими транспортные потоки.

Необходимо уделить внимание благоустройству существующих улиц и дорог в соответствии с запроектированными поперечными профилями.

По всем улицам предусматривается строительство тротуаров, шириной 1,0 - 1,5 -2,25м в зависимости от категории улицы.

Внешние поселковые автобусные маршруты должны стать более регулярными в связи с дальнейшей реконструкцией внешних дорог, особенно в «часы пик», автобусной сетью необходимо охватить жилые кварталы по главной и основным улицам радиусы нормативной пешеходной доступности 450,0 – 700,0м (для сельских населённых пунктов).

Увеличивать интенсивность автобусного сообщения с близлежащими населёнными пунктами необходимо уже к 1-й очереди строительства.

Личные автотранспортные средства будут храниться на территории частной усадебной застройки, ведомственный транспорт - на территориях учреждений, в южных коммунально - промышленных зонах.

Необходимо осуществить строительство временных автостоянок при всех объектах общественно-делового назначения. Станция технического обслуживания автомобилей (СТОА) (по норме 1 пост на 200 машин) функционирует с размещением в основной коммунально-промышленных зоне посёлка.

В стоимость строительства необходимо заложить реконструкцию проезжих частей улиц и дорог, обочин, строительство тротуаров, благоустройство), в параметрах: проезжие части 6-7м, тротуары 2 х (1,0-1,5м-2,25).

Ориентировочная стоимость первой очереди строительства по формированию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания принимается – 83 млн. руб., исходя из средней стоимости строительства и реконструкции одного м2 улично-дорожной сети с учётом элементов поперечного профиля в ширине красных линий – 1500руб. (300руб - стоимость 1 м2) и с учётом коэффициента 5,9 - индекса цен к ТЕР-2001в редакции 2010г (311636м2 х 300руб х 5,9 х 0,15 =83 млн. руб), с понижающим коэффициентом на условия ремонта и реконструкции - 15%.

Объёмы работ и стоимости приведены укрупненно. Ценовая политика по строительству объектов транспортной инфраструктуры  будет уточняться на последующей стадии проектирования и определяться как величиной бюджетной составляющей области и района, так и возможностями инвесторов в условиях рыночной экономики.

- 6.1  Инженерное оборудование территории

- 6.1.1  Инженерная подготовка территории

В состав работ по инженерной подготовке территории включены следующие виды работ:

- вертикальная  планировка;

- водостоки;

- охрана окружающей среды.

Село Тараданово расположено на реках Южная Уньга и Еловая.

Так как на момент проектирования отсутствуют данные об однопроцентном уровне высоких вод реки Южная Уньга, на дальнейших стадиях проектирования необходимо уточнить объем мероприятий по инженерной подготовке территории.

Вертикальная планировка.

Рельеф участка -ярко выраженный, с уклоном в северо-восточном и северо-западном направлениях в сторону поймы реки Южная Уньга. На территории села отсутствует организованный отвод поверхностного стока.

В основу планового и высотного решения территории положена сеть существующих улиц. Уклоны по улицам и рельефу достаточны для сбора и пропуска ливневого стока. В высотном отношении все улицы должны быть решены с максимальным приближением к существующему рельефу с сохранением существующих капитальных покрытий при условии обеспечения стока поверхностных вод с территорий прилегающих микрорайонов. В зоне новой застройки вертикальная планировка должна быть решена с небольшим превышением микрорайонов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов. В основу вертикальной планировки взят принцип отвода поверхностных вод с кварталов на прилегающие улицы и приём их в открытую водосточную сеть. Улицы запроектированы во врезке приблизительно на 30 сантиметров.

Водостоки.

В настоящем проекте намечена схема водосточной сети и очистки поверхностного стока села Тараданово.

Территория села разбита на 8 бассейнов стока, имеющих самостоятельные выпуски в прилегающие водоёмы.

Ввиду малых площадей бассейнов стока (менее 20 гектаров) сброс поверхностных вод в водоемы производится без очистки.

Водосточная сеть запроектирована из открытых и закрытых водостоков. Открытые водостоки запроектированы в зоне малоэтажной застройки и представляют собой придорожные канавы, расположенные по обе стороны от проезжих частей, собирающие поверхностный сток, отводящие его в водоприёмные колодцы и далее в закрытую водосточную сеть.

На правом берегу реки Южная Уньга находится небольшое количество одноэтажных строений, поэтому в этой части села намечена схема первоочередных мероприятий по инженерной подготовке. По мере развития транспортной и инженерной инфраструктуры села эти мероприятия станут общей частью развития водосточной сети на перспективу.

По мере строительства жилья в западной части села водосточная сеть бассейна стока № 1 будет расширяться.

В местах пересечения канав с автодорогами устраиваются трубчатые переезды. Ширина канавы по дну составляет 0,3м, глубина в начальной точке 0,4м, в конечной точке – 1,0м, заложение откосов 1:1,5. Размеры канав приняты в соответствии с требованиями пункта 2.43 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Укрепление дна и бортов канав производится в зависимости от уклона канавы по дну засевом травы или укладкой бетонных плит.

Закрытые водостоки предусмотрены из железобетонных труб. Диаметры трубопроводов приняты ориентировочно в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». На дальнейших стадиях проектирования необходимо проверить детальными расчётами правильность принятых сечений трубопроводов.

Охрана окружающей среды.

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены на создание более благоприятных и комфортных условий для жителей села и эксплуатации сооружений.

Строительство ливневой сети и вертикальная планировка территории обеспечат организованный отвод поверхностных вод с территории села.

На территориях промышленных предприятий должно быть предусмотрена локальная очистка поверхностного стока перед сбросом его в водосточную сеть. Для исключения подпитки грунтовых вод поверхностными стоками с площадки животноводческого комплекса и проезды к ним должны иметь водонепроницаемые покрытия, поверхностный сток с этих площадок должен поступать на локальные очистные сооружения.

Ведомость ориентировочных объёмов и стоимостей работ

по инженерной подготовке территории.

Таблица № 6.1.1-1

| №№ п/п | Наименование. | Единица измерения. | Расчётный срок, Iочередь строительства. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество. | Стоимость единицы измерения, руб. | Общая стоимость, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Строительство ливневой сети: диаметром 500мм. | п.м | 300 | 2340 | 702 |
| 2. | Устройство сети открытых водостоков. | п.м | 2 х 14655 | 545 | 15974 |
|  | Итого в ценах 2001г: |  |  |  | 16676 |
|  | Итого в текущих ценах: |  |  |  | 82713 |

Примечание:  Стоимости работ по инженерной подготовке территории подсчитаны в ценах 2001г. Коэффициент перевода в текущие цены составляет 4,96.

- 6.1.2  Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время хоз-питьевое водоснабжение потребителей в селе  Тараданово осуществляется из четырёх водозаборных скважин, 2 скважины зарезервированы.

Для водоснабжения животноводческого комплекса ООО «Селянин» и КФХ «Золотая Нива» используется частная скважина.

Производственная мощность скважин в год составляет-157,6 тыс. м3 или 432,0 м3/сут или 18 м3/час.

От скважин проложена водопроводная сеть длиной 35,4 км. Около скважин расположены водонапорные башни.

По данным ООО «ЖКХ с. Тараданово» потребление воды в год населением составляет 60,6 тыс м3, бюджетными организациями-10,6 тыс м3, прочие потребители - 1,1 тыс м3.

Проектные решения

Нормы на хоз-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют - 100 л/сут на 1 человека для существующей одноэтажной застройки и 160 л/сут на 1 человека для проектируемой благоустроенной застройки. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хоз-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, а также на  питьевые нужды домашнего скота.

Общие расходы воды по генплану с. Тараданово

Таблица № 6.1.2-1

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расч. срок |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 87,88 | 86,9 |
| 2 | Пожарные расходы | 108,0 | 108,0 |
| 3 | Бюджетные организации и прочие нужды | 32,0 | 32,0 |
| 4 | Поливочные расходы | 45,2 | 40,0 |
| 5 | Расход на животноводческий сектор | 45,9 | 45,9 |

Итого                                                                                                  319,0               313,0

Итого из сельского водозабора с 10% на неучтенные расходы      174,0            168,0

Источники водоснабжения

Основным источником водоснабжения являются существующие подземные скважины. Производительность водозабора составляет 432 м³/сут, что вполне достаточно для развития села на 1-ю очередь и расчётный срок.

Качество подземной  воды в водозаборных скважинах на момент выполнения проекта неизвестно, поэтому необходимость водоподготовки  будет решаться на последующих стадиях проектирования.

Проектируемая схема водоснабжения

Проектом предусматривается расширение централизованной системы водо-снабжения. Все потребители, подключенные к сельскому водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из сельского водопровода.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки следующая:

вода из скважин насосом I-го подъёма подаётся в разводящую сеть села.

Для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки необходимо все действующие скважины соединить в единую водопроводную сеть.

В существующих баках водонапорных башен хранится неприкосновенный пожарный запас и регулирующий объём воды.

Водопроводы основных колец трассированы по поселковым дорогам с сохранением существующих водопроводных сетей, с частичной перекладкой аварийных участков с заменой диаметра труб. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150м. Одноэтажная неблагоустроенная (существующая) застройка снабжается водой из водоразборных колонок, радиус действия которых 100м. Водопроводы проектируются из полиэтиленовых труб.

Стоимость строительства сетей и сооружений по водопроводу на 1ю очередь строительства в ценах 2010г. 4,25 млн. руб.

6.1.3  Канализация

Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализования в с. Тараданово отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгреба

Проектные решения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СниП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления. Суточный расход бытовых сточных вод по очередям строительства приведен в таблице №. 6.1.3-1

Общие расходы воды по генплану с. Тараданово

Таблица № 6.1.3-1

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочередь | расч. срок |
| 1 | Хозяйственно-бытовые стоки от населения | 28,0 | 36,0 |
| 2 | Бюджетные организации | 32,0 | 32,0 |

Итого                                                                      60,0                  68,0

Итого на проектируемые очистные сооружения                            40,0                  50,0

Проектируемая схема канализации.

В проекте предусматривается создание неполной системы канализации. Вся  существующая  индивидуальная застройка канализуется в водонепроницаемые выгреба. Для канализования проектируемой жилой застройки, а также объектов соцкультбыта  в проекте предлагается создание централизованной системы .

Принципиальная схема канализования  представляет собой следующее:

По самотечным коллекторам стоки от жилой и общественной застройки поступают на проектируемые канализационные очистные сооружения.

Очистка предусматривается на станции биологической очистки сточных вод с установками заводского изготовления производительностью 50 м³/сут по типовому прокту 902-2-263.

В состав комплекса очистных сооружений входят: блок приёмной камеры и решётки дробилки, компактная установка, иловые площадки, контактный резервуар, производственно- вспомогательное здание, вкотором размещены воздуходувки, электролизная, котельная и бытовые помещения.

Сточная вода, пройдя приёмную камеру с решёткой - дробилкой поступает на компактную установка.  Компактная установка представляет собой аэрационные сооружения, скомпонованные в единый блок со вторичным отстойником. В компактной установке происходит полная биологическая очистка сточных вод в режиме продлённой пневматической аэрации. Очищенная сточная жидкость после компактной установки поступает в контактный резервуар, где дезинфицируется раствором гипохлорита натрия, вырабатываемым электролизной установкой. Избыточный активный ил, образующийся в процессе очистки, периодически удаляется на иловые площадки.

Сброс очищенных стоков запроектирован в реку Южная Уньга.

Подсушивание осадка предусматривается на иловых площадках. В летнее время возможно использовать очищенные стоки для полива приусадебных участков.

- Концентрация  загрязнений  в сточных водах после очистки составит:

- Взвешенные вещества-4,6мг/л;

- БПКпол-3 мг/л;

- СПАВ-3 мг/л

Сброс очищенных сточных вод не окажет отрицательного влияния на водоёмы.

Сети канализации проектируются из напорных полиэтиленовых труб технических поГОСТу 18599-2001.

Стоимость строительства сетей и сооружений по канализации на 1ю очередь строительства в ценах 2010г. составит 5,9 млн. руб.

- 6.1.4  Теплоснабжение

Существующее положение.

Теплоснабжение села Тараданово Тарадановского сельского поселения решается в основном от индивидуальных источников тепла. Теплоснабжением не охвачены районы частной усадебной застройки, их теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей. По информации, предоставленной ООО «ЖКХ с. Тараданово», в селе расположены две котельные. Школьная котельная с. Тараданово оборудована 2 котлами «НР-18».  Общая производительность котельной – 1,45 МВт (1,25 Гкал/час). Подключенная нагрузка по котельной – 0,64МВт (0,55 Гкал/час). Котельная СДК оборудована 1 котлом «КВ-300». Установленная мощность котельной – 0,15 МВт (0,129 Гкал/час). Подключенная нагрузка по котельной – 0,12 МВт (0,10 Гкал/час).

Общая протяженность тепловых сетей составляет 0,870 км.

Тепловая нагрузка по существующему жилому фонду с учетом нагрузки по учреждениям культурно-бытового обслуживания составляет 1,61 МВт (1,38 Гкал/час).

Проектное решение.

Первая очередь строительства.

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на I очередь строительства составит 2,38 МВт (2,05 Гкал/час). Теплоснабжения существующих объектов соцкультбыта сохранится от существующих источников тепла.

Теплоснабжение отдельных объектов соцкультбыта, сооружаемых на I очередь строительства, предлагается осуществить от котлов типа «ЗИОСАБ-45,125,175». Эти котлы могут работать на одном из трех видов топлива: газ, солярка или твердое топливо – дрова или уголь. Котлы можно использовать в блочных и крышных котельных.

Теплоснабжение жилых малоэтажных домов можно осуществить, используя индивидуальные малометражные источники тепла – секционные котлы типа КЧМ. Данные котлы предназначены для использования в системах водяного отопления отдельных квартир и малоэтажных зданий строительным объемом 300-1300м3. Топливом может служить сортированный антрацит, кокс, каменный уголь. После дооборудования и установки горелочных устройств и автоматики безопасности котлы могут работать на природном газе и легком жидком топливе.

Затраты на теплоснабжение жилого фонда  входят в среднюю стоимость строительства 1 м 2 общей площади.

Расчетный срок строительства.

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на расчетный срок строительства  составит 2,81 МВт (2,41 Гкал/час).

Теплоснабжение небольшой части объектов соцкультбыта на расчетный срок строительства сохранится от существующих источников тепла. Теплоснабжение малоэтажной жилой застройки, возможно, осуществить от индивидуальных малометражных котлов.

6.1.5  Газоснабжение.

Существующее положение

Существующий жилой фонд села Тараданово  газифицируется сжиженным пропан бутановым газом по ГОСТ 20448-90* «Газы углеводные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия». Низшая теплота сгорания газа – 22000 ккал/м3.

В настоящее время газоснабжением охвачено ориентировочно 10% жилого фонда. Мелкие потребители получают газ в баллонах. Сжиженный газ подвозится с газонаполнительной станции г. Кемерово.

Использование сжиженного газа - пищеприготовление и приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах.

Природный газ в настоящее время не используется.

Проектное решение

На первую очередь строительства строящийся жилой фонд будет газифицироваться сжиженным газом по ГОСТ 22448-90* «Газы углеводородные сжиженные топливные коммунально-бытового потребления. Технические условия»: одноэтажные дома и двухэтажные дома с численностью квартир не более 4-х – от газобаллонных установок с установкой их в кухнях, двухэтажные дома с численностью квартир более 4-х – от групповых резервуарных установок.

Расчетные показатели потребления сжиженного газа приняты в соответствии со СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Расход теплоты при наличии в квартире газовой плиты и при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя на 1 человека в год составит 1050 тыс. ккал (существующий индивидуальный жилой сектор). Расход теплоты при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) на 1 человека в год составит 1750 тыс. ккал (проектируемый жилой сектор).

Ориентировочный годовой расход сжиженного газа на индивидуально-бытовые нужды при 50% газоснабжении жилого фонда на I очередь строительства составит 33,8 тыс. м3. Максимально-часовой расход газа составит 18,8 м3/час.

Ориентировочный годовой расход сжиженного газа на индивидуально-бытовые нужды при 100% газоснабжении жилого фонда на расчетный срок строительства составит 63,6 тыс. м3. Максимально-часовой расход газа на расчетный срок строительства составит 35,4 м3/час.

Затраты на газоснабжение жилого фонда (строительство групповых резервных установок) входят в среднюю стоимость строительства 1 м2общей площади.

6.1.6  Электроснабжение

Существующая схема электроснабжения

Электроснабжение села Тараданово осуществляется от Кузбасской энергосистемы - системной ПС 220 кВ «Краснополянская». Опорным центром питания является ПС 35 кВ расположенная в селе Тараданово.

Электроснабжение выполняется непосредственно с шин 10 кВ ПС по фидерам Ф-10-11-Т, Ф-10-1-МК, Ф-10-7-Ж. Общая протяжённость фидеров (по трассе) составляет 23,64 км.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ радиальная. Трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ – однотрансформаторные, закрытые тупиковые. Опоры в сетях 10 кВ железобетонные и  деревянные с ж/б приставками, линии выполнены проводами А35,А50, А70,АС70.

Суммарная установленная мощность трансформаторов в ТП-10/0,4 кВ –1920 кВА, расчётная нагрузка потребителей посёлка – 1179 кВт, средняя загрузка трансформаторов в часы собственного максимума нагрузок ТП – 61,4 %.

Существующая схема построения питающих и распределительных электрических сетей 10 кВ не полностью удовлетворяет требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надёжности электроснабжения. Это обусловлено тем, что подстанции являются одно трансформаторными и подключены к протяженным радиальным линиям 10 кВ и не обеспечены резервированием.

Годовое потребление электроэнергии села – 3407 тыс. кВт.час, в том числе по жилому сектору – 984 тыс. кВт.час.

При современной численности населения 937 чел. удельное потребление на одного жителя составила 3636 кВт.час или 1070 Вт.

Проектное решение

Общая электрическая нагрузка потребителей посёлка составит на I очередь строительства 1251,0 кВт, на расчётный срок - 1369,5кВт.

Полученный прирост нагрузок: 71,7 кВт (среднегодовой прирост – 0,85 %) - на I очередь строительства, и 190,9 кВт (0,89 %) – на расчётный срок, в целом по деревне объясним естественным ростом электропотребления, а также, увеличением жилого фонда и строительством административных и культурно-бытовых учреждений.

Электроснабжение потребителей села Тараданово, как и в настоящее время, будет осуществляться от ПС-35/10кВ «Тарадановская».

Распределение электроэнергии по селу предусматривается через существующие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ за счёт увеличения их загрузки и строится новая ТП-1 с трансформатором 250 кВА, подключаемая к Ф-10-11-Т.

Схемы сетей 0,4 кВ в объёмы настоящей работы не входят и будут решаться на последующих этапах проектирования

Стоимость реализации мероприятий по развитию системы электроснабжения составит 13,56 млн. руб.

6.1.7  Системы связи

Существующее положение

Центральным предприятием, оказывающим услуги телефонной связи на территории Тарадановского поселения, является Крапивинский цех связи Ленинск-Кузнецкого центра телекоммуникаций.

В настоящее время в селе Тараданово действует цифровая АТС типа «МС-240» емкостью 100 номеров. В селе действует почта, имеется телефонно-телеграфная связь со всеми регионами Россиии с выходом на международные каналы связи.

Для линий межстанционной связи применяются кабельные линии в земле с использованием аппаратуры уплотнения типа ИКМ. Распределительные телефонные линии кабельного типа в земле.

Определенное развитие на территории поселка получает мобильная связь.

Проектные предложения

Определение емкости телефонной сети села Тараданово выполнено на первую очередь строительства и расчетный срок.

Емкость телефонной сети жилого сектора, согласно нормам проектирования, определена с учетом 100% телефонизации.  Потребное количество телефонов /абонентов/ определяется исходя из расчетной численности населения с применением коэффициента семейности /к=3.5/ с учетом телефонов коллективного пользования и административно-бытового назначения.

По расчету количество телефонов для 1 очереди строительства составляет – 315 номеров, для расчетного срока – 297 номеров.

АТС «МС-240» представляет собой цифровую систему коммутации. Система имеет блочно-модульную структуру. Увеличение емкости выполняется путем подключения абонентских блоков расширения. Предлагается предусмотреть использование существующих линейно-кабельных сооружений и прокладку проектируемых телефонных кабелей в земле до проектируемых объектов.

В связи с развитием сотовой связи нагрузка на оборудование АТС уменьшается, освобождается емкость, которую можно использовать для дополнительного подключения абонентов.

На данной стадии проекта дана предварительная схема основных трасс.

Протяженность проектных трасс  на первую очередь – 2 км, на расчетный срок – 2,7км.

Объем капиталовложений подсчитан по укрупненым показателям стоимости строительства телефонной связи в проектируемом районе в ценах 2011 года и составляет:

- на 1 очередь  -  1 млн. руб.

- на расчетный срок -  1.350 млн. руб.

Программа развития проводного вещания определена согласно принятой концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 – 2015 г.г., одобренной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 года №1700-р.

Основная задача программы повышение рентабельности предприятий связи, расширение сервиса услуг, повышение их качества.

Технические решения для сельских районов, где содержание проводного вещания убыточно, направлены для создания условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий. Предусмотреть установку приемо-передающего оборудования для охвата эфирным вещанием населения, что обеспечит прием общероссийских и областных программ и позволит своевременно получать оповещение ГО и ЧС.

Согласно принятой концепции развития телерадиовещания  необходимо произвести модернизацию телевизионного передающего центра в рамках федеральных и муниципальных программ. Модернизация  позволит организовать цифровое телевизионное вещание, включая мобильное телевещание и телевидение высокой четкости.

Проектом рекомендуется дальнейшее расширение услуг высококачественного УКВ вещания, сотовой связи.

Основой развития филиалов почты по-прежнему остается преодоление убыточности работы отделений почтовой связи в сельской месности, внедрение новых технологий, дальнейшее развитие комерческих и социальных проектов.

Оснащение отделений почтовой связи компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет, позволит решить задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам.

6.1.8  Санитарная очистка

В настоящий момент очистка села Тараданово  на большей части территории заявочная. Планово-регулярная очистка ведется только на территории благоустроенной жилой застройки, от учреждений культурно-бытового назначения  и общественных зданий.

Мусор, жидкие нечистоты и промышленные отходы вывозятся на существующую недостаточно благоустроенную свалку ТБО площадью 1,5га, расположенную на расстоянии  300м от ближайшей жилой застройки, менее нормативного показателя. Свалка ТБО не в полной мере соответствуют требованиям СанПин 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируются с нарушениями санитарных и природоохранных требований

Чтобы обеспечить необходимую санитарно-защитную зону в 500м, необходимо перенести свалку-полигон ТБО  на новую территорию.

Полигон ТБО запроектирован к  северу от села на  расстоянии  1,4км.

Скотомогильник расположен южнее села и отделён санитарно-защитной зоной  в 1000м.

Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки.

Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

Предлагается  следующая схема санитарной очистки деревни:

1. Очистка деревни от твердых бытовых отходов по планово-регулярной системе. Контейнеры емкостью 0,55, 0,6, 0,7 куб.м.

Годовое количество отходов

Таблица № 6.1.8-1

| Наименование отходов | Норма по СНИП 2.07.01-89 | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 300 кг на 1 чел/год | 0,25 | 0,24 |
| Жидкие нечистоты, т. куб.м | 2 куб.м на 1 чел/год | 1,7 | 1,6 |
| Смет с улиц, тыс.т | 5 кг с 1 кв.м | 0,59 | 0,59 |

Спецмашинами мусор будет вывозиться на усовершенствованную свалку-полигон ТБО.

Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигоне для создания изолирующего слоя.

Площадь свалки – полигона ТБО определена из расчета 0,04 га на 1 тыс.т. сухого мусора и составит на расчетный срок 1,5 га (с учетом участка для производственных отходов).

Обезвреживание трупов животных планируется в биологических камерах (ямах) на существующем скотомогильнике. Санитарно-защитная зона составляет 1000 м.

Устройство и эксплуатация скотомогильника осуществляется в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469).

Расположение свалки-полигона ТБО и скотомогильника показано на листе  ГП-1.

2. Очистка неканализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из неканализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода.

Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на сливную КНС или в места, согласованные с СЭС.

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на свалку-полигон, где складируются совместно с ТБО.

Древесные отходы от лесопереработки рекомендовано использовать в котельных в качестве энергетических добавок к топливу.

4. Уборка территории деревни.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- механизированная уборка улиц и удаление уличного смета;

- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- ремонт и побелка надворных туалетов, саннадворных установок;

- установка урн для мусора;

- озеленение и благоустройство промтерриторий и территорий котельных.

Для вывоза ТБО, жидких нечистот, механизированной уборки тротуаров и дорог предусмотрен парк автотранспорта: ассенизационные машины КО- 503, мусоровозы М- 30, КО- 413, уборочные, снегоочистители, снегопогрузчики.

Всего потребуется машин на расчетный срок 5 единиц, в т.ч. на 1 очередь 4 единицы.

Объем капвложений подсчитан ориентировочно по укрупненным показателям и составит в ценах 1984 года:

- 0,14 млн. рублей на расчетный срок в т.ч. на 1 очередь – 0,11 млн. рублей.

- 7.1  Технико-экономические показатели

- Ориентировочная стоимость строительства по видам затрат приведена в таблице     № 7.1-1.

Таблица № 7.1-1

| № | Виды строительства | Стоимость в ценах 2010 г., млн. руб. | Удельный вес в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищное строительство | 35,2 | 13,9 |
| 2 | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 29,1 | 11,5 |
| 3 | Инженерное оборудование: | 96,09 | 37,8 |
|  | -водоснабжение | 4,25 |  |
|  | -канализация | 5,9 |  |
|  | -теплоснабжение | в ст. 1м2жилья |  |
|  | -электроснабжение | 2,13 |  |
|  | -устройство связи | 1,0 |  |
|  | -инженерная подготовка территории | 82,7 |  |
|  | -санитарная очистка | 0,11 |  |
| 4 | Дороги, транспорт | 83,0 | 32,7 |
| 5 | Озеленение | 10,5 | 4,1 |
|  | Итого: | 253,89 | 100,0 |

Капитальные вложения по каждому из разделов подсчитаны в ценах 1984 года и по индексу цен (ГУ «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Кемеровской области») переведены в цены 2010 года. Индекс пересчета сметной стоимости в текущих ценах к уровню цен 2010г. равен 87,727. На все последующие годы применять индекс изменения цен.

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице № 7.1-2.

Таблица № 7.1-2

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Современ-ное состоя-ние на 2008г. | Первая очередь (2018г.) | Расчет-ный срок (с уч.1оч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах села, | га | 258,0 |  | 455,2 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
| 1.2.1 | жилой зоны | “ | 141,9 |  | 230,2 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | а) 1-2 этажная усадебная застройка | “ | 123,2 |  | 184,0 |
|  | б) детские сады и школы | “ | 2,2 |  | 2,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | в) обществен.-деловая зона | “ | 1,8 |  | 7,6 |
|  | г) зоны общественного использования | “ | 14,7 |  | 36,2 |
|  | д) иные зоны | га | 116,1 |  | 225,0 |
| 2 | Население | чел. | 937 | 850 | 800 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс.м2 общ. пл. | 18,5 | 19,6 | 21,6 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда –всего | “ |  | - | - |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | “ |  | 18,5 | 18,5 |
| 3.4 | Новое жилищное строитель-ство | “ |  | 1,1 | 3,1 |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда на 1 человека | “ | 19,7 | 23,0 | 27,0 |
| 4 | Объемы социального и куль-турно-бытового обслужива-ния населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детский сад | мест | 35 | 35 | 35 |
| 4.2 | Школа | мест | 320 | 320 | 320 |
| 4.3 | Врачебная амбулатория | посещ./см. | 82 | 82 | 82 |
| 4.4 | Дома культуры , клубы | мест | 150 | 150 | 400 |
| 4.5 | Библиотеки | тыс.том. | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 4.6 | Спортивный зал | м2пл.пола | 261,0 | 261,0 | 461,0 |
| 4.7 | Магазины всех видов реализу-емого ассортимента | м2 торг. площади | 260 | 305 | 390 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети, в жилой зоне | км | 18,0 | 18,9 | 19,6 |
| 5.2 | Плотность улично-дорожной сети, в жилой зоне | км/км2 | 9,3 | 8,7 | 9,0 |
| 6 | Инженерная инфраструкту-ра и благоустройство терри-тории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сут. | - | 319,0 | 313,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | “ | - | 87,88 | 86,9 |
|  | -на животноводческие нужды | “ | - | 45,9 | 45,9 |
|  | -на бюджетные и прочие нужды | “ | - | 32,0 | 32,0 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотреб-ление на 1 чел. | л/сутки на чел. | 177 | 100-160 | 100-160 |
| 6.1.3 | Протяженность проектиру-емых магистральных сетей | км | - | 1,7 | 1,7 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, в том числе | м3/сут. | - | 60,0 | 68,0 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | 2,1 | 2,1 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнер-гии – всего, в том числе: | кВт | 1178,7 | 1251,0 | 1369,5 |
|  | -на жилой фонд | “ | 340,0 | 361,0 | 397,0 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | “ | 159,3 | 176,7 | 191,2 |
|  | -на седьхозяйственных потребителей | “ | 679,4 | 713,3 | 781,3 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла – всего | Гкал/час | 1,38 | 2,05 | 2,41 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на жилой фонд | “ | 0,12 | 0,31 | 0,65 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | “ | 1,26 | 1,74 | 1,76 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Протяженность проектируе-мых трасс | км | - | 2,0 | 2,7 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 100 | 315 | 297 |
| 6.6 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Дренажно-ливневая сеть -ливневая канализация -открытые водостоки | км км | - - | 0,3 2,9 | 0,3 2,9 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,25 | 0,24 |
| 6.7.2 | Усовершенствованный полигон твердых бытовых отходов | га | - | 1,5 | 1,5 |
| 7 | Ориентировочная стоимость первоочередного строитель-ства (в ценах 2010г.) | млн.руб. |  | 253,89 |  |
| 7.1.1 | -жилищное строительство | « |  | 35,2 |  |
| 7.1.2 | -культурно-бытовое стр-во | « |  | 29,1 |  |
| 7.1.3 | -инженерное оборудование | « |  | 96,09 |  |
| 7.1.4 | -озеленение | « |  | 10,5 |  |
| 7.1.5 | -дороги, транспорт | « |  | 83,0 |  |

8.1.  Приложения