Проект № 6907

Инв. № 413

Экз. №

Заказчик: Администрация Крапивинского муниципального района

Генеральный план

д. Сарапки Шевелёвского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области

Том II

Обосновывающая часть

Пояснительная записка

Генеральный директор                                                                        М.В. Гусев

Технический директор                                                                         Б.С. Копылов

Начальник МГП                                                                                    В.А. Дыха

Главный архитектор проекта                                                               В.А. Дыха

Главный инженер проекта                                                                   Н.В. Руколеева

г. Новосибирск, 2011г.

Содержание

1. Состав проектных материалов							  3

2. Список основных исполнителей							  4

3. Пояснительная записка								  5

Глава  I.  Общие данные

1.1  Цель и задачи проекта							   6

1.2  Основание для разработки проекта					   6

- 1.3  Краткая историческая справка и общие сведения			   7

Глава  2.  Природные условия							   7

2.1  Климат									   7

2.2  Геоморфология и рельеф 						   9

2.3  Гидрография и гидрология, полезные ископаемые 			   9

2.4  Геологические условия							   9

2.5  Почвенный покров							   9

2.6  Растительный и животный мир						 10

Глава  3.  Современное состояние застройки 					 10

3.1  Планировочная организация территории				 10

3.2  Баланс территории							 11

3.3  Население									 11

3.4  Жилой фонд								 13

3.5  Учреждения культурно-бытового обслуживания			 14

Глава  4.  Экономическая база развития д.Сарапки				 15

4.1  Экономическая база развития						 15

4.2  Расчет численности населения						 17

Глава  5. Проектное решение по планировочной структуре			 19

5.1  Планировочное решение структуры д.Сарапки			 20

5.2  Жилищное строительство						 20

5.3  Учреждения культурно-бытового обслуживания 			 21

5.4  Производственные и коммунально-складские территории		 24

5.5  Система озеленения							 24

5.6  Проектный баланс территории д.Сарапки				 25

5.7  I-я очередь строительства						 26

Глава  6.  Внешний и поселковый транспорт, сеть улиц и дорог			 27

6.1  Внешний транспорт							 27

6.2 Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание			 28

Глава  7.  Инженерное оборудование территории					 32

7.1  Инженерная подготовка территории					 32

7.2  Водоснабжение								 34

7.3  Канализация								 36

7.4  Теплоснабжение								 37

7.5  Газоснабжение								 42

7.6  Электроснабжение							 42

7.7  Система связи								 45

7.8  Санитарная очистка							 46

Глава  8.  Технико - экономические показатели					 50

Глава  9.  Приложения								 53

9.1  Задание на разработку генеральных планов

городских и сельских поселений муниципального

образования «Крапивинский район» Кемеровской области		 54

- 1.  Состав проектных материалов

Том I,   Положение о территориальном планировании

в генеральном плане д. Сарапки						инв. №  412

Том II,  Обосновывающая часть	Пояснительная записка		инв. № 413

Том III, Чертежи (копии)							инв. № 414

Том IV, Инженерно-технические мероприятия

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям			инв. № 415

Состав чертежей, Том III

| № п/п | Наименование чертежа | Марка чертежа | Кол-во листов | Гриф секретно | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Генеральный план Шевелёвского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеров-ской области Масштаб 1:25000 | ГП-1 | 1 | – | 514 118/1 |
| 2 | План современного использования территории д. Сарапки Масштаб 1:5000 | ГП-2 | 1 | – | 514 118/2 |
| 3 | Схема планировочных ограничений и комплексной оценки территории д.Сарапки Масштаб 1:5000 | ГП-3 | 1 | – | 514 118/3 |
| 4 | Генеральный план и функциональное зонирование д. Сарапки (основной чертёж). Масштаб 1:5000 | ГП-4 | 1 | – | 514 118/4 |
| 5 | Схема улично-дорожной сети и транспорта д. Сарапки Масштаб 1:5000 | ГП-5 | 1 | – | 514 118/5 |
| 6 | Схема инженерной подготовки территории д Сарапки Масштаб 1:5000 | ГП-6 | 1 | – | 514 118/6 |
| 7 | Схема водоснабжения и канализации д. Сарапки Масштаб 1:5000 | ГП-7 | 1 | – | 514 118/7 |
| 8 | Схема электроснабжения, теплоснаб-жения и системы связи д. Сарапки Масштаб 1:5000 | ГП-8 | 1 | – | 514 118/8 |

2. Список основных исполнителей

| № п/п | Раздел проекта | Должность | Фамилия И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Главный архи-тектор проекта ГИП Ведущий архитектор Ведущий архитектор | Дыха В.А. Руколеева Н.В. Филиппова О.В. Ачилова Е.Г. |  |
| 2 | Экономический | Главный спец.- экономист Архитектор | Сивкова Л.Ф. Тропина Е.В. |  |
| 3 | Магистрали и транспорт | ГИП | Руколеева Н.В. |  |
| 4 | Инженерная подготовка | ГИП ОИС Инженер 1кат. | Бирюкова Е.Р. Бакарев А.В. |  |
| 5 | Водоснабжение и канализация | Главный спец. ВК | Цветкова З. С. |  |
| 6 | Теплоснабжение | Рук. группы.- инженер | Волохина Т.М. |  |
| 7 | Электроснабжение | Главный спец. МГП ЭС | Грицаенко О. Ф. |  |
| 8 | Устройства связи | Главный спец. СС | Куксова Н.В. |  |
| 9 | Санитарная очистка | Ведущий инженер | Шаболтас В.М. |  |

- 3.  Пояснительная записка

Глава 1. Общие данные

  - Цель и задачи проекта

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации генерального плана осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (жилых районов, кварталов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Основные задачи проекта:

- проектное уточнение планировочной структуры и функционального зонирования проектируемой территории в соответствии с основными положениями «Схемы территориального планирования Кемеровской области», а также существующего положения по застройке территории населённого пункта в границах проектирования;

- проектное решение по системе культурно-бытового и транспортного обслуживания населения;

- разработка инженерной подготовки территории района с учетом особенностей природных и геологических условий проектируемого района;

- разработка системы инженерного обеспечения застройки населённого пункта  на основании технических условий соответствующих организаций

1.2  Основание для разработки проекта

Генеральный план д. Сарапки Шевелёвского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области разрабатывался на основании договора №6907 от 24 ноября 2005г и в соответствии с «Заданием на разработку генеральных планов городских и сельских поселений муниципального образования «Крапивинский район» Кемеровской области, утвержденным Начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Крапивинский район».

Необходимость разработки проекта «Генеральный плана д. Сарапки  Шевелёвского сельского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области» вызвана изменениями действующего законодательства, изменениями в демографической и экономической ситуации.

Проект разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (№191-ФЗ от 29.12.04г. статья 23), “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” (приказ Минрегионразвития РФ от 13.11.2010г. № 492), СНиП 11-04-2003г. “Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации” и другими действующими нормами и правилами.

Проектные решения разработаны с учетом исходных данных по населению, трудовым ресурсам, производственным предприятиям, жилому фонду и системе культурно-бытового обслуживания, по инженерному обеспечению застройки, транспортному обслуживанию и благоустройству д. Сарапки, которые были представлены отделом архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района.

Графические материалы проекта разрабатывались с использованием топографических основ М 1:10000, М 1:5000, М 1:2000, на бумажных носителях и в электронном виде, полученных в отделе строительства и коммунального хозяйства администрации Крапивинского муниципального района.

Проектные решения рассчитаны на два периода реализации: расчетный срок – 2028г., в том числе первая очередь строительства – 2018г.

Данный проект разработан с учетом основных положений следующих проектов:

1. Схемы территориального планирования Кемеровской области (ФГУП РосНИПИУрбанистики ООО «Ленгипрогор»)

2. «Правила землепользования и застройки Шевелёвского сельского поселения» Крапивинского муниципального района Кемеровской области» (ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект», 2011г.)

3 Схемы территориального планирования Крапивинского муниципального района Кемеровской области (ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект», 2011г.).

- 1.3  Краткая историческая справка и общие сведения.

Шевелёвское сельское поселение расположено на берегу устья реки Уньга в месте впадения в р. Томь, на северо-западе Крапивинского муниципального района.

В состав поселения входят д.Шевели, д.Сарапки. п. Берёзовка

Территория Шевелёвское поселения составляет 248,8км2, население -1870 человек.

Старинное село Сарапки основано в начале 18 века семьями крестьян Сарапкиных от фамилий которых и закрепилось это название и расположено по обоим берегам реки Уньга, входит в состав Шевелевского поселения.

Основной отраслью экономики Шевелёвской сельской территории является сельское хозяйство, т.к. природные условия благоприятны для выращивания зерновых, кормовых культур, овощей.

Деревня Сарапки и расположена: в 9,7км от реконструируемого в настоящее время участка автодороги Кемерово-Новокузнецк (по параметрам 1 технической категории) областного значения, и далее в 30 км от областного центра г.Кемерово, а также на расстоянии 16 км от территориальной трассы Панфилово-п.г.т.Крапивинский, и далее, в 23,7км от районного центра п.г.т.Крапивинский,

Территория д.Сарапки в существующей границе составляет 158,5га, население – на 2008 год составляло 256 человек.

Глава 2  Природные условия

2.1  Климат

Общая характеристика природно-климатических факторов

По данным Крапивинской метеостанции:

абсолютный минимум температуры -45°С

абсолютный максимум температуры +38°С

средняя температура июля +18,1°С

средняя температура января -17,7°С

средняя годовая температура воздуха +0,0°С

среднее количество осадков в год – 600мм

преобладающее направление ветров – юго-западное

средняя годовая скорость ветра – 3,7 м/сек.

Особенности климата обусловлены расположением Кемеровской области в умеренных широтах в центре материка Евразии, удаленностью от океанов и морей и наличием гор и кряжей Южной Сибири.

Климат района резко-континентальный с суровой продолжительной зимой и коротким тёплым летом. Разница между самой высокой и самой низкой температурами воздуха составляет 83°С.

Зимой преобладает малооблачная погода с низкими температурами, умеренными или резко сильными ветрами и метелями и небольшим количеством осадков. Самым холодным месяцем является январь, его средняя температура -17,7°С. Абсолютный минимум -45°С.

Лето – непродолжительное, жаркое с чередующимися холодными днями. Средняя температура воздуха самого теплого месяца, июля, +18,1°С, в отдельные годы она может существенно отличаться от средней. Максимальная температура +38°С. Отмечается большая (до 12-14°С) суточная амплитуда колебаний температуры воздуха.

Теплый период (с температурой выше 0°С) начинается со второй декады апреля и длится до второй декады октября, в среднем продолжительность его составляет 195 дней. Число дней с температурой выше +5°С составляет 154, а с температурой выше 10°С – 116.

По степени увлажнения Крапивинский район относится к умеренной зоне. Горы защищают Кузнецкую котловину от ветров и задерживают влагу, приносимую в Сибирь воздушными течениями с запада.

Количество осадков неравномерно в разные времена года. Лето умеренно-влажное, в летний период выпадает наибольшее количество осадков – до 40%, в осеннее время – до 20%. Конец весны сухой.

Среднегодовое количество атмосферных осадков достигает 553 мм, причём около 450 мм приходится на тёплый период. Среднесуточный максимум осадков – 31 мм.

В зимнее время осадки образуют снежный покров. Продолжительная и холодная зима благоприятствует значительному накоплению снега. Устойчивый снежный покров образуется в среднем к началу ноября, лежит всю зиму (около 160 дней) и истаивает за вторую декаду апреля. Наибольшей высоты достигает в феврале – марте. Высота снежного покрова зависит также от особенностей рельефа, растительного покрова и господствующих ветров, средняя максимальная высота его-70см. В логах доходит до .5-2.0м.

В зимний период бывают продолжительные снегопады, но сильными ветрами снег сдувается с возвышенностей и открытых мест, накапливаясь в низинах и колках, что обусловливает при суровом холоде глубокое промерзание почвы. Средняя максимальная высота снежного покрова – 530мм.

На территории района преобладают южные и юго-западные направления ветров со средней скоростью 3-4 м/сек. Возможны засухи, вызываемые горячими ветрами, дующими из центрального Казахстана. Активный ветровой режим отмечается в основном весной и осенью.

В целом территория находится в благоприятных условиях для проживания населения.

Согласно схематической карте климатического районирования для строительства, территория п.г.т.Крапивинского (принимаем- в целом по Крапивинскому району), относится к IВ району (СНиП 23-01-99, рис.1).

Ниже приводятся расчетные нормативы для проектирования:

- температура для проектирования массивных ограждающих конструкций и отопления (температура наиболее холодной пятидневки) – -37°С;

- температура для проектирования легких ограждающих конструкций (средняя температура наиболее холодных суток) – -39°С;

- температура для проектирования вентиляции в зимнее время (средняя температура наиболее холодного периода) – -23°С;

- температура для проектирования вентиляции в летнее время (средняя температура наиболее тёплого периода) – +24,1°С;

- средняя температура отопительного периода – -7,4°С.

- продолжительность отопительного периода (число дней с температурой не выше +8°С) – 230 суток;

- снеговая нагрузка (вес снегового покрова) – 150 кг/м2;

- нормативный скоростной напор ветра на высоте 10м – 38 кгс/м2;

- глубина промерзания грунтов – 2,2м.

При строительстве в архитектурно-планировочных решениях необходимо предусматривать жилую застройку значительной компактности. Обязательным является надежная теплозащита зданий и усиленное отопление.

2.2  Геоморфология и рельеф

Деревня Сарапки входит в состав Шевелевского сельского поселения и занимает северо-западную часть Крапивинского района в центральной части Кемеровской области.

Центральную часть Кемеровской области занимает Межгорная Кузнецкая котловина. На западе её ограничивает Салаирский  кряж, на востоке – Кузнецкий Алатау, на юге – Горная Шория, на севере она плавно переходит в пределы Западно-Сибирской равнины. Эта область в течение длительного промежутка времени является ареной отложений, а не размыва Котловина имеет вогнутое строение и характеризуется преобладанием волнистой эрозионной равнины.

Полого-увалистая равнина поселения расчленена логами и небольшими речками. Увалы представляют собой обширные участки, покрытые пашнями.

2.3  Гидрография и гидрология, полезные ископаемые

Деревня  Сарапки расположена в устье реки Уньга, впадающей в реку Томь.

Гидрографическая сеть территории представлена рекой Томью и ее притоками Уньга и Березовка.

Для водоснабжения населения используются существующие артскважины.

Шевелёвское поселение частично входит в состав Плотниковского геолого-промышленного района (д.Шевели. д. Сарапки), где непосредственно у западных границ д. Шевели расположено Плотниковское угольное месторождение, частично Шевелёвское поселение расположено на территории и Крапивинского геолого-промышленного района, где  восточнее п. Берёзовка расположены и два участка горных отводов общераспространённых полезных ископаемых «ООО Сибгеолит».

На территории Шевелёвского поселения расположены Шевелёвский участок Северо-Уньгинского месторождения подземных вод и Берёзовский участок Кемеровского месторождения подземных вод (д. Сарапки, п. Берёзовский).

Вдоль поймы русла реки Уньга расположены на значительном протяжении нелицензированные скважины подземных вод как севернее д. Шевели. так и севернее п.Берёзовка.

2.4  Геологические условия

Инженерно-геологические условия района определяются геологическим строением и основными элементами рельефа.

Основаниям фундаментов зданий и сооружений будут являться глины и суглинки.

Грунтовые воды на территории деревни  агрессивных свойств по отношению к бетону не имеют, глубина залегания грунтовых вод будет определена на последующих стадиях проектирования.

2.5  Почвенный покров

Населённые пункты ( в т.ч. д. Сарапки) расположены в террасовой и притеррасовой долине реки Томи с настоящими остепенёнными лугами, кустарниками на чернозёмах выщелоченных в левобережье.

Почвенный покров рассматривается как фактор развития сельскохозяйственной составляющей экономики Шевелевского поселения.

Почва на территории Шевелевского поселения разная: черноземы, серые лесные, лугово-болотные, луговые. По механическому составу почвы, в основном, глинистые, суглинистые и супесчаные.

В целом почвенный покров района позволяет заниматься ведением сельского хозяйства. Природные условия благоприятны для выращивания зерновых, кормовых культур, овощей. Широко используются дары природы

Жители Шевелевского поселения (д.Сарапки), заготавливают папоротник-орляк, дикорастущие ягоды (клубнику) калину, грибы.

Лесной потенциал представлен запасами лесохвойных (сосна, ель) и лиственных пород (береза, осина).

2.6  Растительность и животный мир

Территория района относится к зоне лесостепи. Древесная растительность встречается преимущественно островками или в виде колков, приуроченных обычно к склонам логов.

Лес, в основном, лиственный. господствующими древесными породами являются – сосна, ель, пихта. Березняки с покровом из разнотравья, для них характерен кустарниковый покров из рябины, черемухи, шиповника, боярышника, тальника, смородины.

На остепненных участках развита травянистая растительность лугово-степных ассоциаций; основным компонентом которых являются красный и ползучий клевер, веска, чина, овсяница луговая, костер безостый, лапчатка гусиная, лютик, льнянка, вероника, мятлик. На склонах встречается: типчак, полынь, ковыль. Кроме березняков и осино-березовых колков встречается сосновый лес. Он располагается на участках сплошного залесения. Под пологом сосны, ели, пихты заходит много степных трав, встречается кустарниковый подлесок из спиреи средней, кизильника черноплодного, желтой акации. Здесь распространены сосняки-брусничники и отчасти сосняки-черничники. Животный мир в целом Крапивинского района разнообразен. Здесь проходят границы ареалов лесных форм глухаря, летяги, желны, степных видов – большого тушканчика, слепушонки, степной пеструшки, змеиунгарского хомячка. Характерный обитатель разнотравно-злаковой степи – краснощекий суслик, красная поленка. Встречается рядом с горностаем и колонком, степной хорь. Из парнокопытных – косуля сибирская, лось.

Глава 3.  Современное состояние застройки д. Сарапки

3.1  Планировочная организация территории

Деревня Сарапки расположена на причудливом изломе реки Уньга, по обеим её берегам, в трёх километрах от реки Томь, на северо-западе муниципального Крапивин-ского района.

Архитектурно-планировочную структуру д. Сарапки определили очертания реки Уньга, которая делит деревню практически пополам на правобережную и левобережную часть, ограничивая левобережную часть с севера.

Автодорога местного значения, проходящая по улицам:  Центральная и Заречная, и

далее через д. Шевели, выходит на трассу г.Кемерово - г.Ленинск-Кузнецкий.

Лесные массивы, окружающие населённый пункт почти по всему периметру служат естественным фоном, выявляя композицию данного населённого пункта.

Общественный центр д. Сарапки расположен в правобережной части и представлен следующими зданиями: фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб, библиотека, магазин.

Д. Сарапки не имеет на своей территории общеобразовательной школы и детского сада, эти учреждения находятся в центральной усадьбе поселения в д.Шевели, которая расположена в 2.7 километрах к западу.

Жилая зона преимущественно застроена одно- и двухквартирными домами с при-усадебными участками.

Производственная зона расположена на востоке населённого пункта (территория фермы и сенохранилище, коровник разрушен).

В целом, производственная зона расположена удачно относительно селитебной территории и имеет потенциал развития, в дальнейшем эта площадка может быть сохра-нена и освоена.

Существующее кладбище д.Сарапки имеет две территории: одна - на северо-западе, другая - на юге, вторая наиболее удалена от жилых районов.

Данных по расположению скотомогильника не представлено.

Под полигон ТБО выделена территория в 1400м южнее д.Сарапки.

## 3.2  Баланс территории.

По данным комитета по земельным ресурсам и землеустройству площадь деревни Сарапки 158,5 га.

Распределение земель д. Сарапки по видам использования приведены в таблице № 3.2-1.

Таблица № 3.2-1

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах села: | 158,5 | 100,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 79,5 | 50,1 |
|  | Из них: |  |  |
|  | 1) 1 этажная усадебная застройка | 67,7 | 42,7 |
|  | 2) общественно-деловая зона | 0,4 | 0,2 |
|  | 3) улицы, дороги, проезды | 11,4 | 7,2 |
| II | Иные зоны: | 79,0 | 49,9 |
|  | 1) производственные, коммунально-складские территории | 0,3 | 0,2 |
|  | 2) водные территории | 4,1 | 2,6 |
|  | 3) естественное озеленение | 74,6 | 47,1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -кустарник | 7,5 | 4,7 |
|  | -леса | 6,4 | 4,1 |
|  | -луга | 60,7 | 38,3 |

## 3.3  Население.

На 01.01.2008г. численность населения деревни Сарапки составляла 256 человек, что составляет 13,7% от всего населения Шевелевского сельского поселения. Изменения  численности населения по годам по д. Сарапки приведены в таблице № 3.3-1.

Таблица № 3.3-1

| № п/п | Годы 01.01. | Население, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2003 | 247 |
| 2 | 2004 | 234 |
| 3 | 2005 | 238 |
| 4 | 2006 | 241 |
| 5 | 2007 | 251 |
| 6 | 2008 | 256 |

Численность населения с 2003 г. по 2008 г. увеличилась на 3,6%. В деревне Сарапки миграционные процессы отрицательные, население уезжают работать в другие населенные пункты. С 2007 года население в деревне немного увеличилось.

В деревне Сарапки растет доля населения старше трудоспособного возраста, идет общее старение населения. Динамика среднегодового прироста (убыли) д. Сарапки приведена в таблице № 3.3-2, динамика среднегодового прироста (убыли) по Шевелевскому поселению приведена в таблице № 3.3-3.  Как видно из таблицы среднегодовой темп  прироста населения в д. Сарапки (за период 2003–2008 г.г.) составил +0,7%, по Шевелевскому поселению -0,4%. Структура населения по группам возрастов приведена в таблице № 3.3-4.

Динамика среднегодового прироста (убыли) населения

по д. Сарапки, чел.

Таблица № 3.3-2

| № п/п | Годы 1.01. | Население, тыс. чел. | Среднегодовой прирост (убыль) | Среднегодовой % прироста (убыли) к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2003 | 247 |  |  |
| 2 | 2004 | 234 | -13 | -5,5 |
| 3 | 2005 | 238 | +4 | +1,7 |
| 4 | 2006 | 241 | +3 | +1,2 |
| 5 | 2007 | 251 | +10 | +4,0 |
| 6 | 2008 | 256 | +5 | +1,9 |
| Среднегодовой прирост (убыль): |  |  | +9 | +0,7 |

Динамика среднегодового прироста (убыли) населения

Шевелевского поселения, чел.

Таблица № 3.3-3

| № п/п | Годы 1.01. | Население, тыс. чел. | Среднегодовой прирост (убыль) | Среднегодовой % прироста (убыли) к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2003 | 1911 |  |  |
| 2 | 2004 | 1851 | -60 | -3,2 |
| 3 | 2005 | 1813 | -38 | -2,1 |
| 4 | 2006 | 1841 | +28 | +1,5 |
| 5 | 2007 | 1856 | +15 | +0,8 |
| 6 | 2008 | 1870 | +14 | +0,7 |
| Среднегодовой прирост (убыль): |  |  | -41 | -0,4 |

Структура населения по группам возрастов, чел.

Таблица № 3.3-4

| № п/п | Показатели | 1.01.2006г. |  | 1.01.2007г. |  | 1.01.2008г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Население моложе трудоспо-собного возраста | 40 | 16,8 | 43 | 17,2 | 44 | 17,4 |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте | 162 | 67,2 | 167 | 66,6 | 169 | 66,2 |
| 3 | Население старше трудоспо-собного возраста | 39 | 16,0 | 41 | 16,2 | 43 | 16,4 |
|  | Итого: | 241 | 100,0 | 251 | 100,0 | 256 | 100,0 |

3.4  Жилой фонд

Характеристика общего жилищного фонда приведена по данным отчетности перед Федеральной службой статистики по форме № 1–жилфонд.

Жилой фонд по Шевелевскому  сельскому поселению составляет 22,8 тыс.м2 общей площади при обеспеченности 12,3 м2 в том числе муниципальный жилищный 0,09 тыс. м2 общей площади, в частной собственности находится 22,7тыс.м2. В д. Сарапки жилой  фонд составляет 3,1 тыс.м2.

Жилищно-коммунальный комплекс Шевелевской сельской территории включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, коммунальную энергетику, благоустройство. Качество жилищного фонда характеризуется следующими показателями:

Таблица № 3.4-1

| № п/п | Вид благоустройства | Жилой фонд, тыс. м2 общ. пл. | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопровод | 0,6 | 19,9 |
| 2 | Канализация | - | - |
| 3 | Центральное отопление | - | - |
| 4 | Газ |  |  |
| 5 | Ванны |  |  |
| 6 | Горячее водоснабжение |  |  |
| 7 | Напольные электроплиты |  |  |
| 8 | Общая площадь, тыс.м2 | 3,1 |  |

Если сравнивать данные обеспеченности жильем и коммунальными услугами Шевелевской сельской территории и Крапивинского района, то можно сказать что в Шевелевском поселении обеспеченность жильем намного ниже, чем в среднем по Крапивинскому району. При этом имеет место крайне высокий износ объектов водоснабжения и других элементов коммунальной инфраструктуры, которые требуют финансовых затрат на их содержание. Требуют капитального ремонта водопроводные сети с частичной их реконструкцией. В 2005 году была замена ветхих водопроводных сетей  1000м, а в 2006 году водопроводных сетей - 2100м. Не решены вопросы обеспечения жильем очередников. Следует отметить, что в последние годы новое жилье не вводится.

## 3.5  Учреждения культурно-бытового обслуживания.

Среди параметров, определяющих уровень развития сети культурно-бытового обслуживания данного населённого пункта, можно выделить основные:

- обеспеченность населения предприятиями и учреждениями обслуживания;

- эффективность использования единицы обслуживания.

В современной обеспеченности населения деревни Сарапки можно отметить неплохое качество обслуживания, но при этом отсутствуют учреждения образования, коммунального и бытового обслуживания.

В деревне Сарапки отмечены следующие объекты культурно-бытового обслуживания:

Учреждение здравоохранения в деревне Сарапки представлено фельдшерско-акушерским пунктом на 23 пос./смену.

Дом Культуры на территории деревни рассчитан на 100 мест. В СДК проводят различные массовые мероприятия. Работает клуб по интересам, который проводится в форме общения-отдыха. Также работают различные кружки, основные направления которых работа с детьми в летний период, работа с молодежью и трудными подростками, с молодыми семьями, а также кружок прикладного искусства, где дети создают изделия народных промыслов из природного материала.

Сарапкинская сельская библиотека рассчитана на 4,1 тыс. томов, имеется читальный зал.

Детские спортивные учреждения, предприятия бытового обслуживания и общественного питания в деревне отсутствуют Торговая сеть представлена одним магазином смешанных товаров на 30 м2 торг. пл.

Существующая обеспеченность населения основными учреждениями, по сравнению с нормативной, приведена в таблице № 3.5-1.

Экспликация административных и культурно-бытовых учреждений приведена в таблице № 3.5-2.

Таблица № 3.5-1

| № п/п | Наименование | Общая емкость |  | Обеспеченность на 1тыс. жителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количест-во в еди-ницах из-мерения | По нормам СНиП | Фактич. состоя-ние | % обес-печенности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 40 | - | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | - | 115 | - | - |
| 3 | Больницы | коек | - | 15,3 | - | - |
| 4 | ФАП | пос./смену | 23 | 35 | 89 | 100 |
| 5 | Дома культуры, клубы, кинотеатры | мест | 100 | 300 | 390 | >100 |
| 6 | Библиотеки | тыс.том | 4,1 | 7,5 | 16,0 | >100 |
| 7 | Спортивные залы | м2 пл.пол | - | 200 | - | - |
| 8 | Бассейны крытые | м2 зер.воды | - | 20 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Магазины розничной торговли | м2 торг. площади | 30,0 | 300 | 117 | 39 |
| 10 | Предприятия общест- венного питания | мест | - | 40 | - | - |
| 11 | Предприятия бытово- го обслуживания | раб.мест | - | 7 | - | - |
| 12 | Бани | мест | - | 7 | - | - |
| 13 | Прачечные | кг/белья в смену. | - | 60 | - | - |
| 14 | Химчистка | кг вещей в смену | - | 3,5 | - | - |
| 15 | Отделение связи | операц. место | - | 1 | - | - |
| 17 | Пожарное депо | ед./маш. | - | 1/2 | в Шевелях |  |
| 18 | Кладбище | га | 1,1 | 0,24 | 0,7 |  |

Экспликация административных и

культурно-бытовых учреждений

(существующее положение)

Таблица № 3.5-2

| № п/п | Наименование учреждения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Учреждения здравоохранения |  |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт на 23 пос./см. |
| Учреждения культуры |  |
| 2 | Сельский Дом культуры на 100 мест |
| 3 | Библиотека на 4,1 тыс. томов |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |
| 4 | Магазин розничной торговли на 30 м2 торг. пл. |

## Глава 4  Экономическая база развития д. Сарапки

## 4.1.  Экономическая база развития.

Сельскохозяйственное производство является основой экономики Шевелевского поселения. Основные направления сельскохозяйственного производства - растениеводство и животноводство. Выращивается яровая пшеница, ячмень, овес, озимая рожь, рапс, картофель, овощи.  Для получения стабильных урожаев большую роль играет внесение органических и минеральных удобрений, а также химическая обработка посевов.

На территории Шевелевского поселения производством сельхозпродукции занимаются: ООО «Шевелевское», к/х «Трошин», к/х «Хутор», ИП Лапиков.

Общая посевная площадь зерновых и зернобобовых составляет 2730га, в том числе пшеница – 1270га, ячмень – 780га, овес – 680га, овощей – 502га.

Основные тенденции развития сельского хозяйства Шевелевской территории представлены в таблице № 4.1-1. Исходя из представленной таблицы. можно сделать вывод, что выпуск сельскохозяйственной продукции в 2006 году снизился на 10,9%, что связано со снижением урожайности зерновых. Доля территории в общерайонном производстве зерна в 2006 году составила 6,3% (в 2005 году 7,8%).

Большой проблемой Шевелевского поселения является изношенность сельскохозяйственной техники и ее моральное устаревание. Это приводит не только к нарушению сроков проведения агротехнических работ, но и увеличению потери урожая сельскохозяйственных культур.

Таблица № 4.4.1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 1.1 2006г. | 1.1. 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Продукция сельского хозяйства всех категорий– всего | млн. руб. | 78,3 | 73,4 |
| 2 | Индекс производства | % к пр. году |  | 89,1 |
| 3 | Из общего объема: |  |  |  |
| 4 | - сельскохозяйственных организаций - хозяйств населения - крестьянских (фермерских хозяйств) | млн. руб. | 41,5 31,9 4,9 | 36,2 32,3 4,9 |
| 5 | Продукция сельского хозяйства на душу населения | тыс. руб. | 42 | 39,6 |
| 6 | Результат финансово-хозяйственной деятель-ности сельскохозяйственных предприятий | млн. руб. | 2,1 | -3,2 |
| 7 | Посевная площадь сельхозпредприятий зерновые и зернобобовые технические культуры (рапс) картофель овощи | Га | 1750 280 70 | 1850 300 150 92 |
| 8 | Валовое производство, Зерно ( в весе после доработки) Картофель Овощи | тонн тонн тонн | 4563 4862 996 | 3646 3533 904 |
| 9 | Скот и птица (в живом весе) Молоко Яйца | тонн тонн тыс.шт. | 322 1732 152 | 271 2268 185 |
| 10 | Поголовье скота (на конец года) КРС в т.ч. коровы | голов | 1218 453 | 1512 663 |
| 11 | свиньи |  | 322 | 366 |
| 12 | овцы и козы |  | 71 | 102 |
| 13 | лошади |  | 23 | 39 |
| 14 | Средний надой молока на 1 корову | кг | 3823 | 3421 |

Развитие экономики деревни Сарапки  связано с имеющимися положительными факторами на территории Шевелевского  поселения, такими являются:

- близость к районному центру;

- хорошее автомобильное сообщение с населенными пунктами района;

- разведанные запасы минеральной воды;

-территория окружена лесной зоной с уникальной флорой, отличающаяся целебным воздухом, водой.

- благоприятная экологическая обстановка;

- относительно стабильное экономическое положение района и области.

В связи с переходом к системе активизации развития социально-экономических процессов во всех муниципальных образованиях, в целях создания условий для социально-экономического развития в долгосрочной перспективе разработана комплексная программа социально-экономического развития Шевелевской территории.

Согласно принятой программы предполагается, что в будущем территория сохранит свою основную специализацию: сельскохозяйственное направление. При этом эффективность развития поселения будет зависеть от успешной реализации инвестиционных проектов, мероприятий, входящих в приоритетные национальные проекты, федеральные и региональные целевые программы и от тактики и эффективности управленческих решений.

Стратегической целью развития ведущих видов экономической деятельности поселения в долгосрочной перспективе является обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции сельскохозяйственного направления на основе повышения технического уровня производства.

Основными перспективными видами экономической деятельности является производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.

Политика в области сельского хозяйства будет направлена на поддержку эффективных производителей и развитие личных подсобных хозяйств.

В качестве приоритетов устойчивого экономического развития определены следующие направления:

- развитие агропромышленного комплекса;

- развитие пищевой промышленности;

- поддержка малого предпринимательства.

Коммунально-складские сооружения и территории

1.Возаборная скважина

2.Коровник (разрушен)

## 4.2.  Расчет численности населения.

Проектная численность населения устанавливается на первую очередь (2018г.) и расчетный срок (2028г.). Расчет осуществляется:

- методом демографического прогноза на основе анализа естественного и миграционного движения населения села Борисово за ряд предшествующих лет, среднегодового прироста убыли населения по всем сельским поселениям в целом за этот же период, а также на основе решения проблем связанных с дальнейшим развитием производства и улучшением условий жизни населения.

Демографический прогноз численности населения выполнен по вариантам с применением оценки миграционного движения и возрастных коэффициентов естественного воспроизводства. Эти коэффициенты основаны на анализе статистических данных за последние 5 лет.

По этому методу ожидаемая численность населения на проектные сроки определяется по формуле:

Но = Н (1+ Е+М)Т

100     ,

где  Но – ожидаемая численность населения, тыс. чел.;

Н  –  численность населения на исходный год, тыс. чел.;

Е+М – среднегодовой прирост (убыль) за период между переписями;

Т – количество лет, на конец которых производится расчет численности населения.

Вариант 1 Проектная численность населения устанавливается на первую очередь (2018г.) и расчетный срок (2028г.). Расчет осуществляется методом демографического прогноза на основе анализа миграционного движения населения за 5 предшествующих лет и коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за последние годы по д. Сарапки. Динамика среднегодового прироста (убыли), приведенная в таблице №-3.4-2 (данные статистики) имеет положительную динамику. Ежегодный прирост  населения составляет +0,7%.

При сохранении ежегодного прироста на этом уровне, население к расчетному сроку может составить  295 чел., на первую очередь – 275 чел.

Вариант 2. В данном варианте демографический расчет ожидаемой численности населения осуществляется таким же методом, что и в первом варианте, но на основе анализа данных в целом по Шевелевскому поселению. Динамика среднегодового прироста (убыли), приведенная в таблице №3.4-3 (данные статистики) имеет отрицательную динамику. Ежегодная убыль  населения составляет -0,4%. При сохранении ежегодной убыли на уровне -0,4%, население к расчетному сроку может составить – 240 чел., на первую очередь – 245 чел.

Вариант 3. В данном варианте рассматриваются проблемы дальнейшего развития экономики и улучшения условий жизни населения. В разработанной комплексной программе социально-экономического развития д. Сарапки дан анализ и оценка конкретных преимуществ и недостатков территории. Предоставленные данные свидетельствуют о необходимости корректировки складывающейся ситуации и формировании комплексных подходов к дальнейшему развитию экономики и социальной сферы.

Политика в области развития предпринимательства в долгосрочной перспективе направлена на становление «среднего» класса. Одним из условий этого является формирование благоприятного предпринимательского климата, обеспечение роста численности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

В варианте учитывается предполагаемое улучшение экономических и социальных условий, связанных с  национальными проектами по здравоохранению (введение родовых сертификатов, повышение пособия женщинам по уходу за ребенком до года, выделение ссуды после рождения второго и третьего ребенка, увеличение зарплаты мед. работникам поликлиник, и т.д.), поддержанию молодой семьи (ипотека, выделение ссуды для приобретения жилья), с реформой ЖКХ, реформой по переселению соотечественников в Россию (основные направления здесь – юридическая защита прав соотечественников, принятая программа по содействию добровольному переселения в Россию). Переселенцам будет оказано содействие в переезде и первичном обустройстве, предоставлении работы, пенсий, дошкольного и профессионального образования.

По данным, предоставленным заказчиком на 2011год, возможно перспективное увеличение численности населения за счёт выкупа земельных участков под ведение личного подсобного хозяйства (или огородничество) определённой категории населения близрасположенных населённых пунктов Кемеровской области.

При выполнении намеченных реформ возможно увеличение постоянной численности населения на расчетный срок до 270 человек, на первую очередь до 260 человек.

Расчетная численность населения по  вариантам приведена в таблице № 4.2-1

Таблица № 4.2-1

| № п/п | - Вариант | Единица измерения | Периоды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Демографический прогноз |  |  |  |
|  | Вариант 1 | чел. | 275 | 295 |
|  | Вариант 2 | чел. | 245 | 240 |
|  | Вариант 3 | чел. | 260 | 270 |

Для дальнейших расчетов принята численность населения на первую очередь 260 человек, на расчетный срок – 270 человек.

Для определения потребности деревни в инфраструктуре и жилищном строительстве эта численность населения позволяет предусмотреть необходимые резервы при расчете потребности в территориях, мощности и пропускной способности инженерных коммуникаций.

Глава 5  Проектное решение по планировочной структуре

5.1. Планировочное решение структуры д.Сарапки

Предложение по усовершенствованию архитектурно-планировочной структуры деревни Сарапки основано на всестороннем изучении современного положения, занимаемого данным населенным пунктом в системе расселения Крапивинского муниципального района и Шевелёвского поселения в частности.

Проектная планировочная структура д. Сарапки решалась с учетом:

-существующей планировочной структуры;

-размещения расчетных объемов жилищного, культурно-бытового и коммуналь-ного строительства для расчетного населения в 260 человек;

-создания единого общественного центра;

-максимально возможного сохранения существующего ландшафта и создания на его основе целостной системы зеленых насаждений:

-дифференциации улиц и магистралей по назначению и видам движения в структуре населённого пункта;

В планировочной структуре населённого пункта учитывается рельеф территории, геолого-гидрологические условия и наличие зеленых массивов.

Решения планировочной структуры генеральный план деревни Сарапки включает:

-функциональное зонирование территории населенного пункта;

-выделение территории для перспективного размещения объектов жилищного и культурно-бытового строительства;

-упорядочение структуры производственных и коммунально-складских терри-торий;

-основные направления развития транспортной и инженерной систем;

-выделение территории для первоочередного освоения (10 лет), на расчетный срок (20 лет) и за расчётный срок – на перспективу;

-предложение по установлению новой черты населенного пункта.

Планировочная структура территории включает в себя следующие функциональные зоны:

жилую зону, зону общественного центра, зону административно-бытового комплекса, промышленно - коммунальную зону.

Увеличение площади жилой застройки на первую очередь строительства и расчёт-ный срок происходит за счёт уплотнения существующей селитебной территории и выделения свободных участков, на первую очередь преимущественно в правобережной части, на расчётный срок - только в правобережной части деревни.

На перспективу зарезервированы  территории в правобережной и левобережной части, на западе и на юге, ввиду того, что ожидаемые процессы миграции (по предоставленной заказчиком информации на 2011год) окажут значительное влияние на рост численности населения д. Сарапки.

Из новых учреждений культурно-бытового обслуживания проектом предусмотрено размещение магазинов смешанных товаров торговой площадью 2*25.0 кв. м в левобе-режной части данного населённого пункта, с целью сокращения радиуса обслуживания удалённых жилых кварталов, в правобережной части уже существует магазин смешанных товаров  торговой площадью 30 кв. м.

Общепоселковый парк запроектирован в северной части деревни, в излучине реки Уньга, с которой связан композиционно, раскрыт на реку и  рекреационные территории на другом берегу, откуда хорошо просматриваются берёзовые колки за деревней и заросли черёмухи на высоком правом берегу реки.

Формирование планировочного каркаса происходит на основе сложившейся улично-дорожной сети путём установления соответствующих красных линий по всем существующим и вновь проектируемым улицам.

Проектная черта населенного пункта учитывает, как незначительные территории существующей усадебной застройки за существующей чертой, так и новые территории для расчетного срока на севере и территории под перспективную застройку на северо-западе. При корректировке черты населенного пункта учитывались запроектированные красные линии, что также потребовало её уточнения.

На востоке в проектируемую черту вошли территории перспективной производственной зоны.

Существующие кладбища д.Сарапки имеют две территории: одна - на северо-западе, другая - на юге, вторая наиболее удалена от жилых районов.

Скотомогильник (проектом предлагается использовать территорию с расположением на юго-западе по отношению к центральной усадьбе д.Шевели), расположен на значительном расстоянии от границы д. Сарапки  и отделён  санитарно-защитной зоной более 1000м

Полигон твёрдых бытовых отходов (по предоставленным исходным данным) с размещением на юге, непосредственно для д.Сарапки, отделен санитарно-защитной зоной более 500м.

Таким образом в планировочном решении полигон ТБО и скотомогильник размещены в проектном решении на значительном удалении от деревни с учётом санитарно-защитных разрывов.

## 5.2. Жилищное строительство.

В соответствии с динамикой изменения численности населения на расчетный срок и нормой обеспеченности на одного жителя общей площади 23м2 объем жилищного фонда в д. Сарапки составит на расчетный срок  6,2 тыс. м2 общей площади. При этом новое жилищное строительство должно составить 3,1 тыс. м2 общей площади.

Общая площадь жилищного фонда на первую очередь составит 4,4 тыс. м2 общей площади при обеспеченности 17,0 м2 на человека., ввод нового жилищного строительства составит 1,3 тыс. м2 общей площади.

## 5.3. Учреждения культурно-бытового обслуживания

Система культурно-бытового обслуживания населения д.Сарапки состоит из необходимого количества объектов. Однако емкость объектов по отдельным видам обслуживания не соответствует нормам СНиП 2.07.01-89*, некоторые учреждения культурно-бытового обслуживания вовсе отсутствуют.

Расчетная емкость объектов культурно-бытового обслуживания определена в соответствии с нормами СНиП 2.-07.01-89*. Расчет приведен в таблице № 5.3-1.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

(население 270чел.- расчетный срок, 260чел.- 1 очередь)

Таблица № 5.3-1

| № п/п | Наименование учреждения | Единица измерения | Норма СНиП на 1тыс.жит. | Необходимо по расчету |  |  | Принято по проекту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очер. | Расч. срок |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сущ. сохр. | новое стр-во |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 оч. | рас.ср. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дошкольные и общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 40 | 10 | 15 |  | - | - | в Шевелях |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 115 | 30 | 35 |  | - | - | в Шевелях |  |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 10%от числа уч-ся | - | - |  | - | - | при СК |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Больница | коек | 15,3 | - | - |  | - | - | - | - |
| 2 | Поликлиники (ФАП) | пос./смену | 35 | 10 | 10 |  | 23 | 23 | - | - |
| 3 | Аптека | объект | 1на мик. | - | - |  | - | - | - | - |
| 4 | Детская молочная кухня | порций в сутки | 4 на1реб до года | - | - |  | - | - | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для культурно-массовой и социальной работы с населением | м2 пл.пола | 50 | 15 | 15 |  | - | - | - | - |
| 2 | Клубы, дома культуры | мест | 300 | 80 | 80 |  | 100 | 100 | - | - |
| 3 | Кинотеатры | мест | 25 | - | - |  | - | - | - | - |
| 4 | Библиотеки | тыс. том. | 7,5 | 2,0 | 2,0 |  | 4,1 | 4,1 | - | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория (с учетом внутриквартальных площадок и стадионов) | га | 0,7 | 0,2 |  | 0,2 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Бассейны крытые общего пользования | м2 зерк. воды | 100 | - |  | - | - | - | - | - |
| 3 | Спортивные залы общего пользования | м2 пл. пола | 200 | 55 |  | 55 | - | - | - | - |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин розничной торговли | « | 300 | 80 |  | 80 | 80 | 30 | 50 | 50 |
| 2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 10 |  | 10 | - | - | - | - |
| 3 | Предприятия бытового обслужива-ния | раб. мест | 7 | 2 |  | 2 | - | - | - | - |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прачечные, в том числе: | кг белья в смену | 60 | - |  | - | - | - | - | - |
|  | -прачечная самообслуживания | « | 10 | - |  | - | - | - | - | - |
| 2 | Химчистка в том числе: | кг вещей в смену | 3,5 | - |  | - | - | - | - | - |
|  | -химчистка самообслуживания | « | 4,0 | - |  | - | - | - | - | - |
| 3 | Бани | мест | 7 | - |  | - | - | - | - | - |
| 4 | Пожарное депо (НПБ 101-95 | депо/машин | 1/2 | - |  | - | - | - | - | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЖЭУ | объект | 1 на 20т. жителей | 1 |  | 1 | 1 | - | - | - |
| 2 | Кладбище | га | 0,24 | 0,06 |  | 0,6 |  |  | - | - |
| Организации кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отделение связи | объект | 1 на 6-6,5тыс.ч | 1 | 1 |  | 1 | - | - | - |

Экспликация административных и

культурно-бытовых учреждений

(проектное положение, в т.ч. существующее)

Таблица № 5.3-2

| № п/п | Наименование учреждения |
| --- | --- |
| Учреждения здравоохранения |  |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт на 23 пос./см. |
| Учреждения культуры |  |
| 2 | Сельский Дом культуры на 100 мест |
| 3 | Библиотека на 4,1 тыс. томов |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |
| 4 | Магазин смешанных товаров на 30 м2 торг. пл. |
| Запроектированные объекты культурно-бытового обслуживания на расчетный срок |  |
| 5 | Магазин смешанных товаров на 50 м2 торг. пл. |

5.4  Производственные и коммунально-складские территории

Производственные и коммунально-складские территории в д. Сарапки отсутствуют.

При возобновлении технологических процессов (фермерские хозяйства) размер С.З.З. будет определён исходя из ёмкости предприятия.

Размер СЗ.З. перспективных площадок коммунального назначения -50м..

## 5.5  Система озеленения.

Система озеленение поселка проектируется с учетом максимального сохранения и использования существующих зеленых насаждений.

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения:

Насаждения общего пользования – сквер с правой стороны  реки Уньга. Насаждения ограниченного пользования в палисадниках индивидуальных усадеб, на участках лечебных учреждений (ФАП).

Насаждения специального назначения – санитарно-защитные между жилой и коммунальной складской зонами,  ветрозащитные со стороны господствующих ветров, противопожарные.

Для озеленения рекомендуется подбирать деревья и кустарники, наиболее устойчивых пород в условиях Кемеровской области – береза, осина, желтая акация, сибирская яблоня, клен, сирень, рябина красная, боярышник, лиственница, сосна, ель и другие. Проектируемая структура и объёмы озеленения д. Сарапки на расчётный срок приведены в таблице № 5.5-1.

Проектная структура зеленых насаждений

Таблица № 5.5-1

| № | Наименование зеленых насаждений | Норма, м2 на чел. | Территория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Треб. по расчету, га | Принято в проекте с уч.1оч. га | Обеспеч. м² на чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. Зеленые насаждения общего пользования |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Скверы | 12,0 | 0,3 | 0,45 | 17 |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | II. Спортплощадка | - |  | 0,08 |  |
|  | III. Санитарно – защитное озеленение | - | - | 0,5 |  |
|  | Всего на землях поселка |  |  | 1,73 |  |

Ориентировочная стоимость озеленения на 1-ю очередь строительства в ценах 1984г. приведена в таблице № 5.4-2.

Таблица № 5.5-2

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Стоимость, тыс. руб. | Общ. стоим. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Скверы | 0,45 | 70,0 | 31,5 |
| 2 | Санитарно-защитное озеленение | 0,5 | 18,0 | 9,0 |
|  | Итого: |  |  | 32,4 |

Коэффициент перевода в цены 2010г. – 76,8

Стоимость озеленения в ценах 2010 г. составит 2,5 млн. руб.

5.6  Проектный баланс территории д. Сарапки

Проектом охвачена территория в 203,1 га. Использование этой территории на расчётный срок приведено в таблице № 5.6-1.

Таблица № 5.6-1

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах села | 203,1 | 100,0 |
|  | В том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 139,4 | 68,6 |
|  | 1) 1-эт. усадебная застройка | 81,0 | 39,9 |
|  | 2) Общественно-деловая зона | 2,1 | 1,0 |
|  | 3) Улицы, дороги, проезды, стоянки | 21,6 | 10,6 |
|  | 4)Жилая застройка на перспективу | 34,7 | 17,1 |
| II | Иные зоны | 63,7 | 31,4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -промышленные предприятия и коммунально-складские предприятия | 4,0 | 2,0 |
|  | -естественное озеленение | 38,7 | 19,1 |
|  | -рекреационные территории | 15,3 | 7,5 |
|  | -водные территории | 4,1 | 2,0 |
|  | -прочие территории | 1,6 | 0,8 |
|  | За границей поселковой черты: |  |  |
|  | -кладбище | 2,2 |  |

5.7  Первая очередь строительства.

Сроки первой очереди строительства определены архитектурно-планировочным заданием до 2018 года.

Районы первоочередного строительства выбраны с учетом следующих условий и требований:

- достройка начатых жилых и культурно-бытовых объектов;

- размещение застройки на свободных территориях, не требующих проведения дорогостоящей инженерной подготовки;

- благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания.

Исходя из этих принципов, на первую очередь должно быть построено 1,3тыс.м2 общей площади нового жилого фонда, в том числе:

Обеспеченность общей площадью на 1 человека увеличится до 17 м2/чел., жилой фонд составит 4,4 тыс.м2 общей площади, население – 260 человек.

Строительство жилых домов и зданий культурно-бытового назначения предполагается осуществлять по индивидуальным, а также повторно применяемым проектам.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания на 1 очередь строительства соответствует расчету, приведенному в таблице № 5.3-1.

Перечень запроектированных учреждений обслуживания на первую очередь приведен в таблице № 5.3-2.

Общая ориентировочная стоимость I очереди строительства складывается из капитальных вложений на жилищное строительство, строительство объектов культурно-бытового обслуживания, транспорта, дорожного строительства, благоустройства и озеленения.

Капитальные вложения по каждому из разделов подсчитаны в ценах 1984 года и по индексу цен (ГУ «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Кемеровской области») переведены в цены 2010 года.

Средняя стоимость 1м2 общей площади жилого фонда в ценах 2010 г. года принята в размере 32,0 тыс. руб.; к 2018 году должно быть построено 1,3 тыс. м2 общей площади. Стоимость строительства жилого фонда в ценах на 2010 г. составит 41,6 млн. руб.

Ориентировочная стоимость строительства учреждений культурно-бытового назначения определена согласно сметной стоимости по типовым проектам с учетом дополнительных затрат, поправочных коэффициентов, а также выполненных привязок на местности и приведена в таблице № 5.7-1.

Индекс пересчета сметной стоимости в ценах 1984 г. к уровню цен 2010г. равен 87,727. На все последующие годы применять индекс изменения цен.

Таблица № 5.7-1

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Емкость в единиц. измерен. | Стоимость, тыс. руб. в ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1984 г. | 2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Магазин смешанных товаров | м2торг.пл. | 50 | 38,5 | 3377,5 |
|  | Итого: |  |  | 38,5 | 3377,5 |

Глава 6.  Внешний и поселковый транспорт, сеть улиц и дорог

6.1  Внешний транспорт

Транспортный комплекс Кемеровской области, обеспечивающий стабильное структурное функционирование Шевелёвского сельского поселения в составе Крапи-винского муниципального района, представлен коммуникациями железнодорожного,  автомобильного, авиационного, речного транспорта.

Шевелёвское сельское поселение расположено на берегу устья реки Уньга в месте впадения в р. Томь, на северо-западе Крапивинского муниципального района.

Д. Сарапки расположена в 9,7 км от реконструируемого в настоящее время участка автодороги Кемерово-Новокузнецк (по параметрам 1 технической категории) областного значения, и, далее, на расстоянии 30 км от областного центра г.Кемерово (автомобильное сообщение), а также на расстоянии 16 км от территориальной трассы Панфилово-п.г.т.Крапивинский, и, далее, в 23,7 км от районного центра п.г.т.Крапивинский.

А. Железнодорожный транспорт

Д. Сарапки как населённый пункт  Шевелёвского сельского поселения Крапи-винского муниципального района Кемеровской области, расположенва в 58.7 км от бли-жайшей железнодорожной станции г.Ленинск-Кузнецкий (по существующей автодо-рожной сети, через Панфилово), являющейся узловой станцией хорошо развитой сети железных дорог Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги.

В стратегическом программном документе «Перспективная типология развития сети железных дорог РФ до 2030 года» заложены крупномасштабные мероприятия по развитию и реорганизации структуры железнодорожных грузо и пасажироперевозок как в межрегиональном масштабе, так и в рамках внутриобластных связей.

Б. Автомобильный транспорт

Д. Сарапки расположена в 9,7км от реконструируемого в настоящее время участка автодороги Кемерово-Новокузнецк (по параметрам 1 технической категории) областного значения. Автодорога рекомендуется к переводу в категорию федеральной, как подъезд от общегосударственной сети (от а\дороги М-53) к Кузбасской агломерации.

Д. Сарапки расположена в непосредственной близости, на расстоянии 39,7 км от областного центра г.Кемерово (через д.Шевели - автомобильное сообщение).

Д. Сарапки связывает с районным центром п.г.т.Крапивинским также  и а/дорога местного значения (16км) до выхода на территориальную трассу широтного направления Панфилово-Зеленогорский, далее до п.г.т.Крапивинский (23км). В случае строительства участков дорог местного значения, предлагаемых данным проектным решением, возрастает транспортная межпоселковая доступность населённых пунктов от д. Сарапки

до п. Берёзовка  и, далее, через с. Банново до п.г.т. Крапивинский.

Трасса Панфилово-Зеленогорск – переходит к расчётному сроку в категорию областного значения, при условии продолжения трассировки от п.г.т. Зеленогорский – до п.Центральный и далее, на Белогорск с разветвлением на Тисуль в северо- восточном  направлении, с выходом на федеральную трассу М-53. Цель - обеспечение кратчайшей связи южной части Тисульского района (пограничного к Крапивинскому району) с основной частью Кемеровской области для освоения лесосырьевого и рекреационного потенциала.

В. Речной транспорт

Речной транспорт в структуре грузо и пассажироперевозок д.Сарапки, расположенной на  берегу реки Уньга, недалеко от места впадения в р. Томь,  имеет малый удельный вес, как и всей Кемеровской области. Река Томь, как основная водная артерия, может рассматриваться при условии увеличения пассажиропотока в перспективные рекреационные зоны вдоль реки и при сохранении и модернизации существующих пристаней и причалов.

Г. Воздушный транспорт

Жители д. Сарапки используют в качестве обеспечения воздушных перевозок международный аэропорт г.Кемерово и аэропорт II класса г.Новокузнецка.

Возможно использование аэропорта местного значения в г.Таштагол. Гражданская авиация Кемеровской области имеет хорошие стратегические условия для перспективного развития, в т.ч. обустройство вертолётных площадок местных авиалиний (по предложениям «Схемы территориального планирования Кемеровской области». 2011г.).

Использование трубопроводного транспорта (газопровода высокого или среднего давления) будет возможно при условии перспективных мероприятий по обеспечению в качестве источника энергоснабжения – природного газа, что будет определено на последующих стадиях проектирования.

6.2  Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание

Существующее положение

Улично-дорожная сеть д.Сарапки сложилась в результате естественно-географических, исторических особенностей.

Р.Уньга, являясь естественной осью (с юга на северо-запад) композиционно делит поселок на две части: левобережную и правобережную, ограничивая левобережную часть с севера и востока, правобережную – с запада.

Основной планировочной осью (горизонтальной) планировочной структуры посёлка является улица Ул. Заречная - Центральная –Российская.

Автодорога местного значения (главная поселковая улица), проходящая по улицам  Центральная и Заречная, и далее, через д. Шевели, выходит на трассу г. Кемерово - г. Ле-нинск-Кузнецкий.

Обходная поселковая автодорога сложилась частично участками на юге и юго-западе, частично – через промзону на юго-востоке.

Ул. Заречная - Центральная определяет коммуникационный каркас улично-дорожной сети в основе своей как линейно-узловой с примыкающей структурой основных и второстепенных улиц по комбинированной схеме.

В правобережной части формируется  общественный центр с размещенными здесь зданиями общественного назначения.

Сложившуюся основную внутрипоселковую уличную сеть  дополняет сеть внутриквартальных проездов и  подъездов к восточной промзоне.

В настоящее время проезжие части основной улично-дорожной и, отчасти, второстепенной улично-дорожной сети, спланированы и укреплены, но, частично, и малоблагоустроены.

Улично-дорожная сеть не имеет постоянной чётко выраженной ширины в линиях застройки.

Частично отсутствуют элементы благоустройства: водоотводные лотки, тротуары, автостоянки.

Интенсивность движения по внутрипоселковым улицам невелика, менее 100 авт/час «пик», движение на перекрёстках саморегулируемое.

В д.Сарапки отсутствует внутрипоселковая автобусная маршрутная сеть при достаточно больших расстояниях (до 1,5км) пешеходной доступности до объектов повседневного обслуживания, коммунальной зоны. Эту функцию только отчасти выполняют автобусы внешнепоселкового сообщения.

Площадь жилой зоны в существующей границе проектирования территории– 103,5га (1,04км2) при общей площади в существующей границе – 158,5га.

Всего по жилой (селитебной) зоне длина улично-дорожной сети: 12090,0 п.м.

Площадь улично-дорожной сети в линиях застройки жилой (селитебной) зоны:    17,17га (0,17км2).

В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны посёлка составит:

17,17га /103,5га = 0,16 (16%), показатель, характеризующий посёлок сельского типа, в нормативных пределах. Плотность существующей улично-дорожной сети в границах жилой зоны (в селитебной зоне):

11,7км/км2 (12,1км : 1.04км2) – несколько выше нормативной.

Надо принимать во внимание, что в зоне малоэтажной застройки часть существующих улиц (влияющих на показатель плотности) - частично без покрытия,  и в проектном, плановом решении переходит в категорию внутриквартальных подьездов,  требует реконструкции.

Основные пешеходные потоки сосредоточены в направлении объектов общественно-деловой зоны по улицам Центральной, Молодёжной.

Важным направлением последующего этапа проектирования является упорядочивание и строительство улично-дорожной сети с разделением потенциальных пассажиро и грузопотоков с наименьшими затратами времени по всем направлениям и видам транспортных связей с учётом проектируемого размещения функциональных зон различного назначения, введение классификации улично-дорожной сети, определение параметров поперечных профилей.

Проектное решение.

В числе основных задач повышения качества среды проживания и устойчивости градостроительного развития проектное решение предусматривает:

-  повышение эффективности, надёжности и безопасности функционирования транспортной инфраструктуры посёлка

- улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, образования, мест приложения труда и рекреации в соответствии с поэтапной реконструкцией сложившейся застройки села;

-  формирование принципиальных предложений по развитию и реорганизации улично-дорожной сети села.

Предложения данного раздела проекта выполнены с учетом развития решений предыдущего генерального плана, с учётом реально складывающейся ситуации и проектной инфраструктуры посёлка на расчетный срок и перспективу.

Исходя из тенденций развития планировочной структуры села, согласно базовым положениям СНиП 2.07.01-89* планировочный коммуникационный каркас  улично-дорожной сети представлен главной, основными, второстепенными улицами и проездами в жилой застройке,  поселковыми дорогами по линейно-узловой схеме с элементами комбинированной схемы.

Основной планировочной осью (горизонтальной) планировочной структуры посёлка остаётся главная поселковая улица. Заречная - Центральная с выходом на внешние трассы в западном и юго-восточном направлениях.

Принимая во внимание местный характер транспортного потока и повышенную плотность рассредоточенной поквартально транспортной сети, пропускной способности участка улицы Заречная с мостом через р.Южная Уньга вполне достаточно. В перспективе при реконструкции возможно уширение проезжей части а/моста.

Транзитный автопоток (в том числе-грузовой) может быть выведен из селитебной (жилой зоны) д. Сарапки с выходом на внешние автодороги по обходному участку на юге и юго-западе, частично – через промзону на юго-востоке.

Вновь проектируемые жилые кварталы усадебной застройки опираются на схему второстепенных улиц с достаточной пропускной способностью, служащие для связи жилых районов с центром населённого пункта, имеющие выходы на внешнюю автодорожную сеть.

Часть улиц, малозагруженных транспортом и пешеходами, остаются усадебными или внутриквартальными проездами.

Пешеходные парковые связи предусмотрены на открытых ландшафтно-рекреационных территориях селитебной зоны.

Площадь в границе проектирования жилой зоны территории д.Сарапки -120,03га (1,20км2, без перспективной застройки) при общей площади в проектной границе 168.7га

Всего по жилой (селитебной) зоне длина проектируемой улично-дорожной сети к расчётному сроку: 14210,0п.м (включая существующую реконструируемую сеть).

Площадь проектируемой улично-дорожной сети в красных линиях жилой -19,9га

В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны посёлка составит:

19,9 га : 120,0га = 0,17 (17%), показатель на уровне  исходного, в +рамках нормативно-допустимого.

Плотность проектируемой улично-дорожной сети в границах жилой зоны (в селитебной зоне): 11,8 км/км2 (14.2км : 1,20км2)

Новая перспективная жилая застройка (за расчётным сроком) на данные показатели не влияет.

Личный автотранспорт хранится на территории усадебной жилой застройки. Для условий д.Сарапки территории усадебной застройки вполне достаточно (при норме 30м2 но одно м/место).

Для временного хранения автомобилей необходимо также резервировать территорию для автостоянок, в обязательном порядке, при учреждениях и объектах общественно-делового назначения. Грузовой и ведомственный автотранспорт хранится на территориях учреждений, в промышленно-коммунальной зоне. Станция технического обслуживания автомобилей (СТОА) по норме 1 пост на 200 машин размещается в восточной коммунально-промышленной зоне.

Первая очередь строительства

Первая очередь строительства улично-дорожной сети и транспортного обслуживания определялась в соответствии с намеченным первоочередным строительством и необходимыми мероприятиями по качественному улучшению организации движения транспорта и пешеходов.

Сложившаяся улично-дорожная сеть в основном сохраняется, реконструируется.

В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны посёлка составит:

16,6га : 105,7га = 0,16 (16%), показатель на уровне  исходного, в рамках нормативно-допустимого, надо принимать во внимание, что в зоне малоэтажной застройки часть существующих улиц (влияющих на показатель плотности) - частично без покрытия, и в проектном, плановом решении переходит в категорию внутриквартальных подьездов, но требует реконструкции.

Одновременно с развитием проектируемых кварталов новой жилой застройки проектом предусматривается упорядочивание ширины в красных линиях и существующей улично-дорожной сети (см. чертёж ГП-5).

Плотность проектируемой улично-дорожной сети в границах жилой зоны (в селитебной зоне): (12,25км : 1,06км2) 11,5 км/км2

Данный показатель наряду с проектным решением отражает сложившуюся планировочную структуру индивидуальной жилой застройки с учетом новых проектных площадок индивидуального жилищного строительства.

Технико-экономические показатели на 1-ю очередь в сравнении с этапом расчётного срока изменятся незначительно.

Пересечения и примыкания проезжих частей решаются с устройством островков безопасности, регулирующими и организующими транспортные потоки.

Необходимо уделить внимание благоустройству существующих улиц и дорог в соответствии с запроектированными поперечными профилями, что потребует определённого финансирования.

По всем улицам предусматривается строительство тротуаров, шириной 1,0 - 1,5-2,25 м в зависимости от категории улицы.

Внешнепоселковые автобусные маршруты уже к 1-й очереди строительства могут стать более регулярными в связи с дальнейшей реконструкцией внешних дорог, особенно в «часы пик», автобусной сетью необходимо охватить жилые кварталы, радиусы нормативной пешеходной доступности 450,0 – 700,0м.

Интервалы межпоселкового сообщения могут меняться в течение дня.

Личные автотранспортные средства будут храниться на территории частной усадебной застройки, ведомственный транспорт - на территориях учреждений и в промышленно-коммунальной зоне.

Необходимо осуществить строительство временных автостоянок при всех объектах общественно-делового назначения. Станцию технического обслуживания автомобилей (СТОА) (по норме 1 пост на 200 машин) возможно разместить в восточной коммунально-промышленной зоне.

В стоимость строительства необходимо заложить реконструкцию проезжих частей улиц и дорог, обочин, строительство тротуаров, благоустройство), в параметрах: проезжие части 6-7м, тротуары 2 х (1,0-1,5м-2,25м).

Ориентировочная стоимость первой очереди строительства по формированию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания принимается – 59 млн. руб., исходя из средней стоимости строительства и реконструкции одного м2 улично-дорожной сети с учётом элементов поперечного профиля в ширине красных линий– 1500 руб.(300руб - стоимость 1 м2) и с учётом коэффициента 5,9 - индекса цен к ТЕР-2001в редакции 2011г (166400м2 х 300руб х 5,9 х 0,2 =59,0 млн.руб), с понижающим коэффициентом на условия ремонта и реконструкции - 20%.

Объёмы работ и стоимости приведены укрупненно. Ценовая политика по строительству объектов транспортной инфраструктуры  будет уточняться на последующей стадии проектирования и определяться как величиной бюджетной составляющей области и района, так и возможностями инвесторов в условиях рыночной экономики.

Глава 7.  Инженерное оборудование территории.

7.1  Инженерная подготовка территории

1. Мероприятия по инженерной подготовке территории

В настоящем разделе проекта намечена схема проведения мероприятий по инженерной подготовке территории в д. Сарапки.

В состав работ по инженерной подготовке территории включены следующие виды работ:

- вертикальная планировка;

- водостоки;

- охрана окружающей среды.

Деревня Сарапки находится на обоих берегах реки Уньга. В правобережной части деревни протекает ручей, в пойме ручья находится несколько прудов, в местах пересечения ручья с существующими автодорогами построены водопропускные трубы.

Так как на момент проектирования отсутствуют данные об однопроцентном уровне высоких вод реки Уньги и на левом берегу деревни представлена для проектирования съемка в масштабе 1:100000, на дальнейших стадиях проектирования необходимо уточнить объем мероприятий по инженерной подготовке территории.

1.  Вертикальная  планировка

Рельеф участка спокойный, уклон местности направлен в сторону естественных водотоков. На территории деревни отсутствует организованный отвод поверхностного стока.

В основу планового и высотного решения территории положена сеть существующих улиц. Уклоны по улицам и рельефу достаточны для сбора и пропуска ливневого стока. В высотном отношении все улицы должны быть решены с максимальным приближением к существующему рельефу с сохранением существующих капитальных покрытий при условии обеспечения стока поверхностных вод с территорий прилегающих микрорайонов. В зоне новой  застройки вертикальная планировка должна быть решена с небольшим превышением микрорайонов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов. В основу вертикальной планировки взят принцип отвода поверхностных вод с кварталов в прилегающие улицы и приём их в открытую водосточную сеть. Улицы запроектированы во врезке приблизительно на 30 сантиметров.

2. Водостоки

В настоящем проекте намечена схема водосточной сети и очистки поверхностного стока деревни Сарапки.

Территория деревни разбита на 11 бассейнов стока, имеющих самостоятельные выпуски в прилегающие водоёмы. В виду малых площадей бассейнов стока (менее 20 гектаров) сброс поверхностных вод в водоемы производится без очистки.

Водосточная сеть запроектирована из открытых и закрытых водостоков. Открытые водостоки запроектированы в зоне малоэтажной застройки и представляют собой придорожные канавы, расположенные по обе стороны от проездов, собирающие поверхностный сток, отводящие его в водоприёмные колодцы и далее в закрытую водосточную сеть. В местах пересечения канав с автодорогами устраиваются трубчатые переезды. Ширина канавы по дну составляет 0,3м, глубина в начальной точке 0,4м, в конечной точке – 1,0м, заложение откосов 1:1.5. Размеры канав приняты в соответствии с требованиями пункта 2.43 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Укрепление дна и бортов канав производится в зависимости от уклона канавы по дну засевом травы или укладкой бетонных плит.

Закрытые водостоки предусмотрены из железобетонных труб. Диаметры трубопроводов приняты ориентировочно в соответствии с  требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». На дальнейших стадиях проектирования необходимо проверить детальными расчётами правильность принятых сечений трубопроводов.

3. Охрана окружающей среды

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены на создание более благоприятных и комфортных условий для жителей деревни и эксплуатации сооружений

Строительство ливневой сети и вертикальная планировка территории обеспечат организованный отвод  поверхностных вод с территории деревни.

Ведомость ориентировочных объёмов и стоимостей работ

по инженерной подготовке территории.

Таблица № 7.1-1

| №№ п/п | Наименование. | Единица измерения. | Расчётный срок. |  |  | В том числе на I очередь строительства. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество. | Стоимость единицы измерения, руб. | Общая стоимость, тыс.руб. | Количество. | Стоимость единицы измерения, руб. | Общая стоимость, тыс.руб. |
| 1. | Строительство ливневой сети: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром 500мм. | п.м | 640 | 2340 | 1 497.6 | 600 | 2340 | 1 404.0 |
| 2. | Устройство сети открытых водостоков. | п.м | 2 х 10 550 | 545 | 11 499.5 | 2 х 9 450 | 545 | 10 300.5 |
| 3. | Удлинение существующей трубы | м3 | 20 | 3750 | 75.0 |  |  |  |
|  | Итого в ценах 2001г: |  |  |  | 13 072.1 |  |  | 11 704.5 |
|  | Итого в текущих ценах: |  |  |  | 64 837.6 |  |  | 58 054.3 |

Примечание:  Стоимости работ по инженерной подготовке территории подсчитаны в ценах 2001г. Коэффициент перевода в текущие цены составляет 4.96.

7.2  Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время хоз-питьевое водоснабжение потребителей в деревне Сарапки осуществляется из одной водозаборной скважины. Производственная мощность скважины в год составляет-5,45 тыс м3 или 16,3 м3/сут.

Население-12,5 м3/сут; бюджетные организации-3,8 м3/сут.

От скважины проложена водопроводная сеть длиной 2 км. Около скважины расположена водонапорная башня.

Проектные решения.

Нормы на хоз-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют - 100 л/сут на 1 человека для существующей одноэтажной застройки и 160 л/сут на 1 человека для проектируемой благоустроенной застройки. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хоз-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Суточный расход воды на хоз-питьевые нужды населения

Таблица № 7.2-1

| Сроки стр.-ва | Характер застройки микрорайона | Число жителей чел | Норма водо- потребления л/сут на 1чел. | Суточный расход воды (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| существующее | 1этажное | 256 | 49 | 12,5 |
| на 1-ю очередь | 1этажное | 184 | 100 | 18,4 |
|  | 1этажн. проектир. | 76 | 160 | 12,16 |
| на расчётный срок | 1этажное | 135 | 100 | 13,5 |
|  | 1этажн. проектир. | 135 | 160 | 21,6 |

Расход воды на противопожарные нужды

Расход воды на противопожарные нужды принят согласно СНиПа 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 5л/сек.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят по диктующему зданию: клубу  на 100 мест. Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят из расчета одновременного действия двух струй по 2,5 л/сек каждая. Время действия  пожарных кранов-3 часа.

Общий  расход воды на пожаротушение составит 5+5=10 л/сек.

Суточный расход воды на пожаротушение составит 108 м³/сут.

Расход воды на поливочные нужды

Расход воды на поливочные нужды принят согласно СНиПа 2.04.02-84. и составит для сельских населённых пунктов 50л/сут на одного жителя.

Суточный расход воды на полив составит на 1-ю очередь- 13,0 м³/сут;

на расчётный срок- 13,5 м³/сут.

Полив производится из реки Уньги..

Общие расходы воды по генплану деревни Сарапки

Таблица № 7.2-2

| №№ п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расч. Срок |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 30,6 | 35,1 |
| 2 | Пожарные расходы | 108,0 | 108,0 |
| 3 | Поливочные расходы | 13,0 | 13,5 |

Итого                                                                   151,6               156,6

Итого из поселкового водозабора с 10%

на неучтенные расходы                                                                 33,7                38,6

Источники водоснабжения

Основным источником водоснабжения деревни Сарапки являются существующие подземные скважины. Производительность водозабора составляет 16,3 м³/сут, что не достаточно для развития села на 1ю очередь и расчётный срок. Уже на 1-ю очередь строительства необходимо пробурить новые скважины. Место положения и количество скважин будет уточнено на последующих стадиях проектирования в зависимости от дебита пробуренных скважин.

Качество подземной  воды в водозаборных скважинах на момент выполнения проекта неизвестно, поэтому необходимость водоподготовки будет решаться на последующих стадиях проектирования.

Проектируемая схема водоснабжения

Проектом предусматривается расширение централизованной системы водо-снабжения. Все потребители, подключенные к сельскому водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из сельского водопровода.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки следующая: вода из скважин насосом I-го подъёма подаётся в разводящую сеть села или сначала на очистные сооружения при необходимости (обезжелезивание, фторирование и др.).

Для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки необходимо все действующие и проектируемые скважины соединить в единую водопроводную сеть.

В существующих и проектируемых баках водонапорных башен хранится неприкосновенный пожарный запас и регулирующий объём воды.

Водопроводы основных колец трассированы по поселковым дорогам с сохранением существующих водопроводных сетей, с частичной перекладкой аварийных участков с заменой диаметра труб. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150м. Одноэтажная неблагоустроенная (существующая) застройка снабжается водой из водоразборных колонок, радиус действия которых 100м. Водопроводы проектируются из полиэтиленовых труб.

Стоимость строительства сетей и сооружений

по водопроводу на 1-ю очередь строительства.

Таблица№ 7.2-3

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы | общая |
| 1 | Строительство водопровода из пластмассовых труб Д=100мм | км | 7,5 | 2,5 | 18,75 |
| 2 | Строительство водозаборной скважины | шт | 1 | 1,5 | 1,5 |

Итого в ценах 2010г                                                                                  20,25  млн. руб.

7.3  Канализация

Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализования в д.Сарапки отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгреба.

Проектные решения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления. Суточный расход бытовых сточных вод по очередям строительства приведен в таблице № 7.3-1.

Таблица № 7.3-1

| Сроки стр.-ва | Характер застройки микрорайона | Число жителей чел | Норма водо- отведения л/сут на 1чел. | Суточный расход стоков (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| существующее | 1этажное | 256 | 25 | 6,4 |
| на 1-ю очередь | 1этажное | 184 | 25 | 4,6 |
|  | 1этажн. проектир. | 76 | 160 | 12,16 |
| на расчётный срок | 1этажное | 135 | 25 | 3,4 |
|  | 1этажн. проектир. | 135 | 160 | 21,6 |

Общие расходы сточных вод по генплану д. Сарапки

Таблица № 7.3-2

| №№ п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расч. срок |
| 1 | Хозяйственно-бытовые стоки от населения | 16,8 | 25,0 |

Итого                                                                                                16,8                25,0

на проектируемые очистные сооружения с 10%

на неучтенные расходы                                                                  18,5                27,5

Проектируемая схема канализации.

В проекте предусматривается создание неполной системы канализации. Для канализования проектируемой жилой застройки, а также объектов соц. культбыта в проекте предлагается создание централизованной системы.

Принципиальная схема канализования представляет собой следующее:

По самотечным коллекторам стоки от жилой и общественной застройки поступают на проектируемые канализационные очистные сооружения. Очистка предусматривается на станции биологической очистки сточных вод с установками заводского изготовления производительностью 25 м³/сут. Установка БИО-25 представляет собой аэротенк-отстойник с продлённым циклом аэрации.

Сброс очищенных стоков запроектирован в реку Уньга.

Подсушивание осадка – на иловых площадках. В летнее время  возможно использовать очищенные стоки для полива приусадебных участков.

Концентрация загрязнений  в сточных водах после очистки составит:

- Взвешенные вещества-4,6мг/л;

- БПКпол-3 мг/л;

- СПАВ-3 мг/л

Сброс очищенных сточных вод не окажет отрицательного влияния на водоёмы.

На 1-ю очередь строительства и на расчетный срок запроектирована одна установка.

Для существующей неканализованной застройки предусматривается строительство в каждом доме водонепроницаемого ж/б выгреба.

Из выгребов стоки вывозятся на сливную станцию при КОС.

Стоимость строительства сетей и сооружений

по канализации на 1ю очередь строительства

Таблица№ 7.3-3

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы | общая |
| 1 | Строительство БИО-25 | шт | 1 | 1,28 | 1,28 |
| 2 | Строительство сетей из пластмассовых труб по поселку Д=150,200мм | к.м. | 1,2 | 2,08 | 2,5 |

Итого в ценах 2010г                                                                              3,8  млн. руб.

7.4  Теплоснабжение.

Существующее положение.

Теплоснабжение деревни Сарапки Шевелевского поселения решается от индивидуальных источников тепла. Теплоснабжением не охвачены районы частной усадебной застройки, их теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных источников.

Существующий расход тепла по учреждениям культурно-бытового обслуживания поселка составляет 0,67 МВт (0,58 Гкал/час).

Проектное решение.

Тепловые нагрузки.

Расчет тепловых нагрузок по вновь проектируемой жилой застройке и соцкультбыту выполнен в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Для разработки схемы теплоснабжения тепловые нагрузки определены:

- по существующим объектам соцкультбыта - по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

- по вновь проектируемой жилой застройке  и объектам соцкультбыта – по укрупненным показателям тепловых нагрузок или по  удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений.

В основу расчетов приняты следующие исходные данные:

- Расчетная наружная температура воздуха для проектирования отопления tн.р.о.= -39оС

- То же для систем вентиляции tн.р.в.= -24 оС.

- Расчетная численность населения на I очередь строительства – 260 человек.

- Общая площадь I – ой очереди строительства – 4,4 тыс. м2. Обеспеченность общей площадью жилого фонда на 1 человека – 17,0 м2.

- Расчетная численность населения на расчетный срок – 270 человек.

- Общая площадь строительства на расчетный срок – 7,6 тыс.м2. Обеспеченность общей площадью жилого фонда на 1 человека – 23,0 м2.

По проектируемой жилой застройке общий тепловой расход на отопление и горячее водоснабжение определен по удельному показателю на 1м2 общей площади, который на I очередь и расчетный срок строительства составит 0.2 кВт (для 1-2 этажной застройки).

Расходы тепла для учреждений культурно-бытового обслуживания определены по аналогам типовых проектов и по укрупненным показателям.

Теплопотребление по жилой застройке на I очередь строительства приведено в таблице № 7.4-1, на расчетный срок строительства – в таблице № 7.4-2.

Общий расход тепла по административным учреждениям и учреждениям культурно-бытового обслуживания приведен в таблице № 7.4-3.

Суммарные расходы тепла по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на I очередь строительства, расчетный срок строительства приведены в таблицах № 7.4-4,       № 7.4-5 соответственно.

Первая очередь строительства.

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на первую очередь строительства 0,97 МВт (0,83 Гкал/час).

Теплоснабжение жилых малоэтажных домов можно осуществить, используя индивидуальные малометражные источники тепла – секционные котлы типа КЧМ. Данные котлы предназначены для использования в системах водяного отопления отдельных квартир и малоэтажных зданий строительным объемом 300-1300м3. Топливом может служить сортированный антрацит, кокс, каменный уголь. После дооборудования и установки горелочных устройств и автоматики безопасности котлы могут работать на природном газе и легком жидком топливе.

Теплоснабжение отдельных объектов соцкультбыта, сооружаемых на I очередь строительства, предлагается осуществить от котлов типа «ЗИОСАБ-45,125,175». Эти котлы могут работать на одном из трех видов топлива: газ, солярка или твердое топливо – дрова или уголь. Котлы можно использовать в блочных и крышных котельных.

Затраты на теплоснабжение жилого фонда  входят в среднюю стоимость строительства 1 м2  общей площади.

Расчетный срок строительства.

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на расчетный срок строительства составит 1,33 МВт (1,14 Гкал/час).

Теплоснабжение малоэтажной жилой застройки возможно осуществить от индивидуальных малометражных источников тепла.

| Суммарный расход тепла по жилой застройке на I очередь строительства (2018г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица № 7.4-1 |  |
| Существующий жилой фонд сохраняемый |  |  | I очередь строительства |  |  | Суммарный расход тепла, МВт | Суммарный расход тепла, Гкал/час |
|  |  |  | Новое строительство |  |  |  |  |
| Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт | Расход тепла, Гкал/час | Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт | Общий расход тепла, Гкал/час |  |  |
| 1-2 этажная застройка |  |  | 1-2 этажная застройка |  |  |  |  |
| 3100 | - | - | 1300 | 0,26 | 0,22 | 0,26 | 0,22 |

| Суммарный расход тепла по жилой застройке на расчетный срок строительства (2028г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица № 7.4-2 |  |
| Существующий жилой фонд сохраняемый |  |  | Расчетный срок |  |  | Суммарный расход тепла, МВт | Суммарный расход тепла, Гкал/час |
|  |  |  | Новое строительство |  |  |  |  |
| Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт | Расход тепла, Гкал/час | Жилая площадь, м2 | Расход тепла, МВт | Общий расход тепла, Гкал/час |  |  |
| 1-2 этажная застройка |  |  | 1-2 этажная застройка |  |  |  |  |
| 3100 | - | - | 3100 | 0,62 | 0,53 | 0,62 | 0,53 |

| Расход тепла по административным учреждениям и учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица №7.4-3 |  |
| № на плане |  | Наименование учреждений | Единица измерения | Емкость | Тепловая нагрузка, МВт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | существующее положение | 1очередь строительства |  | Расчетный срок строительства |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт |  | посещ./смену | 23 | 0,20 | 0,20 |  | 0,20 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сельский Дом культуры |  | мест | 100 | 0,35 | 0,35 |  | 0,35 |
| 3 | Библиотека |  | тыс. томов | 4,1 | 0,08 | 0,08 |  | 0,08 |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Магазин смешанных товаров |  | м2 торг. пл. | 30 | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 |
| 5 | Магазин смешанных товаров |  | м2 торг. пл. | 50 | - | 0,04 |  | 0,04 |
| Итого по культурно-бытовым потребителям: |  |  |  |  | 0,67 | 0,71 |  | 0,71 |

| Расход тепла на I очередь строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 7.4-4 |  |
| Расход тепла по существующей застройке |  |  |  |  |  | Расход тепла на I очередь строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |
| Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 0,67 | 0,58 | 0,67 | 0,58 | 0,26 | 0,22 | 0,71 | 0,61 | 0,97 | 0,83 |
| Расход тепла на расчетный срок строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 7.4-5 |  |
| Расход тепла по существующей застройке |  |  |  |  |  | Расход тепла на расчетный срок строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |
| Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 0,67 | 0,58 | 0,67 | 0,58 | 0,62 | 0,53 | 0,71 | 0,61 | 1,33 | 1,14 |

7.5  Газоснабжение.

Существующее положение.

Существующий жилой фонд деревни Сарапки газифицируется сжиженным пропан бутановым газом по ГОСТ 20448-90* «Газы углеводные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия». Низшая теплота сгорания газа – 22000 ккал/м3.

В настоящее время газоснабжением охвачено ориентировочно 10% жилого фонда. Мелкие потребители получают газ в баллонах. Сжиженный газ подвозится с газонаполнительной станции г. Кемерово.

Использование сжиженного газа - пищеприготовление и приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах.

Природный газ в настоящее время не используется.

Проектное решение.

На I очередь строительства строящийся жилой фонд будет газифицироваться сжиженным газом по ГОСТ 22448-90* «Газы углеводородные сжиженные топливные коммунально-бытового потребления. Технические условия»: одноэтажные дома и двухэтажные дома с численностью квартир не более 4-х – от газобаллонных установок с установкой их в кухнях, двухэтажные дома с численностью квартир более 4-х – от групповых резервуарных установок.

Расчетные показатели потребления сжиженного газа приняты в соответствии со СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Расход теплоты при наличии в квартире газовой плиты и при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя на 1 человека в год составит 1050 тыс. ккал (существующий индивидуальный жилой сектор). Расход теплоты при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) на 1 человека в год составит 1750 тыс. ккал (проектируемый жилой сектор).

Ориентировочный годовой расход сжиженного газа на индивидуально-бытовые нужды при 50% газоснабжении жилого фонда на I очередь строительства составит 10,3 тыс. м3.

Ориентировочный годовой расход сжиженного газа на индивидуально-бытовые нужды при 100% газоснабжении жилого фонда на расчетный срок строительства составит 21,5 тыс. м3.

Затраты на газоснабжение жилого фонда (строительство групповых резервных установок) входят в среднюю стоимость строительства 1 м2общей площади.

7.6  Электроснабжение

Электроснабжение деревни Сарапки в составе Генерального плана выполнено на период до 2028 г. – расчетный срок, с выделением I очереди строительства – 2018 г. Исходный год принят на момент обследования – 2009 г.

Схема электроснабжения разработана по материалам архитектурно планировочного раздела на основании существующей схемы электроснабжения деревни.

Существующая схема электроснабжения

Электроснабжение деревни Сарапки осуществляется от Кузбасской энергосистемы - системной ПС 220 кВ «Краснополянская». Опорным центром питания является ПС 35 кВ, расположенная в деревне Шевели.

Основные данные по центру питания приведены в таблице № 7.6-1.

Таблица № 7.6-1

| №№ п.п. | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность транс- форматоров, МВА | Максимальная нагрузка на шинах 10 кВ МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  | В т.ч. по д. Сарапки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Шевелевская | 35/10 | 2х2,5 | 4,6 | 0,32 |  |

Электроснабжение выполняется непосредственно с шин 10 кВ ПС по фидеру Ф-10-4-СБ. Общая протяжённость фидера (по трассе) составляет 5,5 км.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ радиальная. Трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ – одно трансформаторные, закрытые тупиковые. Опоры в сетях 10 кВ железобетонные и  деревянные с ж/б приставками, линии выполнены проводами А50-70 и АС35. Данные по распределительным сетям 10 кВ приведены в таблице № 7.6-2.

Характеристика электросетей деревни Сарапки

Таблица № 7.6-2

| Диспетчерский № ТП | Тип | Мощность тр-ров, кВА | % загрузки | Рр ТП, кВА | Кол. отход. ВЛ-0,4 кВ | Наименование потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TП-046 | ЖБ/ТП | 100 | 90 | 90 | 3 | быт. |
| TП-066 | КТП | 160 | 60 | 96 | 3 | быт, клуб, магазин. |
| TП-323 | КТП | 63 | 60 | 38 | 2 | скважина, пилорама |
| TП-102п |  |  |  |  |  | данные отсуствуют |
| TП-406п |  |  |  |  |  | данные отсуствуют |

Суммарная установленная мощность трансформаторов в ТП-10/0,4 кВ –323 кВА (без учёта TП-102п и TП-406п), расчётная нагрузка потребителей посёлка – 223,8 кВт, средняя загрузка трансформаторов в часы собственного максимума нагрузок ТП – 69,3%.

Существующая схема построения питающих и распределительных электрических сетей 10 кВ не полностью удовлетворяет требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надёжности электроснабжения. Это обусловлено тем, что подстанции являются однотрансформаторными и подключены к протяженным радиальным линиям 10 кВ и не обеспечены резервированием.

Годовое потребление электроэнергии деревни – 647 тыс. кВт.час, в том числе по жилому сектору – 165 тыс. кВт.час.

При современной численности населения 256 чел. удельное потребление на одного жителя составила 2529 кВт.час или 740 Вт.

Подсчет электрических нагрузок

Подсчет электрических нагрузок выполнен раздельно – для жилых, культурно-бытовых и сельскохозяйственных и промышленных потребителей.

Нагрузки жилых домов, с плитами на сжиженном газе или твёрдом топливе - определялись по удельным нагрузкам, отнесенным к 1м2 общей площади и составляющим 18,4 Вт/м2.

Нагрузки культурно-бытовых потребителей определялись по паспортам типовых проектов, либо, при их отсутствии, по укрупнённым показателям. При подсчёте принималось, что пищеблоки общественных зданий оборудованы стационарными электроплитами.

Нагрузки потребителей третьей группы определялись по справкам, с учетом данных об их развитии.

Итоги подсчета приведены в нижеследующей таблице № 7.6-3

Таблица № 7.6-3

| Наименование группы потребителей | Электрическая нагрузка, кВт |  |  | Прирост электрической нагрузки, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | на 1очер. | на р.ср. | на 1очер. | на р.ср. |
| Электрическая нагрузка жилого фонда, кВт | 57 | 81 | 114 | 23,9 | 57,0 |
| Электрическая нагрузка коммунально - бытовых потребителей, кВт | 44,4 | 51,6 | 51,6 | 7,2 | 7,2 |
| Электрическая нагрузка сельскохозяйственных потребителей, кВт | 122,6 | 128,7 | 141,0 | 6,1 | 18,4 |
| Общая электрическая нагрузка потребителей села, кВт | 224,0 | 261,2 | 306,6 | 37,2 | 82,6 |
| тоже с учётом Кс=0,85, кВт | 190,4 | 222,1 | 260,6 | 31,7 | 70,2 |

Полученный прирост нагрузок: 37,2 кВт (среднегодовой прирост – 2,2 %) - на I очередь строительства, и 82,6 кВт (1,9 %) – на расчётный срок, в целом по селу, вполне объясним, во-первых, естественным ростом электропотребления, а также, увеличением жилого фонда и строительством административных и культурно-бытовых учреждений.

Проектное решение

Электроснабжение деревни Сарапки, как и в настоящее время, будет осуществляться от ПС-35/10кВ «Шевелевская», после замены существующих трансформаторов на трансформаторы по 6300 кВА. Мощность трансформаторов определена с учётом роста нагрузок деревни Шевели и потребителей прилегающего района.

Распределение электроэнергии по посёлку предусматривается через существующие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ за счёт увеличения их загрузки, а также через одну проектируемую однотрансформаторную ТП (ТП-1) с трансформатором 100 кВА.

Подключение трансформаторной подстанции предусматривается через существующие ВЛ – 10 кВ.

Схемы сетей 0,4 кВ в объёмы настоящей работы не входят и будут решаться на последующих этапах проектирования

Подсчет капзатрат по строительству сетей электроснабжения

(в ценах 2010 г.)

Таблица № 7.6-4

| Наименование объемов работ | Еден.изм. | Кол. | Стоимость единицы млн.руб. | Общая стоимость млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реконструкция ПС-35/10 кВ «Шевелевская» (замена существующих трансформаторов на трансформаторы 6300 кВА) | Учтено проектом районной планировки Крапивинского района |  |  |  |
| Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА | к-т | 1 | 1,7 | 1,7 |
| Строительство питающей воздушной линии 10кВ | км | 0,2 | 0,41 | 0,08 |
| Итого |  |  |  | 1,78 |

7.7  Системы связи

В качестве исходных данных для разработки раздела связи проекта планировки деревни Сарапки Шевелевского сельского поселения положены следующие материалы:

-схема генплана М 1:5000. разработанная ОАО ПИ «Новосибгражданпроект».

-распределение жилого фонда на 1 очередь строительства и расчетный срок.

-действующие нормы и правила.

Существующее положение

Центральным предприятием, оказывающим услуги телефонной связи на территории Шевелевского поселения, является Крапивинский цех связи Ленинск-Кузнецкого центра телекоммуникаций.

В настоящее время телефонизация деревни Сарапки осуществляется  от АТС («МС-240») деревни Шевели емкостью 143 номера.

Определенное развитие на территории деревни получает мобильная связь.

Проектные предложения

Определение емкости телефонной сети деревни Сарапки выполнено на первую очередь строительства и расчетный срок.

Емкость телефонной сети жилого сектора, согласно нормам проектирования, определена с учетом 100% телефонизации. Потребное количество телефонов /абонентов/ определяется исходя из расчетной численности населения с применением коэффициента семейности /к=3.5/ с учетом телефонов коллективного пользования и административно-бытового назначения.

По расчету количество телефонов для первой очереди строительства составляет – 96 номер, для расчетного срока –100 номеров.

АТС «МС-240» деревни Шевели представляет собой цифровую систему коммутации. Система имеет блочно-модульную структуру. Увеличение емкости выполняется путем подключения абонентских блоков расширения. Предлагается предусмотреть использование существующих линейно-кабельных сооружений и прокладка телефонных кабелей в земле до проектируемых объектов.

На данной стадии проекта дана предварительная схема основных трасс.

Протяженность проектных трасс на 1 очередь строительства – 5,35 км, на расчетный срок – 6,95 км.

Объем капиталовложений подсчитан по укрупненным показателям стоимости строительства телефонной связи в проектируемом районе в ценах 2010 года и составляет 2,675 млн. руб. на 1-ю очередь, 3,475 млн. руб.- на  расчетный срок.

Программа развития проводного вещания определена согласно принятой концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 – 2015г.г., одобренной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007года № 1700-р.

Основная задача программы повышение рентабельности предприятий связи, расширение сервиса услуг, повышение их качества.

Технические решения для сельских районов, где содержание проводного вещания убыточно, направлены для создания условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий. Предусмотреть установку приемо-передающего оборудования для охвата эфирным вещанием населения, что обеспечит прием общероссийских и областных программ и позволит своевременно получать оповещение ГО и ЧС.

Проектом рекомендуется дальнейшее расширение услуг высококачественного УКВ вещания, сотовой связи.

7.8  Санитарная очистка

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно - бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно - бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на  территории  населенного пункта.

В настоящий момент очистка деревни Сарапки на большей части территории заявочная.

Планово-регулярная очистка ведется только на территории благоустроенной жилой застройки, от учреждений культурно-бытового назначения  и общественных зданий.

Мусор, жидкие нечистоты и промышленные отходы вывозятся на санкциони-рованную свалку ТБО.

Свалка ТБО должна в полной мере соответствовать требованиям СанПин 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатироваться с соблюдением санитарных и природоохранных требований.

Настоящим проектом предусматривается дополнительная организация коммунальной системы очистки.

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные и внутриквартальные  проезды, объекты культурно – бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

Предлагается  следующая схема санитарной очистки населённого пункта:

1. Очистка деревни от твердых бытовых отходов по планово-регулярной системе. Контейнеры емкостью 0,55, 0,6, 0,7 куб.м.

Годовое количество отходов

Таблица № 7.8-1

| Наименование отходов | Норма по СНиП 2.07.01-89* | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 300 кг на 1 чел/год | 0,08 | 0,08 |
| Жидкие нечистоты, т. куб.м | 2 куб.м на 1 чел/год | 0,52 | 0,54 |
| Смет с улиц, тыс.т | 5 кг с 1 кв.м | 0,01 | 0,01 |

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть  открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м.

В неканализированном жилищном фонде, с целью механизации погрузо-разгрузочных работ и улучшения санитарного состояния дворовых территорий, целесообразно сбор отходов производить в металлические сборники различной вместимости, но с перфорированным дном. Использование таких сборников позволяет применять мусоровозные машины с механизированной выгрузкой отходов от контейнеров.

Спецмашинами мусор будет вывозиться на усовершенствованную свалку-полигон ТБО.

Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигоне для создания изолирующего слоя.

Площадь свалки – полигона ТБО определена из расчета 0,04 га на 1 тыс.т. сухого мусора и составит на расчетный срок 0,3 га (с учетом участка для производственных отходов).

Санитарно - защитная зона свалки – полигона ТБО - 500 м.

Свалка - полигон ТБО должна иметь следующие элементы:

- естественное или искусственное водоупорное основание,

- изолирующие слои,

- плотину,

- нагорную канаву,

- зеленую зону,

- ограждение,

- подъездную дорогу,

- хоздвор,

- насосную станцию,

- участок для производственных отходов.

Проектное расположение  скотомогильника показано на чертеже № ГП-1 данного проекта

Обезвреживание трупов животных планируется в биологических камерах (ямах) на скотомогильнике. Санитарно-защитная зона составляет 1000 м.

Устройство и эксплуатация скотомогильника осуществляется в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469).

2. Очистка неканализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из неканализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода.

Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на сливную КНС или в места, согласованные с СЭС.

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на свалку-полигон, где складируются совместно с ТБО.

Древесные отходы от лесопереработки рекомендовано использовать в котельных в качестве энергетических добавок к топливу.

4. Уборка территории деревни.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- механизированная уборка улиц и удаление уличного смета;

- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- ремонт и побелка надворных туалетов, саннадворных установок;

- установка урн для мусора;

- озеленение и благоустройство промтерриторий и территорий котельных.

Для вывоза ТБО, жидких нечистот, механизированной уборки тротуаров и дорог необходимо использовать: ассенизационную машину КО- 503, мусоровоз М- 30, КО- 413.

Всего потребуется машин на расчетный срок 2 единицы, в т.ч. на 1 очередь- 1 единица.

Объем капвложений подсчитан ориентировочно по укрупненным показателям и составит в ценах 1984 года:

- 0,03 млн. рублей на расчетный срок в т.ч. на 1 очередь – 0,02 млн. рублей.

Объем капвложений подсчитан ориентировочно по укрупненным показателям и составит в ценах 2010 года:

- 1,76 млн. рублей на расчетный срок в т.ч. на 1 очередь – 1,17 млн. рублей.

## Глава 8.  Технико-экономические показатели.

Ориентировочная стоимость строительства на первую очередь по видам затрат приведена в таблице № 8-1.

Таблица № 8-1

| № п/п | Виды строительства | Стоимость в ценах 2010 г., млн. руб. | Удельный вес в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищное строительство | 41,6 | 21,40 |
| 2 | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 3,4 | 1,75 |
| 3 | Инженерное оборудование: | ## 87,67 | 45,15 |
|  | -водоснабжение | 20,25 |  |
|  | -канализация | 3,8 |  |
|  | -теплоснабжение | в стоим. 1м2 ж. |  |
|  | -электроснабжение | 1,78 |  |
|  | -устройство связи | 2,67 |  |
|  | -инженерная подготовка территории | 58,0 |  |
|  | -санитарная очистка | 1,17 |  |
| 4 | Дороги, транспорт | 59,0 | 30,4 |
| 5 | Озеленение | 2,5 | 1,3 |
|  | Итого: | 194,17 | 100 |

Стоимость посчитана в ценах 2010г., на все последующие годы применять индекс изменения цен.

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице № 8-2.

Таблица № 8-2

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Современ-ное состоя-ние на 2008г. | Первая очередь (2018г.) | Расчет-ный срок (2028г.) (с уч.1оч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах села, | га | 158,5 |  | 203,1 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
| 1.2.1 | жилой зоны | “ | 79,5 |  | 139,4 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | а) 1-2 этажная усадебная застройка | “ | 67,7 |  | 81,0 |
|  | б) детские сады и школы | “ | - |  | - |
|  | в) обществен.-деловая зона | “ | 0,4 |  | 2,1 |
|  | г) зоны общественного использования | “ | 11,4 |  | 21,6 |
|  | д)жилая застройка на перспективу |  |  |  | 34,7 |
| 1.2.2 | иные зоны | га | 79,0 |  | 63,7 |
| 2 | Население | чел. | 256 | 260 | 270 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс.м2 общ. пл. | 3,1 | 4,4 | 6,2 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда –всего | “ |  | - | - |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | “ |  | 3,1 | 3,1 |
| 3.4 | Новое жилищное строитель-ство | “ | - | 1,3 | 3,1 |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда на 1 человека | м2 общ. пл. | 12,3 | 17,0 | 23,0 |
| 4 | Объемы социального и куль-турно-бытового обслужива-ния населения |  |  |  |  |
| 4.1 | ФАП | посещ./см. | 23 | 23,0 | 23,0 |
| 4.2 | Дома культуры , клубы | мест | 100 | 100 | 100 |
| 4.3 | Библиотеки | тыс.том. | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 4.4 | Магазины всех видов реализу-емого ассортимента | м2 торг. площади | 30 | 80 | 80 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 12,1 | 12,3 | 14,2 |
| 5.2 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 11,7 | 11,5 | 11,8 |
| 6 | Инженерная инфраструкту-ра и благоустройство терри-тории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 16,3 | 151,6 | 156,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | “ | 12,5 | 30,6 | 35,1 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотреб-ление на 1 чел. | л/сутки на чел. | 49 | 100-160 | 100-160 |
| 6.1.3 | Протяженность проектиру-емых магистральных сетей | км | - | 7,5 | 7,5 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, в том числе | м3/сут. | 6,4 | 16,76 | 25,0 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | 1,2 | 1,2 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнер-гии – всего, в том числе: | кВт | 224,0 | 261,2 | 306,6 |
|  | -на жилой фонд | “ | 57,0 | 81,0 | 114,0 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | “ | 44,4 | 51,6 | 51,6 |
|  | На седьскохозяйственных потребителей | “ | 122,6 | 128,7 | 141,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла – всего | Гкал/час | 0,58 | 0,83 | 1,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на жилой фонд | “ | - | 0,22 | 0,53 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | “ | 0,58 | 0,61 | 0,61 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Протяженность проектируе-мых трасс | км | - | 5,35 | 6,95 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | АТС-143 номера | 96 | 100 |
| 6.6 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.6.2 | Дренажно-ливневая сеть -ливневая канализация -открытые водостоки | км км | - - | 0,60 18,9 | 0,64 21,1 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,08 | 0,08 |
| 6.7.2 | Усовершенствованная свалка твердых бытовых отходов | га | - | 0,3 | 0,3 |
| 7 | Ориентировочная стоимость первоочередного строитель-ства (в ценах 2010г.) | млн.руб. |  | 194,17 |  |
| 7.1.1 | -жилищное строительство | « |  | 41,6 |  |
| 7.1.2 | -культурно-бытовое стр-во | « |  | 3,4 |  |
| 7.1.3 | -инженерное оборудование | « |  | 87,67 |  |
| 7.1.4 | -озеленение | « |  | 2,5 |  |
| 7.1.5 | -дороги, транспорт | « |  | 59.0 |  |

## Глава 9.  Приложения