Проект № 6907

Инв. № 429

Экз. №

Заказчик: Администрация Крапивинского      муниципального района

Генеральный план

Зеленогорского городского поселения  Крапивинского муниципального района Кемеровской области

Том II

Обосновывающая часть

Пояснительная записка

Генеральный директор института                                                      М.В. Гусев

Технический директор института                                                       Б.С. Копылов

Начальник МГП                                                                                    В.А. Дыха

Главный архитектор проекта                                                               В.А. Дыха

Главный инженер проекта                                                                   Н.В. Руколеева

г. Новосибирск, 2011г.

Содержание

1. Состав проектных материалов							3

2. Список основных исполнителей							4

3. Пояснительная записка								5

Глава  I.     Общие данные								6

1.1  Цель и задачи проекта							6

1.2  Основание для разработки проекта						6

1.3  Краткая историческая справка и общие сведения				7

Глава  2.  Природно-климатические условия						8

2.1  Климат									8

2.2  Геоморфология и рельеф 							9

2.3  Гидрография и гидрология 							10

2.4  Геологическое строение							11

2.5. Гидрогеологические условия						12

2.6  Инженерно-геологические условия						13

2.7  Физико-геологические и техногенные процессы				14

2.8  Минерально-сырьевая база							16

2.9  Почвенный покров								17

2.10  Растительность и животный мир						17

Глава  3.  Современное состояние застройки 						17

3.1  Планировочная организация территории					17

3.2  Баланс территории								18

3.3  Население									19

3.4  Жилой фонд									22

3.5  Учреждения культурно-бытового обслуживания				23

Глава  4.  Экономическая база развития				                          30

4.1  Экономическая база развития						30

4.2  Расчет численности населения						33

Глава  5.  Проектное решение по планировочной структуре				35

5.1  Планировочное решение структуры			                          35

5.2  Жилищное строительство							36

5.3  Учреждения культурно-бытового обслуживания 				37

5.4  Производственные и коммунально-складские территории			41

5.5  Система озеленения								42

5.6  Проектный баланс территории						43

5.7  Первая очередь строительства						44

Глава  6.  Внешний и поселковый транспорт, сеть улиц и дорог			45

6.1  Внешний транспорт								45

6.2  Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание			47

Глава  7.  Инженерное оборудование территории					50

7.1  Инженерная подготовка территории					50

7.2  Водоснабжение								55

7.3  Канализация									58

7.4  Теплоснабжение, газоснабжение						60

7.5  Электроснабжение								68

7.6  Системы связи. Радиотрансляционные сети				70

7.7  Санитарная очистка								72

Глава  8. Технико - экономические показатели					             74

Глава  9.  Приложения									77

9.1  Задание на разработку генеральных планов

городских и сельских поселений муниципального

образования «Крапивинский район» Кемеровской области			78

- 1.  Состав проектных материалов

Том I,   Положение о территориальном планировании в генеральном плане              Зеленогорского городского поселения                                                       инв. № 428

Том II,  Обосновывающая часть.  Пояснительная записка		инв. № 429

Том III, Чертежи (копии)							инв. № 430

Том IV, Инженерно-технические мероприятия по

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям			инв. № 431

Состав чертежей, Том III

| №п/п | Наименование чертежа | Марка чертежа | Кол-во листов | Гриф секретн. | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Генеральный план Зеленогорского городского поселения Крапивин-ского муниципального района Кемеровской области. Масштаб 1:25000 | ГП-1 | 1 | – | 514 122/1 |
| 2 | План современного использования территории Масштаб 1:5000 | ГП-2 | 1 | – | 514 122/2 |
| 3 | Схема планировочных ограничений и комплексной оценки территории. Масштаб 1:5000 | ГП-3 | 1 | – | 514 122/3 |
| 4 | Генеральный план и функциональное зонирование (основной чертёж). Масштаб 1:5000 | ГП-4 | 1 | – | 514 122/4 |
| 5 | Схема улично-дорожной сети и транспорта. Масштаб 1:5000 | ГП-5 | 1 | – | 514 122/5 |
| 6 | Схема инженерной подготовки территории. Масштаб 1:5000 | ГП-6 | 1 | – | 514 122/6 |
| 7 | Схема водоснабжения и канализации Масштаб 1:5000 | ГП-7 | 1 | – | 514 122/7 |
| 8 | Схема электроснабжения и системы связи. Масштаб 1:5000 | ГП-8 | 1 | – | 514 122/8 |
| 9. | Схема теплоснабжения. Масштаб 1:5000 | ГП-9 | 1 | - | 514 122/9 |

2. Список основных исполнителей

| № п/п | Раздел проекта | Должность | Фамилия И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный | Главный архи-тектор проекта ГИП Ведущий архитектор Ведущий архитектор | Дыха В.А. Руколеева Н.В. Скрябин П.В. Ачилова Е.Г. |  |
| 2 | Экономический | Главный спец.- экономист Архитектор | Сивкова Л.Ф. Тропина Е.В. |  |
| 3 | Магистрали и транспорт | ГИП | Руколеева Н.В. |  |
| 4 | Инженерная подготовка территории | ГИП ОИС Инженер | Бирюкова Е.Р. Бурдакова М.И. |  |
| 5 | Водоснабжение и канализация | Рук. группы- инженер | Цветкова З.С. |  |
| 6 | Теплоснабжение | Рук. группы.- инженер | Волохина Т.М. |  |
| 7 | Электроснабжение | Главный спец. МГП по ЭС | Грицаенко О.Ф. |  |
| 8 | Устройства связи | Главный спец. Системы вязи | Куксова Н.В. |  |
| 9 | Санитарная очистка | Рук. группы | Галямова Г.И. |  |

- 3.  Пояснительная записка

Глава 1.  Общие данные

1.1  Цель и задачи проекта

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации генерального плана Зеленогорского городского поселения Крапивинского муниципального района осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (жилых районов, кварталов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Основные задачи проекта:

- проектное уточнение планировочной структуры и функционального зонирования проектируемой территории в соответствии с основными положениями «Схемы территориального планирования Кемеровской области», а также существующего положения по застройке территории Зеленогорского городского поселения в границах проектирования;

- проектное решение по системе культурно-бытового и транспортного обслуживания населения;

- разработка инженерной подготовки территории района с учетом особенностей природных и геологических условий проектируемого района;

- разработка системы инженерного обеспечения застройки на основании технических условий соответствующих организаций.

1.2  Основание для разработки проекта

Генеральный план Зеленогорского городского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области разрабатывался на основании договора

№ 6907 от 24 ноября 2005г. и в соответствии с «Заданием на разработку генеральных планов городских и сельских поселений муниципального образования «Крапивинский район» Кемеровской области, утвержденным начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Крапивинский район».

Необходимость разработки проекта генерального плана Зеленогорского городского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области вызвана изменениями действующего законодательства, изменениями в демографической и экономической ситуации.

Проект разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (№191-ФЗ от 29.12.04г. статья 23), “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” (приказ Минрегионразвития РФ от 13.11.2010г. № 492), СНиП 11-04-2003г. “Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации” и другими действующими нормами и правилами.

Проектные решения разработаны с учетом исходных данных по населению, трудовым ресурсам, производственным предприятиям, жилому фонду и системе культурно-бытового обслуживания, по инженерному обеспечению застройки, транспортному обслуживанию и благоустройству, которые были представлены отделом архитектуры и градостроительства администрации Крапивинского муниципального района.

Графические материалы проекта разрабатывались с использованием топографических основ М 1:25000, М 1:5000, М 1:2000, на бумажных носителях и в электронном виде, полученных в отделе строительства и коммунального хозяйства администрации Крапивинского муниципального района.

Проектные решения рассчитаны на два периода реализации: расчетный срок – 2028г., в том числе первая очередь строительства – 2018г.

Данный проект разработан с учетом основных положений следующих проектов:

1. «Генеральный план п. Зеленогорский» (ПИ «Кемеровгорпроект», 1978г.), разработан по заказу Областного отдела по делам строительства и архитектуры.

2. «Схема территориального планирования Кемеровской области» (ФГУП РосНИПИУрбанистики ООО «Ленгипрогор», 2008г.)

3.     «Правила землепользования и застройки территории муниципального образования «Зеленогорское городское поселение» Крапивинского муниципального района Кемеровской области («ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект», 2011г.).

4. Схема территориального планирования Крапивинского муниципального района Кемеровской области («ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект», 2011г.).

### 1.3  Краткая историческая справка и общие сведения.

Зеленогорское городское поселение расположено по обеим сторонам реки Томи в центральной части Крапивинского района, возникло как территориальная административная единица  с административным центром - посёлком городского типа Зеленогорским в связи со строительством Крапивинского гидроузла.

Совет Министров СССР специальным постановлением от 30 сентября 1973 года «О мерах по предотвращению загрязнения бассейна р.Томи неочищенными сточными водами и воздушного бассейна городов Кемерово и Новокузнецка промышленными сбросами» принял решение осуществить в 1973-1980гг. строительство и реконструкцию очистных сооружений, системы оборотного водоснабжения и установок для ограничения загрязнения бассейна реки Томи неочищенными сточными водами и построить в 1975-80гг. гидроузел с водохранилищем на реке Томи.

Строительство гидроузла было рассчитано на 6 лет, пуск станции на полную мощность – в 1983 году в весенний паводок. Было запланировано построить: автодорогу от железнодорожной станции «Плотниково» до поселка Панфилово, длиной 30 км; автодорогу от Крапивино до гидроузла длиной 20,9 км; реконструировать действующую автодорогу Панфилово-Крапивино. Кроме решения основной задачи – улучшения санитарного состояния реки, Крапивинский гидроузел планировалось использовать в интересах энергетики, рыбного хозяйства, водного транспорта, сельского хозяйства.

В 1975г., в 15км от посёлка Крапивинского, появился посёлок гидростроителей Пионерный. В ноябре 1976 года по решению облисполкома «Об изменении в административно-территориальном делении области» зарегистрирован вновь возникший населенный пункт на территории Крапивинского района. Ему присвоено название Зеленогорский. С этого момента началось строительство многоэтажных жилых домов и объектов культурно-бытового назначения. В 1986 году началось строительство плотины.

В период перестройки, в 1991году, освоив почти 60% сметной стоимости объекта, Кузбассгидроэнергострой был вынужден прекратить работы.

Согласно принятому закону от 17 декабря 2004г. № 104-ОЗ, городское поселение Зеленогорский наделено статусом поселок городского типа.

Посёлок городского типа Зеленогорский расположен на левом высоком берегу реки Томи над уровнем воды 95 – 100 метров, в 15 км на восток от районного центра пгт. Крапивинский и в 90 км от областного центра г.Кемерово. Общая площадь поселка составляет 159,8 км2. С восточной, южной и западной стороны ограничивается оврагами глубиной от 2 до 15 метров с крутыми склонами, поросшими лесом, кустарником и травяной растительностью. С северной стороны, по мере приближения к реке Томи, очень крутой склон – до 60º.

Численность населения на 01.01.2008 года составляет 5146 чел. Население, в основном, занято на предприятиях, учреждениях и организациях бюджетной сферы. По структуре поселок делится на зоны: жилая зона, зона общепоселкового центра, спортивная зона, зона отдыха и коммунальная зона.

Для застройки жилой зоны приняты 5-этажные и 9-этажные  крупнопанельные дома и общежития. В поселке предусмотрены учреждения  повседневного и периодического обслуживания населения – детские учреждения, предприятия торговли и питания, учреждения культуры, бытового и коммунально-хозяйственного значения.

Глава 2.  Природно-климатические условия

2.1   Климат

Общая характеристика природно-климатических факторов

Абсолютный минимум температуры -47°С

Абсолютный максимум температуры +38°С

Средняя температура июля +18,1°С

Средняя температура января -17,7°С

Средняя годовая температура воздуха +0,0°С

Среднее количество осадков в год – 600мм

Преобладающее направление ветров – юго-западное

Средняя годовая скорость ветра – 3,7 м/сек.

Особенности климата территории Зеленогорского городского поселения обусловлены расположением Кемеровской области в умеренных широтах в центре материка Евразии, удаленностью от океанов и морей и наличием гор и кряжей Южной Сибири.

Климат района резко-континентальный с суровой продолжительной зимой и коротким тёплым летом. Разница между самой высокой и самой низкой температурами воздуха составляет 85°С.

Зимой преобладает малооблачная погода с низкими температурами, умеренными или резко сильными ветрами и метелями и небольшим количеством осадков. Самым холодным месяцем является январь, его средняя температура -17,7°С. Абсолютный минимум -47°С.

Лето – непродолжительное, жаркое с чередующимися холодными днями. Средняя температура воздуха самого теплого месяца, июля, +18,1°С, в отдельные годы она может существенно отличаться от средней. Максимальная температура +38°С. Отмечается большая (до 12-14°С) суточная амплитуда колебаний температуры воздуха.

Теплый период (с температурой выше 0°С) начинается со второй декады апреля и длится до второй декады октября, в среднем продолжительность его составляет 195 дней. Число дней с температурой выше +5°С составляет 154, а с температурой выше 10°С – 116.

По степени увлажнения Крапивинский район относится к умеренной зоне. Горы защищают Кузнецкую котловину от ветров и задерживают влагу, приносимую в Сибирь воздушными течениями с запада.

Количество осадков неравномерно в разные времена года. Лето умеренно-влажное, в летний период выпадает наибольшее количество осадков – до 40%, в осеннее время – до 20%. Конец весны сухой.

Среднегодовое количество атмосферных осадков достигает 600 мм, причём около 450 мм приходится на тёплый период. Среднесуточный максимум осадков – 31 мм.

В зимнее время осадки образуют снежный покров. Продолжительная и холодная зима благоприятствует значительному накоплению снега. Устойчивый снежный покров образуется в среднем к началу ноября, лежит всю зиму (около 160 дней) и истаивает за вторую декаду апреля. Наибольшей высоты достигает в феврале – марте. Высота снежного покрова зависит также от особенностей рельефа, растительного покрова и господствующих ветров. В зимний период бывают продолжительные снегопады, но сильными ветрами снег сдувается с возвышенностей и открытых мест, накапливаясь в низинах и колках, что обусловливает при суровом холоде глубокое промерзание почвы. Средняя максимальная высота снежного покрова – 530мм. Средняя глубина промерзания почвы составляет около 2,00м. Глубина промерзания суглинистых грунтов – 2,20м, для супесей, мелких и пылеватых песков – 2,65м, для крупнообломочных грунтов – 2,92м.

Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле – 72%, в январе – 82%.

В районе господствующими ветрами являются южные, юго-западные и юго-восточные. Наиболее чётко это выражено в зимний период (85-90%). Летом увеличивается повторяемость северных, северо-западных и северо-восточных ветров (30-35%). Ветры наиболее интенсивны в конце осени и начале зимы, сравнительно тихим временем года является лето. Среднегодовая скорость ветра 3,7 м/сек. В году бывает, в среднем, 15 дней с ветрами скоростью более 15 м/сек.

В целом Зеленогорское городское поселение Крапивинского района находится в благоприятных условиях для проживания населения. При строительстве в архитектурно-планировочных решениях необходимо предусматривать жилую застройку значительной компактности. Обязательным является надежная теплозащита зданий и усиленное отопление.

Согласно схематической карте климатического районирования для строительства, территория Зеленогорского городского поселения относится к IВ району (СНиП 23-01-99, рис.1).

Ниже приводятся расчетные нормативы для проектирования:

- температура для проектирования массивных ограждающих конструкций и отопления (температура наиболее холодной пятидневки) – -37°С;

- температура для проектирования легких ограждающих конструкций (средняя температура наиболее холодных суток) – -39°С;

- температура для проектирования вентиляции в зимнее время (средняя температура наиболее холодного периода) – -23°С;

- температура для проектирования вентиляции в летнее время (средняя температура наиболее тёплого периода) – +24,1°С;

- средняя температура отопительного периода – -7,4°С.

- продолжительность отопительного периода (число дней с температурой не выше +8°С) – 230 суток;

- снеговая нагрузка (вес снегового покрова) – 150 кг/м2;

- нормативный скоростной напор ветра на высоте 10м – 38 кгс/м2;

- глубина промерзания грунтов – 2,2м.

2.2  Геоморфология и рельеф

Зеленогорское городское поселение, посёлок городского типа Зеленогорский расположен в пределах восточной окраины Кузнецкой котловины, на левом высоком берегу реки Томи, в 15 км к востоку от районного центра п.г.т. Крапивинский и в 90 км от областного центра г. Кемерово.

Кузнецкая котловина занимает центральную часть Кемеровской области. На западе её ограничивает Салаирский кряж, на востоке – Кузнецкий Алатау, на юге – Горная Шория, на севере она плавно переходит в пределы Западно-Сибирской равнины. Эта область в течение длительного промежутка времени является ареной отложений, а не размыва.

Котловина имеет вогнутое строение и характеризуется преобладанием волнистой эрозионной равнины, которая расчленена густой сетью широких и пологосклонных долин и балок. Долины рек (Томь, Иня и их притоки) хорошо разработаны и имеют ширину от 5 до 20 км, глубоко врезаны в коренные породы. Отметки водоразделов в южной части котловины составляют 500-550м, в центре снижаются до 300-350м, на севере до 200-250м. Самым низким местом котловины является долина реки Томи с отметками поймы 100-120м. Отдельные вершины кряжей, расположенных в котловине, достигают высот 500-700м.

В долине главной реки (Томь) развито семь надпойменных террас и пойма. Уступы террас, особенно верхних, обычно сглажены, в результате чего в ряде мест на десятки километров тянутся ровные, пологие пространства. Водоразделы слабо возвышаются над верхними террасами.

Территория восточной окраины Кузбасса в целом представляет собой слабо всхолмленную возвышенную равнину, поднимающуюся на 250-400 м над уровнем моря. Наблюдается общий пологий наклон по направлению с юга, юго-востока на северо-запад.

Однообразный равнинный ландшафт нарушается к югу от посёлков Зеленогорский и Крапивинский очерченными грядами высоких холмов, вытянутых в широтном направлении. Возвышенности эти, известные под названием Салтымаковского хребта, Караканских гор, Тарадановского увала и др., сложены мощными телами базальтов, пластообразно  залегающих среди юрских отложений, состоящих из рыхлых песчаников и глинистых разностей.

Надпойменные террасы реки Томи в пределах описываемого района прослеживаются только на отдельных участках. Повсеместно широко распространена пойменная терраса, приподнятая над уровнем реки на высоту 6 м. Ширина её местами достигает 6-7 км, поверхность её часто заболочена и изобилует озёрами-старицами, поросла кустарниковой растительностью. В русле реки Томи на всём протяжении широко развиты острова и косы, сложенные песчаным и песчано-галечным материалом.

Посёлок городского типа Зеленогорский расположен на левом берегу, на высоте 95-100 метров над уровнем воды. С восточной, южной и западной стороны территория посёлка ограничивается оврагами глубиной от 2 до 15 метров с крутыми склонами, поросшими лесом, кустарником и травяной растительностью. С северной стороны, по мере приближения к реке Томи, очень крутой склон, до 60°.

2.3  Гидрография и гидрология

Район Зеленогорского городского поселения, а также и  посёлок городского типа Зеленогорский относятся к территориям, наиболее обеспеченными ресурсами поверхностных вод.

Гидрографическая сеть представлена рекой Томью и её притоком – рекой Кедровкой с южной стороны посёлка, а также многочисленными ручьями и постоянными водотоками логов.

Река Томь – правобережный приток Оби, главная река Кузбасса, берущая начало в Кузнецком Алатау.

Современный режим Томи придаёт ей горный характер, выражающийся в быстром течении, массовом развитии мелей и перекатов, в непостоянстве уровня вод.

Скорость течения реки на разных участках не одинакова: там, где долина сужается – течение быстрое, появляется много порогов, перекатов, где долина широкая – течение медленное.

В пределах описываемого района Томь течёт преимущественно в меридиональном направлении, меняя его на северо-западное у пгт. Крапивинского.

Долина реки на исследуемом участке имеет ассиметричные склоны: левый берег крутой и обрывистый, а правый – пологий, местами террасированный.

Площадь водосбора в районе пгт. Зеленогорского составляет 42600 км2, расстояние от устья – 380км, ширина русла – 160-530м. Глубина в межень до 4,1м, скорость течения на плесах – 0,7-0,8 м/сек., на перекатах – 0,9-1,0 м/сек., в паводок – до 3 м/сек.

Питание реки смешанное: снеговое – 70-78%, дождевое – до 10% и подземное – 15-18%.

Подъем уровня происходит в середине апреля, вскрытие между 17 апреля – 15 мая. К июлю наступает летняя межень, режим которой иногда нарушается летними дождями. Наиболее значительные дождевые паводки наблюдаются в сентябре – октябре. В ноябре наступает осенний подъем, который переходит в зимнюю межень. Замерзание реки происходит между 16 октября и 21 ноября. Толщина льда – 1-1,5м.

Основная масса стока проходит с апреля по октябрь в периоды весенне-летнего половодья и летне-осенней межени. При прохождении паводков 1% обеспеченности затоплению подвергаются пойма и части первых надпойменных террас.

По данным Каталога отметок наивысших уровней воды рек и озёр СССР:

- отметка нуля графика водомерного поста (пгт. Крапивинский) – 128,40м БС;

- наивысший уровень за период наблюдений – 954см;

- средний из наивысших уровней – 741см;

- наивысшие уровни различной обеспеченности: 1% – 1010см; 2% – 973см; 4% – 930см; 10% – 870см;

- уровень выхода воды на пойму – 700см;

- наинизший наблюдённый уровень периода открытого русла – 64см.

Расходы воды в год (95% обеспеченности) в створе п.г.т. Крапивинского – 55,4 м3/с, максимальный весенний расход достигает 6400 м3/с.

Река Томь по природным свойствам воды может быть поставлена в один ряд с уникальными пресными водоемами. Вода не имеет привкусов и окраски, большую часть года прозрачна, мало минерализована, имеет низкую жесткость и благоприятный микроэлементный состав, за исключением недостаточного содержания фтора. Эти свойства сохраняются на участке от верховья Томи до Мысков, в остальной части качественный состав изменяется в результате поступления сточных вод. Многолетний сброс загрязнённых сточных вод свёл до минимума самоочищающуюся способность реки. Томь в районе пгт. Зеленогорского и пгт. Крапивинского загрязнена так же, как в створах контроля ниже крупнейших городов области, а в отдельные годы качество воды оказывалось самым низким на этом участке Томи.

Именно с целью улучшения качественного состава воды, а также снятия напряжённости с водоснабжением населения крупных городов, на реке Томи было начато строительство Крапивинского  водохранилища объёмом 11,7 км3 с гидроэлектростанцией установленной мощностью 300 тыс. кВт при годовой производительности 1,9 млрд. кВт часов электроэнергии, строительство в настоящее время приостановлено.

Река Кедровка – левобережный приток реки Томи, огибает посёлок с южной стороны. Русло реки Кедровки извилистое, ширина в устье – до 5м, глубина в межень 0,5м.

2.4  Геологическое строение

Кузнецкий бассейн в целом представляет собой синклинорий, вытянутый с юго-востока на северо-запад и упирающийся в Колывань-Томскую складчатую зону.

В пределах Кузнецкой котловины развиты породы верхнепалеозойского возраста, сильно дислоцированные, включающие пласты углей. Коренные породы повсеместно покрыты четвертичными отложениями литологически представленными глинистыми и аллювиальными отложениями речных пород.

Кузнецкая котловина представляет собой обширную синклинальную структуру, сложенную породами нижнего карбона и перми. Небольшие прогибы в центральной и юго-восточной частях выполнены юрскими отложениями.

Литологически юрские отложения представлены песчаниками, конгломератами, аргиллитами с редкими прослоями углей и суглинистых сланцев. Четвертичные суглинистые отложения залегают на площадях водоразделов и склонов, а песчано-галечные слагают речные террасы по долинам реки Томи и её притоков.

Геологическое строение исследуемой территории определяется ее приуроченностью к восточной части Кузнецкого бассейна и особенностями его геотектоники.

В пределах описываемого района распространены породы пермского возраста, как нижнего (Балахонская свита), так и верхнего (Кузнецкая свита) отделов, представленных песчаниками, алевролитами, аргиллитами, углистыми породами и конгломератами в различном соотношении.

Коренные породы повсеместно перекрываются рыхлыми отложениями четвертичного возраста. Эти породы представлены суглинками, глинами. Суглинки обычно бурого и тёмно-бурого цвета с довольно большим количеством галек и щебёнки коренных пород различного состава. Глины окрашены в цвета: бурый, красно-бурый, тёмно-бурый, буровато-серый, серый. В глинах так же встречается галька коренных пород, а в близи угольных пластов кусочки угля и сажистые примазки. Среди этих отложений встречаются линзы мелкозернистого жёлто-серого глинистого песка. Мощность четвертичных отложений достигает 17-18м.

Пойма сложена иловато-суглинистыми, иногда торфянистыми, отложениями пойменных фаций мощностью до 5-7м.

2.5.  Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия являются одним из наиболее важных факторов в градостроительной оценке планируемой территории, так как они в конечном итоге определяют инженерно-геологические условия при градостроительном освоении планируемой территории и решение вопросов водоснабжения.

В гидрогеологическом разрезе Кузнецкого бассейна выделяется пять водоносных горизонтов и комплексов (сверху вниз): -водоносный горизонт четвертичных аллювиальных отложений; -водоносный комплекс нижнесреднеюрских отложений;-водоносный комплекс триасовых отложений; -водоносный комплекс верхнепермских отложений; -водоносный комплекс каменно-угольных и нижнепермских отложений.

Исходя из степени водообильности водовмещающих пород, Крапивинский район находится в наиболее благоприятных условиях по водообеспеченности. Здесь расположены обширные поля юрских (юрский артезианский бассейн) и верхнепермских отложений, к которым приурочен ряд крупных месторождений подземных вод.

В 1979-81 г.г. Красноярской гидрогеологической партией ПГО «Запсибгеология» были вскрыты и опробованы водоносные комплексы верхнепермских отложений Ильинской и Кузнецкой подсерий в 7 км южнее р.п.Крапивинского в долине р. Мунгат.

По степени водообильности наиболее пригодным для эксплуатации был признан водоносный комплекс Ильинской подсерии. Комплекс получил довольно широкое распространение на побережье р. Томи, где он протягивается широкой полосой с северо-запада на юго-восток.

Водовмещающие образования комплекса представлены мощными пачками песчаников с прослоями алевролитов и аргиллитов. В разрезе подсерии выделяются до 3-х зон повышенной трещиноватости. Максимальная глубина распространения трещиноватости 100-150м. Все водоносные зоны связаны между собой. Питание водоносного комплекса осуществляется в основном за счёт инфильтрации атмосферных осадков по всей площади распространения водовмещающих пород. Поэтому наблюдается прямая зависимость режима подземных вод от климатических факторов. В течение года наблюдается один подъём уровня подземных вод, соответствующий периоду весеннего снеготаяния.

Воды слабо минерализованные от 0,3 до 0,8 мг/л, гидрокарбонатные. В катионном составе преобладает кальций, редко натрий, в меньших количествах магний. Реакция кислая, Рн – 5,5-6,5. Жёсткость 1,7 мг-экв./л. Бактериально воды здоровые.

Воды Мунганатского месторождения подземных вод (МПВ) приурочены к зонам наибольшей трещиноватости (30,0-100,0м).  Мощность наиболее обводнённой зоны составляет 70,0м. Величина эксплуатационных запасов водоносного комплекса ильинской подсерии – 15292 м³/сут.

Скважины, вскрывающие водоносный комплекс имеют удельные дебиты от 0,15 до 14,45 л/сек. Было установлено, что подземные воды отвечают требованиям ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая».

Для организации источника хозяйственно-питьевого водоснабжения близлежащих населённых пунктов, (возможно и п.т.г. Крапивинского,(7,0км)) Схемой территориального планирования Кемеровской области (2006г.) рекомендуется строительство водозабора на Мунганатском МПВ, а также строительство станции водоподготовки. Утвержденные запасы подземных вод Мунганатского МПВ обеспечат водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды в объеме 1,62 тыс.м3/сут.

2.6  Инженерно-геологические условия

В данном разделе приводятся данные полевых и лабораторных работ, проведённых для площадки, расположенной  в пгт. Зеленогорском. По этим данным составлены инженерно-геологические разрезы, на которых по генезису и номенклатурному виду выделены инженерно-геологические слои, а по физико-механическим свойствам – инженерно-геологические элементы.

В геоморфологическом отношении территория посёлка приурочена к левобережным террасовым отложениям р. Томь. Абсолютные отметки поверхности земли составляют 205-225м.

В геологическом строении исследуемой территории принимают участие пермские отложения, перекрытые чехлом четвертичных образований, представленных суглинками и гравийно-галечниковыми отложениями.

В результате выполненных инженерно-геологических изысканий установлено, что в сфере взаимодействия зданий с геологической средой до глубины 15,0-16,0м залегают слои (сверху-вниз):

- насыпной грунт, представленный смесью суглинка и почвы с примесью гравия и гальки, влажный, распространён повсеместно, залегает в виде пласта, мощностью 0,3-0,5м (элемент 1);

- суглинок бурый аллювиально-делювиальный, тугопластичной и мягкопластичной консистенции, средней плотности, ожелезнен, насыщенный водой, залегает в виде пласта под насыпным грунтом мощностью 6,2-8,4м (элемент 2);

- глина красновато-бурая аллювиальная, твёрдая, плотная, насыщенная водой, мощностью 1,0-3,5м (элемент 3);

- суглинок красновато-бурый аллювиальный, твёрдый, с прослоями песка и включением гальки и гравия, плотный, насыщенный водой, мощностью 0,8-1,8м   (элемент 4);

- гравийно-галечниковый грунт с песчаным заполнителем, аллювиальный, средней плотности, влажный, залегает с глубины 11.0-12,2м, мощностью 2,9-5,5м (элемент 5);

- полускальный грунт, представленный песчаником, сильновыветрелый, трещиноватый, пониженной прочности, плотный, залегает с глубины 14,4-15,5м    (элемент 6).

По инженерно-геологическим и гидрогеологическим условиям строительства территория представляет собой единый район и относится к III (сложной) категории по СП 11-105-97. Сложность условий заключается в широком распространении на исследуемой площадке неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений и оказывающих решающее влияние при выборе проектных решений. А именно: наличие в сфере взаимодействия сооружений с геологической средой толщи слабых насыщенных водой грунтов (элемент 2), прогнозируемое подтопление территории подземными водами, морозное пучение грунтов в зоне сезонного промерзания, возможность проявления сейсмических воздействий с интенсивностью 6 баллов.

Суглинки элемента 2 относятся к категории слабых водонасыщенных грунтов, обладающих специфическими свойствами. Они обладают большой сжимаемостью, медленным развитием осадок во времени и возможностью, в связи с этим, возникновения нестабилизированного состояния, существенной изменчивости и анизотропии прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик, а также изменения их в процессе консолидации основания.

По условиям подтопления территория потенциально подтопляемая. В процессе строительства и дальнейшей эксплуатации сооружений возможно дальнейшее повышение влажности грунтов в верхней части разреза. Процесс подтопления уже начался, о чём свидетельствует высокая степень влажности грунтов элемента 2. Грунты элемента 3 служат относительным водоупором и способствуют накоплению влаги в вышележащих грунтах. В паводковые и наиболее водообильные периоды года возможно образование временных локальных куполов подземных вод на глубине 2,0-2,5м. В дальнейшем, если не будут предусмотрены водозащитные мероприятия, возможно образование постоянно действующего водоносного горизонта на глубине 2,0-2,5м от поверхности земли.

Грунты на глубине 2,0м обладают средней и высокой коррозионной агрессивностью к углеродистой и низколегированной стали и неагрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям.

Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания относятся к сильно и чрезмерно

пучинистым с относительной деформацией пучения от 0,035 до 0,07 и более.

Согласно СНиП II-7-81*, исследуемая территория входит в район возможных сейсмических воздействий, интенсивность которых оценивается в 6 баллов для грунтов II категории по сейсмическим свойствам. По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий  площадка по грунтовым и гидрогеологическим условиям относится к III категории по сейсмическим свойствам.

В соответствии со СНиП 21-01-95 природные процессы подтопления и морозного пучения оцениваются как весьма опасные, землетрясения – опасные.

Характеризуя инженерно-геологические условия планируемой территории в целом, следует отметить, что они вполне благоприятны для градостроительного освоения. Однако на дальнейших стадиях детального проектирования и застройки, с целью уточнения распространения тех или иных грунтов, наличия участков развития неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, необходимо провести комплексные инженерно-геологические изыскания.

При проектировании необходимо учесть особенности строительства зданий и сооружений на слабых водонасыщенных грунтах, а также учесть и предусмотреть мероприятия инженерной защиты строительных конструкций от подтопления подземными водами, от морозного пучения грунтов, от агрессивного воздействия грунтов, от неравномерных деформаций основания.

2.7  Физико-геологические и техногенные процессы

В настоящее время планируемой территории приносят ущерб, как природные физико-геологические процессы и явления, так и инженерно-геологические (техногенные) процессы, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью человека.

К ним относятся: подтопление территории, просадочность грунтов, оползнеобразование, размыв берегов рек, овражная эрозия, заболачивание, пучение грунтов, сейсмичность и др.

В связи с тем, что пгт. Зеленогорский расположен на берегу рек Томи и Кедровки, процессы потенциального подтопления при разработке инженерных мероприятий по защите фундаментов существующих и строящихся зданий и сооружений имеют первостепенное значение.

Процессы подтопления непосредственно связаны с режимом рек и обусловлены литологическими особенностями грунтов, слагающих пойму и надпойменные террасы. Надпойменные террасы с поверхности сложены глинистыми грунтами (суглинок, супесь, глина) с относительно низкими фильтрационными характеристиками. В основании террас залегает слой грунтов с более высокими фильтрационными характеристиками – песок, гравий, галька.

В естественных условиях наблюдается баланс подземных вод между притоком (атмосферные осадки, талые воды, инфильтрация) и оттоком (различные виды разгрузки).

В ходе хозяйственного и градостроительного освоения, за счёт всевозможных утечек из водонесущих коммуникаций, баланс между оттоком и притоком нарушается в пользу последнего, что приводит к ежегодному подъёму уровня подземных вод. Так начинает формироваться постоянный техногенный водоносный горизонт, который обусловливает процесс подтопления территории.

Как отмечалось выше (раздел 1.6. Инженерно-геологические условия), по условиям подтопления территория пгт. Зеленогорского  потенциально подтопляемая. В процессе строительства и дальнейшей эксплуатации сооружений возможно дальнейшее повышение влажности грунтов в верхней части разреза. Процесс подтопления уже начался, о чём свидетельствует высокая степень влажности грунтов. В паводковые и наиболее водообильные периоды года возможно образование временных локальных куполов подземных вод на глубине 2,0-2,5м. В дальнейшем, если не будут предусмотрены водозащитные мероприятия, возможно образование постоянно действующего водоносного горизонта на глубине 2,0-2,5м от поверхности земли. Помимо основных мероприятий инженерной защиты зданий необходимо предусмотреть организацию поверхностного стока и профилактику (снижение утечек, своевременный ремонт сетей и т.д.).

Явление просадочности связано с лессовидными суглинками, которые широко распространены  среди четвертичных отложений надпойменных террас р.Томи, они слагают верхнюю часть разреза. Суглинки водонеустойчивы, легко и быстро размокают, резко теряя свои несущие способности: при замачивании модуль деформации и удельное сцепление снижаются более чем в два раза.

Развитие просадочных грунтов и связанных с ними явлений просадочности  требует разработки при проектировании и строительстве инженерных мероприятий по защите естественных оснований зданий и сооружений от замачивания, для сохранения их природной несущей способности. На застроенных территориях необходимо учитывать, что просадочность носит неравномерный локальный характер, поэтому строительство на новых участках всегда сопряжено с опасностью нарушения их устойчивости.

Пучение грунтов происходит на участках, где промерзают водонасыщенные рыхлые отложения. В результате сезонного промерзания и оттаивания поверхность земли становится бугристой. Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания относятся к сильно и чрезмернопучинистым с относительной деформацией пучения от 0,035 до 0,07 и более. Пучение грунтов приводит к деформации фундаментов зданий и аварийным ситуациям.

Из гравитационно-склоновых процессов наиболее опасным является оползнеобразование. Образование активных оползней в долине реки в районе п.г.т. Зеленогорского связаны с нарушением равновесия пород из-за подрезки склонов в процессе строительства дороги пгт. Крапивинский – гидроузел.

Широко распространены явления и процессы, связанные с деятельностью рек и временных водотоков. К ним относятся размыв берегов рек и овражная эрозия.

Размыв берегов рек наиболее интенсивно происходит во время паводков, в связи с увеличением скорости течения в водотоках. Размываются песчано-глинистые отложения пойм и первых надпойменных террас со скоростью 0,5-1,9м в год.

Размывы и подтопления в пойме р. Томи угрожают существующим постройкам птг. Зеленогорского (водозабор первого подъёма, очистные сооружения, садовые участки).

Овражная эрозия развита в долинах р. Томи и её притоков на площадках сложенных с поверхности лессовидными суглинками. Молодые овраги и промоины характерны для надпойменных террас. Росту оврагов способствует весеннее снеготаяние, летние ливневые дожди. Глубокие овраги, вскрывая обводнённые грунты, способствуют суффозионному выносу песчаных грунтов и образованию оползней. Хозяйственная деятельность человека также способствует активизации овражной эрозии, поэтому необходимо предусмотреть защитные меры (засыпка, закрепление склонов и пр.).

Заболачивание наиболее интенсивно развивается в пойме р. Томи. На участках с затруднённым стоком (уклон менее 2%) и слабой инфильтрацией наблюдается локальное заболачивание поймы и образование низинных болот.

Согласно действующему в настоящее время СНиП II-7-81*, территория Кемеровской области южнее 55 параллели относится к 6-балльной зоне сейсмичности. Исследуемая территория Зеленогорского городского поселения и пгт. Зеленогорского входит в район возможных сейсмических воздействий, интенсивность которых оценивается в 6 баллов для грунтов II категории по сейсмическим свойствам.

2.8  Минерально-сырьевая база

Исследуемый район сравнительно богат полезными ископаемыми, представляющими практический интерес с точки зрения применения их в промышленном и гражданском строительстве, и относящимися к группе строительных материалов и сырья для них.

К такого рода нерудным ископаемым относятся: строительные пески, кирпичные глины и суглинки, известняки, галечно-гравийные материалы, естественные строительные камни.

Строительные пески повсеместно встречаются в пойме реки Томи, по берегам её и на островах. Отсортированные и отмытые пески залегают и в высоких террасах реки, они отличаются лучшими качествами, чем пойменные пески. Пески в естественном виде и отсеянные могут применяться в растворах, бетоне, как отощающий материал в кирпичном производстве, а также для изготовления оптимальных смесей.

Кирпичные глины и суглинки распространены, главным образом, в пределах II, III и реже IV террас р. Томи и используются кирпичными заводами.

Известняки широко развиты на исследуемой территории по берегам р. Томи, особенно по правому берегу в районе д. Фомихи. Они являются хорошим сырьём для получения извести.

Галечно-гравийные материалы в большом количестве залегают в пойме р. Томи, на её островах и в древних террасах. Гравийно-галечные материалы могут употребляться как балласт, при дроблении, использоваться в бетонах, для гравирования дорог, для создания основания дорожного полотна, для изготовления бетонных блоков и т.п.

Район богат и строительными камнями, представленными изверженными породами и песчаниками, могущими служить для разработки на бутовый, штучный и отделочные камни, которые по своим физико-механическим свойствам удовлетворительны.

Для получения извести и керамических изделий необходимо топливо. В районе имеется месторождение каменного угля, расположенное на правом склоне долины р.Мунгат, впадающей в р. Томь у п.г.т. Крапивинского. В настоящее время Крапивинское месторождение угля разрабатывается. Участок Крапивинский включает в себя поле действующей шахты (ООО «Шахта «Зеленогорская-Новая»») и прирезку площадью 4,5км2. Остаточные запасы угля в пределах существующего горного отвода составляют 240 тыс. тонн. Разведанные запасы угля в прирезке составляют 30 млн. тонн. Угли разведанных запасов отнесены к марке СС.

2.9  Почвенный покров

Территория Зеленогорского городского поселения Крапивинского района относится к лесостепной зоне. Леса встречаются небольшими массивами и  колками.

Древесная растительность представлена берёзой, осиной, редко - сосной. Из кустар-никовых: калина, рябина, акация, шиповник, черёмуха, смородина.

Травянистая растительность представлена бобово-злаковым разнотравьем в откры-тых массивах. А в лесах и логах произрастает папоротник, хвощ, крапива, лобазник.

Господствующим типом почв являются черноземы оподзоленные и выщелоченные. Этот тип почв имеет достаточно большую мощность гумусового горизонта, значительный запас питательных веществ и характеризуются высоким плодородием.

Вторым типом почв на пахотных и кормовых угодьях являются темно - серые оподзоленные почвы.

Почвообразующие породы всех разностей имеют тяжелый механический состав.

Встречаются в небольшом количестве луговые и лугово-черноземные, серые лесные и почвы болотного типа. Почвы гидроморфного ряда – лугово-черноземные и луговые формируются на пойменной террасе, серые лесные – под лесными массивами, почвы болотного типа – на заболоченных участках.

По механическому составу почвы, в основном, глинистые, суглинистые.

В целом почвенный покров района позволяет заниматься ведением сельского хозяйства.

2.10  Растительность и животный мир

На остепненных участках развита травянистая растительность лугово-степных ассоциаций; основным компонентом которых являются красный и ползучий клевер, веска, чина, овсяница луговая, костер безостый, лапчатка гусиная, лютик, льнянка, вероника, мятлик. На склонах встречается: типчак, полынь, ковыль.

Животный мир в целом Крапивинского района разнообразен. Здесь проходят границы ареалов лесных форм глухаря, летяги, желны, степных видов – большого тушканчика, слепушонки, степной пеструшки, змеиунгарского хомячка. Характерный обитатель разнотравно-злаковой степи – краснощекий суслик, красная поселка. Встречается рядом с горностаем и колонком, степной хорь.

Глава 3.  Современное состояние застройки

3.1  Планировочная организация территории

Поселок городского типа Зеленогорский, административный центр  Зеленогорского городского поселения, расположен в 15 км к востоку от районного центра пгт. Крапивинский, в 90 км к юго-востоку от города Кемерово, а также в 76 км от железнодорожной станции Ленинск-Кузнецкий.

Транспортная связь - трасса Панфилово - Зеленогорский проходит по территории  Зеленогорского городского поселения, переходит к расчётному сроку в категорию трассы областного значения, при условии продолжения трассировки от пгт. Зеленогорского – до посёлка Центральный и далее, на Белогорск с разветвлением на Тисуль в северо-восточном направлении, с выходом на федеральную трассу М-53. Цель - обеспечение кратчайшей связи южной части Тисульского района (пограничного к Крапивинскому району) с основной частью Кемеровской области для освоения лесосырьевого и рекреационного потенциала.

Планировочный каркас пгт. Зеленогорский представляет собой почти прямоугольную сеть улиц: меридионально расположенные улицы перехватываются объездной дорогой, вытянутой вдоль жилой зоны параллельно берегу реки Томи

В общем виде территорию пгт. Зеленогорского составляют две равновеликие по площади зоны: обширная промзона – в юго-восточной части населённого пункта и жилая зона – в западной.

Всю селитебную территорию составляют три квартала многоэтажной жилой застройки, в центре каждого из которых сформирован свой подцентр, зелёные насаждения, магазин, детский сад.

Внутри жилой зоны, параллельно р.Томи, то есть с запада на восток проложена пешеходная связь в виде большого озеленённого бульвара, вдоль которого отчасти  выстроена композиция застройки общественного центра. В общественном центре расположены следующие объекты: магазины, парикмахерские, конторы, учреждения обслуживания и предприятия социальной инфраструктуры. В пределах центральной зоны общественного центра, при въезде в населённый пункт расположен встроенный автовокзал и площадка для рейсовых автобусов.

К югу расположен профессиональный колледж, в его же здании разместились офисы некоторых местных учреждений. К колледжу с западной стороны примыкает спортивная зона со стадионом.

В юго-западной стороне расположен участок больничного комплекса ЦРБ. От больничного комплекса, вдоль всей западной границы пгт. Зеленогорского, вытянулись капитальные гаражи для длительного хранения автомобилей. Таким образом, селитебную территорию пгт. Зеленогорского фланкируют гаражный комплекс с запада и промзона с востока.

При въезде в пгт. Зеленогорский со стороны пгт. Крапивинского в настоящее время застраивается квартал индивидуальных жилых домов – коттеджей, границы которого были определены ещё в предыдущем проекте планировки пгт. Зеленогорский.

Кладбище расположено к западу, в трёх километрах от границы пгт.Зеленогорского на территории Зеленогорского городского поселения с выдержанной нормативной санитарно-защитной зоной в 50м.

Полигон ТБО расположен в том же направлении, в 5 километрах от границы

пгт. Зеленогорского, но уже на территории Крапивинского городского поселения. Скотомогильник расположен южнее села Междугорного, также за границами территории Зеленогорского городского поселения.

Сегодня посёлок городского типа Зеленогорский имеет компактную планировку,  рациональное зонирование и удобный планировочный каркас. Поэтому проектное предложение будет направленно на сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры посёлка.

3.2  Баланс территории

По данным комитета по земельным ресурсам и землеустройству за Зеленогорским городским поселением закреплена территория в 15979 га, в том числе площадь земель самого населенного пункта пгт. Зеленогорский составляет 203 га.

Распределение земель территории пгт. Зеленогорский – административного центра Зеленогорского городского поселения по видам использования приведены в таблице № 3.2-1.

Таблица № 3.2-1

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах поселка | 203,0 | 100,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 112,37 | 55,4 |
|  | Из них: |  |  |
|  | 1).5-9-ти этажная застройка | 17,9 | 8,9 |
|  | 2) 1 -2этажная усадебная застройка | 1,44 | 0,7 |
|  | 3) школы, детские сады | 4,17 | 2,0 |
|  | 4) общественно-деловая зона | 14,27 | 7,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 5) зона общего пользования, в том числе: | 12,77 | 6,3 |
|  | -улицы, дороги, проезды | 8,6 | 4,2 |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | 4,17 | 3,1 |
|  | 6) иные территории в жилой зоне: | 61,82 | 30,5 |
|  | -коммунальная зона | 13,04 | 6,4 |
|  | -леса | 22,07 | 10,9 |
|  | -луга, пашни, кустарники | 26,71 | 13,2 |
| II | Иные зоны: | 90,63 | 44,6 |
|  | 1) производственные, коммунально-складские транспортные территории | 30,13 | 14,8 |
|  | 2) естественное озеленение | 56,19 | 27,7 |
|  | 3) дороги, проезды | 2,44 | 1,2 |
|  | 4) объекты инженерной инфраструктуры | 1,87 | 0,9 |

3.3  Население

По данным  переписи 2002 года на территории Зеленогорского городского поселения (в пгт. Зеленогорский) проживало 5,4 тыс. чел. Численность населения пгт. Зеленогорский по переписи 1989г. составляла 6,4 тыс. чел. За период между переписями 1989г. и 2002г. произошло уменьшение численности населения на 15,6%. С 2002 года происходит также ежегодное уменьшение численности населения., которое составило -2,3%.

На 01.01.2008г. численность населения территории Зеленогорского городского поселения (пгт. Зеленогорский) составила 5,15 тыс. человек. Изменения  численности населения по годам приведены в таблице № 3.3-1.

Таблица № 3.3-1

| № | Годы (01.01.) | Население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2001 | 6,13 |
| 2 | 2002 | 6,10 |
| 3 | 2003 | 6,00 |
| 4 | 2004 | 5,29 |
| 5 | 2005 | 5,26 |
| 6 | 2006 | 5,22 |
| 7 | 2007 | 5,18 |
| 8 | 2008 | 5,15 |

Естественное движение населения, как и в подавляющем большинстве российских населенных пунктов, с начала радикальных реформ в стране изменило знак плюс на минус, и количество смертей в поселке превышает число рождений.

Процессы естественного движения населения в поселке Зеленогорский остаются, к сожалению, до сих пор неблагоприятными. Продолжается процесс убыли населения.

Важным фактором демографической ситуации в поселке является миграция населения. За последние годы число выезжающих в другие населенные пункты на постоянное местожительства больше, чем приезжающих.

В поселке Зеленогорский  продолжается общий процесс убыли населения. Динамика среднегодового прироста (убыли) приведена в таблице № 3.3-2. Как видно из таблицы среднегодовой темп  убыли населения (за период 2001–2008 г.) составил -2,3%.

В возрастной структуре населения происходят процессы аналогичные процессам по всей России – старение населения. В поселке Зеленогорский растет доля населения старше трудоспособного возраста, идет общее старение населения.

С 2004г. по 2008г. группа младше трудоспособного возраста уменьшилась с 18,9% до 16,1%. Негативным фактором является уменьшение доли лиц моложе трудоспособного возраста. Группа трудоспособного возраста увеличилась с 64,1% до 65,7% в связи с переходом из группы моложе трудоспособного возраста.

Структура населения по группам возрастов приведена в таблице № 3.3-3.

Динамика среднегодового прироста (убыли) населения, чел.

по Зеленогорскому городскому поселению (пгт. Зеленогорский)

Таблица №3.3-2

| № | Годы | Население, (01.01) чел. | Среднего-довой прирост (убыль) | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2001 | 6131 |  | -0,44 |
| 2 | 2002 | 6104 | -27 | -1,70 |
| 3 | 2003 | 6000 | -104 | -11,9 |
| 4 | 2004 | 5286 | -714 | -0,42 |
| 5 | 2005 | 5264 | -22 | -0,87 |
| 6 | 2006 | 5218 | -46 | -0,69 |
| 7 | 2007 | 5182 | -36 | -0,69 |
| 8 | 2008 | 5146 | -36 |  |
|  | Среднегодовой прирост (убыль): |  | 141 | -2,3 |

Структура населения по группам возрастов

по Зеленогорскому городскому поселению (пгт. Зеленогорский)

Таблица № 3.3-3

| № | Возрастные группы | 2004г. |  | 2006г. |  | 2007 г. |  | 2008 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Моложе трудоспособного населения | 1,00 | 18,9 | 0,89 | 17,1 | 0,84 | 16,2 | 0,83 | 16,1 |
| 2 | Трудоспособное население | 3,42 | 64,6 | 3,43 | 65,7 | 3,40 | 65,6 | 3,37 | 65,4 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 0,87 | 16,5 | 0,90 | 17,2 | 0,94 | 18,2 | 0,95 | 18,5 |
|  | Итого: | 5,29 | 100,0 | 5,22 | 100,0 | 5,18 | 100,0 | 5,15 | 100,0 |

3.4  Жилой фонд

Характеристика общего жилищного фонда приведена на 01.01.2008г. по данным отчетности перед Федеральной службой статистики по форме № 1–жилфонд.

Жилой фонд  на 01.01.2008г. составляет 120,1 тыс.м2 общей площади.

Характеристика жилищного фонда по этажности, принадлежности, проценту износа, благоустройству представлена в ниже приведенных таблицах.

Как видно из приведенных таблиц 81,5% жилищного фонда находится в частной собственности граждан, 18,5% – в муниципальной собственности, все дома в хорошем состоянии.

В 2007 году сдан в эксплуатацию жилой дом площадью 401,0 м2 общей площади, в котором размещается Дом ребенка (занимает 7 комнат площадью 271,0м2 общей площади) и ЦЗН (занимает две квартиры общей площадью 74,0м2).

Обеспеченность населения жилым фондом составляет 23,3м2 общей площади на человека. Это выше, чем обеспеченность в целом по Крапивинскому району, которая составляет 18,7 м2 общей площади на человека.

Характеристика жилищного фонда по этажности

Таблица № 3.4-1

|  | Всего | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2эт. усадебная | многоэтажная секционная |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилой фонд общей пл., тыс.м2 | 120,1 | 0,8 | 119,3 |
| % к итогу | 100,0 | 0,7 | 99,3 |

Характеристика жилищного фонда по принадлежности

Таблица №3.4-2

|  | Всего | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципаль-ный | в частной собствен- ности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилой фонд общей пл., тыс.м2 | 120,1 | 22,1 | 98,0 |
| % к итогу | 100,0 | 18,5 | 81,5 |

Характеристика жилищного фонда по материалу стен

№ 3.4-3

|  | Всего | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кирпичные | панельные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилой фонд общей пл., тыс.м2 | 120,1 | 0,8 | 119,3 |
| % к итогу | 100,0 | 0,7 | 99,3 |

Характеристика жилищного фонда по проценту износа

Таблица № 3.4-4

|  | ВСЕГО | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 0 до 30% | от 31 до 65% | свыше 65% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилой фонд общей площади, тыс. м2 | 120,1 | 120,1 | - | - |
| % к итогу | 100,0 | 100,0 | - | - |

Обеспеченность жилищного фонда видами благоустройства

Таблица № 3.4-5

| № | Вид благоустройства | Жилой фонд, тыс.м2 общей площади | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопровод | 120,1 | 100,0 |
| 2 | Канализация | 120,1 | 100,0 |
| 3 | Центральное отопление | 120,1 | 100,0 |
| 4 | Горячее водоснабжение | 120,1 | 100,0 |
| 5 | Ванны (душ) | 114,4 | 95,9 |
| 6 | Напольные электроплиты | 109,6 | 91,9 |

3.5  Учреждения культурно-бытового обслуживания

Среди параметров, определяющих уровень развития сети культурно-бытового обслуживания, можно выделить  основные:

- обеспеченность населения предприятиями и учреждениями обслуживания;

- эффективность использования единицы обслуживания.

Современная обеспеченность населения поселка по отдельным видам обслуживания отстает от нормативных показателей, рекомендуемых СНиП 2.07.01.89*. Нужно отметить низкий уровень обеспеченности культурно-просветительными, спортивными учреждениями, учреждениями общественного питания, коммунального хозяйства.

Некоторые учреждения культурно-бытового обслуживания не отвечают качественному состоянию и расположены в приспособленных помещениях.

Детские дошкольные учреждения

В настоящее время в пгт. Зеленогорский построено 3 детских дошкольных учреждения. Все работают по прямому назначению, качественное состояние удовлетворительное, за исключением ДОУ № 2, которому необходим ремонт. Общее количество мест составляет 353, в настоящее время посещают детские учреждения 253 ребенка. Характеристика детских дошкольных учреждений приведена в таблице № 3.5-1.

Таблица № 3.5-1

| № п/п | Наименование | № дома | Количество мест |  | Здание специ-альное, при-способленное | Качествен. состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма | фактич. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детский сад №2 | 27 | 115 | 95 | специальное | необходим ремонт |
| 2 | Детский сад №3 | 26 | 110 | 85 | специальное | удовлетв. |
| 3 | Детский сад №6 | 24 | 128 | 83 | специальное | удовлетв. |
|  | Итого: |  | 353 | 263 |  |  |

Общеобразовательные учреждения

По данным администрации поселка существующая сеть общеобразовательных учреждений представлена школой, общее количество мест в которой 1320. Школа находится в удовлетворительном состоянии. Фактически на 01.01.2007 года в школе обучается 429 учащихся. В здании школы располагается лицей-интернат. Площадь спортивного зала арендует городской Дом культуры. Характеристика общеобразова-тельных школ приведена  в таблице № 3.5-2.

Таблица № 3.5-2

| № п/п | Наименование | Адрес | Вместимость |  | Характер. здания | Качеств. состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма | фактич. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Средняя общеобра-зовательная школа | ул. Централь- ная, 29 | 1320 | 429 | специал. | удовл. |
| 2 | Лицей-интернат» | ул. Централь-ная, 29 | - | 131 | в здании школы | « |

Внешкольные учреждения

Внешкольные учреждения представлены двумя объектами. Дом детского творчества размещается в здании, пристроенном к общежитию. В ДДТ открыты восемь кружков. Детская школа искусств занимает часть здания, в котором находится профессиональный колледж и офисные помещения предприятий. В детской школе искусств на профессиональном уровне осуществляется подготовка учащихся на пяти отделениях:  музыкального искусства, раннего эстетического развития, изобразительного искусства, хореографического искусства и фольклорного искусства. Характеристика внешкольных объектов приведена в таблице №3.5-3.

Таблица №3.5-3

| №п/п | Наименование | № дома | Вместимость | Характер. здания | Качествен. состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическая |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дом детского творчества | 40б | 500 | пристр. | удовл. |
| 2 | Детская школа искусств | 65 | 330 | отд.ст. | удовл. |

- Учреждения здравоохранения

Сеть учреждений здравоохранения представлена центральной районной больницей, в отделениях которой насчитывается 125 коек. В здании больничного комплекса работает Зеленогорская поликлиника, на территории больничного комплекса сформировано два врачебных и два педиатрических участка, рентгенологический кабинет.

В настоящее время посещаемость  поликлиники составляет 860 пос./см. Скорая помощь получила новый оборудованный автомобиль. Характеристика учреждений здравоохранения приведена в таблице № 3.5-4.

Таблица №3.5-4

| № п/п | Наименование | № дома | Вместимость коек, пос./смен, единиц | Характер. здания | Качеств. состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МУЗ «Крапивинская центральная районная больница» | 31 | 125 | отд. стоящ. | удовл. |
| 2 | Поликлиника | 31 | 860 | в зд. бол. | « |
| 3 | Станция скорой меди-цинской помощи | 31 | 2 маш. | на тер. больн. | « |
| 4 | ГУЗ «Губернский дом ребенка» | 77 | 80 | отд. стоящ. | « |
| 5 | Аптека | 2 | 1 | встроен. | удовлет. |
| 6 | Аптека | 31 | 1 | встроен. | удовлет. |
| 7 | Аптека | 38 | 1 | встроен. | удовлет. |

Культурно-просветительные учреждения

На территории поселка размещены: Дом культуры, с общим количеством 200 мест, клуб ветеранов на 100 мест, центр досуга молодежи «Эдельвейс», молодежный центр «Лидер», 3 библиотеки на 19,2 тыс. томов.

Основные направления в работе учреждений культуры – развитие самодеятельного творчества, сохранение культурного наследия, возрождение народных традиций, организация досуга населения.

Характеристика культурно-просветительных учреждений приведена в таблице        № 3.5-5.

Таблица № 3.5-5

| № п/п | Наименование | № дома | Емкость (мест, тыс.томов) | Здание спец. или приспособ. | Качеств. состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дом культуры | 29 | 220 | в спортзале школы | удовл. |
| 2 | Клуб ветеранов | 38 | 100 | в здан. КБО | « |
| 3 | Центр досуга молодежи «Эдельвейс» | 61 | - | в пристрой-ке к обще-житию | « |
| 4 | Поселковая библиотека | 38 | 11,1 | в здан. КБО | « |
| 5 | Детская библиотека | 38 | 4,4 | в здан. КБО | « |
| 6 | Филиал библиотеки № 19 | 65 | 3,7 | в здан. ДШИ | « |
| 7 | Молодежный центр «Лидер» | 61 | 100 | в подвале жилого дома | « |

Спортивные и физкультурно-оздоровительные

сооружения

Детские спортивные учреждения в поселке представлены детской спортивной школой, которая оснащена современным спортивным инвентарем. В спортивной школе занимаются около 250 человек. Имеется в поселке горно-лыжный комплекс, стадион размером 80м×90м, хоккейная коробка, в стадии строительства находится лыжно-роллерная трасса. Характеристика детских спортивных сооружений приведена в таблице № 3.5-6.

Таблица № 3.5-6

| №п/п | Наименование | № дома | Вместимость | Характер. здания | Качествен. состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детская спортивная школа | 25 | 250 | отд. ст. | удовл. |
| 2 | Отделение спортивной школы | 15 | 150 | встр. | удовл. |

Учреждения торговли и общественного питания

Торговая сеть представлена магазинами с общей торговой площадью 2092 м2. В торговой сети зарегистрированы магазины промышленных товаров с торговой площадью 405 м2, магазины продовольственных товаров с торговой площадью 276,6 м2 и большое количество магазинов смешанных товаров. В центре поселка размещается небольшой рынок.

Сеть предприятий общественного питания представлена  кафе  на 20 мест и столовой на 15 мест.

Таблица № 3.5-7

| № п/п | Наименование | № дома | м2 торг.пл. | Отд. стоящ., встроенное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - Продовольственные товары |  |  |  |
| 1 | Магазин «Вероника» | 36 | 157,0 | торг. центр |
| 2 | Магазин «Смак» | 35 | 36,0 | отд. стоящ. |
| 3 | Магазин «Березка» | около д.№4Д | 83,6 | « |
|  | - Промышленные товары |  |  |  |
| 1 | Магазин «Теремок» | 36 | 14,8 | торг. центр |
| 2 | Магазин «Удача» | 36 | 32,4 | « |
| 3 | Магазин «Визит» | 36 | 27,6 | « |
| 4 | Магазин «Волна» | 36 | 32,0 | « |
| 5 | Магазин «Ритм» | 36 | 32,2 | « |
| 6 | Магазин «Ассорти» | 36 | 18,0 | « |
| 7 | Магазин «Яна» | 36 | 18,0 | « |
| 8 | Магазин «Лилия» | 36 | 18,0 | « |
| 9 | Магазин «Алиса» | 38 | 24,4 | зд. КБО |
| 10 | Магазин | 38 | 45,0 | « |
| 11 | Магазин «Маргаритка» | 38 | 72,0 | « |
| 12 | Магазин «Вираж» | 38 | 70,8 | « |
|  | - Смешанные товары |  |  |  |
| 1 | МУП Торговый Центр «Рассвет» | 38 | 1271,0 | торг. центр |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Магазин «Сибирь» | 37 | 100,0 | отд. стоящ. |
| 3 | Магазин «Капель» | 19 | 35,0 | в жилом доме |
| 4 | Магазин «Капель+» | 4а | 18,0 | “ |
| 5 | Магазин «Виктория» | 12 | 17,2 | “ |

Учреждения бытового обслуживания и

коммунального хозяйства

Предприятия бытового обслуживания представлены, в основном, парикмахерскими, отсутствуют некоторые виды услуг. В коммунальном хозяйстве нет гостиницы, бани.

Таблица №3.5-8

| № п/п | Наименование | № дома | Кол-во работаю-щих | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 1 | Парикмахерская | 33 | 1 | удовл. |
| 2 | Парикмахерская «Шарм» | 36 | 2 | « |
| 3 | Парикмахерская «Елена» | 33 | 1 | « |
| 4 | Парикмахерская «Кристина» | 33 | 1 | « |
| 5 | Швейный цех «Мини» | 36 | 3 | « |
| 6 | Салон «Вера» | 33 | 3 | « |
| 7 | Пункт по ремонту обуви | киоск | 1 | « |
| 8 | Ритуальные услуги | 38 | 1 | « |

Существующая обеспеченность населения основными учреждениями, по сравнению с нормативной, приведена в таблице № 3.5-9.

Таблица № 3.5-9

| № п/п | Наименование | Общая емкость |  | Обеспеченность на 1 тыс. жителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество в еди-ницах из-мерения | По нормам СНиП | Фактич.состоя-ние | % обеспе-ченнос-ти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 353 | 50 | 68 | >100 |
| 2 | Общеобразователь-ные школы | мест | 1320 | 155 | 253 | >100 |
| 3 | Больницы, диспансеры | коек | 125 | 13,47 | 24 | >100 |
| 4 | Поликлиники | пос./смену | 860 | 35 | 165 | >100 |
| 5 | Дома культуры, клубы, кинотеатры | мест | 320 | 80 | 61 | 76 |
| 6 | Библиотеки | тыс.том | 19,2 | 6,0 | 3,7 | 62 |
| 7 | Спортивные залы | м2 пл.пол. | 150 | 60 | 29 | 48 |
| 8 | Крытые бассейны | м2 зерк.в. | - | 20 | - | - |
| 10 | Магазины промышлен-ных товаров | м2 торг. площади | 1175 | 200 | 227 | >100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Магазины продоволь- ственных товаров | м2 торг. площади | 720 | 100 | 138 | >100 |
| 12 | Предприятия общест- венного питания | мест | 35 | 40 | 5 | 12 |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 16 | 7 | 3 | 43 |
| 15 | Бани | мест | - | 7 | - | - |
| 16 | Пожарное депо | ед./маш. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 100 |

Экспликация административных и

культурно-бытовых учреждений

(существующее положение)

Таблица № 3.5-10

| № п/п | Наименование учреждения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 1 | Администрация поселка |
| 2 | - Дирекция строящейся ГЭС |
| 3 | Милиция |
| 4 | Почта, отделение сбербанка |
| 5 | Отделение социальной защиты |
|  | Общеобразовательные школы |
| 6 | Общеобразовательная школа на 1320 мест |
| 7 | Лицей-интернат на 130 мест |
|  | Детские дошкольные учреждения |
| 8 | Детский сад «Улыбка» на 128 мест |
| 9 | Детский сад «Родничок» на 115 мест |
| 10 | Детский сад «Мишутка» на 110 мест |
| 11 | Губернский дом ребенка на 80 мест |
| 12 | Детский дом «Лесная сказка» на 47 мест |
|  | Внешкольные учреждения |
| 13 | Детская школа искусств на 330 мест |
| 14 | Дом детского творчества на 500 мест |
|  | - Профтехучилища |
| 15 | - Профессиональный колледж |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 16 | Центральная районная больница на 125 койко-мест |
| 17 | Поликлиника на 860 посещений |
| 18 | Станция скорой медицинской помощи на 2 машины |
| 19 | Инфекционное и детское отделение |
| 20 | - Хозяйственный блок больницы |
| 21 | Аптека (3 объекта) |
|  | Спортивные и физкультурно- оздоровительные сооружения |
| 22 | Спортивная школа на 250 мест |
| 23 | Отделение спортивной школы на 150 мест |
| 24 | Школьный стадион на 90м×80м |
|  | Учреждения культуры и искусства |
| 25 | Дом культуры на 220 мест |
| 26 | Строящийся Дом культуры |
| 27 | Клуб ветеранов на 100 мест |
| 28 | Молодежный центр «Эдельвейс» |
| 29 | Молодежный центр «Лидер» |
| 30 | Танцевальный зал ДДТ |
| 31 | Библиотека на 11,1 тыс. томов |
| 32 | Детская библиотека на 4,4 тыс. томов |
| 33 | - Филиал библиотеки №19 на 3,7 тыс. томов |
|  | Предприятия торговли |
| 34 | Торговый центр «Рассвет», в том числе: |
|  | -магазин «Вероника» – 157 м2 торг. пл. |
|  | -магазин «Смак» – 36 м2 торг. пл. |
|  | -магазин «Визит» – 27,6 м2 торг. пл. |
|  | -магазин «Волна» – 32 м2 торг. пл. |
|  | -магазин – 45 м2 торг. пл. |
|  | -магазин «Маргаритка» – 72 м2 торг. пл. |
|  | -магазин «Вираж» – 70,8 м2 торг. пл. |
| 35 | Торговый центр, в том числе: |
|  | -магазин «Теремок» – 14,8 м2 торг. пл. |
|  | -магазин «Удача» – 32,5 м2 торг. пл. |
|  | -магазин «Ритм» – 32,2 м2 торг. пл. |
|  | -магазин «Ассорти» – 18,0 м2 торг. пл. |
|  | -магазин «Яна» – 18,0 м2 торг. пл. |
|  | -магазин «Лилия» –18,0 м2 торг. пл. |
|  | -магазин «Алиса» – 24,4 м2 торг. пл |
| 36 | -магазин «Сибирь» – 100 м2 торг. пл. |
| 37 | Магазин «Капель» – 35,0 м2 торг. пл., 18,0 м2 торг. пл.(2 объекта) |
| 38 | Магазин «Виктория» – 18 м2 торг. пл. |
| 39 | Магазин «Березка» – 83,6 м2 торг. пл. |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | - Предприятия общественного питания |
| 40 | Столовая, кафе «Смак» на 35 мест |
|  | Учреждения бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства |
| 41 | Швейный цех-мини |
| 42 | Салон “Вера” |
| 43 | Парикмахерская “Шарм”, салон красоты (2объекта) |
| 44 | Парикмахерская (3 объекта) |
| 45 | Ремонт обуви на 1 раб. м. (киоск) |
| 46 | Ритуальные услуги |
|  | Культовые учреждения |
| 47 | Церковь |
|  | - Прочие учреждения |
| 48 | - Хозяйственный блок «Электросетей», «Электросбыта» |
| 49 | Офис ООО «Горизонт» |
| 50 | Офис ООО «Наладка» |
| 51 | Офисы: ООО «Бытовик», ООО «ВКУ», ООО «Жилбытсервис» ООО «Электросетевая компания» |

4.  Экономическая база развития Зеленогорского городского поселения.

4.1  Экономическая база развития

Развитие экономики Зеленогорского городского поселения и посёлка городского типа Зеленогорский неразрывно связано с имеющимися на территории месторождениями полезных ископаемых: песка, глины, песчано-гравийной смеси, лесными и водными ресурсами, возможностями промысловой деятельности (сбора и переработки грибов, ягод папоротника и черемши).

Машиностроение и металлообработка представлены одним предприятием – ЗАО «Завод металлических конструкций «Конкурент»». В ассортименте изготовляемой продукции – металлоконструкции для промышленных зданий и опор ЛЭП, нестандартное оборудование. В 2006 году к ЗАО «ЗМК «Конкурент»» был присоединен завод железобетонных изделий. В настоящее время предприятие нуждается в улучшении маркетинга для расширения рынка сбыта.

Жилищно-коммунальный комплекс поселка представлен предприятиями, обслуживающими жилищный фонд: ООО «ТЭП», ООО «ВКУ». ООО «Электросеть», ООО «Жилбытсервис», ООО «Бытовик». Производственные базы этих предприятий расположены в промышленной зоне.

Жилищным и культурно-бытовым строительством занимаются: ООО «СУ-5 ПГС» и ООО «Горизонт».

Перечень промышленных, строительных, транспортных и коммунально-складских предприятий приведен в таблице № 4.1-1.

| Перечень промышленных, строительных, транспортных и коммунально-складских предприятий Таблица № 4.1-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № на опорном плане | Наименование предприятия | Размер площадки, га | Виды экономической деятельности | Размер сани-тарно-защит-ной зоны, м | Числен-ность работ. (чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ООО «Конкурент», в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | -завод металлоконструкций | 4,14 | производство нестандарт-ных металлоконструкций | 100 | 100 |
| 2 | -завод ЖБИ | 5,44 | производство железобетонных изделий | 300 | 40 |
| 3 | Мехотряд-филиал ОАО «Кузбассгидроэнергострой» | 2,16 | общестроительные работы | 50 | н/д |
| 4 | Производственная база ООО «ТЭП», котельная | 2,00 | теплоснабжение | 4 | 180 |
| 5 | Производственная база ООО «ВКУ» | 0,57 | водоснабжение | 50 | 100 |
| 6 | ООО «СУ-5 ПГС» | 2,35 | строительство | - | 60 |
| 7 | - Производственная база ЗАО «Наладка» | 2,09 | электромонтажные работы | 50 | 20 |
|  | Производственная база ООО «Горизонт» |  | строительство | 50 | 30 |
| 8 | ГПАТП | 3,44 | пассаж. и груз. перевозки | 50 | 100 |
| 9 | База ЖКХ | 1,17 | обслуживание ЖКХ | 100 | 78 |
| 10 | Пилорама | 0,67 | деревообработка | 50 | 5 |
| 11 | - Пилорама (частная) | 0,6 | “ | 100 | 3 |
| 12 | Пилорама «Лесоруб» | 1,46 | “ | 100 | 10 |
| 13 | Пождепо на 2 машины | 0,65 | тушение пожаров | 100 | 6 |
| 14 | АЗС (2 объекта) | 0,61; 0,28 | транспортное обслуживание | - | 4 |
| 15 | ПС «Пионерская» | 0,13 |  | 100 | 3 |
| 16 | Автостанция на 25 мест | 0,4 | пассажироперевозки | - | 5 |
| 17 | Швейный цех (не действующий) | 1,5 |  | 50 | - |
|  |  |  |  | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Насосная станция 2-го подъема водопровода | 0,88 | - | - | 3 |
| 19 | КНС | 0,06 | - | 20 | 3 |
|  | Итого |  |  |  | 750 |

Численность работающих, занятых по отраслям народного хозяйства

Зеленогорского городского поселения

Таблица №  4.1-2

| № п/п | Наименование отрасли | Численность работающих, чел. на 01.01.07г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Промышленность | 140 |
| 2 | Сельское хозяйство | - |
| 3 | Лесное хозяйство | - |
| 4 | - Транспорт | 100 |
| 5 | Связь | - |
| 6 | Строительство | 110 |
| 7 | Торговля, МТС, сбыт | 200 |
| 8 | Общественное питание |  |
| 9 | ЖКХ и бытовое обслуживание | 470 |
| 10 | - Здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение | 700 |
| 11 | Народное образование |  |
| 12 | Культура и искусство |  |
| 13 | Финансы, кредитование, страхование, пенсионное обеспечение | 10 |
| 14 | Аппарат органов управления | 11 |
| 15 | Прочие отрасли | 159 |
|  | ИТОГО: | 1900 |

4.2  Расчет численности населения

Проектная численность населения устанавливается на первую очередь (2018г.) и расчетный срок (2028г.). Расчет осуществляется:

- методом демографического прогноза на основе анализа естественного и миграционного движения населения за ряд предшествующих лет и между переписями населения, а также на основе решения проблем связанных с дальнейшим развитием промышленности и качественным улучшением условий жизни населения.

Демографический прогноз численности населения выполнен вариантно с применением оценки миграционного движения и возрастных коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за последние 7 лет, а также переписи населения 1989г. и 2002г.

По этому методу ожидаемая численность населения на проектные сроки определяется по формуле:

Но = Н (1+ Е+М)Т

100     ,

где  Но – ожидаемая численность населения, тыс. чел.;

Н  –  численность населения на исходный год, тыс. чел.;

Е+М – среднегодовой прирост (убыль) за период между переписями;

Т – количество лет, на конец которых производится расчет численности населения.

Вариант 1. В основу вариантного расчета положена гипотеза о изменении численности населения теми же темпами, которые наблюдались в поселке в период между переписями населения 1989 и 2002г.г. Численность населения поселка по данным переписи 1989г. составила 6,4 тыс. чел., по переписи 2002г. – 5,4 тыс. чел. За период между переписями она уменьшилась на -15,6%. Среднегодовой темп убыли  населения составил  -1,2%. При таких темпах к расчетному сроку население может составить 4,1 тыс.чел., на первую очередь –4,6 тыс.чел.

Вариант 2. В данном варианте демографический расчет ожидаемой численности населения осуществляется с учетом оценки миграционного движения и коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за последние годы. Динамика среднегодового прироста (убыли), приведенная в таблице №3-3 (данные статистики), имеет отрицательную динамику. Ежегодная убыль населения составляет -2,3%. При сохранении ежегодной убыли на уровне -2,3%, население к расчетному сроку может составить 3,2 тыс.чел., на первую очередь – 4,1тыс.чел.

- Вариант 3.

В разработанной комплексной программе социально-экономического развития

- Зеленогорского городского поселения дан анализ и оценка конкретных преимуществ и недостатков территории. Предоставленные данные свидетельствуют о необходимости корректировки складывающейся ситуации и формировании комплексных подходов к дальнейшему развитию экономики и социальной сферы.

- Предполагается, что в будущем территория сохранит свою основную специализацию. Основными перспективными видами экономической деятельности будут производство строительных материалов, в том числе железобетонных изделий, производство электроэнергии, в том числе возобновление и окончание строительства Крапивинского гидроузла мощностью 1,9 млрд. кВт час в год.

«Схемой территориального планирования» Кемеровской области предусматривается комплекс мероприятий, направленный на интенсификацию лесохозяйственной деятельности. Основные мероприятия – изменение системы рубок на более масштабную и эффективную при соответствующем развитии лесовосстановления.

Развитие предприятий ЛПК, определено на основании проектного развития лесохозяйственной деятельности и решений по сбалансированному хозяйственному развитию основных узлов системы расселения. На территории пгт. Зеленогорский  предполагается:

- размещение комбината по производству деревянных домов суммарной мощностью 100 тыс. м2 в год;

- размещение производства деловой древесины и цеха по производству оконных и дверных блоков.

- В данном варианте рассматриваются проблемы дальнейшего развития промышленности и улучшения условий жизни населения.

Высокий рекреационный потенциал, сочетающий в себе ландшафтные возможности, экологическую чистоту территории, а также развитие транспортной инфраструктуры, наличие горнолыжной трассы, возможность продолжения строительства лыжно-роллерной трассы создают уникальные возможности для развития рекреационной зоны.

Политика в области развития туризма направлена на организацию зоны отдыха вдоль реки Томь. При строительстве лыжно-роллерной трассы в поселке Зеленогорский предусматривается развитие соответствующей инфраструктуры. Развитие инфраструктуры горнолыжной трассы создаст условия для дальнейшего развития горнолыжного спорта.

Политика в области развития предпринимательства в долгосрочной перспективе направлена на становление «среднего» класса. Одним из условий является формирование благоприятного предпринимательского климата, обеспечение роста численности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Для увеличения занятости женщин, которые преобладают в числе безработных, необходимо создание мини-предприятий по бытовому обслуживанию населения, в пищевой промышленности, а также возрождение народных промыслов и ремесел.

Проектом предусматриваются территории для размещения объектов разного типа.

В варианте учитывается предполагаемое улучшение экономических и социальных условий, связанных с  национальными проектами по здравоохранению (введение родовых сертификатов, повышение пособия женщинам по уходу за ребенком), поддержанию молодой семьи (ипотека, выделение ссуды для приобретения жилья), с реформой ЖКХ, реформой по переселению соотечественников в Россию. При выполнении намеченных планов, предположительная численность населения на расчетный срок останется на уровне 4,5 тыс.чел., на первую очередь – 5,0 тыс.чел. За границами расчетного срока возможна приостановка падения численности населения. По данным «Схемы территориального планирования Кемеровской области», выполненной ФГУП РосНИПИ Урбанистики и ООО «Ленгипрогор», численность населения п.г.т. Зеленогорский принята на 2015г. – 5,0 тыс.чел., на 2025г. – 4,0 тыс.чел., рекомендуемое население для генерального плана – 6,0 тыс.чел.

Расчетная численность населения по вариантам приведена в таблице № 4.2-1.

Таблица № 4.2-1

| № п/п | - Вариант | Единица измерения | Периоды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Демографический прогноз: |  |  |  |
| 1 | Вариант 1 | тыс.чел. | 4,6 | 4,1 |
| 2 | Вариант 2 | « | 4,1 | 3,2 |
| 3 | Вариант 3 | « | 5,0 | 4,5 |

Для дальнейших расчетов в генеральном плане принята численность населения на расчетный срок 4,5 тыс. человек, на первую очередь – 5,0 тыс. человек.

Глава 5.  Проектное решение по планировочной структуре

5.1  Планировочное решение структуры Зеленогорского городского поселения и

пгт. Зеленогорский

Проектное предложение по планировке Зеленогорского городского поселения и

пгт. Зеленогорский разработано для решения следующих задач:

- сохранение экологии жилой среды, обеспечение и соблюдение санитарных требований;

- выделение и резервирование участков для общественно-делового строительства, для жилищного строительства и размещения объектов культурно-бытового обслуживания;

- резервирование участков для зелёных насаждений общего пользования, парков, скверов и бульваров;

- завершение композиции единого общественного центра;

- резервирование территории для размещения спортивных сооружений и объектов.

На первую очередь проектом предлагается завершить формирование зоны общественно-делового центра пгт Зеленогорский, выделив фронт застройки вдоль улично-дорожной сети, где планируется разместить КБО, прачечную, химчистку, торгово-офисные помещения и молодёжное кафе. Для этого здесь выделен участок площадь. 0,9 га, замыкающий пешеходную ось, на противоположном конце которой стоит Дом культуры. Его территория вместе с территорией будущей гостиницы завершают структуру общественно-деловой застройки посёлка в северо-восточной части.

В северо-восточном направлении селитебной части пгт. Зеленогорского проектом предусмотрено формирование нового квартала, объединяющего часть территории Дома культуры (0,6га), территорию, достраиваемой на первую очередь, гостиницы (0,5га), проектируемые территории многоэтажной застройки (1,3га), сквера (1,7га), и территорию спортивных сооружений (3,7га), где будет расположен стадион с футбольным полем, хоккейной коробкой и баскетбольной площадкой, а также банно-оздоровительный комплекс.

Подобным образом предлагается завершить композицию юго-восточного квартала, расположенного напротив. Здесь на перспективу предлагается выделить участок площадью 0,5га  для жилищного строительства многоэтажного жилого дома. Восточнее него предложен треугольный участок для малоэтажного  индивидуального строительства на первую очередь, на расчётный срок и на перспективу. Отделять эту территорию от территории многоэтажной жилой застройки будет озеленённый пешеходный бульвар.

Большое пространство, занятое индивидуальными капитальными гаражами проектом выделено в территории объектов транспортной инфраструктуры у западной границы п.г.т. Зеленогорский.

В целях сохранения экологии жилой среды, проектом предусмотрена полоса зелёных насаждений защитного назначения, обрамляющая жилые кварталы со стороны промзоны. В целях соблюдения санитарных требований эта полоса запроектирована шириной большей, чем ширина зоны вредности примыкающих промпредприятий.

Коттеджный квартал, складывающийся у западной границы Зеленогорска, получит своё развитие путём резервирования в проекте участков под малоэтажную индивидуальную жилую застройку в том же направлении (площадью 0,9га).

Таким образом, проектом предусмотрена рационализация архитектурно-планировочного решения посёлка, упорядочивание улично-дорожной сети и завершение композиции сложившейся застройки.

Кроме того, территория Зеленогорского городского поселения обладает потенциалом развития как один из базовых центров туристско-рекреационных зон Кемеровской области с функцией развития горно-лыжного спорта, по размещению и обслуживанию туристов и спортсменов-горнолыжников, подобно комплексу Шерегеш (Кемеровская область).

В завершении строительства горно-лыжной и роллерной трассы, на территории Зеленогорского городского поселения на базе пгт.Зеленогорский следует создать полноценную структуру спортивного комплекса со спортивным ядром, туристической гостиницей,  что и предусмотрено данным проектом на юге, и на участке к востоку от строящегося здания клуба (№ 56 и 63 по экспликации, см. чертеж ГП-4).

5.2  Жилищное строительство

В соответствии с динамикой изменения численности населения на расчетный срок и нормой обеспеченности на одного жителя общей площади – 30м2, объем жилищного фонда в пгт.Зеленогорский составит на расчетный срок  135,0 тыс.м2 общей площади. При этом новое жилищное строительство должно составить 15,0 тыс.м2 общей площади.

Расчет объемов нового строительства произведен в соответствии с принятым строительным зонированием всех территорий, намеченных к застройке в течение расчетного срока, в том числе:

- многоэтажная застройка     – 11,0 тыс.м2 общ. пл. – 75,0%;

- 1-2эт. усадебная застройка  – 4,0 тыс.м2 общ. пл. –  25,0%.

При намеченных объемах нового жилищного строительства, ввод жилищного фонда ежегодно составит ориентировочно 750,0 м2 общей площади, что должно соответствовать программе по реорганизации ЖКХ и увеличению объемов жилищного строительства.

Общий жилищный фонд, с учетом существующего сохраняемого, по этажности распределится следующим образом:

- 1-2эт. усадебная застройка  – 4,8 тыс.м2 общ. пл. – 3,5%;

- многоэтажная застройка   – 130,2 тыс.м2 общ. пл. – 96,5%.

5.3  Учреждения культурно-бытового обслуживания

Система культурно-бытового обслуживания населения пгт. Зеленогорский состоит из определённого количества объектов. Однако емкость объектов по отдельным видам обслуживания не соответствует нормам СНиП 2.07.01-89*. К ним относятся учреждения общественного питания, бытового обслуживания, культурно-массовые учреждения.

Расчетная емкость объектов культурно-бытового обслуживания определена в соответствии с нормами СНиП 2.-7.01-89* и приведена в таблице №5.3-1.

- Расчет учреждений и предприятий обслуживания

на 1-ю очередь (население 5,0 тыс.чел) и расчетный срок (население 4,5 тыс.чел.)

- Таблица № 5.3-1

| № | Наименование учреждения | Единица измерения | Норма СНиП на 1000 чел. | Необходимое количество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Требуется по расчету |  | Принято по проекту |  |  |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | Сущ. сохр. | Новое строительство |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | I. Дошкольные и учебно-воспитательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 85% от детей дошк. возраста | 225 | 200 | 353 | - | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 100% неполн. ср. обр., 95% – пол. | 625 | 565 | 1320 | - | - |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 10% от числа учащихся | 65 | 60 | 830 | - | - |
|  | II.Учреждения здравоохра-нения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Больница | коек | 13,47 | 70 | 60 | 125 | - | - |
| 2 | Поликлиники | пос./ смену | 35 | 175 | 160 | 860 | - | - |
| 3 | Станция скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс.чел. | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 4 | Аптеки | объект | 1 на 20 тыс.чел. | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 5 | Детская молочная кухня | порций в сутки | 4 на 1 реб. до года | 800 | 720 | - | - | 800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | III. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для организации культурно-массовой, любительской деятельности и досуга населения | м2 пл. пола | 50 | 250 | 300 | 250 | - | - |  |
| 2 | Клубы, дома культуры | мест | 40 | 200 | 180 | 320 | - | - |  |
| 3 | Кинотеатры | мест | 25 | 125 | 115 | - | - | - |  |
| 4 | Библиотеки | тыс. томов | 4 | 20 | 18 | 19,2 | - | - |  |
|  | IV.Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория | га | 0,7 | 3,5 | 3,2 | 0,7 | 2,8 | 2,8 |  |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | м2 пл. пола | 60 | 300 | 270 | 150 | 150 | 150 |  |
| 3 | Бассейны крытые общего пользования | м2 зерк. воды | 20 | 100 | 90 | - | - | 100 |  |
|  | V. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольствен-ных и смешанных товаров | м2 торг. площади | 100 | 500 | 450 | 1895 | 200 | 430 |  |
| 2 | Магазины промышленных то-варов | « | 200 | 1000 | 900 |  |  |  |  |
| 3 | Рынки | « | 35 | 175 | 158 | - | 175 | 175 |  |
| 4 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 200 | 180 | 35 | 175 | 175 |  |
| 5 | Предприятия бытового обслу-живания | раб. мест | 7 | 35 | 32 | 16 | 10 | 20 |  |
|  | VI.Предприятия коммуналь-ного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прачечные | кг белья в смену | 120 | 600 | 540 | - | 600(п.п.) |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 2 | Химчистки | кг вещей в смену | 11,4 | 57 | 52 | - | 58(п.п.) |  | - |
| 3 | Бани | мест | 7 | 35 | 32 | - | 35 | 35 |  |
| 4 | Пожарное депо (НПБ 101-95) | депо/ машин | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - | - |  |
|  | VII. Учреждения кредитно-финансовые и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отделения связи | объект | 1 на 6-6,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| 2 | Отделения банков | операц. касса | 1 на 10-30 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| 3 | Юридическая контора | раб. место | 1 на 10 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| 4 | Нотариальная контора | объект | 1 на 30 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
|  | VIII. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЖЭО | объект | 1 на 20 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| 2 | Гостиницы | мест | 6 | 30 | 27 | - | 30 | 30 |  |
| 3 | Общественные уборные | прибор | 1 на 1 тыс.чел. | 5 | 5 | - | 5 | 5 |  |
| 4 | Кладбище | га | 0,24 | 1,2 | 1,2 | 1,2+сущ. | - | - |  |

- Перечень административных учреждений и учреждений культурно-бытового

- обслуживания, запроектированных на 1-ю очередь и расчетный срок

- Таблица № 5.3-2

| № п/п | Наименование учреждения | Единица измерения | Емкость в единицах измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запроектир. объекты на расчетный срок | в том числе: на первую очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 1 | Детская молочная кухня | порц./сутки | 800 | - |
|  | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |
| 2 | Спортивный комплекс: |  |  |  |
|  | крытый бассейн | м2 пл. воды | 100 | - |
|  | спортивные залы | м2 пл. зала | 150 | - |
|  | спортядро и спортплощадки | га | 2,8 | - |
|  | Предприятия торговли, общест-венного питания, бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |
| 3 | Магазины смешанных товаров | м2 торг. пл. | 430 | 200 |
| 4 | Молодежное кафе | мест | 150 | - |
| 5 | КБО | раб. мест | 20 | 10 |
| 6 | Баня-сауна | мест | 35 | 35 |
| 7 | Прачечная самообслуживания | кг белья/см. | 600 (п.п.) | 600 (п.п.) |
| 8 | Приемный пункт химчистки | кг вещей/см. | 58 (п.п.) | 58 (п.п.) |
|  | Жилищно-коммунальные организации |  |  |  |
| 9 | Гостиница | мест | 30 | 30 |

5.4  Производственные и коммунально-складские территории

Таблица №5.4-1

| № | Наименование | Размер площадки, га | Нормативная санитарно-за-щитная зона, м | Класс вредности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «Конкурент», в том числе: |  |  |  |
|  | -завод металлоконструк-ций | 4,14 | 100 | 4 |
|  | -завод ЖБИ | 5,44 | 300 | 3 |
| 2 | Мехотряд-филиал ОАО«Куз-бассгидроэнергострой» | 2,16 | 50 | 5 |
| 3 | Производственная база ООО «ТЭП», котельная | 2,00 | 50 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Производственная база ООО «ВКУ» | 0,57 | - | см. ГП-4 (охр.зона водозабора |
| 5 | ООО «СУ-5 ПГС» | 2,35 | 50 | 5 |
| 6 | - Производственная база ЗАО «Наладка» | 2,09 | 50 | 5 |
| 7 | Производственная база ООО «Горизонт» |  | 50 | 5 |
| 8 | ГПАТП | 3,44 | 100 | 4 |
| 9 | База ЖКХ | 1,17 | 50 | 5 |
| 10 | Пилорама | 0,67 | 100 | 4 |
| 11 | - Пилорама (частная) | 0,6 | 100 | 4 |
| 12 | Пилорама «Лесоруб» | 1,46 | 100 | 4 |
| 13 | Пождепо на 2 машины | 0,65 | - | - |
| 14 | АЗС (2 объекта) | 0,61; 0,28 | 100 | 4 |
| 15 | ПС «Пионерская» | 0,13 | - | - |
| 16 | Автостанция на 25 мест | 0,4 | 50 | 5 |
| 17 | Швейный цех (не действу-ющий) | 1,5 | - | - |
| 18 | Насосная станция 2-го подъ-ема водопровода | 0,88 | - | см. ГП-4 (охр.зона водозабора |
| 19 | КНС | 0,06 | 20 | - |

5.5  Система озеленения

Система озеленения пгт. Зеленогорский как административного центра Зеленогорского городского поселения проектируется с учетом максимального сохранения и использования существующих зеленых насаждений.

Проектом предусматриваются следующие нижеперечисленные виды озеленения.

Насаждения общего пользования – существующая пешеходная аллея – бульвар находится в центре поселка параллельно главной оси с запада на восток, проектируемый сквер расположен в восточной зоне поселка, зеленая зона рекреационная (благоустроенная) расположена вдоль берега реки Томи.

Насаждения ограниченного пользования в палисадниках индивидуальных усадеб, на участках лечебных учреждений.

Насаждения специального назначения – санитарно-защитные между жилой и производственной зонами, ветрозащитные со стороны господствующих ветров, противопожарные.

Для озеленения рекомендуется подбирать деревья и кустарники, наиболее устойчивых пород в условиях Кемеровской области – береза, осина, желтая акация, сибирская яблоня, клен, сирень, рябина красная, боярышник, лиственница, сосна, ель и другие. Проектируемая структура и объёмы озеленения пгт. Зеленогорский  на расчётный срок приведены в таблице № 5.5-1.

Проектная структура зеленых насаждений

Таблица № 5.5-1

| № | Наименование зеленых насаждений | Норма, м2 на чел. | Территория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Треб. по расчету, га | Принято в проекте с уч.1оч. га | Обеспеч. м² на чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. Зеленые насаждения общего пользования |  |  |  |  |
| 1 | Скверы | 12,0 | 6,2 | 6,43 | 13,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | II. Спортплощадка | - |  | 5,72 |  |
|  | III. Санитарно – защитное озеленение | - |  | 13,24 |  |
|  | Всего на землях поселка |  |  | 25,39 |  |

Ориентировочная стоимость озеленения на 1-ю очередь строительства в ценах 1984г. приведена в таблице № 5.5-2.

Таблица № 5.5-2

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Стоимость, тыс. руб. | Общ. стоим. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Скверы | 6,43 | 70,0 | 450,1 |
| 2 | Санитарно-защитное озеленение | 13,24 | 18,0 | 238,32 |
|  | Итого: |  |  | 688,32 |

Коэффициент перевода в цены 2010г. – 76,8

Стоимость озеленения в ценах 2010 г. составит 52,9 млн. руб.

5.6  Проектный баланс территории.

Таблица № 5.6-1

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах поселка | 203,0 | 100,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| I | Жилой зоны | 112,34 | 55,4 |
|  | Из них: |  |  |
|  | 1).5-9-ти этажная застройка | 20,09 | 9,9 |
|  | 2) 1 -2этажная усадебная застройка | 5,52 | 2,7 |
|  | 3) школы, детские сады | 4,17 | 2,0 |
|  | 4) общественно-деловая зона | 18,3 | 9,1 |
|  | 5) зона общего пользования, в том числе: | 21,98 | 10,8 |
|  | -улицы, дороги, проезды | 15,55 | 7,6 |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | 6,43 | 3,2 |
|  | 6) иные территории в жилой зоне: | 42,28 | 20,9 |
|  | -коммунальная зона | 9,66 | 4,8 |
|  | -леса | 15,1 | 7,5 |
|  | -территория перспективного жилищного строительства | 4,28 | 2,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | -санитарно-защитное озеленения | 13,24 | 6,5 |
| II | Иные зоны: | 90,63 | 44,6 |
|  | 1) производственные, коммунально-складские транспортные территории | 43,07 | 21,2 |
|  | 2) естественное озеленение | 31,59 | 15,6 |
|  | 3) дороги, проезды | 13,5 | 6,6 |
|  | 4) прочие территории | 2,47 | 1,2 |

5.7  Первая очередь строительства

Сроки первой очереди строительства определены архитектурно-планировочным заданием до 2018 года.

Районы первоочередного строительства выбраны с учетом следующих условий и требований:

- достройка начатых жилых и культурно-бытовых объектов;

- строительство на участках, на которые была разработана проектная документация;

- размещение застройки на свободных территориях, не требующих проведения  дорогостоящей инженерной подготовки;

- наличие вблизи от площадки инженерных коммуникаций;

- благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания.

Исходя из этих принципов, на первую очередь должно быть построено 5,0 тыс. м2 общей площади нового жилого фонда, в том числе:

1-2эт. усадебная застройка  – 1,25 тыс. м2 общ. пл. – 25, %;

многоэтажная застройка     – 3,75 тыс. м2 общ. пл. – 75,0%.

Обеспеченность общей площадью на 1 человека увеличится до 25 м2/чел., жилой фонд составит 125,0 тыс.м2 общей площади, население – 5,0 тыс.человек.

Общий жилой фонд на первую очередь распределится следующим образом:

1-2эт. усадебная застройка  – 2,05 тыс. м2 общ. пл. – 1,6%;

многоэтажная застройка   – 122,95 тыс. м2 общ. пл. – 98,4%.

Строительство жилых домов и зданий культурно-бытового назначения предполагается осуществлять по индивидуальным, а также повторно применяемым проектам.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания на 1 очередь строительства соответствует расчету приведенному в таблице № 5.3-1, так как население на 1 очередь и расчетный срок почти одинаковое, разница в 500 человек.

Перечень запроектированных учреждений обслуживания на первую очередь приведен в таблице № 5.3-2.

Общая ориентировочная стоимость I очереди строительства складывается из капитальных вложений на жилищное строительство, строительство объектов культурно-бытового обслуживания, транспорта, дорожного строительства, благоустройства и озеленения.

Капитальные вложения по каждому из разделов подсчитаны в ценах 1984 года и по индексу цен (ГУ «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Кемеровской области») переведены в цены 2010 года.

Средняя стоимость 1м2 общей площади жилого фонда в ценах 2010 г. года принята в размере 32,0 тыс. руб.; к 2018 году должно быть построено 5,0 тыс. м2 общей площади. Стоимость строительства жилого фонда в ценах на 2010 г. составит 160 млн. руб.

Ориентировочная стоимость строительства учреждений культурно-бытового назначения определена согласно сметной стоимости по типовым проектам с учетом дополнительных затрат, поправочных коэффициентов, а также выполненных привязок на местности и приведена в таблице № 5.7-1.

Индекс пересчета сметной стоимости в ценах 1984 г. к уровню цен 2010г. равен 87,72. На все последующие годы применять индекс изменения цен.

Таблица № 5.7-1

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Емкость в единиц. измерен. | Стоимость, тыс. руб. в ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1984 г. | 2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Спортивный комплекс, | объект | 1 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -спортивный зал | м2 пл. пола | 150 | 155,0 | 13600,0 |
|  | -спортядро | га | 2,8 |  |  |
| 2 | Магазины смешанных товаров | м2 торг.пл. | 200 | 140,0 | 12281,8 |
| 3 | Комбинат бытового обслужи-вания | раб.мест | 10 | 70,0 | 6140,9 |
| 4 | Гостиница | мест | 30 | 267,0 | 23423,1 |
|  | Итого: |  |  | 362,0 | 55445,8 |

- Глава 6.  Внешний и поселковый транспорт, сеть улиц и дорог

- 6.1  Внешний транспорт

Транспортный комплекс Кемеровской области, обеспечивающий стабильное структурное функционирование Зеленогорского городского поселения в составе Крапивинского муниципального района, представлен коммуникациями железнодорожного, автомобильного, авиационного, речного транспорта.

На территории Зеленогорского городского поселения функционируют коммуникации автомобильных транспортных связей.

Река Томь может рассматриваться как основная водная артерия, при условии модернизации речного флота, при условии увеличения пассажиропотоков в перспективе.

В настоящее время речной флот не функционирует.

Посёлок городского типа Зеленогорский, как административный центр поселения, расположен в 43,0 км от реконструируемого в настоящее время участка автодороги Кемерово-Новокузнецк (по параметрам 1 технической категории) областного значения (автомобильное сообщение) на значительном расстоянии - 90,0 км от областного центра

г. Кемерово, на расстоянии около 15,0 км районного центра пгт. Крапивинский, а также в

76 км от железнодорожной станции г. Ленинск-Кузнецкий

А. Железнодорожный транспорт

Расположенный на территории Зеленогорского городского поселения пгт. Зелено-горский - административный центр Зеленогорского городского поселения Крапивинского муниципального района Кемеровской области, удалён на 76,0 км от ближайшей железнодорожной станции города Ленинск-Кузнецкий (по существующей автодорожной сети), являющейся узловой станцией хорошо развитой сети железных дорог Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги.

В стратегическом программном документе «Перспективная типология развития сети железных дорог РФ до 2030 года» заложены крупномасштабные мероприятия по развитию и реорганизации структуры железнодорожных грузо- и пассажироперевозок как в межрегиональном масштабе, так и в рамках внутриобластных связей.

Б. Автомобильный транспорт

В границах Зеленогорского городского поселения пгт. Зеленогорский связывает с районным центром пгт. Крапивинским (43,0 км) территориальная местная а/дорога широтного направления, примыкающая в свою очередь к реконструируемому в настоящее время участку автодороги меридионального направления областного значения Кемерово - Новокузнецк (по параметрам 1 технической категории).

Данная автодорога (Кемерово-Новокузнецк) рекомендуется к переводу в категорию федеральной, как подъезд от общегосударственной сети (от а\дороги М-53) к Кузбасской агломерации.

Далее по этой трассе в северном направлении расстояние составляет около 47,0 км до областного центра г.Кемерово и в южном направлении 33км до г.Ленинск-Кузнецкий (автомобильное сообщение через Чусовитино и Панфилово).

Трасса Панфилово-Зеленогорск – переходит к расчётному сроку в категорию областного значения, при условии продолжения трассировки от п.г.т. Зеленогорский – до посёлка Центральный, и далее, на Белогорск с разветвлением на Тисуль в северо- восточном  направлении, с выходом на федеральную трассу М-53.

Цель - обеспечение кратчайшей связи южной части Тисульского района (пограничного к Крапивинскому району) с основной частью Кемеровской области для освоения лесосырьевого и рекреационного потенциала.

В случае дальнейшей реконструкции участков дорог местного значения, предлагаемых данным проектным решением, возрастает транспортная межпоселковая доступность населённых пунктов Крапивинского района, а также и близлежащих районов Ленинск-Кузнецкой области

В. Речной транспорт

Речной транспорт в структуре грузо - и пассажироперевозок Зеленогорского городского поселения и пгт. Зеленогорского, расположенного на берегу реки Томь, имеет малый удельный вес, как и всей Кемеровской области. Река Томь, как основная водная артерия, может рассматриваться при условии увеличения пассажиропотока в перспективные рекреационные зоны вдоль реки и при сохранении и модернизации существующих пристаней и причалов.

Г. Воздушный транспорт

Жители пгт. Зеленогорского используют в качестве обеспечения воздушных перевозок международный аэропорт г. Кемерово и аэропорт II класса г. Новокузнецка.

Возможно использование аэропорта местного значения в г. Таштагол. Гражданская авиация Кемеровской области имеет хорошие стратегические условия для перспективного развития, в т. ч. обустройство вертолётных площадок местных авиалиний (по предложениям «Схемы территориального планирования Кемеровской области».)

Д. Трубопроводный транспорт

Использование трубопроводного транспорта (газопровода высокого или среднего давления) будет возможно при условии перспективных мероприятий по обеспечению в качестве источника энергоснабжения – природного газа, что будет определено на последующих стадиях проектирования.

6.2  Улично-дорожная сеть пгт. Зеленогорский, транспортное обслуживание

Существующее положение

Улично-дорожная сеть пгт. Зеленогорского сложилась в результате разработанной концепции планировочного решения как жилой посёлок городского типа строителей и эксплуатационников строящегося в 70-х 80-х г. Крапивинского Гидроузла с учётом естественно-географических и исторических особенностей развития территории.

Архитектурно-планировочную структуру посёлка с запада на восток определяют очертания реки Томь, петлеобразно огибая жилую зону с севера, река ограничивает развитие территории в северном направлении.

Планировочный каркас пгт. Зеленогорский представляет собой почти прямоугольную схему улиц-проездов, при этом меридионально расположенные улицы перехватываются объездной дорогой - планировочной осью, вытянутой вдоль жилой зоны почти параллельно берегу реки Томи.

Улицы-проезды не имеют названий, не классифицированы, в предыдущем генеральном плане схема улично-дорожной сети не достаточно прорабатывалась, жилая часть посёлка в целом определялась как один жилой микрорайон.

В общем виде территорию пгт. Зеленогорского составляют две равновеликие по площади зоны: обширная промзона – в юго-восточной части населённого пункта и жилая зона –в западной, при этом внутри поселковые транспортные связи между ними не имеют чёткой структуры и мало благоустроены.

Несомненным достоинством планировочной структуры является наличие объездной автодороги, принимающей на себя как, частично, внутри поселковые транспортные потоки, так и внешние объёмы трудовых и культурно-бытовых передвижений.

В настоящее время автодорога имеет тупиковый характер, с выходом лишь на восток к территории «законсервированного» строительства Крапивинского гидроузла.

В настоящее время проезжие части основной улично-дорожной и, отчасти, второстепенной улично-дорожной сети жилой зоны спланированы и укреплены,  частично, и мало благоустроены в южной зоне и восточной коммунально-промышленной зоне.

Частично отсутствуют элементы благоустройства: водоотводные лотки, тротуары.

Интенсивность движения по внутрипоселковым улицам-проездам в последние годы растёт, особенно в «час пик».

В пгт. Зеленогорский отсутствует внутрипоселковая автобусная маршрутная сеть при достаточно больших расстояниях до автовокзала (при значительных внешних пассажиропотоках деловых передвижений в утренние и вечерние часы) и более 1,5км пешеходной доступности до объектов промзоны. Эту функцию не выполняют автобусы внешнепоселкового сообщения, так как их маршрут заканчивается при въезде со стороны пгт. Крапивинского около автовокзала.

Площадь жилой зоны территории пгт. Зеленогорский– 643019,5м2 (0,64км2) при общей площади в существующей границе – 203,0 га.

Всего по жилой (селитебной) зоне протяжённость улично-дорожной сети (как укреплённой так и неукреплённой): 3956,0 п.м.

Площадь существующей улично-дорожной сети в линиях застройки жилой (селитебной) зоны: 85769,8м2(0,08км2).

В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны посёлка составит:  8,5га : 64,3га = 0,13 (13%), показатель, характеризующий населённый пункт, в нормативных пределах.

Плотность существующей улично-дорожной сети в границах жилой зоны (в селитебной зоне) (как укреплённой так и неукреплённой): (3,96км : 0,64км2) 6,2км/км2 – несколько выше нормативной.

Основные пешеходные потоки сосредоточены в направлении объектов общественно-деловой зоны по всем основным и второстепенным направлениям.

Важным направлением последующего этапа проектирования является упорядочивание и строительство основного каркаса улично-дорожной сети с разделением потенциальных пассажиро- и грузопотоков с наименьшими затратами времени по всем направлениям и видам транспортных связей с учётом проектируемого размещения функциональных зон различного назначения, введение классификации улично-дорожной сети, определение параметров поперечных профилей.

Проектное решение

В числе основных задач повышения качества среды проживания и устойчивости градостроительного развития проектное решение предусматривает:

-  повышение эффективности, надёжности и безопасности функционирования транспортной инфраструктуры поселения;

- улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, образования, мест приложения труда и рекреации в соответствии с поэтапной реконструкцией сложившейся застройки поселения;

-  формирование принципиальных предложений по развитию и реорганизации улично-дорожной сети.

Предложения данного раздела проекта выполнены с учетом реализованных решений предыдущего генерального плана, с учётом реально складывающейся ситуации и проектной инфраструктуры на расчетный срок и перспективу.

Исходя из тенденций развития планировочной структуры, согласно базовым положениям СНиП 2.07.01-89* планировочный  коммуникационный каркас улично-дорожной сети административного центра поселения представлен главной, основными, второстепенными улицами и внутриквартальными проездами в жилой застройке, поселковой обходной дорогой, в целом, по прямоугольной схеме с учётом обособленно расположенной юго-восточной коммунально-промышленной зоны.

Основной планировочной осью (горизонтальной) планировочной структуры посёлка остаётся местная (объездная) дорога, вытянутая вдоль жилой зоны.

При этом меридионально расположенные улицы (главные и основная) перехватываются данной объездной дорогой - планировочной осью, вытянутой  вдоль жилой зоны почти параллельно берегу реки Томи.

Развитие жилой и коммунально-промышленной зоны ограничено с юга рельефом прибрежной зоны р. Большая Кедровка, с севера и северо-востока - трассой дороги местного значения с повышением статуса до территориальной областной при строительстве продолжения трассы в северо-восточном направлении с выходом к поселку Центральный, с обязательной  реконструкцией законсервированного в настоящее время объекта плотины (моста) через реку Томь.

С запада на восток сохраняется пешеходная связь в виде большого озеленённого бульвара, вдоль которого, отчасти, как вдоль оси, выстраивается и дополняется композиция застройки общественного центра.

Вновь проектируемые жилые и общественные здания, а также жилые кварталы усадебной застройки локально вписаны в существующую застройку и опираются на схему взаимно параллельных и перпендикулярных улиц с высокой пропускной способностью, что характерно для прямоугольного типа планировочного каркаса с выходом на внешние связи.

Пешеходные парковые связи предусмотрены на открытых ландшафтно-рекреационных территориях селитебной зоны.

Площадь в границе проектирования жилой зоны территории пгт. Зеленогорский  -74,0га (0,74км2  ), без перспективной застройки, при общей площади  в проектной границе – 203,0га.

Всего по жилой (селитебной) зоне длина проектируемой улично-дорожной сети к расчётному сроку составит 4520,0 п.м., включая существующую реконструируемую сеть.

Площадь проектируемой улично-дорожной сети в красных линиях жилой зоны – 10,3га

В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны посёлка составит:  10,3га : 74,0 = 0,14 (14%), показатель выше  исходного, но в рамках нормативно-допустимого.

Плотность проектируемой улично-дорожной сети в границах жилой зоны (в селитебной зоне): 6,0 км/км2 (4,5км : 0,74км2), в пределах нормативно-допустимого, характерна для планировочной структуры в рамках современных требований, предъявляемых к новым городам и посёлкам.

Положительной особенностью сложившейся и проектной структуры посёлка является упорядоченное строение каркаса второстепенных внутриквартальных проездов.

Внешние поселковые автобусные маршруты к расчётному сроку могут стать более регулярными в связи с дальнейшей реконструкцией внешних дорог, особенно в «часы пик», автобусную пригородную маршрутную сеть рекомендуется удлинить с охватом жилой застройки,  необходимо охватить жилые кварталы по главным и основной улицам, т.е. пригородные маршруты  продлить с учётом радиусов нормативной пешеходной доступности 450,0 – 700,0м, особенно в «часы пик», по направлению к автовокзалу, районной больнице, профессиональному колледжу.

Личный автотранспорт хранится на территории крупных гаражных комплексов, территорий которых вполне достаточно (при норме 25-30м2 но одно м/место), при необходимости возможна реконструкция гаражных комплексов с увеличением этажности.

Для временного хранения автомобилей необходимо также резервировать территорию для автостоянок, в обязательном порядке, при учреждениях и объектах общественно-делового назначения.

Грузовой и ведомственный автотранспорт хранится на территориях учреждений, в промышленно-коммунальных зонах. АЗС и станции технического обслуживания автомобилей (СТОА) по норме 1 пост на 200 машин размещаются в восточной  коммунально-промышленной зоне.

Первая очередь строительства

Первая очередь строительства улично-дорожной сети и транспортного обслуживания Зеленогорского городского поселения определялась в границах пгт. Зеленогорского в соответствии с намеченным первоочередным строительством и необходимыми мероприятиями по качественному улучшению организации движения транспорта и пешеходов.

Одновременно с развитием проектируемых локально расположенных кварталов новой жилой застройки проектом предусматривается упорядочивание ширины в красных линиях и существующей улично-дорожной сети (см. чертёж ГП-5).

Сложившаяся улично-дорожная сеть в основном сохраняется, реконструируется.

Технико-экономические показатели на 1-ю очередь в сравнении с этапом расчётного срока изменятся незначительно.

Площадь жилой зоны территории пгт. Зеленогорского  на 1-ю очередь строительства –74,0га (0,74км2). В процентном отношении площадь всех улиц и дорог в границах жилой зоны посёлка составит 14%,

Плотность проектируемой улично-дорожной сети в границах жилой зоны (в селитебной зоне): 4,8км/км2 (3,58км : 0,74км2), показатель, характерный для планировочной структуры в рамках современных требований, предъявляемых к  новым городам и посёлкам.

Показатели аналогичны расчётному сроку, т.к. площадки нового и реконструируемого жилого фонда расположены в сложившейся планировочной структуре, объёмы нового строительства улично-дорожной сети незначительны, но реконструкция улично-дорожной сети необходима уже к 1-ой очереди строительства.

Данные показатели наряду с проектным решением отражают сложившуюся планировочную структуру индивидуальной и общественной жилой застройки, не затрагивают новую перспективную жилую застройку, очерёдность которой будет откорректирована по предложению заказчика на последующих этапах проектирования.

Пересечения и примыкания проезжих частей решаются с устройством островков безопасности, регулирующими и организующими транспортные потоки.

Необходимо уделить внимание благоустройству существующих улиц и дорог в соответствии с запроектированными поперечными профилями.

По всем улицам предусматривается строительство тротуаров, шириной 1,5 -2,25 м в зависимости от категории улицы.

Внешние поселковые автобусные маршруты рекомендуется удлинить в «часы пик» с охватом жилой застройки уже к 1-ой очереди по главным и основной улицам ( радиусы нормативной пешеходной доступности 450,0 – 700,0м) по направлению к автовокзалу, районной больнице.

Личные автотранспортные средства будут храниться на территории выделенных транспортных зон (гаражных комплексов), ведомственный транспорт - на территориях учреждений и в восточной коммунально - промышленной зоне.

Необходимо осуществить строительство временных автостоянок при всех объектах общественно-делового назначения.

АЗС и станция технического обслуживания автомобилей (СТОА) (по норме 1 пост на 200 машин) функционирует с размещением в основной коммунально-промышленной зоне посёлка.

В стоимость строительства необходимо заложить реконструкцию проезжих частей улиц и дорог, обочин, строительство тротуаров, благоустройство), в параметрах: проезжие части 6-10,5 м, тротуары 2 х (1,5м-2,25 м).

Ориентировочная стоимость первой очереди строительства по формированию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания принимается – 21 млн. руб., исходя из средней стоимости строительства и реконструкции одного м2 улично-дорожной сети с учётом элементов поперечного профиля в ширине красных линий – 1500 руб. (300руб - стоимость 1 м2) и с учётом коэффициента 5,9 - индекса цен к ТЕР-2001в редакции 2010г (80000,0м2 х 300руб х 5,9 х 0,15 =21 млн. руб), с понижающим коэффициентом на условия ремонта и реконструкции - 15%.

Объёмы работ и стоимости приведены укрупненно. Ценовая политика по строительству объектов транспортной инфраструктуры будет уточняться на последующей стадии проектирования и определяться как величиной бюджетной составляющей области и района, так и возможностями инвесторов в условиях рыночной экономики.

- Глава 7.  Инженерное оборудование территории

- 7.1  Инженерная подготовка территории

В настоящем разделе проекта намечена схема проведения мероприятий по инженерной подготовке территории в проектируемых границах пгт. Зеленогорский.

В состав работ по инженерной подготовке территории включены следующие виды работ:

- вертикальная  планировка;

- водостоки;

- очистка поверхностного стока, расчёт очистных сооружений;

- охрана окружающей среды;

Основная центральная часть пгт. Зеленогорский расположена на водоразделе     р.Томь и реки Большая Кедровка. В водоразделе прослеживаются вершины ряда логов, вдоль которых также расположена существующая и проектируемая застройка. Это учитывается при решении системы инженерной подготовки и разбивки территории на бассейны поверхностного стока.

1.  Вертикальная  планировка

В основу планового и высотного решения территории положена сеть существующих улиц, проездов. Уклоны по улицам и рельефу достаточны для сбора и пропуска ливневого стока. В высотном отношении все улицы должны быть решены с максимальным приближением к существующему рельефу с сохранением существующих укрепленных покрытий при условии обеспечения стока поверхностных вод с территорий прилегающих жилых кварталов. В зоне новой  застройки вертикальная планировка должна быть решена с небольшим превышением кварталов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов. В основу вертикальной планировки взят принцип отвода поверхностных вод с кварталов на прилегающие улицы и приём их в открытую и закрытую водосточную сеть. Улицы запроектированы во врезке приблизительно на 30 сантиметров.

2.  Водостоки

В настоящее время на территории пгт. Зеленогорский проложена существующая сеть ливневой канализации диаметрами 300, 600, 800, 1000 и 1500мм.

Территория пгт. Зеленогорский разбиваем на 6 бассейнов стока, имеющих самостоятельные выпуски в прилегающие водоемы.

Перед сбросом поверхностный сток в распределительной камере разделяется на загрязнённый и условно чистый. Загрязнённая часть стока поступает на очистные сооружения, а остальная часть стока – считается условно чистой и сбрасывается в прилегающий водоём.

На очистку поступает сток с территории бассейнов стока № 1, № 2 № 3, с остальных бассейнов стока – сбрасывается без очистки.

Водосточная сеть запроектирована из открытых и закрытых водостоков. Открытые водостоки запроектированы в зоне малоэтажной застройки и представляют собой придорожные канавы, расположенные по обе стороны от проездов, собирающие поверхностный сток, отводящие его в водоприёмные колодцы и далее в закрытую водосточную сеть. В местах пересечения канав с автодорогами устраиваются трубчатые переезды. Ширина канавы по дну составляет 0.3м, глубина в начальной точке 0,4м, в конечной точке – 1,0м, заложение откосов 1:1,5. Размеры канав приняты в соответствии с требованиями пункта 2.43 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Укрепление дна и бортов канав производится в зависимости от уклона канавы по дну засевом травы или укладкой бетонных плит.

Закрытые водостоки предусмотрены из железобетонных труб. Диаметры трубопроводов приняты ориентировочно в соответствии с  требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». На дальнейших стадиях проектирования необходимо проверить детальными расчётами правильность принятых сечений трубопроводов.

3. Очистка  поверхностного стока. Расчёт очистных  сооружений.

В соответствии с требованиями охраны окружающей среды и «Рекомендаций по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» в проекте предусмотрена очистка наиболее загрязнённой части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоёмы.

Очистные сооружения поверхностного стока представляют собой комплекс ёмкостных сооружений, заглублённых ниже поверхности земли. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и маслонефтепродуктов. Задержка плавающего мусора производится съёмными мусороулавливающими решётками. В состав очистных сооружений входят пескоилоуловители, нефтеуловители и сорбционные фильтры доочистки.

Пескоилоуловители предназначены для улавливания и сбора песка, взвешенных, плавающих веществ, а также нефтепродуктов из поверхностных (дождевых) и промышленных сточных вод полной заводской готовности.

Принцип действия пескоилоуловителя основан на гравитации: сточная вода поступает в приёмный отсек установки, где происходит частичное снижение её скорости. Затем в рабочей части уловителя, по мере движения воды, скорость течения снижается до такой степени, что взвешенные вещества, находящиеся в воде, начинают осаждаться на дно отделителя. Скопившийся на дне уловителя осадок удаляется через стояк для откачки осадка. Частично освобождённая от взвешенных веществ вода проходит дополнительную очистку на тонкослойных фильтрующих блоках.

Нефтеловушки (нефтеуловители) представляют собой оборудование полной заводской готовности, предназначенное для улавливания и сбора нефтепродуктов из поверхностных (дождевых) и производственных сточных вод. Производительность от 0,5 до 100 литров воды в секунду. Нефтеуловитель эффективно устраняет нефтепродукты из сточных вод. Степень очистки по нефтепродуктам – до 0,3 мг/л, а по взвешенным веществам – до 12 мг/л. Вода, подающаяся на очистку в нефтеуловитель должна иметь параметры: содержание взвешенных веществ не более 200 мг/литр, нефтепродуктов не более 100-120мг/литр. Эти параметры обеспечивает установленный перед нефтеуловителем пескоилоуловитель.

Перед выпуском в водоём сточные воды проходят доочистку на безнапорных сорбционных фильтрах.

Твёрдый осадок и плавающий мусор отвозят на поселковую свалку, жидкую часть взвеси – на иловые площадки канализационных очистных сооружений.

Определим расходы дождевых вод, поступающих на очистные сооружения по формулам, приведённым в СН 496-77.

Расход дождевых вод определяется по формуле:

Q=qудFК2,    где:

-qуд – удельный расход дождевых вод, л/с с 1га, определяемый в зависимости от площади стока по прил. 2, СН 496-77;

---F – площадь стока в га;

-К2 – коэффициент, учитывающий изменение удельного расхода в зависимости от среднего уклона коллектора (табл. 8, СН 496-77).

Расходы загрязнённой части поверхностного стока приведены в таблице № 3. На дальнейших стадиях проектирования необходимо уточнить принятые размеры очистных сооружений.

Определим также среднегодовые объёмы дождевого и талого стоков, поступающих на очистные сооружения.

Среднегодовые объёмы дождевых вод определяются по формуле:

Wд=2,5НжК3F,   где

Нж=425мм – среднегодовое количество дождевых осадков;

К3=0,77 – коэффициент, учитывающий объём дождевых вод, направляемых на очистные сооружения.

Среднегодовое количество талых вод, поступающих на очистные сооружения, определяется по формуле:

Wт=8НвсК4F,   где

Нвс=114мм – средний слой весеннего стока;

К4=0,56 – коэффициент, учитывающий объём талых вод, направляемых на очистное сооружение.

Результаты подсчётов среднегодовых объёмов дождевого и талого стоков приведены в таблице № 7.1-1.

Таблица № 7.1-1

| №отстойника. | Площадь бассейна стока, га. | Объём дождевого стока, тыс. м3/год | Объём талого стока, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54,0 | 44,1 | 27,6 |
| 2 | 25,4 | 20,7 | 13,0 |
| 3 | 33,0 | 27,0 | 16,8 |

4. Охрана окружающей среды.

Загрязнённый сток с территории пгт. Зеленогорский поступает в р. Томь и р. Боль-шая Кедровка. Неорганизованный поверхностный сток загрязняет речное пространство. Фильтрация из негерметичных септиков и слив поверхностных вод на поверхность земли - основные источники загрязнения почв и грунтовых вод.

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в городе.

Строительство ливневой сети с последующей очисткой стока и вертикальная планировка территории обеспечат организованный отвод и очистку поверхностных вод и исключат загрязнение водоёмов.

Очистка поверхностного стока производится на очистных сооружениях закрытого типа. Объёмы загрязнений, поступающих и задержанных на очистных сооружениях за год, приведены в таблице № 7.1-2.

Расчет годового объема и веса загрязнений, поступающих

на очистные сооружения

Таблица  № 7.1-2.

| Вид загрязнений. | Годовое количество поверхностно-го стока, поступающего на очистные сооружения, тыс. м3 | Средние концентрации загрязнений в поверхностном стоке, кг/м3 | Объёмный вес загрязне-ний кг/м3 | Годовой объём загрязнений, м3 | Годовой вес загрязнений, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества. | 149,2 | 3,5 | 1500 | 348,1 | 522,2 |
| Нефтепродук-ты | 149,2 | 0,016 | 900 | 2,64 | 2,38 |

Принятая конструкция очистного сооружения обеспечивает очистку поверхностного стока до ПДК рыбохозяйственного водоёма.

Более подробно эффект очистки в зависимости от исходных данных по загрязнениям поверхностного стока должен быть определён на рабочих стадиях проектирования.

На территориях коммунальных и промышленных предприятий должно быть предусмотрено строительство промливневой канализации и очистных сооружений для очистки отработанной воды и поверхностного стока перед сбросом её в водоём или поселковую водосточную сеть.

Расчёт параметров отстойников.

Таблица № 7.1-3.

| Номер отстойника. | Площадь бассейна стока, га | Удельный расход дождевых вод, л/с с 1га | Коэффициент, учитывающий изменение удельного расхода | Расчетный расход дождевых вод, л/с | Размеры площадки очистных сооруже-ний м2 | Стоимость очистного сооружения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | ԛуд | К2 | Qр | А×Б |  |
| 1 | 54,0 | 2,8 | 0,78 | 117,0 | 40х23 | 11547,8 |
| 2 | 25,4 | 2,8 | 1,0 | 71,0 | 37х20 | 9000,0 |
| 3 | 33,0 | 2,8 | 1,0 | 92,4 | 40х23 | 11000,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 31547,8 |

Ведомость ориентировочных объёмов и стоимостей работ по инженерной подготовке территории приведена в таблице № 7.1-4.

Таблица № 7.1-4.

| № | Наименование. | Единица измерения | Расчётный срок. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество. | Стоимость единицы измерения, руб. | Общая стоимость, тыс.руб. |
| 1. | Строительство ливневой сети: |  |  |  |  |
|  | диаметром 500мм. диаметром 800мм диаметром 1000мм диаметром 1200мм | пм пм пм пм | 79,0 509,0 290,0 72,0 | 14500,0 18600,0 22930,0 33755,0 | 1145,5 9467,4 6649,7 2430,3 |
| 2. | Устройство водоотводных канав. | пм | 7154,0 | 2688,0 | 19230,0 |
| 3. | Строительство очистных сооружений. | площадок | 3 | см. табл. № 7.1-3 | 31547,8 |
|  | Итого: |  |  |  | 70470,4 |

Примечание:  Стоимости работ по инженерной подготовке территории подсчитаны в ценах 2010г.

7.2  Водоснабжение

Существующее положение

В 1976 году была организована система хозяйственно-питьевого водоснабжения

пгт. Зеленогорский Кемеровской области. Эксплуатируемый комплекс водоснабжения из поймы реки Томь включает:

- инфильтрационный водозабор первого подъёма проектной производительностью

7800 м3/сут;

- насосно-фильтровальную станцию производительностью 5000 м3/сут;

- насосную станцию второго подъёма.

Водозабор 1-го подъёма расположен в левобережной пойме реки Томь на площади 7,64 га. В его составе находятся следующие сооружения:

- 23 скважины глубиной 20м и 6 скважин глубиной 100м (из них работающих 18 скважин).

- скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ 6-10/110 с непрерывной работой;

- резервуар чистой воды, ёмкостью 1000 м3 из сборного железобетона;

- насосная станция1-го подъёма, где установлены 3 центробежных насоса марки   Д-200/90 ( один рабочий, два резервных).

Вода из скважин по сборному водоводу подаётся в РЧВ, затем насосами 1-го подъёма по водоводам 1-го подъёма подаётся на площадку 2-го подъёма.

На площадке 2-го подъёма находятся следующие сооружения:

-насосно-фильтровальная станция производительностью 5000 м3/сут;

-2 резервуары чистой воды, ёмкостью 1000 м3 каждый, из сборного железобетона;

-насосная станция 2-го подъёма, где установлены 3 центробежных насоса марки  Д-200/90 ( один рабочий два резервных) и 2 промывных насоса типа Д350/75.

Вода из скважин насосами 1-го подъёма подаётся на насосно-фильтровальную станцию и после очистки в резервуары чистой воды. Из резервуаров чистой воды очищенная вода насосами насосной станции 2-го подъёма подаётся в водопроводную сеть потребителям.

Протяженность водопроводной сети составляет 15,0км. Водопроводная сеть эксплуатируется более 20лет.

Зона санитарной охраны первого подъёма и второго подъёма имеет ограждение железобетонным забором высотой 2,5м, круглосуточно охраняется. Береговая часть реки Томь, в санитарной зоне первого подъёма, на расстоянии 800м защищена скальным грунтом для предотвращения подмыва берега.

Проектные решения.

Нормы на хоз-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют-300 л/сут на 1 человека для существующей и проектируемой застройки. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хоз-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Суточный расход воды на хоз-питьевые нужды населения

Таблица №7.2-1

| Сроки строительства | Характер застройки квартала | Число жителей чел | Норма водо- потребления л/сут на 1чел. | Суточный расход воды (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| существующее | 1этажная и многоэтажнная | 5180 | 300 | 1554,0 |
| 1-я очередь | 1этажная и многоэтажнная | 5000 | 300 | 1500,0 |
| расчётный срок | 1этажная и многоэтажнная | 4500 | 300 | 1350,0 |

Расход воды на противопожарные нужды

Расход воды на противопожарные нужды принят согласно СНиПа 2.04.02-84. и составит 10л/сек.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят по диктующему зданию: клубу  на 220 мест. Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят из расчета одновременного действия двух струй по 2,5 л/сек каждая. Время действия  пожарных кранов-3 часа.

Общий  расход воды на пожаротушение составит 10+5=15 л/сек.

Суточный расход воды на пожаротушение составит 162 м³/сут.

Расход воды на поливочные нужды

Расход воды на поливочные нужды принят согласно СНиПа 2.04.02-84. и составит  90л/сут на одного жителя.

Суточный расход воды на полив на 1-ю очередь составит - 450 м³/сут;

Суточный расход воды на полив на расчётный срок составит- 400,5 м³/сут.

Расход воды на производственные нужды рассчитан согласно приведенных промышленных предприятий, в таблице № 7.2-2.

Таблица № 7.2-2

| № п/п | Наименование предприятия | Числен-ность ра-бот. (чел.) | Расход воды м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ООО «Конкурент», в том числе: |  |  |
| 1 | -завод металлоконструкций | 100 | 30,0 |
| 2 | -завод ЖБИ | 40 | 18,0 |
| 4 | Производственная база ООО «ТЭП», котельная | 180 | 8,1 |
| 5 | Производственная база ООО «ВКУ» | 100 | 4,5 |
| 6 | ООО «СУ-5 ПГС» | 60 | 1,4 |
| 7 | - Производственная база ЗАО «На-ладка» | 20 | 0,5 |
|  | Производственная база ООО «Го-ризонт» | 30 | 0,75 |
| 8 | ГПАТП | 100 | 13,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | База ЖКХ | 78 | 1,95 |
| 10 | Пилорама | 5 | 0,5 |
| 11 | - Пилорама (частная) | 3 | 0,5 |
| 12 | Пилорама «Лесоруб» | 10 | 2,5 |
| 13 | Пождепо на 2 машины | 6 | 0,15 |
| 14 | АЗС (2 объекта) | 4 | 0,1 |
| 15 | ПС «Пионерская» | 3 | 0,5 |
| 16 | Автостанция на 25 мест | 5 | 0,5 |
| 17 | Швейный цех (не действующий) |  |  |
|  | Итого | 750 | 83,85 |
| Итого с 10% на неучтённые нужды |  |  | 92,00 |

Общие расходы воды по генплану пгт. Зеленогорский

Таблица № 7.2-3

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расч.срок |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 1500,0 | 1350,0 |
| 2 | Пожарные расходы | 162,0 | 162,0 |
| 3 | Поливочные расходы | 450,0 | 400,5 |
| 4 | Производственные нужды | 92,0 | 92,0 |
|  | Итого: | 2204,0 | 2004,0 |
| Итого из горводопровода с 10% на неучтенные расходы |  | 2425,0 | 2205,0 |

Источники водоснабжения

Основным источником водоснабжения является существующий комплекс водоснабжения из поймы реки Томь.

Производительность водозабора составляет 7800 м3/сут, что вполне достаточно для развития посёлка на 1-ю очередь и расчётный срок.

### Проектируемая схема водоснабжения

- Система и схема водоснабжения

Схема подачи воды сохраняется прежней, с развитием водопроводной сети. Система водопровода – объединённая, хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давле-ния. Водоснабжение проектируемой застройки предусмотрено от городской сети водопровода.

Сеть оборудуется необходимой арматурой и пожарными гидрантами, распо-ложенными друг от друга на расстоянии не ближе 150м

Для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки необходимо заменить ветхие сети водопровода, длиной 0,8км.

Стоимость строительства сетей и сооружений

по водопроводу на 1-ю очередь строительства.

Таблица№ 7.2-4

| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы | общая |
| 1 | Строительство нового водопровода из пластмассовых труб Д=100мм | км | 0,3 | 2,5 | 0,75 |
| 2 | Замена ветхого водопровода Д=150мм на трубопровод из пластмассовых труб | км | 0,8 | 2,5 | 2,0 |
|  | Итого в ценах 2010г. |  |  |  | 2,75 |

7.3  Канализация

Существующее положение

В настоящее время существует централизованная система канализования в пгт. Зеленогорский. Охват населения централизованной системой канализования в пгт. Зеленогорский - 100%.

Сточные воды от населения и промышленных предприятий по уличным канализационным сетям Д=150-400мм поступают в главный самотечный коллектор Д=300-500 мм, откуда на канализационную насосную станцию № 1. КНС № 1 подаёт стоки по напорному коллектору Д=300мм, длиной 14км в посёлок Крапивинский, в подводящий самотечный коллектор Д=500мм КНС № 2. От  КНС № 2 стоки по напорному коллектору Д=300мм, длиной 4км подаются на канализационные очистные сооружения. На очистных сооружениях стоки проходят полную механическую и биологическую очистку, с последующим хлорированием гипохлоритом натрия и сбросом в реку Томь. Производительность очистных сооружений составляет 10 тыс. м3/сут. Характеристика существующих канализационных насосных станций представлена в таблице № 7.3-1.

В данное время ведётся реконструкция напорного коллектора от КНС № 1 до камеры гашения в пгт. Крапивинский.

Таблица  № 7.3-1

| Наименование КНС и место расположения | Установл. насосы, марка | Кол-во насо-сов | Произв Насоса, м3/час | Напор,м | Диаметр трубопроводов,мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подводящего | напорного |
| КНС№1в пгт. Зеленогорский | ФГ 540/95 | 2 | 540 | 95 | 500 | 300 |
| КНС№2 в пгт.Крапивинский | ФГ 144/46 (5Ф-6) | 3 | 144 | 46 | 500 | 300 |

Проектные решения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления. Суточный расход бытовых сточных вод по очередям строительства приведен в таблице № 7.3-2.

Суточный расход сточных вод от населения

Таблица № 7.3-2

| Сроки стр.-ва | Характер застройки микрорайона | Число жителей чел | Норма водо- отведения л/сут на 1чел. | Суточный расход стоков (м³/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| существующее | 1этажная и многоэтажнная | 5180 | 300 | 1554,0 |
| 1-я очередь | 1этажная и многоэтажнная | 5000 | 300 | 1500,0 |
| на расчётный срок | 1этажная и многоэтажнная | 4500 | 300 | 1350,0 |

Перечень промышленных, строительных, транспортных и коммунально-складских предприятий приведен в таблице № 7.3-3

Таблица № 7.3-3

| № п/п | Наименование предприятия | Числен-ность ра-бот. (чел.) | Расход стоков м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ООО «Конкурент», в том числе: |  |  |
| 1 | -завод металлоконструкций | 100 | 5,0 |
| 2 | -завод ЖБИ | 40 | 18,0 |
| 4 | Производственная база ООО «ТЭП», котельная | 180 | 8,1 |
| 5 | Производственная база ООО «ВКУ» | 100 | 4,5 |
| 6 | ООО «СУ-5 ПГС» | 60 | 1,4 |
| 7 | - Производственная база ЗАО «Наладка» | 20 | 0,5 |
|  | Производственная база ООО «Горизонт» | 30 | 0,75 |
| 8 | ГПАТП | 100 | 13,9 |
| 9 | База ЖКХ | 78 | 1,95 |
| 10 | Пилорама | 5 | 0,5 |
| 11 | - Пилорама (частная) | 3 | 0,5 |
| 12 | Пилорама «Лесоруб» | 10 | 2,5 |
| 13 | Пождепо на 2 машины | 6 | 0,15 |
| 14 | АЗС (2 объекта) | 4 | 0,1 |
| 15 | ПС «Пионерская» | 3 | 0,5 |
| 16 | Автостанция на 25 мест | 5 | 0,5 |
| 17 | Швейный цех (не действующий) |  |  |
|  | Итого | 750 | 58,85 |
| Итого с 10% на неучтенные нужды |  |  | 65,0 |

Общие расходы стоков по генплану пгт. Зеленогорский

Таблица № 7.3-4

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расч. срок |
| 1 | Хозяйственно-бытовые стоки от населения | 1500,0 | 1350,0 |
| 2 | Производственные стоки | 65,0 | 65,0 |
|  | Итого: | 1565,0 | 1425,0 |

Проектируемая схема канализации.

Схема канализования существующей и проектируемой застройки сохраняется прежней, с развитием канализационной сети на расчётный срок.

7.4  Теплоснабжение, газоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение пгт. Зеленогорский осуществляется от Центральной котельной. Котельная оборудована четырьмя котлами КВТС-10, общей тепловой мощностью 46,5 МВт (40 Гкал/час). Параметры теплоносителя 110-70 0С. Уровень благоустройства существующей застройки высокий. Теплоснабжением охвачено 100% жилого фонда поселка.

Общая тепловая нагрузка по существующему жилому фонду с учетом нагрузки по учреждениям культурно-бытового обслуживания составляет 19,78 МВт (17,01 Гкал/час).

Общая протяженность тепловых сетей составляет 8,8 км.

На территории поселка находится ряд промышленных предприятий: ЗАО «Завод металлических конструкций «Конкурент»», ООО «ТЭП», ООО «ВКУ». ООО «Электросеть», ООО «Жилбытсервис», ООО «Бытовик», Зеленогорское ГПАТП. Производственные базы этих предприятий расположены в промышленной зоне. При этом, часть производственных и коммунально-складских зон отапливается от собственных котельных, однако использовать их в будущей жилой застройке не представляется возможным, т.к. они расположены не в соответствующих зонах и используемое оборудование не соответствует экологическим требованиям.

Проектное решение

Расчет тепловых нагрузок по вновь проектируемой жилой застройке и соцкультбыту выполнен в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Для разработки схемы теплоснабжения тепловые нагрузки определены:

- по существующим объектам соцкультбыта - по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

- по вновь проектируемой жилой застройке  и объектам соцкультбыта – по укрупненным показателям тепловых нагрузок или по  удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений.

В основу расчетов приняты следующие исходные данные:

- Расчетная наружная температура воздуха для проектирования отопления tн.р.о.= -39оС

- То же для систем вентиляции tн.р.в.= -24 оС.

- Расчетная численность населения на I очередь строительства – 5,0 тыс. человек.

- Общая площадь I – ой очереди строительства – 125,0 тыс. м2. Обеспеченность общей площадью жилого фонда на 1 человека – 25,0 м2.

- Расчетная численность населения на расчетный срок – 4,5 тыс. человек.

- Общая площадь строительства на расчетный срок – 135,0 тыс. м2. Обеспеченность общей площадью жилого фонда на 1 человека – 30,0 м2.

По проектируемой жилой застройке общий тепловой расход на отопление и горячее водоснабжение определен по удельному показателю на 1м2 общей площади, который на I очередь и расчетный срок строительства составит:

- 0.1 кВт для 1-2 этажной застройки;

- 0,08 кВт для многоэтажной застройки.

Расходы тепла для учреждений культурно-бытового обслуживания определены по аналогам типовых проектов и по укрупненным показателям.

Теплопотребление по жилой застройке на I очередь строительства приведено в таблице № 7.4-1, на расчетный срок строительства – в таблице № 7.4-2.

Общий расход тепла по административным учреждениям и учреждениям культурно-бытового обслуживания приведен в таблице № 7.4-3.

Суммарные расходы тепла по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на I очередь строительства, расчетный срок строительства приведены в таблицах № 7.4-4,       № 7.4-5 соответственно.

I очередь строительства

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на I очередь строительства составит 20,9 МВт (17,97 Гкал/час). Теплоснабжение жилой застройки и объектов соцкультбыта сохранится от Центральной котельной. На I очередь  строительства предлагается перекладка 2d=70мм на 2d=100мм для надежного теплоснабжения коттеджной застройки в северо-западной части поселка.

Теплоснабжение отдельных объектов соцкультбыта, сооружаемых на I очередь строительства, предлагается осуществить от котлов типа «ЗИОСАБ-45,125,175». Эти котлы могут работать на одном из трех видов топлива: газ, солярка или твердое топливо – дрова или уголь. Котлы можно использовать в блочных и крышных котельных.

Теплоснабжение жилых малоэтажных домов можно осуществить, используя индивидуальные малометражные источники тепла – секционные котлы типа КЧМ. Данные котлы предназначены для использования в системах водяного отопления отдельных квартир и малоэтажных зданий строительным объемом 300-1300м3. Топливом может служить сортированный антрацит, кокс, каменный уголь. После дооборудования и установки горелочных устройств и автоматики безопасности котлы могут работать на природном газе и легком жидком топливе.

Объемы работ и стоимость объектов теплоснабжения на I очередь строительства приведены в таблице № 7.4-6.

Расчетный срок строительства

Общая тепловая нагрузка по жилой застройке с учетом объектов соцкультбыта на расчетный срок строительства составит 22,39 МВт (19,25 Гкал/час). Теплоснабжение жилой застройки и объектов соцкультбыта сохранится от Центральной котельной.

| Суммарный расход тепла по жилой застройке на I-ю очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 7.4-1 |  |
| Вид застройки | Существующий жилой фонд |  |  |  |  | I очередь строительства |  |  | Суммар-ный расход тепла, МВт | Суммар-ный расход тепла, Гкал/час |
|  |  |  |  |  |  | Новое строительство |  |  |  |  |
|  | Жилая площадь,тыс. м2 |  | Расход тепла, МВт |  | Расход тепла, Гкал/час | Жилая площадь, тыс.м2 | Расход тепла, МВт | Общий расход тепла, Гкал/час |  |  |
| одноэтажная | 0,8 |  | 0,126 |  | 0,108 | 4,3 | 0,43 | 0,37 | 0,556 | 0,478 |
| многоэтажная | 118,5 |  | 11,49 |  | 9,88 | 1,4 | 0,14 | 0,12 | 11,63 | 10,0 |
| Всего: | 119,3 |  | 11,616 |  | 9,99 | 5,7 | 0,57 | 0,49 | 12,186 | 10,478 |
| Суммарный расход тепла по жилой застройке на расчетный срок строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 7.4-2 |  |
| Вид застройки | Существующий жилой фонд |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  | Суммар-ный расход тепла, МВт | Суммар-ный расход тепла, Гкал/час |
|  |  |  |  |  |  | Новое строительство |  |  |  |  |
|  | Жилая площадь тыс.м2 |  | Расход тепла, МВт | Расход тепла, Гкал/час |  | Жилая пло-щадь, тыс.м2 | Расход тепла, МВт | Общий расход тепла, Гкал/час |  |  |
| одноэтажная | 0,8 |  | 0,126 | 0,108 |  | 11,7 | 1,17 | 1,006 | 1,296 | 1,114 |
| многоэтажная | 118,5 |  | 11,49 | 9,88 |  | 4,0 | 0,32 | 0,275 | 11,81 | 10,154 |
| Всего: | 119,3 |  | 11,616 | 9,99 |  | 15,7 | 1,49 | 1,281 | 13,106 | 11,268 |

| Расход тепла по административным учреждениям и учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 7.4-3 |  |
| № на плане |  | Наименование учреждений | Единица измерения | Ем- кость | Тепловая нагрузка, МВт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующее положение | 1очередь строитель-ства |  | Расчетный срок строитель-ства |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация поселка |  | объект | 1 | 0,06 | 0,06 |  | 0,06 |
| 2 | - Дирекция строящейся ГЭС |  | объект | 1 | 0,06 | 0,06 |  | 0,06 |
| 3 | Милиция |  | объект | 1 | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 4 | Почта, отделение сбербанка |  | объект | 1 | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |
| 5 | Отделение социальной защиты |  | объект | 1 | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Общеобразовательная школа |  | мест | 1320 | 1,50 | 1,50 |  | 1,50 |
| 7 | Лицей-интернат |  | мест | 130 | в здании школы |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Детский сад «Улыбка» |  | мест | 128 | 0,42 | 0,42 |  | 0,42 |
| 9 | Детский сад «Родничок» |  | мест | 115 | 0,42 | 0,42 |  | 0,42 |
| 10 | Детский сад «Минутка» |  | мест | 110 | 0,42 | 0,42 |  | 0,42 |
| 11 | Губернский дом ребенка |  | мест | 80 | 0,55 | 0,55 |  | 0,55 |
| 12 | Детский дом «Лесная сказка» на 47 мест |  | мест | 47 | 0,30 | 0,30 |  | 0,30 |
| Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Детская школа искусств |  | мест | 330 | в здании колледжа |  |  |  |
| 14 | Дом детского творчества |  | мест | 500 | 0,30 | 0,30 |  | 0,30 |
| Профтехучилища |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | - Профессиональный колледж |  |  |  | 1,4 | 1,4 |  | 1,4 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Центральная районная больница |  | койко-мест | 125 | 1,10 | 1,10 |  | 1,10 |
| 17 | Поликлиника |  | посещ. | 860 | в здании больничного комплекса |  |  |  |
| 18 | Станция скорой медицинской помощи |  | машин | 2 | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 |
| 19 | Инфекционное и детское отделение |  |  |  | в здании больничного комплекса |  |  |  |
| 20 | - Хозяйственный блок больницы |  |  |  | в здании больничного комплекса |  |  |  |
| 21 | Аптека (3 объекта) |  | объект | 3 | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |
| 50 | Детская молочная кухня |  | порц./сутки | 800 | - | - |  | 0,05 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Спортивная школа |  | мест | 250 | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 |
| 23 | Отделение спортивной школы |  | мест | 150 | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 |
| 24 | Школьный стадион на 90м×80м |  |  |  | - | - |  | - |
| 51 | Спортивный комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | крытый бассейн |  | м2 пл. воды | 100 | - | - |  | 0,15 |
|  | спортивные залы |  | м2 пл. зала | 150 | - | - |  | 0,07 |
|  | спортядро и спортплощадки |  | га | 2,8 | - | - |  | - |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Дом культуры |  | мест | 220 | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 |
| 26 | Дом культуры |  | мест | 250 |  | 0,25 |  | 0,25 |
| 27 | Клуб ветеранов на 100 мест |  | мест | 100 | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 |
| 28 | Молодежный центр «Эдельвейс» |  | объект | 1 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |
| 29 | Молодежный центр «Лидер» |  | объект | 1 | - | - |  | - |
| 30 | Танцевальный зал ДДТ |  |  |  | - | - |  | - |
| 31 | Библиотека |  | тыс. томов | 11,1 | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 |
| 32 | Детская библиотека |  | тыс. томов | 4,5 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |
| 33 | - Филиал библиотеки №19 на 3,7 тыс. том. |  | тыс. томов | 3,7 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Торговый центр «Рас-свет», в том числе: |  |  |  | 0,38 | 0,38 |  | 0,38 |
|  | -магазин «Вероника» |  | м2 торг. пл. | 157 |  |  |  |  |
|  | -магазин «Смак» |  | м2 торг. пл. | 36 |  |  |  |  |
|  | -магазин «Визит» |  | м2 торг. пл. | 27,6 |  |  |  |  |
|  | -магазин «Волна» |  | м2 торг. пл. | 32 |  |  |  |  |
|  | -магазин |  | м2 торг. пл. | 45 |  |  |  |  |
|  | -магазин «Маргаритка» |  | м2 торг. пл. | 72 |  |  |  |  |
|  | -магазин «Вираж» |  | м2 торг. пл. | 70,8 |  |  |  |  |
| 35 | Торговый центр, в том числе: |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 |
|  | -магазин «Теремок» |  | м2 торг. пл. | 14,8 |  |  |  |  |
|  | -магазин «Удача» |  | м2 торг. пл. | 32,5 |  |  |  |  |
|  | -магазин «Ритм» |  | м2 торг. пл. | 32,2 |  |  |  |  |
|  | -магазин «Ассорти» |  | м2 торг. пл. | 18,0 |  |  |  |  |
|  | -магазин «Яна» |  | м2 торг. пл. | 18,0 |  |  |  |  |
|  | -магазин «Лилия» |  | м2 торг. пл. | 18,0 |  |  |  |  |
|  | -магазин «Алиса» |  | м2 торг. пл. | 24,4 |  |  |  |  |
| 36 | -магазин «Сибирь» |  | м2 торг. пл. | 100 | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |
| 37 | Магазин «Капель» |  | м2 торг. пл. | 35,0 18,0 | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 |
| 38 | Магазин «Виктория» |  | м2 торг. пл. | 18,0 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |
| 39 | Магазин «Березка» |  | м2 торг. пл. | 83,6 | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |
| 52 | Магазины смешанных товаров |  | м2 торг. пл. | 430 | - | 0,06 |  | 0,12 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Столовая, кафе «Смак» |  | мест | 20 | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 |
| 53 | Молодежное кафе |  | мест | 50 | - | - |  | 0,30 |
| Учреждения бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Швейный цех-мини |  | объект | 1 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |
| 42 | Салон “Вера” |  | объект | 1 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |
| 43 | Парикмахерская “Шарм”, салон красоты (2объекта) |  | объект | 1 | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 |
| 44 | Парикмахерская (3 объекта) |  | объект | 1 | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |
| 45 | Ремонт обуви на 1 раб.м. (киоск) |  | объект | 1 | - | - |  | - |
| 46 | Ритуальные услуги |  | объект | 1 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |
| 54 | КБО |  | раб. мест | 20 |  | 0,05 |  | 0,05 |
| 55 | Баня-сауна |  | мест | 35 |  | 0,16 |  | 0,16 |
| 56 | Прачечная самообслуживания |  | кг белья/см. | 600 |  | 0,10 |  | 0,10 |
| 57 | Приемный пункт химчистки |  | кг вещей/см. | 58 |  | 0,01 |  | 0,01 |
| 58 | Гостиница |  | мест | 30 |  | 0,23 |  | 0,23 |
| Культовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Церковь |  | объект | 1 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |
| Прочие учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | - Хозяйственный блок «Электросетей», «Электросбыта» |  | объект | 2 | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 |
| 49 | Офис ООО «Горизонт» |  | объект | 1 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |
| 50 | Офис ООО «Наладка» |  | объект | 1 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |
| 51 | Офисы: ООО «Бытовик», ООО «ВКУ», ООО «Жилбытсервис» ООО «Электросе-тевая компания» |  | объект | 4 | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 |
| Итого по культурно-бытовым потребителям: |  |  |  |  | 8,16 | 8,71 |  | 9,28 |

| Расход тепла на I-ю очередь строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 7.4-4 |  |
| Расход тепла по существующей застройке |  |  |  |  |  | Расход тепла на I очередь строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |
| Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт, МВт | Соцкультбыт, Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11,616 | 9,99 | 8,16 | 7,02 | 19,78 | 17,01 | 12,186 | 10,478 | 8,71 | 7,49 | 20,90 | 17,97 |
| Расход тепла на расчетный срок строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 7.4-5 |  |
| Расход тепла по существующей застройке |  |  |  |  |  | Расход тепла на расчетный срок строительства, включая сущ. застройку |  |  |  |  |  |
| Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт МВт | Соцкультбыт Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час | Жилье, МВт | Жилье, Гкал/час | Соцкультбыт МВт | Соцкультбыт Гкал/час | Всего, МВт | Всего, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11,616 | 9,99 | 8,16 | 7,02 | 19,78 | 17,01 | 13,106 | 11,268 | 9,28 | 7,98 | 22,39 | 19,25 |

Объемы работ и стоимость объектов теплоснабжения на I-ю очередь  строительства.

Таблица №  7.4-6

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Стоимость в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкция теплотрассы с заменой 2d=70 мм на 2d=100 мм | пм | 250 | 3000,0 |
|  | Всего: |  |  | 3000,0 |

Примечание:

Стоимость указана в ценах 2011г.

В стоимость строительства не включены строящиеся объекты, а также внутриквартальные тепловые сети, входящие в затраты на внутриквартальное благоустройство.

Газоснабжение

Существующее положение

Существующий жилой фонд поселка Зеленовский Зеленовского сельского поселения газифицируется сжиженным пропан бутановым газом по ГОСТ 20448-90* «Газы углеводные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия». Низшая теплота сгорания газа – 22000 ккал/м3.

В настоящее время газоснабжением охвачено ориентировочно 10% жилого фонда. Мелкие потребители получают газ в баллонах. Сжиженный газ подвозится с газонаполнительной станции г. Кемерово.

Использование сжиженного газа - пищеприготовление и приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах.

Природный газ в настоящее время не используется.

Проектное решение.

На I очередь строительства строящийся жилой фонд будет газифицироваться сжиженным газом по ГОСТ 22448-90* «Газы углеводородные сжиженные топливные коммунально-бытового потребления. Технические условия»: одноэтажные дома и двухэтажные дома с численностью квартир не более 4-х – от газобаллонных установок с установкой их в кухнях, двухэтажные дома с численностью квартир более 4-х – от групповых резервуарных установок.

Расчетные показатели потребления сжиженного газа приняты в соответствии со СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Расход теплоты при наличии в квартире газовой плиты и при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя на 1 человека в год составит 1050 тыс. ккал (существующий индивидуальный жилой сектор). Расход теплоты при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) на 1 человека в год составит 1750 тыс. ккал (проектируемый жилой сектор).

Ориентировочный годовой расход сжиженного газа на индивидуально-бытовые нужды при 50% газоснабжении жилого фонда на I очередь строительства составит 35,8 тыс. м3. Максимально-часовой расход газа  на I очередь строительства составит 19,9 м3/час.

Ориентировочный годовой расход сжиженного газа на индивидуально-бытовые нужды при 100% газоснабжении жилого фонда на расчетный срок строительства составит 75,6 тыс. м3. Максимально-часовой расход газа  на расчетный срок строительства составит 42,0 м3/час.

Затраты на газоснабжение жилого фонда (строительство групповых резервных установок) входят в среднюю стоимость строительства 1 м2общей площади.

7.5  Электроснабжение

Электроснабжение посёлка городского типа Зеленогорский в составе генерального плана выполнено на период до 2028г. – расчетный срок, с выделением I очереди строительства – 2018г. Исходный год принят на момент обследования – 2008г.

Схема электроснабжения разработана по материалам архитектурно планировочного раздела на основании существующей схемы электроснабжения посёлка.

Существующая схема электроснабжения

Электроснабжение пгт Зеленогорский осуществляется от Кузбасской энергосистемы - системной ПС 220 кВ «Краснополянская». Опорным центром питания является ПС 110 кВ «Пионерная».

Основные данные по центру питания приведены в таблице № 7.5-1.

Таблица № 7.5-1

| № п.п. | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность транс- форматоров, МВА | Нагрузка на шинах 10 кВ МВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Резерв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Пионерная | 110/10 | 6,3+10 | 8,92 | 6,6 |

Электроснабжение выполняется непосредственно с шин 10 кВ ПС по 8 фидерам. Схема построения распределительных сетей 10 кВ петлевая, двухлучевая и радиальная. Линии – кабельные и воздушные. Кабели марок ААБ, ААШВ сечением 70÷120 мм2. Опоры в сетях 10 кВ железобетонные и деревянные с ж/б приставками с проводами А и АС, сечением35÷95 мм2. Трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ – одно и двух трансформаторные, в большинстве случаев закрытые.

Суммарная установленная мощность трансформаторов в ТП-10/0,4 кВ –14859 кВА, расчётная нагрузка потребителей посёлка – 8915 кВт, средняя загрузка трансформаторов в часы собственного максимума нагрузок ТП – 60 %.

Годовое потребление электроэнергии по посёлку – 25765 тыс. кВт. час, в том числе по жилому сектору – 7200 тыс. кВт. час.

При современной численности населения 5146 чел. удельное потребление на одного жителя составила 5007 кВт. час или 1470 Вт.

Подсчет электрических нагрузок

Подсчет электрических нагрузок выполнен раздельно – для жилых, культурно-бытовых и  сельскохозяйственных и промышленных потребителей.

Нагрузки жилых домов определены в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 по удельным нагрузкам, отнесенным к 1 м2 общей площади и составляющим 18,4 Вт/м2 – для 1-2х этажной застройки с плитами на сжиженном газе или твёрдом топливе, и 20,9 Вт/м2 – многоэтажных жилых домов, оборудованных стационарными электроплитами.

Нагрузки культурно-бытовых потребителей определялись по паспортам типовых проектов, либо, при их отсутствии, по укрупнённым показателям. При подсчёте принималось, что пищеблоки общественных зданий оборудованы стационарными электроплитами.

Нагрузки потребителей третьей группы определялись по справкам, с учетом данных об их развитии. Итоги подсчета приведены в нижеследующей таблице № 7.5-2.

Таблица № 7.5-2

| Наименование группы потребителей | Электрическая нагрузка, кВт |  |  | Прирост электрической нагрузки, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | на 1очер. | на р.ср. | на 1очер. | на р.ср. |
| Электрическая нагрузка жи-лого фонда, кВт | 2491,4 | 2599,7 | 2790,0 | 108,4 | 298,9 |
| Электрическая нагрузка ком-мунально - бытовых потреби-телей, кВт | 1259,0 | 1478,0 | 1631,0 | 219,0 | 372,0 |
| Электрическая нагрузка сель-хозяйственных потребителей, кВт | 5165,0 | 5423,3 | 5939,8 | 258,3 | 774,8 |
| Общая электрическая нагруз-ка потребителей села, кВт | 8915,4 | 9501,0 | 10360,8 | 585,7 | 1445,7 |
| тоже с учётом Кс=0,85, кВт | 7578,1 | 8075,9 | 8806,9 | 497,8 | 1228,8 |

Полученный прирост нагрузок: 585,6 кВт (среднегодовой прирост – 0,64 %) - на первую очередь строительства, и 1445,6 кВт (0,75 %) – на расчётный срок, в целом по поселку, вполне объясним, во-первых, естественным ростом электропотребления, а также, увеличением жилого фонда и строительством административных и культурно-бытовых учреждений.

Проектное решение

Электроснабжение пгт. Зеленогорский, как и в настоящее время, будет осуществляться от ПС-110/10кВ «Пионерная», после замены трансформаторов 6300 и 10000 кВА на трансформаторы 16000 кВА. Мощность трансформаторов определена с учётом роста нагрузок посёлка Зеленогорский. и потребителей прилегающего района.

Распределение электроэнергии по коммунально–бытовой зоне посёлка предусматривается через существующие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ за счёт увеличения их загрузки, а также через две проектируемые двух трансформаторные ТП (ТП-I и ТП-II) с трансформаторами по 400 кВА, и одно трансформаторную ТП-III с трансформатором 100 кВА. Кроме того, в ТП-12 предусмотрена замена существующего трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА. Подключение трансформаторной подстанции предусматривается через существующие сети  10 кВ, точки подключения уточнить в  филиале "Энергосеть Крапивинского района".

Схема электроснабжения объектов промзоны должна решаться отдельным проектом специализированной проектной организацией.

Схемы сетей 0,4 кВ в объёмы настоящей работы не входят, и будут решаться на последующих этапах проектирования

Подсчет капзатрат по строительству сетей электроснабжения

Таблица № 7.5-3

| Наименование объемов работ | Еден.изм. | Кол-во | Стоимость единицы млн. руб. | Общая стоимость млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реконструкция ПС 110/10 кВ «Пионерная» (замена существующих трансформаторов на трансформаторы 16000 кВА) | к-т | 2 | 9,4 | 18,8 |
| Строительство ТП-10/0,4 кВ с двумя трансформатором по 400 кВА (ТП-I, ТП-II) | к-т | 2 | 4,2 | 3,4 |
| Строительство ТП-10/0,4 кВ с одним трансформатором по 100 кВА (ТП-III) | к-т | 1 | 1,7 | 1,7 |
| Реконструкция ТП-10/0,4 кВ «ТП-12» (замена существующего трансформатора на транс-форматор 250 кВА) | к-т | 1 | 0,3 | 0,3 |
| Строительство питающих линий 10кВ | км | 1,8 | 0,75 | 1,4 |
| Итого (в ценах 2010 года) |  |  |  | 22,2 |

- 7.6  Системы связи. Радиотрансляционные сети

В качестве исходных данных для разработки раздела связи проекта планировки поселка городского типа Зеленогорский положены следующие материалы:

- схема генплана М 1:5000. разработанная ОАО ПИ «Новосибгражданпроект»;

- распределение жилого фонда на 1-ю очередь строительства и расчетный срок;

-.действующие нормы и правила.

Существующее положение

В настоящее время в поселке Зеленогорский действует цифровая АТС типа «МС-240» емкостью 1344 монтированных номеров и 981 задействованных, расположенная в центральной части поселка. В поселке действует почта, имеется телефонно-телеграфная связь со всеми регионами России с выходом на международные каналы связи.

Для линий межстанционной связи применяются кабельные линии в земле с использованием аппаратуры уплотнения типа ИКМ. Распределительные телефонные линии кабельного типа в земле.

Определенное развитие на территории поселка получает мобильная связь.

Проектные предложения.

Определение емкости телефонной сети поселка Зеленогорский выполнено на первую очередь строительства и расчетный срок.

Емкость телефонной сети жилого сектора, согласно нормам проектирования, определена с учетом 100% телефонизации.  Потребное количество телефонов /абонентов/ определяется исходя из расчетной численности населения с применением коэффициента семейности /к=3.5/ с учетом телефонов коллективного пользования и административно-бытового назначения.

По расчету количество телефонов для 1 очереди строительства составляет –1855 номеров, для расчетного срока – 1670 номеров.

АТС «МС-240» представляет собой цифровую систему коммутации. Система имеет блочно-модульную структуру. Увеличение емкости выполняется путем подключения абонентских блоков расширения. Предлагается предусмотреть использование существующих линейно-кабельных сооружений и прокладку кабельных линий в земле до проектируемых объектов.

В связи с развитием сотовой связи нагрузка на оборудование АТС уменьшается, освобождается емкость, которую можно использовать для дополнительного подключения абонентов.

На данной стадии проекта дана предварительная схема основных трасс.

Протяженность проектных трасс на расчетный срок – 1,75 км, в том числе на первую очередь – 1,05 км.

Объем капиталовложений подсчитан по укрупненным показателям стоимости строительства телефонной связи в проектируемом районе в ценах 2011 года и составляет:

- на 1 очередь  - 0,525 млн. руб.

- на расчетный срок -  0,350 млн. руб.

Программа развития проводного вещания определена согласно принятой концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 – 2015г.г., одобренной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 года № 1700-р.

Основная задача программы повышение рентабельности предприятий связи, расширение сервиса услуг, повышение их качества.

Технические решения для сельских районов, где содержание проводного вещания убыточно, направлены для создания условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий. Предусмотреть установку приемо-передающего оборудования для охвата эфирным вещанием населения, что обеспечит прием общероссийских и областных программ и позволит своевременно получать оповещение ГО и ЧС.

Согласно принятой концепции развития телерадиовещания  необходимо произвести модернизацию телевизионного передающего центра. Модернизация позволит организовать цифровое телевизионное вещание, включая мобильное телевещание и телевидение высокой четкости.

Проектом рекомендуется дальнейшее расширение услуг высококачественного УКВ вещания, сотовой связи.

Основой развития филиалов почты по-прежнему остается преодоление убыточности работы отделений почтовой связи в сельской месности, внедрение новых технологий, дальнейшее развитие комерческих и социальных проектов.

Оснащение отделений почтовой связи компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет, позволит решить задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам.

7.7  Санитарная очистка

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно - бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых  и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно - бытового назначения; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного  пункта.

В настоящее время ведётся планово-регулярная очистка на территории благо-устроенной жилой застройки, от учреждений культурно-бытового назначения и общест-венных зданий.

Мусор и промышленные отходы вывозятся на полигон ТБО, расположенный к западу от границы пгт. Зеленогорский в 5км, но уже на территории Крапивинского городского поселения. Нормативная санитарно-защитная зона в 500 м выдерживается.

Свалка ТБО не в полной мере соответствует требованиям СанПин 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируется с частичным нарушенем санитарных и природоохранных требований.

Скотомогильник расположен южнее села Междугорного за границами Зелено-горского городского поселения. Нормативная  санитарно-защитная зона в 1000м выдерживается.

Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки. Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные и микро-районные проезды, объекты культурно – бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Вывоз мусора с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

Предлагается следующая схема санитарной очистки:

1. Очистка от твердых бытовых отходов по планово-регулярной системе. Контейнеры емкостью 0,55, 0,6, 0,7 куб.м.

Годовое количество отходов :

Таблица № 7.7-1

| Наименование отходов | Норма по СНиП 2.07.01-89 | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 300 кг на 1 чел/год | 1,5 | 1,35 |
| Смет с улиц, тыс.т | 5 кг с 1 кв. м | 0,28 | 0,28 |

На территории  домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть  открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

Использование таких сборников позволяет применять мусоровозные машины с механизированной выгрузкой отходов от контейнеров.

Спецмашинами мусор будет вывозиться на усовершенствованную свалку-полигон ТБО. Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигоне для создания изолирующего слоя.

Площадь свалки – полигона ТБО определена из расчета 0,04 га на 1 тыс. т сухого мусора и составит на расчетный срок 1,5 га (с учетом участка для производственных отходов).

Санитарно - защитная зона свалки – полигона ТБО - 500 м. Свалка - полигон ТБО должна иметь следующие элементы:

- естественное или искусственное водоупорное основание,

- изолирующие слои,

- плотину,

- нагорную канаву,

- зеленую зону,

- ограждение,

- подъездную дорогу,

-  хоздвор,

- насосную станцию,

- участок для производственных отходов.

Обезвреживание трупов животных планируется в биологических камерах (ямах) на существующем скотомогильнике. Санитарно-защитная зона составляет 1000 м.

Устройство и эксплуатация скотомогильника осуществляется в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995г. №13-7-2/469). Расположение свалки-полигона ТБО и скотомогильника показано на листе  ГП-1.

2. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на свалку-полигон, где складируются совместно с ТБО.

Древесные отходы от лесопереработки рекомендовано использовать в котельных в качестве энергетических добавок к топливу.

3. Уборка территории городского поселения.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- механизированная уборка улиц и удаление уличного смета;

- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

-установка урн для мусора;

- озеленение и благоустройство промышленных территорий и территорий котельных.

Для вывоза ТБО, механизированной уборки тротуаров и дорог предусмотрен парк автотранспорта: мусоровозы М - 30, КО - 413, уборочные, снегоочистители, снегопог-рузчики.

Всего потребуется машин на расчетный срок 5 единиц, в т.ч. на 1-ю очередь 4 единицы.

Объем капвложений подсчитан ориентировочно по укрупненным показателям и составит: 0,14 млн. рублей на расчетный срок, в том числе на 1-ю очередь – 0,11 млн. рублей.

- Глава 8.  Технико-экономические показатели

- Ориентировочная стоимость строительства по видам затрат приведена в таблице     № 8-1.

Таблица № 8-1

| № | Виды строительства | Стоимость в ценах 2010 г., млн. руб. | Удельный весв % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищное строительство | 160,0 | 39,4 |
| 2 | Учреждения культурно-бытового обслу-живания | 55,4 | 13,6 |
| 3 | Инженерное оборудование: | 116,98 | 28,8 |
|  | -водоснабжение | 2,75 |  |
|  | -канализация | 17,93 |  |
|  | -теплоснабжение | 3,0 |  |
|  | -электроснабжение | 22,2 |  |
|  | -устройство связи | 0,52 |  |
|  | -инженерная подготовка территории | 70,47 |  |
|  | -санитарная очистка | 0,11 |  |
| 4 | Дороги, транспорт | 21,0 | 5,2 |
| 5 | Озеленение | 52,9 | 13,0 |
|  | Итого: | 406,28 | 100,0 |

Капитальные вложения по каждому из разделов подсчитаны в ценах 1984 года и по индексу цен (ГУ «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Кемеровской области») переведены в цены 2010 года.

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице № 8-2.

Таблица № 8-2

| № |  | Наименование |  | Единица измерения |  | Современ-ное состоя-ние на 2008г. |  | Первая очередь (2018г.) |  | Расчет-ный срок (с уч.1оч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 |  | Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Общая площадь земель в границах поселка |  | га |  | 203,0 |  |  |  | 203,0 |
|  |  | в том числе территории: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | жилой зоны |  | “ |  | 112,37 |  |  |  | 112,37 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) 5-9 этажная застройка |  |  |  | 17,9 |  |  |  | 20,09 |
|  |  | б) 1-2 этажная усадебная застройка |  | “ |  | 1,44 |  |  |  | 5,52 |
|  |  | в) школы, детские сады |  |  |  | 4,17 |  |  |  | 4,17 |
| 1.2.2 |  | г) обществен.-деловая зона |  | “ |  | 14,27 |  |  |  | 18,3 |
| 1.2.3 |  | д) зоны общего пользования, в том числе: |  | “ |  | 12,77 |  |  |  | 21,98 |
|  |  | а) улицы, дороги |  | “ |  | 8,6 |  |  |  | 15,55 |
|  |  | б) зеленые насаждения общего пользования |  |  |  | 4,17 |  |  |  | 6,43 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.2.4 |  | д) иные территории в жилой зоне |  | га |  | 61,82 |  |  |  | 42,28 |
| 1.2.5 |  | Иные зоны |  | “ |  | 90,63 |  |  |  | 90,63 |
| 2 |  | Население |  | тыс.чел. |  | 5,15 |  | 5,0 |  | 4,5 |
| 3 |  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Жилищный фонд – всего, в том числе: |  | тыс.м2 общ. пл. |  | 120,1 |  | 125,0 |  | 135,0 |
|  |  | -5-9 эт. застройка |  | “ |  | 119,3 |  | 122,95 |  | 130,2 |
|  |  | - 1-2 эт. застройка |  | “ |  | 0,8 |  | 2,05 |  | 4,8 |
| 3.2 |  | Убыль жилищного фонда –всего |  | “ |  | - |  | - |  | - |
| 3.3 |  | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | “ |  |  |  | 120,1 |  | 120,1 |
| 3.4 |  | Новое жилищное строительство |  | “ |  | - |  | 5,0 |  | 15,0 |
| 3.5 |  | Обеспеченность жилищного фонда на 1 человека |  | м2/чел. |  | 23,3 |  | 25,0 |  | 30,0 |
| 4 |  | Объемы социального и куль-турно-бытового обслужива-ния населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Школы |  | мест |  | 1450 |  | 1450 |  | 1450 |
| 4.2 |  | Детские дошкольные учреждения |  | мест |  | 353 |  | 353 |  | 353 |
| 4.3 |  | Больницы |  | каек |  | 125 |  | 125 |  | 125 |
| 4.4 |  | Поликлиники |  | посещ./см. |  | 860 |  | 860 |  | 860 |
| 4.5 |  | Дом культуры |  | мест |  | 320 |  | 320 |  | 320 |
| 4.6 |  | Библиотеки |  | тыс.том. |  | 19,2 |  | 19,2 |  | 19,2 |
| 4.7 |  | Спортивные залы |  | м2пл.пола |  | 150 |  | 150 |  | 300 |
| 4.8 |  | Бассейн |  | м2зер.воды |  | - |  | - |  | 100 |
| 4.9 |  | Баня сауна |  | мест |  | - |  | 35 |  | 35 |
| 4.10 |  | Гостиница |  | мест |  | - |  | 30 |  | 30 |
| 4.11 |  | Магазины всех видов реализу-емого ассортимента |  | м2 торг. площади |  | 1895 |  | 2095 |  | 2295 |
| 4.12 |  | Общественное питание |  | мест |  | 35 |  | 35 |  | 185 |
| 4.13 |  | Комбинаты бытого обслуживания |  | мест |  | 16 |  | 26 |  | 36 |
| 5 |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети (в жилой зоне) |  | км |  | 3,96 |  | 3,6 |  | 4,52 |  |
| 5.2 | Плотность улично-дорожной сети (в жилой зоне) |  | км/км2 |  | 6,2 |  | 4,8 |  | 6,0 |  |
| 6 |  | Инженерная инфраструк-тура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | Водопотребление – всего, |  | м3/сут. |  | - |  | 1592 |  | 1442 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -на хозяйственно-питьевые нужды |  | “ |  | - |  | 1500 |  | 1350 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  |  | -на производствен. нужды |  | м3/сут. |  | - |  | 92 |  | 92 |
| 6.1.2 |  | Среднесуточное водопотреб-ление на 1 чел. |  | л/сутки на чел. |  | 300 |  | 300 |  | 300 |
| 6.1.3 |  | Протяженность проектируемых магистральных сетей |  | км |  | 0,3 |  | 1,1 |  | 1,1 |
| 6.2 |  | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  | Общее поступление сточных вод – всего: |  | м3/сут. |  | - |  | 1515 |  | 1415 |
| 6.3 |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 |  | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: |  | кВт |  | 8915,4 |  | 9501,0 |  | 10360,8 |
|  |  | -на жилой фонд |  | “ |  | 2491,4 |  | 2599,7 |  | 2790,0 |
|  |  | -на коммунально-бытовые нужды |  | “ |  | 1259,0 |  | 1478,0 |  | 1631,0 |
|  |  | -на сельхоз потребителей |  | “ |  | 5165,0 |  | 5423,3 |  | 5939,8 |
| 6.4 |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 |  | Потребление тепла – всего |  | Гкал/час |  | 17,01 |  | 17,97 |  | 19,25 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - на жилой фонд |  | “ |  | 9,99 |  | 10,478 |  | 11,268 |
|  |  | -на культурно - бытовые нужды |  | “ |  | 7,02 |  | 7,49 |  | 7,98 |
| 6.4.2 |  | Протяженность новых сетей |  | км |  | - |  | 0,25 |  | 0,25 |
| 6.5 |  | Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 |  | Протяженность проектируемых трасс |  | км |  | - |  | 1,05 |  | 1,75 |
| 6.5.2 |  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров |  | 981 |  | 1855 |  | 1670 |
| 6.6 |  | Инженерная подготовка тер-ритории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 |  | Дренажно-ливневая сеть -ливневая канализация -открытые водостоки |  | км км |  | - |  | 0,95 7,15 |  | 0,95 7,15 |
| 6.7 |  | Санитарная очистка терри-тории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 |  | Объем бытовых отходов |  | тыс.т/год |  | - |  | 1,5 |  | 1,35 |
| 6.7.2 |  | Усовершенствованная свалка твердых бытовых отходов |  | га |  | - |  | 1,5 |  | 1,5 |
| 7 |  | Ориентировочная стоимость первоочередного строитель-ства (в ценах 2010г.) |  | млн.руб. |  |  |  | 406,28 |  |  |
| 7.1.1 |  | -жилищное строительство |  | « |  |  |  | 160,0 |  |  |
| 7.1.2 |  | -культурно-бытовое стр-во |  | « |  |  |  | 55,4 |  |  |
| 7.1.3 |  | -инженерное оборудование |  | « |  |  |  | 116,98 |  |  |
| 7.1.4 |  | -озеленение |  | « |  |  |  | 52,9 |  |  |
| 7.1.5 |  | -дороги, транспорт |  | « |  |  |  | 21,0 |  |  |

Глава 9.  Приложения