Проект № 6907

Инв. № 498

Экз. №

Заказчик: Администрация Крапивинского муниципального района

Схема территориального планирования

Крапивинского муниципального района Кемеровской области

Том I

Положение о территориальном планировании

в «Схеме территориального планирования

Крапивинского муниципального района Кемеровской области»

Генеральный директор института                                                      М.В. Гусев

Технический директор института                                                       Б.С. Копылов

Главный архитектор института                                                           А.Н. Лаптяйкин

Начальник МГП                                                                                    В.А. Дыха

Главный архитектор проекта                                                               В.А. Дыха

Главный инженер проекта                                                                    Н.В. Руколеева

г. Новосибирск, 2011г. (коррект)

Содержание

1. Состав проектных материалов									4

2. Список основных исполнителей									6

3. Пояснительная записка										7

Часть I.  Общие данные										8

I.1.  Основание для разработки проекта

I.2.  Краткие сведения о территории района						9

I.2.1  Природные условия и ресурсы территории района				9

Часть II. Положение о территориальном планировании в схеме территориального

планирования Крапивинского муниципального района			          13

Глава 1. Цели и задачи территориального планирования				          13

Глава 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию		          15

2.1   Проектный план социально-экономического развития территории

Крапивинского  муниципального  района					          15

2.1.1   Комплексная оценка, планировочная организация

территории района								          15

2.1.2   Прогноз численности населения района					          17

2.1.3  Перспективная система расселения территории, ее влияние

на социально- экономическое развитие района				          22

2.1.4   Развитие промышленности, сельского хозяйства

и агропромышленного комплекса как основы устойчивого

территориального развития района						          23

2.1.5   Развитие жилищного строительства, первая очередь жилищного

строительства								                     27

2.1.6   Формирование общественно-деловых зон, учреждения

культурно-бытового обслуживания						          30

3.1   Транспортная инфраструктура							          44

3.1.1  Железнодорожный транспорт						          45

3.1.2  Автомобильный транспорт							          45

3.1.3  Речной транспорт								          48

3.1.4  Авиационный транспорт							          48

3.1.5  Трубопроводный транспорт							          48

4.1  Градостроительная концепция организации территории

Крапивинского муниципального района, планировочная структура		          49

    - Функциональные зоны							          50

- Урбанизированные зоны							          51

- Земли сельскохозяйственного назначения				          52

- Природоохранные, туристско-рекреационные зоны			          53

- Лесохозяйственные зоны							          55

- Подзоны с особыми условиями использования территории		          55

- Зоны охраны объектов культурного наследия				          56

- Зоны месторождений полезных ископаемых				          56

5.1  Инженерное оборудование территории					          57

5.1.1  Инженерная подготовка территории					          57

5.1.2  Водоснабжение								          61

5.1.3  Водоотведение								          67

5.1.4  Теплоснабжение								          71

5.1.5  Газоснабжение								          76

5.1.6  Электроснабжение								          77

5.1.7  Системы связи								          82

5.1.8  Санитарная очистка								          85

6.1  Технико - экономические показатели						          89

7.1 Приложения									          91

- 1.  Состав проектных материалов

Том I    Положение о территориальном планировании

в «Схеме территориального планирования Крапивинского

района Кемеровской области»					инв. № 498

Том II   Обосновывающая часть. Пояснительная записка			инв. № 499

Том III  Чертежи (копии)							инв. № 500

Том IV  Оценка воздействия на окружающую среду			инв. № 501

Том V    Инженерно-технические мероприятия по

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям		инв. № 502

Состав чертежей, Том III

| № п/п | Наименование чертежей | Марка чертежа | Кол-во листов | Гриф секретн. | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Схема Административно- территориально-го деления Крапивинского района НСО, М 1:200000 | 1 | 1 | н/с | 514139/1 |
| 2 | Схема климатологической оценки территории, М 1:200000 | 2 | 1 | н/с | 514139/2 |
| 3 | Схема размещения месторождений полез -ных ископаемых, М 1:100000 | 3 | 2 | н/с | 514139/3 |
| 4 | Геоботаническая схема, М 1:200000 | 4 | 1 | н/с | 514139/4 |
| 5 | Схема участковых лесничеств и земель Госзапаса, М 1:200000 | 5 | 1 | н/с | 514139/5 |
| 6 | Схема экологической оценки территории, М 1:100000 | 6 | 2 | н/с | 514139/6 |
| 7 | Схема ограничений использования территорий, М: 1:100000 | 7 | 2 | н/с | 514139/7 |
| 8 | Схема границ территорий и земель, М 1:100000 | 8 | 2 | н/с | 514139/8 |
| 9 | Схема комплексной оценки территории, М 1:100000 | 9 | 2 | н/с | 514139/9 |
| 10 | Схема расселения, М 1: 200000 | 10 | 1 | н/с | 514139/10 |
| 11 | Схема размещения объектов социальной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания, М 1:100000 | 11 | 2 | н/с | 514139/11 |
| 12 | Схема размещения объектов производ-ственного и сельскохозяйственного назначения, М 1:100000 | 12 | 2 | н/с | 514139/12 |
| 13 | Схема ландшафтного зонирования и туристско-рекреационный потенциал, М 1:200000 | 13 | 1 | н/с | 514139/13 |
| 14 | Схема транспортной инфраструктуры, М 1:100000 | 14 | 2 | н/с | 514139/14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | Стратегия развития территории (функцио-нальное зонирование), М 1: 100000 | 15 | 2 | н/с | 514139/15 |
| 16 | Схема инженерной подготовки территории, М 1:100000 | 16 | 2 | н/с | 514139/16 |
| 17 | Схема водоснабжения и водоотведения, М 1:200000 | 17 | 1 | н/с | 514139/17 |
| 18 | Схема электроснабжения, теплоснабжения и системы связи, М 1: 200000 | 18 | 1 | н/с | 514139/18 |
| 19 | Схема распределение земель по категориям, М 1: 100000 | 19 | 1 | н/с | 514139/19 |

2. Список основных исполнителей

| № п/п | Раздел проекта | Должность | Фамилия И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно- планировочный | Главный архи- тектор проекта Главный инженер проекта Рук. группы Ведущий архитектор Ведущий архитектор | Дыха В.А. Руколеева Н.В. Галямова Г.И. Ачилова Е.Г. Филиппова О.В. |  |
| 2 | Экономический | Главн. спец. МГП по экономике | Сивкова Л. Ф. |  |
| 3 | Транспортная инфраструктура | Главный инженер проекта | Руколеева Н. В. |  |
| 4 | Лесное хозяйство | Ведущий инженер | Шабалтас В.М. |  |
| 5 | Инженерная подготовка территории | ГИП ИП | Бирюкова Е. Р. |  |
| 6 | Водоснабжение и канализация | Главный спец. ВК | Цветкова З. С. |  |
| 7 | Теплоснабжение, газоснабжение | Рук. группы.- инженер | Волохина Т. М. |  |
| 8 | Электроснабжение | Главный спец. МГП ЭС | Грицаенко О. Ф. |  |
| 9 | Устройства связи | Главный спец УС | Куксова Н.В. |  |
| 10 | Компьютерное обеспечение проекта | Главный инженер проекта Рук. группы Ведущий архитектор Ведущий архитектор | Руколеева Н.В. Галямова Г.И. Ачилова Е.Г. Филиппова О.В. |  |

В подготовке исходных данных, консультировании и согласовании принимали участие сотрудники Администрации Крапивинского муниципального района Кемеровской области.

- 3.  Пояснительная записка

Часть I.  Общие данные

I.1  Основание для разработки проекта

Проект «Схемы территориального планирования Крапивинского района Кемеровской области разрабатывается на основании муниципального контракта с администрацией Крапивинского района Кемеровской области и в соответствии с Техническим заданием на разработку «Схемы территориального планирования Крапивинского района» и генеральных планов населенных пунктов.

Схема территориального планирования разрабатывается в соответствии со следующими основополагающими нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Отраслевыми нормативными требованиями и стандартами в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды и природопользования, энергетики, транспорта и др.

В «Схеме территориального планирования Крапивинского муниципального района Кемеровской области» учтены основные положения проекта «Схема территориального планирования Кемеровской области» (ФГУП РосНИПИ Урбанистики и ООО «Ленгипрогор» на основании субподрядных договоров с Фондом ЦСР «Северо-запад, 2008г.).

Графические материалы проекта разрабатывались с использованием данных космоснимков, полученных в Филиале Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кемеровской области (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»), а также топографических планов М 1:200000, М 1:100000, М 1:25000, М 1:10000, М 1:5000, на бумажных носителях и в электронном виде, полученных в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Крапивинского муниципального района Кемеровской области.

Проектные решения разработаны с учетом исходных статистических данных по структуре населения и трудовым ресурсам, производственному потенциалу агро и промпредприятий, жилому фонду и системе культурно-бытового обслуживания населения района, по инженерному обеспечению застройки, транспортному обслуживанию и благоустройству, которые были представлены Администрацией Крапивинского муниципального района Кемеровской области.

I.2  Краткие сведения о территории района

Крапивинский район расположен в центральной части Кемеровской области, в Кузнецкой котловине, по обеим берегам реки Томи.

Крапивинский район обозначен на карте от 04.09.1924г, с 1967года имеет современные границы путем выделения из Ленинск-Кузнецкого, Кемеровского и Промышленновского районов. Границами Крапивинского района являются следующие районы: на юге район граничит с Беловским, на юго-востоке – с Новокузнецким, на севере и северо-востоке – с Тисульским, на юго-западе – с Ленинск-Кузнецким, на западе – с Промышленновским и на северо-западе – с Кемеровским районами.

Площадь территории района - 6,9 тыс.км2. Из них 20,6% - сельхозугодья (в том числе пашня – 11,1%). 72,6% - леса, 1,3% - воды, 5,5% - прочие земли.

Районным центром Крапивинского района является пгт. Крапивинский, расстояние до областного центра – 90,0 км.

Через территорию района проходит автодорога территориального значения Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга (между Панфилово – Шевели на западе района).

Административно Крапивинский район разделен на 11 муниципальных образований, в том числе: 2 посёлка городского типа и 9 сельских поселений, которым подчинено 8 поселков, 10 сел и 13 деревень.

I.2.1  Природных условия и территориальных ресурсы района

Крапивинский район расположен в центральной части Кемеровской области, в Кузнецкой котловине, по обеим берегам реки Томи. Абсолютные отметки поверхности земли составляют 140-150м.

Кузнецкая котловина занимает центральную часть Кемеровской области. На западе её ограничивает Салаирский кряж, на востоке – Кузнецкий Алатау, на юге – Горная Шория, на севере она плавно переходит в пределы Западно-Сибирской равнины

Особенности климата обусловлены расположением Кемеровской области в умеренных широтах в центре материка Евразии, удаленностью от океанов и морей и наличием гор и кряжей Южной Сибири.

Климат района резко-континентальный с суровой продолжительной зимой и коротким тёплым летом.

Общая характеристика природно-климатических факторов

Абсолютный минимум температуры -45°С

Абсолютный максимум температуры +38°С

Средняя температура июля +18,1°С

Средняя температура января -17,7°С

Средняя годовая температура воздуха +0,0°С

Среднее количество осадков в год – 600мм

Преобладающее направление ветров – юго-западное

Средняя годовая скорость ветра – 3,7 м/сек.

По степени увлажнения Крапивинский район относится к умеренной зоне. Горы защищают Кузнецкую котловину от ветров и задерживают влагу, приносимую в Сибирь воздушными течениями с запада.

Количество осадков неравномерно в разные времена года. Лето умеренно-влажное, в летний период выпадает наибольшее количество осадков – до 40%, в осеннее время – до 20%. Конец весны сухой.

В районе господствующими ветрами являются южные, юго-западные. Наиболее чётко это выражено в зимний период (85-90%). Летом увеличивается повторяемость северных, северо-западных и северо-восточных ветров (30-35%).

Господствующим типом почв являются черноземы оподзоленные и выщелоченные. Этот тип почв имеет достаточно большую мощность гумусового горизонта, значительный запас питательных веществ и характеризуются высоким плодородием. Вторым типом почв на пахотных и кормовых угодьях являются темно - серые оподзоленные почвы. Почвообразующие породы всех разностей имеют тяжелый механический состав. Встречаются в небольшом количестве луговые и лугово-черноземные, серые лесные и почвы болотного тип. По механическому составу почвы, в основном, глинистые, суглинистые. В целом почвенный покров района позволяет заниматься ведением сельского хозяйства.

Территория района относится к лесостепной зоне. Леса встречаются небольшими массивами и  колками.

Древесная растительность представлена берёзой, осиной, редко - сосной. Из кустар-никовых: калина, рябина, акация, шиповник, черёмуха, смородина.

На территории района  присутствуют особо охраняемые территории природного происхождения: Государственный Заповедник федерального значения - Кузнецкий Алатау, Государственный природный заказник регионального значения -Бунгарапско-Ажендаровский, Государственный природный заказник регионального значения-Салтымаковский.

В целом Крапивинский район находится в благоприятных условиях для проживания населения, произрастания таких сельскохозяйственных культур как зерновые, картофель, овощи, однолетние и многолетние травы, кукуруза на силос. Среднесуточные температуры теплого периода – 6-10, число дней с комфортными условиями – около 60.

При строительстве в архитектурно-планировочных решениях необходимо предусматривать жилую застройку значительной компактности. Обязательным является надежная теплозащита зданий и усиленное отопление.

Согласно схематической карте климатического районирования для строительства, территория Крапивинского района относится к I В району (СНиП 23-01-99, рис.1).

Ниже приводятся расчетные нормативы для проектирования:

- температура для проектирования массивных ограждающих конструкций и отопления (температура наиболее холодной пятидневки) – -37°С;

- температура для проектирования легких ограждающих конструкций (средняя температура наиболее холодных суток) – -39°С;

- температура для проектирования вентиляции в зимнее время (средняя температура наиболее холодного периода) – -23°С;

- температура для проектирования вентиляции в летнее время (средняя температура наиболее тёплого периода) – +24,1°С;

- средняя температура отопительного периода – -7,4°С.

- продолжительность отопительного периода (число дней с температурой не выше +8°С) – 230 суток;

- снеговая нагрузка (вес снегового покрова) – 150 кг/м2;

- нормативный скоростной напор ветра на высоте 10м – 38 кгс/м2;

- глубина промерзания грунтов – 2,2м.

В связи с тем, что некоторые населённые пункты расположены на берегу р. Томи, процессы подтопления при разработке инженерных мероприятий по защите фундаментов зданий и сооружений имеют первостепенное значение.

Развитие просадочных грунтов и связанных с ними явлений просадочности  требует разработки при проектировании и строительстве инженерных мероприятий по защите естественных оснований зданий и сооружений от замачивания, для сохранения их природной несущей способности. На застроенных территориях необходимо учитывать, что просадочность носит неравномерный локальный характер, поэтому строительство на новых участках всегда сопряжено с опасностью нарушения их устойчивости.

Согласно действующему в настоящее время СНиП II-7-81*, территория Кемеровской области южнее 55 параллели относится к 6-балльной зоне сейсмичности. Исследуемая территория пгт Крапивинского входит в район возможных сейсмических воздействий, интенсивность которых оценивается в 6 баллов для грунтов II категории по сейсмическим свойствам.

Оценка территориальных ресурсов района

Крапивинский район обладает значительным природно-ресурсным потенциалом, большими резервами минерально-сырьевой базы. Район располагает разнообразными полезными ископаемыми – уголь, мрамор, цеолиты, золото, инертные материалы, минеральные воды – потенциальные ресурсы которых используются не в полной мере.

Ландшафтные особенности местности и наличие значительных запасов минеральной воды создают потенциал для развития туризма и создания рекреационной зоны

Борисовское месторождение минеральной воды расположено вблизи с. Борисово Крапивинского района. Скважина №11 глубиной 303 метра пробурена в 1976 году. Эксплуатационные запасы составляют 42 м3, в сутки. Вода из скважины №11 относится к минеральным питьевым лечебно-столовым водам.

На территории Крапивинского района расположены уникальные месторождения строительных материалов. Уникальное Пегасское месторождение (Западно-Пегасский участок) природных цеолитов, расположено в 115 км от г. Кемерово, на правом берегу реки Томь, в пределах южного склона Салтымаковского хребта, в бассейнах рек Мутная и Пегас. Месторождение состоит из трех пластов протяженностью 10 км и мощностью до 6,6м Балансовые запасы категории В1С1, находящиеся в контуре проектного карьера составляют 6007 тыс. тонн, в том числе по категории В1 – 3484 тыс. тонн. Содержание цеолитов в пласте 52-62%. Данное месторождение является единственным в Западной Сибири и на Урале.

В Крапивинском районе отмечено месторождение мрамора. Алзасское месторождение мрамора расположено в северо-западной части Крапивинского района в районе среднего течения р. Алзас – левого притока р. Тайдон в 25-30 км к северо-востоку от д. Медвежка

Крапивинское месторождение глинистого сырья по составу относится к низкодисперсно-му сырью и представляет собой пылевую глину, отличающуюся полным отсутствием песчаных фракций. Проведенные исследования Крапивинской глины определяют перспективность ее использования в технологиях керамического кирпича, а также других керамических изделий.

Лесной потенциал представлен запасами хвойных и лиственных пород в объеме общего запаса древесины основных лесообрабатывающих пород – 37,2 млн.м3. 37,2 млн. м3, что составляет 6,9% от запасов области.

Площадь государственного лесного фонда на территории Крапивинского района составляет 520,1 тыс. га. Расчетная лесосека составляет 433,2 тыс.м3, в том числе: по хвойному хозяйству 242,7 тыс.м3, по лиственному хозяйству 190,5 тыс.м3, 366512 га лесов, возможных для эксплуатации, из них спелые и перестойные леса составляют 208935 га, в том числе: хвойные 118789 га – 108,5 тыс.м3, и лиственные 90146 га – 1637,7 тыс.м3. На территории лесного хозяйства находится охранная зона заповедника (буферная зона) «Кузнецкий Алатау» на площади 12635 га.

Часть II. Положение о территориальном планировании в схеме

территориального планирования Крапивинского

муниципального района

Глава 1. Цели и задачи территориального планирования

Проектные предложения Схемы основываются на общих принципах и основных требованиях государственной Концепции перехода Российской Федерации к модели устойчивого развития.

«Устойчивое развитие» - это такая модель социально-экономического развития, при котором достигается баланс между удовлетворением потребностей нынешнего поколения и сохранением ресурсов развития и благоприятной среды обитания для будущих поколений».

Цели районного уровня:

Основной целью схемы территориального планирования Крапивинского  муниципального района, как административной единицы Кемеровской области, является разработка долгосрочной территориальной стратегии на основе градостроительных решений, направленных на создание предпосылок наиболее эффективного использования её природного, трудового и производственного потенциала, как узла пространственного каркаса территории Кемеровской области.

Создаётся основа конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной территории, гармонизации территориальной организации хозяйства, расселения и рынка труда.

Данный документ стратегического территориального планирования Крапивинского района, охватывая большую часть условий жизнеобеспечения, будет содействовать формированию развития территории Крапивинского района в позитивном, реально достижимом направлении.

Задачи территориального планирования Крапивинского муниципального района

Устойчивое развитие Крапивинского района предполагает обеспечение роста его экономики с выделением основных приоритетных направлений, а повышение уровня жизни населения достигается за счет долговременной экологической безопасности среды жизнедеятельности и рационального использования всех видов ресурсов:

1. Формирование базы данных по современному использованию и градостроительной оценке территории на основе сведений о характере хозяйственного использования, природно-ресурсном потенциале, наличии природных и техногенных планировочных ограничений.

2. Выявление ресурсов территории по долгосрочному отраслевому развитию хозяйственного комплекса, предложения по размещению производительных сил района.

3. Создание условий для устойчивого развития территории района, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

4. Реализация программы социально-экономического развития района, посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

5. Стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

6. Обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры района, в частности, планирование развития транспортной инфраструктуры будет обеспечивать рационализацию транспортных связей удаленных населённых пунктов за счет реконструкции существующих автодорог и дорожных сооружений.

В социальной сфере необходимо устранять диспропорции условий жизни населения сельских населенных пунктах разной величины, повсеместно улучшать качество среды обитания.

Необходима рационализация трудовых связей - повышение уровня доступности и разнообразия мест приложения труда.

В этой связи территориальное планирование предполагает упорядочивание объектов обслуживания, находящихся в ведении муниципальной власти района, исходя из прогноза изменения численности населения.

Территориальное планирование Крапивинского района в целях развития инженерной инфраструктуры будет обеспечивать:

- развитие систем газоснабжения (в рамках Кемеровской области), водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения как важнейших факторов обеспечения развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию новых производственных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- повышение надежности и безопасности функционирования объектов инженерной инфраструктуры.

Территориальное планирование района в целях развития жилищного строительства направлено на определение территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населённых пунктов для их комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Для развития промышленного и агропромышленного комплексов территориальное планирование района будет обеспечивать:

- согласование интересов бизнеса и государственных интересов в сохранении биологического разнообразия водных угодий и лесов;

- создание благоприятных условий для размещения объектов агропромышленного комплекса на территории района (строительство и реконструкция животноводческих комплексов, предприятий, специализирующихся на переработке сельскохозяйственного сырья и пр.);

Для развития рекреационного комплекса территориальное планирование будет обеспечивать - создание и развитие современной инфраструктуры отдыха, спорта и туризма, на основе выделения зон рекреационного назначения.

Территориальное планирование Крапивинского района в целях охраны окружающей среды и природных ресурсов будет обеспечивать:

- формирование защитных лесов, водоохранных зон в соответствии с Лесным кодексом и Водным кодексом РФ;

- улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды территорий за счет модернизации существующих и выделения новых участков для устройства полигонов ТБО;

- реализацию мероприятий по инженерной подготовке и защите территорий от подтопления.

Надо отметить, что в условиях рыночной экономики градостроительная документация носит не директивный, а рекомендательный характер. Это подразумевает, что положения проектной документации могут быть реализованы (либо не реализованы) при наличии соответствующих социально-экономических и административно-хозяйственных предпосылок. Безусловной задачей является необходимость резервирования территорий под проектное либо перспективное освоение.

Глава 2.  Перечень мероприятий по территориальному планированию

2.1  Проектный план социально-экономического

развития территории Крапивинского муниципального района

2.1.1  Комплексная оценка территории района

При комплексной оценке территории Крапивинского района по совокупности природных и техногенных факторов определялась степень пригодности территорий для того или иного вида хозяйственного использования.

Анализ территории с точки зрения возможности промышленно - гражданского строительства выявляет, что строительно-климатические условия, почвенно-растительные, лесные ресурсы, водные и наличие полезных ископаемых в целом по району (то есть природные условия) позволяют развиваться уже сложившимся освоенным территориям (населенным пунктам). Некоторые из них имеют территориально благоприятные площадки для перспективного строительства или восстановления как жилого, так и агропромышленного сектора.

Сводная оценка тех же территорий по антропогенным условиям показывает, что обслуженность территории транспортом в зоне большей, чем 40 мин. - 60 мин. доступности до пгт. Крапивинский – центра тяготения района, осложнена небольшой плотностью благоустроенной укрепленной дорожной сети, слабо развитой инфраструктурой социально-культурно-бытового обслуживания и неблагоприятной тенденцией сложившейся демографической ситуации.

Хотя с точки зрения обслуженности территории источниками водоснабжения, энергоснабжения, ситуация благоприятна для условий строительства и реконструкции объектов как жилого, так и агропромышленного сектора (наличие источников питьевого водоснабжения, разветвленная энергоснабжающая сеть.

При анализе территории по природным факторам с точки зрения развития сельского хозяйства, как основного структурообразующего элемента экономики Крапивинского района, отмечаются благоприятные условия для развития животноводства, зерноводства и рыбоводства.

Антропогенные факторы охарактеризованы выше и в такой же степени влияют на данный вид хозяйственной деятельности района. Следует особо обратить внимание на минерально-сырьевые ресурсы района как потенциальную базу развития промышленного сектора экономики района (с учетом рекультивации территории и их возможном использовании).

Здесь необходимо предварительно проводить работы по разведке, степени возможного освоения, соответствия сырья существующим стандартам, рентабельности и т.д.

Оценка территории с точки зрения рекреации и отдыха населения относительно благоприятна (наличие лесного, водного фонда, минеральных источников).

Для повышения значимости лесов области в экономике области «Основными направлениями   » предусматривается развитие предприятий лесопромышленного производства с увеличением объёма продаж леса и лесопродукции, развитие побочных пользований недревесными ресурсами леса, использование нелесных земель, входящих в лесной фонд, в качестве пахотных и сенокосных угодий, для размещения пасек и развития пчеловодства, для пастьбы скота.

Использование лесных ресурсов для побочных пользований предусматривается путём содействия организации и развитию предприятий малого и среднего бизнеса с предоставлением им в длительное пользование участков лесного фонда в аренду.

В зоне деятельности лесхозов (лесничеств) расположены санаторий, необходимо реорганизация турбаз, детских спортивно-оздоровительных лагерей.

В процессе лесоустроительных работ необходимо определить их тяготение к лесному фонду лесхозов с целью выделения вокруг лечебно-оздоровительных учреждений особо защитных участков радиусом 1км.

Крапивинский район – район сельскохозяйственный, поэтому сельскохозяйственное производство имеет приоритетное значение в развитии реального сектора экономики района.

Главной стратегической целью развития аграрно-промышленного комплекса является обеспечение потребностей населения в высококачественной продукции на основе роста эффективности агропромышленного производства, его конкурентоспособности и достижение на базе этого конечной цели – повышения качества жизни населения.

При разработке «Комплексной программы социально-экономического развития Крапивинского района» рассмотрены два основных сценария его развития: умеренный и благоприятный. В двух вариантах предполагается устойчивое развитие экономики и на этой основе повышение уровня жизни населения и наполнение местного бюджета

Основными направлениями и мероприятиями по развитию сельского хозяйства являются:

-развитие мясного животноводства;

-повышение плодородия почв, проведение мелиоративных мероприятий, осуществление работ по борьбе с вредителями и болезнями сельхозкультур,

-компенсация части затрат на приобретение материальных ресурсов и энергоносителей, дотации на поддержку племенного животноводства, элитного семеноводства и производства гибридных семян сельхозкультур;

-совершенствование действующего земельного законодательства в части вопросов межевания, постановки на кадастровый учет земельных участков, их регистрация, исполнение необходимых планово-картографических материалов и др.;

-широкое применение в сельском хозяйстве сырьевых ресурсов, позволяющих экологически безопасно повысить плодородие почв и обеспечить высокий уровень развития сельскохозяйственного производства;

-приближение хранения и переработки сельхозпродукции к местам ее производства;

-развитие сферы обслуживания сельского населения.

В промышленной отрасли намечается:

-увеличение темпов роста производства продукции;

-увеличение средней заработной платы темпами не ниже среднероссийской по соответствующей отрасли;

Большое внимание уделяется поддержке малого бизнеса и развитию туризма.

Планировочная организация территории

Базовыми элементами принятой гипотезы градостроительного развития являются планировочная структура и функциональное зонирование территории.

Данное проектное решение базируется на первоначальной оценке территории, представленной в проекте «Схеме территориального планирования Кемеровской области», детализируя и развивая её основные положения.

Планировочная структура территории базируется на комплексной оценке сущест-вующей планировочной структуры территории Крапивинского муниципального района и оценке  отдельных участков по комплексу природных и антропогенных факторов с целью размещения объектов основных видов хозяйственной деятельности (агропромышленного комплекса, строительства, лесного хозяйства), массового отдыха, туризма:

-     определены приоритеты проектного освоения различных частей района.

- зарезервированы территории под перспективное развитие элементов планировочной структуры градостроительного каркаса (первая очередь, расчётный срок, перспектива).

Проектная планировочная структура и функциональное зонирование территории

района представлены на схеме «Стратегия развития территории (функциональное зонирование)».

Планировочная структура территории основывается на планировочном каркасе.

Основные планировочные оси формируются на базе основных автотранспортных коммуникаций, а именно:

- автодороги меридионального направления областного значения Кемерово-Новокузнецк (по параметрам 1 технической категории), данная автодорога (Кемерово-Новокузнецк) рекомендуется к переводу в категорию федеральной, как подъезд от общегосударственной сети (от а\дороги М-53) к Кузбасской агломерации;

- местной территориальной автодороги Панфилово - пгт. Крапивинский - пгт. Зеленогорск, с переходом к расчётному сроку в категорию областного значения, при условии продолжения трассы от пгт. Зеленогорский – до посёлка Центральный, и далее, на Белогорск с разветвлением на Тисуль в северо- восточном  направлении, с выходом на Федеральную трассу М-53.

Сложившаяся сеть внутрирайонных автодорог местного значения дополняет планировочный каркас, но требует дальнейшего развития и реконструкции.

Функцию важнейшего природного элемента планировочного каркаса выполняет петлеобразное русло акватории реки Томь, малозначимая ось расселения и хозяйственного освоения территории, но разделяющая территорию района на две неравнозначные зоны, как по планировочным, так и функциональным признакам.

Река Томь является основой формирования природоохранных и рекреационных территорий.

Опорными пунктами планировочного каркаса являются пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский - опорные центры  системы расселения Крапивинского района, а также с. Барачаты, с. Борисово - подцентры системы расселения, далее - центральные усадьбы кустовых муниципальных поселений.

Местные опорные центры являются организующими узлами сельскохозяйственной и лесозаготовительной деятельности, осуществляющие первичную переработку продукции.

Архитектурно-планировочная структура определяет территориально приоритеты развития не только агропромышленного сектора, стройиндустрии, но и индустрии отдыха, определяет направления внутрирайонных хозяйственных и рекреационных связей.

2.1.2  Прогноз численности населения района

По данным  переписи 2002 года в Крапивинском районе  проживало 27658 чел. в том числе в поселках городского типа Крапивинском и Зеленогорском -13492 чел., в сельских населенных пунктах – 14166 чел. Численность населения Крапивинского района по переписи 1989г. составляла 31397 чел., в том числе поселках городского типа Крапивинском и Зеленогорском -14656 чел., в сельских населенных пунктах – 16741 чел.  За период между переписями 1989г. и 2002г. произошло уменьшение численности населения на 13,5%. С 2003 года происходит также ежегодное уменьшение численности населения.

За период 2003-2008 годы численность населения района уменьшилась на 1273 человека (4,5%). Наибольшее уменьшение населения произошло в сельских населенных пунктах, оно уменьшилось на 810 чел.(3,0%), в с. Аило-Атынаково Каменского поселения с 2006 года произошло обезлюдивание. Поселения, где произошло незначительное увеличение численности населения являются Борисовское (с. Борисово, 2003г-1503 чел., 2008г. -1616 чел.), а также Зеленовское поселение (2003г. – 1191 чел., 2008г. – 1258 чел. В остальных поселениях численность населения уменьшается.

Перспективные направления развития сети населенных пунктов района определены с учетом естественного и механического движения населения, параметров экономического развития, трудовой миграции. Для определения перспектив и направлений развития системы расселения базовым основанием является прогноз численности населения.

Прогнозное распределение населения по территории района определяет обеспеченность трудовыми ресурсами зон опережающего социально-экономического развития, объемы жилищного строительства, развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.

Проектная численность населения устанавливается на первую очередь (2017 год) и расчетный год (2027 год) в соответствии со СНиПом 2.07.01-89* на основе предпосылок о перспективах развития народного хозяйства района с учетом демографического прогноза естественного и миграционного прироста (убыли) населения и маятниковой миграции.

Расчет численности населения по методу использования трудовых ресурсов осуществляется на основе прогноза занятости населения в градообразующих и обслуживающих отраслях народного хозяйства.

Расчетная численность населения района устанавливается в зависимости от численности трудящихся, занятых в народном хозяйстве и определяется по формуле (см. ТомII):

При расчете численности населения методом использования трудовых ресурсов приняты данные, приведенные в нижеследующей таблице

Таблица № 2.1.2-1

| № | - Группа населения | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Абсолютная численность градообразующих кадров, тыс.чел. | 6,5 | 7,0 |
| 3 | Численность населения в трудоспособном возрас-те, % | 63,0 | 64,0 |
| 4 | Численность неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте, % | 2,5 | 2,0 |
| 5 | Численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от произ-водства, % | 2,0 | 2,5 |
|  | Лица, занятые в домашнем и личном хозяйстве | 14,0 | 10,0 |
| 6 | Неработающие в трудоспособном возрасте, состоящие на учете в ЦЗН, % | 3,5 | 2,5 |
| 7 | Неработающие в трудоспособном возрасте, по невыясненным причинам, % | 1,5 | 1,0 |
| 8 | Численность работающих пенсионеров, % | 2,5 | 2,0 |
| 9 | Численность обслуживающей группы, % | 15,0 | 20 |

Согласно произведенных расчетов численность населения на первую очередь составит 24,0 тыс. чел., на расчетный срок 25,0 тыс. чел..

Демографический прогноз численности населения сделан вариантно с применением оценки миграционного движения и возрастных коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за последние 6 лет, а также переписи населения 1989г. и 2002г.

Поэтому методу ожидаемая численность населения на перспективные сроки определялась по формуле:

Но = Н (1 + К) : 100)Т, где:   Но –  ожидаемая численность населения, чел.;

Н– численность населения на исходный год, чел.;

К – среднегодовой прирост (убыль) населения, %;

Т – период прогнозирования ( I очередь – 10 лет , расчетный срок – 20 лет ).

Вариант 1. В основу вариантного расчета положена гипотеза о расчете численности населения теми же темпами его изменения, которые наблюдались в Крапивинском районе в период между переписями населения 1989 и 2002г.

При таких темпах население может составить на первую очередь – 24,1 тыс. чел., на расчетный срок – 21,7 тыс. чел.

Вариант 2. В данном варианте медико-демографический расчет ожидаемой численности населения осуществляется с учетом оценки миграционного движения и коэффициентов естественного воспроизводства, основанных на анализе статистических данных за последние годы. Динамика среднегодового прироста (убыли) по данным статистики имеет отрицательную динамику. Ежегодная убыль населения составляет –1,41%. При сохранении ежегодной убыли на уровне –1,41%, население к расчетному сроку может составить 20,0 тыс. чел., на первую очередь – 21,7 тыс. чел.

Вариант 3

Будущее Крапивинского района, как и страны в целом, связано с непрерывным повышением качества жизни населения и устойчивого социально-экономического развития, обеспечиваемое развитием социальной сферы и гармонизацией среды обитания.

По данным министерства регионального развития РФ в 2007году в стране значительно снизилась смертность (по сравнению с 1990 годом, ориентировочно в пять раз), за этот же период рождаемость выросла в семь раз. В Крапивинском районе  в последние годы снижение естественной убыли населения замедлилось. В варианте учитывается предполагаемое улучшение экономических и социальных условий, связанных с национальными проектами по здравоохранению (введение родовых сертификатов, повышение пособия женщинам по уходу за ребенком до года, выделение денежных пособий после рождения второго и третьего ребенка, увеличение зарплаты мед. работникам поликлиник, и т.д.), поддержанию молодой семьи (ипотека, выделение ссуды для приобретения жилья), с реформой ЖКХ,

При выполнении намеченных реформ возможно дальнейшее сокращение смертности и повышения рождаемости. С 2020 года на несколько последующих лет может наступить период стабилизации. По 3 варианту предположительна численность населения на расчетный срок 24,0 тыс. чел., на первую очередь – 24,5 тыс. чел.

Расчетная численность населения по вариантам приведена в нижеследующей таблице

Таблица № 2.1.2-2

| № п/п | Вариант | Единица измерения | Периоды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | По трудовому балансу | тыс.чел. | 24,0 | 25,0 |
|  | Демографический прогноз | тыс.чел. |  |  |
|  | Вариант 1 | « | 24,15 | 21,75 |
|  | Вариант 2 | « | 23,1 | 20,0 |

В «Схеме территориального планирования Кемеровской области», выполненной (ФГУП РосНИПИ Урбанистики и ООО «Ленгипрогор» на основании субподрядных договоров с Фондом ЦСР «Северо-запад, 2008г.) представлен раздел экономического развития Крапивинского района: на расчетный срок до 2025 года с анализом перспектив социально-экономического развития. Сделаны укрупнённые расчеты численности населения района, принята численность населения 22,0 тыс. чел. на расчетный срок и 24,5 тыс. чел. на первую очередь.

Сопоставляя предполагаемые сценарии в «Программе социально-экономического развития Крапивинского района», Администрацией Крапивинского района и Кемеровским Государственным университетом и расчеты численности населения в Генеральном плане приходим к выводу:

В Генеральном плане возможно принять расчетную численность населения в       24,75 тыс. чел., на первую очередь – 25,55 тыс. чел. При увеличении обеспеченности населения жилым фондом до 25,0 м2/чел. на расчетный срок., для дальнейшего определения потребности района в инфраструктуре и жилищном строительстве эта численность населения позволит предусмотреть необходимые резервы при расчете потребности в территориях, мощности и пропускной способности инженерных коммуникаций.

Структура распределения населения по населенным пунктам приведена

в нижеследующей таблице

Таблица № 2.1.2-3

| Распределение населения по населенным пунктам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Население, чел. |  |  |  |
|  | сущ. 01.01.07 | сущ. 01.01.08 | 1очер. | расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Крапивинский район, всего, в том числе | 26084 | 26110 | 25550 | 24750 |
| *1. пгт. Крапивинский | 7970 | 7891 | 7800 | 7500 |
| *2. пгт. Зеленогорский | 5182 | 5146 | 5000 | 4500 |
| Итого по сельским поселениям: | 12932 | 13073 | 12750 | 12750 |
| Банновское сельское поселение | 1129 | 1115 | 1080 | 1057 |
| *3. село Банново | 928 | 927 | 910 | 900 |
| *4. поселок Михайловский | 156 | 154 | 145 | 140 |
| 5. деревня Ивановка | 23 | 17 | 10 | 5 |
| 6. деревня Змеинка | 13 | 10 | 9 | 7 |
| 7. деревня Комаровка | 9 | 7 | 6 | 5 |
| Барачатское сельское поселение | 1863 | 1873 | 1885 | 1905 |
| *8. село Барачаты | 725 | 741 | 790 | 840 |
| *9. поселок Красные Ключи | 587 | 593 | 580 | 575 |
| *10. деревня Скарюпино | 342 | 338 | 320 | 300 |
| *11. деревня Кабаново | 209 | 201 | 195 | 190 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Борисовское сельское поселение | 1563 | 1730 | 1910 | 2200 |
| *12. село Борисово | 1443 | 1615 | 1800 | 2100 |
| 13. деревня Максимово | 120 | 115 | 110 | 100 |
| Зеленовское сельское поселение | 1233 | 1258 | 1340 | 1450 |
| *14. поселок Зеленовский | 840 | 852 | 900 | 950 |
| *15. пос. Плотниковский | 393 | 406 | 440 | 500 |
| Каменское сельское поселение | 1768 | 1770 | 1620 | 1508 |
| *16. село Каменка | 925 | 936 | 900 | 850 |
| *17. село Арсеново | 369 | 380 | 350 | 320 |
| *18. деревня Ключи | 391 | 398 | 360 | 330 |
| 19. село Аило-Атынаково | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. село Салтымаково | 83 | 56 | 10 | 8 |
| Крапивинское сельское поселение | 1165 | 1133 | 1070 | 990 |
| *22. поселок Каменный | 580 | 550 | 530 | 490 |
| *23. село Междугорное | 374 | 373 | 350 | 320 |
| *24. село Поперечное | 211 | 210 | 190 | 180 |
| Мельковское сельское поселение | 1269 | 1230 | 1080 | 990 |
| *25. поселок Перехляй | 940 | 919 | 850 | 800 |
| 26. деревня Бердюгино | 243 | 235 | 180 | 150 |
| 27. поселок Ленинка | 86 | 76 | 50 | 40 |
| Тарадановское сельское поселение | 1086 | 1094 | 985 | 920 |
| *28. село Тараданово | 930 | 937 | 850 | 800 |
| *29. деревня Долгополово | 156 | 157 | 135 | 120 |
| Шевелевское сельское поселение | 1856 | 1870 | 1780 | 1730 |
| *30. деревня Шевели | 977 | 1005 | 1020 | 1030 |
| 31.д. Новобарачаты | 150 | 150 | 110 | 100 |
| *32. деревня Сарапки | 251 | 256 | 260 | 270 |
| *33. поселок Березовка | 478 | 459 | 390 | 330 |

Анализ возрастной структуры Крапивинского муниципального района позволил выявить следующие устойчивые в течение последних лет тенденции:

- снижение доли населения моложе трудоспособного населения;

- рост доли граждан старше трудоспособного возраста.

Согласно прогнозу демографического развития в Кемеровской области до 2025 года, разработанного Росстатом, к концу прогнозного периода в трудоспособный возраст будет вступать малочисленное поколение, а каждый четвертый житель области будет находиться в возрасте старше трудоспособного.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Крапивинского района в течение расчетного срока приведено в нижеследующей таблице.

Таблица 2.1.2-4

| Возрастная структура на начало года | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2020г | 2030г |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 17,5 | 16,0 | 15,5 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 63,5 | 60,5 | 58,5 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 19,0 | 23,5 | 26,0 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития района: отвод территории под жилую и нежилую застройку, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

2.1.3  Перспективная система расселения территории, ее влияние

на социально-экономическое развитие района

Рассматривая в совокупности экономико-географическое положение населенных пунктов Крапивинского района, структуру тяготения и зоны влияний, показатели численности населения к расчетному сроку, данные ведомственной отчетности можно сделать вывод, что экономико-географическое положение населенных пунктов, административная структура района в целом остается без изменений.

В проекте проанализированы основные параметры системы расселения, выявлены зоны активного влияния пгт Крапивинский, состав и соподчинения сельских опорных центров, границы зон тяготения к ним населенных пунктов с определением характера применяемых к ним градостроительных мер и, как следствие, намечены возможные мероприятия регулирования, способствующие росту уровня жизни и доходов населения, формированию развитого рынка социальных услуг, обеспечению их доступности.

В зоне активного влияния пгт. Крапивинский находятся населенные пункты Крапивинского, Банновского и Мельковского поселений, но на значительном удалении от областного центра г. Кемерово, следовательно роль пгт. Крапивинский, как административно-хозяйственного центра, будет усиливаться и функционально развиваться.

На более отдаленном расстоянии от пгт. Крапивинское к юго-востоку находятся населенные пункты Борисовского, Каменского, Тарадановского поселений. Расстояние до пгт Крапивинское составляет в среднем от 40 до 30 км. Подцентром тяготения этих районов является село Борисово, расстояние  до которого в пределах 10км. Самым отдаленным от с. Борисово является с. Салтымаково, которое находится на расстоянии 26 км от подцентра с. Борисово.

Самым отдаленными поселениями являются Барачатское, Зеленовское и Шевелевское , расстояние до пгт. Крапивинский от этих поселений составляет в среднем 45-50 км.

Исходя из географического положения и анализа внутритерриториальных административно-хозяйственных связей с. Борисово как и с. Барачаты проектом Схемы территориального планирования Кемеровской области, данным проектным решением определены подцентрами второго уровня, или основными узлами опорного каркаса расселения Крапивинского района наряду с пгт. Крапивинским и Зеленогорским, сопряжёнными с узлами (центрами сельских поселений) близрасположенных территорий, в которых намечается дальнейшее увеличение социально-экономического потенциала, самодостаточное развитие перспективных отраслей агропромышленного комплекса района. А, именно, объектов: рапсовый завод, молокозавод, деревообрабатывающие мастерские с достаточной материально-технической базой, пункты приема сельскохозяйственной продукции для дальнейшей переработки. А, следовательно, и создание новых рабочих мест, модернизация  и строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания.

2.1.4   Развитие промышленности, сельского хозяйства и агропромышленного комплекса как основы устойчивого  территориального  развития

Крапивинского района

Основой устойчивого развития пространственной организации территории Крапивинского муниципального района являются стратегия и тактика в реформировании всего хозяйственного комплекса района.

Экономическая стратегия развития территории определяет уровень качества жизни, а понятие качества жизни определяют в свою очередь: рост доходов населения, формирование развитого рынка социальных услуг,  повышение их доступности, для чего необходимо дальнейшее формирование многоукладной рыночной экономики, рыночных структур.

Основными задачами осуществления данной цели являются:

- развитие интеграции в границах определённых агропроизводств;

- рационализация межотраслевых и межтерриториальных связей

- повышение конкурентоспособности конечного продукта не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, за пределами района и области;

-меры финансово-экономического оздоровления предприятий, сокращение и ликвидация убыточных производств;

- создание условий по привлечению инвестиций в экономику района;

- оказание содействия по созданию новых рабочих мест, увеличению численности занятых в промышленности;

В Комплексной программе социально-экономического развития Крапивинского района до 2025 года стратегической целью ведущих видов экономической деятельности района в долгосрочной перспективе является обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции на основе повышения технического уровня производства.

С позиции перспектив развития выделены следующие группы ведущих видов экономической деятельности, производство сельскохозяйственной продукции, производство пищевых продуктов, добыча угля, транспорт и связь, строительная деятельность, производство строительных материалов, предпринимательская деятельность.

Политика в области сельского хозяйства в районе будет направлена на обеспечение продовольственной безопасности района и региона в целом, формирование и развитие агропродовольственных рынков, поддержку эффективных собственников, повышение доходов сельского населения в том числе и через развитие личных подсобных хозяйств.

Необходимо также в первоочередном порядке организовывать передвижные пункты приема сельхозпродукции индивидуальных хозяйств, обратить особое внимание на дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры района.

Применение современной почвообрабатывающей техники, освоение брошенных земель, внедрение новых ресурсосберегающих технологий, приобретение элитных семян и минеральных удобрений предусматривает получение эффекта в виде гарантированного стабильного урожая, улучшения его качественных характеристик, сокращения затрат на производство и хранение.

Увеличение объемов производства будет способствовать созданию новых рабочих мест, снижению уровня безработицы и социального напряжения на селе.

Политика в области промышленного производства направлена на:

- развитие производства пищевых продуктов, обеспечение в значительном объеме потребности рынка района в высококачественных товарах. Рост объемов производства здесь будет обеспечен за счет обновления основных фондов действующих предприятий, реализации грамотной маркетинговой политики и создание новых производств (переработка рапса, розлив Березовоярской минеральной воды);

- разработка нового угольного пласта на участке Крапивинский (мощность шахты составит 1,3 млн. тонн в год);

- развитие производства строительных материалов, в т.ч. железобетонных изделий

- строительство цеха по переработке рапса, что позволит увеличить количество рабочих мест, улучшить кормовую базу, внедрить производство новой продукции, ранее не производившейся в районе,  увеличить налогооблагаемую базу;

- организация промышленного розлива Березовоярской минеральной воды на скважине;

- разработка карьеров песчано-гравийной смеси;

- организация и расширение деревообработывающих производств;

- подготовка инвестиционных проектов для потенциальных инвесторов по разработке месторождения агата, мрамора, цеолитов.

Политика в области развития предпринимательства в долгосрочной перспективе  направлена на становление «среднего» класса в районе. Одним из условий этого является формирование благоприятного предпринимательского климата в районе, обеспечение устойчивого роста численности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Число лиц, занятых в сфере малого бизнеса с учетом предпринимателей, работающих без образования юридического лица, увеличится и составит 30% от общего числа занятых в экономике;

Расширяется сфера деятельности малого бизнеса. При сохранении основного направления – торговли, будет развиваться производство строительных материалов, сфера бытовых услуг, туризма, будут организованы цеха по производству столярных изделий, мини-пекарни.

Политика в области развития туризма направлена на:

- организацию зон отдыха на р. Томь;

- развитие инфраструктуры горнолыжной трассы, дальнейшее развитие горнолыжного спорта;

- развитие племенного коневодства в с. Барачаты;

- организация прогулок на лошадях, конных состязаний.

Перспективными направлениями туризма в Крапивинском районе являются:

- рекреационный туризм, включающий: зрелищно-развлекательные программы, туристско-оздоровительные программы, занятия по интересам;

- спортивный туризм, включающий водный, лыжный, горный;

- экологический туризм.

Данные мероприятия  позволят создать 300 рабочих мест, улучшится качество обслуживания населения, повысится налогооблагаемая база.

Таблица № 2.1.4-1

| Наименование отрасли | Создание рабочих мест 2013гг |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| промышленность | 45 |
| сельское хозяйство | 81 |
| строительство | 9 |
| потребительская кооперация и торговля | 93 |
| сфера бытовых услуг | 47 |
| туризм | 2 |
| жилищно-коммунальное хозяйство | 2 |
| транспорт и связь | 21 |
| социальная сфера | - |
| Итого | 300 |

Уровень безработицы сократится до 4,5%.

Ввод 22,5 тыс.кв.м общей площади жилых домов позволит увеличить обеспеченность населения жильем с 19,3 кв. м. в 2009 году до 20,4 кв. м. в 2013г.

Будут вовлечены в сферу торговли и бытовых услуг отдаленные села района.

Повысится надежности и качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг.

- возрастут условия для обеспечения роста заработной платы, легализации «теневой заработной платы» и обеспечения благоприятных условий охраны труда на промышленных предприятиях района;

В «Схеме территориального планирования Кемеровской области» на расчетный срок до 2025 года с выделением первой очереди 2015г. утверждён перечень мероприятий долгосрочного развития экономической базы района как в сфере промышленного производства, так и в отраслях развития сельскохозяйственного сектора экономики.

Основным направлением развития в Крапивинском районе является агропромышленный комплекс.

Практически все инвестиционные проекты в сельском хозяйстве направлены на увеличение производства животноводства и растениеводства, чтобы обеспечивать потребности населения продуктами животноводства  и растениеводства за счет собственных предприятий.

Основными задачами сельского хозяйства Крапивинского района в перспективе являются:

- Наращивание объемов производства и переработки продукции сельского хозяйства.

- Опережающее развитие отраслей сложившейся специализации района.

- Приоритетная государственная поддержка сельхозпроизводства в периферийных зонах системы расселения.

«Схемой территориального планирования» также даны рекомендации по размещению крупных предприятий животноводства исходя из их значимости в системе расселения и отсутствие перспектив по развитию базовых отраслей экономики. Приоритетные центры развития производства сельскохозяйственной продукции в Крапивинском районе в перспективе будут д. Шевели и с. Борисово, как центры развития свиноводства, а также с. Тараданово, п. Перехляй, как центры развития птицеводства.

Промышленное производство, в основном, будет направлено на обработку сельскохозяйственной продукции.

Прогноз валового производства продукции сельскохозяйственными предприятиями и пищевой промышленности приведен  в таблице

Таблица № 2.1.4-2

| № п/п | Наименование отрасли | Единица измерения | Г о д ы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006г. | 2015г. | 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Сельскохозяйственное производство |  |  |  |  |
| 1 | Производство зерна | тыс.т | 57,5 | 65,0 | 75,0 |
| 2 | Производство картофеля | тыс.т | 37,4 | 50,0 | 64,0 |
| 3 | Производство овощей | тыс.т | 3,3 | 4,5 | 6,0 |
| 4 | Производство мяса | тыс.т | 1,4 | 3,0 | 5,0 |
| 5 | Производство молока | тыс.т | 19,4 | 25,0 | 35,0 |
| 6 | Производство яиц | млн. штук | 3,6 | 6,0 | 10,0 |
|  | Пищевая промышленность |  |  |  |  |
| 1 | Пр-во мясных продуктов | тыс. т | н/д | 1,0 | 2,5 |
| 2 | Производство молочных продуктов | тыс. т | 0,23 | 0,47 | 0,75 |
| 3 | Пр-во хлебобулочных изделий | тыс. т | 1,4 | 2,5 | 3,5 |

Существенные перспективы развития имеются также у рыбной отрасли. Рыбоводческое хозяйство (имеются пруды рыбохозяйственного назначения) получит свое дальнейшее развитие в Каменском и Барачатском поселениях.

В отрасли освоения рыбных ресурсов (при наличии благоприятных природных факторов - крупных и небольших озёр) необходима интенсификация промысла на рыбохозяйственных водоёмах, восстановление многочисленных прудовых хозяйств. Необходимо проводить при зарыблении водоемов молодью сазана (карпа) и пелядью в необходимых количествах. Надо отметить, что производство рыбной продукции имеет положительную тенденцию уже на сегодняшний день, используются благоприятные природные условия.

В сельских населенных пунктах Крапивинского района сохранится преобладание первичной переработки продукции сельского хозяйства.

Перспективное развитие получит деревообрабатывающая промышленность, базовой отраслью является производство пиломатериалов.

В «Схеме территориального планирования» определены основные направления в развитии деревообрабатывающих производств:

- увеличение выпуска пиломатериалов первичного передела, ориентированного главным образом на внутреннее потребление;

- расширение ассортимента деревообработки с более глубокой переработкой для обеспечения потребности внутриобластного рынка и смежных регионов в новых конструкционных материалах из древесины для нужд жилищного строительства;

- организация новых производств по выпуску фанеры клеёной, древесностружечных плит (в том числе плит с ориентированной стружкой), позволяющих вовлечь в переработку свободные ресурсы лиственной древесины;

- организация производства деревянных домов заводского изготовления на базе лесоматериалов выпускаемых предприятиями области;

В Крапивинском районе предполагается строительство лесопильного завода, а также производства деловой древесины и цеха по производству оконных и дверных блоков; в пгт. Зеленогорский.

В пгт. Крапивинский предлагается развивать производство отделочных материалов из дерева, восстановление работы кирпичного завода, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

В схеме территориального планирования  рекомендуется обратить внимание на возможность строительства мини цехов по добыче и разливу целебных минеральных вод, (розлив Березовоярской минеральной воды)

Повсеместно необходимо создавать условия для развития малого и среднего предпринимательства, реанимировать существовавшие в период централизованного управления агропромышленным комплексом отраслей: растениеводства, овощеводства, производства медопродукции.

В целях более полного использования всего потенциала бюджета рабочего времени целесообразно в опорных сельских центрах предусматривать развитие несельскохозяйственных производств и народных промыслов на основе местного сырья, активно внедрять систему помощи индивидуальным сельхозпроизводителям по сбору и доставке на пункты переработки и хранения первичного сырья.

Изучение реального положения дел в земельно - имущественной сфере, расширение географии изучения рынка сбыта сельскохозяйственной продукции приведет в конечном итоге к увеличению комплексного финансирования как бюджетных средств, так и средств частных инвесторов, банков, самих хозяйствующих субъектов, привлечению трудовых ресурсов, созданию новых рабочих мест.

Надо отметить, что в ближайшее время управленческая и координирующая роль органов администраций поселений Крапивинского района Кемеровской области должна способствовать объективной оценке проблем развития агропромышленного комплекса района, и должна играть важнейшую роль в процессе управления освоением существующих ресурсов (природных, демографических, земельных, топливно-энергетических, транспортных) с целью комплексного подхода к увеличению эффективности сельскохозяйственной деятельности акционерных обществ, средних и малых предприятий.

Действия Администрации Крапивинского района должны быть направлены на обеспечение положительной динамики экономического развития путем создания благоприятного инвестиционного климата, условий для максимального вовлечения экономических и природосырьевых ресурсов, а также использования транспортно-географических преимуществ Крапивинского района.

2.1.5  Развитие жилищного строительства

Жилой фонд поселений района на 01.01.2007 г. составил 482,6 тыс. м2 общей площади, 90,8% жилого фонда находится в частной собственности граждан, 8,1% - в муниципальной собственности, 1,1% - в государственной собственности. Жилой фонд в индивидуальных жилых домах располагается , в основном, в сельских поселениях.

Уровень благоустройства жилого фонда населенных пунктов Крапивинского района находится в удовлетворительном состоянии, процент износа свыше 65% имеет жилой фонд сельских поселений (2,1%).

В целом по Крапивинскому району централизованным водопроводом обеспечено 52,8%, канализацией 35,4%, горячим водоснабжением 30,8%, отоплением -32,3%.

Ветхий и аварийный жилой фонд составляет 11,8 м2 общей жилой площади, из них в многоквартирных домах расположено 1,3 тыс. м2.

Ввод жилого фонда по Крапивинскому району возобновился с 2003 года. В 2006 году он составил 4,025 тыс. м2 общей площади, из них в пгт. Крапивинский было построено 1,5 тыс.м2 общей площади, остальные 2,525 тыс. м2 в сельских населенных пунктах.

Обеспеченность по Крапивинскому району составляет 18,3 м2/чел., по пгт. Крапивинский – 16,2 м2, по пгт. Зеленогорскому – 23,0 м2/чел., по сельским населенным пунктам – 18,1 м2/чел.

На расчетный срок предполагается существенное увеличение объемов жилищного строительства, в том числе реализуемого в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

В Комплексной программе социально-экономического развития Крапивинского района предполагается к 2025г. увеличение обеспеченности до 25м2/чел.

В настоящем проекте обеспеченность на расчетный срок принята согласно существующей обеспеченности по каждому населенному пункту и заложенным темпам жилищного строительства.

Принята следующая обеспеченность на 1 человека:

- пгт. Крапивинский-25 м2/чел. (при существующей обеспеченности 16,2 м2/чел.);

-пгт. Зеленогорский -30 м2/чел (при существующей обеспеченности 23,0 м2/чел.);

-сельские населенные пункты в среднем от 22,0 до 25,0 м2/чел.

Существующий ветхий и аварийный фонд в Крапивинском районе составляет 8,6 тыс. м2 общей площади, который будет снесен, новое жилищное строительство к расчетному сроку должно составить 167,0 тыс. м2 общей площади.

Данные о жилищном фонде по населенным пунктам на расчетный срок приведены в нижеследующей таблице

Таблица № 2.1.5-1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. полож. | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Крапивинский район, всего | 482,6 | 545,0 | 641,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | *1. пгт. Крапивинский | 128,6 | 156,0 | 187,5 |
|  | *2. пгт. Зеленогорский | 119,3 | 125,0 | 135,0 |
|  | Итого по сельским поселениям: | 234,7 | 264,0 | 318,5 |
|  | Банновское сельское поселение | 22,8 | 24,1 | 27,1 |
|  | *3. село Банново | 18,7 | 20,0 | 22,5 |
|  | *4. поселок Михайловский | 3,2 | 3,6 | 4,2 |
|  | 4. деревня Ивановка | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
|  | 6. деревня Змеинка | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
|  | 7. деревня Комаровка | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
|  | Барачатское сельское поселение | 38,3 | 41,5 | 47,7 |
|  | *8. село Барачаты | 16,4 | 17,4 | 21,0 |
|  | *9. поселок Красные Ключи | 11,5 | 12,8 | 14,4 |
|  | *10. деревня Скарюпино | 6.6 | 7,0 | 7,5 |
|  | *11. деревня Кабаново | 3,8 | 4,3 | 4,8 |
|  | Борисовское сельское поселение | 34,6 | 42,1 | 55,5 |
|  | *12. село Борисово | 32,3 | 39,6 | 52,5 |
|  | *13. деревня Максимово | 2,3 | 2,5 | 3,0 |
|  | Зеленовское сельское поселение | 22,1 | 31,3 | 41,0 |
|  | *14. поселок Зеленовский | 14.9 | 22,5 | 28,5 |
|  | *15. пос. Плотниковский | 7,2 | 8,8 | 12,5 |
|  | Каменское сельское поселение | 26,5 | 29,3 | 34,1 |
|  | *16. село Каменка | 14,4 | 15,3 | 18,7 |
|  | *17. село Арсеново | 5,4 | 6,0 | 7,0 |
|  | *18. деревня Ключи | 6,5 | 7,8 | 8,2 |
|  | 19. село Аило-Атынаково | 0 | 0 | 0 |
|  | 20. село Салтымаково | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Крапивинское сельское поселение | 18,9 | 20,3 | 22,8 |
|  | *22. поселок Каменный | 9,2 | 10,1 | 11,3 |
|  | *23. село Междугорное | 6,2 | 6,6 | 7,4 |
|  | *24. село Поперечное | 3,5 | 3,6 | 4,1 |
|  | Мельковское сельское поселение | 21,5 | 22,2 | 25,5 |
|  | *25. поселок Перехляй | 16,5 | 17,0 | 20,0 |
|  | 26. деревня Бердюгино | 3,8 | 4,0 | 4,3 |
|  | 27. поселок Ленинка | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Тарадановское сельское поселение | 22,1 | 22,7 | 24,8 |
|  | *28. село Тараданово | 19,0 | 19,6 | 21,6 |
|  | *29. деревня Долгополово | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
|  | Шевелевское сельское поселение | 27,9 | 30,5 | 40,0 |
|  | *30. деревня Шевели | 16,4 | 17,3 | 23,7 |
|  | 31.д. Новобарачаты | 1,8 | 2,2 | 2,5 |
|  | *32. деревня Сарапки | 4,1 | 4,4 | 6,2 |
|  | *33. поселок Березовка | 5.6 | 6,6 | 7,6 |

Реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», помимо общего увеличения объемов жилищного строительства, должна включать развитие системы ипотечного кредитования и государственную поддержку молодым семьям и льготным категориям граждан.

Первая очередь жилищного строительства

Сроки первой очереди строительства определены архитектурно-планировочным заданием до 2018 года.

Численность населения на первую очередь строительства определена с учетом анализа основных проблем социально-экономического развития муниципального образования и концепции социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период, с выделением первой очереди Численность населения на первую очередь по Крапивинскому району составит 24550 человек, в том числе пгт. Крапивинский -7800 человек, пгт. Зеленогорский – 5000 человек, сельские поселения -12750 человек.

В настоящем проекте обеспеченность на первую очередь принята согласно анализа существующей обеспеченности за ряд лет по каждому населенному пункту и заложенным темпам жилищного строительства.

Принята следующая обеспеченность на 1 человека:

- пгт. Крапивинский-20 м2/чел. (при существующей обеспеченности 16,2 м2/чел.);

-пгт. Зеленогорский -25 м2/чел (при существующей обеспеченности 23,0 м2/чел.);

-сельские населенные пункты в среднем от 22,0 до 25,0 м2/чел.

Существующий ветхий и аварийный фонд в Крапивинском районе составляет 5,0 тыс. м2 общей площади, который будет снесен, новое жилищное строительство на первую очередь должно составить 67,4 тыс. м2 общей площади.

Таблица № 2.1.5 -2

| Наименование населенного пункта | Жилой фонд, тыс. м2 об. пл. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существую-щий | Сносимый жилой фонд | Новое жилищное стр-во | Жилищное стр-во на первую очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО | 482,6 | 5,0 | 67,4 | 545,0 |
| пгт. Крапивинский | 128,6 | 3,6 | 31,0 | 156,0 |
| пгт. Зеленогорский | 119,3 | - | 5,7 | 125,0 |
| Сельские поселения: | 234,7 | 1,4 | 30,7 | 264,0 |

2.1.6  Формирование общественно-деловых зон, учреждения культурно-бытового обслуживания

Система общественно-деловых зон населённых пунктов и культурно-бытового обслуживания населения Крапивинского района сформирована. Однако емкость объектов по отдельным видам обслуживания не соответствует нормативным показателям. Спортивные учреждения присутствуют, в основном, при общеобразовательных школах, некоторые учреждения не соответствуют санитарным нормам или вообще отсутствуют.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Требуется сформировать систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить население всем необходимым, но в экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг. Это возможно лишь на основе ступенчатой системы культурно-бытового обслуживания. Такая система позволяет в соответствии с проектной системой расселения, создать экономически целесообразную инфраструктуру.

За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания, которые должны быть размещены в каждом населенном пункте, должна приниматься периодичность посещения различных учреждений. Всего выделяется три ступени.

1. ступень – представлена  культурно-бытовыми учреждениями и предприятиями повседневного и первичного пользования, посещаемых населением не менее одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения. Данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в радиусе 30 минут пешеходной доступности до них.

2. ступень – представлена учреждениями периодического пользования, посещаемыми населением не менее одного раза в месяц. Данные учреждения должны размещаться, как правило, в районных центрах и обслуживать население, проживающее в пределах 1-2 часовой транспортной доступности до него. Для населения, проживающего за пределами этого радиуса, могут формироваться подрайонные центры, обслуживающие население в основном в пределах 30-минутной транспортной доступности.

3. ступень – учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учреждения здравоохранения, образования, культуры и пр.).

Состав основных культурно-бытовых учреждений и предприятий

по ступеням и центрам обслуживания

Таблица 2.1.6-1

| Виды обслуживания | Состав учреждений и предприятий по уровню обслуживания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повседневного пользования | Периодического пользования |  | Эпизодического пользования |
|  | Муниципальные образования (поселения) | Центры муниципальных образований (центральная усадьба поселений) | районные центры (пгт. Крапивинский, пгт Зеленогорский) |  |
| Учрежде-ния обра-зования | Детские дошкольные учреждения, общеобразователь-ные школы | Детские школы ис-кусств и творчества, гимназии, лицеи | Специализированные ДДУ и школьные учреждения, учреждения профессионального обра-зования, средние специ-альные учебные заведения, колледжи, дома детского творчества, школы: искусств, музыкальные, художественные. |  |
| Учрежде-ния здра-воохране-ния и со-циального обеспече-ния | ФАП, врачебная амбулатория, аптечный пункт | Участковая больница с поликлиникой, пункт скорой меди-цинской помощи | Центральные районные больницы, инфекционные больницы, родильные дома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, станции скорой помощи, городские аптеки, центр социальной помощи семье и детям, реабилитационные центры, молочные кухни |  |
| Учрежде-ния культу-ры и искус-ства | Учреждения клубного типа с киноустановками, филиалы библиотек | Клубы по интересам, досуговые центры, библиотеки для взрослых и детей | Многопрофильные центры, учреждения клубного типа, кинотеатры, музейно-выс-тавочные залы, районные и городские библиотеки |  |
| Физкультурно-спор-тивные со-оружения | Стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школой | Стадионы, спортзалы, бассейн | Спортивные центры, открытые и закрытые спортзалы, бассейны, детские спортивные школы |  |
| Торговля и общест-венное питание | Магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания | Магазины промыш-ленных и продоволь-ственных товаров, предприятия общест-венного питания | Торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки и базы, ресторан, кафе и т.д. |  |
| Учрежде-ния быто-вого и комму-нального обслужи-вания | Приемные пункты бытового обслужи-вания, прачечные, бани | Предприятия бытового обслуживания, прачечные химчист-ки самообслужива-ния, бани, пожарное депо | Специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарное депо, банно-оздоровительные учрежде-ния, гостиницы |  |
| Админи-стративно-деловые и хозяйст-венные уч-реждения | Административно-хозяйственное здание, отделения связи и банка, опорный пункт ох-раны порядка | Административно-хо-зяйственная служба, отделения связи, ми-лиции и банков, юридич. и нотариаль-ные конторы | Административно-управ-ленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и мили-ции, суд, прокуратура, юридическая и нотариаль-ная конторы, жилищно-коммунальные службы |  |

Кроме этого, система межселенного культурно-бытового обслуживания населения строится с учетом следующих факторов:

- системы транспортных и административных связей между населенными пунктами;

- особенностей расселения населения по территории Крапивинского района;

- перспектив социально-экономического развития населенных пунктов.

С учетом приведенных в таблице № 2.1.6-1 положений, а также перспективного развития системы расселения, ее планировочной и транспортной структуры, наиболее целесообразно следующее построение системы межселенного обслуживания населения Крапивинского района.

1. Центры обслуживания районного значения – пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, распространяют свое влияние на район в целом. Уровень центра – полный набор учреждений повседневного, периодического и эпизодического обслуживания в соответствии с таблицей № 2.1.6-1.

2. Учитывая значительную удаленность некоторых поселений предусматривается формирование подцентров обслуживания: с. Борисово, с. Барачаты (как самостоятельных подсистем расселения) с полным набором учреждений повседневного и периодического обслуживания

3. Центральные усадьбы сельских поселений являются также опорными кустовыми подцентрами системы расселения, в которых предусматривается полный набор учреждений повседневного и периодического обслуживания (таблица № 2.1.6-1).

3. Учреждениями повседневного спроса должны быть обеспечены все сельские населенные пункты Крапивинского района (таблица № 2.1.6-1).

Расчетная емкость объектов культурно-бытового обслуживания определена в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89*.

Перечень проектируемых (включая существующее положение) объектов культурно-бытового обслуживания на первую очередь и расчетный срок приведен в таблице

№ 2.1.6-2

Таблица учреждений культурно-бытового обслуживания

по поселениям Крапивинского района

Таблица № 2.1.6-2

| Наименование поселений | Емкость в единицах измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детские сады-ясли (мест) |  |  | Школы (мест) |  |  |  | Внешкольные учрежд. (мест) |  |  | Больницы (коек) |  |  |  | Поликлиники (ФАП) (пос./см.) |  |  |
|  | сущ. пол. | 1 очер. | расч. срок | сущ. пол. | 1 очер. |  | расч срок | сущ. пол. | 1 очер. | расч. срок | сущ. пол. |  | 1 очер | расч. срок | сущ. пол. | 1 очер. | расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Крапивинский район всего, в том числе | 1131 | 1236 | 1246 | 5156 | 5346 |  | 5346 | 2265 | 2265 | 2265 |  | 125 | 345 | 355 | 1642 | 1760 | 1760 |
| пгт. Крапивинский | 340 | 390 | 390 | 842 | 1032 |  | 1032 | 1025 | 1275 | 1275 |  | - | - | - | 160 | 260 | 260 |
| пгт. Зеленогорский | 353 | 353 | 353 | 1320 | 1320 |  | 1320 | 830 | 830 | 830 |  | 125 | 345 | 355 | 860 | 860 | 860 |
| Сельские поселения: | 438 | 493 | 503 | 2994 | 2994 |  | 2994 | 410 | 410 | 410 |  | - | - | - | 622 | 640 | 640 |
| 1. Банновское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Банново | 38 | 38 | 38 | 370 | 370 | 370 |  | 40* | 40 | 40 |  | - | - | - | 35 | 35 | 35 |
| п. Михайловский | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | 7 | 10 | 10 |
| д. Ивановка | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д. Змеинка | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д. Комаровка | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 38 | 38 | 38 | 370 | 370 | 370 |  | 40* | 40 | 40 |  | - | - | - | 42 | 45 | 45 |
| 2. Барачатское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Барачаты | 20 | 35 | 35 | 320 | 320 |  | 320 | *35 | 35 | 35 |  | - | - | - | 59 | 60 | 60 |
| п. Красные Ключи | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 |  | 80 | *10 | 10 | 10 |  | - | - | - | 22 | 22 | 22 |
| д. Скарюпино | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - |  |  | 11 | 11 | 11 |
| д. Кабаново | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Итого: | 40 | 55 | 55 | 400 | 400 |  | 400 | *45 | 45 | 45 |  | - | - | - | 92 | 93 | 93 |
| 3. Борисовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Борисово | 35 | 75 | 85 | 320 | 320 |  | 320 | 75 | 35 | 35 |  | - | - | - | 51 | 65 | 85 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| д. Максимово | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| Итого: | 35 | 75 | 85 | 320 | 320 |  | 320 | 75 | 35 | 35 |  | - | - | - | 61 | 75 | 95 |
| 4. Зеленовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Зеленовский | 35 | 35 | 35 | 300 | 300 | 300 |  | *30 | 30 | 30 |  | - | - | - | 55 | 55 | 55 |
| п. Плотниковский | - | - | - | 80 | 80 | 80 |  | *10 | 10 | 10 |  | - | - | - | 18 | 18 | 18 |
| Итого: | 35 | 35 | 35 | 380 | 380 | 380 |  | *40 | 40 | 40 |  | - | - | - | 73 | 73 | 73 |
| 5. Каменское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Каменка | 35 | 35 | 35 | 180 | 180 |  | 180 | *20 | 20 | 20 |  | - | - | - | 49 | 49 | 49 |
| с. Арсеново | 15 | 15 | 15 | - | - |  | - | *25 | 25 | 25 |  | - | - | - | 23 | 23 | 23 |
| д. Ключи | - | - | - | **40 | 40 |  | 40 | *5 | 5 | 5 |  | - | - | - | 21 | 21 | 21 |
| с. Аило-Атынаково | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| с. Салтымаково | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| п. Медвежка | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 50 | 50 | 50 | 220 | 220 |  | 220 | 50 | 50 | 50 |  | - | - | - | 93 | 93 | 93 |
| 6. Крапивинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п .Каменный | - | - | - | 40 | 40 |  | 40 | *10 | 10 | 10 |  | - | - | - | 12 | 12 | 12 |
| с. Междугорное | 20 | 20 | 20 | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
| с. Поперечное | 25 | 25 | 25 | - | - |  | - | *10 | 10 | 10 |  | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Итого: | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 |  | 40 | *20 | 20 | 20 |  | - | - | - | 21 | 21 | 21 |
| 7. Мельковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Перехляй | 40 | 40 | 40 | 240 | 240 |  | 240 | *25 | 25 | 25 |  | - | - | - | 22 | 22 | 22 |
| д. Бердюгино | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| п. Ленинка | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 40 | 40 | 40 | 240 | 240 |  | 240 | *25 | 25 | 25 |  | - | - | - | 22 | 22 | 22 |
| 8. Тарадановское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Тараданово | 35 | 35 | 35 | 320 | 320 |  | 320 | *35 | 35 | 35 |  | - | - | - | 82 | 82 | 82 |
| д. Долгополово | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - | 18 | 18 | 18 |
| Итого: | 35 | 35 | 35 | 320 | 320 |  | 320 | *35 | 35 | 35 |  | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 9.Шевелевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Шевели | 100 | 100 | 100 | 464 | 464 |  | 464 | *50 | 50 | 50 |  | - | - | - | 81 | 81 | 81 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| д. Новобарачаты | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д. Сарапки | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | 23 | 23 | 23 |
| п. Березовка | 20 | 20 | 20 | 240 | 240 |  | 240 | *10 | 10 | 10 |  | - | - | - | 14 | 14 | 14 |
| Итого: | 120 | 120 | 120 | 704 | 704 |  | 704 | 80 | 80 | 80 |  | - | - | - | 118 | 118 | 118 |
| 10. д. Фомиха | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы № 2.1.6-2

| Наименование поселений | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Станции скорой помощи машин |  |  | Детская молочн.кухня порц./см |  |  |  | Спортивные залы м2 пл.пола |  |  | Крытые бассейны м2 зерк. воды |  |  |  | Клубы, Дома Культуры |  |  |
|  | сущ. пол. | 1 очер. | расч. срок | сущ. пол. | 1 очер. |  | расч. срок | сущ. пол. | 1 очер. | расчет срок |  | сущ. пол. | 1 оч. | расч. срок | сущ. пол. | 1 очер. | расч. срок |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Крапивинский район всего, в том числе | 3 | 3 | 3 | - | - | - |  | 3555 | 3990 | 4190 |  | - | - | 260 | 3520 | 4100 | 4350 |
| пгт. Крапивинский | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  | 740 | 740 | 740 |  | - | - | 160 | 300 | 300 | 300 |
| пгт. Зеленогорский | 2 | 2 | 2 | - | - | - |  | 150 | 150 | 150 |  | - | - | 100 | 320 | 320 | 320 |
| Сельские поселения: | - | - | - | - | - | - |  | 2665 | 3100 | 3300 |  | - | - | - | 2900 | 3480 | 3730 |
| 1. Банновское | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Банново | - | - | - | - | - | - |  | 216 | 216 | 216 |  | - | - | - | 280 | 280 | 280 |
| п. Михайловский | - | - | - | - | - | - |  | 30 | 30 | 30 |  | - | - | - | 40 | 40 | 40 |
| д. Ивановка | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д. Змеинка | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д. Комаровка | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - | - |  | 246 | 246 | 246 |  | - | - | - | 320 | 320 | 320 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 2. Барачатское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Барачаты | - | - | - | - | - |  | - | *128 | 300 | 300 |  | - | - | - | 300 | 300 | 300 |
| п. Красные Ключи | - | - | - | - | - |  | - | *432 | *432 | *432 |  | - | - | - | 150 | 150 | 150 |
| д. Скарюпино | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - |  |  | 50 | 100 | 100 |
| д. Кабаново | - | - | - | - | - |  | - | - | *40 | *40 |  | - | - | - | - | 60 | 60 |
| Итого: | - | - | - | - | - |  | - | *560 | 732 | 732 |  | - | - | - | 500 | 560 | 560 |
| 3. Борисовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Борисово | - | - | - | - | - |  | - | 128 | 360 | 420 |  | - | - | - | 200 | 400 | 400 |
| д. Максимово | - | - | - | - | - |  | - | *45 | *45 | *45 |  | - | - | - | 60 | 60 | 60 |
| Итого: | - | - | - |  |  |  |  | 173 | 405 | 465 |  | - | - | - | 260 | 460 | 460 |
| 4. Зеленовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Зеленовский | - | - | - | - | - | - |  | 128 | 128 | 128 |  | - | - | - | 150 | 150 | 150 |
| п. Плотниковский | - | - | - | - | - | - |  | 100 | 100 | 100 |  | - | - | - | 150 | 150 | 150 |
| Итого: | - | - | - | - | - | - |  | 228 | 228 | 228 |  | - | - | - | 300 | 300 | 300 |
| 5. Каменское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Каменка | - | - | - | - | - |  | - | 180 | 180 | 180 |  | - | - | - | 200 | 300 | 300 |
| с. Арсеново | - | - | - | - | - |  | - | 128 | 128 | 128 |  | - | - | - | 150 | 210 | 210 |
| д. Ключи | - | - | - | - | - |  | - | 42 | 75 | 75 |  | - | - | - | 70 | 70 | 70 |
| с. Аило-Атынаково | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| с. Салтымаково | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| п. Медвежка | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - |  | - | 350 | 383 | 383 |  | - | - | - | 420 | 580 | 580 |
| 6. Крапивинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Каменный | - | - | - | - | - |  | - | 35 | 35 | 35 |  | - | - | - | 150 | 150 | 150 |
| с. Междугорное | - | - | - | - | - |  | - | 84 | 84 | 84 |  | - | - | - | 150 | 150 | 150 |
| с. Поперечное | - | - | - | - | - |  | - | 84 | 84 | 84 |  | - | - | - | 120 | 120 | 120 |
| Итого: | - | - | - | - | - |  | - | 203 | 203 | 203 |  | - | - | - | 420 | 420 | 420 |
| 7. Мельковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Перехляй | - | - | - | - | - |  | - | 216 | 216 | 216 |  | - | - | - | 150 | 150 | 150 |
| д. Бердюгино | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| п. Ленинка | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Итого: | - | - | - | - | - |  | - | 216 | 216 | 216 |  | - | - | - | 150 | 150 | 150 |
| 8. Тарадановское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Тараданово | - | - | - | - | - |  | - | 261 | 261 | 460 |  | - | - | - | 150 | 150 | 400 |
| д. Долгополово | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - |  | - | 261 | 261 | 460 |  | - | - | - | 150 | 150 | 400 |
| 9. Шевелевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Шевели | - | - | - | - | - |  | - | 272 | 272 | 272 |  | - | - | - | 140 | 300 | 300 |
| д.Новобарачаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Сарапки | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| п.Березовка | - | - | - | - | - |  | - | 156 | 156 | 156 |  | - | - | - | 140 | 140 | 140 |
| Итого: | - | - | - | - | - |  | - | 428 | 428 | 428 |  | - | - | - | 380 | 540 | 540 |
| 10. д.Фомиха | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы № 2.1.6-2

| Наименование поселений | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Библиотеки (тыс. томов) |  |  | Кинотеатры (мест) |  |  |  |  | Магазины розничной торговли (м2 торг.пл.) |  |  | Промтоварные. магазины вошли в магазины розничной торговли |  |  |  | Рынки (м2 торг.пл.) |  |  |
|  | сущ. пол. | 1 очер. | расч. срок | сущ. пол. | 1 очер. |  | расч срок |  | сущ. пол. | 1 очер. | расч. срок | сущ. пол. |  | 1 оч. | расч. срок | сущ. пол. | 1 очер. | расч. срок |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 |  | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Крапивинский район всего, в том числе | 242,4 | 242,4 | 242,4 |  |  |  |  |  | 7208 | 8440 | 9192 |  |  |  |  | 180 | 250 | 250 |
| пгт. Крапивинский | 45,5 | 45,5 | 45,5 |  |  |  |  |  | 2097 | 2100 | 2100 |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 |
| пгт. Зеленогорский | 19,2 | 19,2 | 19,2 |  |  |  |  |  | 1895 | 2095 | 2325 |  |  |  |  | 30 | 100 | 100 |
| Сельские поселения: | 177,7 | 177,7 | 177,7 |  |  |  |  |  | 3216 | 4245 | 4767 |  |  |  |  | - | - | - |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  |  | 39 | 40 | 41 | 42 |  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 1. Банновское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Банново | 11,3 | 11,3 | 11,3 | - | - | - |  |  | 240 | 270 | 300 |  |  |  |  | - | - | - |
| п. Михайловский | 6,8 | 6,8 | 6,8 | - | - | - |  |  | 22 | 28 | 30 |  |  |  |  | - | - | - |
| д. Ивановка | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д. Змеинка | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д. Комаровка | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 18,1 | 18,1 | 18,1 | - | - | - |  |  | 262 | 298 | 330 |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. Барачатское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Барачаты | 12,1 | 12,1 | 12,1 | - | - |  |  | - | 130,0 | 230 | 280 |  |  |  |  | - | - | - |
| п. Красные Ключи | 8,5 | 8,5 | 8,5 | - | - |  |  | - | 225 | 300 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Скарюпино | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |  |  |  |  | 85 | 110 | 110 |  |  |  |  | - | - | - |
| д. Кабаново | - | 1,5 | 1,5 | - | - |  |  | - | 60 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 22,1 | 22,1 | 22,1 |  |  |  |  |  | 500 | 720 | 920 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Борисовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Борисово | 18,5 | 18,5 | 18,5 | - | - |  |  | - | 380 | 480 | 580 |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Максимово | 4,4 | 4,4 | 4,4 | - | - |  |  | - | 27 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 22,9 | 22,9 | 22,9 |  |  |  |  |  | 407 | 530 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Зеленовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Зеленовский | 8,6 | 8,6 | 8,6 | - | - | - |  |  | 160 | 260 | 285 |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Плотниковский | 5,2 | 5,2 | 5,2 | - | - | - |  |  | 75 | 125 | 175 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 13,8 | 13,8 | 13,8 | - | - | - |  |  | 235 | 385 | 460 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Каменское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Каменка | 11,0 | 11,0 | 11,0 | - | - |  |  | - | 290 | 350 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Арсеново | 3,4 | 3,4 | 3,4 | - | - |  |  | - | 93 | 125 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Ключи | 9,6 | 9,6 | 9,6 | - | - |  |  | - | 28 | 70 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Аило-Атынаково | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Салтымаково | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Медвежка | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 24,0 | 24,0 | 24,0 | - | - |  |  | - | 411 | 545 | 585 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Крапивинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  |  | 39 | 40 | 41 | 42 |  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| п. Каменный | 13,8 | 13,8 | 13,8 | - | - |  |  | - | 121,5 | 161,5 | 161,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Междугорное | 6,8 | 6,8 | 6,8 | - | - |  |  | - | 135,5 | 160,5 | 160,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Поперечное | 7,3 | 7,3 | 7,3 | - | - |  |  | - | 20 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 27,9 | 27,9 | 27,9 | - | - |  |  | - | 277 | 382 | 382 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Мельковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Перехляй | 13,7 | 13,7 | 13,7 | - | - |  |  | - | 190 | 260 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Бердюгино | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Ленинка | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 13,7 | 13,7 | 13,7 | - | - |  |  | - | 190 | 260 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Тарадановское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Тараданово | 10,5 | 10,5 | 10,5 | - | - |  |  | - | 260 | 305 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Долгополово | 4,8 | 4,8 | 4,8 | - | - |  |  | - | 24 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 15,3 | 15,3 | 15,3 | - | - |  |  | - | 284 | 355 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Шевелевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Шевели | 11,0 | 11,0 | 11,0 | - | - |  |  | - | 540 | 570 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Новобарачаты | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Сарапки | 4,1 | 4,1 | 4,1 | - | - |  |  | - | 30 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Березовка | 4,8 | 4,8 | 4,8 | - | - |  |  | - | 80 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 19,9 | 19,9 | 19,9 | - | - |  |  | - | 650 | 770 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. д.Фомиха | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2.1.6-2

| Наименование поселений | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общественное питание (мест) |  |  | Бытовое обслуж. (раб. мест) |  |  |  | Бани (мест) |  |  | Гостиницы (мест) |  |  |  | Пождепо (депо/машин) |  |  |
|  | сущ. пол. | 1 очер. | расч. срок | сущ. пол. | 1 очер. |  | расч. срок | сущ. пол. | 1 очер. | расчет срок | сущ. пол. |  | 1 оч. | расч. срок | сущ. пол. | 1 очер. | расч. срок |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |  | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Крапивинский район всего, в том числе | 240 | 505 | 865 | 35 | 191 | 226 |  | 15 | 107 | 107 |  | 10 | 85 | 85 | 7 | 11 | 11 |
| пгт. Крапивинский | 60 | 180 | 280 | 19 | 45 | 70 |  | 15 | 30 | 30 |  | - | 45 | 45 | 3 | 3 | 3 |
| пгт. Зеленогорский | 35 | 35 | 185 | 16 | 26 | 36 |  | - | 35 | 35 |  | - | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 |
| Сельские поселения: | 145 | 290 | 400 | - | 120 | 120 |  | - | 42 | 42 |  | 10 | 10 | 10 | 2 | 6 | 6 |
| 1. Банновское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Банново | 40 | 40 | 40 | - | 7 | 7 |  | - | - | 10 |  | - | - | - | - | 2 | 2 |
| п. Михайловский | - | - | - | - | 3 | 3 |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д. Ивановка | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д. Змеинка | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д. Комаровка | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 40 | 40 | 40 | - | 10 | 10 |  | - | - | 10 |  | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 2. Барачатское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Барачаты | 20 | 20 | 30 | - | 10 |  | 10 | - | 10 | 10 |  | - | - | - | - | - | - |
| п. Красные Ключи | - | 25 | 25 | - | 5 |  | 5 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д. Скарюпино | - | - | - | - | 2 |  | 2 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д. Кабаново | - | - | - | - | 2 |  | 2 | - | - | - |  | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| Итого: | 20 | 45 | 55 | - | 19 |  | 19 | - | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| 3. Борисовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Борисово | - | - | 85 | - | 15 |  | 15 | - | 15 | 15 |  | - | - | - | - | 2 | 2 |
| д. Максимово | - | - | - | - | 4 |  | 4 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | 85 | - | 19 |  | 19 | - | 15 | 15 |  | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 4. Зеленовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Зеленовский | - | 40 | 40 | - | 7 | 7 |  | - | 7 | 7 |  | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| п. Плотниковский | - | 20 | 20 | - | 5 | 5 |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | 60 | 60 | - | 12 | 12 |  | - | 7 | 7 |  | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 5. Каменское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Каменка | 20 | 40 | 40 | - | 10 |  | 10 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| с. Арсеново | - | - | 15 | - | 5 |  | 5 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д. Ключи | - | 15 | 15 | - | 5 |  | 5 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| с. Аило-Атынаково | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| с. Салтымаково | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| п. Медвежка | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 20 | 55 | 70 | - | 20 |  | 20 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 6. Крапивинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Каменный | - | 25 | 25 | - | 5 |  | 5 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| с. Междугорное | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| с. Поперечное | - | - | - | - | 2 |  | 2 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | 25 | 25 | - | 7 |  | 7 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 7. Мельковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Перехляй | 25 | 25 | 25 | - | 10 |  | 10 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д. Бердюгино | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| п. Ленинка | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 25 | 25 | 25 | - | 10 |  | 10 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 8. Тарадановское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Тараданово | 20 | 20 | 20 | - | 10 |  | 10 | - | 10 | 10 |  | - | - | - | - | - | - |
| д. Долгополово | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 20 | 20 | 20 | - | 10 |  | 10 | - | 10 | 10 |  | - | - | - | - | - | - |
| 9. Шевелевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Шевели | 20 | 45 | 45 | - | 10 |  | 10 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| д. Новобарачаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Сарапки | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| п. Березовка | - | - | - | - | 3 |  | 3 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 20 | 45 | 45 |  | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. д. Фомиха | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |

3.1  Транспортная инфраструктура

Транспортный комплекс Кемеровской области, обеспечивающий стабильное структурное функционирование транспортной системы Крапивинского района, достаточно развит, представлен сооружениями и коммуникациями железнодорожного, автомобильного, авиационного, речного и трубопроводного транспорта.

Транспортный комплекс области, включая  участки Транссибирской железнодорожной магистрали, отдельные участки федеральной автодорожной сети, а также и основной каркас внутрирайонной сети, трактуется как приоритетный маршрутный комплекс в сообщении между Европой и Азией. Транспортный комплекс включен в проекты ЭСКАТО ООН в качестве продолжения общеевропейского транспортного коридора № 2.

Благоприятное транспортно-географическое положение Крапивинского района – в центральной части Кемеровской области, должно стать фактором его перспективного, долговременного экономического развития.

Поэтому существенной частью стратегии развития территории непосредственно Крапивинского района является реконструкция и развитие внутрирайонной транспортной сети во взаимосвязи с развитием транспортной сети всей Кузбасской агломерации, что должно содействовать обеспечению устойчивого развития экономики района, его агропромышленного сектора, способствовать поступательному  развитию межпоселенческих культурных и экономических связей.

С этой целью на внутрирайонном уровне планируется развитие имеющихся и строительство новых трасс и участков наземных транспортных коммуникаций.

3.1.1  Железнодорожный транспорт

Достаточно развитая сеть железнодорожного транспорта Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги занимает одно из ведущих мест в РФ по объёму грузовых и пассажирских перевозок.

По территории Кемеровской области проходят участки железнодорожных магистралей как широтного, так и меридионального направлений с участками Транссибирской магистрали, Южносибирской магистрали, а также и внутренняя хорошо развитая сеть магистралей общего пользования. Общая протяжённость железнодорожных путей составляет 1720 км, из которых свыше 1500км электрифицированы. Основные грузопотоки обеспечивают стабильное функционирование объектов энергетики, химической, промышленности и машиностроения, угольной отрасли Кемеровской области.

Грузовые и пассажирские ж/д перевозки перераспределяют транспортные потоки между Новосибирской областью, Томской областью, Алтайским и Красноярским краем.

В стратегическом программном документе «Перспективная типология развития сети железных дорог РФ до 2030 года» заложены крупномасштабные мероприятия по развитию и реорганизации структуры железнодорожных грузо- и пассажироперевозок как в межрегиональном масштабе, так и в рамках внутриобластных связей.

Крапивинский район территориально расположен вне зоны расположения железнодорожных транспортных коридоров, но в зоне транспортной доступности до узловых основных железнодорожных станций хорошо развитой сети железных дорог Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги), - городов Кемерово и Ленинск-Кузнецкий. Расстояние от пгт. Крапивинский до железнодорожной станции

г. Кемерово - около 75 км, до железнодорожной станции г. Ленинск-Кузнецкий – около 62км (через Панфилово).

Схемой территориального планирования Кемеровской области уделено большое внимание реконструкции Среднесибирской магистрали преимущественного грузопотока из Кузбасса в западные регионы страны. Акцент сделан на предлагаемое концептуальное предложение строительства участка железнодорожной магистрали от станции Артышта в обход г. Гурьевск в Алтайский край, что позволяет сократить транспортное плечо и уменьшить грузовую нагрузку меридионального участка Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги в направлении г. Кемерово (ст. Мереть) (преимущественно – уголь и металлургия) из южных районов области.

По аналогии с вышесказанным «Схемой» предлагается строительство новой железнодорожной линии Тяжино - Дубинино - Шарыпово с возможным в перспективе продолжением до г. Ужур (далее - на Абакан).

Уменьшение транспортной нагрузки на участке Среднесибирской железнодорожной магистрали  уменьшит параметры антропогенного воздействия на уникальные природно-охранные территории, экологию и зоны сельскохозяйственного использования Крапивинского района Кемеровской области, в первую очередь – территории Барачатского сельского поселения.

3.1.2  Автомобильный транспорт

Сеть автомобильных дорог Кемеровской области достаточно развита. Основной каркас представлен участком федеральной трассы М-53 «Байкал» с протяжённостью в пределах области – 474 км, территориальными межрегиональными, внутриобластными и местными дорогами.

Ежегодное увеличение протяжённости автомобильных дорог Кемеровской области составляет порядка 100 – 150 км за счёт перевода  муниципальных и хозяйственных дорог на баланс  внутриведомственной сети общего пользования.

Транспортный каркас автомобильных дорог непосредственно территории Крапивинского района представлен участком территориальной трассы областного значения меридионального направления Кемерово – Новокузнецк, реконструируемому в настоящее время по параметрам 1 технической категории.

Протяжённость в границах Крапивинского района составляет – 17,5 км.

По этой трассе областного значения от с Панфилово в северном направлении до областного центра г. Кемерово расстояние составляет около 47,0 км и в южном направлении от с Панфилово – 33 км до г. Ленинск-Кузнецкий (автомобильное сообщение через Чусовитино и Панфилово).

К участку областной трассы в районе с. Панфилово примыкает с востока территориальная местная а/дорога широтного направления Панфилово- Зеленогорск. Местная а/дорога широтного направления Панфилово - Зеленогорск – строящаяся ГЭС

( строительство приостановлено) протяжённостью 21,2 км.

В целом, несмотря на достаточно высокий уровень обслуживания и конструктивные характеристики автодорожной сети области, технические параметры дорог местного значения, в том числе и  Крапивинского района, занижены, высок процент дорог с переходным типом покрытия.

В рамках реализации региональной целевой программы «Транспорт» в 2007году был обновлен парк автобусов, выполняющих областной государственный и муниципальный заказ по перевозке пассажиров и школьников.

Внутрирайонные пасажироперевозки обеспечивает Зеленогорское государственное пассажирское автотранспортное предприятие.

В настоящее время предприятие обслуживает 18 маршрутов (1 городской, 6 пригородных и 11 междугородних).

Протяжённость основной сети автомобильных дорог общего пользования района около 220 км, из них, по типу покрытия, - 47%, т.е. 103 км составляют дороги с асфальтобетонным (усовершенствованным) покрытием, с гравийным покрытием (переходного типа) - 53%, т.е.117 км. Остальные – дороги низшего типа, без покрытия.

Автомобильный парк в целом Кемеровской области активно растёт, прежде всего за счет увеличения парка легковых автомобилей, приобретаемых населением, что увеличивает нагрузку на существующую дорожную сеть. Существующие темпы дорожного строительства не обеспечивают опережающее развитие магистралей к росту автомобильного парка.

В настоящий момент реализуется ряд программ «Модернизация и развитие автомобильных дорог Российской Федерации до 2025 года»; (Губернаторская целевая программа), в рамках которой совместными усилиями Министерства транспорта РФ и администрации Кемеровской области реализуются проекты по оптимизации автодорожной инфраструктуры Кемеровской области.

В структуре проектных предложений по технической реконструкции автодорожной сети и транспортных перевозок Крапивинского района в составе  Кемеровской области необходимо отметить, что территориальная областная автодорога, участок Кемерово-Новокузнецк, рекомендуется к переводу в категорию федеральной, как подъезд от общегосударственной сети (от а\дороги М-53) к Кузбасской агломерации с населением около 2 млн. человек.

Трасса Панфилово-Зеленогорск – переходит к расчётному сроку в категорию областного значения, при условии продолжения трассировки от пгт. Зеленогорский – до посёлка Центральный, и далее, на Белогорск с разветвлением на Тисуль в северо- восточном  направлении, с выходом на федеральную трассу М-53.

Цель - обеспечение кратчайшей связи южной части Тисульского района (пограничного к Крапивинскому району) с основной частью Кемеровской области для освоения лесосырьевого и рекреационного потенциала.

В случае дальнейшей реконструкции участков дорог местного значения, предлагаемых данным проектным решением, возрастает транспортная межпоселковая доступность населённых пунктов Крапивинского района, а также и близлежащих пограничных районов Кемеровской области.

Современный и проектируемый транспортный каркас автомобильных дорог Крапивинского района  представлен на графических материалах проекта: «Схема комплексной оценки территории», «Схема транспортной инфраструктуры»

Проектный каркас показан с разделением на автодороги федерального, областного и местного значения; таким образом, территориальные автодороги разделены на два уровня в соответствии с их значимостью для рассматриваемой  территории.

В нижеследующей таблице приведены данные проектного предложения по развитию участков территориальных дорог областного и местного значения в границах Крапивинского района, способствующих поступательному  развитию как межпоселенческих, так и внешних,  культурных и экономических связей.

Необходимо часть существующих местных дорог, грунтовых, перевести в категорию «переходного типа» по виду покрытия. А часть дорог с покрытием «переходного типа» (исходя из финансовых резервов ближайших лет) – в категорию дорог с «усовершенствованным капитальным типом покрытия».

Участки строительства и реконструкции

автодорожной сети Крапивинского района

|  | Наименование | Протяженность км. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пгт. Крапивинский – с. Банново (с проекти-руемым обходным участком ) - реконстр. | 11,7 |  |
| 2 | Пгт. Зеленогорский – Центральный (в границах Крапивинского района) | 38,0 | Проект. – областного значения |
| 3 | п. Михайловский - до трассы пгт Крапивинский-Панфилово (поект.обл.знач.) | 2,4 | . |
| 4 | п. Берёзовка - д. Сарапки | 8,0 |  |
| 5 | д. Шевели - п. Зеленовский | 7,1 |  |
| 6 | п. Каменный – с. Междугорное | 6,7 |  |
| 7 | д. Максимово – д. Бердюгино | 5,4 |  |
| 8 | п. Красные Ключи – д. Новобарачаты | 9,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | с. Тараданово - д. Ключи | 9,3 |  |
| 10 | с. Каменка – с. Поперечное | 11,0 |  |
| 11 | с. Тараданово – Инюшка (в границах Крапивинского района) | 14,7 |  |
| 12 | п. Зеленовский - до трассы (проект.обл.знач.) | 2,5 |  |
| 13 | д. Новобарачаты – Колычево (в границах Крапивинского района | 2,5 |  |
| 14 | с. Банново – п. Берёзовка | 17,8 |  |
|  | Итого: | 157.3 |  |
| Обходной участок трассы обл. знач. Панфилово – Центральный |  | 27,2 | На перспективу |

Результатом реконструкции автодорожной сети станет развитие внутрирайонной маршрутной автобусной сети, организация дополнительных автобусных маршрутов по новым направлениям во внутрирайонном  и областном сообщении,

3.1.3  Речной транспорт

Речной транспорт в структуре грузо - и пассажироперевозок Крапивинского района, в частности Крапивинского городского поселения и Зеленогорского городского поселения, расположенных на берегу реки Томь, имеет малый удельный вес, как и всей Кемеровской области. В настоящее время речной флот не функционирует

Река Томь, как основная водная артерия, может рассматриваться при условии развития водного туризма Крапивинского района относящемуся к Притомскому рекреационному району, при условии формирования инфраструктуры туризма как сектора экономического развития района. Увеличение пассажиропотока в перспективные рекреационные зоны вдоль реки Томи возможно при сохранении и модернизации существующих пристаней и причалов.

3.1.4  Авиационный транспорт

Жители Крапивинского района используют в качестве обеспечения воздушных перевозок международный аэропорт г. Кемерово и аэропорт II класса г. Новокузнецка.

Возможно использование аэропорта местного значения в г. Таштагол. Гражданская авиация Кемеровской области имеет хорошие стратегические условия для перспективного развития, в том числе обустройство вертолётных площадок местных авиалиний (по предложениям «Схемы территориального планирования Кемеровской области»).

3.1.5  Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт Кемеровской области представлен пульпопроводом Белово – Новосибирск и сетью магистрального трубопроводного транспорта газо и нефтепродуктов (МТТНП).

Использование трубопроводного транспорта (газопровода высокого или среднего давления) в Крапивинском районе будет возможно при условии перспективных мероприятий по обеспечению в качестве источника энергоснабжения – природного газа, что будет определено на последующих стадиях проектирования.

В настоящее время природный газ с Нижневартовского газонефтеперераба-тывающего завода по магистральному газопроводу Нижневартовск – Парабель – Кузбасс поступает на 7 распределительных станций Кемеровской области в г..Кемерово, г.Новокузнецк, г. Топки, г. Юрга.

Юго - западную окраину Крапивинского района (Барачатское сельское поселение) пересекает 2 ветки существующего магистрального газопровода «Омск-Новосибирск-Кузбасс». Информации об иных трассах трубопроводного транспорта на территории Крапивинского района Кемеровской области не предоставлено.

В «Схеме территориального планирования Кемеровской области» (Схема транспортной инфраструктуры) отражено планируемое развитие трубопроводного транспорта. В частности, проектируется на 1-ю очередь строительства ветка нефтепродуктопровода общего направления Анжеро-Судженск – Новокузнецк для обеспечения поставок продукции проектируемых НПЗ области на юг Кузбасса.

Данная ветка будет частично пересекать меридионально Крапивинский район, несколько поселений в его западной части.

«В связи с активным развитием нефтепереработки на территории области представляется нецелесообразным строительство новых межрегиональных продуктопроводов».

4.1  Градостроительная концепция организации территории

Крапивинского муниципального района, планировочная структура

Комплексной оценкой планировочной структуры территории Крапивинского муниципального района является планировочная оценка отдельных участков всей территории по комплексу природных и антропогенных факторов с целью размещения основных видов хозяйственной деятельности (агропромышленного комплекса, строительства, лесного хозяйства), массового отдыха, туризма.

Данное проектное решение базируется на оценке территории, представленной в проекте «Схема территориального планирования Кемеровской области», детализируя и развивая её основные положения:

-     определение приоритетов проектного освоения различных частей района.

- резервирование территорий под перспективное развитие элементов градостроительного каркаса (первая очередь, расчётный срок, перспектива).

Базовыми элементами принятой гипотезы градостроительного развития являются планировочная структура и функциональное зонирование территории.

Проектная планировочная структура района показана на схеме «Комплексная оценка территории». Планировочная структура территории основывается на планировочном каркасе.

Основные планировочные оси формируются на базе основных автотранспортных коммуникаций, а именно:

- автодороги меридионального направления областного значения Кемерово-Новокузнецк (по параметрам 1 технической категории), данная автодорога (Кемерово-Новокузнецк) рекомендуется к переводу в категорию федеральной, как подъезд от общегосударственной сети (от а\дороги М-53) к Кузбасской агломерации;

- местной территориальной автодороги Панфилово - пгт. Крапивинский - пгт. Зеленогорск, с переходом к расчётному сроку в категорию областного значения, при условии продолжения трассы от пгт. Зеленогорский – до посёлка Центральный, и далее, на Белогорск с разветвлением на Тисуль в северо- восточном  направлении, с выходом на Федеральную трассу М-53.

Сложившаяся сеть внутрирайонных автодорог местного значения дополняет планировочный каркас, но требует дальнейшего развития и реконструкции.

Функцию важнейшего природного элемента планировочного каркаса выполняет петлеобразное русло акватории реки Томь, малозначимая ось расселения и хозяйственного освоения территории, но разделяющая территорию района на две неравнозначные зоны, как по планировочным, так и функциональным признакам.

Река Томь является основой формирования природоохранных и рекреационных территорий.

Опорными пунктами планировочного каркаса являются пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский - опорные центры  системы расселения Крапивинского района, а также с. Барачаты, с. Борисово - подцентры системы расселения, далее - центральные усадьбы кустовых муниципальных поселений.

Местные опорные центры являются организующими узлами сельскохозяйственной и лесозаготовительной деятельности, осуществляющие первичную переработку продукции.

Архитектурно-планировочная структура определяет территориально приоритеты развития не только агропромышленного сектора, стройиндустрии, но и индустрии отдыха, определяет направления внутрирайонных хозяйственных и рекреационных связей.

4.1.1  Функциональные зоны

Целью функционального зонирования является разделение территории Крапивинского района на зоны различного функционального назначения, в пределах которых наиболее целесообразно размещены объекты хозяйственной деятельности, зарезервированы площадки и территории для разных видов освоения, установлен определённый режим использования территории.

При организации функционального зонирования территории Крапивинского района решена задача определения видовых структурных зон и подзон.

Проектное функциональное зонирование охватывает всю территорию района вне зависимости от очерёдности и степени градостроительного, хозяйственного и природоохранного использования и отражает типологию и приоритеты развития её частей с учетом перспективного развития этих территорий.

Зонирование территории района формируется преимущественно на основе сложившегося функционального использования.

Зонирование предлагается на основе комплексного анализа территории с учётом природных, техногенных и историко-культурных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (земельных, минерально-сырьевых и туристско-рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры территории. Функциональные зоны выделяются по преимущественному виду использования территории и подразделяются на:

-урбанизированные (жилая застройка, производственно-коммунальные зоны);

-сельскохозяйственные;

- лесохозяйственные;

- природоохранные, туристско-рекреационные;

- подзоны с особыми условиями использования территории

- Урбанизированные зоны

На территории Крапивинского района определена зона интенсивного хозяйственного освоения, выделяемая на базе средне-заселенных территорий, в основном - в западной части области. Генеральные планы населённых пунктов разработаны в рамках данного проекта по заданию Администрации Крапивинского муниципального района.

Урбанизированные зоны представлены селитебной и производственной застройкой населённых пунктов городского и сельского типа. Это территории в границах населенных пунктов, включая промзоны, или отдельно расположенные промзоны.

Структура хозяйственной деятельности данных  зон предусматривает:

-диверсификацию, т.е. разнонаправленное многофункциональное экономическое развитие сложившихся хозяйственных узлов;

-развитие перерабатывающих мощностей на базе градообразующей базы - сырьевого обеспечения лесохозяйственной и сельскохозяйственной продукции;

-дальнейшее развитие производства строительных материалов на базе имеющихся запасов природного сырья,

-возрождение и развитие угледобывающей отрасли;

-производственное освоение месторождений природных минеральных вод.

Элементами урбанизированных зон являются коридоры и площадки инженерно-транспортных коммуникаций (транспортные коридоры, ЛЭП, газо- и нефтепроводы, аэропорты).

Проектное развитие урбанизированных зон связано с территориальным ростом посёлков, в том числе городского типа, размещением новых производственных объектов, трассировкой транспортных и инженерных коммуникаций.

На основании комплексной оценки территории области было выявлено наличие резервов развития урбанизированных зон, но с определенными ограничениями природного, техногенного и историко-культурного характера, в том числе:

Природные ограничения:

-затопление пойменных территорий паводками и в следствии распространения крутых склонов с уклонами более 10-15%;

-гидролитогенных (склоновый и поверхностный смыв, оврагообразование, боковая речная эрозия, абразия берегов, заболачивание, зона приостановленного строительства Крапивинского гидроузла), наличие особо охраняемых природных территорий и иных природоохранных ограничений (выделены в отдельную функциональную зону).

Техногенные ограничения:

-территории, занятые скотомогильниками, кладбищами, полигоны ТБО и их СЗЗ.

Историко-культурные ограничения:

- учтены при формировании туристско-рекреационной функциональной зоны.

- наличие памятников археологии, истории и культуры;

Большинство из вышеперечисленных ограничений предполагает невозможность использования территории для развития селитебной застройки:

Часть территорий в перспективе (вне рамок данного проекта) может быть использована под селитебную застройку после согласования соответствующими органами. Это территории:

- резервных (неразрабатываемых в настоящее время) месторождений полезных ископаемых (пгт. Крапивинский). Для их освоения необходимо согласование с Департаментом природных ресурсов Кемеровской области.

Территориально сближенные населенные пункты получают единую планировочную и функциональную организацию (Барачатская подсистема расселения).

Развитие урбанизированных территорий намечено главным образом в корректируемых границах населённых пунктов, в отдельных случаях - на землях сельскохозяйственного назначения, в отдельных случаях – на землях лесного фонда, лесничеств Крапивинского района.

Использование урбанизированных территорий регламентируется генеральными планами поселений, проектами зон охраны объектов культурного наследия, правилами землепользования и застройки, проектами планировки.

Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного специального назначения определяется в соответствии со ст. 87 Земельного кодекса Российской Федерации.

Использование территории регламентируется генеральными планами поселений, правилами землепользования и застройки, проектами планировки.

- Земли сельскохозяйственного назначения

Зоны преимущественно сельскохозяйственного назначения, основа развития агропромышленного хозяйственного комплекса района, размещены на межселенных территориях, группируются в основном также в западной зоне Крапивинского района, в зоне Межгорной Кузнецкой котловины.

Проектным функциональным зонированием сложившиеся сельскохозяйственные зоны (по преимущественному виду использования) сохраняются, за исключением участков, предназначенных для проектного развития элементов градостроительного каркаса (расширения границ населенных пунктов, строительства дорог и инженерных коммуникаций).

В границы природоохранных территорий сельхозугодья включаются без изъятия из хозяйственного использования и сохраняют свои функции с ограничениями, предусмотренными режимом этой территории.

Использование земель сельскохозяйственного назначения регламентируется Федеральным законом от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-зяйственного назначения». Изъятие земель сельскохозяйственного назначения происходит в соответствие с законом № 172-ФЗ от 21.12.2004г. «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» и установленной законами Российской Федерации процедурой перевода земель из одной категории в другую.

- Природоохранные, туристско-рекреационные зоны

4 января 2001г. Советом народных депутатов Кемеровской области был принят Региональный закон «Об особо охраняемых природных территориях Кемеровской области». Региональный закон базируется на Законе Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды», Федеральном законе «Об особо охраняемых природных территориях» и иных нормативных правовых актах, регулирующих отношения в области организации охраны и использования особо охраняемых территорий, а также учитывает индивидуальные особенности Кемеровской области.

Данные зоны на рассматриваемой территории района включают в себя территории, формирующие природно-экологический каркас района и представлены существующими охраняемыми природными территориями

На территории области имеются ареалы расселения традиционного природопользования коренных малочисленных народов Сибири. Это поселок Новобарачаты, В пределах этих ареалов сохранилась традиционная система ведения хозяйства, связанная с охотой, рыболовством, сбором плодов, кедрового ореха, лекарственных трав, ягод и др.

- В настоящее время эти ареалы не имеют установленных границ и утвержденного статуса ООПТ.

В настоящее время на территории Кемеровской области, в том числе и Крапивинского района, нет территорий, имеющих официальный статус курорта. Однако она обладает значительными бальнеологическими, природно-климатическими и ландшафтными ресурсами для создания таких объектов. На территории области имеются месторождения минеральных вод:

- хлоридно-гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-хлоридные и гидрокарбонатно-натриевые воды;

- хлоридно-сульфатные и сульфатно-хлоридные воды;

- сульфидные воды;

Согласно предварительным заключениям Томского института курортологии и физиотерапии воды подобного типа могут применяться в лечебных целях. Наиболее перспективными в этом плане являются Борисовское. На базе Борисовского месторождения с 1990г. работает санаторий Борисовский.

Проектный каркас особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Крапивинского муниципального района (см. Глава 4, раздел 4.4) включает в себя:

-   часть территории Государственного природного заповедника «Кузнецкий Алатау»  с соответствующей природоохранной зоной,

- часть территории Государственного природного зоологического заказника регионального значения «Бунгарапско-Ажендаровский»,

- Государственный природный зоологический заказник регионального значения «Салтымаковский».

Государственный природный зоологический заказник «Бунгарапско-Ажендаровский» образован по решению Кемеровского облисполкома № 115 от 24.03.1964 года, расположен на территории Крапивинского и Беловского районов Кемеровской области. Центр заказника находится в с. Тараданово Крапивинского муниципального района.

Государственный природный зоологический заказник регионального значения «Салтымаковский» создан по Распоряжению Администрации Кемеровской области

№ 380-р от 20. 04. 2000 года, расположен на территории Крапивинского района.

Зоны природных заказников, территории сосредоточения археологических объектов вдоль акватории реки Томь, водоохранные зоны выделены в зоны с особым комплексом использования, охраны, восстановления.

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. «33-ФЗ) и соответствующими паспортами каждого объекта

Режим использования зон объектов культурного наследия ведётся в соответствии с законом «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002г. № 73-ФЗ. Регламентация хозяйственной деятельности производится на основе проектов зон охраны объектов культурного наследия. Территория памятника устанавливается органами охраны объектов культурного наследия.

Использование территорий земель водного фонда ведётся в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ.

Проектом определены местоположение и размеры водоохранных зон рек, ручьёв,  иных водоёмов Крапивинского района,. в том числе водоохранная зона главной водной артерии района –реки Томь в районе пгт. Крапивинский составляет 200м.

Анализ природных условий и историко-культурного наследия показывает, что Крапивинский муниципальный район располагает достаточно высоким потенциалом для развития разнообразных видов туризма и рекреации:

- уникальными  ландшафтами и участками девственной природы,

- памятниками природы и уникальными природными объектами,

- памятниками археологии,

- источниками минеральных вод и лечебных грязей,

- горно-лыжными трассами,

- возможностью знакомства со своеобразной этнической культурой малых народов Сибири.

Учитывая богатейший рекреационный потенциал области и наличие множества уникальных природных объектов, проектом предлагается значительное развитие туристско-рекреационной сферы.

Предполагается организация новой туристско-рекреационной зоны – Зеленогорская с опорным центром пгт. Зеленогорский.

Необходима организация в данной туристско-рекреационной зоне  «организационно-хозяйственного центра туристско-рекреационной деятельности». Функция центра – материально-техническое снабжение и коммуникационное обеспечение дисперсно расположенных рекреационных объектов, координация деятельности по обустройству мест кратковременного отдыха и туристских маршрутов.

Зоны освоения с точки зрения ландшафтно-рекреационного зонирования и познавательного туризма представлены на соответствующей схеме данного проекта.

Зона наиболее активного освоения туристских маршрутов охватывает прибрежные территории акватории реки Томь и близлежащих населённых пунктов, включая пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, д Салтымаково, Ажендарово. Зона лыжно-роллерной трассы представлена на территории Зеленогорского городского поселения, как опорного центра развития горно-лыжного оздоровительного туризма Крапивинского района.

Спортивно-оздоровительная зона на базе проектируемого конно-спортивного центра, включая комплекс спортивных объектов и  помещений Ипподрома, расположена в д. Кабаново Барачатского сельского поселения.

Предлагается запрещение любой туристско-рекреационной деятельности (за исключением эпизодического маршрутного эколого-познавательного туризма) на территории государственного заповедника «Кузнецкий Алатау» - в соответствии с режимом охраны, установленным законодательством.

Необходимо размещение объектов кратковременного отдыха: кемпинги турбазы - по южному краю зоны вдоль р. Томи и ее притоков. Объекты для организации кратковременного отдыха (туристские приюты на маршрутах, места для пикников и рыбалки, стоянки и пр.) размещаются на территории всей зоны, за исключением территорий заказников.

Зона Зеленогорская - формируется в среднем течении р. Томь и ее притоков, включая предгорья Алатау до границы заповедника, включая  и часть пригородных территорий г. Кемерово.

Основная специализация зоны – стационарный отдых и кратковременный отдых. В качестве сопутствующей функции рекомендуется организация спортивно-оздоровительного и эколого-познавательного туризма.

- Лесохозяйственные зоны

Лесопокрытые территории в границах Крапивинского района занимают большую его часть, (см. гл. 6.5 «Лесное хозяйство»).

Проектным функциональным зонированием лесохозяйственные зоны сохраняются практически на всей облесённой территории за исключением защитных лесов и участков, предназначенных для развития градостроительного каркаса (преимущественно – развития жилых зон застроенных территорий). На основании комплексной оценки лесосырьевых ресурсов, с учётом намеченных принципов социально-экономического развития территории области, формирования проектного планировочного каркаса (транспортные коридоры и опорные центры хозяйственного развития). В рамках ландшафтно-рекреационного зонирования проектом предлагаются зоны приоритетного развития лесоэксплуатационной деятельности, то есть допускающих преимущественно экстенсивное лесопользование. При выделении пяти таких  зон учитывались ограничения связанные с необходимостью организации туристско-рекреационных зон, а также задача сохранения ценных участков кедрово-пихтовой тайги среднегорий. Зоны приоритетного развития лесоэксплуатации выделены на «Проектном плане».

На данных зонах устанавливается режим использования территории, обеспечивающий оптимальные условия для развития основного вида отрасли хозяйствования: устанавливаются зоны допустимых лесоразработок (см. соответствующий раздел пояснительной записки).

Использование лесохозяйственных зон регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации (04.12.2006 г. №200-ФЗ), другими федеральными законами и соответствующими законами

- Подзоны с особыми условиями использования территории

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СЗЗ) определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры:

- Автомобильные дороги;

- Магистральные газопроводы;

- Магистральные трубопроводы;

- Линии электропередач;

- Охранные зоны инженерных коммуникаций (охранные зоны инженерных коммуникаций предназначены для обеспечения эксплуатации и обслуживания инженерно-технического объекта).

Использование территории в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00, ПУЭ, СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). Как правило, размещение зданий и сооружений, не связанных с целевым использованием объекта в таких зонах запрещается.

- Зоны охраны объектов культурного наследия

К данным зонам относятся земли историко-культурного назначения - территории объектов культурного наследия (памятники истории и культуры, объекты археологического наследия).

В соответствии с законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической сфере на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- Зоны охраны объекта культурного наследия,

- Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности,

- Зона охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с проектами зон охраны объектов культурного наследия, генеральными планами поселений.

- Зоны месторождений полезных ископаемых

Использование территорий в соответствии с Законом РФ «О недрах» и со СНиП 2.07.01-89*, п 9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)-застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешением федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

5.1  Инженерное оборудование территории

5.1.1  Инженерная подготовка территории

Крапивинский район расположен в центральной части Кемеровской области, в Кузнецкой котловине, по обеим берегам реки Томи, в 60 км к северо-востоку от железнодорожной станции Ленинск-Кузнецкий. Абсолютные отметки поверхности земли составляют 140-150м.

Для всех террас р. Томи и её притоков, особенно для террас высокого комплекса, необходимо отметить сильный размыв поверхности молодой овражно-балочной сети.

Крапивинский район относится к территориям, наиболее обеспеченным ресурсами поверхностных вод.

Гидрографическая сеть представлена рекой Томью и двумя её притоками –

р. Быструха и р. Мунгат, а также многочисленными небольшими реками, ручьями и постоянными водотоками логов.

Река Томь – правобережный приток Оби, главная река Кузбасса, берущая начало в Кузнецком Алатау.

При прохождении паводков 1% -10% обеспеченности затоплению подвергаются пойма и части первых надпойменных террас.

Река Мунгат – левобережный приток реки Томи. Русло р. Мунгат извилистое, ширина в устье до 25м, глубина до 2м. Скорость течения в межень 0,2-0,4 м/сек.

Река Быструха – левобережный приток реки Томи. Русло извилистое, ширина в среднем 10-15м. Скорость течения 0,1 м/сек. Река Быструха имеет широкую пойму, которая разделяет территорию пгт. Крапивинский на две относительно равные части.

В строении Крапивинской площадки принимают участие тяжёлые пылеватые грунты, являющиеся характерными отложениями для террас р. Томи и прилегающей нетеррасированной части. Мощность рыхлых отложений колеблется от 7-8м до 17-18м.

Близость грунтовых потоков оказывает отрицательное влияние на грунты, изменяя их структуру. Влага поступает в грунты, в основном, от грунтовых вод за счёт капиллярного поднятия. Капиллярная кайма лежит высоко. Уже на глубине 2м образцы имеют пластичную консистенцию. Поступление вод за счёт инфильтрации значительно меньше.

Необходимо учесть и предусмотреть мероприятия инженерной защиты строительных конструкций от подтопления подземными водами, от морозного пучения грунтов, от агрессивного воздействия грунтов, от неравномерных деформаций основания.

В настоящее время планируемой территории приносят ущерб, как природные физико-геологические процессы и явления, так и инженерно-геологические (техногенные) процессы, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью человека.

К ним относятся: подтопление территории, просадочность грунтов, размыв берегов рек, овражная эрозия, заболачивание, пучение грунтов, сейсмичность и др.

В связи с тем, что некоторые поселения расположены на берегу р. Томи, процессы подтопления при разработке инженерных мероприятий по защите фундаментов зданий и сооружений имеют первостепенное значение.

Развитие просадочных грунтов и связанных с ними явлений просадочности  требует разработки при проектировании и строительстве инженерных мероприятий по защите естественных оснований зданий и сооружений от замачивания, для сохранения их природной несущей способности. На застроенных территориях необходимо учитывать, что просадочность носит неравномерный локальный характер, поэтому строительство на новых участках всегда сопряжено с опасностью нарушения их устойчивости.

Широко распространены явления и процессы, связанные с деятельностью рек и временных водотоков. К ним относятся размыв берегов рек и овражная эрозия.

Размыв берегов рек наиболее интенсивно происходит во время паводков, в связи с увеличением скорости течения в водотоках. Размываются песчано-глинистые отложения пойм и первых надпойменных террас со скоростью 0,5-1,9м в год.

Размывы в пойме р. Томи и подтопления угрожают существующим постройкам поселений.

Овражная эрозия развита в долинах р. Томи и её притоков на площадках сложенных с поверхности лессовидными суглинками. Молодые овраги и промоины характерны для надпойменных террас. Росту оврагов способствует весеннее снеготаяние, летние ливневые дожди. Глубокие овраги, вскрывая обводнённые грунты, способствуют суффозионному выносу песчаных грунтов и образованию оползней. Хозяйственная деятельность человека (распахивание территории вдоль склонов, выгон скота, уничтожение почвенно-растительного слоя) также способствует активизации овражной эрозии, поэтому необходимо предусмотреть защитные меры – засыпку, закрепление склонов и пр.

Заболачивание наиболее интенсивно развивается в пойме р. Томи и на плоских водоразделах. На участках с затруднённым стоком (уклон менее 2%) и слабой инфильтрацией наблюдается локальное заболачивание поймы и образование низинных болот.

Для защиты населенных пунктов Крапивинского муниципального района от затопления 1%-10% паводком реками Томь, Мунгат, Южная Уньга и Северная Уньга, подтопления территории, разрушения берегов предусмотрены следующие мероприятия:

-вертикальная планировка территории;

-водостоки;

-защита от затопления;

-берегоукрепление;

-очистка поверхностного стока;

1. Вертикальная планировка территории.

В основу планового и высотного решения территории положена сеть существующих улиц. В высотном отношении все улицы должны быть решены с максимальным приближением к существующему рельефу с сохранением существующих укрепленных покрытий при условии обеспечения стока поверхностных вод с территорий прилегающих жилых районов. В зоне новой  застройки вертикальная планировка должна быть решена с небольшим превышением жилых кварталов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов. В основу вертикальной планировки взят принцип отвода поверхностных вод с кварталов в прилегающие улицы и приём их в открытую водосточную сеть. Улицы запроектированы во врезке приблизительно на 30-50 сантиметров.

На заболоченной территории в населенных пунктах Крапивинского района               с. Барачаты, д. Максимово, д. Шевели, п. Березовка проектом предусмотрена подсыпка территории. Повышение территории при минимально возможном объеме насыпного грунта создает на большей части застраиваемой территории плоский рельеф. В этом случае проезжая часть улиц предусматривается с пилообразным продольным профилем. Дальнейшее отведение стоков осуществляется системой ливневой канализации, включающей в себя самотечные коллектора. Территория, отводимая под застройку на этих участках относится к условно благоприятной.

2. Водостоки

Территории населенных пунктов Крапивинского района разбиваются на бассейны стока, имеющих самостоятельные выпуски в прилегающие водоёмы. На очистку поступает сток с территории бассейнов стока площадью более 20 га, а с бассейнов стока площадью менее 20 га сбрасывается без очистки.

Для защиты водных ресурсов от загрязнения предусматривается строительство очистных сооружений.

Перед сбросом поверхностный сток в распределительной камере разделяется на загрязнённый и условно чистый. Загрязнённая часть стока поступает на очистные сооружения, а остальная часть стока – считается условно чистой и сбрасывается в прилегающий водоём.

Водосточная сеть запроектирована из открытых и закрытых водостоков. Открытые водостоки запроектированы в зоне малоэтажной застройки и представляют собой придорожные канавы, расположенные по обе стороны от проездов, собирающие поверхностный сток, отводящие его в водоприёмные колодцы и далее в закрытую водосточную сеть. В местах пересечения канав с автодорогами устраиваются трубчатые переезды. Ширина канавы по дну составляет 0,3 м, глубина в начальной точке 0,4 м, в конечной точке – 1,0 м, заложение откосов 1:1.5. Размеры канав приняты в соответствии с требованиями пункта 2.43 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Укрепление дна и бортов канав производится в зависимости от уклона канавы по дну засевом травы или укладкой бетонных плит.

В местах пересечения ручьев с проектируемыми проезжими частями предусмотрено устройство водопропускных труб. При пересечении сбросных участков водостоков с дамбой обвалования  предусмотрено устройство  водопропускных труб из железобетонных труб. Во время прохождения паводковых вод водопропускные трубы перекрываются шандоровыми затворами.

Закрытые водостоки предусмотрены из железобетонных труб. Диаметры трубопроводов приняты ориентировочно в соответствии с  требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». На дальнейших стадиях проектирования необходимо проверить детальными расчётами правильность принятых сечений трубопроводов.

3. Защита от затопления

Часть территории Крапивинского района с. Банново, п. Зеленовский, д. Максимово, д. Шевели, д. Скарюпино, пгт. Крапивинский подвергаются затоплению паводковыми водами. Для их защиты от затопления проектом предусматривается строительство дамб обвалования до незатопляемых отметок:

- с. Банново затопляется в северо-восточной части в пойме р. Банновка. Средняя высота дамбы 1.0м, протяженность 505 пм.

- п. Зеленовский - прибрежная часть вдоль ул. Школьная в пойме р. Уньга. Средняя высота дамбы 2.0м, протяженность 1850пм.

- д. Максимово – прибрежная часть вдоль ул. Центральная и ул. Школьная в пойме р. Южная Уньга, протяженность 880 пм.

- д. Шевели – прибрежная часть вдоль ул. Ветеранов, ул. Набережная в пойме р.Уньга. Средняя высота дамбы 2.0м, протяженность1220 пм.

- д. Скарюпино – прибрежная часть вдоль ул. Совхозная в пойме р. Северная Уньга. Предусматривается увеличение высоты существующей дамбы обвалования до незатопляемых отметок и строительство новых участков. Средняя высота дамбы 2,0-2,5 м, протяженость1850 пм.

- пгт. Крапивинский вдоль ул. Совхозная и ул. Береговая  в пойме р. Томь и р. Быструха. Средняя высота дамбы 2,0-2,5 м, протяженность 220 пм.

В соответствии со СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов» верх дамбы поднимается до незатопляемых отметок с учётом ветрового нагона волны, наката ветровых волн и запаса 0,5 м.

5. Берегоукрепление

Для благоустройства застраиваемой территории и защиты берегов от водной и ветровой эрозии предусматривается укрепление берега.

В с. Барачаты на правом берегу Барачатского водохранилища, где проезжая часть проходит в непосредственной близости от речного русла, предусмотрено берегоукрепление в виде каменной наброски. Крупность камня подбирается таким образом, чтобы исключить возможность размыва укрепляемого откоса.

В д. Долгополово с северной стороны вдоль р. Южная Уньга для защиты автодороги от размыва предусматривается берегоукрепление. Подводные откосы и откосы, находящиеся в зоне переменного уровня, укрепляются за счёт укладки матрацев «Рено» фирмы «MACCAFERRI». Для защиты надводной зоны береговых откосов проектом предусматривается засев травами.

В п. Березовка где проезжая часть проходит в непосредственной близости от речного русла предусмотрено берегоукрепительные сооружения.

В пгт. Крапивинский река Томь делает крутой поворот и берег (левый) подвержен размыву в период паводков. Для предотвращения размыва предусмотрено крепление берега габионовыми конструкциями.

4. Очистка поверхностного стока.

В соответствии с требованиями охраны окружающей среды и «Рекомендаций по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селибных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» в проекте предусмотрена очистка наиболее загрязнённой части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоёмы.

Очистные сооружения поверхностного стока представляют собой комплекс ёмкостных сооружений, заглублённых ниже поверхности земли. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и маслонефтепродуктов. Задержка плавающего мусора производится съёмными мусороулавливающими решётками. В состав очистных сооружений входят пескоилоуловители, нефтеуловители и сорбционные фильтры доочистки.

Ведомость ориентировочных объемов работ по инженерной подготовке

Таблица № 5.1.1.-1

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ливневой канализации: Ø 400; Ø 500; Ø 600; Ø 800; Ø 1000; Ø 1200; Ø 1500 | п.м | 95 15195 2750 11115 2190 70 255 |
| 2 | Строительство очистных сооружений | площадок | 55 |
| 3 | Строительство дамб обвалования | п.м | 7070 |
| 4 | Берегоукрепление | п.м | 8320 |
| 5 | Подсыпка территории | мз | 148340 |
| 6 | Устройство сети открытых водостоков | п.м | 352950 |

5.1.2  Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время хоз-питьевое водоснабжение потребителей в населённых пунктах Крапивинского района осуществляется из артезианских скважин и водозаборов, расположенных на  реке Томь.

Водоснабжение пгт. Крапивинский

Единой централизованной системы водоснабжения в пгт. Крапивинский нет. Водоснабжение осуществляется за счёт двенадцати артезианских скважин, из двадцати существующих, глубиной бурения от 80 до 170 метров. Эксплуатируемый срок скважин от девяти до пятидесяти пяти лет. Вода из многих скважин не соответствует по химическому составу СанПиН 2.1.4.10.71.2001г «Вода питьевая», по содержанию железа более 0,3мг/л, аммиака, мутности, цветности, щелочности.

В настоящее время построено две насосно-фильтровальные станции. Одна для очистки воды из двух скважин, расположенных на северо-западе, другая на юге для четырёх ближайших скважин. Общая производительность насосно-фильтровальных станций составляет 1900 м³/сут.

Протяженность водопроводной сети составляет 100,6 км, в том числе магистральных 90,4км, общая протяженность ветхих сетей 54,1 км, износ сетей составляет 90%. Диаметры водопроводных сетей от 200 до 20 мм.

Водоснабжение пгт. Зеленогорский

В пгт. Зеленогорский в1976 году была организована централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Эксплуатируемый комплекс водоснабжения из поймы реки Томь включает:

-инфильтрационный водозабор первого подъёма проектной производительностью 7800 м3/сут;

-насосно-фильтровальную станцию производительностью 5000 м3/сут; насосную станцию второго подъёма.

Водозабор 1-го подъёма расположен в левобережной пойме реки Томь на площади 7,64 га. В его составе находятся следующие сооружения:

- 23 скважины глубиной 20 м и 6 скважин глубиной 100 м (из них работающих 18 скважин),

- скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ 6-10/110 с непрерывной работой;

- резервуар чистой воды, ёмкостью 1000 м3 из сборного железобетона;

- насосная станция 1-го подъёма, где установлены 3 центробежных насоса марки  Д-200/90 (один рабочий два резервных).

Вода из скважин по сборному водоводу подаётся в РЧВ, затем насосами 1-го подъёма по водоводам 1-го подъёма подаётся на площадку 2-го подъёма. На площадке 2-го подъёма находятся следующие сооружения:

-насосно-фильтровальная станция производительностью 5000 м3/сут;

-2 резервуара чистой воды, ёмкостью 1000 м3 каждый, из сборного железобетона;

-насосная станция 2-го подъёма, где установлены 3 центробежных насоса марки   Д-200/90 (один рабочий, два резервных) и 2 промывных насоса типа Д350/75.

Вода из скважин насосами 1-го подъёма подаётся на насосно-фильтровальную станцию и после очистки в резервуары чистой воды. Из резервуаров чистой воды очищенная вода насосами насосной станции 2-го подъёма подаётся в водопроводную сеть потребителям. Протяженность водопроводной сети составляет 15,944км.

Остальные поселения Крапивинского района

В остальных поселениях с меньшим количеством жителей водоснабжение потребителей осуществляется из одиночных артезианских скважин и из шахтных колодцев. Существующая схема подачи воды следующая:

- вода из скважин насосами I-го подъёма подаётся в разводящие сети посёлков и на агропромышленные предприятия. Жители индивидуальной застройки пользуются водой из водоразборных колонок и из шахтных колодцев частного владения.

Всего в Крапивинском районе эксплуатируется 82 артезианские скважины, все данные по ним сведены в таблицу № 5.1.2-1.

Всего по району проложено водопроводных сетей - 287,35 км .

Существующие источники водоснабжения

Таблица № 5.1.2-1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Кол-во скважин | Производи-тельность водозабора м³/сут. | Оборудова-ние скважин | Наличие башни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Крапивинский район, всего | 82( раб.66) | 13671,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1. | Крапивинское гор. пос. | 20(раб.12) | 1900,0 |  |  |
| 2. | Зеленогорский гор. пос. | 23(раб.18) | 7800,00 | ЭЦВ6-10/110 |  |
|  | Итого по сельским поселениям: |  | 3971,0 |  |  |
|  | Банновское сельское поселение | 3 | 72,38 |  |  |
| 3. | село Банново | 2 | 39,5 |  | есть |
| 4. | поселок Михайловский | 1 | 32,88 |  |  |
| 5. | деревня Ивановка | н/д | н/д |  |  |
| 6. | деревня Змеинка | н/д | н/д |  |  |
| 7. | деревня Комаровка | н/д | н/д |  |  |
|  | Барачатское сельское поселение | 7 | 863,0 |  |  |
| 8. | село Барачаты | 2 | 332,0 |  | есть |
| 9. | поселок Красные Ключи | 2 | 332,0 |  | есть |
| 10. | деревня Скарюпино | 1 | 166,0 |  | есть |
| 11. | деревня Кабаново | 2 | 33,0 |  |  |
|  | Борисовское сельское поселение | 5 | 538,0 |  |  |
| 12. | село Борисово | 4 | 450,0 | ЭЦВ6-6,5-8 | есть |
| 13. | деревня Максимово | 1 | 88,0 | ЭЦВ6-6,5-85 | есть |
|  | Зеленовское сельское поселение | 2 | 35,06 |  |  |
| 14. | .поселок Зеленовский | 1 | 17,53 |  | нет |
| 15. | поселок Плотниковский | 1 | 17,53 |  |  |
|  | Каменское сельское поселение | 4 | 472,0 |  |  |
| 16. | село Каменка | 2 | 238,0 |  | есть |
| 17. | село Арсеново | 1 | 117,0 |  | есть |
| 18. | деревня Ключи | 1 | 117,0 |  | есть |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | село Аило-Атынаково | н/д | н/д |  |  |
| 20. | Салтымаково | н/д | н/д |  |  |
|  | Крапивинское сельское поселение | 5 | 110,6 |  |  |
| 22. | поселок Каменный | 3 | 18,0 |  | нет |
| 23. | село Междугорное | 1 | 52,6 |  | нет |
| 24. | село Поперечное | 1 | 40,0 |  | нет |
|  | Мельковское сельское поселение | 3 | 263,0 |  |  |
| 25. | поселок Перехляй | 3 | 263,0 |  | есть |
| 26. | деревня Бердюгино | н/д | н/д |  |  |
| 27. | поселок Ленинка | н/д | н/д |  |  |
|  | Тарадановское сельское поселение | 4(раб. 2) | 540,0 |  |  |
| 28. | село Тараданово | 4 (раб2) | 432,0 |  | есть |
| 29. | деревня Долгополово | 1 | 108,0 |  | есть |
|  | Шевелевское сельское поселение | 5 | 180,8 |  |  |
| 30. | деревня Шевели | 3 | 132,0 |  | есть |
| 31. | деревня Сарапки | 1 | 3,8 |  | есть |
| 32. | поселок Березовка | 1 | 45,0 |  | есть |
| 33. | деревня Новобарачаты | н/д | н/д |  |  |

Проектные предложения

Выбор схем водоснабжения населенных пунктов определяется наличием на территории источника водоснабжения.

Для хоз-питьевого водоснабжения населенных пунктов предлагается использовать подземные воды и поверхностные воды из реки Томь.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Водоподготовку в малых населенных пунктах поселения (до 5000 человек) целесообразно проводить на установках заводского изготовления. При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, следует применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям контролирующих органов для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В качестве источника водоснабжения потребителей в населённых пунктах Крапивинского района используются подземные воды, приуроченные к водоносным горизонтам пермских и юрских отложений, залегающих на глубине 80-200м. Мощность водоносных пород в среднем 6-12 м. Дебиты скважин колеблются от 2 до 30 л/сек.

В районе разведано три месторождения подземных вод с утверждёнными запасами.

1. Борисовское месторождение минеральных вод. Запасы утверждены протоколом ГКЗ №8022 17.02.1978г в количестве 0,04 тыс. м3/сут.

2. Крапивинское месторождение  разведано в период 1978-81г для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Крапивинский. Запасы утверждены протоколом ГКЗ №496 22.04.1981г в количестве 7,0 тыс. м3/сут.

3. Южно-Уньгинское месторождение разведано в период 1966-68г для хозяйственно-питьевого водоснабжения г Ленинска-Кузнецкого. Запасы утверждены протоколом ГКЗ №5651 09.04.1969г в количестве 31,5 тыс. м3/сут. Качество воды хорошее, благоприятные гидрологические условия, есть возможность расширения площади участка и увеличения дебита водозабора.

Кроме месторождений с утверждёнными запасами в районе предварительно разведаны 2 участка для хозяйственно-питьевого водоснабжения:

1. Бунгарапский - для водоснабжения промрайона, разведан в 1974-77 годах.

В пределах Крапивинского района попадает северная часть участка, где подсчитаны прогнозные запасы воды;

2. Северо-Уньгинский участок, который является продолжением Южно-Унь-гинского месторождения. Предварительная разведка проведена в 1968-1969 годах для  хозяйственно-питьевого водоснабжения г Ленинск-Кузнецкого. Ориентировочный объём запасов подземных вод - 83,95 тыс. м3/сут. Запасы не утверждались.

По данным Новосибирского НПО «Гигиена и профилактика» выполненный в связи с экспертизой проекта Крапивинского водохранилища, верховья реки Томи выше города Новокузнецка являются благоприятными для организации централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, участок от Новокузнецка до Кемерово является ограниченно благоприятным.

##### Мероприятия по организации водоснабжения населенных пунктов

Организацию питьевого водоснабжения рекомендуется базировать на использовании подземных вод и от водоводов «Ленинск-Кузнецкий-Белово» (2нитки Д=1200-1500мм), с забором воды из реки Томи.

Пгт. Крапивинский

В проекте схема подачи воды  принимается по первому варианту: от водоводов «Ленинск-Кузнецкий-Белово» ( 2нитки Д=1200-1500мм), с забором воды из реки Томи с подключением к магистральным водоводам между насосными станциями 1-го и 2 -го подъёмов и устройством водоочистных сооружений.

На водоочистных сооружениях предусматривается осветление, фильтрация, обеззараживание воды. Фильтрованная вода поступает в РЧВ чистой воды и далее насосами 2-го подъёма  подаётся в сеть посёлка.

От водоводов «Ленинск-Кузнецкий-Белово» предусматривается подача воды только для хоз-питьевых нужд населения и промпредприятий с расходом на 1-ю очередь -1169 м³/сут, на расчётный срок. 1380 м³/сут.

Остальные виды водопотребления от существующих насосно-фильтровальных станций.

Развитие и реконструкция водопроводных сетей централизованной системы.

Пгт. Зеленогорский

Основным источником водоснабжения является существующий комплекс водоснабжения из поймы реки Томь.

Производительность водозабора составляет 7800 м3/сут, что вполне достаточно для развития посёлка на первую очередь и расчётный срок.

Предусматривается развитие и реконструкция водопроводных сетей централизованной системы.

Для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки необходимо заменить ветхие сети водопровода длиной 0,8км.

В остальных сельских поселениях

Основным источником водоснабжения являются существующие подземные скважины. Производительности скважин в основном вполне достаточно для развития       на 1-ю очередь и расчётный срок. Уже на 1-ую очередь необходимо, при отсутствии, построить в каждом населённом пункте водонапорную башню. В баке водонапорной башни хранится неприкосновенный пожарный запас и регулирующий объём воды.

Развитие и реконструкция водопроводных сетей централизованной системы.

Строительство станции водоподготовки, если необходимо.

Очистка артезианских скважин.

Недостаток в воде испытывают только в деревне Сарапки, в селе Банново и в посёлке Михайловский.

Здесь необходимо пробурить новые скважины.

Система водоснабжения.

Проектом предусматривается расширение централизованной системы водоснабжения. Все потребители, подключенные к сельскому водопроводу, и в дальнейшем будут централизованно получать воду из сельского водопровода.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки следующая:

- вода из скважин насосом 1-го подъёма подаётся в разводящую сеть села.

Для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой застройки необходимо все действующие скважины в пределах населенных пунктов соединить в единую водопроводную сеть.

Водоснабжение промышленных предприятий.

Водоснабжение промышленных предприятий и животноводческих ферм должно быть организовано от подземных источников - либо из собственных скважин, либо из поселкового водопровода.

Всего по району запроектировано с учётом частичной замены ветхих сетей - 80,5км водопроводных сетей, в т.ч. 60,0км новых водопроводных сетей по всем населённым пунктам всех муниципальных образований.

Прогноз объёмов водоснабжения населённых пунктов на первую очередь

и расчетный срок

Таблица № 5.1.2-2

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения чел. |  | Общий расход воды м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Крапивинский район, всего, в том числе | 25550 | 24750 | 8396,7 | 8378,3 |
| 1 | пгт. Крапивинский | 7800 | 7500 | 2484,0 | 2746,0 |
| 2 | пгт. Зеленогорский | 5000 | 4500 | 2425,0 | 2205,0 |
|  | Итого по сельским н.п. .поселениям: | 12750 | 12750 | 3487,7 | 3427,3 |
|  | Банновское сельское поселение | 1080 | 1057 |  |  |
| 1 | село Банново | 910 | 900 | 167,5 | 167,0 |
| 2 | поселок Михайловский | 145 | 140 | 77,7 | 79,8 |
| 3 | деревня Ивановка | 10 | 5 | 1,0 | 0,5 |
| 4 | деревня Змеинка | 9 | 7 | 0,9 | 0,7 |
| 5 | деревня Комаровка | 6 | 5 | 0,6 | 0,5 |
| 1 | 2 | 3 |  | 8 |  |
|  | Барачатское сельское поселение | 1885 | 1905 |  |  |
| 1 | село Барачаты | 790 | 840 | 253,0 | 275,0 |
| 2 | поселок Красные Ключи | 580 | 575 | 180,0 | 180,0 |
| 3 | деревня Скарюпино | 320 | 300 | 138,4 | 136,0 |
| 4 | деревня Кабаново | 195 | 190 | 118,0 | 119,0 |
|  | Борисовское сельское поселение | 1910 | 2200 |  |  |
| 1 | село Борисово | 1800 | 2100 | 421,0 | 453,0 |
| 2 | деревня Максимово | 110 | 100 | 78,0 | 76,0 |
|  | Зеленовское сельское поселение | 1340 | 1450 |  |  |
| 1 | поселок Зеленовский | 900 | 950 | 200,2 | 207,7 |
| 2 | Плотниковский | 440 | 500 | 52,8 | 60,0 |
|  | Каменское сельское поселение | 1620 | 1508 |  |  |
| 1 | село Каменка | 900 | 850 | 233,0 | 237,0 |
| 2 | село Арсеново | 350 | 320 | 114,5 | 111,5 |
| 3 | деревня Ключи | 360 | 330 | 116,0 | 111,5 |
| 4 | село Аило-Атынаково | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | село Салтымаково | 10 | 8 | 1,0 | 0,8 |
|  | Крапивинское сельское поселение | 1070 | 990 |  |  |
| 1 | поселок Каменный | 530 | 490 | 153,0 | 163,0 |
| 2 | село Междугорное | 350 | 320 | 122,2 | 125,2 |
| 3 | село Поперечное | 190 | 180 | 34,0 | 33,0 |
|  | Мельковское сельское поселение | 1080 | 990 |  |  |
| 1 | поселок Перехляй | 850 | 800 | 240 | 231,0 |
| 2 | деревня Бердюгино | 180 | 150 | 21,6 | 18,0 |
| 3 | поселок Ленинка | 50 | 40 | 5,0 | 4,0 |
|  | Тарадановское сельское поселение | 985 | 920 |  |  |
| 1 | село Тараданово | 850 | 800 | 174,0 | 168,0 |
| 2 | деревня Долгополово | 135 | 120 | 76,0 | 74,0 |
|  | Шевелевское сельское поселение | 1780 | 1730 |  |  |
| 1 | деревня Шевели | 1020 | 1030 | 274,6 | 276,4 |
| 2 | деревня Сарапки | 260 | 270 | 33,7 | 38,6 |
| 3 | поселок Березовка | 390 | 330 | 186,8 | 179,6 |
| 4 | деревня Новобарачаты | 110 | 100 | 13,2 | 12,0 |

Общие расходы по населённым пунктам взяты из проектов соответствующих выполненных генеральных планов

5.1.3  Водоотведение

Существующее положение

Пгт. Зеленогорский:

В настоящее время в пгт. Зеленогорский имеется централизованная система канализования. Охват населения централизованной системой канализования - 100%.

Сточные воды от населения и промышленных предприятий по уличным канализационным сетям Д=150, 200 мм поступают в главный самотечный коллектор Д=300-500 мм, откуда на канализационную насосную станцию КНС № 1. КНС № 1 подаёт стоки по напорному коллектору Д=300 мм, длиной 14 км в пгт. Крапивинский, в подводящий самотечный коллектор Д=500 мм КНС № 2. От КНС № 2 стоки по напорному коллектору Д=300 мм, длиной 4 км подаются на очистные сооружения. На очистных сооружениях стоки проходят полную механическую и биологическую очистку, с последующим хлорированием гипохлоритом натрия и сбросом в реку Томь. Производительность очистных сооружений составляет 10 тыс. м3/сут. Протяженность сетей канализации составляет 47,9 км, общая, из них: магистральных - 42,4км, уличных - 3,5км, внутриквартальных 2,0 км.

В данное время ведётся реконструкция напорного коллектора от КНС №1 до камеры гашения в пгт. Крапивинский.

Канализационный самотечный коллектор Д=500 мм от камеры гашения до ул. Степной в пгт. Крапивинский протяжённостью 2,2 км находится в аварийном состоянии и требует замены.

Пгт. Крапивинский

В настоящее время централизованная система канализования в пгт. Крапивинский имеется частично. Охват населения централизованной системой канализования в пгт. Крапивинский - 10%.

Схема канализования пгт. Зеленогорский и пгт. .Крапивинский единая. Всего по району проложено канализационных сетей - 47,9 км .

В остальных поселениях:

В настоящее время централизованная система канализования отсутствует. От отдельных зданий стоки отводятся в выгреба.

Проектные решения

Проектные предложения по водоотведению населенных пунктов разработаны на основании расчетов численности населения с учетом экономического развития поселения.

К основным направлениям развития систем водоотведения относятся:

- прекращение сброса неочищенных сточных вод;

- строительство канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий для обеспечения качества очистки сточных вод в соответствии с действующими нормативами;

- строительство канализационных самотечных и напорных коллекторов, используя современные материалы и технологии, повышение надежности работы систем водоотведения.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления.

На следующих стадиях проектирования расчетные нормы водоотведения должны быть уточнены с учетом местных условий, развития поселения, разработаны схемы организации систем водоотведения, приняты типовые конструкции очистных сооружений.

##### Мероприятия по организации водоотведения в населенных пунктах.

Пгт. Крапивинский

Схема канализования существующей и проектируемой застройки сохраняется прежней, с развитием канализационной сети. Для канализования новой застройки в районе улицы 60лет Октября запроектирована КНС № 4, подающая стоки в существующую КНС № 2.

В данное время ведётся реконструкция напорного коллектора от КНС № 1 до камеры гашения в пгт. Крапивинский.

Существующая индивидуальная застройка канализуется в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом стоков на сливную станцию при очистных сооружениях.

Пгт. Зеленогорский:

Схема канализования существующей и проектируемой застройки сохраняется прежней с развитием канализационной сети. Для обеспечения стабильной работы канализации необходимо заменить существующий самотечный коллектор Д=500мм от камеры гашения до ул. Степной в самом пгт. Крапивинский, протяжённостью 2,2 км.

По всем остальным муниципальным образованиям

Предлагается создание неполной системы канализации, где это возможно. Принципиальная схема канализования представляет собой следующее:

-по самотечно-напорным коллекторам стоки от жилой и общественной застройки поступают на проектируемые канализационные очистные сооружения.

-очистка предусматривается на станции биологической очистки сточных вод с установками заводского изготовления производительностью 25-100 м3/сут .

в состав комплекса очистных сооружений входят: блок приёмной камеры и решётки дробилки, компактная установка, иловые площадки, контактный резервуар,

производственно-вспомогательное здание, в котором размещены воздуходувки, электролизная, котельная и бытовые помещения.

Сточная вода, пройдя приёмную камеру с решёткой - дробилкой поступает на компактную установку. Компактная установка представляет собой аэрационные сооружения, скомпонованные в единый блок со вторичным отстойником. В компактной установке происходит полная биологическая очистка сточных вод в режиме продлённой пневматической аэрации. Очищенная сточная жидкость после компактной установки поступает в контактный резервуар, где дезинфицируется раствором гипохлорита натрия, вырабатываемым электролизной установкой. Избыточный активный ил, образующийся в процессе очистки, периодически удаляется на иловые площадки.

Сброс очищенных стоков запроектирован в реки. Подсушивание осадка - на иловых площадках. В летнее время возможно использовать очищенные стоки для полива приусадебных участков.

Концентрация загрязнений в сточных водах после очистки составит:

- Взвешенные вещества-4,6мг/л;

- БПКпол-3 мг/л;

- СПАВ-3 мг/л

Сброс очищенных сточных вод не окажет отрицательного влияния на водоёмы.

##### Организация водоотведения от промышленных предприятий

Для организации систем водоотведения промышленных предприятий необходимо предусмотреть строительство очистных сооружений, состав и производительность которых необходимо рассмотреть на следующих стадиях проектирования в зависимости от мощности конкретных предприятий и состава сточных вод. При проектировании систем водоотведения предприятий необходимо предусмотреть возможность использования очищенных сточных вод для организации оборотного, повторного и последовательного водоснабжения предприятий. Выпуски очищенных сточных вод согласовываются с контролирующими органами.

Для производственных стоков от животноводческих комплексов предусматриваются  навозохранилища, емкости которых расчитываются на годовой запас с последующим использованием в качестве удобрений.

С учетом возрастающего дефицита и спроса на земельные участки целесообразно к концу расчетного срока перейти к замене полей фильтрации, занимающих нерационально большие площади, к биологическим очистным сооружениям более компактным и совершенным. Всего по району запроектировано 16,5 км канализационных сетей.

Прогноз объёмов водоотведения населённых пунктов на первую очередь

и расчетный срок

Таблица № 5.1.3-1

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения чел. |  | Общий расход стоков м3/сут |  | Производительность КОС м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Крапивинский район, всего, в том числе | 25550 | 24750 | 3503,4 | 3860,4 |  |
| 1 | пгт. Крапивинский | 7800 | 7500 | 1263,0 | 1620,0 | 10000 |
| 2 | пгт. Зеленогорский | 5000 | 4500 | 1565 | 1415,0 | 10000 |
|  | Итого по сельским н.п. .поселениям: | 12750 | 12750 | 675,4 | 825,4 |  |
|  | Банновское сельское поселение | 1080 | 1057 |  |  |  |
| 1 | село Банново | 910 | 900 | 63,0 | 75,0 | 50 |
| 2 | поселок Михайловский | 145 | 140 | 18,33 | 20,52 | 25 |
| 3 | деревня Ивановка | 10 | 5 | 0,25 | 0,125 | нет |
| 4 | деревня Змеинка | 9 | 7 | 0,225 | 0,175 | нет |
| 5 | деревня Комаровка | 6 | 5 | 0,15 | 0,125 | нет |
|  | Барачатское сельское поселение | 1885 | 1905 |  |  |  |
| 1 | село Барачаты | 790 | 840 | 55,11 | 73,64 | 50 |
| 2 | поселок Красные Ключи | 580 | 575 | 14,5 | 14,4 | нет |
| 3 | деревня Скарюпино | 320 | 300 | 8,0 | 7,5 | нет |
| 4 | деревня Кабаново | 195 | 190 | 19,31 | 22,15 | 25 |
|  | Борисовское сельское поселение | 1910 | 2200 |  |  |  |
| 1 | село Борисово | 1800 | 2100 | 67,95 | 75,45 | 100 |
| 2 | деревня Максимово | 110 | 100 | 2,75 | 2,5 | нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Зеленовское сельское поселение | 1340 | 1450 |  |  |  |
| 1 | поселок Зеленовский | 900 | 950 | 27,0 | 27,0 | 25 |
| 2 | Плотниковский | 440 | 500 | 46,0 | 46,0 | 2х25 |
|  | Каменское сельское поселение | 1620 | 1508 |  |  |  |
| 1 | село Каменка | 900 | 850 | 12,75 | 13,75 | нет |
| 2 | село Арсеново | 350 | 320 | 8,75 | 8,0 | нет |
| 3 | деревня Ключи | 360 | 330 | 9,0 | 8,25 | нет |
| 4 | село Аило-Атынаково | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | село Салтымаково | 10 | 8 | 0,25 | 24,75 | нет |
|  | Крапивинское сельское поселение | 1070 | 990 |  |  |  |
| 1 | поселок Каменный | 530 | 490 | 84,9 | 102,9 | 100 |
| 2 | село Междугорное | 350 | 320 | 21,66 | 27,0 | 25 |
| 3 | село Поперечное | 190 | 180 | 4,75 | 4,5 | нет |
|  | Мельковское сельское поселение | 1080 | 990 |  |  |  |
| 1 | поселок Перехляй | 850 | 800 | 21,25 | 20,0 | нет |
| 2 | деревня Бердюгино | 180 | 150 | 4,5 | 1,0 | нет |
| 3 | поселок Ленинка | 50 | 40 | 1,25 | 23,0 | нет |
|  | Тарадановское сельское поселение | 985 | 920 |  |  |  |
| 1 | село Тараданово | 850 | 800 | 60,0 | 68,0 | 50 |
| 2 | деревня Долгополово | 135 | 120 | 3,375 | 3,0 | нет |
|  | Шевелевское сельское поселение | 1780 | 1730 |  |  |  |
| 1 | деревня Шевели | 1020 | 1030 | 64,38 | 92,1 | 100 |
| 2 | деревня Сарапки | 260 | 270 | 18,5 | 25,0 | 25 |
| 3 | поселок Березовка | 390 | 330 | 34,72 | 37,0 | 50 |
| 4 | деревня Новобарачаты | 110 | 100 | 2,75 | 2,5 | нет |

Расходы стоков взяты из соответствующих генеральных планов населенных пунктов.

Норма 25 л/сут на 1 человека принята для неканализуемой жилой застройки.

5.1.4  Теплоснабжение

Существующее положение.

В настоящее время источниками теплоснабжения Крапивинского района являются муниципальные и ведомственные котельные, отпускающие тепловую энергию на теплоснабжение жилых домов, предприятий и учреждений обслуживания. По состоянию на 2010г. в Крапивинском районе работают 32 котельные.

Общая тепловая мощность муниципальных, ведомственных отопительных и отопительно-производственных котельных составляет 105,03МВт (90,31Гкал/час).

Тепло в жилых и общественных зданиях используется почти исключительно на отопление (механическая вентиляция и централизованное горячее водоснабжение практически отсутствуют). В котельных используется, в основном, твердое топливо - дрова, уголь. В котельных установлены как современные котлоагрегаты, так и котлы устаревших конструкций с низким коэффициентом полезного действия. В большинстве котельных отсутствуют системы водоподготовки и приборы учета тепловой энергии.

Охват централизованным теплоснабжением жилой застройки низкий. Теплоснабжением не охвачены районы частной усадебной застройки, их теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей и индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива.

Горячее водоснабжение отсутствует.

Существующие промышленные предприятия снабжаются тепловой энергией от собственных котельных, работающих на твердом топливе.

Протяженность тепловых сетей в районе ориентировочно составляет 35,4 км.

Проектные предложения.

Общая тепловая нагрузка  по жилому фонду, объектам соцкультбыта Крапивинского района на I очередь строительства составит 72,282 МВт (62,151 Гкал/час), на расчетный срок строительства – 88,506 МВт (76,101 Гкал/час).

Обеспечение тепловой энергией потребителей Крапивинского района на I очередь и расчетный срок строительства предполагается следующим образом:

- предприятия и учреждения обслуживания, жилые дома (сохраняемые и проектируемые), подключенные к централизованным источникам теплоснабжения – от существующих реконструируемых и новых котельных, работающих на твердом топливе;

-   малоэтажная застройка - от индивидуальных теплогенераторов;

- промышленные предприятия (существующие и проектируемые) – от собственных котельных на твердом топливе;

Тепловую энергию намечается использовать не только для отопления, а также на горячее водоснабжение жилых домов, вентиляцию и горячее водоснабжение учреждений обслуживания.

Строительство тепловых сетей от реконструируемых и проектируемых котельных к проектируемым потребителям тепла предполагается вести с использованием современных технологий и материалов.

Конкретными направлениями развития энергетического комплекса района должны стать:

- реконструкция существующих и строительство новых котельных на базе современных и высокоэффективных технологий;

- повышение энергоэффективности строящихся зданий в комплексе с ресурсо-энергосберегающими мероприятиями, использование на этапе проектирования жилых и общественных зданий высококачественных, равных по долговечности строительных материалов и конструкций, элементов инженерных систем;

- реконструкция тепловых сетей, внедрение новых материалов, энергосберегающих устройств и технологий;

- внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем регулирования тепловой энергии.

В 2010 году  принята Комплексная программа социально-экономического развития Крапивинского муниципального района до 2025 года.

В рамках программы модернизации инфраструктуры теплоснабжения на I очередь строительства намечается проведение комплекса мероприятий:

- капитальный ремонт котельной (4хКВТС-10) в пгт Зеленогорский;

- ремонт теплоизоляции трубопроводов в пгт Крапивинский;

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения. Теплоснабжение проектируемой секционной жилой и общественной застройки может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным. В районах индивидуальной застройки теплоснабжение предусматривается децентрализованное.

Расчетные тепловые нагрузки по жилому фонду на первую очередь (2017г.) и расчетному сроку строительства (2027г.) приведены в таблице № 5.1.4-1.

Расчетные тепловые нагрузки по жилому фонду на первую очередь (2017г.) и

расчетному сроку строительства (2027г.)

Таблица № 5.1.4-1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующее положение |  | I очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилая площадь, тыс. м2 | Расход тепла, МВт | Жилая площадь, тыс. м2 | Расход тепла, МВт | Жилая площадь, тыс. м2 | Расход тепла, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | пгт. Крапивинский | 128,6 | 2,997 | 156,0 | 5,71 | 187,5 | 8,828 |
| 2 | пгт. Зеленогорский | 119,3 | 11,616 | 125,0 | 12,186 | 135,0 | 13,106 |
|  | Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Банновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 3 | село Банново | 18,7 | 0,200 | 20,0 | 0,460 | 22,5 | 0,960 |
| 4 | поселок Михайловкий | 3,2 |  | 3,6 | 0,100 | 4,2 | 0,220 |
| 5 | деревня Ивановка | 0,4 |  | 0,2 |  | 0,1 |  |
| 6 | деревня Змеинка | 0,3 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 7 | деревня Камаровка | 0,2 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
|  | Итого по Банновскому с/п | 22,8 | 0,200 | 24,1 | 0,560 | 27,1 | 1,180 |
|  | Барачатское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 8 | село Барачаты | 13,4 | 0,210 | 17,4 | 0,810 | 21,0 | 1,530 |
| 9 | поселок Красные Ключи | 11,5 | 0,080 | 12,8 | 0,320 | 14,4 | 0,620 |
| 10 | деревня Скарюпино | 6,6 | 0,050 | 7,0 | 0,120 | 7,5 | 0,220 |
| 11 | деревня Кабаново | 3,8 | 0,020 | 4,3 | 0,100 | 4,8 | 0,220 |
|  | Итого по Барачатскому с/п | 38,3 | 0,360 | 41,5 | 1,350 | 47,7 | 2,590 |
|  | Борисовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 12 | село Борисово | 32,3 | 0,300 | 39,6 | 2,400 | 52,5 | 4,980 |
| 13 | деревня Максимово | 2,3 |  | 2,5 | 0,020 | 3,0 | 0,140 |
|  | Итого по Борисовскому с/п | 34,6 | 0,300 | 42,1 | 2,420 | 55,5 | 5,120 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Зеленовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 14 | поселок Зеленовский | 14,9 | 0,300 | 22,5 | 1,470 | 28,5 | 2,370 |
| 15 | Плотниковский | 7,2 | 0,105 | 8,8 | 0,360 | 12,5 | 0,915 |
|  | Итого по Зеленовскому с/п | 22,1 | 0,405 | 31,3 | 1,830 | 41,0 | 3,285 |
|  | Каменское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 16 | село Каменка | 14,4 |  | 15,3 | 0,380 | 18,7 | 1,060 |
| 17 | село Арсеново | 5,4 |  | 6,0 | 0,120 | 7,0 | 0,320 |
| 18 | деревня Ключи | 6,5 |  | 7,8 | 0,280 | 8,2 | 0,340 |
| 19 | село Аило-Атынаково | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 20 | село Салтымаково | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
|  | Итого по Каменскому с/п | 26,5 |  | 29,3 | 0,780 | 34,1 | 1,720 |
|  | Крапивинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 22 | поселок Каменный | 9,2 |  | 10,1 | 0,180 | 11,3 | 0,420 |
| 23 | село Междугорное | 6,2 |  | 6,6 | 0,080 | 7,4 | 0,240 |
| 24 | село Поперечное | 3,5 |  | 3,6 | 0,020 | 4,1 | 0,120 |
|  | Итого по Крапивинскому с/п | 18,9 |  | 20,3 | 0,280 | 22,8 | 0,780 |
|  | Мельковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 25 | поселок Перехляй | 16,5 |  | 17,0 | 0,500 | 20,0 | 1,100 |
| 26 | деревня Бердюгино | 3,8 |  | 4,0 |  | 4,3 |  |
| 27 | поселок Ленинка | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |
|  | Итого по Мельковскому с/п | 21,5 |  | 22,2 | 0,500 | 25,5 | 1,100 |
|  | Тарадановское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 28 | село Тараданово | 19,0 | 0,140 | 19,6 | 0,360 | 21,6 | 0,760 |
| 29 | деревня Долгополово | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,2 | 0,020 |
|  | Итого по Тарадановскому с/п | 22,1 | 0,140 | 22,7 | 0,360 | 24,8 | 0,780 |
|  | Шевелевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 30 | деревня Шевели | 16,4 |  | 17,3 | 0,980 | 23,7 | 2,260 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | деревня Сарапки | 4,1 |  | 4,4 | 0,260 | 6,2 | 0,620 |
| 33 | поселок Березовка | 5,6 |  | 6,6 | 0,200 | 7,6 | 0,400 |
| 31 | деревня Новобарачаты | 1,8 |  | 2,2 |  | 2,5 |  |
|  | Итого по Шевелевскому с/п | 27,9 |  | 30,5 | 1,440 | 40,0 | 3,280 |
|  | Итого по сельским поселениям | 234,7 | 1,405 | 264,0 | 9,520 | 318,5 | 19,835 |
|  | Всего по Крапивинскому району | 482,6 | 16,018 | 545,0 | 27,416 | 641,0 | 41,769 |

5.1.5  Газоснабжение

Существующее положение.

В настоящее время  газоснабжение Крапивинского района осуществляется на базе сжиженного газа. Сжиженный газ подвозится с газонаполнительной станции г. Кемерово.

Большая часть населенных пунктов района использует сжиженный газ на приготовление пищи и приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах.

Природный газ в настоящее время не используется, хотя район пересекает магистральный газопровод «Омск - Новосибирск – Кузбасс», проектной пропускной способностью 14 млрд. м3 в год.

По мере развития распределительных газопроводов топливопотребляющие установки потребителей и населения Крапивинского района предлагаются к переводу на природный газ в перспективе.

Проектное решение

В связи со значительной удаленностью поселений Крапивинского района от магистральных газопроводов природного газа, газоснабжение населенных пунктов на I очередь строительства и расчетный срок будет осуществляться на базе привозного сжиженного газа. Теплотворная способность сжиженного газа составляет 22000 ккал/м3.

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с принятыми расчетными показателями и удельными нормами расхода газа по СНИП 42-01-2002, СП-101-2003 разд.3, в соответствие с прогнозом численности населения Крапивинского района.

Расходы сжиженного газа на 2017г., 2027г. по сельским поселениям Крапивинского района (газоснабжение жилых домов) приведены в таблице № 5.1.5-1.

Таблица № 5.1.5-1

| №п/п | Наименование сельских поселений | Расход газа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. |  | 2027г. |  |
|  |  | годовой тыс. м3/год | часовой м3/час | годовой тыс. м3/год | часовой м3/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | пгт. Крапивинский | 620,0 | 282,0 | 600,0 | 273,0 |
| 2. | пгт. Зеленогорский | 35,8 | 19,9 | 75,6 | 42,0 |
| 3. | Банновское сельское поселение | 42,0 | 23,3 | 82,7 | 46,0 |
| 4. | Барачатское сельское поселение | 75,0 | 41,7 | 151,46 | 84,1 |
| 5. | Борисовское сельское поселение | 24,0 | 13,3 | 44,5 | 24,7 |
| 6. | Зеленовское сельское поселение | 53,3 | 29,6 | 115,4 | 64,1 |
| 7. | Каменское сельское поселение | 64,1 | 35,6 | 124,1 | 68,9 |
| 8. | Крапивинское сельское поселение | 42,6 | 23,7 | 78,8 | 43,8 |
| 9. | Мельковское сельское поселение | 33,8 | 18,8 | 63,6 | 35,4 |
| 10. | Тарадановское сельское поселение | 39,2 | 21,8 | 73,1 | 40,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Шевелевское сельское поселение | 66,4 | 36,9 | 129,8 | 72,1 |
| Итого по Крапивинскому району |  | 1096,2 | 546,6 | 1539,1 | 794,7 |

5.1.6  Электроснабжение

Существующая схема электроснабжения

Электроснабжение потребителей Крапивинского района осуществляется от Кузбасской энергосистемы - системной ПС 220 кВ «Краснополянская» через ПС «Трифоновская».

Распределение электроэнергии осуществляется непосредственно с шин подстанций Филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС".

Таблица № 5.1.6-1

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение кВ | Кол. и мощность тр-ров штхМВА | Загруженность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Трифоновская | 110/35/6 | 2х10 | Т-1-36% Т-2-29% |
| 2 | Пионерная | 110/10 | 6,3+10 | Резерв 6,6 МВА |
| 3 | Крапивинская | 35/10 | 2х6,3 | Т-1-5,8% Т-2-37,6% |
| 4 | Панфиловская | 35/10 | 1х4+1х6,3 | Т-1-24% Т-2-16% |
| 5 | Тарадановская | 35/10 | 2х2,5 | Т-1-13% Т-2-22% |
| 6 | Борисовская | 35/10 | 2х2,5 | Т-1-47% Т-2-7,3% |
| 7 | Шевелёвская | 35/10 | 2х2,5 | Т-1-16% Т-2-18% |
| 8 | Плотниковская | 35/10 | За границами проектирования |  |
| 9 | Водозабор | 35/6 | 2х2,5 | Т-1-16% Т-2-18% |

Линии 35-110 кВ, воздушные, выполнены проводами АС, сечением 70-120 мм.

Сельские поселения запитаны непосредственно с шин 10 кВ подстанций 35/10 кВ. и подстанции 110/10 кВ «Пионерная». Сети напряжением 10 кВ выполнены воздушными, проводом марки А и АС селением 35 - 120 мм2 на деревянных опорах с ж/6 приставками. В районах многоэтажной застройки п.г.т. Крапивинский и Зеленогорский линии выполнены кабелями ААБл, ААШв, ААБлУ, сечением от 70 до 120 мм2. Схемы сетей - петлевые  и радиальные.

Существующая схема построения питающих и распределительных электрических сетей не полностью удовлетворяет требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надёжности электроснабжения. Это обусловлено тем, что большое количество подстанции являются одно трансформаторными и подключены к протяженным радиальным линиям 10 кВ и не обеспечены резервированием.

Суммарная электрическая нагрузка потребителей района, – 27,86 т.кВт, годовое потребление электроэнергии – 94,71 млн. кВт.час.

Проектное решение.

Электроснабжение населённых пунктов района, как и в настоящее время, будет осуществляться от существующих подстанции 110-35/10 кВ. На подстанциях «Пионерная» и «Крапивинская» предусматривается установка трансформаторов 2х16 МВА взамен существующих, на подстанциях «Панфиловская» и «Плотниковская» устанавливаются трансформаторы 2х10 МВА и на подстанциях «Шевелёвская» и «Борисовская» – 2х6,3 МВА. На подстанции «Трифоновская», от которой запитаны подстанции 35-110 кВ Крапивинского района, устанавливаются трансформаторы 2х25 МВА. Одновременно выполняется  реконструкция РУ-110-35 и РУ-10 кВ. Подстанции «Тарадановская» и «Водозабор» сохраняются без изменений.

В населённых пунктах строятся новые и реконструируются существующие ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 10 кВ.

Кроме того, в составе проекта не рассматривается строительство Крапивинской ГЭС и ЛЭП-500 кВ, осуществляемое филиалом ОАО «МРСК Сибири» – Кузбассэнерго – РЭС» и законсервированных в настоящее время.

Электрические нагрузки потребителей в населенных пунктах района приведены в таблице № 5.1.5-2.

Электрические нагрузки потребителей в населенных пунктах района

Таблица 5.1.6-2

| Наименование населенного пункта | Население, чел |  |  | Эл. нагр. населённого пункта, кВт |  |  | Эл. нагр. с учётом Кс=0,85 на шинах ЦП |  |  | Прирост эл.нагр. нас. пункта, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сущ. | 1очер. | расч. срок | сущ. | 1очер. | расч. срок | сущ. | 1очер. | расч. срок | 1очер. | расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПС 110/10 кВ Пионерная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.г.т. Зеленогорский | 5146 | 5000 | 4500 | 8915,4 | 9501,0 | 10361,0 | 7578,1 | 8075,9 | 8806,9 | 497,8 | 1228,8 |
| ПС 35/10 кВ Крапивинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.г.т. Крапивинский | 7886 | 7800 | 7500 | 5958,0 | 6889,8 | 7966,6 | 5064,3 | 5856,3 | 6771,6 | 792,0 | 1707,3 |
| село Банново | 927 | 910 | 900 | 1026,0 | 1092,4 | 1193,2 | 872,1 | 928,6 | 993,9 | 56,5 | 121,8 |
| поселок Михайловский | 154 | 145 | 140 | 270,0 | 291,3 | 321,5 | 229,5 | 247,4 | 267,0 | 17,9 | 37,5 |
| деревня Ивановка | 17 | 10 | 5 | 88,0 | 88,4 | 94,6 | 75,1 | 75,1 | 80,4 | 0 | 5,3 |
| деревня Змеинка | 10 | 9 | 7 | 64,0 | 65,1 | 70,9 | 54,4 | 55,3 | 60,3 | 0,9 | 5,9 |
| деревня Комаровка | 7 | 6 | 5 | 28,0 | 27,4 | 29,8 | 23,8 | 23,3 | 25,3 | -0,5 | 1,5 |
| поселок Каменный | 550 | 530 | 490 | 615,0 | 674,3 | 732,3 | 522,8 | 573,2 | 622,5 | 50,4 | 99,7 |
| село Междугорное | 373 | 350 | 320 | 669,0 | 703,5 | 765,4 | 568,7 | 598,0 | 650,6 | 29,3 | 81,9 |
| село Поперечное | 210 | 190 | 180 | 148,0 | 156,7 | 168,1 | 125,8 | 133,2 | 142,9 | 7,4 | 17,1 |
| Итого по ПС 35/10 кВ Крапивинская |  |  |  | 8866,0 | 9988,9 | 11342,4 | 7536,5 | 8490,4 | 9614,5 | 953,9 | 2078,0 |
| ПС 35/10 кВ Панфиловская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| село Барачаты | 741 | 790 | 840 | 2215,0 | 2393,2 | 2648,5 | 1882,8 | 2034,2 | 2204,3 | 151,5 | 321,6 |
| поселок Красные Ключи | 593 | 580 | 575 | 478,0 | 535,5 | 594,0 | 406,6 | 455,5 | 484,5 | 48,8 | 77,9 |
| деревня Скарюпино | 338 | 320 | 300 | 696,0 | 752,4 | 815,6 | 591,6 | 639,5 | 688,6 | 47,9 | 97,0 |
| поселок Зеленовский | 852 | 900 | 950 | 1085,0 | 1198,2 | 1376,5 | 922,3 | 1018,5 | 1170,0 | 96,2 | 247,8 |
| Плотниковский | 406 | 440 | 500 | 520,0 | 579,5 | 685,7 | 442,0 | 492,5 | 685,7 | 50,5 | 243,7 |
| поселок Ленинка | 76 | 50 | 40 | 40,0 | 40,9 | 42,7 | 34,0 | 34,8 | 36,3 | 0,8 | 2,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по ПС 35/10 кВ Панфиловская |  |  |  | 5034,0 | 5499,5 | 6163,1 | 4279,2 | 4674,9 | 5269,5 | 395,7 | 990,2 |
| ПС 35/10 кВ Тарадановская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| село Тараданово | 937 | 850 | 800 | 1179,0 | 1250,7 | 1369,9 | 1002,2 | 1063,1 | 1164,4 | 60,9 | 162,2 |
| деревня Долгополово | 157 | 135 | 120 | 101,0 | 106,6 | 112,1 | 85,9 | 90,6 | 95,3 | 4,7 | 9,4 |
| село Каменка | 936 | 900 | 850 | 880,0 | 1013,0 | 1124,5 | 748,0 | 861,1 | 955,8 | 113,1 | 207,8 |
| село Арсеново | 380 | 350 | 320 | 443,0 | 476,3 | 527,2 | 376,6 | 404,9 | 448,1 | 28,3 | 71,5 |
| деревня Ключи | 398 | 360 | 330 | 403,0 | 431,1 | 483,4 | 342,6 | 366,4 | 410,9 | 23,8 | 68,3 |
| село Салтымаково | 56 | 10 | 8 | 160,0 | 148,5 | 160,4 | 136,0 | 126,2 | 136,3 | -9,8 | 0,3 |
| Итого по ПС 35/10 кВ Тарадановская |  |  |  | 3166,0 | 3426,2 | 3777,5 | 2691,3 | 2912,3 | 3210,8 | 221,0 | 519,5 |
| ПС 35/10 кВ Борисовская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| село Борисово | 1615 | 1800 | 2100 | 2144,0 | 2526,5 | 2778,5 | 1822,4 | 2147,5 | 2361,7 | 325,1 | 539,3 |
| деревня Максимово | 115 | 110 | 100 | 128,0 | 135,9 | 150,7 | 108,8 | 115,5 | 128,1 | 6,7 | 19,3 |
| поселок Перехляй | 919 | 850 | 800 | 1057,0 | 1156,7 | 1277,1 | 898,5 | 983,2 | 1064,4 | 84,7 | 165,9 |
| деревня Бердюгино | 235 | 180 | 150 | 350,0 | 369,6 | 403,3 | 297,5 | 314,2 | 342,8 | 16,7 | 45,3 |
| Итого по ПС 35/10 кВ Борисовская |  |  |  | 3679,0 | 4188,7 | 4609,6 | 3127,2 | 3560,4 | 3897,0 | 433,2 | 769,8 |
| ПС 35/10 кВ Шевелевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Шевели | 1005 | 1020 | 1030 | 1975,0 | 2157,4 | 2433,3 | 1678,8 | 1833,8 | 2068,3 | 155,0 | 389,5 |
| деревня Сарапки | 459 | 390 | 330 | 224,0 | 261,2 | 306,6 | 190,4 | 222,1 | 260,6 | 31,7 | 70,2 |
| поселок Березовка | 150 | 110 | 100 | 399,0 | 431,4 | 470,6 | 339,2 | 366,7 | 389,1 | 27,5 | 49,9 |
| Итого по ПС 35/10 кВ Шевелевская |  |  |  | 2598,0 | 2850,0 | 3210,5 | 2208,4 | 2422,6 | 2718,0 | 214,2 | 509,6 |
| Всего по ПС 110/35/10 Трифоновская |  |  |  | 32258,4 | 35454,3 | 39464,1 | 27420,7 | 30136,5 | 33516,7 | 2715,8 | 6096,9 |
| ПС 35/10 кВ Плотниковская (в границах проектирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| деревня Кабаново | 201 | 195 | 190 | 174,0 | 211,1 | 225,4 | 147,9 | 179,4 | 191,6 | 31,5 | 43,7 |
| деревня Новобарачаты | 256 | 260 | 270 | 325,0 | 347,0 | 381,7 | 276,3 | 295,0 | 324,4 | 18,7 | 48,2 |
| Итого по ПС 35/10 кВ Плотниковская |  |  |  | 499,0 | 558,0 | 607,1 | 424,2 | 474,4 | 516,0 | 50,2 | 91,9 |
| Всего по Крапивинскому району | 26105 | 25550 | 24750 | 32757,4 | 36012,4 | 40071,2 | 27857,3 | 30610,9 | 34032,7 | 2766,0 | 6187,9 |
| Расход эл/энергии по району, Млн.кВт.ч в год |  |  |  |  |  |  | 94,67 | 104,08 | 115,71 |  |  |
| Расход эл/энергии по району, кВт.ч в год на человека |  |  |  |  |  |  | 3627 | 4073 | 4675 |  |  |
| Расчётная нагрузка по району, кВт на человека |  |  |  |  |  |  | 1,07 | 1,2 | 1,38 |  |  |

5.1.7  Системы связи

Существующее положение

Система связи Крапивинского района в настоящее время представлена сетью АТС различных емкостей, расположенных в населенных пунктах.

По данным Ленинск-Кузнецкого центра телекоммуникаций Кемеровского филиала ОАО «Сибирьтелеком» в эксплуатации числится 16 телефонных станций сети общего пользования. Телефонная станция «МС-240» с номерной емкостью 4150 номеров является базовой станцией всех существующих АТС Крапивинского района. Общая монтированная емкость составляет 3984 номера.

Распределительные телефонные линии воздушного и кабельного типа. Для линий межстанционной связи сельских телефонных сетей применяются кабельные линии в земле с использованием аппаратуры уплотнения типа ИКМ.

Телевизионное вещание осуществляется по спутниковой связи. Прием телевизи-онных программ обеспечивается от существующих ретрансляторов ближайших городов.

Проектные предложения

В основу расчета емкости сети положены данные о численности населения в населенных пунктах, а также коэффициент семейности и телефонная плотность по населенным пунктам в сельской местности. Потребное количество телефонов в жилых зданиях принято из расчета 1 телефон в 1 квартире.

АТС «МС-240» представляет собой цифровую систему коммутации. Система имеет блочно-модульную структуру. Увеличение емкости выполняется путем подключения абонентских блоков расширения. Предлагается предусмотреть использование существующих линейно-кабельных сооружений и прокладку проектируемых телефонных кабелей в земле и в существующей кабельной канализации до проектируемых объектов.

Расчетные данные телефонной емкости по Крапивинскому району

Таблица № 5.1.7-1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения |  |  | Емкость АТС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.08г. | 1 очер. | Расч.срок | 1очер. | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
|  | Банновское сельское поселение | 1115 | 1080 | 1057 | 400 | 392 |
| 1 | село Банново | 927 | 910 | 900 | 341 | 307 |
| 2 | поселок Михайловский | 154 | 145 | 140 | 54 | 52 |
| 3 | деревня Ивановка | 17 | 10 | 5 | 4 | 2 |
| 4 | деревня Змеинка | 10 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| 5 | деревня Комаровка | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
|  | Барачатское сельское поселение | 1873 | 1885 | - | 695 | - |
| 6 | село Барачаты | 741 | 790 | 840 | 293 | 312 |
| 7 | поселок Красные Ключи | 593 | 580 | 575 | 220 | 213 |
| 8 | деревня Скарюпино | 338 | 320 | 300 | 119 | 111 |
| 9 | деревня Кабаново | 201 | 195 | 190 | 72 | 706 |
|  | Борисовское сельское поселение | 1730 | 1910 | 2200 | 709 | 816 |
| 10 | село Борисово | 1615 | 1800 | 2100 | 297 | 779 |
| 11 | деревня Максимово | 115 | 110 | 100 | 41 | 37 |
|  | Зеленовское сельское поселение | 1258 | 1340 | 1450 | 497 | 534 |
| 12 | поселок Зеленовский | 852 | 900 | 950 | 334 | 352 |
| 13 | поселок Плотниковский | 406 | 440 | 500 | 163 | 186 |
|  | Каменское сельское поселение | 1770 | 1620 | 1508 | 601 | 559 |
| 14 | село Каменка | 936 | 900 | 850 | 334 | 316 |
| 15 | село Арсеново | 380 | 350 | 320 | 130 | 119 |
| 16 | деревня Ключи | 398 | 360 | 330 | 134 | 122 |
| 17 | село Аило-Атынаково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | село Салтымаково | 56 | 10 | 8 | 4 | 3 |
|  | Крапивинское сельское поселение | 1133 | 1070 | 990 | 397 | 367 |
| 19 | поселок Каменный | 550 | 530 | 490 | 197 | 182 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | село Междугорное | 373 | 359 | 320 | 133 | 119 |
| 21 | село Поперечное | 210 | 190 | 180 | 70 | 67 |
|  | Мельковское сельское поселение | 1230 | 1080 | 990 | 401 | 367 |
| 22 | поселок Перехляй | 919 | 850 | 800 | 315 | 297 |
| 23 | деревня Бердюгино | 235 | 180 | 150 | 67 | 56 |
| 24 | поселок Ленинка | 76 | 50 | 40 | 18 | 14.8 |
|  | Тарадановское сельское поселение | 1094 | 985 | 920 | 365 | 341 |
| 25 | село Тараданово | 937 | 850 | 800 | 315 | 297 |
| 26 | деревня Долгополово | 157 | 135 | 120 | 50 | 46 |
|  | Шевелевское сельское поселение | 1870 | 1780 | 1730 | 660 | 642 |
| 27 | деревня Шевели | 1005 | 1020 | 1030 | 378 | 382 |
| 28 | деревня Сарапки | 256 | 260 | 270 | 96 | 100 |
| 29 | поселок Березовка | 459 | 390 | 330 | 145 | 122 |
| 30 | деревня Новобарачаты | 150 | 110 | 100 | 41 | 37 |
| Итого по сельским поселениям: |  | 13073 | 12750 | 12750 | 4730 | 4730 |
| 31 | пгт. Крапивинский | 7891 | 7800 | 7500 | 2894 | 2782 |
| 32 | пгт. Зеленогорский | 5146 | 5000 | 4500 | 1855 | 1670 |
| Итого по Крапивинскому району |  | 26110 | 25550 | 24750 | 9479 | 9182 |

В связи с развитием сотовой связи нагрузка на оборудование АТС уменьшается, освобождается емкость, которую можно использовать для дополнительного подключения абонентов. Вследствие этого, для каждого населенного пункта должны находиться свои специфичные варианты обеспечения телефонной связью абонентов. Для наиболее удаленных малонаселенных сел наиболее финансово оправдано использование систем радиодоступа стандарта DECT.

Для полного и качественного обеспечения потребностей в услугах местной, междугородней и международной телефонной связи предусмотреть модернизацию оборудования телефонных станций с переходом на цифровое оборудование и оптические кабели; обеспечить развитие и расширение сетей мобильной связи, продвижение новых услуг связи: Internet, IP-телефония, услуги интеллектуальной сети.

Программа развития проводного вещания определена согласно принятой концепции развития теле-радиовещания в Российской Федерации на 2008 – 2015 г.г., одобренной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 года № 1700-р.

Основная задача программы повышение рентабельности предприятий связи, расширение сервиса услуг, повышение их качества. Для городов предлагается сохранять имеющееся проводное вещание, повышая рентабельность за счет внедрения современных технологий и использовать сети проводного вещания в системе оповещения населения в условиях чрезвычайных ситуаций.

Технические решения для сельских районов, где содержание проводного вещания убыточно, направлены для создания условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи и определяют места установки передатчиков, их мощности, а также зоны охвата населенных пунктов.

Основой перспективного развития телевидения являются следующие базовые направления:

- модернизация существующего оборудования;

- дальнейшее расширение сети приемо-передающих станций;

- увеличивать канальную емкость систем связи, для предоставления услуг доступа в Интернет;

- для увеличения рентабельности оборудования - расширять объем услуг по сдаче каналов связи в аренду;

- постепенный переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Для реализации данных требований, особенно для удаленных поселений, важны совместные усилия по внедрению современных систем связи (спутниковой) коммерческих и административных структур.

5.1.8  Санитарная очистка

Система санитарной очистки и уборки территорий, населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно - бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно - бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта.

Санитарная очистка должна осуществляться в соответствии с Санитарными правилами содержания территорий населённых мест. СанПиН 42-128-4690-88 (утв. Минздравом СССР 05.08.1988 №4690-88) и схемой санитарной очистки населенных мест.

Схема санитарной очистки направлена на решение указанных задач и должна разрабатываться на период не менее чем на 15 лет. Через каждые 5 лет в схему вносятся необходимые уточнения и дополнения. Схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, потребное количество специальных уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения существующих объектов санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и на приобретение технических средств. Кроме того, схема санитарной очистки предусматривает очередность выполнения мероприятий.

В настоящий момент очистка на большей части территории заявочная.

Планово-регулярная очистка ведется только на территории благоустроенной жилой застройки, от учреждений культурно-бытового назначения и общественных зданий.

Мусор, жидкие нечистоты и промышленные отходы вывозятся на существующие недостаточно благоустроенные свалки-полигоны ТБО.

Свалки-полигоны ТБО не в полной мере соответствуют требованиям СанПин 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируются с отдельными нарушениями санитарных и природоохранных требований.

Предлагается следующая схема санитарной очистки:

1. Очистка населенных пунктов от твердых бытовых отходов по планово-регулярной системе. Контейнеры емкостью 0,55, 0,6, 0,7 куб.м.

2. Очистка неканализированных районов от жидких бытовых отходов.

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

4. Уборка территорий.

Годовое количество отходов

Таблица № 5.1.8-1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество отходов, 1 очередь |  |  | Количество отходов, расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТБО, тыс.т. | Жидкие тыс.куб.м | Смет с улиц, тыс.т | ТБО, тыс.т. | Жидкие тыс.куб.м | Смет с улиц, тыс.т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Крапивинский район, всего, в том числе | 7,99 | 47,66 | 2,1 | 7,73 | 46,15 | 2,24 |
| 1 | пгт. Крапивинский | 2,37 | 15,8 | 0,91 | 2,25 | 15 | 1,03 |
| 2 | пгт. Зеленогорский | 1,5 | 10,0 | 0,4 | 1,35 | 9,0 | 0,4 |
|  | Итого по сельским поселениям: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Банновское сельское поселение | 0,39 | 2,14 | 0,04 | 0,37 | 2,11 | 0,04 |
|  | село Банново | 0,27 | 1,8 | 0,03 | 0,27 | 1,8 | 0,03 |
|  | поселок Михайловский | 0,04 | 0,29 | 0,01 | 0,04 | 0,28 | 0,01 |
|  | деревня Ивановка | 0,03 | 0,02 | - | 0,02 | 0,01 | - |
|  | деревня Змеинка | 0,03 | 0,02 | - | 0,02 | 0,01 | - |
|  | деревня Комаровка | 0,02 | 0,01 | - | 0,02 | 0,01 | - |
| 4 | Барачатское сельское поселение | 0,51 | 0,33 | 0,06 | 0,51 | 0,32 | 0,06 |
|  | село Барачаты | 0,24 | 1,58 | 0,03 | 0,25 | 1,68 | 0,03 |
|  | поселок Красные Ключи | 0,11 | 0,72 | 0,01 | 0,1 | 0,66 | 0,01 |
|  | деревня Скарюпино | 0,1 | 0,64 | 0,01 | 0,1 | 0,6 | 0,01 |
|  | деревня Кабаново | 0,06 | 0,39 | 0,01 | 0,06 | 0,38 | 0,01 |
| 5 | Борисовское сельское поселение | 0,87 | 3,8 | 0,3 | 0,93 | 4,4 | 0,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | село Борисово | 0,54 | 3,6 | 0,2 | 0,63 | 4,2 | 0,2 |
|  | деревня Максимово | 0,33 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 6 | Зеленовское сельское поселение | 0,4 | 2,68 | 0,04 | 0,43 | 2,9 | 0,04 |
|  | поселок Зеленовский | 0,27 | 1,8 | 0,03 | 0,28 | 1,9 | 0,03 |
|  | поселок Плотниковский | 0,13 | 0,88 | 0,01 | 0,15 | 1,0 | 0,01 |
| 7 | Каменское сельское поселение | 0,5 | 3,12 | 0,05 | 0,48 | 3,02 | 0,05 |
|  | село Каменка | 0,27 | 1,8 | 0,03 | 0,26 | 1,7 | 0,03 |
|  | село Арсеново | 0,1 | 0,64 | 0,01 | 0,1 | 0,64 | 0,01 |
|  | деревня Ключи | 0,1 | 0,66 | 0,01 | 0,1 | 0,66 | 0,01 |
|  | село Аило-Атынаково | - | - | - | - | - | - |
|  | село Салтымаково | 0,03 | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 | - |
| 8 | Крапивинское сельское поселение | 0,32 | 2,14 | 0,04 | 0,3 | 1,94 | 0,04 |
|  | поселок Каменный | 0,16 | 1,06 | 0,02 | 0,15 | 0,98 | 0,02 |
|  | село Междугорное | 0,1 | 0,7 | 0,01 | 0,1 | 0,6 | 0,01 |
|  | село Поперечное | 0,06 | 0,38 | 0,01 | 0,05 | 0,36 | 0,01 |
| 9 | Мельковское сельское поселение | 0,31 | 2,16 | 0,08 | 0,29 | 2,0 | 0,08 |
|  | поселок Перехляй | 0,25 | 1,7 | 0,05 | 0,24 | 1,6 | 0,05 |
|  | деревня Бердюгино | 0,05 | 0,36 | 0,02 | 0,04 | 0,3 | 0,02 |
|  | поселок Ленинка | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,01 |
| 10 | Тарадановское сельское поселение | 0,29 | 1,97 | 0,05 | 0,28 | 1,84 | 0,05 |
|  | село Тараданово | 0,25 | 1,7 | 0,04 | 0,24 | 1,6 | 0,04 |
|  | деревня Долгополово | 0,04 | 0,27 | 0,01 | 0,04 | 0,24 | 0,01 |
| 11 | Шевелевское сельское поселение | 0,53 | 3,52 | 0,13 | 0,54 | 3,62 | 0,15 |
|  | деревня Шевели | 0,3 | 2,0 | 0,11 | 0,31 | 2,1 | 0,12 |
|  | деревня Сарапки | 0,08 | 0,52 | 0,01 | 0,08 | 0,54 | 0,01 |
|  | поселок Березовка | 0,12 | 0,78 | 0,02 | 0,12 | 0,78 | 0,02 |
|  | деревня Новобарачаты | 0,03 | 0,22 | - | 0,03 | 0,2 | - |

Общая площадь свалок-полигонов ТБО по району должна составлять на расчетный срок 12,0га. Площадь свалок–полигонов ТБО определена из расчета 0,04 га на 1 тыс. т. сухого мусора (с учетом участка для производственных отходов и биологических камер (ям) для обезвреживания трупов животных).

Санитарно-защитная зона полигона – 500 м.

Расположение свалок-полигонов ТБО и скотомогильников показано на чертеже     № 514139/7.

Для вывоза ТБО, жидких нечистот, механизированной уборки тротуаров и дорог предусмотрен парк автотранспорта: ассенизационные машины КО-503, мусоровозы М-30, КО-413, уборочные, снегоочистители, снегопогрузчики.

Всего потребуется машин на расчетный срок 20 единиц, в т.ч. на 1-ю очередь -12 единиц.

- Глава 6.1  Технико-экономические показатели

Таблица № 6.1-1

| № |  |  | Наименование |  | Единица измерения |  | Современ-ное состоя-ние на 2008г. |  | Первая очередь (2018г.) |  | Расчетный срок (с уч.1оч.) (2028г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 |  |  | Территория Крапивинского муниципального района («Отчёт… на 2007г.») |  | га |  | 688223,0 |  | 688223,0 |  | 688223,0 |
|  |  |  | в том числе территории: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | земли населенных пунктов |  | га |  | 5517,0 («Отчёт… на 2007г.») (6195,8-по фактически очерченным границам всех насел. пунктов) |  | 7482,3 |  | 7482,3 |
| 1.1.2 |  |  | сельскохозяйственные угодья |  | га |  | 141770,0 («Отчёт… на 2007г.») |  | 140548,5 |  | 140548,5 |
| 1.1.3 |  |  | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и другие |  | га |  | 1214,0 |  | 1214,0 |  | 1214,0 |
| 1.1.4 |  |  | земли лесного фонда |  | га |  | 520100,0-по уточ.данным |  | 520035,0 |  | 520035,0 |
| 1.1.5 |  |  | земли водного фонда («Отчёт… на 2007г.») |  | га |  | 6429,0 |  | 6429,0 |  | 6429,0 |
| 1.16 |  |  | земли особо охраняемых территории («Отчёт…. на 2007г.») |  | га |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 1.1.6 |  |  | дороги, земли иного специального назначения |  | га |  | 13093,0 («Отчёт… на 2007г.») (12414.0 - с учётом фактически очерченных границ всех насел. пунк-тов) |  | 12414,0 |  | 12414,0 |
| 2 |  |  | Население |  | тыс.чел. |  | 26,11 |  | 25,55 |  | 24,75 |
| 3 |  |  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Жилищный фонд – всего, в том числе: |  | тыс. м2 общ. площади |  | 482,6 |  | 545,0 |  | 641,0 |
| 3.2 |  |  | Из общего жилищного фонда: |  | “ |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 3.3 |  |  | Убыль жилищного фонда-всего |  | “ |  | - |  | 5,0 |  | 8,6 |
| 3.4 |  |  | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | “ |  | - |  | 477,6 |  | 474,0 |
| 3.5 |  |  | Новое жилищное строительств |  | “ |  | - |  | 67,4 |  | 167,0 |
| 3.6 |  |  | Обеспеченность населения общей площадью |  | м2/чел. |  | 18,5 |  | 22,0 |  | 26,0 |
| 4. |  |  | Объемы социального и куль-турно-бытового обслужива-ния населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Детские дошкольные учреж-дения - всего |  | мест |  | 1131 |  | 1236 |  | 1246 |
| 4.2 |  |  | Общеобразовательные школы-всего |  | мест |  | 5156 |  | 5346 |  | 5346 |
| 4.3 |  |  | Больницы |  | коек |  | 125 |  | 345 |  | 355 |
| 4.4 |  |  | Поликлиники - ФАП, всего |  | посещ./см. |  | 1642 |  | 1760 |  | 1760 |
| 4.5 |  |  | Дома Культуры, клубы |  | мест |  | 3520 |  | 4100 |  | 4350 |
| 4.6 |  |  | Библиотеки- |  | тыс. том. |  | 242,4 |  | 242,4 |  | 242,4 |
| 4.7 |  |  | Магазины всех видов реализуемого ассортимента |  | м2 торг. площади |  | 7208 |  | 8440 |  | 9192 |
| 4.8 |  |  | Предприятия общественного питания |  | пос. мест |  | 240 |  | 505 |  | 865 |
| 4.9 |  |  | Предприятия бытового обслу-живания |  | раб. мест |  | 35 |  | 191 |  | 226 |
| 4.10 |  |  | Спортивные залы |  | м2 пл. пола |  | 3555 |  | 3990 |  | 4190 |
| 4.11 |  |  | Бассейны крытые |  | м2 зеркала воды |  | - |  | - |  | 260 |
| 4.12 |  |  | Банно-оздоровительный комплекс |  | пом. мест |  | 15 |  | 107 |  | 107 |
| 4.13 |  |  | Гостиницы |  | мест |  | 10 |  | 85 |  | 85 |
| 4.14 |  |  | Пождепо |  | ед./машин |  | 7 |  | 11 |  | 11 |
| 5 |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  | Общая протяженность дорожной сети с укреплением (вне поселковой зоны) |  | км |  | 220,0 |  | - |  | 377,3 |
| 6 |  | Инженерная инфраструк-тура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | Водопотребление – всего, |  | м3/сут. |  | - |  | 8396,7 |  | 8378,3 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -на хозяйственно-питьевые нужды |  | “ |  | - |  | 5710,9 |  | 5460,45 |  |
|  |  | -на производствен. нужды |  | “ |  | - |  | 2685,8 |  | 2917,85 |  |
| 6.1.2 |  | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. |  | л/сутки |  | - |  | 223,5 |  | 220,6 |  |
| 6.1.3 |  | Протяженность проектируемых магистральных сетей |  | км |  | - |  | 80,5 |  | - |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 6.2 |  | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  | Общее поступление сточных вод – всего: |  | м3/сут. |  | - |  | 3503,4 |  | 3860,4 |  |
| 6.3 |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 |  | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: |  | кВт |  | 8515,4 |  | 9501,0 |  | 10361,0 |  |
| 6.4 |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 |  | Потребление тепла – всего |  | МВт |  | 16,018 |  | 27,416 |  | 41,769 |  |
| 6.5 |  | Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 |  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров |  | 4150 |  | 9479 |  | 9182 |  |
| 6.6 |  | Инженерная подготовка тер-ритории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 |  | Дренажно-ливневая сеть -ливневая канализация -открытые водостоки |  | км км |  |  |  |  |  | 31,67 352,95 |  |
| 6.7 |  | Санитарная очистка терри-тории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 |  | Объем бытовых отходов |  | тыс.т/год |  | - |  | 7,99 |  | 7,73 |  |
| 6.7.2 |  | Усовершенствованная свалка твердых бытовых отходов |  | га |  | - |  | - |  | 12,0 |  |

7.1  Приложения