Приложение 1

к муниципальной целевой программе

«Капитальный ремонт жилого фонда» на 2013 год

Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов

| № п/п | Наименование подпрограммы | Перечень и подвиды работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Капитальный ремонт и замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок | 1. Ремонт или полная замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации. 2. Ремонт при необходимости шахт, замена приставных шахт. 3. Ремонт машинных помещений. 4. Ремонт, замена элементов автоматизации и диспетчеризация лифтового оборудования. 5. Оборудование устройств, необходимых для подключения к действующим системам автоматизации и диспетчеризации лифтового оборудования |
| 2 | Капитальный ремонт крыш, фасадов, подвалов, подъездов, фундаментов многоквартирных домов | 1. Ремонт конструкций крыш, в том числе: 1.1. Из деревянных конструкций: 1.1.1. Ремонт с частичной заменой: стропильных ног; мауэрлатов; обрешетки сплошной и разряженной из брусков. 1.1.2. Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций. 1.1.3. Ремонт и утепление подкровельного (чердачного) перекрытия. 1.1.4. Ремонт (замена) слуховых окон. 1.2. Из железобетонных стропил и кровельных настилов: 1.2.1. Устранение неисправностей железобетонных стропил и кровельных настилов. 1.2.2. Утепление подкровельного (чердачного) перекрытия. 1.2.3. Ремонт стяжки для кровельного покрытия. 2. Замена покрытий крыш, в том числе: 2.1. Полная замена металлического покрытия крыш с устройством примыканий. 2.2. Полная замена покрытия кровли из рулонных битумородных материалов (рубероид) на кровли из наплавляемых материалов с устройством примыканий. 2.3. Полная замена покрытия кровли из штучных материалов (шифер, черепица и т.п.) с устройством примыканий. 3. Ремонт или замена системы водоотвода (свесы, желоба, разжелобки, лотки) с заменой водосточных труб и изделий (наружных и внутренних). 4. Ремонт или замена надкровельных элементов, в том числе: 4.1. Ремонт лазов на кровлю. 4.2. Ремонт продухов, ремонт или замена слуховых окон и других устройств для вентиляции чердачного пространства. 4.3. Смена колпаков на оголовках дымовентблоков и вентшахт. 4.4. Смена окрытий парапетов, брандмауэров, надстроек. 4.5. Ремонт (штукатурка, покраска) и утепление дымовентиляционных блоков и лифтовых шахт. 4.6. Восстановление или смена ограждения на чердачной кровле. 5. Переустройство невентилируемых совмещенных крыш на вентилируемые с утеплением подкровельного (чердачного) перекрытия. 6. Ремонт фасадов, не требующих утепления, в том числе: 6.1. Ремонт штукатурки (фактурного слоя), включая архитектурный ордер. 6.2. Ремонт облицовочной плитки. 6.3. Окраска по штукатурке или по фактурному слою. 6.4. Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий. 6.5. Ремонт и восстановление со стороны фасада герметизации стыков оконных и дверных проемов мест общего пользования. 6.6. Окраска со стороны фасада оконных переплетов. 6.7. Ремонт ограждающих стен. 6.8. Ремонт и замена окон и балконных дверей (в составе общего имущества). 6.9. Ремонт или замена входных наружных дверей. 7. Работы по ремонту фасадов, требующих утепления, в том числе: 7.1. Ремонт и утепление ограждающих стен с последующей отделкой поверхностей. 7.2. Ремонт окон и балконных дверей (в составе общего имущества) или замена на окна и двери в энергосберегающем конструктивном исполнении (оконные блоки с тройным остеклением и др.) с последующим их утеплением (герметизацией). 7.3. Ремонт входных наружных дверей с последующим их утеплением или замена на металлические двери в энергосберегающем конструктивном исполнении. 8. Ремонт балконов с заменой при необходимости консолей, гидроизоляцией и герметизацией с последующей окраской. 9. Усиление конструкций козырьков над входами и последними этажами с последующей отделкой поверхностей. 10. Усиление конструкций карнизных блоков с последующей отделкой поверхностей. 11. Смена оконных отливов. 12. Смена водосточных труб. 13. Ремонт и утепление цоколя. 14. Ремонт подвалов, в том числе: 14.1. Ремонт участков стен подвалов и пола. 14.2. Утепление стен и надподвальных перекрытий подвальных помещений. 14.3. Гидроизоляция стен и пола подвала. 14.4. Ремонт технических помещений с установкой металлических дверей. 14.5. Ремонт продухов, подвальных окон, приямков и наружных дверей. 14.6. Герметизация проходов вводов и выпусков инженерных сетей в наружных стенах (выполняется при ремонте сетей). 14.7. Ремонт отмостки. 14.8. Ремонт или замена дренажной системы. 15. Ремонт подъездов, в том числе: 15.1. Устройство встроенных или пристроенных помещений для лестничных клеток. 15.2. Установка домофонов, электрических замков. 15.3. Устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления. 16. Работы по ремонту или замене фундаментов, в том числе: 16.1. Заделка и расшивка стыков, швов, трещин элементов фундаментов, устройство защитного слоя. 16.2. Устранение местных дефектов и деформаций путем усиления фундамента |
| 3 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения многоквартирных домов с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления | 1. Ремонт или замена инженерных систем: 1.1. Холодного водоснабжения, в том числе: 1.1.1. Ремонт или замена водомерных узлов. 1.1.2. Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков. 1.1.3. Замена запорной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков в квартиру. 1.1.4. Ремонт или замена в комплексе оборудования повысительных насосных установок. 1.1.5. Ремонт или замена оборудования, трубопроводов и оснащения пожарного водопровода. 1.2. Ремонт или замена системы горячего водоснабжения, в том числе: 1.2.1. Ремонт или замена ТРЖ, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования (в составе общего имущества) в комплексе для приготовления и подачи горячей воды в распределительную сеть. 1.2.2. Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков. 1.2.3. Замена запорной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков в квартиру. 1.3. Ремонт или замена системы канализования и водоотведения, в том числе: 1.3.1. Ремонт или замена выпусков, сборных трубопроводов, стояков и вытяжек. 1.3.2. Замена задвижек при их наличии. 1.4. Ремонт или замена системы отопления, в том числе: 1.4.1. Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков. 1.4.2. Замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к отопительным приборам в жилых помещениях. 1.4.3. Перегруппировка или замена отопительных приборов в местах общего пользования и замена в жилых помещениях отопительных приборов, не имеющих отключающих устройств. 1.4.4. Установка, ремонт или замена в комплексе оборудования ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) и при наличии повысительных насосных установок. 1.5. Ремонт или замена системы газоснабжения, в том числе: 1.5.1. Ремонт или замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков. 1.5.2. Замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к бытовым газовым приборам в жилых помещениях. 1.6. Ремонт или замена системы электроснабжения, в том числе: 1.6.1. Ремонт или замена ГРЩ (главный распределительный щит), распределительных и групповых щитов. 1.6.2. Ремонт или замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного освещения. 1.6.3. Замена ответвлений от этажных щитков или коробок квартирных счётчиков и установочных и осветительных приборов коммунального освещения. 1.6.4. Замена электрических сетей для питания электрооборудования лифтов и электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем. 2. Модернизация инженерных систем, в том числе: 2.1. Замена отопительных приборов и трубопроводов с обязательным применением модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и др. и запретом на установку стальных труб. 2.2. Перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение. 2.3. Замена осветительных приборов для нужд коммунального освещения на энергосберегающие. 2.4. Переоборудование тепловых пунктов и водомерных узлов. 3. Замена печного отопления на центральное с устройством котельных, теплопроводов и тепловых пунктов, крышных и иных автономных источников теплоснабжения. 4. Оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям при расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150 м, с устройством газоходов, водоподкачек, бойлерных. 5. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления: тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения; холодной воды; электрической энергии; газа. 6. Установка узлов управления ресурсами с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации для обеспечения дистанционного учёта и управления |
| 4 | Капитальный ремонт объектов, расположенных на земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома, и предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данных домов | Благоустройство придомовых территорий, в том числе: 1. Асфальтирование, бетонирование, замощение проездов, тротуаров, прочих твердых покрытий. 2. Озеленение скверов, газонов, прочих зеленых насаждений. 3. Устройство и ремонт ограждений. 4. Устройство и ремонт хозяйственных построек, расположенных на земельном участке. 5. Устройство и ремонт детских площадок. 6. Устройство и ремонт хозяйственно-бытовых площадок |